DOC. 04

TERMINOS DE REFERENCIA

ANEXO TÉCNICO:

CAMPAÑA MUESTREOS DE AGUA Y SEDIMENTOS TOMADOS ZONA DE CANAL DE NAVEGACIÓN, DÁRSENAS DEL PUERTO ALTAMIRA Y LAS ZONAS DE VERTIMIENTO EN EL MAR PARA REALIZAR ESTUDIOS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA LA AUTORIZACION DE LA SEMAR DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA.

Marzo 2026

ANEXO TÉCNICO.

CAMPAÑA MUESTREOS DE AGUA Y SEDIMENTOS TOMADOS ZONA DE CANAL DE NAVEGACIÓN, DÁRSENAS DEL PUERTO ALTAMIRA Y LAS ZONAS DE VERTIMIENTO EN EL MAR PARA REALIZAR ESTUDIOS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA LA AUTORIZACION DE LA SEMAR DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA.

El presente ANEXO TÉCNICO describe el alcance del SERVICIO a contratar, detallando la información, enunciativa, más no limitativa y relativa a los siguientes conceptos:

CAPÍTULO I	ANTECEDENTES.

CAPÍTULO II	OBJETIVO.

CAPÍTULO III	ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

CAPÍTULO IV	CONDICIONES QUE CONSIDERAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAMPAÑA MUESTREOS DE AGUA Y SEDIMENTOS TOMADOS ZONA DE CANAL DE NAVEGACIÓN, DÁRSENAS DEL PUERTO ALTAMIRA Y LAS ZONAS DE VERTIMIENTO EN EL MAR PARA REALIZAR ESTUDIOS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA LA AUTORIZACION DE LA SEMAR DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA.

.

CAPÍTULO V 	LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

CAPÍTULO VI	VIGENCIA DEL CONTRATO.

CAPÍTULO VII	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

CAPÍTULO VIII	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

CAPÍTULO IX	TERMINOS Y CONDICIONES LEGALES.

CAPÍTULO X 	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

CAPITULO I. ANTECEDENTES.

El 30 de junio de 1994, la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V. (antes la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.), recibió por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Título de Concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que integran el Recinto Portuario; así como, el uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal, ubicadas en el recinto portuario del Puerto de Altamira.

El Título de Concesión citado, señala en su capítulo I que las obligaciones de la Administración son las siguientes:

El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que integran el recinto portuario del puerto de Altamira, cuya superficie se encuentra delimitada y determinada en el anexo uno;

- El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en el recinto portuario, que se describen en el anexo cinco;

- La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto de que se trata,

Para llevar a cabo las actividades enunciadas anteriormente, la Entidad requiere de los medios necesarios para poder realizarlas, entre los cuales se encuentran contar con los permios de vertimiento al mar para realizar los trabajos de dragados de profundización del puerto de Altamira, Tamaulipas.

En México la autoridad en materia de vertimientos es la Secretaría de Marina y le corresponde a ésta el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos de desechos y otras materias en las zonas marinas mexicanas.

El 13 de abril de 2020, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las Reformas, adiciones y derogaciones diversas de la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, por esta razón es importante iniciar el trámite de autorización ante la Secretaria de Marina para cumplimiento en lo relacionado a la en materia de vertimiento de desechos y otras materias lo cual incluye contar con muestreo de agua y sedimentos en las zonas a dragar para realizar análisis fisicoquímicos y bacteriológicos a través de laboratorio acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

CAPITULO II. OBJETIVO. a).- Objetivo General:

Contratación del servicio de CAMPAÑA MUESTREOS DE AGUA Y SEDIMENTOS TOMADOS ZONA DE CANAL DE NAVEGACIÓN, DÁRSENAS DEL PUERTO ALTAMIRA Y LAS ZONAS DE VERTIMIENTO EN EL MAR PARA REALIZAR ESTUDIOS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA LA AUTORIZACION DE LA SEMAR DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA. . b).- Justificación del Servicio: El desarrollo sustentable del Puerto de Altamira en los últimos años, con una clara visión en su crecimiento y desarrollo de su infraestructura mediante la profundización de sus áreas navegables, ha mantenido su compromiso con la protección del medio ambiente, este objetivo estratégico se plantea ampliar la infraestructura portuaria para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial; modernizar la infraestructura portuaria acorde a las tendencias de la industria marítima portuaria; y, atraer inversión privada en infraestructura y operación portuaria para el aprovechamiento de oportunidades de mercado global. Para dar cumplimiento del objetivo de ampliar y modernizar su infraestructura mediante el incremento del calado en sus vías navegables, la ASIPONA Altamira llevará a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de dragado de profundización en las áreas de navegación del Puerto (canal interior, canal exterior, dársena ciaboga, canal norte y canal sur) a la profundidad de -15.24 metros referidos a la nivel de bajamar , con vertimiento en el mar propuesto por esta Entidad para ser autorizado por la SEMAR, considerando también áreas específicas para el dragado con equipo estacionario con vertimiento en tierra (tarquina). En particular para el material vertido en mar, la entidad debe dar cumplimiento a los estipulado por la SEMAR en artículo 18 de la Ley de Vertimientos en Las Zonas Marinas Mexicanas conforme las Normas Oficiales Mexicanas y de acuerdo en misma Ley en articulo 19 apartado IV Resultados de los análisis y caracterización toxica, física, química y bilógica de estructuras, desechos u otras materias que se pretender verter al mar, que se realicen conforme a la normatividad aplicable y practicadas por laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación; por lo anterior se requiere llevar a cabo trabajos de Muestreos de agua y sedimentos en canal de navegación, dársenas de operación del puerto de Altamira conforme lo indicado en el plano No. ASPN-ALT-GI-I-P008-26-0 referente a Zona de Muestreos Agua y Sedimentos en el Puerto de Altamira, y en las zonas de vertimiento por ser autorizadas por la Semar y que se describen en croquis No. ASPN-ALT-GI-P-C009-26-0 referente a Zona Vertimiento Norte y ASPN-ALT-GI-P-C010-26-0 Zona Vertimiento Sur, para realizar los Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en laboratorio acreditado ante la EMA. Los trabajos a contratar consisten en los análisis fisicoquímicos y bacteriológico a las muestras de agua obtenidas dentro del puerto de Altamira y en cada zona de vertimiento en el Mar (NORTE y SUR) respecto lo siguiente: - Revisión de información, del muestreo realizado, análisis e integración de resultados. - Determinaciones de turbidez. - Determinaciones solidos suspendidos totales, - Determinaciones solidos Disueltos DBO. - Determinaciones Coliforme fecales y totales. - Determinaciones enterococos. - Determinaciones Salmonella. Por lo que, ante la necesidad de dar cumplimiento ante la autoridad y por ser una necesidad primordial los trabajos de dragado para el crecimiento del Puerto de Altamira, se procede a realizar el presente procedimiento de contratación.

CAPITULO III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

Se requiere la contratación de los servicios de CAMPAÑA MUESTREOS DE AGUA Y SEDIMENTOS TOMADOS ZONA DE CANAL DE NAVEGACIÓN, DÁRSENAS DEL PUERTO ALTAMIRA Y LAS ZONAS DE VERTIMIENTO EN EL MAR PARA REALIZAR ESTUDIOS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA LA AUTORIZACION DE LA SEMAR DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA.

, los cuales comprende lo siguiente:

|  | CONCEPTO No. 1 |
| --- | --- |
| CONCEPTO: Muestreo de agua y sedimentos que deberán ser tomados en nueve puntos; (4) ubicados en canal de navegación, (1) en dársena de ciaboga y (4) en canales interiores del puerto; en cada punto se tomara una muestra de agua de fondo y medio fondo (total 18 muestras) con uso de embarcación menor, con motor fuera de borda 90 HP como mínimo, con permisos de navegación, certificado de seguridad marítima vigente, con extintores y radio VHF, Sistema GPS, el personal deberá portar chaleco salvavidas. Incluye materiales, equipos y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. |  |
| UNIDAD: Campaña |  |
| DESCRIPCIÓN: Se realizarán Muestreo de agua y sedimentos de nueve puntos ubicados; (4) en canal de navegación, (1) en dársena de ciaboga y (4) en canales interiores del Puerto de Altamira de acuerdo a plano ASPN-ALT-GI-P008-26-0 |  |
| ALCANCES: - La localización precisa de las estaciones de muestreo se definirá utilizando Sistema de Posicionamiento por Satélite (DGPS), que permita ubicar el sitio de cada muestreo; se deberá indicar las coordenadas, fecha, hora y profundidad donde se tomaran las muestras; los puntos de sondeos se graficarán en un plano, el cual se incluirá en el reporte final. - Se deberán considerar todos los costos; abastecimiento de combustibles, agua, lubricantes y servicios de apoyo que se requiera para el traslado del equipo y personal para realizar los trabajos, tanto al inicio como al final de los trabajos, inclusive los costos por trámites y permisos requeridos para su traslado al sitio de muestreo y la conservación de las muestras hasta el laboratorio. - Las muestras de agua se tomarán en cada punto; una muestra de agua a 5.0 metros profundidad y de medio fondo (total son 2 muestras por punto) incluye traslado y conservación hasta el laboratorio, personal de muestreo, materiales, reactivos y equipos necesarios para llevar a cabo estos trabajos. - Las muestras de sedimento se toman en cada punto; determinando su profundidad en el fondo marino, utilizando draga Eckman o similar, total 1 muestras por punto incluye traslado y conservación hasta el laboratorio, personal de muestreo, materiales, reactivos y equipos necesarios para llevar a cabo estos trabajos. - Para efecto del pago del concepto de trabajo deberá de presentar generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañado de reporte fotográfico georreferenciado, croquis de localización de los sitios donde fueron tomadas las muestras en coordenadas UTM. - Cadenas de custodia de las muestras tomadas. - El servicio debe amparar la totalidad de servicios ejecutados incluidos todos los muestreos. - Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA Altamira. - Incluye: material, mano de obra, equipo de seguridad personal especifico, señalamientos, herramienta, acarreos y traslado marítimo y terrestres, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. |  |
| MEDICIÓN: La unidad de medición será Campaña. |  |

|  | CONCEPTO No.2 |
| --- | --- |
| CONCEPTO: Muestreo de agua y sedimento en las dos zonas de tiro; Norte y Sur las muestras deberán ser tomadas en cinco puntos de muestreo separados en una distancia mínima de 200 m entre ellos; en cada punto se toma una muestra de agua de fondo y medio fondo (total 10 muestras) y 5 muestras de sedimentos marino tomadas de diferentes puntos muestreos separados en una distancia mínima de 200 m entre ellos, se utilizará para el muestreo del sedimento del fondo marino una draga Eckman o similar, para los trabajos una embarcación menor, con motor fuera de borda mínimo de 90 HP, con permisos de navegación, certificado de seguridad marítima vigente, extintores y radio VHF, Sistema GPS, el personal deberá portar chaleco salvavidas. Incluye materiales, equipos y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. |  |
| UNIDAD: Campaña |  |
| DESCRIPCIÓN: Se realizarán Muestreo de dos zonas de tiro (norte y sur) en el mar de acuerdo a croquis ASPN-ALT-GI-P-C009-26-0 y ASPN-ALT-GI-P-C010-26-0 |  |
| ALCANCES: - La localización precisa de las estaciones de muestreo se definirá utilizando un Sistema de Posicionamiento por Satélite (DGPS), que permita ubicar el sitio de cada muestreo; se deberá indicar las coordenadas, fecha, hora y profundidad donde se tomaran todas las muestras; los puntos de sondeos se graficarán en un plano, el cual se incluirá en el reporte final. - Se deberán considerar todos los costos como: abastecimiento de combustibles, agua, lubricantes y servicios de apoyo que se requiera para el traslado del equipo y personal para realizar los trabajos, tanto al inicio como al final de los trabajos, inclusive los costos por trámites y permisos requeridos para su traslado al sitio de muestreo y traslado terrestre y la conservación de las muestras hasta el laboratorio. - Las muestras de agua se toman en cada zona; tanto lado Sur como lado Norte, en cinco - puntos de muestreo separados en una distancia mínima de 200 m entre ellos; en cada punto se toma una muestra de agua a 5.0mestros profundidad y de medio fondo (total son 10 muestras por cada zona) incluye personal de muestreo, materiales, reactivos y equipos necesarios para llevar a cabo estos trabajos. 4. Las 5 muestras de sedimentos se tomarán del fondo marino en diferentes puntos muestreos separados en una distancia mínima de 200 m entre ellos, se utilizará para el muestreo del material del fondo marino una draga Eckman o similar, así como material para su traslado y conservación hasta laboratorio. 5. Para efecto del pago del concepto de trabajo deberá de presentar generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañado de reporte de fotografías georreferenciadas, croquis de localización de los sitios donde fueron tomadas las muestras en coordenadas UTM. 6. Presentar cadenas de custodia de todas las muestras tomadas. 7. El servicio debe amparar la totalidad de servicios ejecutados cumpliendo con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral. 8. Incluye: material, mano de obra, equipo, señalamientos, herramienta, acarreos, maniobras, conservación de las muestras y su traslado terrestre hasta el laboratorio y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. |  |
| MEDICIÓN: La unidad de medición será Campaña. |  |
|  | CONCEPTO No. 3 |
| CONCEPTO: Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos de Agua y sedimentos tomados en nueve puntos; (4) ubicados en canal de navegación, (1) en dársena de ciaboga y (4) en canales interiores del puerto, determinando los siguientes parámetros Turbidez Solidos Suspendidos totales Solidos Disueltos DBO, Coliformes Fecales y Totales, Enterococos, Salmonela, Incluye personal, equipo, materiales y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O. T. |  |
| UNIDAD: Estudio |  |
| DESCRIPCIÓN: Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos de Agua tomada dentro de la zona de vertimiento autorizado (Zona de tiro Sur) |  |
| ALCANCES: - El análisis de las muestras se hará utilizando el criterio y las condiciones que establecen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y en su ausencia bajo una metodología validada Internacionalmente (EPA, ASTM, Etc.), el Proveedor del servicio dará todas las facilidades al personal de la ASIPONA Altamira para supervisar los trabajos en su Laboratorio a fin de llevar control de las actividades diarias. - Se realizarán los Análisis fisicoquímicos y bacteriológico a las muestras de agua obtenidas del canal de navegación, en dársena de ciaboga y en canales interiores del puerto respecto lo siguiente: - Revisión de información, del muestreo realizado, análisis e integración de resultados. - Determinaciones de pH, Temperatura °C, Salinidad, turbidez. - Determinaciones solidos suspendidos totales, - Determinaciones solidas Disueltos, Oxígeno Disuelto, DBO, DQO, Nitritos, fosfatos y concentraciones de metales pesados. - Análisis bacteriológicos (estreptococos, salmonella, coliformes fecales totales Determinaciones Coliforme fecales y totales. - Análisis de sedimentos (granulometría, % de materia orgánica, metales pesados y compuestos organoclorados) de muestras tomadas - Deberá considerar que proporcionará asesoría técnica a la ASIPONA Altamira ante las autoridades, solo en caso de ser necesario. - Elaboración de reporte de laboratorio con los datos particulares de su zona de muestreo - Para efecto del pago del concepto de trabajo deberá de presentar generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañado de reporte fotográfico, reportes de laboratorio y todo lo demás que acredite el total cumplimiento a lo requerido. - El servicio debe amparar la totalidad de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos ejecutados en laboratorio acreditado ante la EMA. - Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral. - Incluye: material, mano de obra, equipo, señalamientos, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. |  |
| MEDICIÓN: La unidad de medición será el Estudio. |  |
|  | CONCEPTO No. 4 |
| CONCEPTO: Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos de Agua y Sedimentos tomadas dentro de la zona de vertimiento autorizado (Zona de tiro Norte y Zona de tiro Sur), determinando los siguientes parámetros Turbidez Solidos Suspendidos totales Solidos Disueltos DBO, Coliformes Fecales y Totales, Enterococos, Salmonela, Incluye personal, equipo, materiales y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. |  |
| UNIDAD: Estudio |  |
| DESCRIPCIÓN: Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos de Agua tomada dentro de la zona de vertimiento en el mar Norte y Sur. |  |
| ALCANCES: 1. El análisis de las muestras se hará utilizando el criterio y las condiciones que establecen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y en su ausencia bajo una metodología validada Internacionalmente (EPA, ASTM, Etc.), el Proveedor del servicio dará todas las facilidades al personal de la ASIPONA Altamira para supervisar los trabajos en su Laboratorio a fin de llevar control de las actividades diarias. 2. Se realizarán los Análisis fisicoquímicos y bacteriológico a las muestras de agua obtenidas del canal de navegación, en dársena de ciaboga y en canales interiores del puerto respecto lo siguiente: - Revisión de información, del muestreo realizado, análisis e integración de resultados. - Determinaciones de pH, Temperatura °C, Salinidad, turbidez. - Determinaciones solidos suspendidos totales, - Determinaciones solidas Disueltos, Oxígeno Disuelto, DBO, DQO, Nitritos, fosfatos y concentraciones de metales pesados. - Análisis bacteriológicos (estreptococos, salmonella, coliformes fecales totales Determinaciones Coliforme fecales y totales. - Análisis de sedimentos (granulometría, % de materia orgánica, metales pesados y compuestos organoclorados) de muestras tomadas 3. Deberá considerar que proporcionará asesoría técnica a la ASIPONA Altamira ante las autoridades, solo en caso de ser necesario. 4. Elaboración de reporte de laboratorio con los datos particulares de su zona de muestreo 5. Para efecto del pago del concepto de trabajo deberá de presentar generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañado de reporte fotográfico, reportes de laboratorio y todo lo demás que acredite el total cumplimiento a lo requerido. 6. El servicio debe amparar la totalidad de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos ejecutados en laboratorio acreditado ante la EMA. 7. Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral. 8. Incluye: material, mano de obra, equipo, señalamientos, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. |  |
| MEDICIÓN: La unidad de medición será el Estudio |  |
|  | CONCEPTO No. 5 |
| CONCEPTO: Levantamiento batimétrico con ecosonda mono haz y sistema de posicionamiento GPS, en el mar en un radio de 1 milla náutica con seccionamientos a cada 100 metros, de acuerdo con las coordenadas indicadas en los Croquis ASPN-ALT-GI-P-C009-26-0I ZONA DE VERTIMIENTO NORTE y Croquis No. ASPN-ALT-GI-P-C010-26-0, ZONA DE VERTIMIENTO SUR, mediante empleo de embarcación con caseta y motor fuera de borda mínimo 90HP, con permisos de navegación y certificados vigentes de seguridad marítima, matrícula, arqueo, etc., provista de radio VHF. Incluye entrega de archivos x, y, z sin editar, plano impreso por cada zona, Informe Técnico, reporte fotográfico georreferenciado, movilización, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |
| UNIDAD: Levantamiento |  |
| DESCRIPCIÓN: Levantamiento batimétrico con ecosonda mono haz y sistema de posicionamiento GPS, en el mar en un radio de 1 milla náutica con seccionamientos a cada 100 metros, de acuerdo con las coordenadas indicadas. |  |
| ALCANCES: Levantamiento batimétrico con ecosonda monohaz y sistema de posicionamiento GPS en zonas de vertimiento autorizadas El contratista realizará el levantamiento batimétrico de las Zonas de Vertimiento Norte y Sur autorizadas por la Secretaría de Marina (SEMAR), conforme a las coordenadas y delimitaciones establecidas en los Croquis ASPN-ALT-GI-P-C009-26-0I y ASPN-ALT-GI-P-C010-26-0, respectivamente. Los trabajos comprenderán, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes actividades: - Movilización y logística - Traslado de personal técnico especializado, equipos hidrográficos y materiales al área de trabajo. - Preparación, calibración y verificación de funcionamiento de los equipos de medición. - Planeación de rutas de navegación y líneas de levantamiento. - Embarcación y seguridad marítima - Suministro y utilización de embarcación con caseta y motor fuera de borda con potencia mínima de 90 HP. - Disponibilidad de permisos de navegación vigentes, matrícula, certificado de arqueo, certificados de seguridad marítima y demás documentación requerida por las autoridades competentes. - Embarcación equipada con radio VHF para comunicaciones marítimas. - Cumplimiento de las disposiciones de seguridad marítima y portuaria aplicables. - Ejecución del levantamiento batimétrico - Levantamiento hidrográfico mediante ecosonda monohaz de precisión y sistema de posicionamiento global (GPS). - Obtención de profundidades en toda la superficie de las zonas de vertimiento. - Navegación y levantamiento dentro de un radio aproximado de una milla náutica de las coordenadas de referencia. - Realización de seccionamientos o líneas batimétricas a cada 100 metros, o con la densidad necesaria para garantizar la cobertura total del área de estudio. - Registro continuo y sincronizado de coordenadas geográficas y profundidades. - Corrección y control de calidad de los datos obtenidos durante la adquisición de campo. - Procesamiento y generación de información - Descarga, organización y respaldo de la información obtenida en campo. - Integración de bases de datos georreferenciadas. - Elaboración de modelos digitales de fondo marino y curvas batimétricas cuando sea requerido. - Validación de la consistencia y calidad de la información recopilada. - Entregables - Archivos digitales de datos crudos (sin editar) en formato X, Y, Z correspondientes a las coordenadas y profundidades registradas. - Plano batimétrico impreso y en formato digital de cada una de las zonas de vertimiento (Norte y Sur), incluyendo coordenadas, profundidades, escala gráfica, norte geográfico y referencias cartográficas. - Informe Técnico que contenga: - Objetivo del levantamiento. - Metodología empleada. - Equipos utilizados. - Procedimiento de adquisición de datos. - Resultados obtenidos. - Análisis técnico. - Conclusiones y recomendaciones. - Reporte fotográfico georreferenciado de las actividades desarrolladas en campo. - Memoria descriptiva de los trabajos realizados. - Incluye - Personal técnico especializado en hidrografía y topografía marina. - Operadores de embarcación y personal de apoyo. - Ecosonda monohaz, GPS diferencial o equipo equivalente de precisión. - Equipos de comunicación y seguridad. - Combustibles, lubricantes y consumibles. - Equipo de protección personal. - Mano de obra, materiales, herramientas, transportes, seguros, permisos, maniobras, acarreos y todos los recursos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Criterio de aceptación Los trabajos se considerarán concluidos una vez que la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira reciba y apruebe la totalidad de la información batimétrica obtenida, los archivos digitales X, Y, Z, los planos batimétricos, el informe técnico y el reporte fotográfico georreferenciado, verificando que el levantamiento cubra completamente las áreas definidas en los croquis de referencia y cumpla con las especificaciones técnicas establecidas. |  |
| MEDICIÓN: La unidad de medición será el Levantamiento |  |
|  | CONCEPTO No. 6 |
| CONCEPTO: Informe ejecutivo de respuesta a la SEMAR en cumplimiento con las condicionantes del permiso de vertido vigente. |  |
| UNIDAD: Informe |  |
| DESCRIPCIÓN: Informe ejecutivo de respuesta a la SEMAR en cumplimiento con las condicionantes del permiso de vertido vigente. |  |
| ALCANCES: 1. Deberá de contener la Memoria técnica de la ejecución de los trabajos de campo realizados descritos cronológicamente, así como los trabajos realizados a las muestras obtenida en laboratorio todos los elementos necesarios para cumplir con los requerimientos por la Secretaría de Marina del permiso de dragado.Para efecto del pago de los Servicios y/o Facturas, deberá de presentar Informe Final debidamente requisitado con los resultados de trabajos realizados en zona Mar y laboratorio acompañado de reporte fotográfico. 2. Deberá ser este lo más amplio y claro posible de forma que ASIPONA Altamira no tenga ningún punto en el que exista impugnación técnica o de formato legal ante la presentación en la Semar. 3. El informe final deberá contener la documentación original con los resultados avalados por el laboratorio y debidamente firmadas todas las hojas que lo conforman por el profesional responsable, incluye interpretación de los resultados y conclusiones. 4. Deberá adicionalmente entregar copia certificada de los registros y acreditamiento del Laboratorio ante la EMA vigente. 5. Se deberá entregar original y dos (2) copia de la versión final el estudio de forma impresa con toda la información involucrada para su ingreso a la Secretaría de Marina, así como en archivo electrónico en USB. 6. Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral. 7. Para efecto del pago del concepto de trabajo deberá de presentar generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, documento impreso firmado, acuse de recibido por la autoridad. 8. Prellenado de formato 1MD Semar, con información proporcionada por la ASIPONA Altamira, para entrega de solicitud autorización de permiso de vertimiento material dragado al mar. |  |
| MEDICIÓN: La unidad de medición será el Informe |  |

CAPITULO IV. CONDICIONES QUE CONSIDERAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CAMPAÑA MUESTREOS DE AGUA Y SEDIMENTOS TOMADOS ZONA DE CANAL DE NAVEGACIÓN, DÁRSENAS DEL PUERTO ALTAMIRA Y LAS ZONAS DE VERTIMIENTO EN EL MAR PARA REALIZAR ESTUDIOS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA LA AUTORIZACION DE LA SEMAR DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA.

Para la prestación de los servicios de SERVICIO DE CAMPAÑA MUESTREOS DE AGUA Y SEDIMENTOS TOMADOS ZONA DE CANAL DE NAVEGACIÓN, DÁRSENAS DEL PUERTO ALTAMIRA Y LAS ZONAS DE VERTIMIENTO EN EL MAR PARA REALIZAR ESTUDIOS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA LA AUTORIZACION DE LA SEMAR DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA. el proveedor deberá considerar los siguientes requerimientos que le aplican directamente al proveedor:

1.- Sera el encargado de realizar los trámites necesarios para el acceso y salida del personal, equipos, materiales, vehículos y herramientas utilizadas en la ejecución del servicio.

2.- Deberá dar cumplimiento en todo lo aplicable al Sistema de Gestión Integral de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

3.- Deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros. En caso de existir daños, las reparaciones correspondientes serán por su cuenta y cargo del proveedor y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA.

CAPITULO V. LUGAR DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO.

La entrega del resultado del Servicio será en la Gerencia de Ingeniería ubicada en edificio administrativo de la ASIPONA Altamira.

Sita en Río Tamesí Km 0.800 Lado Sur. Col. Puerto Industrial Altamira, Tam. C.P. 89603

CAPÍTULO VI. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El servicio de CAMPAÑA MUESTREOS DE AGUA Y SEDIMENTOS TOMADOS ZONA DE CANAL DE NAVEGACIÓN, DÁRSENAS DEL PUERTO ALTAMIRA Y LAS ZONAS DE VERTIMIENTO EN EL MAR PARA REALIZAR ESTUDIOS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA LA AUTORIZACION DE LA SEMAR DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL PUERTO DE ALTAMIRA., será realizado en el periodo comprendido del 24 de abril de 2026 al 30 de junio de 2026.

CAPÍTULO VII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

El pago se realizará a mes vencido, previa entrega de los reportes de los servicios realizados conforme al presente Anexo Técnico, a entera satisfacción de la Entidad y previa emisión de la factura correspondiente por el proveedor.

A efecto de tramitar el pago, se requerirá al PROVEEDOR una factura que reúna los requisitos fiscales. La factura respectiva se presentará en el domicilio de la Entidad o en su caso mediante facturación electrónica, al correo electrónico rfc@puertoaltamira.com.mx, respetando en todo momento los martes de cada semana en horario de 9:00 a 17:00 horas.

El pago se cubrirá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la factura correspondiente y se realizara mediante depósito bancario o transferencia electrónica, en la cuenta CLABE que indique el PROVEEDOR, previo envió de los recibos fiscales correspondientes y caratula de cuenta bancaria.

CAPÍTULO VIII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El proveedor conviene en que toda la información que reciba de la Entidad se considerará confidencial, por lo que, no podrá hacerse del conocimiento de terceros, ni siquiera con fines académicos o científicos, sin la autorización previa y por escrito de la informante.

El proveedor se obliga a que, una vez concluida la vigencia del servicio, no divulgará la información o datos recibidos de la Entidad.

CAPÍTULO IX. TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES.

Consideraciones que el PRESTADOR deberán tener en cuenta para formular la cotización:

Deberá de indicar que cuenta con la capacidad para prestar el servicio en los términos y condiciones requeridos en los presentes Términos de Referencia requeridos por la ASIPONA ALTAMIRA.

El PRESTADOR acepta que en caso de incumplimiento en la prestación del servicio se hará acreedor al pago de penas convencionales el cual será del 0.5% por cada día de retraso.

Así mismo, deberá mencionar la fecha de vigencia de su proposición.

En su cotización deberá especificar detalladamente lo que incluye el costo del servicio. Mencionar el lugar y fecha de la cotización.

Al resultar adjudicado el contrato, el PROVEEDOR deberá proporcionar la siguiente documentación:

- Persona Física:

- Acta de nacimiento.

- CURP.

- Comprobante de domicilio.

- Copia de credencia del INE.

- Copia del Registro Federal de Contribuyentes.

- Currículo de la empresa y documentación del personal a cargo del servicio.

- Carta de datos bancarios.

- Manifestación de no encontrarse en los supuestos del Artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones.

- Manifestación de no encontrarse en el supuesto del Artículo 49 fracción XI de la LGRA.

- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (art. 32. D SAT)

- Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social.

- Ubicación de oficinas google maps.

- Estados financieros.

- Registro en CompraNet.

- Persona Moral:

- Acta constitutiva de la empresa y modificaciones de la misma.

- Poder de la persona que fungirá como representante legal de la empresa.

- Copia identificación del representante legal.

- Comprobante de domicilio.

- Copia del Registro Federal de Contribuyentes.

- Currículo de la empresa y documentación del personal a cargo del servicio.

- Carta de datos bancarios.

- Manifestación de no encontrarse en los supuestos del Artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones.

- Manifestación de no encontrarse en el supuesto del Artículo 49 fracción XI de la LGRA.

- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (art. 32. D SAT)

- Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social.

- Ubicación de oficinas google maps.

- Estados financieros.

- Registro en CompraNet.

CAPÍTULO X. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Para efectos del presente contrato, el Administrador del mismo será la Gerencia de Ingenieria, quien será el responsable de coordinarse con el proveedor respecto a las particularidades para la prestación del servicio, proporcionar la información necesaria al proveedor del servicio, así como coordinarse para la entrega de los reportes generados por el proveedor.

| Elaboró: | Reviso: |
| --- | --- |
| _________________________________________ Ing. Julio César Lara Gracia. Coordinador de Proyectos. | _________________________________________ Ing. Rodolfo Herrera Ramos. Titular del Departamento de Proyectos |
| Vo. Bo. ________________________________________ Ing. Ma. de Monserrat Valadez Silva Subgerente Técnico de Proyectos. |  |