DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| 1 | Muestreo de agua y sedimentos que deberán ser tomados en nueve puntos; (4) ubicados en canal de navegación, (1) en dársena de ciaboga y (4) en canales interiores del puerto; en cada punto se tomará una muestra de agua de fondo y medio fondo (total 18 muestras) con uso de embarcación menor, con motor fuera de borda 90 HP como mínimo, con permisos de navegación, certificado de seguridad marítima vigente, con extintores y radio VHF, Sistema GPS, el personal deberá portar chaleco salvavidas. Incluye materiales, equipos y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. | Campaña. | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Muestreo de agua y sedimento en las dos zonas de tiro; Norte y Sur las muestras deberán ser tomadas en cinco puntos de muestreo separados en una distancia mínima de 200 m entre ellos; en cada punto se toma una muestra de agua de fondo y medio fondo (total 10 muestras) y 5 muestras de sedimentos marino tomadas de diferentes puntos muestreos separados en una distancia mínima de 200 m entre ellos, se utilizará para el muestreo del sedimento del fondo marino una draga Eckman o similar, para los trabajos una embarcación menor, con motor fuera de borda mínimo de 90 HP, con permisos de navegación, certificado de seguridad marítima vigente, extintores y radio VHF, Sistema GPS, el personal deberá portar chaleco salvavidas. Incluye materiales, equipos y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. | Campaña | 1 |  |  |  |
| 3 | Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos de Agua y sedimentos tomados en nueve puntos; (4) ubicados en canal de navegación, (1) en dársena de ciaboga y (4) en canales interiores del puerto, determinando los siguientes parámetros Turbidez Solidos Suspendidos totales Solidos Disueltos DBO, Coliformes Fecales y Totales, Enterococos, Salmonela, Incluye personal, equipo, materiales y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O. T. | Estudio | 1 |  |  |  |
| 4 | Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos de Agua y Sedimentos tomadas dentro de la zona de vertimiento autorizado (Zona de tiro Norte y Zona de tiro Sur), determinando los siguientes parámetros Turbidez Solidos Suspendidos totales Solidos Disueltos DBO, Coliformes Fecales y Totales, Enterococos, Salmonela, Incluye personal, equipo, materiales y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. | Estudio | 1 |  |  |  |
| 5 | Levantamiento batimétrico con ecosonda mono haz y sistema de posicionamiento GPS, en el mar en un radio de 1 milla náutica con seccionamientos a cada 100 metros, de acuerdo con las coordenadas indicadas en los Croquis ASPN-ALT-GI-P-C009-26-0I ZONA DE VERTIMIENTO NORTE y Croquis No. ASPN-ALT-GI-P-C010-26-0, ZONA DE VERTIMIENTO SUR, mediante empleo de embarcación con caseta y motor fuera de borda mínimo 90HP, con permisos de navegación y certificados vigentes de seguridad marítima, matrícula, arqueo, etc., provista de radio VHF. Incluye entrega de archivos x, y, z sin editar, plano impreso por cada zona, Informe Técnico, reporte fotográfico georreferenciado, movilización, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Levantamiento | 1 |  |  |  |
| 6 | Informe ejecutivo de respuesta a la SEMAR en cumplimiento con las condicionantes del permiso de vertido vigente. | informe |  |  |  |  |