DOCUMENTO

ESPECIFICACIONES GENERALES,

PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES, JARDINES Y SISTEMA DE RIEGO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DISTRIBUIDORES VIALES, EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM. 2025.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

La ASIPONA ALTAMIRA, ha diseñado una política ambiental que busca mantener el equilibrio entre el desarrollo industrial portuario y el medio ambiente, donde destaca el propósito de reintegrar los fragmentos de vegetación original, adoptando medidas efectivas que contribuyan a su conservación, reproducción y evitar su desaparición, por lo que se conservan las áreas verdes y jardines en edificios administrativos y distribuidores viales del Puerto de Altamira.

- LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO.

Áreas verdes, jardines y sistema de riego en edificios administrativos y distribuidores viales, en el Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas.

- ACLARACIONES.

Todos los materiales y procedimientos de construcción deberán cumplir las normas vigentes de construcción de ASIPONA Altamira, pero si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán estas últimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a). - Especificaciones particulares del contrato.

b). - Planos.

c). - Catálogo de conceptos.

El postor al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en documento “CATALOGO DE CONCEPTOS” y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas.

- DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:

- ASIPONA ALTAMIRA: A la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- LEY: A la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- REGLAMENTO: Al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- LICITANTE:	Toda persona física o moral que presente propuesta en los términos establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.

- CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra motivo de la presente.

- RESIDENTE DEL SERVICIO: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la ASIPONA ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

- SUPERVISION EXTERNA: Persona física o Moral designada previo a la iniciación de los Trabajos de servicio u obra de mantenimiento, responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de la Obra y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución en el lugar donde se realizarán los mismos, podrá tratarse del mismo nombramiento de SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO.

- PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

- BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

- SEMAR: Secretaría de Marina.

- SFP. - Secretaría de la Función Pública.

- SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- SGI: Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

a). - El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de la obra donde deberá obtener antes de la fecha del acto de apertura de sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de la ejecución de la obra. Por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

b). - El LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, y su conformidad con el volumen de obra a realizar.

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de los trabajos con el objeto de que pueda conocer las condiciones físicas en las que se desarrollará los trabajos, podrá obtener también información que pueda ser de utilidad con relación a aprovisionamientos de todo tipo, apoyos urbanos, características de la zona, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su oferta.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con ASIPONA ALTAMIRA, el contratista se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en constante operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida.

La ASIPONA ALTAMIRA, dentro de sus facultades, podrá contratar los servicios de una SUPERVISIÓN EXTERNA, que se encargará de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, en coordinación con la RESIDENCIA DE OBRA, esta deberá permanecer durante la jornada de trabajo. La CONTRATISTA deberá atender las indicaciones que se le den por parte de éstas, relacionadas con la ejecución de la obra. Cuando las instrucciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA se contrapongan o difieran con las proporcionadas por la RESIDENCIA DE OBRA, serán éstas últimas las que prevalezcan; para ambos casos, sólo serán válidas aquellas indicaciones u ordenamientos o advertencias o avisos realizados mediante escritos o la bitácora electrónica.

La ASIPONA ALTAMIRA podrá asignar un sitio para la instalación de almacén y casetas de campo, previa solicitud por escrito de la CONTRATISTA a la RESIDENCIA DE OBRA. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a esta fecha a satisfacción de la entidad.

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Mantener el equilibrio entre el Desarrollo Industrial Portuario y el medio ambiente, reintegrando fragmentos de vegetación original, adoptando medidas efectivas que contribuyan a evitar su desaparición y la conservación mediante poda, deshierbe, mantenimiento de sistemas de riego, recolección y retiro de basura de las áreas jardineadas en las instalaciones y edificios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira.

- DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El licitante al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la contratista que ejecute los trabajos.

- SINIESTROS.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 191 días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 13 de junio de 2025, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. La ASIPONA ALTAMIRA no pagará equipo inactivo por esta circunstancia, por lo que los licitantes deberán reflejar este costo en la integración de su proposición.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por ASIPONA ALTAMIRA.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si el volumen resulta mayor que el considerado en esta CONVOCATORIA a la licitación pública, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA. En este caso, se harán los trámites para el convenio modificatorio correspondiente.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado con su equipo(s) o aumentar en número hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ASIPONA ALTAMIRA. En este caso, por el atraso reflejado en el programa se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos empleados en el proyecto debe ser cuidadosamente seleccionado por el CONTRATISTA; los retrasos que se pudieran presentar en la ejecución del proyecto, como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de combustibles, lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no pueden justificarse como retraso en la programación y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido.

- MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si ASIPONA ALTAMIRA decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de los trabajos y el nuevo resultara de iguales características al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de ejecución propuestos originalmente.

- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el contratista deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente una señalización en las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de los trabajos, para evitar accidentes, está señalización deberá estar iluminada adecuadamente.

En caso de requerir realizar actividades en tierra, dentro del Puerto, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en su Sistema de Gestión Integral (SGI); asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo al tipo de trabajo que vaya a realizar.

- EQUIPO.

Si el equipo propuesto y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA se encuentra ya en puerto y se detecta en ese momento por la propia ASIPONA ALTAMIRA que el mismo no se encuentra en condiciones de cumplir con el programa y las especificaciones de proyecto previamente acordado por ambas partes, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni cargo adicional alguno.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido, será imputable al CONTRATISTA, por lo cual la ASIPONA ALTAMIRA no aceptará reclamación alguna por este concepto.

Los equipos a utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, el LICITANTE podrá, por única ocasión, solicitar a la ASIPONA ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Una vez iniciado la ejecución de los trabajos, la maquinaria y los equipos propuestos resultan que no son los adecuados para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos de manera inmediata, por cuenta propia, a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la ASIPONA ALTAMIRA, se lo solicite por escrito. En este supuesto, el CONTRATISTA acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. En este caso, bastará con determinar que los rendimientos reales diarios de los equipos no son los esperados, de acuerdo a la propuesta económica del LICITANTE, o que éstos muestren daños en sus partes mecánicas o electrónicas que puedan generar un atraso en la ejecución de la obra. Será responsabilidad del LICITANTE definir las características de los equipos a utilizar, mismos que le permitan dar los rendimientos necesarios para cumplir con el plazo establecido en el contrato.

- MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en los trabajos serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción.

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la ASIPONA ALTAMIRA.

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA ALTAMIRA.

- TRAZOS Y NIVELES.

EL RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA le proporcionará e indicará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos y ésta a su vez, dará por recibidos los vértices de apoyo y bancos de nivel necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencia de comprobación de trazos y niveles; sin embargo, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de verificar dicha información y en caso de existir alguna diferencia con respecto a los datos proporcionados en el plano de proyecto, deberá informar inmediatamente al Representante de la ASIPONA ALTAMIRA para que éste a su vez lo comunique al área correspondiente, toda vez que la ASIPONA ALTAMIRA no hará ningún pago adicional por incremento de volumen de obra que pudiera derivarse de lo anterior.

Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA realizará la verificación y control conforme a las líneas y niveles marcados en el proyecto, misma que será revisada por la supervisión de ASIPONA Altamira.

El costo de los trabajos de topografía, el CONTRATISTA, deberá integrarlo en su análisis de costo indirecto, que lo refiere el punto 19 PRECIOS UNITARIOS. (Queda a consideración de quien elabora)

El RESIDENTE DE OBRA de la ASIPONA ALTAMIRA le solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, verificar trazos y niveles de proyecto y ésta proporcionará los medios necesarios para obtener los datos que hayan sido requeridos.

- CANTIDADES DE OBRA.

Los volúmenes de la obra contenidos en el catálogo de conceptos son aproximados. Si por necesidades propias de la obra fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

- PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine ASIPONA ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que ASIPONA ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

Si las Normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se contraponen a las Especificaciones generales y particulares descritas en el presente documento, serán estas últimas las que rijan.

En ningún caso se pagará extraordinariamente cualquier movilización del equipo que realicen como parte de sus operaciones. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA.

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de costos, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

En apego a los artículos 59 de la LEY, 99, 100 y 102 de su REGLAMENTO, se ponen de manifiesto a los LICITANTES las siguientes consideraciones:

La ASIPONA ALTAMIRA podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los volúmenes de obra aproximados contenidos en el Catálogo de conceptos, incluido en esta convocatoria, así como el monto que resulte de multiplicar el mencionado volumen de obra modificado por el precio unitario propuesto por el LICITANTE en el Catálogo de conceptos de referencia.

Estas modificaciones, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la LEY o los tratados, podrán celebrarse previamente a la firma del contrato respectivo o durante la vigencia del mismo; estas modificaciones podrán celebrarse mediante un convenio o directamente en el importe contenido en el contrato, si éste no ha sido firmado, y siempre y cuando estas modificaciones  no rebasen el veinticinco por ciento del monto de la propuesta del LICITANTE a quien se le haya otorgado el fallo correspondiente.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Como consecuencia de lo anterior, el CONTRATISTA acepta que resultará improcedente cualquier modificación a los Precios Unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de obra realmente ejecutadas se incrementen o decrementen en un porcentaje menor al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respecto al monto total de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre la ASIPONA ALTAMIRA y el CONTRATISTA, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta LEY o de los tratados.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el documento 08, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

Si el volumen real varía en más o en menos de un 25% con respecto a la cantidad total que consigna el Catálogo de Conceptos, se revisarán los renglones de cargos fijos, del análisis de precios unitarios presentados, para su ajuste correspondiente.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en el punto 19 de estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de los mismos.

Con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social impuestas por la Secretaría de Salud para prevenir contagio del COVID-19 y disminuir la posibilidad de su propagación, en términos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta del presente procedimiento de contratación, por medios remotos de comunicación electrónica, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet,  cuyo registro es gratuito en la dirección electrónica: http://compranet.hacienda.gob.mx. Es importante señalar que es requisito indispensable que los licitantes que participen por medios electrónicos efectúen su registro al procedimiento de contratación en CompraNet y obtengan su comprobante. Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica requerido por la S.H.C.P. (e. firma).

Previo o hasta la firma del contrato, la proposición completa presentada del licitante que haya resultado adjudicado en el presente procedimiento deberá presentarse impresa y firmada autógrafamente por él o por su representante legal.

La Obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo a las dimensiones y cotas de proyecto.

- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecución del proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

- LIMPIEZA GENERAL.

El LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

Es responsable directo y total del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente MARPOL y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto al tiro de desechos al fondo del mar y vías navegables y respecto al cuidado de la limpieza de las aguas del puerto, en las áreas de la obra.

Se obliga a mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

Es necesario que el CONTRATISTA cuente, como parte del acta de verificación de la obra, con el certificado que le extenderá la ASIPONA ALTAMIRA en el que haga constar que las áreas de la zona de proyecto y las áreas en tierra que se le asignaron para depositar equipo y materiales y para campamento, la entrega libre de todo tipo de desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes, retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes. Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Deberá, por lo tanto, considerar que, si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por autoridad competente, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- El vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades de dragado y operación del equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego.

- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

El LICITANTE ganador se obliga a tener en el sitio de la obra, un Superintendente del servicio, (arquitecto, ingeniero industrial, biólogo, ambiental), para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 0.1 años de experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la ASIPONA ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el Residente de Obra al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El RESIDENTE DE OBRA se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual deberá permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de ASIPONA ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera: en igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente de la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma.

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a ASIPONA ALTAMIRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de ASIPONA ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El CONTRATISTA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, en cualquier horario, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

- ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la ASIPONA ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir el reglamento. Podrá ser Ingeniero Químico, Industrial, Biólogo, Ambiental o carrera afín, titulado con dos años comprobables de experiencia como mínimo, el cual estará permanentemente en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la terminación de la jornada de trabajo establecida en el numeral 1 de este concepto de trabajo, el cual se encargará del control y seguimiento de los aspectos ambientales, conforme al Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA, así como del control y seguimiento de los aspectos de seguridad en trabajo, conforme a lo establecido en el OSHAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) “Seguridad y Salud Laboral”, así como lo referente a las disposiciones oficiales impuestas recientemente de la Secretaria de Salud, Secretaria de Trabajo en torno a la Nueva Normalidad COVID -19.

Con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y demás ordenamientos vinculados con la misma, así como en las condicionantes específicas que se establecen en el oficio de autorización del Instituto Nacional de Ecología para la obra en cuestión, el CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato correspondiente, se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

- El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

- El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas condiciones óptimas que propicien su correcta recuperación.

- El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles y estar Sanitizados para el uso del personal que labore durante  los trabajos de la obra, por lo que quedará obligado a presentar a ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas para aprobación por parte del personal de la ASIPONA ALTAMIRA.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

- El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

- Los conceptos generados para dar cumplimiento a las condicionantes fijadas por el I.N.E.C.C. y que su atención sea responsabilidad del CONTRATISTA durante el proceso constructivo de la obra, mismas que deberán ser consideradas por el CONTRATISTA en su proposición, ya que ASIPONA ALTAMIRA no le autorizará ningún concepto extraordinario por este motivo.

- En el caso de las empresas situadas en el Puerto Industrial de ALTAMIRA Iberdrola y México Carbón, cuentan con obras de toma de agua de mar en la margen poniente de la dársena de ciaboga, por lo cual el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones y medidas necesarias en coordinación con el RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISION EXTERNA para evitar generar al momento del dragado excesiva turbidez del agua y afectar en lo mínimo sus instalaciones que se encuentran en la zona próxima del dragado, por lo que deberá considerar los costos de los trabajos necesarios que se implementen como medidas para evitar algún daño a estas instalaciones. Debiendo considerarse en el punto 6 COORDINACION DE LOS TRABAJOS y punto 7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

- Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible. Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad.

- Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de mantenimiento. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los Costos Indirectos.

- El CONTRATISTA deberá considerar que dentro del puerto se encuentran plantas protegidas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-2010, como son la planta de nombre Mangle, Zamia y Soyate, mismas que al detectar la presencia de ellas en cualquier área dentro de la zona de trabajo, deberá evitar su afectación o corte. Para lo cual deberá notificar al RESIDENTE DE OBRA de la presencia de ella.

Mangle                                         Zamia                                          Soyate

- ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos (mensuales) e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA a la Residencia de Obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte.

El soporte documental mínimo para presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre los cuales se enlistan los siguientes:

- Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).

- Croquis y/o tablas con el cálculo de volúmenes, impresas y respaldadas en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior.

- Álbum fotográfico corresponderá a: antes, durante y después por cada concepto y servicio con al menos 50 (cincuenta) fotografías con un pie de foto (fecha), impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2012 o superior.

Toda la documentación impresa deberá integrarse debidamente con firma autógrafa de aceptación entre SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESIDENTE DE OBRA y SUPERVISIÓN EXTERNA.

El CONTRATISTA, deberá presentar al RESIDENTE DE OBRA dentro de los seis días naturales siguientes a la aprobación de los números generadores correspondientes; además, el CONTRATISTA deberá considerar lo señalado en el artículo 132 del REGLAMENTO de la LEY; y demás artículos aplicables de los mismos.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

El CONTRATISTA será el único responsable de la presentación de la factura de pago y que esta cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA ALTAMIRA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA ALTAMIRA.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO, que textualmente dice:

“Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos”.

Para cumplimiento del párrafo antes descrito, el LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo a las dimensiones y cotas de proyecto.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

- RECEPCIÓN DE LA OBRA.

El CONTRATISTA comunicará al RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA la conclusión de los trabajos a su cargo, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de estos conforme a las condiciones establecidas en éste. Al finalizar la verificación de los trabajos, ASIPONA ALTAMIRA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE DE OBRA, los planos del levantamiento batimétrico actualizado de las zonas dragadas, conforme al proyecto que cumpla las normas y especificaciones que fueron aplicadas, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. El CONTRATISTA entregará el número de planos originales necesarios para que se identifique perfectamente la construcción final de la obra, así como los archivos en CD de dichos planos (As-built) elaborados con el Software AutoCAD 2019 o superior, los cuales deberán ser firmados por el CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN EXTERNA y la RESIDENCIA DE OBRA, la SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, el DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA y aprobados por la GERENCIA DE INGENIERÍA de ASIPONA-ALTAMIRA, los planos firmados se deberán de adjuntar en formato PDF al USB acompañados con los planos AS-BUILT.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los mismos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo a las dimensiones y cotas de proyecto, sin cargo alguno para ASIPONA ALTAMIRA.

Una Vez hecha la recepción de los trabajos a las cotas o niveles y dimensiones del proyecto por parte de ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores a esto, el CONTRATISTA deberá retirar la totalidad de sus equipos, insumos y herramientas, fuera del Puerto Industrial de Altamira. En caso contrario, la ASIPONA ALTAMIRA realizará los cobros por los servicios portuarios correspondientes por la estadía de estos aún en el interior del Puertos.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.

ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

- BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría de la Función Pública ha implantada para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-FIRMA) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La bitácora Electrónica de obra se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo de la obra.

- IDIOMA.

El idioma oficial será el español, por lo que tanto la documentación emitida por la ENTIDAD para la presentación de las propuestas, como la generada por el LICITANTE, será en este idioma, sin embargo, si hubiera la necesidad de presentar algún o algunos documentos en otro idioma distinto, este o estos deberán presentarse traducidos al español de manera simple.

Tanto el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN como el personal encargado de la dirección de los trabajos en la obra por parte del CONTRATISTA deberán utilizar el idioma español en todos los eventos relativos al desarrollo de la misma, siendo obligatorio su uso para efectos de comunicación hasta por el personal de más alto rango en las embarcaciones principales de dragado.

- SUSPENSIÓN DE OBRA.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá determinar la suspensión de los trabajos, ya sea por causas imputables a ella por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 144, 145, 146, 147, 148 y 149 de su REGLAMENTO.

En este caso, no procederá el pago por maquinaria o equipo inactivo cuando la ASIPONA ALTAMIRA notifique al CONTRATISTA la suspensión y asimismo, solicite que haga el retiro de la maquinaria o del equipo del lugar de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA en base a los rendimientos estipulados por el CONTRATISTA, podrá reanudar los trabajos si se dan las condiciones operativas para ello en el Puerto, dentro del período del contrato y conforme a los lineamientos que marca la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en Vigor, a fin de lograr la conclusión de la obra.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.

- RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del licitante, por lo que deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal de la empresa licitante, dentro de este documento.

| PLANO | FECHA | NUMERO |
| --- | --- | --- |

| UBICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS INORGÁNICOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA | JUNIO 2022 | ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01 |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DE RIEGO EN EL EDIFICIO ADUANA ALTAMIRA | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C008-25-0 |
| SISTEMA DE RIEGO EN EL EDIFICIO ASIPONA ALTAMIRA | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C009-25-0 |
| SISTEMA DE RIEGO BLVD RIOS Y LIB. ALT. | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C010-25-0 |
| ZONAS EN EL PSV TAMESI ENTRONQUE CON BLVD DE LOS RIOS | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C011-25-0 |
| PATIO PONIENTE, | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C012-25-0 |
| PLANTA GENERAL ZONAS VERDES DEL EDIFICIO ASIPONA ALTAMIRA | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-P001-25-0 |
| PLANTA GENERAL ZONAS VERDES EN LA ADUANA DE ALTAMIRA | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-P002-25-0 |
| PLANTA GENERAL ZONAS VERDES DE LA CENTRAL EMERGENCIAS INDUSTRIALES PORTUARIAS | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-P003-25-0 |
| PLANTA GENERAL ZONAS VERDES EN: FARO Y ANTIGUO EDIFICIO CAPITANIA Y API | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-P004-25-0 |
| ZONAS VERDES EN EL ENTRONQUE BLVD DE LOS RIOS – LIBRAMIENTO ALTAMIRA | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-P005-25-0 |
| ZONAS VERDES EN EL ENTRONQUE BLVD DE LOS RIOS – TAMESI | ENERO 2025 | ASPN ALT-GI-M-P006-25-0 |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO 1.1

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes, jardineras y sistema automatizado de riego de edificio Administrativo de ASIPONA ALTAMIRA, incluye: acopio, carga, acarreo y descarga del material producto de la poda hacia la zona de tiro señalado por ASIPONA ALTAMIRA, mano de obra, herramienta, equipo.

UNIDAD: SERVICIO.

DESCRIPCIÓN: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes, jardineras y sistema automatizado de riego del edificio de ASIPONA ALTAMIRA, consistentes en el deshierbe, podado, selección y recolección de basura orgánica e inorgánica y producto de la poda, acopio, carga, acarreo, descarga del material producto estas actividades hacia el relleno sanitario y/o al sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA Plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01, así como el mantenimiento, revisión y programación del sistema de riego; las diversas actividades a desarrollar en superficies de 3.51 Ha a interior y de 0.39 Ha a exteriores del cercado del polígono cuando se soliciten realizar actividades. Plano ASPN-ALT-P001-25-0 Croquis ASPN-ALT-C009-25-0.

ALCANCES:

1 Realizar las actividades dadas en función de las necesidades y a la unidad de medida de cada zona exterior de los inmuebles; con lo cual determinaran el tiempo necesario para elaborar programación la cual puede cambiar en cualquier momento sin cargo alguno.

2 Control de maleza mediante, herbicida, o deshierbe cuando según el caso aplique, la dosificación será indicada por el personal ambiental el mínimo a considerar 8 litros en total al contrato y la medida de comprobación a entregar copia del pedido a proveedor y fotográfico envase. Incluyendo la mano de obra, herramienta y equipo necesario y adecuado para la correcta ejecución de los trabajos, se formulará un reporte con las cantidades puestas en cada zona con los fotográficos de la aplicación.

3 Mantenimiento en áreas verdes en diversas actividades indicadas por el residente de obra asignado, manteniendo el césped a una altura no mayor de 5 cms para lo cual deberá realizarse con el apoyo de mini tractorcito el desmonte, deshierbe o podado de las mismas en una superficie de 3.51 ha. elaboración de bordeo alrededor de pie de talud y guarnición o pavimento para contener la humedad.

4 Control de maleza y retiro de enredaderas en el área exterior lado sur poniente fuera, junto y encima al cercado del edificio ASIPONA maleza y enredaderas del cercado lado sur en una superficie de 0.39 ha cuando se soliciten las actividades, debiendo considerar que en esta zona se encuentra una parte llena de tule que debe retirarse, dentro del agua con profundidad variable, el cual se va a programar en un servicio del contrato, siguiendo las indicaciones del personal ambiental, seguridad, salud e higiene.

5 Mantenimiento a plantas, incluye: recorte de setos y ramas secas, podado en diversidad, desbrozado, desrame, fertilización el mínimo a considerar 8 kilogramos, reposición en los rodetes vacíos y jardineras de las plantas con los vástagos de las diversas especies de los sitios y/o disposición inventario del vivero, control de plagas, hormigas el mínimo a considerar será 2 kilogramos, remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta, como actividad básica retirar la maleza y hierbas conforme a las necesidades propias de la vegetación, entre otras a mencionar a detalles dado en su propuesta técnica y económica.

6 Limpieza general a la piedra decorativa existente; con el retiro de la hierba, maleza, y reacomodo en sitio; el material ígneo a incorporar en los sitios a indicarse durante el 2do servicio; la unidad de medida será por 10 costales equivalente a 28 litros cada costal; el cual debera considerarse en el análisis del P.U.

7 Mantenimiento a sistema automatizado de riego, consistente en: monitoreo, revisión y programación del controlador del sistema de riego se efectuara cada vez que sea necesario mediante solicitud en la bitácora, limpieza de boquillas y filtros ubicados en las mismas, orientación y alineación de aspersores, rotores, válvulas de control será al inicio del primer servicio y en el último servicio; mientras que la reparación de fugas, así mismo; la reposición de piezas que formen parte del sistema de riego que a la fecha se encuentren dañadas y que se dañen durante la duración del contrato y que forman parte del sistema de riego aunque las que deriven de otra circunstancia se ponderara lo que se considere a resolver de la observación del suceso; la contratista entregara un reporte por evento; para el costo se integrara en el precio unitario correspondiente al concepto estableciendo el monto el cual de no efectuarse el recurso se administrara a otro rubro indicado por la residencia de obra asignada como saldo a favor a la ASIPONA Altamira sin cargo adicional a esta entidad.

8 En caso de que el sistema automatizado de riego existente sea dañado y/o algunos de sus componentes (tubos, aspersores, válvulas, etc.) durante los trabajos de mantenimiento de las áreas verdes, (daño imputable al CONTRATISTA), la reparación y/o reposición correspondiente será obligación del CONTRATISTA por su cuenta y a su cargo, por lo que esto no representará pago adicional alguno para ASIPONA ALTAMIRA; la contratista entregara un reporte por evento durante el servicio suscitado con las fotografías representativas.

9 Los trabajos incluyen: mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución conforme a las técnicas de jardinería a aplicar en cada sitio sin algún cargo adicional a esta entidad; se adjunta al final de las especificaciones particulares un listado de las herramientas, maquinaria y equipos a considerar para realizar las diversas actividades de los trabajos del catálogo de conceptos; los cuales cada empresa participante de la licitación precisaran la cantidad e integraran las fichas técnicas correspondientes en su propuesta técnica y económica, con la finalidad de evaluar y determinar lo factible a la entidad.

10 la cuadrilla estará compuesta por 10 elementos por servicio, integrado por 3 podadores, 4 jardineros, 3 ayudantes y 1 cabo de oficios; la mano de obra será la misma cuadrilla para cada concepto al servicio.

11 Todo el material producto por reposición, sobrante o desperdicio localizado en cada sitio, así como el material producto de las actividades de deshierbe, podado, entre otros, deberá ser depositado por el CONTRATISTA en el sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA y señalado en los planos y croquis el cual incluye: carga, acarreo, descarga, bandeo, mano de obra, herramientas, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución; por lo cual la contratista entregara un reporte detallado con apoyo fotográfico; por lo que debera considerar la maquinaria adecuada 1 vez cada servicio no mayor a la media jornada, según sea necesario sin cargos adicionales a esta entidad.

12 Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos producto de las actividades de deshierbe y limpieza, etc., deberá ser depositado en el relleno sanitario de ASIPONA Altamira, por lo que el CONTRATISTA para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos EN LOS SITIOS AUTORIZADOS POR EL AREA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD.

13 El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

14 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, presentando los informes con las evidencias correspondientes; aun cuando le sean solicitados por parte de la comisión de esta entidad.

15 Riego adecuado para evitar erosión en el subsuelo y exposición de las raíces, el agua a verter serán 3m3 a suministrar por servicio, lo cual requiere aditamentos: un bidón 1000 lts, motobomba centrifuga autocebante con un diámetro de succión /descarga de 2” de 2.1 horas continuas de operación por tanque con accesorios incluidos, manguera de 2” diámetro con pivote, vehículo preferentemente estaquitas, un operador, un ayudante y el cabo de oficios con la puesta en cada sitio.

16 El tiempo de ejecución de este concepto deberá ser de 30 (treinta) días naturales, contados a partir del inicio de los trabajos, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá de considerar el equipo y personal necesario para la realización de este concepto en el tiempo definido sin cargos adicionales.

17 A partir de que reciba la orden de trabajo por parte del RESIDENTE DE OBRA, el CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales para ejecutar este servicio, en el entendido de que las áreas verdes y jardineras deberán mantenerse limpias, libres de plagas y sin maleza durante un periodo de tiempo y conforme a una programación dada por el contratista durante la licitación pública nacional. Si al término del periodo no ha terminado, solo se le pagará la parte proporcional del servicio tomando como referencia o parámetro de la superficie en la que haya trabajado, por lo que la contratista hará las poligonales para calcular las extensiones de la zona en cada sitio de desarrollo de las actividades a determinar el total realmente a efectuar durante cada servicio; el cual será conciliado por la residencia asignada de la ASIPONA Altamira.

18 Los 6.43 (seis punto cuarenta y tres) servicios señalados en el catálogo de conceptos deberán programarse de manera mensual EN PERIODOS DE 30 DIAS NATURALES de abril 2025 a diciembre de 2025; el último servicio serán los días naturales restantes del total de días naturales del contrato por lo que puede corresponder a una fracción del servicio conforme a los conceptos los que asigne en la programación en la licitación pública nacional; el total del tiempo estará determinado en el número 10 de las especificaciones generales.

19 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en caso de muerte, durante el proceso de la duración del contrato; las cuales serán vástagos que se encuentren en los sitios previa selección y tratamiento para el aprovechamiento de lo existente; para la integración del costo solo se requiere la mano de obra, herramientas de jardinería y la transportación con carga y acarreos desde el sitio de disposición hasta el lugar de siembra; el extracto terrígeno se obtendrá de zonas propiedad de la entidad, en cantidad no mayor a 1m3 por servicio, por lo que se debera considerar en el análisis de precio unitario.

20 Los insumos ambientales previamente antes de su aplicación el personal ambiental de la contratista dará capacitación al personal de la cuadrilla con el apoyo del personal ambiental nombrado por la contratista para su representación a dicho cargo; posterior del término de los trabajos en cada sitio el representante ambiental y un ayudante junto con el cabo de oficios llevará la aplicación conforme a las zonas previamente identificadas y las señaladas por la residencia de obra asignada; el control de las cantidades dosificadas las llevara el superintendente de obra los cuales no rebasara el triple del mínimo indicado durante la duración del tiempo establecido al contrato; para efecto de pago mostrara copia de la adquisición y las fotografías comprobatorias.  21 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios en un total de 60 fotográficos en cada servicio y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

22 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos a efectuar durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado; mientras que durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario por cada concepto a fin de garantizar las mismas condiciones para todos los participantes y evaluar las propuestas por parte de la unidad contratante.

23 Entregará mensualmente un informe fotográfico describiendo las actividades realizadas durante el desarrollo de los trabajos en cada sitio por cada actividad con un mínimo de 10 gráficos las cuales debera representar en gran porción de la zona y/o casos específicos detalle. El informe en impreso es requisito para la liberación del pago mensual correspondiente a 30 días hábiles e incluir las fotografías en digital de cada servicio.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó fracción de la unidad calculada en superficie.

CONCEPTO 1.2

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes de la Central de Emergencias Industriales y Portuarias (CEIP), incluye: acopio, carga, acarreo y descarga del material producto de la poda hacia la zona de tiro señalado por ASIPONA ALTAMIRA, mano de obra, herramienta, equipo.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes de la CEIP en una superficie de 1.38 ha, consistentes en el deshierbe, podado, recolección de basura inorgánica y producto de la poda, acopio, carga, acarreo, descarga del material producto de la poda hacia el relleno sanitario y/o al sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA. Plano ASIPONA ALT-GPLAN/19-22-ADM.01, así como aplicación riego de auxilio a las áreas verdes. Plano ASPN-ALT-P003-25-0.

ALCANCES:

1 Realizar las actividades dadas en función de las necesidades y a la unidad de medida de cada zona exterior de los inmuebles; con lo cual determinara el tiempo necesario de cada concepto para elaborar programación la cual puede cambiar en cualquier momento sin cargo alguno.

2 Control de maleza y plaga mediante, herbicida, deshierbe según el caso que aplique, la dosificación será indicada por el personal ambiental el mínimo a considerar 1 litros y la medida de comprobación a entregar copia del pedido del proveedor y fotográfico envase. Incluyendo la mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, se formulará un reporte con las cantidades puestas en cada con los fotográficos de la aplicación.             3 Mantenimiento en áreas verdes en diversas actividades indicadas por el residente de obra asignado, mediante podado manteniéndolo a una altura no mayor de 5 cms., en una superficie de 1.38 ha, para lo cual deberá realizarse, deshierbe o podado de las mismas con equipo mecánico y/o manual; e incluir un bordeo al límite entre el área verde y alguna otra zona, según sea necesario.

4 Mantenimiento a plantas, incluye: podado, fertilización, el mínimo a considerar 2 kilogramos, control de plagas, hormigas, el mínimo a considerar será 1 kilogramos remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta, riego y colocación de tutores, etc.

5 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en caso de muerte, durante el proceso de la duración del contrato; las cuales serán vástagos que se encuentre en los sitios previa selección y tratamiento para el aprovechamiento de lo existente; para la integración del costo solo se requiere la mano de obra, herramientas de jardinería y la transportación con carga y acarreo.

6 Se realizarán riegos mediante bidón 1000 lts, motobomba centrifuga autocebante con un diámetro de succión /descarga de 2” de 2.1 horas continuas de operación por tanque con accesorios incluidos, manguera de 2” diámetro con pivote, pipa, para lo cual, el CONTRATISTA deberá considerar el equipo, accesorios, consumibles y el agua a utilizar debiendo regar entre plantas y jardineras 1.33 Ha (al interior de las instalaciones), los riegos se realizarán cuando menos 2 veces por semana en horario posterior a las 16:00 horas o muy temprano para evitar que la humedad y condensación dañen las áreas verdes la diversidad de plantas; cuando el ambiente se propicie días lluviosos dicho insumo se cambiara por otras actividades que se le soliciten al contratista a través de la residencia de obra asignada por la entidad.

7 El CONTRATISTA suministrará el agua necesaria para cubrir la superficie indicada en la periodicidad señalada indicando el sitio el residente de obra asignado en la cantidad de 8M3 por servicio; a incluir al cabo de oficios, un operador y un ayudante de la cuadrilla en una unidad de transporte; con los aditamentos necesarios para efectuar la actividad.

8 En caso de que algún elemento de las instalaciones sea dañado y/o algunos de sus componentes (tubos, llaves, válvulas etc.) durante los trabajos de mantenimiento de las áreas verdes, (daño imputable al CONTRATISTA), la reparación y/o reposición correspondiente será obligación del CONTRATISTA por su cuenta y a su cargo, por lo que esto no representará pago adicional alguno para ASIPONA ALTAMIRA; por lo que en el análisis de precio unitario se tiene que expresar el porcentaje en costo; el cual al no utilizarse se acumulara como saldo a favor de esta entidad para realizar alguna mejora en la zonas verdes y jardines de los sitios u peticiones por escrito las cuales serán solicitadas a través de la residencia de obra asignada por la Asipona Altamira.

9 Todo el material producto por reposición, sobrante o desperdicio, así como el material producto de las actividades de deshierbe, podado, etc., deberá ser depositado en el relleno sanitario oficial y/o las áreas autorizadas por ASIPONA ALTAMIRA presentando las evidencias correspondientes el cual incluye: carga, acarreo, descarga, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución; y el cumplimiento del SGI el personal ambiental de seguridad, salud e higiene del contratista ganador de la licitación pública nacional elaborara los documentos solicitados a entregar al área del departamento correspondiente de la ASIPONA ALTAMIRA.

10 El trabajo incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

11 la cuadrilla estará compuesta por 10 elementos por servicio, integrado por 3 podadores, 4 jardineros, 3 ayudantes y 1 cabo de oficios; la mano de obra será la misma cuadrilla para cada concepto al servicio

12 Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos producto de las actividades de deshierbe y limpieza, etc., deberá ser depositado en el relleno sanitario de Altamira, por lo que el CONTRATISTA para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos.

13 Se deberá realizar chapoleo y deshierbe al perímetro exterior del cercado en un ancho de cuando menos 2.50 m. Retirar la maleza y enredaderas del cercado malla corla Y en el frente del cercado en línea quebrada se hará hasta la línea limite referenciado a él bordo de base de iluminaria junto a la buganvilia.

14 El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

15 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y presentar los informes con las evidencias correspondientes.

16 A partir de que reciba la orden de trabajo por parte del RESIDENTE DE OBRA, el tiempo de ejecución de este concepto será de 30 (treinta) días naturales máximo, contados a partir del inicio de los trabajos, en el entendido de las áreas verdes deberán mantenerse libres de maleza, plagas y basura durante ese periodo de tiempo, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá de considerar el equipo y personal necesario para la realización de este concepto en el tiempo definido. Si al término del periodo no ha terminado, solo se le pagará la parte proporcional del servicio tomando como referencia o cuantificación de la superficie en la que haya trabajado; por lo cual las evidencias fotográficas de ambas partes son el soporte amplio y eficaz de validez por cada servicio en cada sitio.

17 Los 12 (doce) servicios señalados en el catálogo de conceptos deberán programarse de manera mensual EN PERIODOS DE 30 DIAS NATURALES de abril 2025 a marzo de 2026; el último servicio serán los días naturales restantes del total de días naturales del contrato por lo que puede corresponder a una fracción del servicio conforme a los conceptos que asigne en la programación en la licitación pública nacional; el total del tiempo estará determinado en el número 10 de las especificaciones generales.

18 Para pago de los trabajos deberá presentarse números generadores, croquis, debiendo anexar mínimo 3 (tres) fotografías por actividad básicas y a detalle previamente establecidas durante el inicio de cada servicio, antes, durante y después, las cuales en un total de 60 fotográficos por servicio del concepto y anexar copia del comprobante de la disposición final de los residuos a sitio oficial, los residuos indicado en el SGI ubicado en cada sitio con la aplicación de las acciones en normas oficiales y de las dispuestas por el personal ambiental, seguridad, salud e higiene tanto de la contratista como de esta entidad; con los correspondientes reportes, bitácoras, documentos y evidencias fotográficas soporte.

19 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto.

20 Entregará mensualmente un informe fotográfico describiendo las actividades realizadas durante el desarrollo de los trabajos en cada sitio por cada actividad con un mínimo de 10 gráficos las cuales debera representar en gran porción de la zona y/o casos específicos detalle.

21 El informe en impreso es requisito para la liberación del pago mensual correspondiente a 30 días hábiles e incluir las fotografías en digital de cada servicio.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó fracción de la unidad calculada en superficie.

CONCEPTO 1.3

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes y sistema automatizado de riego de la Aduana de Altamira, incluye: acopio, carga, acarreo y descarga del material producto de la poda hacia la zona de tiro señalado por ASIPONA ALTAMIRA, mano de obra, herramienta, equipo.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes en una superficie de 0.69 ha y sistema de riego de ADUANA ALTAMIRA, así como en la fracción del polígono en comodato de 0.87 Ha. consistentes en el deshierbe, podado, recolección de basura inorgánica y producto de la poda, acopio, carga, acarreo, descarga del material producto de la poda hacia el relleno sanitario y/o sitios autorizados por ASIPONA ALTAMIRA Plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01, así como el mantenimiento, revisión y programación del sistema de riego. Plano ASPN-ALT-P002-25-0 Croquis ASPN-ALT-C008-25-0 desmonte, deshierbe, y retiro de maleza o terrígenos en berma interior perimetral de la plataforma junto al cercado en un ancho hasta 5m al exterior del cercado en un ancho hasta 10 m junto al carril impo, zona envolvente API de 168m x 40m y junto al cercado lado multimodal en un ancho mínimo 1.5 m de las actividades ocasionales según se indique.

ALCANCES:

1 Realizar las actividades dadas en función de las necesidades y a la unidad de medida de cada zona exterior de los inmuebles; con lo cual determinara el tiempo necesario de cada concepto para elaborar programación la cual puede cambiar en cualquier momento sin cargo alguno.

2 Control de maleza mediante, herbicida, deshierbe según el caso aplique. la dosificación será indicada por el personal ambiental el mínimo a considerar 3 litros y la medida de comprobación a entregar copia del pedido a proveedor y fotográfico envase. Incluyendo la mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, se formulará un reporte con las cantidades puestas en cada con los fotográficos de la aplicación.

3 Mantenimiento en áreas verdes, en diversas actividades indicadas por el residente de obra asignado manteniendo el pasto a una altura no mayor de 5 cms para lo cual deberá realizarse el deshierbe o podado de las mismas en una superficie de 0.69 Ha. Y en la fracción del polígono en comodato de 0.87 Ha. con acceso y salida en la vialidad golfo de california norte entre berma; dicho polígono este cercado y en continua vigilancia.

4 Mantenimiento a plantas, incluye: recorte de setos y ramas secas, podado, en diversidad, desbrozado, desrame, fertilización, el mínimo a considerar 3 kilogramos, reposición en caso de muerte de la planta, control de plagas, el mínimo a considerar será 1 kilogramos, remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta, como actividad básica retirar la maleza y hierbas conforme a las necesidades propias de la vegetación, entre otras a mencionar a detalles dado en su propuesta técnica y económica.

5 Limpieza general a la piedra decorativa existente; con el retiro de la hierba, maleza, y reacomodo en sitio.

6 Mantenimiento a sistema automatizado de riego, consistente en: monitoreo, revisión y programación del controlador del sistema de riego se efectuara cada vez que sea necesario mediante solicitud en la bitácora, limpieza de boquillas y filtros ubicados en las mismas, orientación y alineación de aspersores, rotores, válvulas de control será al inicio del primer servicio y en el último servicio; mientras que la reparación de fugas, así mismo; la reposición de piezas que formen parte del sistema de riego que a la fecha se encuentren dañadas y que se dañen durante la duración del contrato y que forman parte del sistema de riego aunque las que deriven de otra circunstancia se ponderara lo que se considere a resolver de la observación del suceso; la contratista entregara un reporte por evento; para el costo se integrara en el precio unitario correspondiente al concepto estableciendo el monto el cual de no efectuarse el recurso se administrara a otro rubro indicado por la residencia de obra asignada como saldo a favor a la ASIPONA Altamira sin cargo adicional a esta entidad.

7 En caso de que el sistema automatizado de riego existente sea dañado y/o algunos de sus componentes (tubos, aspersores, válvulas etc.) durante los trabajos de mantenimiento de las áreas verdes, (daño imputable al CONTRATISTA), la reparación y/o reposición correspondiente será obligación del CONTRATISTA por su cuenta y a su cargo, por lo que esto no representará pago adicional alguno para ASIPONA ALTAMIRA; la contratista entregara un reporte por evento durante el servicio suscitado con las fotografías representativas.

8 El CONTRATISTA suministrará el agua necesaria para cubrir la superficie indicada en la periodicidad señalada; de 5M3 por servicio; incluir al cabo de oficios y un ayudante en una unidad de transporte; con los aditamentos necesarios para efectuar la actividad.

9 Todo el material producto por reposición, sobrante o desperdicio, así como el material producto de las actividades de desmonte, deshierbe, podado, etc., deberá ser depositado por el CONTRATISTA en el relleno sanitario y/o sitios autorizados por ASIPONA ALTAMIRA, el cual incluye: carga, acarreo, descarga, bandeo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

10 Todo el material producto por reposición, sobrante o desperdicio localizado en cada sitio, así como el material producto de las actividades de deshierbe, podado, entre otros, deberá ser depositado por el CONTRATISTA en el sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA y señalado en los planos y croquis el cual incluye: carga, acarreo, descarga, bandeo, mano de obra, herramientas, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución; por lo cual la contratista entregara un reporte detallado con apoyo fotográfico; por lo que debera considerar la maquinaria adecuada 1 vez cada servicio no mayor a la media jornada, según sea necesario sin cargos adicionales a esta entidad.

11 Los trabajos incluyen: mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución conforme a las técnicas de jardinería a aplicar en cada sitio sin algún cargo adicional a esta entidad; adjunto al final de las especificaciones particulares un listado de las herramientas, maquinaria y equipos a considerar para realizar las diversas actividades de los trabajos del catálogo de conceptos; los cuales cada empresa participante de la licitación precisaran la cantidad e integraran las fichas técnicas correspondientes en su propuesta técnica y económica, con la finalidad de evaluar y determinar lo factible a la entidad.

12 la cuadrilla estará compuesta por 10 elementos por servicio, integrado por 3 podadores, 4 jardineros, 3 ayudantes y 1 cabo de oficios; la mano de obra será la misma cuadrilla para cada concepto al servicio

13 El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

14 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y presentar los informes con las evidencias correspondientes aun cuando le sean solicitados por parte de la comisión de esta entidad.

15 A partir de que reciba la orden de trabajo por parte del RESIDENTE DE OBRA, el tiempo de ejecución de este concepto será de 30 (treinta) días naturales máximo, contados a partir del inicio de los trabajos, en el entendido de las áreas verdes deberán mantenerse libres de maleza, plagas y basura durante ese periodo de tiempo, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá de considerar el equipo y personal necesario para la realización de este concepto en el tiempo definido. Si al término del periodo no ha terminado, solo se le pagará la parte proporcional del servicio tomando como referencia o parámetro la superficie en la que haya trabajado.

16 Los 12 (doce) servicios señalados en el catálogo de conceptos deberán programarse de manera mensual EN PERIODOS DE 30 DIAS NATURALES de abril de 2025 a marzo de 2026; el último servicio serán los días naturales restantes del total de días naturales del contrato por lo que puede corresponder a una fracción del servicio conforme a los conceptos que asigne en la programación en la licitación pública nacional; el total del tiempo estará determinado en el número 10 de las especificaciones generales.

17 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en caso de muerte, durante el proceso de la duración del contrato; las cuales serán vástagos que se encuentren en los sitios previa selección y tratamiento para el aprovechamiento de lo existente; para la integración del costo solo se requiere la mano de obra, herramientas de jardinería y la transportación con carga y acarreos desde el sitio de disposición hasta el lugar de siembra.

18 Se debe considerar el deshierbe y chapoleo en el perímetro exterior de la cerca de la aduana en un ancho mínimo de 1.50 m.

19 El CONTRATISTA debe considerar que debe apegarse a la normatividad y reglamento interno de las medidas de seguridad de las disposiciones de ANAM (aduana).

20 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios en cada servicio en total serán 60 fotográficos y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

21 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto.

22 Entregará mensualmente un informe fotográfico describiendo las actividades realizadas durante el desarrollo de los trabajos en cada sitio por cada actividad con un mínimo de 10 gráficos las cuales debera representar en gran porción de la zona y/o casos específicos detalle.

23 El informe en impreso es requisito para la liberación del pago mensual correspondiente a 30 días hábiles e incluir las fotografías en digital de cada servicio.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó fracción de la unidad calculada en superficie.

CONCEPTO 1.4

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a jardineras y áreas verdes del antiguo edificio de ASIPONA y Capitanía. Incluye: acopio, carga, acarreo y descarga del material producto de la poda hacia la zona de tiro señalado por ASIPONA ALTAMIRA, mano de obra, herramienta, equipo.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Trabajos de mantenimiento a jardineras y áreas verdes del antiguo edificio de API Altamira y Capitanía en una superficie de 0.24 Ha, incluye: siembra de plantas de ornato, deshierbe, podado, recolección de basura inorgánica y producto de la poda, acopio, carga, acarreo, descarga del material producto de la poda hacia el relleno sanitario y/o sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA Plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01, así como aplicación riego de agua a las plantas. Plano ASPN-ALT-P004-25-0.

ALCANCES:

1 Realizar las actividades dadas en función de las necesidades y a la unidad de medida de cada zona exterior de los inmuebles; con lo cual determinara el tiempo necesario de cada concepto para elaborar programación la cual puede cambiar en cualquier momento sin cargo alguno.

2 Control de maleza y plaga mediante, herbicida y deshierbe según el caso que aplique. la dosificación será indicada por el personal ambiental el mínimo a considerar 2 litros y la medida de comprobación a entregar copia del pedido a proveedor y fotográfico envase. Incluyendo la mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, se formulará un reporte con las cantidades puestas en cada con los fotográficos de la aplicación.

3 Mantenimiento en el área interior del jardín, mediante podado de plantas retiro de la maleza para lo cual deberá realizarse el deshierbe o podado de las mismas con equipo mecánico y/o manual.

4 Mantenimiento a plantas, incluye: fertilización, el mínimo a considerar 2 kilogramos, control de plagas, el mínimo a considerar será 1 kilogramos, remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta, etc.

5 El CONTRATISTA deberá considerar la carga, acarreo, descarga y siembra de plantas de ornato en el lugar donde le indique el RESIDENTE DE OBRA.

6 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en tanto a la mano de obra, herramientas y transportación; aún en caso de muerte se suministrará del vivero el edén o de los vástagos en los multi sitios sin cargo a el CONTRATISTA, durante el proceso de la duración del contrato sin que esto ocasione un costo adicional para ASIPONA ALTAMIRA; por lo que se debera mejorar el paisaje natural de cada sitio.

7 Se realizarán riegos manuales mediante mangueras (la manguera y aditamentos los proporcionara el CONTRATISTA) los riegos se realizarán cuando menos 1 vez por semana en horario vespertino el agua se suministrará de la llave nariz del sitio.

8 En caso de que algún elemento de las instalaciones sea dañado y/o algunos de sus componentes durante los trabajos de mantenimiento de las jardineras, (los daño serán imputable al CONTRATISTA), la reparación y/o reposición correspondiente será obligación del CONTRATISTA por su cuenta y a su cargo, por lo que esto no representará pago adicional alguno para ASIPONA ALTAMIRA.

9 El CONTRATISTA suministrará el agua necesaria para cubrir la superficie indicada en la periodicidad señalada; de 5M3 por servicio cuando no sea posible proporcionarla la entidad; a incluir al cabo de oficios y un ayudante de la cuadrilla en una unidad de transporte; con los aditamentos necesarios para efectuar la actividad indicado en el numeral 15 del concepto 1.1. El costo del insumo no consumido se asignará a trabajos y actividades en complemento al sitio las cuales serán dadas por la Residencia de Obra asignada por esta entidad.

10 Todo el material producto por reposición, sobrante o desperdicio, así como el material producto de las actividades de desmonte, deshierbe, podado, etc., deberá ser depositado en el basurero municipal y/o sitios autorizados por ASIPONA, el cual incluye: carga, acarreo, descarga, bandeo, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

11 Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos, deberá ser depositado en el relleno sanitario de Altamira, por lo que el CONTRATISTA para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos.

12 Los trabajos incluyen: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

13 la cuadrilla estará compuesta por 10 elementos por servicio, integrado por 3 podadores, 4 jardineros, 3 ayudantes y 1 cabo de oficios; la mano de obra será la misma cuadrilla para cada concepto al servicio.

14 El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

15 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI presentando los informes con las evidencias correspondientes.

16 La zona adoquinada se tiene que retirar la hierba y maleza que se encuentre entre las juntas y estructuras a nivel de piso

17 A partir de que reciba la orden de trabajo por parte del RESIDENTE DE OBRA, el tiempo de ejecución de este concepto será de 30 (treinta) días naturales máximo, contados a partir del inicio de los trabajos, en el entendido de las áreas verdes y jardineras deberán mantenerse libres de maleza, plagas y basura durante ese periodo de tiempo, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá de considerar el equipo y personal necesario para la realización de este concepto en el tiempo definido. Si al término del periodo no ha terminado, solo se le pagará la parte proporcional del servicio tomando como referencia o parámetro la superficie en la que haya trabajado.

18 Los 12 (doce) servicios señalados en el catálogo de conceptos deberán programarse de manera mensual EN PERIODOS DE 30 DIAS NATURALES de abril de 2025 a marzo de 2026; el último servicio serán los días naturales restantes del total de días naturales del contrato por lo que puede corresponder a una fracción del servicio conforme a los conceptos que asigne en la programación en la licitación pública nacional; el total del tiempo estará determinado en el número 10 de las especificaciones generales.

19 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios; serán 60 fotográficos por cada servicio y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

20 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto.

21 Entregará mensualmente un informe fotográfico describiendo las actividades realizadas durante el desarrollo de los trabajos en cada sitio por cada actividad con un mínimo de 10 gráficos las cuales debera representar en gran porción de la zona y/o casos específicos detalle.

22 El informe en impreso es requisito para la liberación del pago mensual correspondiente a 30 días hábiles e incluir las fotografías en digital de cada servicio.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó fracción de la unidad calculada en superficie.

CONCEPTO 1.5

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes y jardineras del Faro, incluye: acopio, carga, acarreo y descarga del material producto de la poda hacia la zona de tiro señalado por ASIPONA ALTAMIRA, mano de obra, herramienta, equipo.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes y jardineras del Faro de Altamira en una superficie de 1.24 Ha., incluye: siembra de plantas de ornato, deshierbe, podado, recolección de basura inorgánica y producto de la poda, acopio, carga, acarreo, descarga del material producto de la poda hacia el relleno sanitario y /o sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA Plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01, así como aplicación riego de agua a las plantas. Plano ASPN-ALT-P004-25-0.

ALCANCES:

1 Realizar las actividades dadas en función de las necesidades y a la unidad de medida de cada zona exterior de los inmuebles; con lo cual determinara el tiempo necesario de cada concepto para elaborar programación la cual puede cambiar en cualquier momento sin cargo alguno.

2 Control de maleza y plaga mediante, herbicida, deshierbe según el caso que aplique. la dosificación será indicada por el personal ambiental el mínimo a considerar 2 litros y la medida de comprobación a entregar copia del pedido a proveedor y fotográfico envase. Incluyendo la mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, se formulará un reporte con las cantidades puestas en cada con los fotográficos de la aplicación.

3 Mantenimiento en el área interior de las jardineras y drenes alrededor de la palapa, mediante podado de plantas, retiro de la maleza, para lo cual deberá realizarse el deshierbe o podado de las mismas con equipo mecánico y/o manual, incluye la recolección del follaje de las casuarinas de las explanadas, jardineras y drenes.

4 Mantenimiento a plantas, incluye: fertilización, el mínimo a considerar 3 kilogramos, control de plagas, el mínimo a considerar será 1 kilogramos, remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta, etc.

5 El CONTRATISTA deberá considerar la carga, acarreo, descarga y siembra de plantas de ornato en el lugar donde le indique el RESIDENTE DE OBRA.

6 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en caso de muerte, durante el proceso de la duración del contrato; las cuales serán vástagos que se encuentren en los sitios previa selección y tratamiento para el aprovechamiento de lo existente; para la integración del costo solo se requiere la mano de obra, herramientas de jardinería y la transportación con carga y acarreos desde el sitio de disposición hasta el lugar de siembra, durante el proceso de la duración del contrato sin que esto ocasione un costo adicional para ASIPONA ALTAMIRA.

7 Se realizarán riegos manuales mediante mangueras (la manguera y aditamentos los proporcionara el CONTRATISTA) los riegos se realizarán cuando menos 3 veces por semana en horario vespertino.

8 El CONTRATISTA suministrará el agua necesaria para cubrir la superficie indicada en la periodicidad señalada; de 5M3 por servicio; incluir al cabo de oficios y un ayudante de la cuadrilla en una unidad de transporte; con los aditamentos necesarios para efectuar la actividad.

9 En caso de que algún elemento de las instalaciones sea dañado y/o algunos de sus componentes durante los trabajos de mantenimiento de las jardineras, (los daños serán imputable al CONTRATISTA), la reparación y/o reposición correspondiente será obligación del CONTRATISTA por su cuenta y a su cargo, por lo que esto no representará pago adicional alguno para ASIPONA ALTAMIRA.

10 Todo el material producto por reposición, sobrante o desperdicio, así como el material producto de las actividades de desmonte, deshierbe, podado, etc., deberá ser depositado en el basurero municipal y/o sitios autorizados por ASIPONA ALTAMIRA, el cual incluye: carga, acarreo, descarga, bandeo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

11 Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos producto de las actividades de deshierbe y limpieza, etc., deberá ser depositado en el relleno sanitario de Altamira, por lo que el CONTRATISTA para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos.

12 Los trabajos incluyen: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

13 la cuadrilla estará compuesta por 10 elementos por servicio, integrado por 3 podadores, 4 jardineros, 3 ayudantes y 1 cabo de oficios; la mano de obra será la misma cuadrilla para cada concepto al servicio

14 El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

15 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI presentando los informes con las evidencias correspondientes.

16 La superficie a dar mantenimiento en las áreas verdes y jardineras del faro es de 1.24 ha.

17 A partir de que reciba la orden de trabajo por parte del RESIDENTE DE OBRA, el tiempo de ejecución de este concepto será de 30 (treinta) días naturales máximo, contados a partir del inicio de los trabajos, en el entendido de las áreas verdes deberán mantenerse libres de maleza, plagas y basura durante ese periodo de tiempo, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá de considerar el equipo y personal necesario para la realización de este concepto en el tiempo definido. Si al término del periodo no ha terminado, solo se le pagará la parte proporcional del servicio tomando como referencia o parámetro la superficie en la que haya trabajado.

18 Los 12 (doce) servicios señalados en el catálogo de conceptos deberán programarse de manera mensual EN PERIODOS DE 30 DIAS NATURALES de abril de 2025 a marzo de 2026; el último servicio serán los días naturales restantes del total de días naturales del contrato por lo que puede corresponder a una fracción del servicio conforme a los conceptos que asigne en la programación en la licitación pública nacional; el total del tiempo estará determinado en el número 8 de las especificaciones generales.

19 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios; en cantidad total serán 60 fotográficos por cada servicio y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

20 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto.

21 Entregará mensualmente un informe fotográfico describiendo las actividades realizadas durante el desarrollo de los trabajos en cada sitio por cada actividad con un mínimo de 10 gráficos las cuales debera representar en gran porción de la zona y/o casos específicos detalle.

22 El informe en impreso es requisito para la liberación del pago mensual correspondiente a 30 días hábiles e incluir las fotografías en digital de cada servicio.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó fracción de la unidad calculada en superficie.

2 DISTRIBUIDOR VIAL

CONCEPTO 2.1

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes, jardineras y sistema automatizado de   riego de distribuidor vial Boulevard de los Ríos entronque con Libramiento Altamira, incluye: acopio, carga, acarreo y descarga del material producto de la poda hacia la zona de tiro señalado por ASIPONA ALTAMIRA, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento de obra y equipo de seguridad.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes en una superficie 1.93 ha y sistema automatizado de riego del Distribuidor vial ubicado en Boulevard de los Ríos entronque con Libramiento Altamira, consistentes en el deshierbe, podado, recolección de basura inorgánica y producto de la poda, acopio, carga, acarreo, descarga del material producto de la poda hacia el relleno sanitario y/o al sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA Plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01, así como el mantenimiento, revisión y programación del sistema de riego. Plano ASPN-ALT-P005-25-0 Croquis ASPN-ALT-C010-25-0.

ALCANCES:

1 Realizar las actividades dadas en función de las necesidades y a la unidad de medida de cada zona exterior de los inmuebles; con lo cual determinara el tiempo necesario de cada concepto para elaborar programación la cual puede cambiar en cualquier momento sin cargo alguno.

2 Control de maleza mediante, herbicida y deshierbe según el caso aplique. la dosificación será indicada por el personal ambiental el mínimo a considerar 2 litros y la medida de comprobación a entregar copia del pedido a proveedor y fotográfico envase. Incluyendo la mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, se formulará un reporte con las cantidades puestas en cada con los fotográficos de la aplicación.

3 Mantenimiento en áreas verdes, manteniendo el pasto a una altura no mayor de 5 cms para lo cual deberá realizarse el deshierbe o podado de las mismas en una superficie de 1.93 ha.

4 Mantenimiento a plantas, incluye: limpieza, forjado de rodetes, podado, fertilización, el mínimo a considerar 2 kilogramos, reposición en caso de muerte de las plantas extracción de los otros sitios y del inventario existente en el vivero, control de plagas, el mínimo a considerar será 1 kilogramos, remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta.

5 Mantenimiento a muros de islas en jardineras los cuales se harán en el plazo indicado por la residencia de obra (423m2) mediante resane de juntas en muros con la aplicación de un sellador y pasta de relleno; y posteriormente aplicar aplanados (estuco blanco) acabado similar al existente en muretes de mampostería así también en perfiles del muro (jardineras medias lunas ubicadas en el entronque libramiento Altamira y Blvd de los Ríos), (100m2) aplicación de pintura vinílica exterior color a selección mca. comex de calidad durable incluye: limpieza antes y después de realizar los trabajos el suministro y colocación de materiales necesarios en las islas de las jardineras, para su conservación, mano de obra especializada, herramienta y equipo necesarios para correcta ejecución de los trabajos.

6 Realizara la planeación y logística para la reforestación de las áreas verdes durante los servicios, de las plantas de ornato las cuales se ubican en el vivero El Edén hasta que sean requeridas por la ASIPONA Altamira o a solicitud para la siembra de los sitios en contrato e indicado por la residencia de obra; las cuales previamente se requiriera del inventario existente y posteriormente las cantidades a solicitar para la reforestación; el contratista sembrara y monitoreara la conservación en caso de pérdida por descuido el contratista proporcionara el ejemplar en remplazo y generara las evidencias de las actividades desarrolladas durante los servicios.

7 Especies serán convencionales y secano de flora, hoja, tipo de plantas, palmeras, arbustos y arboles

8 Mantenimiento a sistema automatizado de riego, consistente en: monitoreo, revisión y programación del controlador del sistema de riego se efectuara cada vez que sea necesario mediante solicitud en la bitácora, limpieza de boquillas y filtros ubicados en las mismas, orientación y alineación de aspersores, rotores, válvulas de control será al inicio del primer servicio y en el último servicio; mientras que la reparación de fugas, así mismo; la reposición de piezas que formen parte del sistema de riego que a la fecha se encuentren dañadas y que se dañen durante la duración del contrato y que forman parte del sistema de riego aunque las que deriven de otra circunstancia se ponderara lo que se considere a resolver de la observación del suceso; la contratista entregara un reporte por evento; para el costo se integrara en el precio unitario correspondiente al concepto estableciendo el monto el cual de no efectuarse el recurso se administrara a otro rubro indicado por la residencia de obra asignada como saldo a favor a la ASIPONA Altamira sin cargo adicional a esta entidad.

9 En caso de que el sistema automatizado de riego existente sea dañado y/o algunos de sus componentes (tubos, aspersores, válvulas etc.) durante los trabajos de mantenimiento de las áreas verdes, (daño imputable al CONTRATISTA), la reparación y/o reposición correspondiente será obligación del CONTRATISTA por su cuenta y a su cargo, por lo que esto no representará pago adicional alguno para ASIPONA ALTAMIRA.

10 Todo el material producto por reposición, sobrante o desperdicio, así como el material producto de las actividades de desmonte, deshierbe, podado, etc., deberá ser depositado por el CONTRATISTA en el relleno sanitario y/o sitios autorizados por ASIPONA ALTAMIRA, el cual incluye: carga, acarreo, descarga, bandeo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

11 Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos producto de las actividades de deshierbe y limpieza, etc., deberá ser depositado en el relleno sanitario de Altamira, por lo que el CONTRATISTA para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos.

12 Los trabajos incluyen: mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución conforme a las técnicas de jardinería a aplicar en cada sitio sin algún cargo adicional a esta entidad; adjunto al final de las especificaciones particulares un listado de las herramientas, maquinaria y equipos a considerar para realizar las diversas actividades de los trabajos del catálogo de conceptos; los cuales cada empresa participante de la licitación precisaran la cantidad e integraran las fichas técnicas correspondientes en su propuesta técnica y económica, con la finalidad de evaluar y determinar lo factible a la entidad.

13 la cuadrilla estará compuesta por 10 elementos por servicio, integrado por 3 podadores, 4 jardineros, 3 ayudantes y 1 cabo de oficios; la mano de obra será la misma cuadrilla para cada concepto al servicio

14 El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

15 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, debiendo presentar los informes con las evidencias correspondientes.

16 A partir de que reciba la orden de trabajo por parte del RESIDENTE DE OBRA, el tiempo de ejecución de este concepto será de 30 (treinta) días naturales máximo, contados a partir del inicio de los trabajos, en el entendido de las áreas verdes y jardineras deberán mantenerse libres de maleza, plagas y basura durante ese periodo de tiempo, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá de considerar el equipo y personal necesario para la realización de este concepto en el tiempo definido. Si al término del periodo no ha terminado, solo se le pagará la parte proporcional del servicio tomando como referencia o parámetro la superficie en la que haya trabajado.

17 Los 12 (doce) servicios señalados en el catálogo de conceptos deberán programarse de manera mensual EN PERIODOS DE 30 DIAS NATURALES de abril 2025 a marzo de 2026; el último servicio serán los días naturales restantes del total de días naturales del contrato por lo que puede corresponder a una fracción del servicio conforme a los conceptos que asigne en la programación en la licitación pública nacional; el total del tiempo estará determinado en el número 10 de las especificaciones generales.

18 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en caso de muerte, durante el proceso de la duración del contrato.

19 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios con un total de 60 fotográficos por servicio y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

20 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto.

21 Entregará mensualmente un informe fotográfico describiendo las actividades realizadas durante el desarrollo de los trabajos en cada sitio por cada actividad con un mínimo de 10 gráficos las cuales debera representar en gran porción de la zona y/o casos específicos detalle.

22 El informe en impreso es requisito para la liberación del pago mensual correspondiente a 30 días hábiles e incluir las fotografías en digital de cada servicio.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó fracción de la unidad calculada en superficie.

CONCEPTO 2.2

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes, jardineras de distribuidor vial Boulevard de los Ríos entronque con vialidad Río Tamesí, y estacionamiento tortuga en patio regulador Tamesí, incluye: acopio, carga, acarreo y descarga del material producto de la poda hacia la zona de tiro señalado por ASIPONA ALTAMIRA, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento de obra y equipo de seguridad.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes del puente Boulevard de los Ríos entronque con Vialidad Rio Tamesí, consistentes en el deshierbe, podado, recolección de basura inorgánica y orgánica en 0.52 Ha. el producto de la poda, acopio, carga, acarreo, descarga del material producto de la poda y basura hacia el relleno sanitario y/o al sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA Plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01. Plano ASPN-ALT-P006-25-0 Croquis ASPN-ALT-C011-25-0.

ALCANCES:

1 Realizar las actividades dadas en función de las necesidades y a la unidad de medida de cada zona exterior de los inmuebles; con lo cual determinara el tiempo necesario de cada concepto para elaborar programación la cual puede cambiar en cualquier momento sin cargo alguno.

2 El equipamiento de lo siguiente para embellecimiento de una porción del área conforme indique la residencia de obra asignada en el primer servicio: 12m3 concreto prefabricado con 240m2 malla electrosoldada para firme 6-6/10-10 de reforzamiento de banqueta, 80m borde separador para elementos de jardín, 12m3 grava jardín, 7m3 piedra bola de rio decorativa seleccionada tamaño 5” a 15”, 2m3 tezontle ¾” o similar, 135m2 adoquín similar al existente, capa arena a selección, 141m de estructuras acabado aparente de concreto f’c= 200kg/cm2 con refuerzo prefabricado en sección de 15 cms x 20 cms, cimbra y descimbra, 1845m2 pasto en rollo puesto a pie de sitio de obra, el material de relleno de selección calidad limo arena (Medrano), la tierra negra y material composta necesaria la proporcionara la entidad por lo cual solo se requiere la mano de obra, herramientas, equipo, maquinaria, trasportación, carga y acarreos.

3 Considerar el trazo, nivelación, cortes, movimientos de tierras, afines y la compactación manual o con maquinaria portátil. Durante el desarrollo de los trabajos todo daño parcial o total a la infraestructura, equipamiento, líneas de servicios subterráneas de terceros será repuesta en totalidad y a satisfacción del propietario sin cargo alguno a esta entidad.

4 Control de maleza mediante, herbicida y deshierbe según el caso aplique. la dosificación será indicada por el personal ambiental el mínimo a considerar 2 litros y la medida de comprobación a entregar copia del pedido a proveedor y fotográfico envase. Incluyendo la mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, se formulará un reporte con las cantidades puestas en cada con los fotográficos de la aplicación.

5 Mantenimiento en áreas verdes, manteniendo el pasto a una altura no mayor de 5 cms para lo cual deberá realizarse el desmonte, deshierbe o podado de las mismas en una superficie de 0.52 ha en el Distribuidor vial y en las jardineras del estacionamiento tortuga, incluyendo el área donde se encuentra la torre de comunicaciones y baños, a interior de la berma perimetral en el patio regulador y junto a la guarnición.

6 El material terrígenos y sedimentos del transporte localizado a interior de la berma del patio regulador y al arroyo de pavimento junto a la guarnición los cuales se removerá en totalidad de la superficie revestida a reubicar en el sitio indicado por la residencia de obra asignada por esta entidad.

7 Realizar previamente la recolección de sólidos urbanos los cuales serán depositados en el contenedor o trasladados al relleno sanitario oficial.

8 Mantenimiento a plantas, incluye: retiro y reubicación de vástagos, podado en diversos, fertilización, el mínimo a considerar 2 kilogramos, reposición en caso de muerte de la planta, control de plagas, el mínimo a considerar será 1 kilogramos remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta, como actividad básica retirar la maleza y hierbas conforme a las necesidades propias de la vegetación, entre otras a mencionar a detalles dado en su propuesta técnica y económica.

9 La planeación y logística para la reforestación de las áreas verdes indicadas de las plantas de ornato las cuales se ubican en el vivero El Edén hasta que sean requeridas por la ASIPONA Altamira para la siembra de los sitios en contrato e indicado por la residencia de obra; previamente se solicitara un inventario y posteriormente las cantidades a requerir para la reforestación; el contratista sembrara y monitoreara la conservación en caso de pérdida por descuido el contratista proporcionara el ejemplar y generara las evidencias de las actividades desarrolladas durante los servicios.

10 Limpieza de las estructuras superficiales pasos pluviales y retiro de enredaderas del cercado perimetral en ambos lados.

11 El CONTRATISTA suministrará el agua necesaria para el riego entre plantas; de 5M3 por servicio; incluir al cabo de oficios, un operador y un ayudante de la cuadrilla en una unidad de transporte; con los aditamentos necesarios para efectuar la actividad; indicado en el numeral 15 del concepto 1.1.

12 Todo el material producto por reposición, sobrante o desperdicio, así como el material producto de las actividades de desmonte, deshierbe, podado, etc., deberá ser depositado por el CONTRATISTA en el relleno sanitario oficial y/o sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA el cual incluye: carga, acarreo, descarga, bandeo, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.

13 Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos producto de las actividades de deshierbe y limpieza, etc., deberá ser depositado en el relleno sanitario oficial de Altamira, por lo que el CONTRATISTA para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos.

14 Los trabajos incluyen: mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución conforme a las técnicas de jardinería a aplicar en cada sitio sin algún cargo adicional a esta entidad; adjunto al final de las especificaciones particulares un listado de las herramientas, maquinaria y equipos a considerar para realizar las diversas actividades de los trabajos del catálogo de conceptos; los cuales cada empresa participante de la licitación precisaran la cantidad e integraran las fichas técnicas correspondientes en su propuesta técnica y económica, con la finalidad de evaluar y determinar lo factible a la entidad.

15 la cuadrilla estará compuesta por 10 elementos por servicio, integrado por 3 podadores, 4 jardineros, 3 ayudantes y 1 cabo de oficios; la mano de obra será la misma cuadrilla para cada concepto al servicio

16 Esta Administración podrá disponer de la cuadrilla de trabajo durante todo el período del contrato para realizar cualquier labor similar o emergente requerida dentro del Puerto, sin que esto signifique un incremento en el costo para la Entidad.

17 El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

18 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI debiendo presentar los informes y evidencias correspondientes.

19 A partir de que reciba la orden de trabajo por parte del RESIDENTE DE OBRA, el tiempo de ejecución de este concepto será de 30 (treinta) días naturales máximo, contados a partir del inicio de los trabajos, en el entendido de las áreas verdes y jardineras deberán mantenerse libres de maleza, plagas y basura durante ese periodo de tiempo, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá de considerar el equipo y personal necesario para la realización de este concepto en el tiempo definido. Si al término del periodo no ha terminado, solo se le pagará la parte proporcional del servicio tomando como referencia o parámetro la superficie en la que haya trabajado.

20 Los 12 (doce) servicios señalados en el catálogo de conceptos deberán programarse de manera mensual EN PERIODOS DE 30 DIAS NATURALES de abril de 2025 a marzo de 2026; el último servicio serán los días naturales restantes del total de días naturales del contrato por lo que puede corresponder a una fracción del servicio conforme a los conceptos que asigne en la programación en la licitación pública nacional; el total del tiempo estará determinado en el número 10 de las especificaciones generales.

21 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en caso de muerte, durante el proceso de la duración del contrato; las cuales serán vástagos que se encuentren en los sitios previa selección y tratamiento para el aprovechamiento de lo existente; para la integración del costo solo se requiere la mano de obra, herramientas de jardinería y la transportación con carga y acarreos desde el sitio de disposición hasta el lugar de siembra, durante el proceso de la duración del contrato sin que esto ocasione un costo adicional para ASIPONA ALTAMIRA.

22 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios en un total de 60 fotográficos por servicio y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

23 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto un listado general.

24 Entregará mensualmente un informe fotográfico describiendo las actividades realizadas durante el desarrollo de los trabajos en cada sitio por cada actividad con un mínimo de 10 gráficos las cuales debera representar en gran porción de la zona y/o casos específicos detalle.

25 El informe en impreso es requisito para la liberación del pago mensual correspondiente a 30 días hábiles e incluir las fotografías en digital de cada servicio.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó fracción de la unidad calculada en superficie.

3 MULTI SITIOS

CONCEPTO 3.1

CONCEPTO: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes, en Patio Poniente, incluye: acopio, carga, acarreo y descarga del material producto de la poda hacia la zona de tiro señalado por ASIPONA ALTAMIRA, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento de obra y equipo de seguridad

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Trabajos de mantenimiento a áreas verdes, en multi-sitios / punto galápago, y en el perímetro del interior del patio regulador Tux pan (berma) consistentes en el deshierbe, podado, recolección de basura inorgánica y orgánica en: 0.13 HAS el producto de la poda, acopio, carga, acarreo, descarga del material producto de la poda y basura hacia el relleno sanitario y/o al sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA Plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01. de lado exterior al cercado perimetral en un ancho de 2m; el gráfico del sitio se entregará y rectificará al iniciar cada servicio; correspondiente al ASPN ALT-GI-M-C012-25-0.

ALCANCES:

1 Realizar las actividades dadas en función de las necesidades y a la unidad de medida de cada zona exterior de los inmuebles; con lo cual determinara el tiempo necesario de cada concepto para elaborar programación la cual puede cambiar en cualquier momento sin cargo alguno.

2 Control de maleza mediante, herbicida y deshierbe según el caso aplique. la dosificación será indicada por el personal ambiental el mínimo a considerar 1 litros y la medida de comprobación a entregar copia del pedido a proveedor y fotográfico envase. Incluyendo la mano de obra, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, se formulará un reporte con las cantidades puestas en cada con los fotográficos de la aplicación.

3 Mantenimiento en áreas verdes, manteniendo el pasto a una altura no mayor de 5 cms para lo cual deberá realizarse el desmonte, deshierbe o podado de las mismas en una superficie 0.13 Ha, la cual incluye el perímetro del patio por el interior control de plagas, el mínimo de insumo a considerar será 1 kilogramos.

4 Se deberá recolectar el follaje producto de las casuarinas o plantas, arbustos, arboles cercanos o adjunto de los drenes y cunetas y/o estructuras revestidas.

5 Todo el material producto por reposición, sobrante o desperdicio, así como el material producto de las actividades de desmonte, deshierbe, podado, etc., deberá ser depositado por el CONTRATISTA en el relleno sanitario oficial y/o sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA el cual incluye: carga, acarreo, descarga, bandeo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

6 Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos producto de las actividades de deshierbe y limpieza, etc., deberá ser depositado en el relleno sanitario oficial de Altamira, por lo que el CONTRATISTA para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos.

7 Los trabajos incluyen: mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución conforme a las técnicas de jardinería a aplicar en cada sitio sin algún cargo adicional a esta entidad; adjunto al final de las especificaciones particulares un listado de las herramientas, maquinaria y equipos a considerar para realizar las diversas actividades de los trabajos del catálogo de conceptos; los cuales cada empresa participante de la licitación precisaran la cantidad e integraran las fichas técnicas correspondientes en su propuesta técnica y económica, con la finalidad de evaluar y determinar lo factible a la entidad.

8 la cuadrilla estará compuesta por 10 elementos por servicio, integrado por 3 podadores, 4 jardineros, 3 ayudantes y 1 cabo de oficios; la mano de obra será la misma cuadrilla para cada concepto al servicio

9 El CONTRATISTA suministrará el agua necesaria para cubrir la superficie indicada en la periodicidad señalada; de 1M3 por servicio; incluir al cabo de oficios y un ayudante de la cuadrilla en una unidad de transporte; con los aditamentos necesarios para efectuar la actividad.

10 El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

11 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI debiendo presentar los informes y evidencias correspondientes.

12 A partir de que reciba la orden de trabajo por parte del RESIDENTE DE OBRA, el tiempo de ejecución de este concepto será de 30 (treinta) días naturales máximo, contados a partir del inicio de los trabajos, en el entendido de las áreas verdes y jardineras deberán mantenerse libres de maleza, plagas y basura durante ese periodo de tiempo, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá de considerar el equipo y personal necesario para la realización de este concepto en el tiempo definido. Si al término del periodo no ha terminado, solo se le pagará la parte proporcional del servicio tomando como referencia o parámetro la superficie en la que haya trabajado.

13 Los 12 (doce) servicios señalados en el catálogo de conceptos deberán programarse de manera mensual EN PERIODOS DE 30 DIAS NATURALES de abril de 2025 a marzo de 2026; el último servicio serán los días naturales restantes del total de días naturales del contrato por lo que puede corresponder a una fracción del servicio conforme a los conceptos que asigne en la programación en la licitación pública nacional; el total del tiempo estará determinado en el número 10 de las especificaciones generales.

14 El CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales para terminar el servicio. Si al término del periodo no ha terminado, solo se le pagara la parte proporcional del servicio tomando como referencia o parámetro la superficie en la que haya trabajado.

15 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios en un total de 60 fotográficos por servicio y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

16 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto.

17 Entregará mensualmente un informe fotográfico describiendo las actividades realizadas durante el desarrollo de los trabajos en cada sitio por cada actividad con un mínimo de 10 gráficos las cuales debera representar en gran porción de la zona y/o casos específicos detalle.

18 El informe en impreso es requisito para la liberación del pago mensual correspondiente a 30 días hábiles e incluir las fotografías en digital de cada servicio.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó fracción de la unidad calculada en superficie.

4 REPOSICION DE PLANTAS

CONCEPTO 4.1

CONCEPTO: Suministro y sembrado de planta “Ixora” de flor sencilla; Incluye: reposición en caso de muerte, fertilizante, maniobras y rellenos.

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Suministro y sembrado de planta “Ixora” de flor sencilla: reposición en caso de muerte, fertilizante, maniobras y rellenos.

ALCANCES:

1 El 100% indicado en el catálogo de conceptos será suministrado por el contratista y el sembrado, por cuadrilla compuesta por un jardinero a mando del ambiental y/o superintendencia de la obra asignado por el representante legal de la empresa contratista quien obtenga el fallo de la licitación pública nacional; a cada especie colocar una vara y enlace a identificar para la verificación de pieza puesta en sitio; reconocimiento en una marca de las correspondientes a la entidad del procedimiento de contratación LA-13-J2Y-013J2Y002-N-74-2024;  y de las suministradas por el contratista en el primer servicio.

2 El CONTRATISTA deberá considerar el acarreo de la tierra negra o material terrígeno necesario de donde será indicado por ASIPONA ALTAMIRA, se coordinará con el personal ambiental de esta entidad para la localización del sitio de extracción del material a selección y la cantidad en volumen requerida para cada sitio, así también la posibilidad de preparar la tierra con el aprovechamiento del material producto de las actividades.

3 Aplicación de agua de riego, fertilizante, maniobras, rellenos incluidos en el concepto del sitio a sembrar.

4 La mano de obra corresponderá a una especialista en jardinería para la siembra; los aditamentos y subsecuentes actividades durante los servicios lo hará la cuadrilla al mando del cabo de oficios

5 Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra a donde se indique a través de la residencia de obra asignada.

6 Para el pago de la estimación, deberá presentar los números generadores correspondientes, fotografías de los trabajos ejecutados de cada ejemplar puesto en sitio y reportes ambientales.

7 El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

8 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, debiendo presentar los informes con las evidencias correspondientes.

9 El CONTRATISTA deberá realizar esta actividad dentro del primer servicio de 30 (treinta) días naturales. Considerando al término de la actividad y en los servicios posteriores el mantenimiento de dichas plantas, considerando la aplicación de fertilizante, control de plagas, remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta. (esto aplica para todas las actividades de sembrado de planta).

10 Los 12 (doce) servicios señalados en el catálogo de conceptos deberán programarse de manera mensual EN PERIODOS DE 30 DIAS NATURALES de abril de 2025 a marzo de 2026; el último servicio serán los días naturales restantes del total de días naturales del contrato por lo que puede corresponder a una fracción del servicio conforme a los conceptos que asigne en la programación en la licitación pública nacional; el total del tiempo estará determinado en el número 10 de las especificaciones generales.

11 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en caso de muerte, durante el proceso de la duración del contrato.

12 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios, fotográfico de la cantidad total de piezas del concepto y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

13 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó las piezas de la unidad calculada puesto en superficie.

CONCEPTO 4.2

CONCEPTO: Suministro y sembrado de planta “limonaria”. Incluye: reposición en caso de muerte, fertilizante, maniobras y rellenos.

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Suministro y sembrado de planta “limonaria”. Incluye: reposición en caso de muerte, fertilizante, maniobras y rellenos.

ALCANCES:

1 El suministro por parte del contratista de las piezas indicadas en el catálogo de conceptos y el sembrado, por cuadrilla compuesta por un jardinero a mando del ambiental y/o superintendencia de la obra asignado por el representante legal de la empresa contratista quien obtenga el fallo de la licitación pública nacional; a cada especie colocar una vara y enlace a identificar para la verificación de pieza puesta en sitio.

2 El CONTRATISTA deberá considerar el acarreo de la tierra negra o material terrígeno necesario de donde será indicado por ASIPONA ALTAMIRA, se coordinará con el personal ambiental de esta entidad para la localización del sitio de extracción del material a selección y la cantidad en volumen requerida para cada sitio, así también la posibilidad de preparar la tierra con el aprovechamiento del material producto de las actividades.

3 Aplicación de agua de riego, fertilizante, maniobras, rellenos incluidos en el concepto del sitio a sembrar.

4 La mano de obra corresponderá a una especialista en jardinería para la siembra; los aditamentos y subsecuentes actividades durante los servicios lo hará la cuadrilla al mando del cabo de oficios

5 Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra.

6 Para el pago de la estimación, deberá presentar los números generadores correspondientes, fotografías de los trabajos ejecutados y reportes ambientales.

7  El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

8 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, debiendo presentar los informes con las evidencias correspondientes.

9 El CONTRATISTA deberá realizar esta actividad dentro del primer servicio de 30 (treinta) días naturales.

10 Considerando al término de la actividad y en los servicios posteriores el mantenimiento de dichas plantas, considerando la aplicación de

fertilizante, control de plagas, remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta. (esto aplica para todas las actividades de sembrado de planta).

11 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en caso de muerte, durante el proceso de la duración del contrato.

12 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios, fotográfico de la cantidad total de piezas del concepto y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

13 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó las piezas de la unidad calculada puesto en superficie.

CONCEPTO 4.3

CONCEPTO: Suministro y sembrado de planta “bugambilia”. Incluye: reposición en caso de muerte, fertilizante, maniobras y rellenos.

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Suministro y sembrado de planta “bugambilia”. Incluye: reposición en caso de muerte, fertilizante, maniobras y rellenos.

ALCANCES:

1 El 100% indicado en el catálogo de conceptos será suministrado por el contratista y el sembrado, por cuadrilla compuesta por un jardinero a mando del ambiental y/o superintendencia de la obra asignado por el representante legal de la empresa contratista quien obtenga el fallo de la licitación pública nacional; a cada especie colocar una vara y enlace a identificar para la verificación de pieza puesta en sitio. suministro de los 25 ejemplares por parte de esta entidad del procedimiento de contratación LA-13-J2Y-013J2Y002-N-74-2024 los cuales solo corresponderá la puesta en el sitio indicado por la residencia de obra asignada; así como la carga y acarreos, mano de obra y herramientas.

2 El CONTRATISTA deberá considerar el acarreo de la tierra negra o material terrígeno necesario de donde será indicado por ASIPONA ALTAMIRA, se coordinará con el personal ambiental de esta entidad para la localización del sitio de extracción del material a selección y la cantidad en volumen requerida para cada sitio, así también la posibilidad de preparar la tierra con el aprovechamiento del material producto de las actividades.

3 Aplicación de agua de riego, fertilizante, maniobras, rellenos incluidos en el concepto del sitio a sembrar.

4 La mano de obra corresponderá a una especialista en jardinería para la siembra; los aditamentos y subsecuentes actividades durante los servicios lo hará la cuadrilla al mando del cabo de oficios.

5 Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra.

6 Para el pago de la estimación, deberá presentar los números generadores correspondientes, fotografías de los trabajos ejecutados y reportes ambientales.

7  El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS.

8 Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, debiendo presentar los informes con las evidencias correspondientes.

9 El CONTRATISTA deberá realizar esta actividad dentro del primer servicio de 30 (treinta) días naturales. Considerando al término de la actividad y en los servicios posteriores el mantenimiento de dichas plantas, considerando la aplicación de fertilizante, control de plagas, remoción de la tierra en el perímetro del tallo de la planta. (esto aplica para todas las actividades de sembrado de planta).

10 El CONTRATISTA deberá realizar la reposición de las plantas en caso de muerte, durante el proceso de la duración del contrato.

11 Para el pago de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar números generadores, croquis, debiendo anexar 3 (tres) fotografías por actividad efectuada las cuales deberán cubrir en mayoría las zonas de los sitios, fotográfico de la cantidad total de piezas del concepto y anexar evidencias de la disposición final de los residuos del mantenimiento a las áreas verdes y jardineras tanto en los sitios para la carga, acarreos con apoyo de la transportación hasta el sitio indicado en el plano ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01.

12 Al iniciar cada servicio se entregará un anexo con el listado de las actividades básicas y a detalle para evaluar los trabajos efectuados durante cada servicio los cuales serán expresados conforme a las condiciones de cada sitio; determinado por el residente de obra asignado de esta entidad; durante la licitación a cada participante se le proporcionara para obtener el análisis de precio unitario para cada concepto

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad servicio terminada ó las piezas de la unidad calculada puesto en superficie.

Apartado

  - LISTADO HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO:

Para elaborar y presentar la propuesta técnica y económica a considerar en la cantidad necesaria se sugiere lo siguiente:

1 pieza MINITRACTOR cortacésped; combustible de gasolina para la siega del césped en zonas amplias y de pendiente suave de terrenos no pedregosos; con aperos que pueden acoplarse como bolsa recogedora de tela con descarga manual rango de altura de corte desde 3 cms a 8 cms, ancho de corte de 71 cms; se requiere que estas deben de contar con todos los aditamentos necesarios para su óptimo funcionamiento

pieza tijeras de brazo con mango

piezas desbrozadoras de uso rudo tipo FS130 con arnés profesional

pieza motosierra portátil con cilindrada no menor a 50 cc

pieza motosierra con extensión (optativa)

pieza corta seto (optativa)

pieza Cortador ramas altas mango telescópico saw500 (optativa)

pieza Talacho – pico 5 Lb con mango de madera

pieza azadones

piezas palas jardineras

piezas bieldos para jardinería

piezas tijeras para corte ramas altas de 21”

pieza carretilla

piezas machetes

piezas pala cuadrada

15 metros manguera ¾” de diámetro para riego (optativa)

pieza maquinaria podadora con bolsa

pieza tijeras de mano para jardinería

pieza escalera de tijera alto 4’ ocasional

pieza escalera de tijera de 5 peldaños (optativa)

pieza escalera de tijera de 10 peldaños

pieza escalera de extensión de 10m (ocasional)

N cant. de piezas aspersores, filtros, tapón, tubería, accesorios y consumibles… ocasional

pieza aspersor de 5 posiciones plástico (optativa)

pieza hacha (optativa)

pieza serrucho de poda 12’ tradicional (optativa)

pieza serrucho curvo para pértigas corte grueso (optativa)

pieza kit parihuela para fumigar con bomba acero de 9 HP

pieza fumigadora aspersor rociador manual 16 lts con accesorios

pieza rastrillo cola de águila (optativa)

pieza jardinero reforzado 16 dientes (optativa)

pieza pico 2.5 LB con mango de madera

pieza pico 5 LB con mango de madera ala ancha

pieza barretas de punta, sección hexagonal 1” LARGO 1.75m (optativa)

1 juego de 4 herramientas truper jardinera incluye: bieldo, mango de 152mm trasplantador, mango de 152 mm, cultivador, mango de 152mm, cuchara mango de 152mm (optativa)

piezas escoba diversas según la superficie área verdes, pavimentos, …

pieza franela (optativa)

1 pieza sopladora de motor con cilindrada de 43.6cm3, vol. aire de 12.3m3 y velocidad de boquilla 301 km/hra.

piezas cubeta 19 lts

- barcaza u lancha pescador (optativa, solo se empleará en un servicio, 1 día)

herramientas en general manuales/mecánico para trabajos de albañilería y aplicación de acabados

Apartado

  - LISTADO EPP

Nota: La empresa contratista debe cumplir con normas oficiales vigentes y aplicables a la diversidad de actividades; así como lo indicado por la secretaria del trabajo y previsión social; por lo cual el siguiente listado es informativo mas no es limitativa por lo que se debera considerar lo necesario conforme a la descripción de la propuesta, tipos, características y las cantidades necesarias que permitan garantizar la prestación del servicio, así como los repuestos necesarios y la entrega del equipo básico al personal nuevo que se incorpore durante el transcurso de los servicios.

Las cantidades indicadas es sugerible, del listado siguiente:

11 pares de zapato de seguridad (considerar las actividades objeto del contrato)

11 pares botas de hule color blanco, opcional

11 pares guantes de carnaza

11 piezas mangas, optativo según la selección del atuendo

11 pares guantes de hule

11 juegos uniformes de dos piezas pantalón, camisola de manga larga en color kaki oscuro rotulado con franjas reflejantes en extremidades y un sombrero tipo australiano verde oliva; los cuales serán 3 juegos nuevos para cada persona que elabore en los sitios de los trabajos

11 piezas Overoles, opcional, los cuales serán en un mínimo de 1 juego nuevos para cada persona que elabore en los sitios de los trabajos

11 piezas chalecos ligeros de seguridad con cintas reflejantes, ergonómicos, prácticos, norma oficial, optativo-ocasional

pieza arnés de seguridad para alturas mayores a 2 m (por evento) optativo

pieza cuerda 100m para arnés de seguridad (por evento) optativo

11 piezas impermeables, norma oficial, opcional

11 piezas gafas de seguridad; debera cumplir con las características de las actividades

11 piezas mascarillas con filtro para polvo, optativo

11 pares tapones para oído contra ruido, optativo

11 piezas fajas industriales tirantes, optativo

juegos casco de seguridad, gogles, pecto, mascara, mandil, porta desbrozadora

nota importante:

Es imprescindible entregar la proposición del apartado a y b durante la licitación para la evaluación técnica y económica de su propuesta formulada.

Cada apartadO en proposición técnica estará en una hoja membretada tamaño carta y con la rúbrica del representante legal de la empresa.