DOCUMENTO

ESPECIFICACIONES GENERALES,

PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: “MANTENIMIENTO A CASETAS DE VIGILANCIA DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM. 2025".

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

La ASIPONA ALTAMIRA, a través de la implementación de trabajos y técnicas para el mantenimiento y mejora de las condiciones actuales en la infraestructura básica existente en las bermas de servicios del puerto mediante el mantenimiento a casetas de control.

- LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO.

En puntos de control, seguridad y vigilancia de las vialidades y caminos del Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas.

- ACLARACIONES.

Todos los materiales y procedimientos de construcción deberán cumplir las normas vigentes de construcción de ASIPONA Altamira, pero si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán estas últimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a). - Especificaciones particulares del contrato.

b). - Planos.

c). - Catálogo de conceptos.

El postor al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en documento “CATALOGO DE CONCEPTOS” y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas.

- DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:

- ASIPONA ALTAMIRA: A la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- LEY: A la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- REGLAMENTO: Al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- LICITANTE:	Toda persona física o moral que presente propuesta en los términos establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.

- CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra motivo de la presente.

- RESIDENTE DEL SERVICIO: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la ASIPONA ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

- SUPERVISION EXTERNA: Persona física o Moral designada previo a la iniciación de los Trabajos de servicio u obra de mantenimiento, responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de la Obra y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución en el lugar donde se realizarán los mismos, podrá tratarse del mismo nombramiento de SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO.

- PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

- BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

- SEMAR: Secretaría de Marina.

- SFP. - Secretaría de la Función Pública.

- SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- SGI: Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

a). - El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de la obra donde deberá obtener antes de la fecha del acto de apertura de sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de la ejecución de la obra. Por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

b). - El LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, y su conformidad con el volumen de obra a realizar.

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de los trabajos con el objeto de que pueda conocer las condiciones físicas en las que se desarrollará los trabajos, podrá obtener también información que pueda ser de utilidad con relación a aprovisionamientos de todo tipo, apoyos urbanos, características de la zona, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su oferta.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con ASIPONA ALTAMIRA, el contratista se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en constante operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida.

La ASIPONA ALTAMIRA, dentro de sus facultades, podrá contratar los servicios de una SUPERVISIÓN EXTERNA, que se encargará de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, en coordinación con la RESIDENCIA DE OBRA, esta deberá permanecer durante la jornada de trabajo. La CONTRATISTA deberá atender las indicaciones que se le den por parte de éstas, relacionadas con la ejecución de la obra. Cuando las instrucciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA se contrapongan o difieran con las proporcionadas por la RESIDENCIA DE OBRA, serán éstas últimas las que prevalezcan; para ambos casos, sólo serán válidas aquellas indicaciones u ordenamientos o advertencias o avisos realizados mediante escritos o la bitácora electrónica.

La ASIPONA ALTAMIRA podrá asignar un sitio para la instalación de almacén y casetas de campo, previa solicitud por escrito de la CONTRATISTA a la RESIDENCIA DE OBRA. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a esta fecha a satisfacción de la entidad.

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La ASIPONA ALTAMIRA, implementara programa para el mantenimiento y construcción de guarniciones y banquetas, por lo que se conserven los pasos peatonales en las bermas de algunas vialidades del puerto de Altamira.

- DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El licitante al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la contratista que ejecute los trabajos.

- SINIESTROS.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 172 días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 10 de septiembre de 2025, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. La ASIPONA ALTAMIRA no pagará equipo inactivo por esta circunstancia, por lo que los licitantes deberán reflejar este costo en la integración de su proposición.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por ASIPONA ALTAMIRA.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si el volumen resulta mayor que el considerado en esta CONVOCATORIA a la licitación pública, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA. En este caso, se harán los trámites para el convenio modificatorio correspondiente.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado con su equipo(s) o aumentar en número hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ASIPONA ALTAMIRA. En este caso, por el atraso reflejado en el programa se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos empleados en el proyecto debe ser cuidadosamente seleccionado por el CONTRATISTA; los retrasos que se pudieran presentar en la ejecución del proyecto, como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de combustibles, lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no pueden justificarse como retraso en la programación y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido.

- MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si ASIPONA ALTAMIRA decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de los trabajos y el nuevo resultara de iguales características al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de ejecución propuestos originalmente.

- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el contratista deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente una señalización en las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de los trabajos, para evitar accidentes, está señalización deberá estar iluminada adecuadamente.

En caso de requerir realizar actividades en tierra, dentro del Puerto, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en su Sistema de Gestión Integral (SGI); asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo al tipo de trabajo que vaya a realizar.

- EQUIPO.

Si el equipo propuesto y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA se encuentra ya en puerto y se detecta en ese momento por la propia ASIPONA ALTAMIRA que el mismo no se encuentra en condiciones de cumplir con el programa y las especificaciones de proyecto previamente acordado por ambas partes, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni cargo adicional alguno.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido, será imputable al CONTRATISTA, por lo cual la ASIPONA ALTAMIRA no aceptará reclamación alguna por este concepto.

Los equipos a utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, el LICITANTE podrá, por única ocasión, solicitar a la ASIPONA ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Una vez iniciado la ejecución de los trabajos, la maquinaria y los equipos propuestos resultan que no son los adecuados para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos de manera inmediata, por cuenta propia, a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la ASIPONA ALTAMIRA, se lo solicite por escrito. En este supuesto, el CONTRATISTA acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. En este caso, bastará con determinar que los rendimientos reales diarios de los equipos no son los esperados, de acuerdo a la propuesta económica del LICITANTE, o que éstos muestren daños en sus partes mecánicas o electrónicas que puedan generar un atraso en la ejecución de la obra. Será responsabilidad del LICITANTE definir las características de los equipos a utilizar, mismos que le permitan dar los rendimientos necesarios para cumplir con el plazo establecido en el contrato.

- MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en los trabajos serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción.

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la ASIPONA ALTAMIRA.

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA ALTAMIRA.

- TRAZOS Y NIVELES.

EL RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA le proporcionará e indicará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos y ésta a su vez, dará por recibidos los vértices de apoyo y bancos de nivel necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencia de comprobación de trazos y niveles; sin embargo, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de verificar dicha información y en caso de existir alguna diferencia con respecto a los datos proporcionados en el plano de proyecto, deberá informar inmediatamente al Representante de la ASIPONA ALTAMIRA para que éste a su vez lo comunique al área correspondiente, toda vez que la ASIPONA ALTAMIRA no hará ningún pago adicional por incremento de volumen de obra que pudiera derivarse de lo anterior.

Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA realizará la verificación y control conforme a las líneas y niveles marcados en el proyecto, misma que será revisada por la supervisión de ASIPONA Altamira.

El costo de los trabajos de topografía, el CONTRATISTA, deberá integrarlo en su análisis de costo indirecto, que lo refiere el punto 19 PRECIOS UNITARIOS. (Queda a consideración de quien elabora)

El RESIDENTE DE OBRA de la ASIPONA ALTAMIRA le solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, verificar trazos y niveles de proyecto y ésta proporcionará los medios necesarios para obtener los datos que hayan sido requeridos.

- CANTIDADES DE OBRA.

Los volúmenes de la obra contenidos en el catálogo de conceptos son aproximados. Si por necesidades propias de la obra fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

- PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine ASIPONA ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que ASIPONA ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

Si las Normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se contraponen a las Especificaciones generales y particulares descritas en el presente documento, serán estas últimas las que rijan.

En ningún caso se pagará extraordinariamente cualquier movilización del equipo que realicen como parte de sus operaciones. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA.

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de costos, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

En apego a los artículos 59 de la LEY, 99, 100 y 102 de su REGLAMENTO, se ponen de manifiesto a los LICITANTES las siguientes consideraciones:

La ASIPONA ALTAMIRA podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los volúmenes de obra aproximados contenidos en el Catálogo de conceptos, incluido en esta convocatoria, así como el monto que resulte de multiplicar el mencionado volumen de obra modificado por el precio unitario propuesto por el LICITANTE en el Catálogo de conceptos de referencia.

Estas modificaciones, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la LEY o los tratados, podrán celebrarse previamente a la firma del contrato respectivo o durante la vigencia del mismo; estas modificaciones podrán celebrarse mediante un convenio o directamente en el importe contenido en el contrato, si éste no ha sido firmado, y siempre y cuando estas modificaciones  no rebasen el veinticinco por ciento del monto de la propuesta del LICITANTE a quien se le haya otorgado el fallo correspondiente.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Como consecuencia de lo anterior, el CONTRATISTA acepta que resultará improcedente cualquier modificación a los Precios Unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de obra realmente ejecutadas se incrementen o decrementen en un porcentaje menor al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respecto al monto total de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre la ASIPONA ALTAMIRA y el CONTRATISTA, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta LEY o de los tratados.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el documento 08, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

Si el volumen real varía en más o en menos de un 25% con respecto a la cantidad total que consigna el Catálogo de Conceptos, se revisarán los renglones de cargos fijos, del análisis de precios unitarios presentados, para su ajuste correspondiente.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en el punto 19 de estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de los mismos.

Con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social impuestas por la Secretaría de Salud para prevenir contagio del COVID-19 y disminuir la posibilidad de su propagación, en términos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta del presente procedimiento de contratación, por medios remotos de comunicación electrónica, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado Compras MX,  cuyo registro es gratuito en la dirección electrónica: https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/  Es importante señalar que es requisito indispensable que los licitantes que participen por medios electrónicos efectúen su registro al procedimiento de contratación en CompraNet y obtengan su comprobante. Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica requerido por la S.H.C.P. (e. firma).

Previo o hasta la firma del contrato, la proposición completa presentada del licitante que haya resultado adjudicado en el presente procedimiento deberá presentarse impresa y firmada autógrafamente por él o por su representante legal.

La Obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo a las dimensiones y cotas de proyecto.

- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecución del proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

- LIMPIEZA GENERAL.

El LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

Es responsable directo y total del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente MARPOL y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto al tiro de desechos al fondo del mar y vías navegables y respecto al cuidado de la limpieza de las aguas del puerto, en las áreas de la obra.

Se obliga a mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

Es necesario que el CONTRATISTA cuente, como parte del acta de verificación de la obra, con el certificado que le extenderá la ASIPONA ALTAMIRA en el que haga constar que las áreas de la zona de proyecto y las áreas en tierra que se le asignaron para depositar equipo y materiales y para campamento, la entrega libre de todo tipo de desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes, retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes. Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Deberá, por lo tanto, considerar que, si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por autoridad competente, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- El vertido de hidrocarburos en las áreas de agua producto de las actividades del presente contrato. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego.

- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

El LICITANTE ganador se obliga a tener en el sitio de la obra, un Superintendente del servicio, (arquitecto, ingeniero civil, ó afín a los trabajos con experiencia comprobable cuando menos 2 años), para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 0.1 años de experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la ASIPONA ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el Residente de Obra al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El RESIDENTE DE OBRA se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual deberá permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de ASIPONA ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera: en igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente de la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma.

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a ASIPONA ALTAMIRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de ASIPONA ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El CONTRATISTA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, en cualquier horario, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

- ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la ASIPONA ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir el reglamento. Podrá ser Ingeniero Químico, Industrial, Biólogo, Ambiental o carrera afín, titulado con dos años comprobables de experiencia como mínimo, el cual estará permanentemente en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la terminación de la jornada de trabajo establecida en el numeral 1 de este concepto de trabajo, el cual se encargará del control y seguimiento de los aspectos ambientales, conforme al Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA, así como del control y seguimiento de los aspectos de seguridad en trabajo, conforme a lo establecido en el OSHAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) “Seguridad y Salud Laboral”, así como lo referente a las disposiciones oficiales impuestas recientemente de la Secretaria de Salud, Secretaria de Trabajo en torno a la Nueva Normalidad COVID -19.

Con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y demás ordenamientos vinculados con la misma, así como en las condicionantes específicas que se establecen en el oficio de autorización del Instituto Nacional de Ecología para la obra en cuestión, el CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato correspondiente, se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

- El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

- El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas condiciones óptimas que propicien su correcta recuperación.

- El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles y estar Sanitizados para el uso del personal que labore durante  los trabajos de la obra, por lo que quedará obligado a presentar a ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas para aprobación por parte del personal de la ASIPONA ALTAMIRA.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

- El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

- Los conceptos generados para dar cumplimiento a las condicionantes fijadas por el I.N.E.C.C. y que su atención sea responsabilidad del CONTRATISTA durante el proceso constructivo de la obra, mismas que deberán ser consideradas por el CONTRATISTA en su proposición, ya que ASIPONA ALTAMIRA no le autorizará ningún concepto extraordinario por este motivo.

- En el caso de las empresas situadas en el Puerto Industrial de ALTAMIRA Iberdrola y México Carbón, cuentan con obras de toma de agua de mar en la margen poniente de la dársena de ciaboga, por lo cual el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones y medidas necesarias en coordinación con el RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISION EXTERNA para evitar generar al momento del dragado excesiva turbidez del agua y afectar en lo mínimo sus instalaciones que se encuentran en la zona próxima del dragado, por lo que deberá considerar los costos de los trabajos necesarios que se implementen como medidas para evitar algún daño a estas instalaciones. Debiendo considerarse en el punto 6 COORDINACION DE LOS TRABAJOS y punto 7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

- Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible. Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que, por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad.

- Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de mantenimiento. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los Costos Indirectos.

- El CONTRATISTA deberá considerar que dentro del puerto se encuentran plantas protegidas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-2010, como son la planta de nombre Mangle, Zamia y Soyate, mismas que al detectar la presencia de ellas en cualquier área dentro de la zona de trabajo, deberá evitar su afectación o corte. Para lo cual deberá notificar al RESIDENTE DE OBRA de la presencia de ella.

Mangle                                         Zamia                                          Soyate

- ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos (mensuales) e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA a la Residencia de Obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte.

El soporte documental mínimo para presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre los cuales se enlistan los siguientes:

- Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).

- Croquis y/o tablas con el cálculo de volúmenes, impresas y respaldadas en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior.

- Álbum fotográfico corresponderá a: antes, durante y después por cada concepto y servicio con al menos 50 (cincuenta) fotografías con un pie de foto (fecha), impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2012 o superior.

Toda la documentación impresa deberá integrarse debidamente con firma autógrafa de aceptación entre SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESIDENTE DE OBRA y SUPERVISIÓN EXTERNA.

El CONTRATISTA, deberá presentar al RESIDENTE DE OBRA dentro de los seis días naturales siguientes a la aprobación de los números generadores correspondientes; además, el CONTRATISTA deberá considerar lo señalado en el artículo 132 del REGLAMENTO de la LEY; y demás artículos aplicables de los mismos.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

El CONTRATISTA será el único responsable de la presentación de la factura de pago y que esta cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA ALTAMIRA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA ALTAMIRA.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO, que textualmente dice:

“Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos”.

Para cumplimiento del párrafo antes descrito, el LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo a las dimensiones y cotas de proyecto.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

- RECEPCIÓN DE LA OBRA.

El CONTRATISTA comunicará al RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA la conclusión de los trabajos a su cargo, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de estos conforme a las condiciones establecidas en éste. Al finalizar la verificación de los trabajos, ASIPONA ALTAMIRA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE DE OBRA, los planos del levantamiento batimétrico actualizado de las zonas dragadas, conforme al proyecto que cumpla las normas y especificaciones que fueron aplicadas, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. El CONTRATISTA entregará el número de planos originales necesarios para que se identifique perfectamente la construcción final de la obra, así como los archivos en CD de dichos planos (As-built) elaborados con el Software AutoCAD 2019 o superior, los cuales deberán ser firmados por el CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN EXTERNA y la RESIDENCIA DE OBRA, la SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, el DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA y aprobados por la GERENCIA DE INGENIERÍA de ASIPONA-ALTAMIRA, los planos firmados se deberán de adjuntar en formato PDF al USB acompañados con los planos AS-BUILT.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los mismos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo a las dimensiones y cotas de proyecto, sin cargo alguno para ASIPONA ALTAMIRA.

Una Vez hecha la recepción de los trabajos a las cotas o niveles y dimensiones del proyecto por parte de ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores a esto, el CONTRATISTA deberá retirar la totalidad de sus equipos, insumos y herramientas, fuera del Puerto Industrial de Altamira. En caso contrario, la ASIPONA ALTAMIRA realizará los cobros por los servicios portuarios correspondientes por la estadía de estos aún en el interior del Puertos.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.

ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

- BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría de la Función Pública ha implantada para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-FIRMA) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La bitácora Electrónica de obra se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo de la obra.

- IDIOMA.

El idioma oficial será el español, por lo que tanto la documentación emitida por la ENTIDAD para la presentación de las propuestas, como la generada por el LICITANTE, será en este idioma, sin embargo, si hubiera la necesidad de presentar algún o algunos documentos en otro idioma distinto, este o estos deberán presentarse traducidos al español de manera simple.

Tanto el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN como el personal encargado de la dirección de los trabajos en la obra por parte del CONTRATISTA deberán utilizar el idioma español en todos los eventos relativos al desarrollo de la misma, siendo obligatorio su uso para efectos de comunicación hasta por el personal de más alto rango en las embarcaciones principales de dragado.

- SUSPENSIÓN DE OBRA.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá determinar la suspensión de los trabajos, ya sea por causas imputables a ella por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 144, 145, 146, 147, 148 y 149 de su REGLAMENTO.

En este caso, no procederá el pago por maquinaria o equipo inactivo cuando la ASIPONA ALTAMIRA notifique al CONTRATISTA la suspensión y asimismo, solicite que haga el retiro de la maquinaria o del equipo del lugar de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA en base a los rendimientos estipulados por el CONTRATISTA, podrá reanudar los trabajos si se dan las condiciones operativas para ello en el Puerto, dentro del período del contrato y conforme a los lineamientos que marca la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en Vigor, a fin de lograr la conclusión de la obra.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.

- RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del licitante, por lo que deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal de la empresa licitante, dentro de este documento.

| PLANO | FECHA | NUMERO |
| --- | --- | --- |

| UBICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS INORGÁNICOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA | JUNIO 2022 | ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01 |
| --- | --- | --- |
| PLANTA GENERAL LOCALIZACION CASETAS ASIPONA ALTAMIRA | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C022-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “TORTUGA” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C023-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “LIEBRE” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C024-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “HORMIGA” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C025-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “NUTRIA” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C026-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “TEJON” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C027-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “ARMADILLO” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C028-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “MANTARRAYA” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C029-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “GALAPAGO” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C030-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “JABALI” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C031-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “OCELOTE” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C032-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “VENADO” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C033-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “LOBO” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C034-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “CASTOR” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C035-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “PATO” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C036-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “COYOTE” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C037-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “TORO” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C038-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “PEZ VELA” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C039-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “MAPACHE” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C040-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “GARZA” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C041-25-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “SABALO” | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-C042-25-0 |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO 1.1, 1.6, 2.1, 5.2, 5.3, 8.8, 8.9, 11.1, 11.2, 14.5, 19.8, 20.5

CONCEPTO:

mantenimiento a puertas de aluminio, incluye: alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa, cerradura y pivote; materiales, consumibles, accesorios, herramienta, equipo, mano de obra.

limpieza y reparación de puerta de aluminio NATURAL de 0.88 x 2.73 mts, con cristal filtrasol de 6 mm, chapa y llave incluye: herrajes, bisagras, tornillería, ajuste métrico, fijación, suministro de mano de obra, herramientas, equipos, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

mantenimiento a puertas corredizas (rieles), revisión y reparación de puerta de aluminio con suministro de chapa y herrajes; incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra.

suministro por cambio e instalación de puerta tambor interior panel con marco de madera acabado lacado color a selección, incluye: chapa, herrajes, bisagras, materiales, herramientas, equipo y mano de obra.

reconfigurar la puerta exterior existente y cambio del sistema de apertura abatible con cerraje incluye: chapa, herrajes, bisagras, materiales, herramientas, equipo y mano de obra

mantenimiento a puerta de aluminio y/o mosquitera corrediza, incluye la limpieza de la puerta, reubicación en caso de ser necesario y sustitución en caso de ser necesario de junquillo, riel, chapa y demás elementos para que garanticen su correcto funcionamiento

mantenimiento de puerta de aluminio 2.29 x 0.91 m., incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

reposición de chapas y manijas de acceso; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

adecuación a puerta existente de 0.87m x 2.76m remplazar por un fijo y una puerta abatible en altura estándar incluye: suministro, materiales, herramientas, mano de obra

adecuación a puerta existente de 0.76m x 2.76m remplazar por un fijo y una puerta abatible en altura estándar incluye: suministro, materiales, herramientas, mano de obra

suministro y colocación de puerta exterior en aluminio natural con perfiles y tableros en el módulo sanitario, incluye: marco, chapa, manijas, bisagras; herramientas, equipo y mano de obra

mantenimiento a puerta abatible, revisión y reparación de puerta de aluminio con suministro de chapa y herrajes; incluye: materiales, herramientas y mano de obra

suministro e instalación de puerta interior de tambor, marco, perilla sencilla con seguro incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento a diversidad de puertas en general, alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de piezas dañadas, cambio de puerta, marco, chapa, cerradura y pivote; incluir: materiales, consumibles, accesorios, herramienta, equipo, mano de obra, transportación, carga y acarreos a sitios indicados.

ALCANCES:

suministro, fabricación y habilitado de puerta abatibles con las características indicadas en cada concepto, acorde a cada sitio

antes de la instalación se corroborará que los perfiles de los vanos se encuentren perfectamente a escuadra sin huecos, hendiduras, bordes, o fracturas o desprendimientos, medir a detalle antes de fabricar la puerta

se fijará la puerta en los vanos correspondientes con la tornillería recomendada por el fabricante y taquetes de plástico, formando los orificios correspondientes con taladro y broca correspondiente al diámetro del tornillo de manera que quede perfectamente fijo y sin movimiento alguno

resanes en muros con cemento blanco, plomeo, fijación, presentación, cortes a escuadra y demás actividades necesarias para la correcta instalación de la pieza

identificación de los vanos de puerta y rectificación de dimensionamiento

considerar el uso escaleras y/o andamios, plataformas de madera para el montaje y desmontaje de puertas

desinstalación de marcos, puertas, cristales, cerraduras, jaladeras; cambio por reposición, daños,

suministro e instalación de chapa con llave, jaladera, bisagras y tornillería

suministro y colocación de marcos, acabado en color a selección

pruebas de abatimiento de la puerta para corroborar su correcto funcionamiento

el contratista deberá considerar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o las instalaciones de ASIPONA ALTAMIRA, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del contratista y a satisfacción del residente de obra, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos

efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar accidentes

Suministro de los materiales hasta el sitio de los trabajos.

Suministro y colocación de marcos de madera de pino, curada, cepillada y pintada en color según concepto

Fijación de los marcos de madera a la estructura de concreto

Demolición y resane de concreto con mortero cemento-arena proporción 1:5 trazo, plomeo, fijación, presentación, cortes y demás actividades necesarias para la correcta instalación de la pieza

Colocación de puerta según concepto debiendo checar el abatimiento de estas antes de su colocación final

Las puertas deberán quedar a plomo

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos; escaleras, andamios, arneses,

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos; el personal en cuadrilla estará a cargo del superintendente de obra y cabo de oficios,

Cualquier daño parcial o total ocasionado por negligencia de la contratista, esta deberá reponer los daños causados, sin tener derecho a algún cobro adicional

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto, y retiro de sobrantes fuera del área de trabajo.

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos; generar las notas en bitácora

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (pza), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.2, 2.2, 3.6, 4.1, 5.1, 6.8, 7.0, 8.1, 9.0, 9.7, 9.11, 9.15, 10.5, 10.9, 11.4, 12.2, 13.1, 14.2, 14.7, 15.0, 16.1, 17.1, 17.8, 18.1

CONCEPTO: suministro y aplicación de Pintura Vinílica en interior Color blanco L-010 Mca. Comex línea Vinimex 3 en 1, mate o similar en calidad a dos manos. Incluye: limpieza manual en superficies con rasqueta y cepillo alambre, resanes con OK resanador, aplanados fino con multiplast e adherente en perfiles, cielos, en muros interiores y sellador Alka fin acrílico en cielos de marquesinas, el exterior el acabado en pintura acrílica mca. Behr premium mate base blanco duración 5 años en colores institucionales según diseño existente.

suministro y Aplicación de Pintura Vinílica Color Blanco Ostión mca. Comex línea Vinimex Total o similar en calidad a dos manos. Incluye: resane, aplanado fino y sellador

suministro y aplicación de pintura vinílica en áreas de muros interior, exterior y losas de caseta

suministro y aplicación de pintura mate base agua en exteriores e interiores

suministro y Aplicación de pintura en caseta interior y exterior de pintura resistente a sales marinas color blanco de la marca Comex línea Vinimex total Antibac mate o similar en calidad, incluye limpieza manual rasqueteo, aplicación de mortero cemento arena, preparación de superficie, aplicación de sellador

suministro y Aplicación de pintura en caseta interior y exterior de pintura resistente a sales marinas color blanco de la marca Comex línea Vinimex total Antibac mate o similar en calidad, incluye limpieza manual rasqueteo, aplicación de mortero cemento arena, preparación de superficie, aplicación de sellador

aplanado cemento arena a interior de sanitario y en caseta acabado en pasta fina multiplast

resane a base mortero con adherencia a estructura en acceso

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de pintura, sellador, adherentes, pasta fina y morteros. Incluye: limpieza manual en superficies en general, con espátulas y cepillo alambre, resanes, aplanados fino en perfiles, cielos, en muros interiores en cielos de marquesinas, el exterior el acabado en pintura en colores institucionales según diseño existente.

ALCANCES:

1.- suministro de todos los materiales puestos en obra; incluir adherentes a las superficies.

2.- previamente a la aplicación del mortero esta deberá ser limpiada de rebabas, clavos, papel, grasas, aceites, etc. si las hubiera, la superficie por aplanar se mojará con agua (no ahogarla).

3.- a la superficie preparada se le aplicará una capa de mortero de 2.0 cm como máximo, libre de rebordes, la cuál será pulida con plana de madera o unicel incluyendo remates y emboquillados, hasta obtener un acabado a plomo y regla.

4.- la fabricación del mortero será en obra y su relación 1: 4 es volumétrica, una parte de cemento por tres partes de arena, este será elaborado en revolvedora.

5.- el tamaño máximo de agregado fino será de 0.8 mm y revenimiento de 12 a 15 cm.

6.- de ser necesario se utilizarán andamios con plataforma para efectuar el aplanado a cualquier altura según el proyecto.

7.- este concepto incluye los perfilados en vanos de puertas, ventanas, losas, etc.

8.- el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza general del área, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

9.- el contratista deberá efectuar los trabajos de limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los trabajos, para efectos de pago de las estimaciones se deberán presentar notas de bitácora, números generadores, y fotografías de los trabajos ejecutados

1.Suministro de todos los materiales puestos en obra.

2.La fabricación del estuco será de manera que se hidrate el plastitex base coat aproximadamente al 28% a razón de aproximadamente 7 litros por saco.

3.Limpieza de la superficie, libre de impurezas, rebabas y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del recubrimiento.

4.Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3) aplicado con rodillo o aspersor de manera que se logre sellar superficialmente el substrato.

5.Utilizando llana metálica, y/o equipo manual o mecánico de lanzado, untar el estuco sobre la superficie hasta cubrir el área requerida, al menor espesor que nos demande el mismo substrato como fondeo.

6.Afine al término de colocar el recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la textura deseada, ya que una vez presentado su fraguado inicial (endurecimiento superficial) se deberá dejar de manipular el producto para evitar fraguado en falso.

7.De ser necesario se utilizarán andamios con plataforma para efectuar el aplanado a cualquier altura según el proyecto.

8.El costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza general del área, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

1.Suministro de materiales, accesorios y consumibles, y todo lo necesario para la correcta y adecuada realización de los trabajos; consultar previamente las indicaciones de las fichas técnicas de los materiales a emplear e incluir en el análisis de precios unitarios

Acabado final en pinturas: exterior color Pantone 7421 C, color Pantone 465 C, color blanco L-010 mca. Behr mate o similar en calidad interior Blanco Ostión 764 mate mca. Comex o similar en calidad; antes de preparar y pintar la superficie, se verificará que esté seca, bien terminada con la rugosidad/tersa, arreglar mediante aplomo las superficies

2.Preparación de la superficie mediante limpieza de los desprendimientos de pintura y mezcla, retiro del polvo, grasa y toda materia extraña,

3.Realizar resanes de grietas e imperfecciones, ranurado para la canalización de ducteria de las instalaciones visibles, despostillamiento de vértices en vanos de previo a la aplicación del acabado final

En grietas más profundas se deberá utilizar silicón de poliuretano Sky Presto o similar

4.Resane con cemento blanco en las áreas que presenten oquedades. La contratista deberá considerar la fabricación de lechada y/o mortero a base de cemento blanco

5.Colocar aplanados mortero cemento arena en las superficies que se requiera y aplicar sellador,

6.Posteriormente en cielos y muros aplomados o tersos mediante aplanados fino y adherente,

acabados en color a selección blanco e institucional, con seguimiento a lo establecido; anexar ficha técnica,

7.Usar brochas de pelo no deberán ser utilizadas las que se encuentren demasiado gastadas o de mala calidad, antes de iniciar los trabajos deberán estar limpias, secas, sin grasas, ni polvo

herramientas, equipo y mano de obra especializada

8.La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

9.Cumplir con todos los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad; comprende aspectos ambientales, seguridad, salud e higiene en el trabajo; por lo tanto, deberá tener personal con experiencia comprobable mediante constancias emitidas por instituciones acreditadas en la materia,

10.Equipo necesario para realizar los trabajos; escaleras, andamios, arneses,

11.El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos; el personal en cuadrilla estará a cargo del superintendente de obra y cabo de oficios,

12.Cualquier daño parcial o total ocasionado por negligencia de la contratista, esta deberá reponer los daños causados, sin tener derecho a algún cobro adicional

13.Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto,

14.Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos; generar las notas en bitácora

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (m2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.3, 2.9, 3.7, 5.6, 6.18, 9.9, 10.11, 13.5, 19.4, 20.4

CONCEPTO: suministro y colocación de sellador en ventanas y cancelería marca Sika – AC o similar en calidad y características en interior y exterior; incluye: retiro y limpieza previo a la instalación.

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y colocación de sellador en ventanas y cancelería marca Sika – AC o similar en calidad y características en interior y exterior; incluye: retiro y limpieza previo a la instalación.

ALCANCES:

1.El licitante suministrara la totalidad de los materiales requeridos para la correcta ejecución de los trabajos, mismos que serán sujetos a la aprobación del supervisor por parte de ASIPONA ALTAMIRA

2.Transporte, carga, acarreos descargas de materiales necesarios hasta el sitio de los trabajos

3.Antes de aplicar los productos, se verificará que la superficie este en condiciones adecuadas

4.Se deben seguir las instrucciones de aplicación especificadas en la ficha técnica del producto al igual seguir las recomendaciones dadas por el proveedor

5.En caso de no utilizar el producto recomendado se debe presentar el nuevo producto para verificar que cumpla con los requisitos y características necesarias; anexara las fichas técnicas

6.La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

7.Cumplir con todos los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad; comprende aspectos ambientales, seguridad, salud e higiene en el trabajo; por lo tanto, deberá tener personal con experiencia comprobable mediante constancias emitidas por instituciones acreditadas en la materia,

8.Equipo necesario para realizar los trabajos; escaleras, andamios, arneses,

9.El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos; el personal en cuadrilla estará a cargo del superintendente de obra y cabo de oficios,

10.Cualquier daño parcial o total ocasionado por negligencia de la contratista, esta deberá reponer los daños causados, sin tener derecho a algún cobro adicional

11.Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto,

12.Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos; generar las notas en bitácora

Suministro de todos los materiales en la obra

Limpieza de vidrios, perfil de aluminio y retiro del sellador (silicón) existente.

Suministro y aplicación de sellador SIKAFLEX -AT-connection o similar en calidad en parte interior y exterior entre muro y marco de ventanas para evitar transaminaciones de agua.

La contratista deberá considerar el alineamiento vertical y horizontal de la ventana para que ésta quede en óptimas condiciones de operación, así mismo, la colocación de los elementos que se encuentren flojos y que requieran reapriete.

Equipo necesario para la realización de estos conceptos en alturas de 0.0 hasta 10.0 metros (escaleras, andamios, guindolas).

Todos los materiales, consumibles, cimbra, mano de obra, equipo, herramienta demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra.

Para el pago de la estimación, deberá presentar los números generadores correspondientes, fotografías de los trabajos ejecutados y reportes ambientales.

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con un mínimo de 10 fotografías, los reportes API-ALT-GI-F-10, API-ALT-GI-F-11 y API-ALT-GI-F-22.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (m), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.4, 9.1, 9.2, 9.12, 12.1, 19.9

CONCEPTO:

reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales, consumibles, accesorios, equipo y mano de obra.

suministro e instalación de tapa ciega Bticino en la caja de contacto o similar en calidad, incluye materiales, herramienta menor, mano de obra

suministro e instalación de tapas para contacto eléctrico dúplex, incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

suministro y colocación de contacto triple visible mca. Bticino o similar en calidad

suministro e instalación de contacto dúplex, incluye retiro de pieza existente, materiales, herramienta menor y mano de obra

suministro y colocación; de 3 contactos, 2 apagadores, 1 tapa voz y datos, 1 tapa ciega, línea niessen Estévez

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales, consumibles, accesorios, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales, accesorios, consumibles puestos en obra y el concepto de trabajo incluye:

1. Localización de trayectorias, marcas en muros, ranuras y resanes en muros, losas y pisos.

2. Instalación de cajas para fijar apagadores y contactos, enlazar cables y mangueras para la conexión y desconexión al sistema de energización.

3. Cuando se coloquen cajas en losas previo a un colado, estas cajas se rellenarán de papel y se fijarán a la cimbra.

4. Suministro de sencillos, dúplex, triples en apagadores, apagadores de escalera y contactos tapas, según cada sitio.

5.La marca, modelo, línea y color a selección por lo que se unificara a conciliación, por lo cual anexara la ficha técnica.

6. Los conceptos que contempla este alcance global, están relacionados entre ellos, por lo tanto su desarrollo se ejecutará en forma simultánea; por lo que al instalar la caja galvanizada se deberán dejar conectados mangueras y desnudos (protegidos) los cables, para conectarlos a apagadores y contactos, la instalación de cajas deberá hacerse con calidad, respetando alturas y alineamientos, que permita que al colocar la tapa de apagadores y contactos esta se observe correctamente vertical, y todas a la misma altura a partir del piso.

7. Se deberán proteger las tapas de contactos y apagadores durante todos los trabajos, tales como: Pintura, resanes, demoliciones, golpes, repellos, etc.

8. Es obligación del contratista que la tapa de contactos y apagadores de todas las edificaciones sea presentada al final de los trabajos, limpio, nuevo y funcional.

9. Limpieza al final de la obra, se deberá de considerar todo lo necesario para su correcta ejecución del trabajo y se debe dejar funcionando la instalación eléctrica.

10. Para el pago de estimaciones se deberán entregar: fotografías, notas de bitácora y generadores de obra.

11. Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de la calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (pza), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.5, 9.13

CONCEPTO: reposición de apagador, incluye; desconexión, caja, en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

suministro y colocación de apagador doble Mca. Bticino o similar en calidad

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: reposición de apagador, incluye; desconexión, caja, en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales, accesorios, consumibles puestos en obra y el concepto de trabajo incluye:

1. Localización de trayectorias, marcas en muros, ranuras y resanes en muros, losas y pisos.

2. Instalación de cajas para fijar apagadores y contactos, enlazar cables y mangueras para la conexión y desconexión al sistema de energización.

3. Cuando se coloquen cajas en losas previo a un colado, estas cajas se rellenarán de papel y se fijarán a la cimbra.

4. Suministro de sencillos, dúplex, triples en apagadores, apagadores de escalera y contactos tapas, según cada sitio.

5.La marca, modelo, línea y color a selección por lo que se unificara a conciliación, por lo cual anexara la ficha técnica.

6. Los conceptos que contempla este alcance global, están relacionados entre ellos, por lo tanto su desarrollo se ejecutará en forma simultánea; por lo que al instalar la caja galvanizada se deberán dejar conectados mangueras y desnudos (protegidos) los cables, para conectarlos a apagadores y contactos, la instalación de cajas deberá hacerse con calidad, respetando alturas y alineamientos, que permita que al colocar la tapa de apagadores y contactos esta se observe correctamente vertical, y todas a la misma altura a partir del piso.

7. Se deberán proteger las tapas de contactos y apagadores durante todos los trabajos, tales como: Pintura, resanes, demoliciones, golpes, repellos, etc.

8. Es obligación del contratista que la tapa de contactos y apagadores de todas las edificaciones sea presentada al final de los trabajos, limpio, nuevo y funcional.

9. Limpieza al final de la obra, se deberá de considerar todo lo necesario para su correcta ejecución del trabajo y se debe dejar funcionando la instalación eléctrica.

10. Para el pago de estimaciones se deberán entregar: fotografías, notas de bitácora y generadores de obra.

11. Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de la calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (pza), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.7, 2.4, 5.7, 6.2, 19.5

CONCEPTO: limpieza manual y desinstalación de revestimientos en cristales y de la cancelería, ambos lados, con retiro de selladores dañados; incluye: suministro e instalación de película de seguridad scotchshield ultra para ventanas serie night visión en interior y para el control solar serie Prestige en exterior mca. 3M o similar en calidad.

suministro y colocación de película polarizada con protección solar, incluye mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y desinstalación de revestimientos en cristales y de la cancelería, ambos lados, con retiro de selladores dañados; incluir: suministro e instalación de película de seguridad scotchshield ultra para ventanas serie night visión en interior y para el control solar serie Prestige en exterior mca. 3M o similar en calidad.

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de este concepto

Retiro de película revestimiento en cristales que se encuentran dañadas y preparación de la superficie la cual deberá estar limpia

Equipo necesario para la realización de estos conceptos en alturas hasta 3.0 metros (escaleras, andamios, guindolas) y de EPP (casco, lentes, botas de seguridad y arnés de seguridad)

Cualquier daño ocasionado a las instalaciones del edificio en el área de trabajo y que a juicio de la RESIDENCIA DE OBRA sea por negligencia del CONTRATISTA, esta deberá reponer los daños causados, sin tener derecho a algún cobro adicional.

El costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza general del área, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.

Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales.

Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentarse entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.

Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de ASIPONA Altamira.

La ASIPONA ALTAMIRA no suministrara agua ni electricidad.

suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de este concepto

preparación para colocación de película reflecta

suministro y colocación de película reflectiva de control solar sobre cristales de 1.5 milésimas, energía rechazada 80 %, luz visible 17 %, bloqueo rayos UV 99 % nueva

una vez colocada la película reflectiva de control solar sobre cristales de 1.5 milésimas, energía rechazada 80 %, luz visible 17 %, bloqueo rayos UV 99 %, se deberán revisar su instalación y acabado a satisfacción de la supervisión de ASIPONA

Todos los materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Equipo necesario para la realización de estos conceptos en alturas hasta 3.0 metros (escaleras, andamios, guindolas) y de EPP (casco, lentes, botas de seguridad y arnés de seguridad)

Cualquier daño ocasionado a las instalaciones del edificio en el área de trabajo y que a juicio de la RESIDENCIA DE OBRA sea por negligencia del CONTRATISTA, esta deberá reponer los daños causados, sin tener derecho a algún cobro adicional

El costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza general del área, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación

El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases

Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales

Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentarse entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado

Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de ASIPONA Altamira

La ASIPONA ALTAMIRA no suministrara agua ni electricidad

Suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de este concepto

Preparación para la colocación de película reflecta

Suministro y colocación de película reflectiva de control solar sobre cristales de 2.0 milésimas, energía rechazada 77 %, luz visible 20 %, bloqueo rayos UV 99 % nueva

Una vez colocada la película reflectiva de control solar sobre cristales de 2.0 milésimas, energía rechazada 77 %, luz visible 20 %, bloqueo rayos UV 99 %, se deberán revisar su instalación y acabado a satisfacción de la supervisión de ASIPONA

Todos los materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Equipo necesario para la realización de estos conceptos en alturas hasta 10.0 metros (escaleras, andamios, guindolas) y de EPP (casco, lentes, botas de seguridad y arnés de seguridad)

Cualquier daño ocasionado a las instalaciones del edificio en el área de trabajo y que a juicio de la RESIDENCIA DE OBRA sea por negligencia del CONTRATISTA, esta deberá reponer los daños causados, sin tener derecho a algún cobro adicional

El costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza general del área, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación

El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases

Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales

Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentarse entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado

Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de ASIPONA Altamira

La ASIPONA ALTAMIRA no suministrara agua ni electricidad

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.8, 2.3, 5.5, 7.3, 9.8, 10.6, 10.7, 10.10, 13.4, 19.6, 20.3

CONCEPTO: mantenimiento y limpieza a ventanas de aluminio natural, retiro de perfiles, incluye: cambio de sistema de fijación, maniguetas, bastidores y mosquiteros.

mantenimiento a ventanas de aluminio natural, retiro de perfiles dañados con reposición similar al existente incluye: cambio de sistema de fijación, maniguetas, bastidores y mosquiteros

mantenimiento a ventanas de aluminio natural, retiro de perfiles dañados con reposición similar al existente incluye: cambio de sistema de fijación, maniguetas, bastidores y mosquiteros

reposición de vidrio incluye: materiales, herramientas, mano de obra

mantenimiento a ventanas y cancelería, incluye limpieza de cancelería y lubricación para asegurar su correcto funcionamiento

mantenimiento a ventanas y cancelería, incluye limpieza de cancelería y lubricación para asegurar su correcto funcionamiento

suministro e instalación de mosquitera, incluye perfil, cola de rata y tela mosquitera

mantenimiento a ventanas y cancelería, incluye limpieza de cancelería y lubricación para asegurar su correcto funcionamiento

mantenimiento a ventanas y cancelería, incluye limpieza de cancelería y lubricación para asegurar su correcto funcionamiento

mantenimiento a ventanas de aluminio natural, retiro de perfiles dañados con reposición similar al existente incluye: cambio de sistema de fijación, maniguetas, bastidores y mosquiteros

mantenimiento a ventanas y cancelería, incluye limpieza de cancelería y lubricación para asegurar su correcto funcionamiento

UNIDAD: servicio.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento y limpieza a ventanas de aluminio natural, retiro de perfiles, incluir: cambio de piezas; perfiles, cristales, sistema de fijación, maniguetas, bastidores y mosquiteros.

ALCANCES:

1. Suministro de todos los materiales puestos en obra. El concepto de trabajo incluye.

2.-Limpieza y Preparación para la colocación de los elementos de fijación.

3.-Colocación de la ventana de acuerdo con las dimensiones.

4.-Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra, antes de proceder a suministrarlas.

5.-NO SE ACEPTARÁN PARA PAGO VENTANAS MANCHADAS CON PINTURA, MORTEROS, YESOS, LECHADAS, GRASAS, ETC.

6.-Suministro e instalación de la ventana, incluye: marcos termo sellados, manija integrada, seguros anti-levantamientos, rodachinas duales, cerradura de zinc, tornillería, taquetes y silicón para la fijación de la misma. Enseguida se procederá a verificar la correcta operación de la ventana.

7.-Resanado y perfilado de la superficie aplicando mortero de cemento: arena 1: 3

8.-Suministro, habilitado y colocación de madera para andamios metálicos. Incluye: Troquelado, y conservación de los andamios, desperdicios y los usos correspondientes, carga, descarga, acarreos, fletes y maniobras desde el almacén hasta el sitio de la obra y viceversa.

9.-Cuando un elemento debe deslizar apoyándose sobre otro de la misma pieza, la forma y acabado de las superficies de contacto deberán ser tales que el movimiento pueda efectuarse suavemente y sin tropiezos. De ser necesario, el sistema podrá ser lubricado.

10.-El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación el concepto de trabajo, incluyendo entre otras operaciones: la limpieza final, y la protección de la ventanería con periódico o plástico para no mancharla durante los procesos de construcción

11.-ESPESOR DE LOS VIDRIOS:

Cristal Claro de 6 mm

Cristal Claro de 4 mm

Cristal Claro de 3.5 mm

12.-Al terminarse la colocación de la ventanería y cancelería de acuerdo con las indicaciones del proyecto y/o la residencia de API, el contratista efectuará una revisión general minuciosa para verificar la correcta fijación y funcionamiento de todos los mecanismos y herrajes

13.-Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (servicio), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.9, 2.5, 3.8, 6.3, 7.6, 10.8, 11.6, 11.13, 11.15, 14.3, 15.7, 18.9, 18.10, 18.12, 18.3

CONCEPTO: mantenimiento y reparación a instalación sanitaria e hidráulica en lavabo y WC, incluye: asiento, válvula angular, de paso, de control, llave mezcladora, juego de herraje interior de tanque, y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.

limpieza y reposición en WC y lavabo existente incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

adecuación al sistema hidráulico mediante instalación de válvulas de control de paso, check, presurizador u bomba hidroneumática 1/8" HP; incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra

suministro e instalación de válvula de control para WC, incluye coflex, materiales, herramientas, mano de obra

suministro e instalación de válvula de paso incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación de llave jardín incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

adecuación al sistema hidráulico a base de válvula check de paso y de control incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

mantenimiento y reparación a instalación sanitaria e hidráulica en lavabo y WC, incluye: asiento, válvula angular, de paso, de control, llave mezcladora, juego de herraje interior de tanque, y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento

suministro e instalación de paquete sanitario con 3 piezas (taza alargada, tanque, lavabo de 4") color Blanco, con tapa y asiento, marca CASTEL o similar en precio y calidad

mantenimiento, revisión para adecuar el suministro y alimentación del sistema hidráulico al servicio sanitario existente; incluye: materiales, herramientas, equipos y mano de obra

mantenimiento y limpieza a taza WC; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro por reposición de válvula de paso en lavabo materiales, herramientas, equipo, mano de obra

mantenimiento y reparación a instalación sanitaria e hidráulica en lavabo y WC, incluye: asiento, válvula angular, de paso, de control, llave mezcladora, juego de herraje interior de tanque, y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento

mantenimiento a válvula de flotador para llenado de tinacos, incluye; herramienta menor, materiales y mano de obra

UNIDAD: JUEGO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento y reparación a instalación sanitaria e hidráulica en lavabo y WC, incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.

ALCANCES:

suministro e instalación de llave de bronce ½” tipo jardín, retiro de la existente, reposición de tubería y cople de línea de ½” diámetro,

realizar pruebas para probar funcionamiento a satisfacción, sin que está presente fuga de agua en las uniones,

1.- Suministro de todos los materiales, herramienta y mano de obra hasta el sitio de los trabajos

2.- El alcance comprende la conexión hidráulica y sanitaria para los muebles sanitarios, incluye: cortes, lija, pegamento y desperdicios

3.- En la conexión se incluyen: tubería codos, tees, niples y demás piezas necesarias y suficientes para conectar de la línea hidráulica y sanitaria principal hasta llegar al mueble sanitario en una distancia máxima de 5.00 m

4.- Incluye pruebas y puesta en operación

5.- Las instalaciones hidráulicas y sanitarias se pagarán por unidad de obra terminada al precio fijado en el contrato, por salida; el cual deberá incluir todo lo que corresponda: por instalación de todos los materiales necesarios que se suministren, mano de obra de ranuración, conexión y colocación de tuberías para los ramales verticales con tubería de cobre tipo m, y tubería rígida de PVC, conexiones, cámara de amortiguación, resanes, pruebas, cargas y descargas de materiales, fletes en general y todo lo que sea necesario para su correcta ejecución y funcionamiento a satisfacción de la dependencia.

6.- El personal que integre el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, gabardina con cintas reflejantes tipo chaleco, gafete de identificación y gorra del mismo color.

7.- Incluye: material, mano de obra, equipo, señalamientos, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

8.- Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con fotografías

Suministro de todos los materiales en la obra

Se deberá considerar la localización, revisión y limpieza de la tubería existente

Retiro de los materiales inorgánicos en las instalaciones y tuberías

La contratista deberá de realizar la demolición y resane de concreto con mortero cemento-arena proporción 1:4 de muro de block para extraer la tubería dañada, colocar la tubería nueva, así como en el exterior y deberá de revisar las pendientes para que el efluente sanitario fluya adecuadamente

Todos los materiales, codos, tubería, conexiones, válvulas, accesorios, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta operación de las instalaciones hidro-sanitarias

Si durante las actividades se dañara alguna conexión, válvula u otro componente de las instalaciones, la contratista será la encargada de reemplazarla

Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados y acompañar con un mínimo de 10 fotografías

El licitante suministrara la totalidad de los materiales requeridos para la correcta ejecución de los trabajos, mismos que serán sujetos a la aprobación del supervisor por parte de ASIPONA ALTAMIRA

Transporte, carga, acarreos descargas de materiales necesarios hasta el sitio de los trabajos

El concepto incluye la limpieza y mantenimiento a los elementos mencionados, se sustituirán los elementos en caso de ser necesario, el equipo hidráulico tiene que quedar funcionando en óptimas condiciones al terminar el trabajo

Al finalizar los trabajos considerar el retiro de material resultante y limpieza final del área de trabajo

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento de protección vial, maquinaría y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con fotografías

MEDICIÓN: La unidad de medición será el juego (JGO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitiO

CONCEPTO 1.10, 2.6, 3.9, 5.14, 6.7, 14.4, 15.8, 16.2, 17.6, 17.7, 18.8

CONCEPTO:

mantenimiento general al sistema de energía eléctrica, en salidas, tableros, ductos, cableado incluye revisión, ranurado y sellado con mortero cemento-arena

revisión y mantenimiento general al sistema de energía eléctrica, en salidas, tableros, ductos ocultos incluye ranurado y sellado con mortero cemento-arena

mantenimiento al sistema de energización del sanitario, incluye: iluminaria, spot, contacto, tablero, interruptor, ranurado, ductos, cableado

desinstalación, adecuaciones en canalización de ducteria a través del muro existente mediante ranurado para los servicios drenado, alimentación eléctrica, interconexión entre los equipos del mini Split; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

desinstalación, adecuaciones en canalización de ducteria a través del muro existente mediante ranurado para los servicios drenado, alimentación eléctrica, interconexión entre los equipos del mini Split; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

revisión y mantenimiento del sistema eléctrico en caseta

desinstalación, adecuaciones en canalización de ducteria a través del muro existente mediante ranurado para los servicios drenado, alimentación eléctrica, interconexión entre los equipos del mini Split; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

trabajos complementarios al tablero existente incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: servicio.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento general al sistema de energía eléctrica, en salidas, tableros, ductos, cableado incluye: revisión a los sistemas con entrega de diagramas unifilares, ranurado, resanes y sellado con mortero cemento-arena, cambio de piezas dañadas: cajas, interruptores, ducteria, cableado, sistema de tierra.

ALCANCES:

suministro y colocación de centro de carga squar D con interruptor termomagnético 35 amps incluye: ranura sobre muro de PVC de concreto

15 m de tubería conduit PVC incluye codos, tees, niples, abrazaderas taquetes, tornillería para fijación, para colocación de tubería sobre muro

30 m de cable cal. # 12

1 contacto pata ancha y 1 apagador mca Bticino o similar en calidad

1 rosetón que incluye 1 foco ahorrador de 22 watts mca Phillips o similar en calidad

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

Suministro de todos los materiales en la obra

La contratista deberá hacer una revisión de todas las salidas eléctricas, detectar el problema en cada una de ellas y proceder a su arreglo

Suministro y colocación de los contactos, tapas, apagadores, chalupas que sean necesarios de acuerdo con lo físico

En la caseta denominada como “   ” la contratista debe considerar el desmantelamiento, desconexión, carga y acarreo del cableado eléctrico existente hacia el sitio señalado por la supervisión de ASIPONA, así mismo, debe considerar el suministro y colocación de cableado eléctrico nuevo cal 8 y 10 para la nueva instalación eléctrica

En la caseta denominada “Tejón” se deberá realizar el desmantelamiento y retiro del cableado eléctrico de la caseta y sanitario y deberá suministrar y colocar cableado cal 10 y 12, así mismo deberá considerar centro de carga Squar D con dos interruptores termomagnéticos 45 amps

Deberá de suministrar y colocar canaleta anti-flama, tubería conduit PVC o tubería galvanizada según la necesidad de lo existente, incluye codos, coples, taquetes, etc. y todo lo necesario para la correcta ejecución.

Equipo necesario para la realización de estos conceptos en alturas de 0.0 hasta 5.0 metros (escaleras, andamios, guindolas)

La contratista deberá considerar todo lo necesario (mano de obra, materiales, equipo, herramienta) para que el sistema eléctrico quede en óptimas condiciones de operación a satisfacción de la supervisión

Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con un mínimo de 10 fotografías, los reportes API-ALT-GI-F-10, API-ALT-GI-F-11 y API-ALT-GI-F-22

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (servicio), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.11, 3.1

CONCEPTO: suministro y aplicación de pintura esmalte acrílico primario alquidálico anticorrosivo en barandal escalera de acceso a caseta, color a selección marca Sayer o similar en calidad, incluye: limpieza, manual/mecánico, rasqueteo, aplicación aspersión convencional, preparación de superficie, materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de pintura esmalte acrílico primario alquidálico anticorrosivo en barandal escalera de acceso a caseta, color a selección marca Sayer o similar en calidad, incluye: limpieza, manual/mecánico, rasqueteo, aplicación aspersión convencional, preparación de superficie, materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

suministro de materiales, accesorios y consumibles, y todo lo necesario para la correcta y adecuada realización de los trabajos

limpieza del pasamanos y barandal; dejando libre de óxido y pintura en mal estado, con lija, carda, cepillo de alambre y posteriormente limpiar con estopa o trapo y solvente comercial (thinner) dejando libre de polvo e impurezas

aplicar una capa de primario a una mano y posteriormente aplicar acabado en pintura anticorrosiva marca Berel o similar, aplicado con brocha o pistola de aspersión de aire, a dos manos o dejando una capa mínima de 3 micras

herramientas, equipo y mano de obra especializada

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con todos los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad; comprende aspectos ambientales, seguridad, salud e higiene en el trabajo; por lo tanto, debera tener personal con experiencia comprobable mediante constancias emitidas por instituciones acreditadas en la materia,

Equipo necesario para realizar los trabajos; escaleras, andamios, arneses,

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos; el personal en cuadrilla estará a cargo del superintendente de obra y cabo de oficios,

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto,

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (pza), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.12, 2.8, 3.11, 5.13

CONCEPTO: mantenimiento y limpieza a red hidráulica y red sanitaria, reposición, cambios y adecuaciones para el suministro y optimo funcionamiento en el uso; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento y limpieza a red hidráulica y red sanitaria, reposición, cambios y adecuaciones para el suministro y optimo funcionamiento en el uso; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra.

ALCANCES:

Por reposición, cambios y/o adecuaciones: suministro materiales, consumibles, accesorios

mantenimiento y limpieza general a salidas, líneas, registros,  muebles sanitarios,

herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

Previamente la visita de inspección, reconocimiento de las instalaciones y salidas hidráulicas existentes en el sitio de los trabajos, así como la red con el depósito de abastecimiento con la participación del personal especializado de la contratista e identificación de los sitios de los servicios de agua y energía eléctrica

Se deberán seguir las instrucciones y recomendaciones de los productos a utilizar, si es similar el CONTRATISTA deberá presentar información técnica para la aprobación del producto que se usará

selección de equipo y accesorios adecuados para el funcionamiento optimo del mobiliario sanitario; por lo que se suministrará la(s) bombas presurizadora, accesorios, dispositivo eléctrico; con la finalidad de aumentar la presión del agua a interior de las tuberías; por lo cual se hará las pruebas necesarias previamente para constatar la baja presión existente; así como indicar el punto idóneo para el adecuado funcionamiento, y efectuar las adecuaciones necesarias para la energización y la obra civil necesaria para la instalación, protección y conservación del dispositivo a incorporar para el suministro constante de agua a los mobiliarios sanitarios

consideraciones:

relación de altura entre el dispositivo a instalar y el depósito de abastecimiento, así como los diversos puntos de descarga salidas hidráulicas de la red general en distancias hacia el punto más lejano

el diámetro de las tuberías condicionará la necesidad de instalar un equipo de dispositivo de menor tamaño en la relación con los diámetros y el material de las tuberías y la calidad del agua que recorrerá a interior de la red hidráulica

verificar el voltaje, la instalación eléctrica existente, así como lo necesario para la alimentación del dispositivo de equipo a incorporar según la ficha técnica seleccionada por la supervisión

ver la flecha indicadora del sentido de flujo; para la correcta instalación del dispositivo

colocar un protector contra excesos de corriente; por lo cual se deberá instalar un interruptor termomagnético o de cuchilla; el cableado idóneo según normas CFE, la ducteria adecuada, las ranuras en muros, el corte con disco de diamante en superficies de concreto, resanes con algún acabado común similar a lo existente, rellenos de concreto f’c= 250kg/cm2

siguiendo las recomendaciones del especialista, la información proporcionada en la ficha técnica, manual de instalación, normas oficiales mexicanas deberá efectuar las pruebas necesarias al dispositivo lo cual deberá efectuarse hacia la circulación del caudal en suministro con alimentación siempre para la conservación del equipo

suministrara la línea de tubería CPVC en los diámetros necesarios según lo existente, así como las piezas de conexiones y especiales; válvulas check, de paso, llave de nariz, para efectuar las adecuaciones necesarias en el suministro de alimentación y salidas hidráulicas obra civil nicho o murete banco con cubierta para colocar a interior los aditamentos a incorporar al sistema hidráulico y el gabinete con interruptor, canalizaciones, ductos, cableado en interconexión a la red eléctrica existente, accesorios, consumibles, misceláneos para la óptima energización y conservación del equipo a instalar

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (servicio), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.13

CONCEPTO: mantenimiento a mini Split incluye; desmontaje de equipo para limpieza de filtros, serpentín, lubricación del motor, revisión de conexiones eléctricas, así como la reposición de gas refrigerante, limpieza de condensadora, montaje de equipo, reconexiones eléctricas y de tuberías, mano de obra, materiales, equipo y herramienta.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento a mini Split incluye; desmontaje de equipo para limpieza de filtros, serpentín, lubricación del motor, revisión de conexiones eléctricas, así como la reposición de gas refrigerante, limpieza de condensadora, montaje de equipo, reconexiones eléctricas y de tuberías, mano de obra, materiales, equipo y herramienta.

ALCANCES:

Suministro e instalación de todos los materiales necesario para el mantenimiento del equipo de aíre acondicionado.  incluye, herramienta menor, equipo para su limpieza, andamio y/o escalera y mano de obra especializada, carga de gas en su caso, cambio de filtros, limpieza y pruebas

Desconectar, desmontaje y revisión de aire. La revisión y mantenimiento del aire acondicionado consiste en: desmontaje, desarmado de las partes móviles, así como su respectiva limpieza de filtros, serpentines y todo lo necesario de acuerdo con las necesidades del equipo para realizar su mantenimiento y que quede en óptimas condiciones de operación

Acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada

Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra

Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentarse entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los equipos atendidos, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado

Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de ASIPONA Altamira

La ASIPONA ALTAMIRA no suministrara agua ni electricidad

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (SERVICIO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.14, 2.10, 3.2, 6.9, 14.8

CONCEPTO: suministro e instalación de piso secret natural beige GS20 formato 15 x 66 cms, espesor 10.3mm acabado mate asentado con adhesivo piso sobre piso, boquilla 4mm avellana con sellador transparente mate entre calles, mca. Daltile o similar en calidad incluye: materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

suministro y colocación de loseta cerámica incluye: materiales, herramientas, mano de obra

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de piso secret natural beige GS20 formato 15 x 66 cms, espesor 10.3mm acabado mate asentado con adhesivo piso sobre piso, boquilla 4mm avellana con sellador transparente mate entre calles, mca. Daltile o similar en calidad incluye: materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

La superficie debe encontrarse firme, limpia y uniforme, además de estar libre de aceites y selladores, para no disminuir la calidad del adhesivo que se utilice. Hay que considerar que las superficies irregulares deberán ser niveladas con cemento y arena dejándolas secar por un periodo de 24 horas antes de la instalación. Trazar el patrón de juntas de expansión y juntas perimetrales recomendadas y autorizadas por le Residencia de obra. La demolición de piso existente se realizará con herramienta manual o por medios mecánicos, la Residencia de obra indicará las áreas que podrá la contratista demoler

Incluye acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada, equipo, EPP señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, desperdicios, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto transporte, carga, acarreos y descargas de materiales

Para la colocación del nuevo piso se realizará el trazo correspondiente para el correcto alineamiento y desplante de las piezas, se marcarán en el piso los ejes centrales longitudinal y transversal, de la superficie por cubrir alineadas a estos trazos se tienden dos hileras de losetas partiendo del centro hacia los lados, determinando así los espacios sobrantes entre la última loseta y el paño de los muros considerando el uso y empleo de hilos y escuadras necesarias, los cortes serán a 45° con el piso nivelado con un sobre firme de concreto o mortero – arena prop 1:4 dependiendo de los espesores, tomar en cuenta cortes y desperdicios, y la colocación de la junta de expansión y/o dilatación solicitada

Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la contratista se hará responsable de la limpieza de este

Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra

Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentarse entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado

Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de ASIPONA Altamira

La ASIPONA ALTAMIRA no suministrara agua ni electricidad

Suministro de lambrín de diferentes medidas similar al existente.

El área donde se colocará el lambrín deberá tener un repellado, para evitar desniveles y uniformizar la superficie, evitando que las losetas se desprendan.

Se deberá limpiar primeramente la superficie del área donde se colocará el lambrín, cuidando que quede libre de polvo, grasa, clavos, pintura, etc.

El despiece se empezará con dos hileras de loseta partiendo del centro hacia los lados, determinando los ajustes en los paños de los muros.

Las piezas se deberán saturar mediante inmersión total en agua al menos dos horas antes de colocarse. Las piezas deberán estar limpias y sin rajaduras. Los cantos de los cortes no deben presentar despostilladuras.

Las piezas se asentarán con pegamento crest o similar con un espesor variable de 5 a 8 mm, golpeándolas ligeramente en la superficie y nivelándolas con regla metálica, las piezas se colocarán tomando en cuenta la boquilla existente.

Las juntas se les aplicará boquilla similar a la existente en cada área de trabajo.

El CONTRATISTA deberá efectuar los trabajos de limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los trabajos, para efectos de pago de las estimaciones se deberán presentar notas de bitácora, números generadores, y fotografías de los trabajos ejecutados.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.15, 2.11, 3.3, 6.10

CONCEPTO: suministro e instalación de zoclo 9 cms de ancho Praga de carrara ZD50 formato 45 x 45 cms, espesor 7.5mm acabado mate asentado con adhesivo piso sobre piso, boquilla 4mm avellana con sellador transparente mate entre calles, mca. Daltile o similar en calidad incluye: retiro del existente, materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de zoclo 9 cms de ancho Praga de carrara ZD50 formato 45 x 45 cms, espesor 7.5mm acabado mate asentado con adhesivo piso sobre piso, boquilla 4mm avellana con sellador transparente mate entre calles, mca. Daltile o similar en calidad incluye: retiro del existente, materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

1 Trazo

2 Limpieza de la superficie

3 Preparación de la superficie eliminando falsas adherencias

4 Suministro de materiales

5 Mortero ce-ar prop. 1:4

6 Maestreado, alineación y plomeo del zoclo

7 Lechadeado con cemento blanco-agua

8 Mano de obra, herramienta y equipo

9 Limpieza y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra

10 Pulido y brillado de zoclo

01. Suministro de todos los materiales puestos en obra.

02. Suministro de loseta cerámica según al formato del concepto del piso  Mca. Interceramic modelo o similar para cortes de zoclo a 10 cms de espesor.

03. Para acomodar las losetas a escuadra con respecto al piso del lugar, se procederá como sigue:

- Se alinearán las piezas de zoclo de manera que coincida con el trazo del piso de loseta de 33x33 al igual que el espesor de la boquilla.

04. Las losetas se deberán saturar mediante inmersión total en agua, al menos dos horas antes de colocarse, las piezas deberán estar limpias y sin rajaduras o despostilladuras.

05. Extender el adhesivo con una llana o paleta de peine con hendiduras que dejen una base de 6 mm. Esta aplicación deberá ser en áreas no muy grandes para evitar que se seque el adhesivo, en todo caso se deberán seguir las recomendaciones del fabricante.

06. Se colocarán primeramente las losetas correspondientes a las hileras centrales, siguiendo los ejes longitudinal y transversal trazados al nivel indicado en el proyecto. Las losetas adyacentes a muros o divisiones del piso se cortarán a la medida exacta que se requiera para que cubran el espacio hasta quedar a tope con el muro, ejecutando los cortes que sean necesarios.

07. El piso de loseta se colocará a hueso, el acabado será liso. Incluye remates y emboquillados con lechada para el relleno de juntas. Las que serán de 2 mm de espesor.

08. Finalmente se procederá a la limpieza final de la loseta, usando solución de agua y jabón o bien con algún producto recomendado por el fabricante. En ningún caso se limpiará la loseta con productos que puedan dañar su matiz, color, brillo o acabado.

09. El costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza general del área, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 2.7, 5.15

CONCEPTO: cambio y colocación de lámparas iluminarias, contactos y apagadores, interruptores, tableros, cableado.

UNIDAD: LOTE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: cambio y colocación de lámparas iluminarias, contactos y apagadores, interruptores, tableros, cableado.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el lote (LOTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 2.12, 4.18

CONCEPTO: espejo de 445mm x 597mm sin marco en soporte acero inoxidable pulido brillante anclado con tornillería de montaje ¼” y taques según la superficie, mca. Bob Rick serie B-1556 1824; nivelado incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra.

suministro e instalación de espejo en formato 60 x 70 cms; incluye:  materiales, herramientas, equipo y mano de obra.

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: espejo de 445mm x 597mm sin marco en soporte acero inoxidable pulido brillante anclado con tornillería de montaje ¼” y taques según la superficie, mca. Bob Rick serie B-1556 1824; nivelado incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra.

ALCANCES:

suministro de la pieza y los accesorios

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 2.13

CONCEPTO: suministro e instalación de accesorios sanitario mca. Helvex mod. nuva cromo; gancho sencillo, toallero de barra, porta papel sencillo, jabonera, vaso cepillero.

UNIDAD: PAQUETE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de accesorios sanitario mca. Helvex mod. nuva cromo; gancho sencillo, toallero de barra, porta papel sencillo, jabonera, vaso cepillero.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el paquete (PQTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 2.14

CONCEPTO: suministro e instalación de monomando lavabo bajo, acabado acero inoxidable mca castel, cod. 3212 mod. damasco, entrada ½”; válvulas de paso, conexiones, mangueras ½” mca coflex, salida trampa cierre exterior con rebosadero 90.0055CR acabado cromo.

UNIDAD: PAQUETE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de monomando lavabo bajo, acabado acero inoxidable mca castel, cod. 3212 mod. damasco, entrada ½”; válvulas de paso, conexiones, mangueras ½” mca coflex, salida trampa cierre exterior con rebosadero 90.0055CR acabado cromo.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

1.- Suministro y manejo de materiales y herramientas hasta el sitio de su colocación

2.- Colocación y apriete de la llave evitando maltratar la pieza.

3.- Suministro y colocación de manguera flexible y llave angular.

4.- Cinta teflón para sellar uniones

5.- Prueba de fugas en las juntas

6.- Retiro de material sobrante y limpieza del sitio

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el paquete (PQTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO 2.15

CONCEPTO: suministro e instalación de lavabo y pedestal cerámica esmaltada color blanco, mca. castel mod. Luanda, para monomando sobre lavabo, rebosadero, salida drenaje 45mm, contra con tapón giratorio de latón cromado desagüe de 2”, empaques, sellador; mca coflex mod. PH-215.

UNIDAD: PAQUETE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de lavabo y pedestal cerámica esmaltada color blanco, mca. castel mod. Luanda, para monomando sobre lavabo, rebosadero, salida drenaje 45mm, contra con tapón giratorio de latón cromado desagüe de 2”, empaques, sellador; mca coflex mod. PH-215.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

1.- el suministro, colocación y fijación de las piezas y los accesorios necesarios para su instalación, suministro y aplicación de cemento blanco/ y/ó silicón transparente y poliuretano espreado color Bco.

2.- acarreos, fletes, maniobras, elevaciones, desperdicios, andamios, cortes, dobleces y demás conceptos concernientes para la correcta ejecución de los trabajos.

3.- las pruebas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la pieza y los accesorios, reparación y/o sustitución de las piezas que se dañen en el desarrollo de las pruebas.

4.- limpieza y retiro de sobrantes fuera del área de trabajo.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el paquete (PQTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 2.16

CONCEPTO: suministro e instalación de mosquitera, incluye perfil, cola de rata y tela mosquitera.

reposición de tela de mosquitero de aluminio incluye retiro de tela en mal estado, reposición de empaque de vinil, tornillos y/o herrajes, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de mosquitera, incluye perfil, cola de rata y tela mosquitera.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La sección de la tela mosquitero de plástico será de acuerdo con la medida de la ventana existente

Durante la instalación deberá quedar tensada la tela con su respectivo fijador

Equipo necesario para la realización de estos conceptos (escaleras, andamios, guindolas)

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 3.4, 6.11

CONCEPTO: suministro e instalación de azulejo en muro Praga de carrara ZD50 formato 30 x 45 cms, espesor 8.4mm acabado mate asentado con adhesivo piso sobre piso, boquilla 2mm blanco brillante con sellador transparente mate entre calles, mca. Daltile o similar en calidad incluye: preparar la superficie a instalar, materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de azulejo en muro Praga de carrara ZD50 formato 30 x 45 cms, espesor 8.4mm acabado mate asentado con adhesivo piso sobre piso, boquilla 2mm blanco brillante con sellador transparente mate entre calles, mca. Daltile o similar en calidad incluye: preparar la superficie a instalar, materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

01. Suministro de todos los materiales puestos en obra.

02. Previamente a la aplicación del mortero esta deberá ser limpiada de rebabas, clavos, papel, grasas, aceites, etc. si las hubiera, la superficie por aplanar se mojará con agua (no ahogarla).

03. Si la superficie es de concreto, además es necesario picarla.

04. A la superficie preparada se le aplicará una capa de mortero de 2.0 cm como máximo, libre de rebordes, la cuál será regleada incluyendo remates y emboquillados, hasta obtener un acabado rústico a plomo y regla.

05. La fabricación del mortero será en obra y su relación 1: 4 es volumétrica, una parte de cemento por tres partes de arena, este será elaborado en revolvedora.

06. El tamaño máximo de agregado fino será de 0.8 mm y revenimiento de 12 a 15 cm.

07. De ser necesario se utilizarán andamios con plataforma para efectuar el aplanado a cualquier altura según el proyecto.

08. El costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza general del área, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 3.5, 10.1

CONCEPTO: suministro e instalación de mangueras tipo coflex con válvula de paso, conexiones, consumibles o similar en calidad para llaves mezcladora del lavabo, incluye materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

suministro e instalación de llave mezcladora de lavabo, manguera flexibles marca Coflex o similar calidad, retiro de existente incluye materiales, herramienta y mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de mangueras tipo coflex con válvula de paso, conexiones, consumibles o similar en calidad para llaves mezcladora del lavabo, incluye materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

Retiro de la mezcladora existente,

Suministro e instalación de mezcladora, conectores, trampa, mangueras, válvula de control y de paso

Conexión hidráulica, mediciones, ranuras, pruebas adecuadas para verificar correcto funcionamiento

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 3.5

CONCEPTO: suministro e instalación de mangueras tipo coflex con válvula de paso, conexiones, consumibles o similar en calidad para llaves mezcladora del lavabo, incluye materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de mangueras tipo coflex con válvula de paso, conexiones, consumibles o similar en calidad para llaves mezcladora del lavabo, incluye materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 3.10

CONCEPTO: cambio y colocación de lámparas iluminarias, contactos y apagadores, interruptores, tableros, cableado.

UNIDAD: PAQUETE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: cambio y colocación de lámparas iluminarias, contactos y apagadores, interruptores, tableros, cableado.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

Suministro de todos los materiales puestos en obra y el concepto de trabajo incluye:

01. Localización de trayectorias, marcas, ranuras y resanes en losas.

02. Instalación de cajas para fijar las lámparas, enlazar cables y mangueras para la conexión.

03. Cuando se coloquen cajas en losas previo a un colado, estas cajas se rellenarán de papel y se fijarán a la cimbra.

04. Suministro e instalación del cable

05.-Se deberá considerar la instalación hasta una altura sobre el nivel de terreno natural de 4 a 8 mts se deberá incluir andamios, escaleras y equipo de seguridad y protección a los trabajos.

Instalación:

04. El concepto que contempla este alcance está relacionado con los apagadores y contactos, por lo tanto, su desarrollo se ejecutará en forma simultánea; por lo que al instalar la caja galvanizada se deberán dejar conectados mangueras y desnudos (protegidos) los cables, para conectarlos a las lámparas, la instalación de cajas deberá hacerse con calidad, respetando alineamientos en la losa.

05. Se deberán proteger las tapas de apagadores durante todos los trabajos, tales como: Pintura, resanes, demoliciones, golpes, repellos, etc.

06. Limpieza al final de la obra, se deberá de considerar todo lo necesario para su correcta ejecución   del trabajo y se debe dejar funcionando la instalación eléctrica.

07. Para el pago de estimaciones se deberán entregar: fotografías, notas de bitácora y generadores de obra.

08. Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de la calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación

01. Suministro en obra de las luminarias en modelo y marca especificada o similar en características y calidad en el concepto correspondiente.

02. Se fijarán las luminarias en techo según la especificación del fabricante para asegurar su correcto funcionamiento, se deberá orientar la luminaria de acuerdo a su geometría, para que su colocación sea paralela a los muros.

03. Conexión a la red eléctrica.

04. Asegurar la conexión al contacto específico.

05. Se deberá efectuar la prueba de su correcto funcionamiento para prevenir cortos circuitos.

06. Para el pago de estimaciones se deberán entregar: fotografías, notas de bitácora y generadores de obra.

07. Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de la calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

01. Suministro en obra de los cables en calibre especificado AWG en el concepto correspondiente.

02. Mano de obra para cableado de la red eléctrica a través del poliducto con guía integrada.

03. Aislamiento de puntas con cinta de aislar.

04. Se deberá efectuar la prueba de su correcto funcionamiento para prevenir cortos circuitos.

05. Se instalarán de acuerdo a las recomendaciones y manual de instalación de cada producto.

06. Para el pago de estimaciones se deberán entregar: fotografías, notas de bitácora y generadores de obra.

07. Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de la calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PQTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 3.12

CONCEPTO: suministro y colocación de cinta antiderrapante skyguard o similar en calidad de 2 centímetros de ancho, incluye adhesivo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y colocación de cinta antiderrapante de 2 centímetros de ancho, incluir limpieza, adhesivo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 3.13, 5.8, 9.10

CONCEPTO:

mantenimiento y limpieza a persianas de madera tratada para intemperie, de 2” x 6” aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, lijado aplicación de barniz Polyform barniz 11000 o similar calidad, retiro y aplicación de esmalte en solera de 1" x 1/8" para fijación; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra.

mantenimiento a persiana de madera tratada para intemperie de 2” x 6” similar a lo existente; con reposición de piezas, cambio de herrajes, incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra

mantenimiento a persiana de madera tratada para intemperie de 2” x 6”

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento y limpieza a persianas de madera tratada para intemperie, de 2” x 6” a protecciones de madera en ventanas, solera de 1" x 1/8" para fijación; incluir: desinstalación e instalación, reposición de piezas dañadas, materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra, transportación carga y acarreos.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

Limpieza manual o mediante equipo mecánico en la persiana de madera, debiendo eliminar el polvo y todas las impurezas existentes

Aplicación de protección para madera Wolman F & P  Premium o similar en calidad a dos manos en las superficies previamente tratadas. Mediante herramienta manual. Seguir todas las instrucciones de aplicación del producto

Equipo necesario para la realización de estos conceptos en alturas de 0.0 hasta 6.0 metros (escaleras, andamios, guindolas)

Todos los materiales, consumibles, cimbra, mano de obra, equipo, herramienta demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 4.2

CONCEPTO: desinstalación, adecuaciones en canalización de ducteria a través del muro existente mediante ranurado para los servicios drenado, alimentación eléctrica, interconexión entre los equipos del mini Split; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: desinstalación, adecuaciones en canalización de ducteria a través del muro existente mediante ranurado para los servicios drenado, alimentación eléctrica, interconexión entre los equipos del mini Split; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (SERVICIO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 4.3

CONCEPTO: limpieza y desazolve bota aguas (gárgola), Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza y desazolve bota aguas (gárgola), Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 4.4, 5.10

CONCEPTO: suministro e instalación de sanitario taza, tapa, asiento y tanque con sistema de descarga color blanco mca. Cato o similar en calidad, mod. Bellini redondo con botón superior cromado, herrajes, manguera y válvula de paso suministro, cuello de cera/brida, accesorios y consumibles; incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra.

UNIDAD: JUEGO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de sanitario taza, tapa, asiento y tanque con sistema de descarga color blanco mca. Cato o similar en calidad, mod. Bellini redondo con botón superior cromado, herrajes, manguera y válvula de paso suministro, cuello de cera/brida, accesorios y consumibles; incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el juego (JGO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 4.5, 5.11

CONCEPTO: suministro e instalación de lavabo salida de mezcladora 4” y pedestal color blanco mca. Cato o similar en calidad, mod. Tulipán con soportes de pared; incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra.

UNIDAD: JUEGO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de lavabo salida de mezcladora 4” y pedestal color blanco mca. Cato o similar en calidad, mod. Tulipán con soportes de pared; incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el juego (JGO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO 4.6, 5.12

CONCEPTO: desinstalación, suministro por reposición y colocación de conjunto de accesorios marca Helvex modelo a selección o similar en calidad, para baño a base de: 1 llave mezcladora de 4” según lavabo, mangueras de suministro con su válvula de paso, 1 pza. Porta papel sencillo, 1 pza. Toallero de barra, 1 pza. Gancho Sencillo, 1 pza. Porta vaso cepillero, 1 pza. Jabonera, 1 pza. Toallero redondo. Incluye: materiales, fijación, tornillería, herramientas, mano de obra, acabados finales, mediciones y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

UNIDAD: JUEGO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: desinstalación, suministro por reposición y colocación de conjunto de accesorios marca Helvex modelo a selección o similar en calidad, para baño a base de: 1 llave mezcladora de 4” según lavabo, mangueras de suministro con su válvula de paso, 1 pza. Porta papel sencillo, 1 pza. Toallero de barra, 1 pza. Gancho Sencillo, 1 pza. Porta vaso cepillero, 1 pza. Jabonera, 1 pza. Toallero redondo. Incluye: materiales, fijación, tornillería, herramientas, mano de obra, acabados finales, mediciones y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el juego (JGO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 4.7

CONCEPTO: limpieza, desazolve, reposiciones de la cisterna en fosa séptica.

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza, desazolve, reposiciones de la cisterna en fosa séptica.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (SERVICIO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 4.9

CONCEPTO: mantenimiento y limpieza de tinaco Rotoplas 1100l con accesorios, tubo plus de PPR foset ½”, válvula check columpio ½”, tuerca unión, red ¾” x ½”, conector ½”, conector macho ½”, tee ½”, codo ½” x 90°, bomba presurizadora ½ HP, válvula de bola compacta ½”.

UNIDAD: PAQUETE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento y limpieza de tinaco Rotoplas 1100l con accesorios, tubo plus de PPR foset ½”, válvula check columpio ½”, tuerca unión, red ¾” x ½”, conector ½”, conector macho ½”, tee ½”, codo ½” x 90°, bomba presurizadora ½ HP, válvula de bola compacta ½”.

ALCANCES:

Suministro del tinaco marca Rotoplas o similar, según concepto, con todos sus accesorios: Bomba, filtro, flotador, herrajes de bronce, tapa, etc.

Izaje y trabajos de instalación en placa de concreto.

Instalación a la red hidráulica, incluyendo todos los accesorios para su correcta instalación.

Pruebas de funcionamiento.

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de la calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el paquete (PQTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 4.10

CONCEPTO: reubicación de desagüé de mini Split, incluye; desmontaje de tubería existente con recuperación del material, conexiones y suministro de tubería de PVC adicional, material, herramienta, andamios y mano de obra

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: reubicación de desagüé de mini Split, incluye; desmontaje de tubería existente con recuperación del material, conexiones y suministro de tubería de PVC adicional, material, herramienta, andamios y mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 4.11, 9.16

CONCEPTO:

limpieza metálica manual y/o mecánico para la aplicación con pistola pulverizadora el revestimiento en estructuras metálicas a base de pintura esmalte alquídico y fondo en escalera marina

limpieza metálica manual y/o mecánico para la aplicación con pistola pulverizadora el revestimiento en estructuras metálicas a base de pintura esmalte alquídico y fondo en escalera marina

UNIDAD: KILOGRAMO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza metálica manual y/o mecánico para la aplicación con pistola pulverizadora el revestimiento en estructuras metálicas a base de pintura esmalte alquídico y fondo en escalera marina; en color a selección

ALCANCES:

suministro de los materiales, consumibles, accesorios, misceláneos

los trabajos se realizarán a una altura por lo que requiera andamios, escaleras, arnés, equipo de protección y seguridad entre otros

incluirá posiblemente la demolición sobre muro y en piso ó losa para poder extraer la escalera y posteriormente

Antes de preparar y pintar la superficie, se verificará que está seca, bien terminada con la rugosidad especificada, libre de manchas de grasa o aceite y sin grietas

Previo a la aplicación de la pintura se aplicará una mano de recubrimiento primario anticorrosivo AMERLOCK o similar en calidad

En el caso de usar brochas de pelo no deberán ser utilizadas las que se encuentren demasiado gastadas o de mala calidad, antes de iniciar el trabajo, deberán estar limpias, secas, sin grasa ni polvo. Cuando se usen pistolas de aire, éstas estarán en buen estado de funcionamiento y deberán proporcionar la suficiente presión para dar un acabado uniforme

Se deberán aplicarse Pintura Comex AMERSHIELD mate, y se deberá de preparar de acuerdo con la ficha técnica del producto

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (KG), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 5.4

CONCEPTO: suministro e instalación de válvula de control; incluye: material, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de válvula de control; incluye: material, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Apisona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 5.16, 11.16, 20.6, 20.7

CONCEPTO: suministro y aplicación de impermeabilizante en azotea tipo termo fusionado de 3.5 mm. Esp. Acabado color blanco con gravilla, incluye: la inspección visual, identificación de gotera, colocación de impermeabilizante, termo fusionado similar al existente

impermeabilizante a base de ditiven o Nord Bitum de 4.5mm de espesor con Granos Blancos para su acabado.

impermeabilización con compuesto asfáltico modificado APP con acabado granular color blanco marca John Manville de 4.5 mm o similar en calidad, en losa de azotea, incluye limpieza de drenes en azotea, herramienta menor, materiales y mano de obra

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de impermeabilizante en azotea tipo termo fusionado de 3.5 mm. Esp. Acabado color blanco con gravilla, incluye: la inspección visual, identificación de gotera, colocación de impermeabilizante, termo fusionado similar al existente

ALCANCES:

suministro de materiales, accesorios y consumibles, y todo lo necesario para la correcta y adecuada realización de los trabajos

impermeabilizante a base de membrana prefabricada de 4.5 mm acabado blanco, colocación por termofusión o similar a garantía 10 años,

retiro de membrana existente, limpieza, reparación de grietas con cemento plástico, aplicación de sellador asfaltico concentrado base solvente diluirla en agua con adherencia de un primario base solvente, limpieza y desazolve de tubos y coladeras de salidas y bajantes pluviales

herramientas, equipo y mano de obra especializada

carga y acarreo del material producto del desmantelamiento de la membrana existente al sitio que indique la residencia de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con todos los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad; comprende aspectos ambientales, seguridad, salud e higiene en el trabajo; por lo tanto, deberá tener personal con experiencia comprobable mediante constancias emitidas por instituciones acreditadas en la materia,

Equipo necesario para realizar los trabajos; escaleras, andamios, arneses,

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos; el personal en cuadrilla estará a cargo del superintendente de obra y cabo de oficios,

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto,

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 5.17

CONCEPTO: reposición de llave mezcladora de 8 pulgadas, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: reposición de llave mezcladora de 8 pulgadas, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

Suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de este concepto.

Retiro de llave mezcladora para fregadero de 8" que se encuentra dañada y preparación de área para los trabajos siguientes.

Suministro y colocación de llave mezcladora para fregadero de 8"nueva.

Una vez colocada la llave mezcladora para fregadero de 8" se deberá revisar su conexión a satisfacción de la RESIDENCIA DE OBRA.

Todos los materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

Se deberán seguir las instrucciones y recomendaciones de los productos a utilizar, si es similar el CONTRATISTA deberá presentar información técnica para la aprobación del producto que se usará.

Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez) fotografías.

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 5.18

CONCEPTO: reposición de llave mezcladora de 4 pulgadas, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: reposición de llave mezcladora de 4 pulgadas, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 6.1

CONCEPTO: suministro y colocación de tapa a caja de contactos dúplex, incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y colocación de tapa a caja de contactos dúplex, incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 6.4, 7.4, 7.9, 9.3, 12.7, 18.7, 19.11, 19.12,20.1

CONCEPTO: suministro e instalación de iluminaria solar exterior incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación reflector solar 1000W LED 6500K luz fría mca solar light, mod. IP67, panel policristalino de 6 V, 60 W; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación de reflector eco 400W tipo bombilla led fría, cuerpo aluminio en color negro, cubierta de cristal termo templado opalino, dimensiones altura 39.5 cms largo 54 cms mod. EFLD400B50-MX4, mca LUCECO uso industrial, montaje soporte tipo U; incluye: soporteria, sistema de fijación a 10 m alcance de 16 metros

suministro e instalación de gabinete LED sección 6.7 x 4 cms en longitud 1.19m 36W blanco neutro 85-265V, incluye: soportes, cable de acero, alimentación de 1 m en aluminio cubierta policarbonato

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de iluminaria solar exterior incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

Se deberán seguir las instrucciones y recomendaciones de los productos a utilizar, si es similar el CONTRATISTA deberá presentar información técnica para la aprobación del producto que se usará

Una vez colocados los proyectores reflectores, se deberán revisar su encendido e iluminación a satisfacción de la RESIDENCIA DE OBRA

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 6.5

CONCEPTO: suministro e instalación de iluminaria solar interior incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de iluminaria solar exterior incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 6.6, 7.5

CONCEPTO:

limpieza y desazolve de línea sanitaria, incluye: registros

desazolve de líneas de agua sanitaria

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza y desazolve de línea sanitaria, incluye: registros

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (SERVICIO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 6.12

CONCEPTO: suministro e instalación de mini Split de 1 tonelada de capacidad, 110 voltaje de operación, Ph/V~/Hz, 1ph/230V~/60Hz. Capacidad de enfriamiento BTU/h, 12000 BTU. W(t), 3500W, P.U.O.T.

UNIDAD: PAQUETE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de mini Split de 1 tonelada de capacidad, 110 voltaje de operación, Ph/V~/Hz, 1ph/230V~/60Hz. Capacidad de enfriamiento BTU/h, 12000 BTU. W(t), 3500W, incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra especializada, transportación, carga y acarreo

ALCANCES:

Los conceptos incluyen, unidad exterior, interconexión hasta 5 m con tubería tipo conduit incluyendo conectores y condulet necesarios para la correcta conexión de la red de enfriamiento, ranurado y resane, cable, chalupas, contactos y tapas, materiales, herramientas, mano de obra, ranuras en muros, reparaciones en muros, repintado en zonas afectadas, impermeabilizante en áreas dañadas por la colocación del aparato, limpieza al final de los trabajos, pruebas de operación y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado Marca LG, Tipo Mini Split Jet Cool, con capacidad de enfriamiento respectiva al concepto de 1.00 y 1.50 toneladas, para operar a 220 volts 1 Fase, 60 ciclos.

01. Incluir cableado y conexión eléctrica del centro de carga hasta el equipo, según especificaciones del fabricante del aparato.

02. Tubería de desagüe de ¼ de pulgada hasta nivel de piso exterior esta tubería deberá de ir ahogada en los muros con salida al exterior incluye ranuras y demoliciones para soportes del aparato, según especificaciones del fabricante. Retiro y acarreo del material producto de la demolición y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique por la supervisión de la API.

03. Incluir ranurado de losa de concreto en su caso para el paso de tubería a de refrigeración, retiro y acarreo del material producto de la demolición y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique por la supervisión de la API.

04. Resanes y pinturas en muros exteriores e interiores, así como en losas. En la zona exterior, aplicar estuco, o pintura que igualen la calidad, textura  y color

05. Entregar controles remotos a residente de API. Pruebas de operación a máxima potencia, durante 20 minutos, programar equipos, y entregar hojas de garantía selladas por el proveedor, asimismo entregar manuales de operación en carpeta con separadores.

06. Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de la calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el paquete (PAQUETE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 6.13, 6.14, 6.15,6.16, 6.17, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10.2, 10.3, 10.4, 12.3, 12.4, 12.5, 14.9, 18.6

CONCEPTO:

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación Polyform barniz 11000 o similar calidad, con medidas: 1.54 x 0.14 x 0.04 m., incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación de Polyform barniz 11000 o similar calidad con medidas 2.40 x 0.14 x 0.04 m., incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación de Polyform barniz 11000 o similar calidad en medidas 6.16 x 0.14 x 0.04 m., incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento, lijado aplicación de Polyform barniz 11000 o similar con medidas 2.89 x 0.14 x 0.04 m., incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación de Polyform barniz 11000 o similar calidad con medidas 6.16 x 0.14x 0.04 m., incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación de polyform barniz 11000 o similar calidad medidas 1.22 x 14x 4 m., Incluye cambio de piezas dañadas con madera de pino de 1a. materiales, Herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación de Polyform barniz 11000 o similar calidad medidas 1.21 x 0.14 x 0.04 m., Incluye cambio de piezas dañadas con madera de pino de 1a. materiales, Herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación Polyform barniz 11000 o similar calidad medidas 2.37 x 0.14 x 0.04 m., Incluye cambio de piezas dañadas con madera de pino de 1a. materiales, Herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación Polyform barniz 11000 o similar calidad medidas 1.23 x 0.14 x 0.04 m., Incluye cambio de piezas dañadas con madera de pino de 1a. materiales, Herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación de Polyform barniz 11000 o similar calidad medidas 1.13 x 0.14 x 0.04 m. Incluye cambio de piezas dañadas con madera de pino de 1a. materiales, Herramienta menor y mano de obra

aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento y colocación, lijado aplicación de Polyform barniz o similar calidad medidas 1.13 x 0.14 x 0.04 m., Incluye cambio de piezas dañadas con madera de pino de 1a. materiales, Herramienta menor y mano de obra

suministro y aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento, lijado aplicación de Polyform barniz 11000 o similar calidad con medidas 1. 14 x 0.14x 0.04 m. (10 dañada), incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

suministro y aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento, lijado aplicación de Polyform barniz 11000, incluye herramienta menor, mano de obra.  similar calidad con medidas 2.30 x 0.14 x 0.04 m. (3 dañadas), incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

suministro y aplicación de barniz a protecciones de madera en ventanas, incluye desmantelamiento, lijado aplicación de Polyform barniz 11000 o similar calidad con medidas 2.15 x 0.14 x 0.04 m. (2 dañadas), incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

reparación de protecciones de madera de pino en ventanas, incluye desmantelar y colocar piezas, lijar, aplicar Polyform barniz 11000 o similar calidad en color nogal, medida de 3.52 x 0.14 x 0.04 m., sustitución de piezas de madera fracturadas y/o quebradas, con madera de pino de 1a. Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

reparación de protecciones de madera de pino en ventanas, incluye desmantelar y colocar piezas, lijar, aplicar Polyform barniz 11000 o similar calidad en color nogal, medidas: 3.85 x 0.14x 0.04 m considerar sustitución de piezas de madera fracturadas y/o quebradas, con madera de pino de 1a.  Incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

reparación de protecciones de madera de pino en ventanas, incluye desmantelar y colocar piezas, lijar, aplicar Polyform barniz 11000 o similar calidad en color nogal, medidas:  3.32 x 0.14 x 0.04 m. sustitución de piezas de madera fracturadas y/o quebradas, con madera de 1a. incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

pérgolas de madera en fijo principal incluye: materiales, herramientas, mano de obra

fijar pérgola a la estructura existente, incluye: materiales, herramientas, mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento y limpieza a persianas de madera tratada para intemperie, de 2” x 6” a protecciones de madera en ventanas, solera de 1" x 1/8" para fijación; incluir: desinstalación e instalación, reposición de piezas dañadas, materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra, transportación carga y acarreos

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 7.1, 7.2, 7.10, 12.8, 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 17.4, 17.10, 20.2

CONCEPTO: suministro y aplicación de recubrimiento primario esmalte alquidálico anticorrosivo y acabado blanco en escalera marina, pinturas resistentes a sales marinas de la marca Comex o similar en calidad, incluye limpieza manual cepillo de alambre, materiales, herramienta menor y mano de obra

suministro y aplicación de recubrimiento primario y acabado esmalte blanco alquidálico anticorrosivo blanco en barandal perimetral tubo de 2 1/2" de diámetro, pintura resistente a sales marinas de la marca Comex o similar en calidad, incluye limpieza manual con cepillo alambre, materiales, herramienta menor y mano de obra

suministro y aplicación de recubrimiento primario esmalte alquidálico anticorrosivo y acabado gris, limpieza manual y mecánica en puerta exterior incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro y aplicación de pintura recubrimiento primario alquidálico anticorrosivo y aplicación de acabado blanco a solera de 1 ½”x ¼”. Incluye retiro y colocación a pared, limpieza manual cepillo de alambre, taquetes y tornillos para fijar en pared

suministro y aplicación de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo de recubrimiento primario y acabado en protección metálica en la ventana con medidas 2.09 m x 1.24 m, 1.24 m x 1.25 m, en la puerta 2.09 m x 0.88 m con riel 1 ½”x1 ½”, incluye materiales y mano de obra

suministro y aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva marca comex o similar en área de muros interiores y exteriores y en losa interior

suministro y aplicación de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo de recubrimiento primario y acabado en protección metálica en la ventana con medidas 2.09 x 1.24 m., incluye materiales y mano de obra

suministro y aplicación de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo de recubrimiento primario y acabado blanco en protección metálica en ventana con medidas 1.24 x 1.25 m., incluye materiales y mano de obra

suministro y aplicación de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo de recubrimiento primario y acabado blanco en protección metálica en puerta corrediza con medidas de 2.09 x 0.88 m., con riel de 1 ½”x1 ½” incluye, incluye materiales y mano de obra

suministro y aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva marca comex o similar en área de muros interiores y exteriores y en losa interior

suministro y aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva marca comex o similar en área de muros interiores y exteriores y en losa interior

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de recubrimiento primario esmalte alquidálico anticorrosivo y acabado color a selección en estructuras metálicas, incluye limpieza manual cepillo de alambre, empastado, cambio de piezas, materiales, consumibles, accesorios, herramienta menor, equipo y mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

Antes de preparar y pintar la superficie, se verificará que esté seca, bien terminada con la rugosidad especificada en los planos correspondientes, libre de manchas de grasa o aceite y sin grietas

Previo a la aplicación de la pintura se aplicará una mano de recubrimiento primario anticorrosivo AMERLOCK o similar en calidad

En el caso de usar brochas de pelo no deberán ser utilizadas las que se encuentren demasiado gastadas o de mala calidad, antes de iniciar el trabajo, deberán estar limpias, secas, sin grasa ni polvo. Cuando se usen pistolas de aire, éstas estarán en buen estado de funcionamiento y deberán proporcionar la suficiente presión para dar un acabado uniforme

Se deberán aplicarse Pintura Comex AMERSHIELD mate, y se deberá de preparar de acuerdo con la ficha técnica del producto

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 7.7, 7.8, 13.2, 13.3, 13.7

CONCEPTO:

suministro e instalación trampa tarja incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación grifo manerales incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación de herrajes para tarja, incluye materiales, herramienta menor, mano de obra

retiro, suministro e instalación de tarja 47 X 49 cms, mca. EB técnica línea mark, acero inoxidable acabado satinado de empotrar, contra canasta similar a la existente; trampa bca plástica con registro para lavabo o fregadero mca coflex mod. P-B9000 incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación fregadero acero inoxidable satinado calibre 24, medida 47cmsx49cms mca EB mod. M-100 línea mark de empotrar, desagüe contra canasta 3 ½” y rejilla 2 ½” acero inoxidable soporte PVC mca EB línea, mod. CC-520; sellador, válvulas de paso, conexiones, mangueras ½” mca coflex incluye: materiales nuevos, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación en tarja incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

Suministro e Instalación de tarja con escurridor izquierdo con 1 tina de acero inoxidable (1 llave mezcladora de 8 pulgadas, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para fregadero)

Los trabajos incluyen desmantelamiento de tarja existente y colocación de tarja con escurridor izquierdo con 1 tina de acero inoxidable, colocación de llave mezcladora de 8 pulgadas, colocación de trampa a la red sanitaria, mangueras flexibles Coflex o similar, válvulas de control, herramientas, fijación, conexión hidráulica, pruebas adecuadas para verificar su correcto funcionamiento

Acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada

Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra

Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentarse entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico de los equipos repuestos, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado

Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de ASIPONA Altamira

La ASIPONA ALTAMIRA no suministrara agua ni electricidad

desinstalación de tarja y componentes existentes, carga, acarreos, transportación al sitio indicado

suministro de tarja nueva similar a la existente, previamente dimensionar

efectuar resanes, aplanados y acabados en la zona de instalación

Tuercas y sus contras, así como otros elementos utilizados para su correcto funcionamiento.

Herrajes, taquetes, pijas, silicón, y demás elementos de fijación y sellado

consumibles, accesorios

Instalación de tarja y la trampa, accesorios, así como las debidas pruebas preoperacionales.

Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

El contratista deberá efectuar los trabajos de limpieza de las áreas de los trabajos durante y al final de los mismos.

Para fines de estimaciones el contratista deberá de anexar a sus informes un anexo fotográfico.

Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 9.4, 9.14, 11.3, 19.10

CONCEPTO: suministro e instalación de ventilador techo industrial 56” greco con control 5 velocidades mca Estévez medidas 1.42 x 0.365 cms línea coolfan similar en calidad, cableado; incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de ventilador techo industrial 56” greco con control 5 velocidades mca Estévez medidas 1.42 x 0.365 cms línea coolfan similar en calidad, cableado; incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

retiro del existente

suministro e instalación de abanico de techo industrial de 56 “Bco.,

se debera realizar las pruebas de funcionamiento a satisfacción, sin que este presente fallas en encendido y apagado

herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación de control abanico

Desconectar el control de la pared que se encuentra dañado y preparación de área para los trabajos siguientes

Conexión de control de pared para checar funcionalidad

Una vez colocado el control de pared, se deberá revisar su conexión y accesorios a satisfacción

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 9.17

CONCEPTO: limpieza, retiro de revestimientos y aplicación pintura señalización en muro color a selección

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza, retiro de revestimientos y aplicación pintura señalización en muro color a selección

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 9.5, 9.6, 11.12, 13.6, 14.1, 18.2, 18.11

CONCEPTO:

mantenimiento a puerta existente, incluye materiales, pintura, bisagras, y manijas; herramientas, mano de obra

cambio de chapa a puerta existente, incluye: materiales, herramienta y mano de obra

suministro e instalación de puerta interior de tambor de 0.87m ancho x 2.17 altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro y colocación de puertas de interior en 0.90 x 2.10m, incluye: manija, herrajes, bisagras, marco

reparación de puerta multi panel 0.95 x 2.14 m. del baño, incluye materiales, herramienta menor y mano de obra

mantenimiento e instalación de puerta 0.96m x 2.20m altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

cambio de chapa y manija en puerta sanitario materiales, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento a puerta existente, incluye materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

suministro e instalación de chapa para puerta, incluye: retiro de la existente

debera probar el funcionamiento, sin que esta presente falla al abrir y cerrar

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 18.3, 18.4, 18.5

CONCEPTO:

suministro e instalación de ventana de 2.06m largo x 0.40m altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación de ventana de 0.84m largo x 0.40m altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación de ventana de 0.81m largo x 0.40m altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación de ventana de 0.82m largo x 0.40m altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro e instalación de ventana de 0.78m largo x 0.40m altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro y colocación fija de 0.96m x 0.45m altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro y colocación fija de 0.93m x 0.95m altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

suministro y colocación fija de 0.89m x 0.95m altura incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: fabricación y colocación de ventanas de diversas dimensiones; incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo y mano de obra

ALCANCES:

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 11.14

CONCEPTO: limpieza o reposición de gabinetes con iluminarias incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra.

UNIDAD: LOTE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza o reposición de gabinetes con iluminarias incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra.

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el lote (LOTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 12.6

CONCEPTO:

forjado de una base perimetral de concreto reforzado con tapa, marco y contramarco metálico, herrajes, anclajes, fondeo acabado recubrimiento pintura en aceite color similar al pavimento ambos lados en fosa séptica existente; incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la correcta realización de los trabajos

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: forjado de una base perimetral de concreto reforzado con tapa, marco y contramarco metálico, herrajes, anclajes, fondeo acabado recubrimiento pintura en aceite color similar al pavimento ambos lados en fosa séptica existente; incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la correcta realización de los trabajos

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 13.8,

CONCEPTO: suministro e instalación de WC cerámica esmaltada color blanco mca. castel, mod. venus tanque, taza, asiento, tapa cierre lento, sistema de descarga de 2” botón sistema push, válvula de admisión, válvula de descarga, manguera flexible, tuercas de conexión, válvula de conexión y paso, tubería de ½”, cuello de cera, sistema de fijación; incluye: materiales nuevos, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

UNIDAD: PQTE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de WC cerámica esmaltada color blanco mca. castel, mod. venus tanque, taza, asiento, tapa cierre lento, sistema de descarga de 2” botón sistema push, válvula de admisión, válvula de descarga, manguera flexible, tuercas de conexión, válvula de conexión y paso, tubería de ½”, cuello de cera, sistema de fijación; incluye: materiales nuevos, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

ALCANCES:

suministro de materiales, accesorios y consumibles, y todo lo necesario para la correcta y adecuada realización de los trabajos en la instalación y fijación; según indica en el concepto y descripción, anexar ficha técnica a la estimación

desmantelamiento del mueble sanitario, desconexiones de la red hidrosanitaria; retiro de lo existente mediante transportación, carga y acarreo al sitio de disposición indicado por la entidad

suministro e instalación de: conectores, brida flexible, manguera flexible mca coflex o similar

colocación de cuello de cera, salida sanitaria, fijación, sellado con cemento blanco, salida y conexión hidráulica

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con todos los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad; comprende aspectos ambientales, seguridad, salud e higiene en el trabajo; por lo tanto, debera tener personal con experiencia comprobable mediante constancias emitidas por instituciones acreditadas en la materia,

Equipo necesario para realizar los trabajos;

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos; el personal en cuadrilla estará a cargo del superintendente de obra y cabo de oficios,

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto,

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el paquete (PQTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 13.9

CONCEPTO: desinstalación, adecuaciones en canalización de ducteria a través del muro existente mediante ranurado para los servicios drenado, alimentación eléctrica, interconexión entre los equipos del mini Split; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: desinstalación, adecuaciones en canalización de ducteria a través del muro existente mediante ranurado para los servicios drenado, alimentación eléctrica, interconexión entre los equipos del mini Split; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (SERVICIO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 13.10

CONCEPTO: suministro e instalación de mezcladora para fregadero, manerales mca. Helvex mod. ME-302, mangueras, conexiones, válvula de paso, incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: PAQUETE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de mezcladora para fregadero, manerales mca. Helvex mod. ME-302, mangueras, conexiones, válvula de paso, incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el paquete (PQTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 13.11

CONCEPTO: suministro e instalación de monomando para lavabo mca. Helvex mod. MO8-SP-01, mangueras, conexiones, válvulas de paso, contra rebosadero para lavabo con tapón giratorio mca coflex mod. PH-215, trampa bca plástica con registro para lavabo o fregadero mca coflex mod. P-B9000

UNIDAD: PAQUETE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de monomando para lavabo mca. Helvex mod. MO8-SP-01, mangueras, conexiones, válvulas de paso, contra rebosadero para lavabo con tapón giratorio mca coflex mod. PH-215, trampa bca plástica con registro para lavabo o fregadero mca coflex mod. P-B9000

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el paquete (PQTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 14.6

CONCEPTO: tapa para registro de 90 cms x 90 cms x 08 cms de concreto f'c=250 kg/cm2 con acero de refuerzo en varillas del No. 2 al 4; incluye: marco y contramarco en ángulo

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: tapa para registro de 90 cms x 90 cms x 08 cms de concreto f'c=250 kg/cm2 con acero de refuerzo en varillas del No. 2 al 4; incluye: marco y contramarco en ángulo

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 15.2

CONCEPTO: suministro y aplicación de sellador para muro en junta ventana de aluminio 0.54 x 1.16 m., incluye limpieza manual, materiales, herramienta menor y mano de obra

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de sellador para muro en junta ventana de aluminio 0.54 x 1.16 m., incluye limpieza manual, materiales, herramienta menor y mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (METRO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 15.6

CONCEPTO: limpieza manual en estructura metálica, fondeo, acabado recubrimiento pintura en aceite color similar al existente; incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la correcta realización de los trabajos

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza manual en estructura metálica, fondeo, acabado recubrimiento pintura en aceite color similar al existente; incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la correcta realización de los trabajos

ALCANCES:

suministro de material, accesorios, consumibles, desperdicios y limpieza general

se debera de limpiar dejando libre de óxido y pintura en mal estado, con lija, carda, cepillo de alambre y posteriormente limpiar con estopa o trapo y solvente comercial (thinner) dejando libre de polvo e impurezas

aplicar una capa de primario a una mano y posteriormente acabado en pintura anticorrosiva marca Berel o similar, aplicado con brocha o pistola de aspersión de aire, a dos manos o dejando una capa mínima de 3 micras

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PIEZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 15.9

CONCEPTO: suministro y aplicación de recubrimiento Amerlock 400, incluye limpieza de superficie metálica con grada comercial

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de recubrimiento Amerlock 400, incluye limpieza de superficie metálica con grada comercial

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (SERVICIO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.19

CONCEPTO: mantenimiento a caseta en planta elevada 9m, a base de 21m2 multytecho de 1", tapa gotero, ángulo refuerzo, remate recto, cumbrera, molduras, 28m2 multymuro de 1 1/2" espesor, esquineros, canal inferior/superior - interior/exterior de 1 1/2", vigas IPS 3", perfiles PTR 2 1/2" x 2 1/2", remache "pop" AM 54, pija autorroscante 1/4" x 3/4", arandelas, sellador; cortes, traslapes; incluye: carga y acarreos, suministro por reposición materiales nuevos, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento a caseta en planta elevada 9m, a base de 21m2 multytecho de 1", tapa gotero, ángulo refuerzo, remate recto, cumbrera, molduras, 28m2 multymuro de 1 1/2" espesor, esquineros, canal inferior/superior - interior/exterior de 1 1/2", vigas IPS 3", perfiles PTR 2 1/2" x 2 1/2", remache "pop" AM 54, pija autorroscante 1/4" x 3/4", arandelas, sellador; cortes, traslapes; incluye: carga y acarreos, suministro por reposición materiales nuevos, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de las piezas nuevas, almacenaje, manejo de los materiales, consumibles, accesorios al sitio indicado para su fabricación; similar a la caseta existente

10 pzas aprox. de panel tipo multymuro 1x2.5 mts 1 ½” espesor

10 pzas aprox. de panel tipo multitecho 1x 2.5 mts 1 ½” espesor

marco, contramarco de ángulo de 25 x 5 MM 1 x 3/16”

2 puertas similar a lo existente en color del panel

3 pzas ventana corrediza de 1.2 x 2.821 mts; similar a lo existente en color del panel

1 pza   ventana corrediza de 1.2 x 2.021 mts; similar a lo existente en color del panel

incluir: sellado, cristales del espesor y con revestimiento de protección solar,

Habilitara las piezas ratificando y escuadrando en ángulo a 90° los vértices entre muros; cortes con similitud en ángulo de pendiente para la cubierta; las piezas accesorios similar o con mejoramiento, por lo cual se proporcionan los croquis con detalles

Al termino de los trabajos realizar limpieza; seguimiento a indicaciones del SGI;

Para efectos de pago de las estimaciones entregar: números generadores, croquis y fotográficos con una secuencia narrativa de las actividades representativas de los trabajos desarrollados del concepto

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.18

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica de: escalera helicoidal de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: tubo ced 30 de 6", tubo ced 40 de 1/2", solera 3x1/4", placa base antiderrapante 1/4", rejilla irving, cuadrado 5/8", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

UNIDAD: KILOGRAMO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica de: escalera helicoidal de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: tubo ced 30 de 6", tubo ced 40 de 1/2", solera 3x1/4", placa base antiderrapante 1/4", rejilla irving, cuadrado 5/8", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (KG), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.17

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica de: base de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: viga IPR 6x4, rejilla tipo irving 1/8x3/4, lamina antiderrapante de 1/4" 3x10, tubos ced 40 1 1/2", tubo cuadrado tipo OR 64mm, viga IPS 3", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

UNIDAD: KILOGRAMO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica de: base de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: viga IPR 6x4, rejilla tipo irving 1/8x3/4, lamina antiderrapante de 1/4" 3x10, tubos ced 40 1 1/2", tubo cuadrado tipo OR 64mm, viga IPS 3", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (KG), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.16

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica de: caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: PTR 2 1/2" X 2 1/2", perfil cuprum 5844, remate recto ángulo, esquinero cal. 20, polín monten 3" cal 14, caballete cal. 24, tapagoteras, placas de fijación, tapajuntas; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

UNIDAD: KILOGRAMO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica de: caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: PTR 2 1/2" X 2 1/2", perfil cuprum 5844, remate recto ángulo, esquinero cal. 20, polín monten 3" cal 14, caballete cal. 24, tapagoteras, placas de fijación, tapajuntas; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (KG), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.15

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica de: soporte de la base de la caseta; compuesta por elementos acero al carbón: tubo cuadrado tipo HSS 1/2" x 12 x 12, 1/4" x 6 x 6, anclas 1", placa base 1/2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

UNIDAD: KILOGRAMO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica de: soporte de la base de la caseta; compuesta por elementos acero al carbón: tubo cuadrado tipo HSS 1/2" x 12 x 12, 1/4" x 6 x 6, anclas 1", placa base 1/2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (KG), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.14

CONCEPTO: mantenimiento y reparación de caseta elevada en perfiles y laminas metálicas, incluye: suministro de materiales, consumibles, accesorios, montaje, nivelación, plomeo y soldado

UNIDAD: KILOGRAMO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: mantenimiento y reparación de caseta elevada en perfiles y laminas metálicas, incluye: suministro de materiales, consumibles, accesorios, montaje, nivelación, plomeo y soldado

ALCANCES:

suministro, fabricación y montaje de perfiles hasta una altura de 13m; materiales nuevos en reposición de piezas dañadas, consumibles, oxigeno, acetileno, electrodos E6010, E7018, cardas, discos abrasivos

suministro y colocación de andamios ortogonales para realizar los trabajos en altura

habilitado de los elementos estructurales, trazo, medición, cortes, punteo, soldadura de filete en todas las uniones estructurales, limpieza y cardeo de soldaduras

SOPORTE DE LA BASE DE LA CASETA (PATAS)

*4 PZAS DE TUBO CUADRADO TIPO HSS 1/2”X12X12 DE ACERO AL CARBÓN (12.20 MTS PIEZA Y 1381 KILOS LA PIEZA)

*10 PZAS DE TUBO CUADRADO TIPO HSS 1/4”X6X6 DE ACERO AL CARBÓN       	 	 (12.20 MTS PIEZA Y 345 KILOS LA PIEZA)

*16 PZAS (CADA UNA 3.97 KG) DE ANCLA DE 1 PULG DE 950MM DE LONGITUD

*3 PLACAS TIPO ½” DE 3X8 (222 KILOS LA PIEZA)

CASETA DE VIGILANCIA

*12 PZAS TUBO CUADRADO CALIBRE 14 TIPO PTR 2 1/2”X 2 1/2” (6 MTS PIEZA Y 13 KILOS PIEZA)

*2 PZAS DE PERFIL CUPRUM NO. 5844 O SIMILAR

*8 PZAS DE REMATE RECTO O ÁNGULO DE REFUERZO (2.50 KG)

*6 PZAS DE ESQUINERO INTERIOR CAL 20, L=3.048 MTS., DESARROLLO 152.44 MM 	 (5 KG)

* 2 PZAS DE POLIN MONTEN 3” CALIBRE 14 (6 METROS PIEZA Y 14 KILOS PIEZA)

*2 PZAS DE CABALLETE INTERIOR TIPO-100 CAL 24, L=3.048 MTS (5.80 KG)

*5 PZAS DE TAPAGOTERAS L=3.657 MTS (4.29 KG)

*10 PZAS DE PLACA DE FIJACIÓN

*10 PZAS DE TAPAJUNTAS (0.565 KG/ML)

ESCALERA

*2 TUBOS DE 6 PULG CEDULA 30

*6 PIEZAS TUBO DE CEDULA 40 DE 1/2” (6.40 MTS PIEZA Y 26 KILOS PIEZA)

*9 PIEZAS DE SOLERA DE 3 X ¼ PULG (6.10 MTS PIEZA Y 23 KILOS PIEZA)

*4 PLACAS ANTIDERRAPANTE DE 1/4” PULG DE 3X10 (146 KILOS POR PIEZA)

* 2 PZAS DE CUADRADO DE 5/8 DE ACERO AL CARBON 1 PULG

*14 PZAS DE ANGULO DE 1/4X 2” (6.10 MTS LA PIEZA Y 29 KILOS PIEZA)

BASE DE LA CASETA

*8 PZAS DE VIGA TIPO IPR DE 6X4 EN 18 KG/ML (12.2 MTS PIEZA Y 220 KILOS PIEZA)

*3 PZAS DE REGILLA TIPO IRVING DE 1/8X3/4 DE 6.10 MTSX1 MTS

*4 PZAS DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/4” 3X10 (146 KILOS PIEZA)

*2 TUBOS CED 40 DE 1 ½ PULG (6.40 MTS PIEZA Y 26 KILOS PIEZA)

*56 KG DE TUBO CUADRADO DE ACERO AL CARBON TIPO OR 64MM (5.84 KG/ML)

*4 PZAS DE VIGA TIPO IPS DE 3” EN 8.48 KG/ML (6.10 MTS PIEZA Y 52 KILOS PIEZA)

*4 PZAS DE ANGULO DE 1/4X 2” (6.10 MTS LA PIEZA Y 29 KILOS PIEZA)

ROTOPLAS

*1 PIEZA DE SOLERA DE 3 X ¼ PULG 6.10 MTS PIEZA Y 23 KILOS PIEZA)

*1 PZA DE VIGA TIPO IPS DE 3” EN 8.48 KG/ML (6.10 MTS PIEZA Y 52 KILOS PIEZA)

Considerar en el Análisis de Precios Unitarios todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (KG), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.13

CONCEPTO: suministro e instalación de extractor ventilación de pared, 25W, mca. Estévez, serie 1106, cuadrado 6”, con montaje en muro o ventana, ducto y válvula tipo check en PVC, cableado de energización, poliducto flexible, ranurado y resanes incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de extractor ventilación de pared, 25W, mca. Estévez, serie 1106, cuadrado 6”, con montaje en muro o ventana, ducto y válvula tipo check en PVC, cableado de energización, poliducto flexible, ranurado y resanes incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

Retiro del existente des energizar

extractor ventilación de pared, 25W, mca. Estévez, serie 1106, cuadrado 6”, con montaje en muro o ventana, ducto y válvula tipo check en PVC, cableado de energización, poliducto flexible,

realizar pruebas de funcionamiento a satisfacción sin que este presente fallo de operación

ranurados y resanes en muros con mortero, plomeo, fijación, presentación, cortes a escuadra y demás actividades necesarias para la correcta instalación de la pieza

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.7

CONCEPTO: suministro e instalación de equipo hidroneumático bomba prezurizadora Rotoplas 1/2HP, tubo PPR 1/2" - 4m, tuerca unión, conector r/i, red 3/4" a 1/2", conector macho, tee, codo 90°, válvula bola compacta, válvula check columpio 1/2", cableado, ducto conduit no metálico de 1/2", sistema fijación, cajas, tablero e interruptor termomagnético, suministro y conexión a alimentación eléctrica e hidráulica   incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo y mano de obra

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de equipo hidroneumático bomba prezurizadora Rotoplas 1/2HP, tubo PPR 1/2" - 4m, tuerca unión, conector r/i, red 3/4" a 1/2", conector macho, tee, codo 90°, válvula bola compacta, válvula check columpio 1/2", cableado, ducto conduit no metálico de 1/2", sistema fijación, cajas, tablero e interruptor termomagnético, suministro y conexión a alimentación eléctrica e hidráulica   incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo y mano de obra

ALCANCES:

1.- Suministro de todos los materiales que corresponden a la salida hidráulica

2.-Ranurado en muro piso o techo en su caso así como  su respectivo sellado con mortero cemento arena prop. 1:3

3.-Instalación de los materiales respectivos

4.-Conexión para la debida alimentación

5.-Pegamento especial para CPVC

6.-Prueba hidrostática.

7.-Para fines de pago, se considerará la salida cuando se alimente a un mueble sanitario o lavabo.

8.-Equipo, herramienta, Mano de obra y todo lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

9.-El contratista deberá efectuar los trabajos de limpieza de las áreas de los trabajos durante y al final de los mismos.

10.-Para fines de estimaciones el contratista deberá de anexar a sus informes un anexo fotográfico.

1.- Suministro de todos los materiales, herramienta y mano de obra hasta el sitio de los trabajos

2.- El alcance comprende la conexión hidráulica y sanitaria para los muebles sanitarios, incluye: cortes, lija, pegamento y desperdicios

3.- En la conexión se incluyen: tubería codos, tees, niples y demás piezas necesarias y suficientes para conectar de la línea hidráulica y sanitaria principal hasta llegar al mueble sanitario en una distancia máxima de 5.00 m

4.- Incluye pruebas y puesta en operación

5.- Las instalaciones hidráulicas y sanitarias se pagarán por unidad de obra terminada al precio fijado en el contrato, por salida; el cual deberá incluir todo lo que corresponda: por instalación de todos los materiales necesarios que se suministren, mano de obra de ranuración, conexión y colocación de tuberías para los ramales verticales con tubería de cobre tipo m, y tubería rígida de PVC, conexiones, cámara de amortiguación, resanes, pruebas, cargas y descargas de materiales, fletes en general y todo lo que sea necesario para su correcta ejecución y funcionamiento a satisfacción de la dependenciancia.

6.- El personal que integre el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, gabardina con cintas reflejantes tipo chaleco, gafete de identificación y gorra del mismo color.

7.- Incluye: material, mano de obra, equipo, señalamientos, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

8.- Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con fotografías

BAÑO

*2 PZA MANGUERA FLEXICO NACOBRE O SIMILAR DE ALUMINIO MODELO 35FCM

*16 MTS TUBERIA SANITARIA DE 1 ½ PULG (CISTERNA-TINACO)

*8 MTS DEE TUBERIA SANITARIA DE 1 ½ PULG (TINACO-WC/LAVABO)

*16 MTS DE TUBERIA SANITARIA DE 4 PULG (FOSA)

* 3 MTS DE TUBERIA DE PVC DE  2 PULG (LAVABO-FOSA   WC-FOSA)

*1 PZA DE SANITARIO WC 3078 CLASSIC CORTO CERAMOSA O SIMILAR CON ACCESORIOS, FLOTADOR ETC

*1 PZA DE LAVABO TIPO BARCELONA O SIMILAR

*CISTERNA ROTOPLAS 1100 LTS DE CAP 5000 LTS O SIMILAR INCLUYE: BOMBA CENTRIFUGA DE ¼ HP, FILTRO JUMBO Y MULTICONECTOR PARA TUBERIA DE 1 ½”

*1 TINACO 1100 LTS D=1.10 MTS H=1.40 MTS O SIMILAR

FOSA SÉPTICA

PREPARACIÓN

*1 PZA DE FOSA SEPTICA TIPO ROTOPLAS BIODIGESTOR AUTOLIM DE 1,300 LTS o SIMILAR

FOSA SEPTICA

*EXCAVACIÓN CUADRADA A CIELO ABIERTO DE ACUERDO CON ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO HASTA 4 MTS PROFUNDIDAD

*BASE DE CONCRETO DIAMETRO DE 60 CM Y 5 DE ESPESOR EN EL FONDE DE LA EXCAVACIÓN, REFORZADA CON MALLA DE ALAMBRE

*AL INSTALAR EL BIODIGESTOR RELLENAR CON 5 TIPOS DE TIERRA Y CEMENTO 	 SECO, COMPACTANDO CADA 20 CM HASTA LA SUPERFICIE

CAMARA DE EXTRACCIÓN DE LODO

SEPARADO MAX 50 CENTIMETROS DEL BIODIGESTOR

*ALADO DE LA VALVULA DE EXTRACCIÓN, REALIZAR EXCAVACIÓN DE 	 	   	 60CMX60CMX60CM PREFABRICADA DE PVC O CON MAMAPOSTERIA TRADICIONAL (0.216 M3)

*TUBERIA DE PVC DE 2 PULG

POZO DE PRECOLACIÓN VERTICAL

SEPARADO MAX 1 METRO DEL BIODIGESTOR

*EXCAVACIÓN DE 1MTSX0.50 MTS Y DE 1 MTS DE PROFUNDIDAD (0.5 M3)

*CAMA DE 1CM DE ESPESOR DE ARENA

*CAMA DE 50 CM DE ESPESOR DE PIEDRAS GRANDES

*CAMA DE 25 CM DE ESPESOR DE GRAVILLA

*CAMA DE 10 CM DE ESPESOR DE GRAVILLA

*TAPA O MURETE DE MAMPOSTERIA TRADICIONAL

*CABLE DE COBRE CAL #6 (ALIMENTADOR PRINCIPAL)

*35 MTS DE CABLE DE COBRE CAL #10 (FASE)

*20 MTS DE CABLE DE COBRE CAL #12 (NEUTRO, RETORNO Y TIERRA)

*1 PZA DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 50 AMP SQUARE D O SIMILAR

*1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 30 AMP SQUARE D O SIMILAR

*2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMP SQUARE D O SIMILAR

*1CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA 5/8 DE PULG.

*VARILLA PARA TIERRA DE 3 METROS

*4 CONTACTOS SENCILLOS

*1 CONTACTO REGULADOS

*4 PZAS DE REFLECTOR LED DE 100W PLUSRITE O SIMILAR

*1 CLIMA DE 1 TON 1100W 127V MARCA MIRAGE O SIMILAR

*1CENTRO DE CARGA CO8 MARCA SQUARE D O SIMILAR

*4 PZAS DE FOCOS DE 100W MARCA PHILIPS O SIMILAR

*2 PZAS DE LAMPARA FLUORESCENTE TIPO T8

*1 PARARRAYOS

*1 LAMPARA PROYECTOR GUARDIAN DE 65W O SIMILAR

* 25 METROS DETUBERIA DE PVC

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

limpieza mecánica consiste en un método de preparación de superficie que requiere el uso de una herramienta eléctrica o neumática, con el propósito de retirar impurezas como oxidación, residuos de soldadura, pintura envejecida y otros elementos que son posibles remover con herramientas

métodos de preparación de superficie para superficies metálicas

SSPC-SP-1 limpieza con solvente para remover polvo, grasa, aceite y sales solubles; uso de productos vapor de agua, soluciones alcalinas, emulsiones jabonosas, detergentes y otros productos de limpieza metálica; la solución limpiadora se aplica suavemente o a través de un equipo de presión, después realizar un lavado con agua natural y secar manualmente o con un equipo mecánico

SSPC-SP-2 limpieza manual; usar herramientas que no sean eléctricas para remover oxidación, pintura envejecida, residuos de soldaduras y otras incrustantes que se pueden eliminar manualmente

SSPC-SP-3 limpieza mecánica consiste en un método de preparación de superficies que requieran el uso de una herramienta eléctrica o neumática, con el propósito de retirar impurezas como oxidación, residuos de soldadura, pintura envejecida y otros elementos que solo es posible remover con equipos mecánicos

Cualquier de los métodos aplicados debera garantizar la preparación de la superficie que aseguren el rendimiento de un revestimiento protector, la adherencia adecuada de la pintura al sustrato

Proceso galvanizado se trata de otro sistema de protección del acero frente a la corrosión; basado en el empleo de baños de zinc fundidos que recubren la totalidad de la estructura metálica y la protegen de la corrosión y de la abrasión; además de incrementar la resistencia de la estructura

Proceso de protección catódica técnica que previene la corrosión en estructuras metálicas, aplicación de un ánodo como el zinc, aluminio y magnesio para la protección de acero o hierro Con la ayuda de torres de andamios, plataforma con elevadores mecánicos, cables de vida, mecates, cadena, etc. se realizará la colocación de los elementos metálicos a una altura de hasta 10 m.

Las superficies deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento; se iniciará con la limpieza en forma manual con la ayuda de espátulas metálicas, cepillos de alambre, eliminando toda la escama de laminación mal adherida, óxido, pintura y cualquier material incrustante.

la pintura se aplica según las indicaciones del proveedor y lo indicado en la ficha técnica del producto, debe contar con un recubrimiento de 6 mils

Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la aplicación.

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento de protección vial, maquinaría y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.3

CONCEPTO: limpieza a método de sandblast a grado de metal comercial, incluye recubrimiento con primario rp4 compuesto y acabado ra28 de epóxico

UNIDAD: SERVICIO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: limpieza a método de sandblast a grado de metal comercial, incluye recubrimiento con primario rp4 compuesto y acabado ra28 de epóxico

ALCANCES:

El alcance de este concepto incluye: limpieza a metal blanco con arena silica y aplicación de protección anticorrosiva con el sistema no. 3 de la norma nrf-053-sct-2006, a base de  una capa de 3-4 milésimas de pulgada de primario inorgánico rico en zinc auto curante base solvente rp-4b. color blanco. pintura de acabado ra-20 a base de pigmentación de uretano a razón de una capa de 3-4 milésimas de pulgada color amarillo transito.

La unidad de medición será por  Kg.  aplicada en estructuras metálicas.

el pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para Kg. este precio unitario incluye lo que corresponda al suministro y aplicación de pintura anticorrosivo rp-4b de acabado ra-20,  almacenamiento, desperdicios, cargas y descargas, y en general todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra, transporte de personal necesario para su habilitación y colocación conforme a lo indicado en el proyecto.

Este concepto incluye: suministro de discos Flaper, carda circular trenzada, trapo limpio, thinner, papel, cinta maskin tape, brochas, mascarillas para polvo, mascarillas antigás 3m, lijas de no. 80, 120, guantes de carnaza, olla de pintura, mangueras de ¼”ø de 1”ø, compresor ingersoll rand de 375 pcm, filtro separador de humedad para compresor, filtro separador de humedad, pistola devilvis, lote de herramienta manual (pinzas mecánicas, pericas, desarmadores, cepillos metálicos), instalación de mallas filtrasol, charolas antiderrames, agitador eléctrico portátil para mezclado y preparación de recubrimientos,  incluye: pruebas de temperatura con termohigrómetro positector dpm, pruebas de perfil de anclaje con equipo testex, prueba de medición de espesores con equipo positector 6000, pruebas de adherencia, mano de obra calificada con certificado dc3, para la correcta ejecución de los trabajos

Incluye: Suministro de Recubrimiento epoxi de capa gruesa de dos componentes con aducto de poliamida y de elevado contenido en sólidos, hempadur mastic 45881, una capa de 3-4 milésimas

Incluye: Suministro de Esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato alifático, con buena retención de brillo y color, hempathane hs 55610, marca hempel. Una capa de 2-3 milésimas

Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra

Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentarse entre otros, las notas de bitácora,  números generadores, croquis y reporte fotográfico, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado

Incluye: Certificados de calidad, dossier de calidad, álbum fotográfico, certificados de pruebas de medición de espesores, Transporte de Personal en camioneta tipo Van

Limpieza general del área al término de los trabajos antes mencionados

La ASIPONA ALTAMIRA no suministrara agua ni electricidad

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio (SERVICIO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.2

CONCEPTO: suministro y aplicación de recubrimiento Amershield acabado poliuretano alifático en color blanco en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o calidad similar, incluye preparación de superficie, herramienta menor, materiales, y mano de obra

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de recubrimiento Amershield acabado poliuretano alifático en color blanco en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o calidad similar, incluye preparación de superficie, herramienta menor, materiales, y mano de obra

ALCANCES:

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (METRO CUADRADO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 19.1

CONCEPTO: suministro y aplicación de recubrimiento Epóxico de altos solidos Amerlock 2 primario en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o similar en calidad, incluye limpieza manual y mecánica en estructura metálica, preparación de superficie, herramienta menor, materiales, mano de obra

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de recubrimiento Epóxico de altos solidos Amerlock 2 primario en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o similar en calidad, incluye limpieza manual y mecánica en estructura metálica, preparación de superficie, herramienta menor, materiales, mano de obra

ALCANCES:

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (METRO CUADRADO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 17.2

CONCEPTO: sistema de abastecimiento de agua potable al sanitario

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: sistema de abastecimiento de agua potable al sanitario

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles

Herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 17.3

CONCEPTO: suministro y colocación de impermeabilizante con thermotek y membrana de refuerzo

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y colocación de impermeabilizante con thermotek y membrana de refuerzo

ALCANCES:

01. Suministro de todos los materiales puestos en obra. El concepto de trabajo incluye.

02. Utilización de los materiales para el impermeabilizado deberán cumplir las normas de calidad que marca la Secretaria del Medio Ambiente.

03. Limpieza y preparación para la colocación de los elementos de impermeabilización, incluye aplicación de sellador primario asfaltado base agua.

04. Cuando se coloque la tela impermeable será continua y su traslape deberá ser como mínimo de 20 cm a lo largo y de 5 cm lateralmente, se deberá colocar perfectamente extendida para evitar se formen arrugas ó bolsas. El compuesto asfáltico no deberá aplicarse sobre superficies húmedas.

05. Cuando se coloque el acabado final granulado, este deberá extenderse en forma uniforme de manera que cubra la superficie totalmente sin dejar claros o zonas sin el acabado.

06. Se deberá considerar el excedente de la aplicación de la tela impermeable sobre los chaflanes a lo largo del perímetro de los pretiles.

06. Después de colocada la impermeabilización, se procederá a verificar su correcta colocación.

07. El contratista está obligado a monitorear la calidad de su trabajo cuando ocurra la primera precipitación o lluvia sobre la superficie impermeabilizada y deberá verificar que no existan en los plafones zonas húmedas, de ser así se deberá proceder a su reparación levantando el área dañada con cargo y costo al contratista. La garantía de impermeabilización al 100% deberá ser por 3 años a partir de su aceptación.

08.- Suministro, habilitado y colocación de madera para andamios. Incluye: Troquelado, y conservación de los andamios, desperdicios y los usos correspondientes, carga, descarga, acarreos, fletes y maniobras desde el almacén hasta el sitio de la obra y viceversa.

09.- Limpieza general del área de trabajo.

10.- Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

01. Suministro de todos los materiales puestos en obra. El concepto de trabajo incluye.

02. Utilización de los materiales para el impermeabilizado deberán cumplir las normas de calidad que marca la Secretaria del Medio Ambiente.

03. Limpieza y preparación para la colocación de los elementos de impermeabilización, incluye aplicación de sellador primario asfaltado base agua.

04. Cuando se coloque la tela impermeable será continua y su traslape deberá ser como mínimo de 20 cm a lo largo y de 5 cm lateralmente, se deberá colocar perfectamente extendida para evitar se formen arrugas ó bolsas. El compuesto asfáltico no deberá aplicarse sobre superficies húmedas.

05. Cuando se coloque el acabado final granulado, este deberá extenderse en forma uniforme de manera que cubra la superficie totalmente sin dejar claros o zonas sin el acabado.

06. Se deberá considerar el excedente de la aplicación de la tela impermeable sobre los chaflanes a lo largo del perímetro de los pretiles.

06. Después de colocada la impermeabilización, se procederá a verificar su correcta colocación.

07. El contratista está obligado a monitorear la calidad de su trabajo cuando ocurra la primera precipitación o lluvia sobre la superficie impermeabilizada y deberá verificar que no existan en los plafones zonas húmedas, de ser así se deberá proceder a su reparación levantando el área dañada con cargo y costo al contratista. La garantía de impermeabilización al 100% deberá ser por 3 años a partir de su aceptación.

08.- Suministro, habilitado y colocación de madera para andamios. Incluye: Troquelado, y conservación de los andamios, desperdicios y los usos correspondientes, carga, descarga, acarreos, fletes y maniobras desde el almacén hasta el sitio de la obra y viceversa.

09.- Limpieza general del área de trabajo.

10.- Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 17.5

CONCEPTO: colocación de pretil o faldón perimetral en caseta a base de lámina galvanizada de 2”x2”

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: colocación de pretil o faldón perimetral en caseta a base de lámina galvanizada de 2”x2”

ALCANCES:

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 17.9

CONCEPTO: sellado a base de acrilastic color blanco, en unión vertical interior y exterior de las secciones que componen los muros perimetrales de la caseta, así como unión perimetral en la base de la caseta

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: sellado a base de acrilastic color blanco, en unión vertical interior y exterior de las secciones que componen los muros perimetrales de la caseta, así como unión perimetral en la base de la caseta

ALCANCES:

01. Suministro de todos los materiales puestos en obra.

02. La fabricación del estuco será de manera que se hidrate el plastitex base coat aproximadamente al 28% a razón de aproximadamente 7 litros por saco.

03. Limpieza de la superficie, libre de impurezas, rebabas y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del recubrimiento.

04. Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3) aplicado con rodillo o aspersor de manera que se logre sellar superficialmente el substrato.

05. Utilizando llana metálica, y/o equipo manual o mecánico de lanzado, untar el estuco sobre la superficie hasta cubrir el área requerida, al menor espesor que nos demande el mismo substrato como fondeo.

06. Afine al término de colocar el recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la textura deseada, ya que una vez presentado su fraguado inicial (endurecimiento superficial) se deberá dejar de manipular el producto para evitar fraguado en falso.

07. De ser necesario se utilizarán andamios con plataforma para efectuar el aplanado a cualquier altura según el proyecto.

08. El costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final; los ajustes, cambios o reparaciones derivados del no cumplimiento de los criterios de aceptación y de calidad de los trabajos; la renta y demás cargos derivados del uso de equipos y herramientas; la limpieza general del área, retiro y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que se apruebe o se indique; todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en esta especificación.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 17.11

CONCEPTO: suministro e instalación de mingitorio seco color blanco, con trampa anti-olores mod. MTA-3002N, trampa de acero inoxidable tipo 304, elemento odourstop y kit mca. industrias Makech sistema de soporte fijación y anclaje; conexión a la red sanitaria incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

UNIDAD: PAQUETE.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de mingitorio seco color blanco, con trampa anti-olores mod. MTA-3002N, trampa de acero inoxidable tipo 304, elemento odourstop y kit mca. industrias Makech sistema de soporte fijación y anclaje; conexión a la red sanitaria incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES:

Suministro e instalación de Mingitorio seco blanco y accesorios para su conexión, instalación y fijación

Incluye: desmantelamiento del mingitorio existente, conexión a la red sanitaria, desagüe para mingitorio seco tds2, suministro e instalación conectores, herramientas, fijación, cemento blanco, mano de obra, demoliciones, repellados, acabados finales, conexión sanitaria, mediciones, ranuras, equipos

acarreo de todos los materiales, y equipos necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada, equipo, señalamiento de protección de obra, consumibles

Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra

Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentarse entre otros, las notas de bitácora, números generadores, croquis y reporte fotográfico, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado

Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de ASIPONA Altamira

La ASIPONA ALTAMIRA no suministrara agua ni electricidad

MEDICIÓN: La unidad de medición será el paquete (PQTE), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 17.12

CONCEPTO: reposición de mingitorio seco ecológico, incluye; dispositivo de cartucho, contra y desagüe para mingitorio seco, clausurar alimentación hidráulica, resane de muro y aplicación de pintura vinílica, materia, mano de obra, equipo y herramienta

UNIDAD: PIEZA.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: reposición de mingitorio seco ecológico, incluye; dispositivo de cartucho, contra y desagüe para mingitorio seco, clausurar alimentación hidráulica, resane de muro y aplicación de pintura vinílica, materia, mano de obra, equipo y herramienta

ALCANCES:

El suministro, colocación y fijación de las piezas y los accesorios necesarios para su instalación, suministro y aplicación de cemento blanco

Acarreos, fletes, maniobras, elevaciones, desperdicios, andamios, cortes, dobleces y demás conceptos concernientes para la correcta ejecución de los trabajos

Las pruebas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la pieza y los accesorios, reparación y/o sustitución de las piezas que se dañen en el desarrollo de las pruebas

El contratista deberá efectuar los trabajos de limpieza de las áreas de trabajo durante y al final de los trabajos

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del concepto con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio