DOCUMENTO

05

ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

SERVICIO: "ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE NEGOCIOS Y EXPOSICIONES DE LA ASIPONA ALTAMIRA"

- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

El proyecto ejecutivo del Centro de Negocios y Exposiciones de la ASIPONA Altamira se proyecta en la parte oriente del predio del actual edificio administrativo.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Elaborar el proyecto ejecutivo del Edificio denominado “Centro de Negocios y Exposiciones”, consiste en proyectar la construcción de un edificio que funcione como punto de reunión con diferentes tipos de salas de juntas y de espacios que permitan exponer y dar capacitaciones a colaboradores de Administración Portuaria de Altamira, así como para reunir a diferentes entes que tienen relación con esta Administración.

Este proyecto consiste en diseñar los procedimientos constructivos para los cimientos, las super estructura y acabados, proponiendo los materiales y realizando los planos para construcción del proyecto; lo anterior con el fin de involucrar diferentes especialidades, como lo son ingenieros estructurales, civiles, arquitectos y eléctricos, teniendo proyectos no solo en el área civil si no también, de voz, datos, sistemas contra incendio y seguridad.

- ACLARACIONES Y NORMAS.

Todos los insumos y procedimientos para la ejecución de los trabajos deberán considerar y cumplir con la normatividad, incluyendo la de la SICT, ambiental y de salud en el trabajo, vigentes aplicable a la obra objeto del presente proceso de contratación. En caso de discrepancia entre el Catálogo de Conceptos, las especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a)	Especificaciones generales y particulares.

b)	Planos.

c)	Catálogo de Conceptos.

El LICITANTE, al elaborar el precio unitario de cada Concepto de trabajo contenido en Documento 15 “Catálogo de Conceptos” y en general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones generales y particulares, así como las correspondientes leyes, normas oficiales mexicanas y reglamentos tanto vigentes como aplicables y demás que se consideren necesarios.

- DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Generales y Particulares, se denomina:

- ASIPONA ALTAMIRA, CONVOCANTE o ENTIDAD. – Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.

- CONTRATISTA: La persona física o moral a quien se adjudique el contrato.

- CONVOCATORIA. – Bases de la Licitación Pública Nacional -incluye el Pliego de requisitos y todos sus Anexos-.

- COTA: Altitud que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como referencia.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- DWG: Drawing es un formato de archivo informático de dibujo computarizado, utilizado principalmente por el programa AutoCAD.

- LEY: Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

- LICITANTE: Toda persona física o moral que presente proposición en los términos establecidos para realizar el Servicio relacionado con la obra pública motivo de este proceso de contratación.

- N.P.T: Nivel de Piso Terminado.

- PROYECTO y/o PROYECTO EJECUTIVO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse el contrato.

- RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo al inicio de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ASIPONA ALTAMIRA ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

- SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

- SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.

- SEMAR: Secretaría de Marina.

- SERVICIO(S). – Servicio(s) relacionado(s) con obra(s) pública(s) objeto del presente proceso de contratación

- SABG. - Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

- SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- SGI: Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

- SUPERINTENDENTE DE SERVICIO: Toda persona física que LICITANTE GANADOR presente al RESIDENTE DE OBRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los SERVICIOS.

- SUPERVISIÓN EXTERNA y/o LICITANTE GANADOR: La persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de Servicios relacionados con la obra pública motivo del presente proceso de contratación y que en términos de los artículos 114 y 115 del REGLAMENTO, apoyará al RESIDENTE DE OBRA.

- VISITA DE LA OBRA.

Se efectuará una visita al sitio de ejecución de los trabajos en la que, dependiendo de los alcances y objeto de los mismos, los LICITANTES podrán obtener antes de la fecha del acto de apertura de proposiciones, toda la información que considere relevante para la presentación de su proposición, tales como las condiciones físicas en las que se desarrollaran los trabajos, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales, apoyos urbanos, características de la zona, accesos que se utilizarán durante la ejecución de la obra, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su proposición.

Por otra parte, en su caso, deberá obtener de las autoridades competentes los importes de los respectivos permisos y/o conexiones de servicios que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los Costos Indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

El LICITANTE deberá presentar en el Documento 04 una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos.

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con la ASIPONA ALTAMIRA, la CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de lo antes señalado.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas según sea el caso dentro de sus Costos Directos o Indirectos ya que para efecto de pago y periodos de ejecución no se reconocerán tiempos perdidos por estos Conceptos.

La ASIPONA ALTAMIRA destinará un área necesaria, apropiada y suficiente para que la CONTRATISTA instale una caseta de campo y en su caso, almacene sus materiales, equipos y/o maquinaria que use exclusivamente para la ejecución del SERVICIO. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a esta fecha.

La CONTRATISTA deberá atender todas las indicaciones relacionadas con la ejecución de la obra que le dé el RESIDENTE DE OBRA.

La CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en el SGI, asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

- DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE LA ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, la CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo de la CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El LICITANTE al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la CONTRATISTA.

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos para la “Elaboración del proyecto Ejecutivo del Centro de Negocios y Exposiciones de la ASIPONA Altamira”, consisten en los siguientes puntos:

I.- Estudios Preliminares: en este punto se desarrollarán los levantamientos topográficos necesarios para la identificación de la zona, tomar en cuenta las ventajas y las áreas de oportunidad para el desarrollo del proyecto, así como la identificación de la ubicación actual de los servicios que llegarán a la edificación. También se desarrollan los estudios de mecánica de suelos necesarios para el cálculo de las estructuras que sostendrán el edificio.

II.- Proyecto Arquitectónico: Los conceptos de trabajo desarrollados en esta partida incluye, la propuesta de materiales para cumplir con los colores de los ambientes que se quieren lograr para la funcionalidad del edificio, se rectifican espacios de las salas según normativas y detalles para construcción.

III.- Proyecto estructural: Diseño, memoria de calculo y propuesta de materiales para la cimentación y la superestructura del edificio, teniendo en cuenta el diseño arquitectónico y la mejor distribución de cargas sin romper los conceptos del edificio. Esto incluye el desarrollo de ingeniería para lograr cumplir con las diferentes normativas de construcción, apoyada en los estudios preliminares.

IV.- Proyecto de Instalaciones: se realizará el Diseño de los diferentes servicios que necesita la edificación, así como la planeación para la ubicación de estos, incluye, instalaciones hidráulicas, sanitaria, red de seguridad, aires acondicionados y servicios eléctricos, así como todo lo necesario para la funcionalidad del edificio.

V.- Obras Especiales: en este apartado se ejecutará el diseño de las canalizaciones para el sistema para detección y alarma contra incendios y el desarrollo de la ingeniería para control de datos (proyecto de voz y datos) para conexión a la red de la ASIPONA la edificación.

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN.

La ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de noventa (90) días naturales, al que deberá de sujetarse el licitante, con fecha probable de inicio el 02 de marzo  de 2026, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, estableciendo la secuencia lógica para la construcción, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por la ASIPONA ALTAMIRA. Así mismo, deberá también tomarse en cuenta el tráfico de tractos, sin que ello implique modificaciones al periodo de ejecución determinado.

Para las actividades que se lleven dentro del Recinto Portuario, se tendrán que considerar los tiempos de permisos para solicitar la entrada de equipo, así mismo los formatos y todos los trámites que se tienen que ver con la aduana.  Por lo tanto, la CONTRATISTA, estará obligada a tratar esos asuntos directamente con esa entidad. La ASIPONA ALTAMIRA no pagará retrasos por estas circunstancias, por lo que los LICITANTES deberán reflejar este costo en la integración de su proposición dentro de los Costos Indirectos.

- EQUIPO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

10.1. EQUIPO BÁSICO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

En atención y cumplimiento al artículo 67 de la LEY, a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo y al Manual de cumplimiento a controles operacionales de seguridad para Contratistas y proveedores del SGI, los LICITANTES se obligan a apegarse a las normas de seguridad vigentes aplicables al objeto de la licitación.

Por lo tanto, los LICITANTES deberán considerar en la integración del Costo Directo de sus precios unitarios, el porcentaje de la mano de obra correspondiente al equipo básico de seguridad y protección personal (zapato industrial, ropa tipo overol y/o camisolas con reflejantes y/o chaleco con reflejantes, guantes, googlees y/o lentes de seguridad, uso de arnés en caso de supervisar trabajos en altura, entre otros necesarios, dependiendo de la actividad a realizar y de las normas de seguridad aplicables) de todo el personal que intervenga en la ejecución de los trabajos.

De igual manera en el análisis y cálculo de los Costos Indirectos se deberá incluir el equipo básico de seguridad y protección personal correspondiente al personal administrativo, de control, supervisión, vigilancia, seguridad, protección ambiental, salud ocupacional y de apoyo, de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Requisitos de las Especificaciones Generales y Particulares, así como el artículo 190 del REGLAMENTO.

En las actividades que desarrolle dentro del Puerto para cumplir el objeto de la presente OBRA, la CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en su SGI; asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

10.2 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DELIMITACIÓN, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN.

Todos los trabajos se programarán, considerando que la operación del puerto no será interrumpida debido a la ejecución de estos, por lo que él LICITANTE GANADOR se obliga a mantener permanentemente de acuerdo a las actividades a desarrollar, la señalización, protección e iluminación -conos, trafitambos, cintas, equipo de iluminación, etc.- en todas las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de esas actividades, para evitar accidentes, está señalización y protección deberá estar iluminada adecuadamente y será instalada mediante mecanismos que permitan su reubicación y aprovechamiento en otro sitio, conforme se vaya desarrollando la obra en las zonas previstas. Lo anterior incluye al personal responsable de coordinar el tráfico y en su caso las maniobras respectivas -bandereros, maniobristas o categorías homologas-. Todos los cargos antes mencionados deben integrarse en el Costo Indirecto.

Los equipos de iluminación necesarios para la realización de trabajos en el caso de jornadas diurnas y/o nocturnas o en condiciones de poca luz, deben ser considerados de manera obligatoria en los Costos Indirectos.

- EQUIPO.

Todo el equipo propuesto deberá estar en buenas condiciones de trabajo y será revisado por el RESIDENTE DE OBRA cuando se encuentre en los lugares de trabajo, verificando su eficiencia, capacidad y estado general que deben coincidir con lo propuesto por la CONTRATISTA.

Los equipos a utilizar por la CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, la CONTRATISTA podrá, por única ocasión, solicitar a la ASIPONA ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o superiores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por el RESIDENTE DE OBRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Si durante la ejecución de los trabajos, la maquinaria y/o los equipos propuestos resultan que no son los adecuados para la ejecución de los trabajos, la CONTRATISTA se obliga a sustituirlos de manera inmediata, por cuenta propia, a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito. En este supuesto, la CONTRATISTA acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. En este caso, bastará con determinar que los rendimientos reales diarios de los equipos no son los esperados, de acuerdo con la propuesta económica del LICITANTE, o que éstos muestren daños en sus partes mecánicas o electrónicas que puedan generar un atraso en la ejecución de la obra. Será responsabilidad del LICITANTE definir las características de los equipos a utilizar, mismos que le permitan dar los rendimientos necesarios para cumplir con el plazo establecido en el contrato.

- MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales e insumos que se utilicen en el SERVICIO serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción, por lo tanto, todos los materiales que se utilicen en la ejecución del SERVICIO cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la ASIPONA ALTAMIRA.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA ALTAMIRA.

Los costos de los insumos relacionados con los reportes y demás entregables resultantes de las labores de supervisión deberán ser considerados en los Costos Indirectos, por lo tanto, no deben formar parte de la Explosión de Insumos en la cual se determina el Costo Directo de la proposición

- CONTROL DE CALIDAD EN SU CASO.

De manera independiente al laboratorio de control de calidad del CONTRATISTA, para verificar la calidad de los trabajos por estimar, la ASIPONA ALTAMIRA se apoyará en el laboratorio para control de calidad de él LICITANTE GANADOR, en el entendido de que, en cualquier momento, el CONTRATISTA, deberá proporcionar amplias facilidades para que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran, debiendo proporcionar a él LICITANTE GANADOR el volumen de material necesario.

En sitio se realizarán las actividades de tomas de muestra y estas se analizarán en un laboratorio fuera del sitio de los trabajos, localizado preferentemente en la zona conurbada del sur de Tamaulipas

- ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la ASIPONA ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir el reglamento. Podrá ser Ingeniero Químico, Industrial, Biólogo, Ambiental o carrera afín, titulado con dos años comprobables de experiencia como mínimo, el cual estará permanentemente en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la terminación de la jornada de trabajo establecida en el numeral 1 de este concepto de trabajo, el cual se encargará del control y seguimiento de los aspectos ambientales, conforme al Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

Con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y demás ordenamientos vinculados con la misma, así como en las condicionantes específicas que se establecen en el oficio de autorización del Instituto Nacional de Ecología para la obra en cuestión, el CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato correspondiente, se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

- El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas condiciones óptimas que propicien su correcta recuperación.

- El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles y estar Sanitizados para el uso del personal que labore durante  los trabajos de la obra, por lo que quedará obligado a presentar a ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas para aprobación por parte del personal de la ASIPONA ALTAMIRA.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

- El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

- Los conceptos generados para dar cumplimiento a las condicionantes fijadas por el I.N.E.C.C. y que su atención sea responsabilidad del CONTRATISTA durante el proceso constructivo de la obra, mismas que deberán ser consideradas por el CONTRATISTA en su proposición, ya que ASIPONA ALTAMIRA no le autorizará ningún concepto extraordinario por este motivo.

- LIMPIEZA GENERAL

El Contratista se obliga a mantener durante la ejecución del servicio, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

Es necesario que el CONTRATISTA cuente, como parte del acta de verificación de la obra, con el certificado que le extenderá la ASIPONA ALTAMIRA en el que haga constar que las áreas de la zona de proyecto y las áreas en tierra que se le asignaron para depositar equipo y materiales y para campamento, la entrega libre de todo tipo de desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes, retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes. Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Deberá, por lo tanto, considerar que, si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por autoridad competente, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de esta, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego o en la playa.

Los costos de los trabajos de limpieza, retiro de basura y desechos de cada Concepto descritos en el párrafo que antecede, incluyendo los relacionados con los contenedores, bolsas, recipientes y/o cualquier otro insumo para la contención y guarda de los desechos señalados en las Especificaciones Particulares, deberán ser considerados sin excepciones como parte de los Costos Indirectos.

- PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine ASIPONA ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que ASIPONA ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

Si las Normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes se contraponen a las Especificaciones generales y particulares descritas en el presente documento, serán estas últimas las que rijan.

En ningún caso se pagará extraordinariamente cualquier movilización del equipo que realicen como parte de sus operaciones. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA.

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de costos, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

En apego a los artículos 59 de la LEY, 99, 100 y 102 de su REGLAMENTO, se ponen de manifiesto a los LICITANTES las siguientes consideraciones:

La ASIPONA ALTAMIRA podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los volúmenes de obra aproximados contenidos en el Catálogo de conceptos, incluido en esta convocatoria, así como el monto que resulte de multiplicar el mencionado volumen de obra modificado por el precio unitario propuesto por el LICITANTE en el Catálogo de conceptos de referencia.

Estas modificaciones, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la LEY o los tratados, podrán celebrarse previamente a la firma del contrato respectivo o durante la vigencia del mismo; estas modificaciones podrán celebrarse mediante un convenio o directamente en el importe contenido en el contrato, si éste no ha sido firmado, y siempre y cuando estas modificaciones  no rebasen el veinticinco por ciento del monto de la propuesta del LICITANTE a quien se le haya otorgado el fallo correspondiente.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Como consecuencia de lo anterior, el CONTRATISTA acepta que resultará improcedente cualquier modificación a los Precios Unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de obra realmente ejecutadas se incrementen o decrementen en un porcentaje menor al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respecto al monto total de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre la ASIPONA ALTAMIRA y el CONTRATISTA, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta LEY o de los tratados.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en la licitación, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

Si el volumen real varía en más o en menos de un 25% con respecto a la cantidad total que consigna el Catálogo de Conceptos, se revisarán los renglones de cargos fijos, del análisis de precios unitarios presentados, para su ajuste correspondiente.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en el punto 19 de estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de estos.

Previo o hasta la firma del contrato, la proposición completa presentada del licitante que haya resultado adjudicado en el presente procedimiento deberá presentarse impresa y firmada autógrafamente por él o por su representante legal.

La Obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo con las dimensiones y cotas de proyecto.

- AJUSTE DE COSTOS, MODIFICACIONES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

La revisión y ajuste de costos de la obra; se realizará en los términos del artículo 57 fracción II de la LEY, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 del REGLAMENTO.

Lo señalado en el párrafo anterior se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el Documento 08, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

De igual manera, la ASIPONA ALTAMIRA, podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el contrato que derive del presente proceso de contratación, mediante convenios en los términos del artículo 59 de la LEY y del artículo 99 al 109 del REGLAMENTO, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del Proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Si durante la ejecución del Proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por Conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá informar al RESIDENTE para que una vez evaluados se autoricen mediante el oficio de autorización correspondiente o la BESOP y se proceda a presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la ASIPONA ALTAMIRA, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

- SUPERINTENDENTE DE SERVICIO.

El LICITANTE ganador se obliga a tener en el sitio, así como en las reuniones de trabajo con cada especialidad y trabajos especiales, a un SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, con perfil de Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero eléctrico para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de dos años de experiencia en el tipo de servicio que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la ASIPONA ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el RESIDENTE DE OBRA al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El RESIDENTE DE OBRA se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con el servicio, motivo por el cual deberá permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de ASIPONA ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera: en igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente de la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma.

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a ASIPONA ALTAMIRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de ASIPONA ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El CONTRATISTA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, en cualquier horario, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

- BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha implantada para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-FIRMA) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La bitácora Electrónica de obra se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE OBRA, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo del servicio.

- ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos mensuales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA al RESIDENTE DE OBRA dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte. El soporte documental mínimo para presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del REGLAMENTO, entre los cuales se enlistan los siguientes:

- Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2019 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).

- Planos topográficos de planta, impresos y respaldados en archivo electrónico, formatos de AutoCAD, versión 2020 o superior.

- Planos de secciones, impresos y respaldados en archivo electrónico, formatos de AutoCAD, versión 2020 o superior.

- Planos arquitectónicos de planta, planos de fachadas y cortes con detalles constructivos, impresos y respaldados en archivo electrónico, formatos de AutoCAD, versión 2020 o superior.

- Planos de instalaciones en planta, cortes, isométricos y detalles constructivos, impresos y respaldados en archivo electrónico, formatos de AutoCAD, versión 2020 o superior.

- Documentos de informes, memorias descriptivas, memorias justificativas y memorias de cálculo, así como resultados de los estudios, en formato Microsoft Word, versión 2019 o superior e impresos, en Acrobat Reader (firmados y escaneados) y respaldados en archivo electrónico.

- Álbum fotográfico, impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2019 o superior.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, la CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable. La CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por la CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA ALTAMIRA, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de la CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. En el caso que se hayan realizado pagos en exceso a la CONTRATISTA, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA ALTAMIRA. No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de la SUPERVISIÓN EXTERNA sean compensadas en la estimación siguiente.

La CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO. Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable a la CONTRATISTA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

- RECEPCIÓN DEL SERVICIO.

La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la LEY, y 164, 165, 166 y 167 de su REGLAMENTO. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.

Cuando sea procedente, la ASIPONA ALTAMIRA podrá recibir parte de los trabajos, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al RESIDENTE DE OBRA, a través de la BESOP, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, el RESIDENTE DE OBRA verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este proceso de contratación, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a la ASIPONA ALTAMIRA mediante registro que se haga en la BESOP, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del contrato respectivo. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el RESIDENTE DE OBRA verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE, la documentación que avale la realización de cada uno de los conceptos conforme a lo solicitado en las presentes especificaciones y la normativa aplicable. Así también se deberá contemplar la entrega a la ASIPONA ALTAMIRA de la información en archivo electrónico y en documento impreso, el cual deberá de contener un índice detallando el contenido y su localización. Los entregables serán en original en carpeta de dos argollas, lo referente a planos se entregarán impresos en formato 60x90 cm dentro de hojas protectoras, así como la entrega de copia digital en una memoria USB con información en formato. DOC, .PDF, .XLS y .DWG.

Al término de la obra, el CONTRATISTA deberá entregar planos de obra terminada en los que figuran las modificaciones que se hayan presentado, planos AS BUILT, estos deberán llevar la firma del responsable, sin que esto sea motivo de costo adicional en el importe total de la obra contratada, ya que dicho costo debe contemplarse en los costos indirectos.

Recibidos físicamente los trabajos en su caso, las partes, dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 60 (sesenta) días naturales a partir de la recepción de los mismos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si durante la verificación de los trabajos en su caso, el RESIDENTE DE OBRA observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que estos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del respectivo contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que estos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.  Lo anterior, sin perjuicio de que la ASIPONA ALTAMIRA opte por la rescisión del contrato.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en su caso de los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, la ASIPONA ALTAMIRA solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de la ASIPONA ALTAMIRA en el plazo estipulado, este podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA en su caso no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del contrato a requerimiento de la ASIPONA ALTAMIRA en el plazo solicitado, la ASIPONA ALTAMIRA hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos.

- IDIOMA.

El idioma oficial será el español, por lo que tanto la documentación emitida por la ASIPONA ALTAMIRA para la presentación de las propuestas, como la generada por el LICITANTE, será en este idioma, sin embargo, si hubiera la necesidad de presentar algún o algunos documentos en otro idioma distinto, este o estos deberán presentarse traducidos al español de manera simple.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

La CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta el SERVICIO en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.  La ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle a la CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o a la CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO. En caso de ocurrir un suceso que produce un daño o una perdida considerables, debidamente catalogado como tal por la ASIPONA ALTAMIRA y/o por instituciones competentes que afectase el SERVICIO en proceso de ejecución o terminado y aún no recibido, la SUPERVISIÓN EXTERNA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos este de acuerdo con el programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

Se considerarán como Caso fortuito o Fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de estas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el contrato respectivo. Entre otros, se considera “Caso fortuito o Fuerza mayor”, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá suspender la ejecución de los SERVICIOS por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144, 146, 147, 148 y 149 del REGLAMENTO. De igual manera, en términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO. Cuando la suspensión de los trabajos se derive de la incidencia en el sitio de los trabajos de un ciclón o un huracán, el pago de gastos no recuperables se regirá por lo establecido en el REGLAMENTO. Si pasados 30 (treinta) días subsiste la suspensión de los trabajos, la ASIPONA ALTAMIRA y la CONTRATISTA por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la ASIPONA ALTAMIRA cubrirá los gastos en que haya incurrido la CONTRATISTA, tal como lo cita la LEY.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.

- RELACIÓN DE PLANOS.

Los siguientes planos son parte integrante de las presentes Especificaciones Generales y Particulares, por lo que deben incluirse en la propuesta técnica del LICITANTE y deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal del LICITANTE, dentro de este documento. Lo anterior en el entendido de que los planos en formato de AutoCAD serán proporcionados al LICITANTE GANADOR.

| PLANO | FECHA | NUMERO |
| --- | --- | --- |

| Planta de localización de Edificio para Centro de Negocios | Febrero 2026 | ASPN ALT GI P C001-26-0 |
| --- | --- | --- |
| Planta arquitectónica de Proyecto | Febrero 2026 | ASPN ALT-GI-P P001-26-0 |
| Fachadas y alzados | Febrero 2026 | ASPN ALT-GI-P P002-26-0 |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO No. 1

CONCEPTO: Levantamiento topográfico a detalle, incluye: planimetría y altimetría, así como la identificación y ubicación de servicios existentes en la zona de proyecto, plantas topográficas, plano de planta de curvas de nivel, secciones transversales del área, memoria descriptiva de los trabajos y reporte fotográfico, equipo, herramientas, materiales consumibles y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN: Levantamiento topográfico a detalle de la zona de proyecto de 15,000 m2, incluye la realización de sondeos para identificación de instalaciones subterráneas existentes, identificación de posibles puntos de conexión y planos de planimetría y altimetría, secciones topográficas y memoria descriptiva.

ALCANCES: 1. Antes de iniciar los trabajos de este concepto el Contratista deberá de realizar con un representante de la ASIPONA ALTAMIRA un reconocimiento físico del área de trabajo. 2. Este concepto se efectuará por medio de radiaciones considerando aquellos detalles como cruces de caminos, líneas o cercas, límite de predios, ubicación de pozos de visita, postes de energía, registros, construcciones, etc. Comprende distancia, ángulo y características de los elementos, coordenadas locales “x” y “y”, a solicitud de la supervisión se pedirá “z” en caso de ser requerida, para su ubicación dentro del plano o croquis. 3. Una vez concluido el trabajo en campo se deberá de presentar la hoja de registro del levantamiento y la información digital del equipo con que se haga el levantamiento este podrá ser dron combinado con equipo GNSS - RTK o similar. La información deberá estar clasificada con numeración y descripción del elemento. Así mismo se presentará un plano del levantamiento topográfico por radiaciones dibujado en AutoCAD versión 2020 en adelante. 4. Deberá considerarse la impresión de la información producto del levantamiento topográfico en un plano de tamaño 600x900mm con pie de plano y firma del representante técnico del Contratista, para ser entregada en un plazo no mayor a 5 días. 5. En este concepto se realizará el trazo del sitio con cadenamiento a cada 5 o 10 o 20 metros levantamiento a detalle según lo requiera el perfil del terreno natural), se deberá considerar utilizar equipo de precisión digital con aproximación angular de un segundo y alcance para medición de distancias en condición optima hasta 3 km la tolerancia lineal deberá ser 1/100,000. 6. Se deberá considerar el disponer del personal, equipo y herramienta necesaria para ejecutar los trabajos. 7. Se deberá desarrollar el agrupamiento de puntos, construcción de la superficie y el dibujo de la planimetría apoyada con el paquete Land Development de Autodesk, versión 2024, todo archivo editable en el programa AutoCAD. 8. Se deberá considerar en el análisis del precio unitario todo correspondiente a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto trabajo. 9. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, fotografías de los trabajos y planos.

MEDICIÓN: La forma de pago será por metro cuadrado (m2) de levantamiento topográfico.

CONCEPTO No. 2

CONCEPTO: Estudio de mecánica de suelos a base de sondeos de Penetración Estándar (SPE), hasta una profundidad de 6m, para determinar capacidad de carga del subsuelo, incluye: costos de traslado de maquinarias o equipos especializado, equipo, mano de obra, herramienta, así como resultados e interpretación de estos, reporte fotográfico de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: SONDEOS

DESCRIPCIÓN: Estudio de mecánica de suelos a través de sondeos de penetración estándar, lo cual permitirá conocer la capacidad de carga del suelo, incluye reportes de hallazgos, reportes fotográficos, resultados de las pruebas de laboratorio, traslados y movimientos de equipos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES: 1. Antes de comenzar los trabajos la Residencia del Servicio, indicara a la Contratista el sitio de los trabajos. 2. Se llevará a cabo la exploración mediante la ejecución de tres sondeos de penetración estándar hasta 6 metros de profundidad en tierra con rotación y con recuperación en forma continua de muestras alteradas y el muestreo inalterado con tubo de pared delgada. 3. Incluye vehículos de apoyo para transporte de equipos. 4. Movimiento de equipo de perforación, del laboratorio central al sitio de los trabajos y viceversa. 5. Localización UTM del punto de exploración y nivel del sondeo. Incluir la ejecución de brecha en caso necesario 4. Pruebas en muestras alteradas en sondeos de penetración estándar EN CAMPO: - Sondeos mixtos hasta la profundidad que se indique, combinando la prueba de penetración estándar (muestras alteradas) con la perforación tipo NQ y o tricónica. - Considerar un espesor de 2m en promedio para el estrato resistente. - Suministro de agua y lodos bentoníticos. - Movimiento de equipo entre sondeos (broca tricónica, juego de mallas y aditamentos). - Equipo de rotación: Incluyendo maquinaria de rotación para análisis de suelos duros y rocosos. PRUEBAS DE LABORATORIO -Contenido natural en agua -Límites de plasticidad -Composición granulométrica simplificada. -Densidad de sólidos. -Clasificación S.U.C.S. -Compresión triaxial para obtención de resistencia en muestras inalteradas. -Consolidación unidimensional Además, se deberá obtener la capacidad de carga del suelo. 7. Quedan comprendidos dentro del presente concepto los sondeos cuya profundidad estén dentro del rango de 0.00 a 6.00 metros de profundidad en tierra firme, para lo cual su volumen se obtendrá directamente de la profundidad alcanzada en metros. 8. Materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para la ejecución del presente concepto de trabajo. 9. Se deberá contemplar en el presente una presencia de agua con un tirante de hasta 10 cm de lo contrario se deberá avisar al administrador del contrato para que constate lo contrario. 10. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, informes, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La unidad de medición será metro (m)

CONCEPTO No. 3

CONCEPTO: Estudio de mecánica de suelos a base de Pozos a Cielo Abierto (PCA), hasta una profundidad de 2m, para para analizar y conocer las propiedades físicas y calidad del suelo, incluye: costos de transporte de maquinarias o equipos, equipo, mano de obra, herramienta, así como resultados e interpretación de estos, reporte fotográfico de las actividades y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: SONDEOS

DESCRIPCIÓN: Estudio de mecánica de suelos a a base de Pozos a Cielo Abierto (PCA), para el diseño de pavimento en zona de proyecto, incluye reportes de hallazgos, reportes fotográficos, resultados de las pruebas de laboratorio, traslados y movimientos de equipos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES: 1. Antes de comenzar los trabajos la Residencia del Servicio, indicara a la Contratista el sitio de los trabajos. 2. Obtención de muestras alteradas hasta una profundidad de 2.50m, mediante la realización de pozos a cielo abierto. 2. Realización de calas para determinar el peso volumétrico natural y el grado de compactación 3. Clasificación e identificación visual y al tacto. 4. Contenido natural de humedad. 5. Límites de consistencia 6. Composición granulométrica simple. 7. Peso volumétrico seco suelto. 8. Pruebas de compactación para determinar el peso volumétrico seco medido y contenido óptimo de humedad. 9. Valor relativo de soporte reproducidas al peso volumétrico y humedad del lugar. 10. Valor relativo de soporte estándar y/o modificado. 11. Clasificación del suelo. 12. Valor cementante 13. Expansión y límites de plasticidad 14. Elaboración de perfiles de cada pozo 15. Una vez realizada la excavación y tomado las muestras que se refieren a este concepto, se deberá volver a tapar el pozo, dejando la superficie plana y ordenada para no causar accidentes. 16. Debe tomarse en cuenta todos los elementos relacionados con los elementos de seguridad en el momento de estar realizando estos trabajos, los cuales indicaran que se están llevando a cabo actividades de excavación y delimitaran la zona, una vez se rellene el pozo se podrán retirar dichos elementos. Tomar en cuenta conos, cinta restrictiva dispositivos de seguridad de obra y todo lo necesario para asegurar que no se presenten accidentes. 17. Informe final técnico comprendiendo la descripción detallada de las actividades de campo, resultados de laboratorio, perfiles estratigráficos de cada sondeo, localización en UTM (coordenadas X, Y, Z) y nivel, observaciones y recomendaciones. Incluir la realización de brecha para la localización topográfica, en caso necesario. 18. Incluye mano de obra, materiales necesarios para los trabajos, equipo, carga, descargas, acarreos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 19. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La unidad de medición será Pozo

CONCEPTO No. 4

CONCEPTO: Elaboración y desarrollo de proyecto arquitectónico de la edificación para definición de niveles y alturas de proyecto, Distribución de planta de conjunto, propuestas y soluciones de equipamiento de alumbrado e iluminación exterior, definición de elementos constructivos complementarios, cortes, fachadas, alzados, perspectivas, secciones transversales, distribución de ejes, Modelado BIM LOD 300 para integración y análisis de interferencias de elementos constructivos. El concepto incluye: planos para construcción, generadores de obra, procedimientos constructivos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Proyecto de niveles y alturas finales del anteproyecto de Centro de Negocios y Exposiciones, distribución de la planta con base al proyecto estructural, propuestas y soluciones de equipamiento de alumbrado exterior, definición de elementos constructivos complementarios, referentes a la explanada, área de exposiciones, escaleras, interior de anfiteatro y otros que sean necesarios para la correcta funcionalidad del edificio.

ALCANCES: - El proyecto estará basado en el anteproyecto, que compartirá el residente del servicio de la ASIPONA Altamira. - Este proyecto de niveles deberá presentarse a la residencia del servicio, antes de quedar como definitivo. - Posteriormente se iniciará con el bosquejo del diseño señalado en el concepto no. 6 y 7, esto para la definición del dimensionamiento final de la estructura. - Una vez teniendo el dimensionamiento final, se realizará el modelo BIM para determinar los niveles de piso terminado y destacar los obstáculos mas importantes en el desarrollo del concepto arquitectónico. - Se desarrollarán los planos de carpintería, de plafones, cancelería (puertas y ventanales), así como los procesos constructivos de las propuestas, - La versión aprobada deberá entregarse en este concepto, en la cual las medidas de alturas, niveles de piso terminado y tipo de estructura (acero, concreto o ambas). El desarrollo de todas las ingenierías de los siguientes apartados deberá colocarse en el modelado BIM, para la identificación de interferencias (ingeniería eléctrica en media y baja tensión), elementos de drenaje, canalización CCTV y de datos, canalizaciones del sistema de detección y alarma contra incendios, ingeniería hidrosanitaria, proyecto estructural, y todos los que deriven de estos. - Una vez terminado el proyecto arquitectónico, planos de planta, cortes principales y fachadas, se comenzará con la propuesta de exteriores, esto incluye alumbrado y dimensionamiento de la fachada, escaleras que comuniquen dentro del edificio y a los exteriores (explanada y estacionamiento). - Se entregarán planos constructivos con esta versión, en el caso de la construcción de fachadas, escaleras, explanada y anfiteatro. - En el caso del alumbrado se determinará que alumbrado exterior será destinado a emergencia y cual no. Se cuantificarán las piezas. - Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catalogo de conceptos y generadores de obra. - Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 5

CONCEPTO: Elaboración y desarrollo de proyecto de acabados e interiorismo para definición de materiales constructivos de la edificación, acabados en exterior e interior, para acondicionamiento y ambientación de espacios según su función, Cancelería, carpintería, herrería, plafonería, este concepto incluye: planos de detalle, generadores de obra, procedimientos constructivos, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Propuesta de diseño de interiores y elaboración de volumetría, de los materiales para la construcción de la edificación.

ALCANCES: - Antes de comenzar la propuesta de acabados, deberá estar aprobado el proyecto arquitectónico del edificio. - Los materiales propuestos deben cumplir con las normas de seguridad, que la entidad actualmente da seguimiento como parte de sus programas de seguridad. - Se deberán considerar materiales que ayuden al aíslen el sonido, lo cual permitirá que cada sala lleve sus temas sin interrupciones. - Se realizará un bosquejo con materiales del lobby y de las áreas de exposiciones, para determinar cuáles serán los materiales y servicios (eléctricos/ voz y datos) que serán necesarios instalar. - Deberá tomarse en cuenta la realización de las canalizaciones en el modelo BIM del concepto anterior, con el fin de dar espacio suficiente al edificio. - La propuesta de los materiales para el área de exposiciones debe ser sencilla y clara, de tal forma que lo que ahí se coloque no dañe los elementos de exposición. - En este concepto se abarcará hasta los planos de acabados, como parte del proyecto arquitectónico, y se generará catálogo de estos, dicho catálogo deberá incluir los elementos propuestos (acabados), barandales y lo necesario para su construcción. - Se entregarán planos constructivos con esta versión, en el caso de la construcción de fachadas, escaleras, explanada y anfiteatro. En el caso del alumbrado se determinará que alumbrado exterior será destinado a emergencia y cual no. Se cuantificarán las piezas. - Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 10. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 6

CONCEPTO: Elaboración del análisis, cálculo y diseño de elementos estructurales de la edificación (subestructura / superestructura), incluye: definición y elaboración de proyecto de estructuración, análisis estructural, elaboración de ingeniería de detalle, memoria descriptiva y de cálculo, este concepto incluye: planos de detalle estructurales (subestructura / superestructura), planos de ingeniería de detalle de elementos estructurales, generadores de obra, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Memoria de calculo estructurales para la cimentación y la superestructura de la edificación, incluye realización de planos de detalles y para construcción, volumetría del proyecto y especificaciones de materiales y memorias descriptivas.

ALCANCES: 1. Para este proyecto se tomará en cuenta la planta arquitectónica aprobada, y se determinará el dimensionamiento final del edificio, con este se ajustará el modelo BIM del concepto no. 4. 2. Una vez aprobada la planta arquitectónica, deberá ajustarse la estructura propuesta y se tomará como definitiva una vez que el modelo BIM sea completado con todos los proyectos de servicios necesarios para la edificación, esto con el fin de tomar en cuenta los espacios necesarios para ductos o áreas de servicios. 3. Este concepto toma en cuenta las versiones necesarias a realizar derivado de los justes en las trayectorias de las canalizaciones, por lo cual deberá tomarse en cuenta los anteproyectos de los proyectos descritos dentro del CATALOGO de conceptos de este contrato. 4. Una vez definido el proyecto integral se elaborará una memoria descriptiva de la propuesta estructural y una memoria de calculo que justifique su dimensionamiento. 5. Sera necesario que este diseño estructural tome en cuenta para su elaboración la normativa vigente de la CFE contra vientos y todo lo indicado en los reglamentos de construcción de CMDX y Tamaulipas. 6. Este concepto incluye la elaboración de planos estructurales de detalle y constructivos, en dichos planos deberá colocarse las notas de construcción necesarias, así como la cuantificación de acero y concreto. 7. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 8. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 7

CONCEPTO: Elaboración del análisis, cálculo y diseño de elementos constructivos y de equipamiento de la edificación (infraestructura), incluye: definición y elaboración de proyecto de estructuración, análisis estructural, elaboración de ingeniería de detalle, memoria descriptiva y de cálculo, planos constructivos y de ingeniería de detalle de elementos estructurales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Memoria de cálculo estructurales para elementos constructivos y de equipamiento de la edificación, incluye realización de planos de detalles y para construcción, volumetría del proyecto y especificaciones de materiales y memorias descriptivas.

ALCANCES: 1. Para este proyecto se tomará en cuenta la planta arquitectónica aprobada, y se determinará el dimensionamiento final del edificio, con este se ajustará el modelo BIM del concepto no. 4. 2. Previo al diseño final de los elementos se realizará una presentación en la cual se muestren todos estos elementos con el fin de obtener la aprobación de cada uno, 3. Una vez definido el proyecto integral se elaborará una memoria descriptiva de la propuesta estructural y una memoria de calculo que justifique su dimensionamiento. 5. Sera necesario que este diseño estructural tome en cuenta para su elaboración la normativa vigente de la CFE contra vientos y todo lo indicado en los reglamentos de construcción de CMDX y Tamaulipas. 6. Este concepto incluye la elaboración de planos estructurales de detalle y constructivos, en dichos planos deberá colocarse las notas de construcción necesarias, así como la cuantificación de acero y concreto. 7. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 8. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 8

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de instalaciones hidráulicas de la edificación incluye: proyecto de alimentación de agua (cisterna memoria de cálculo y planos de detalle estructurales para construcción), distribución y trayectoria de líneas a detalle, planos de planta, isométricos y detalles constructivos, despiece y cuantificación de volúmenes de obra , guías mecánicas por módulos, definición y detalle constructivo de instalación de equipamiento, memorias de cálculo y fichas técnicas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Proyecto Ejecutivo de instalaciones hidráulicas para la edificación, incluye la alimentación de monomandos, mingitorios y WC, memoria de calculo para gastos, las instalaciones deben considerarse desde la ubicación de la Cisterna.

ALCANCES: 1. Este concepto estará basado en el anteproyecto entregado por la residencia de Servicio de la ASIPONA Altamira. 2. Se deberá verificar que las trayectorias sean de acuerdo con la versión arquitectónica aprobada por la residencia en el concepto no. 4. 3. Este concepto incluye el diseño (volumen y estructural) de la Cisterna, la cual tendrá una capacidad para las 21 salidas que se presentan en el proyecto. Además, de ser necesario incluir equipos de presurización, o cualquier otro, el proyecto eléctrico se elaborará por medio de este concepto, tomando en cuenta las cargas de energía necesarias en el tablero principal del edificio. Dicho proyecto eléctrico se complementará con los conceptos no. 14 y 15. 4. Se realizará también una memoria de calculo justificativa sobre el proyecto hidráulico y la cisterna. 5. Incluye la propuesta de los muebles de baño, fichas técnicas y planos constructivos. 6. Deberá considerarse los cortes en de las áreas de baños para la instalación de estos. 7. Para el diseño de la red, deberán tomarse en cuenta las normativas de diseño para abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la CONAGUA. 8. Este concepto incluye la elaboración de planos estructurales de detalle y constructivos, en dichos planos deberá colocarse las notas de construcción necesarias, así como la cuantificación de materiales y elementos especiales 9. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 10. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 9

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de instalaciones sanitarias de la edificación incluye: definición de descargas y distribución de trayectoria de líneas a detalle, planos de planta, isométricos y detalles constructivos, despiece y cuantificación de generadores de obra, guías mecánicas por módulos, definición y detalle constructivo de instalación de equipamiento, memorias de cálculo y fichas técnicas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTOS

DESCRIPCIÓN: Proyecto Ejecutivo de instalaciones hidráulicas para la edificación, incluye la alimentación de monomandos, mingitorios y WC, memoria de cálculo para gastos, las instalaciones deben considerarse desde la ubicación de la Cisterna, diseño y planos de detalles constructivos.

ALCANCES: 1. Este concepto estará basado en el anteproyecto entregado por la residencia de Servicio de la ASIPONA Altamira. 2. Se deberá verificar que las trayectorias sean de acuerdo con la versión arquitectónica aprobada por la residencia en el concepto no. 4. 3. Este concepto incluye el cálculo de las descargas, con lo cual se determinará el volumen necesario para la Planta de tratamiento de aguas residuales. 4. Se realizará también una memoria de cálculo justificativa sobre el proyecto Sanitario. 5. Incluye la propuesta de coladeras y trayectorias finales hasta la planta de tratamiento. 6. Deberá considerarse los cortes en de las áreas de baños para la instalación de estos. 7. Para el diseño de la red, deberán tomarse en cuenta las normativas de diseño para abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la CONAGUA. 8. Este concepto incluye la elaboración de planos en planta y constructivos, en dichos planos deberá colocarse las notas de construcción necesarias, así como la cuantificación de materiales y elementos especiales. 9. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 10. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 10

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, incluye: proyecto de conexión de red sanitaria (conexiones), distribución de trayectorias, conexiones, detalles constructivos de red de registros y área de PTAR, proyecto eléctrico para alimentación de equipos y proyecto de descargas de aguas, fichas técnicas de los equipos propuestos y planos de detalles de la planta de tratamiento, para construcción e instalación, generadores de obra, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Elaboración de proyecto para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, incluye el calculo de la red sanitaria de proyecto para la determinación de la planta, propuesta de planta de tratamiento, proyecto de instalación y proyecto eléctrico para su alimentación, diseño y planos de detalles constructivos.

ALCANCES: 1. Para este concepto se tomará en cuenta los volúmenes obtenidos de las descargas del servicio sanitario calculado en el concepto no. 9. 2. La ubicación de la Planta de Tratamiento debe ser la adecuada, priorizando la funcionalidad de esta. 3. Se deberá contar con los planos de obra civil, planos eléctricos y planos de instalación de la planta de tratamiento. 4. Se enlistarán cada uno de los equipos a utilizar, así como sus especificaciones, tanto técnicas (fichas) como de instalación. 5. Este concepto incluye la realización de la ingeniería eléctrica para la conexión de los equipos (de ser necesaria), planos de detalles constructivos de servicio de energía, caga total de energía y canalizaciones. Este proyecto se complementará con los conceptos no. 14 y 15. 6. los conceptos eléctricos sobre la energización de la PTAR, deberán anexarse en un mismo apartado del proyecto de la planta. 7. Se incluyen las volumetrías de todos los conceptos generados para la instalación de la planta, además de los procedimientos constructivos y de instalación. 8. Memorias descriptivas y fichas técnicas de los equipos a utilizar. 9. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 10. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 11

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de instalaciones pluviales de la edificación, incluye: distribución de trayectorias y escurrimientos, isométricos de instalaciones, despiece, generadores de obra, y planos de detalle y constructivos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Elaboración de proyecto para la construcción de sistema de drenaje en el área de proyecto, incluye drenaje de azotea del edificio, estacionamiento y periferias del proyecto, diseño y planos de detalles constructivos.

ALCANCES: 1. Antes de iniciar con el proyecto, la residencia de servicio dará un recorrido por el área de proyecto para identificar posibles cauces naturales, además que se identificaran las obras de drenaje existentes, en donde se puede aportar el volumen de escurrimiento generado por el nuevo edificio. 2. En el caso del volumen generado en la azotea de la edificación, se considerarán bajantes externas hacia la zona posterior del edificio, dejando la fachada limpia de descargas. 3. Los elementos de drenaje que estarán considerados para la explanada y el estacionamiento, serán en forma de dren o cuneta, y la descarga podrá considerarse a los drenajes existentes. 4. Dentro de los entregables para el proyecto, se generará: a) Informe hidráulico, donde se plasmará el análisis pluvial de la zona, para el diseño de las bajantes y de los drenajes en las áreas externas del edificio. b) Planos constructivos de bajantes pluviales c) Planos constructivos de drenaje (drenes tuberías o cunetas) d) planta de escurrimientos. e) Catálogo de conceptos f) Generadores de obra 5. Los planos deberán ser claros en cuanto a niveles de arrastres y procedimientos constructivos. 6. Antes de proyectar el sistema de drenaje, deberá presentarse a la residencia del servicio para su aprobación. 7. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 8. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 12

CONCEPTO: Elaboración de proyecto del Sistema integral para control de ambiente al interior del edificio, incluye: definición de equipos de climatización, planta de ubicación de equipos de aire acondicionado (manejadoras de aire remotas), ductería en planta, drenajes y controles de clima, proyecto de energización de los equipos, despiece y generadores de obra, fichas técnicas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Elaboración de proyecto para la instalación y colocación de sistema para control de ambiente en la edificación, incluye memorias de cálculo para aire acondicionado y calefacción propuesta de equipos y distribución en el edificio, así como planos de detalles para construcción, fichas técnicas de materiales y equipos, procedimientos constructivos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES: 1. Para este proyecto se deberá tomar la planta arquitectónica autorizada. En la cual se distribuirán los elementos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 2. Este concepto tendrá como objetivo identificar la cantidad y tipo de equipos necesarios para mantener climatizado el edificio (frio/calor). 3. deberá entregarse una memoria de calculo para justificar la cantidad de los equipos, así como el proyecto eléctrico, diagramas unifilares, tipos de cableado, y canalizaciones, el proyecto eléctrico se complementará con los conceptos no. 14 y 15. 4. Se entregará el desarrollo de ambas ingenierías (Sistema integral de control de ambiente y eléctrico), bajo los mismos esquemas que el desarrollo de las ingenierías incluidas en el proyecto integral. Incorporando el resultado del desarrollo de esta ingeniería al modelado BIM. 5. deberá obtenerse las plantas de ubicación de controles, así como los planos para la instalación de los equipos y de dichos controles. 6. se integrarán las fichas técnicas de los equipos, procedimientos de instalación y detalles constructivos de ser necesarias salidas y colocación de elementos especiales. 7. este proyecto deberá integrar la canalización del drenaje, en caso de que los equipos se instalen en el techo, se deberá asegurar que el drenaje sea funcional. 8. Planos de detalles y propuesta de materiales y equipos, Generadores de obra y todo lo necesario para su correcta construcción instalación. 9. La carga energética se deberá indicar hasta los tableros principales. 10. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 11. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 13

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de canalización para alojamiento de instalaciones y cableado de voz, datos y CCTV de la edificación, incluye: distribución en planta de instalaciones y dispositivos ubicaciones de salidas de red, distribución de cableado y trayectorias en los sistemas de canalización para las instalaciones de voz y datos y CCTV, desde sitios de control, planos en planta, corte de instalaciones, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Elaboración de proyecto para la instalación y colocación de sistema de CCTV e instalaciones eléctricas para el mismo sistema en la edificación, incluye planos de canalizaciones en planta y planos de detalles constructivos, fichas técnicas de materiales y equipos, procedimientos constructivos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES: 1. Para este proyecto se deberá tomar la planta arquitectónica autorizada. En la cual se distribuirán los elementos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 2. Para el desarrollo de este concepto de trabajo se tendrán reuniones con el departamento de seguridad portuaria con el fin de establecer los lineamientos mínimos necesarios para el desarrollo de la instalación. 3. Este proyecto establecerá las rutas de las canalizaciones para la instalación de los equipos de CCTV, por lo cual no es una ingeniería especializada. 4. Con base a los equipos que se propondrán para seguridad (dados por la residencia del servicio) se proyectarán los diagramas unifilares necesarios para el calculo de las rutas para la alimentación de los equipos. 5. Este concepto solo proyectara y cuantificara los materiales y elementos para la canalización de los servicios que intervengan en el proyecto de CCTV. Una vez autorizado el trazo de las canalizaciones se integrará al proyecto BIM con el fin de localizar las interferencias que se generen. 6. Planos de detalles y propuesta de materiales y equipos, Generadores de obra y todo lo necesario para su correcta construcción instalación. 7. La carga energética se deberá indicar hasta los tableros principales. 8. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 9. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 14

CONCEPTO: Elaboración de proyecto ejecutivo de media tensión para alimentación eléctrica principal de la edificación, incluye: proyecto de acometida eléctrica, memoria de cálculo para determinación de planta de alimentación eléctrica principal, determinación de la ubicación, planos de ingeniería base y de detalle (constructivos), propuesta de equipamiento y materiales, sistema de puesta a Tierra, todo bajo el cumplimiento de la normativa de CFE, anexo “C” CFE DCPROTER, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Elaboración de proyecto de media tensión, desarrollado a partir de las cargas utilizadas para alimentar todos los sistemas del edificio, proyecto de banco de ductos registros y todo lo necesario para la habilitación de energía eléctrica en el edificio, incluye planos procesos constructivos, generadores de obra y todo lo necesario dentro del proyecto para su construcción.

ALCANCES: 1. Para el desarrollo de este concepto se deben tener cuantificado todos los equipos que se utilizaran en el edificio, ya sea en el proyecto hidráulico, proyecto sanitario, eléctrico baja tensión (servicios regulados y no regulados), proyecto CCTV, sistema de detección de incendios, proyecto de datos, y todas las cargas eléctricas que se necesiten para el edificio. 2. Deberá proyectarse conforme a la normativa vigente de CFE para alimentación de subestaciones. 3. Previo al diseño de la subestación deberá tenerse identificado todos los servicios que exijan alimentación eléctrica, esto para asegurar que la dotación de carga que tiene autorizada la ASIPONA Altamira, sea la correcta, y en caso de que se requiera aumento de carga, realizar el proyecto para el mismo. 4. Los equipos dentro de la subestación deberán cumplir con los estándares de calidad y funcionamiento normados y regulados por las entidades pertinentes en cada caso, no se aceptarán propuestas de equipos que no cumplan con los estándares y las normas de calidad y seguridad establecidas. 5. Este concepto toma en cuenta el diseño de la subestación, de ser necesario, las trincheras y canales de para aceites y plataforma para transformador (diseño estructural y planos constructivos). 6. En el caso de llevarse a cabo alguna tramitología se deberá llevar a cabo bajo este concepto. 7. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 8. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 15

CONCEPTO: Elaboración de proyecto ejecutivo de planta de emergencia, incluye: diseño, de sistema de generación eléctrica de emergencia, cálculo de cargas, dimensionamiento del generador, ubicación de planta en proyecto, obra civil para su construcción acometidas y puesto a tierra, memoria técnica y de cálculo, planos unifilares y de distribución de equipos, catálogo de conceptos, manuales de operación y mantenimiento, cumplimiento de las normas de instalaciones eléctricas y de seguridad, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Este proyecto consiste en la cuantificación de las cargas que se mandarán a la planta de emergencia, dichos servicios estarán dictaminados por la dependencia, incluye el calculo y propuesta de la planta de emergencia, fichas técnicas, procedimientos constructivos y generadores de obra, así como especificaciones para su instalación y construcción, incluye planos de ingeniería y de detalles constructivos.

ALCANCES: 1. Para la elaboración y diseño del proyecto de planta de emergencia es necesario conciliar todo el listado de los elementos que estarán sujetos a esta, principalmente aquellos proyectos de canalizaciones para CCTV, Datos, contactos eléctricos e iluminación. 2. Una vez aprobados los elementos que vana a pertenecer a la red de emergencia se proyectaran las canalizaciones y el diseño de la red hasta llegar a la planta de emergencia. 3. La planta debe ser un equipo que cumpla con las normativas y sea aceptado por la residencia, debe proponerse de acuerdo con los más altos criterios de calidad y de funcionamiento. 4. una vez dimensionada y diseñada la planta de emergencia esta debe conjugar con el diseño arquitectónico del edificio, por lo cual se debe proponer algo para lo que se cuente con el espacio suficiente. 5. La entrega de este proyecto consiste en los planos de planta de canalizaciones, detalles constructivos, planos de la planta de emergencia, catalogo de conceptos y volumetría, además, debe adjuntarse las memorias de calculo y descriptivas de la propuesta para el proyecto. 6. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 7. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 16

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de distribución de contactos en planta de la edificación. Definición de trayectorias de canalizaciones, ubicación de elementos de control, apagadores, salidas, incluye: planos en planta de detalles constructivos, propuesta de materiales y elementos eléctricos, fichas técnicas de equipos, generadores de obra, memoria descriptiva, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Proyecto de distribución de contactos, elementos de control, apagadores y salidas, según funcionalidad de las salas y de la sala de exposiciones, planos de canalizaciones y detalles constructivos, generadores de obra y propuesta de materiales con sus fichas técnicas.

ALCANCES: 1. Para este proyecto se deberá tomar la planta arquitectónica autorizada. En la cual se distribuirán los elementos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 2. Para el desarrollo de este concepto de trabajo se tendrán reuniones con el departamento de informática de la ASIPONA Altamira con el fin de establecer los lineamientos mínimos necesarios para el desarrollo de la instalación en el caso de los contactos regulados y los no regulados. 3. Deberá adjuntarse a este proyecto los planos de planta, donde se indiquen los contactos regulados y no regulados, y deberá diseñarse en el caso del anfiteatro la distribución para que en las filas y en el escenario haya por lo menos un módulo de contactos que permita a los participantes conectar sus equipos electrónicos. 4. Se deberán considerar contactos externos, en la explanada. 5. Además de los planos de planta deberá integrarse los planos de detalles constructivos sobre alturas de los contactos, tipos de contactos, etc. 6. La entrega de este proyecto consiste en los planos de planta de canalizaciones, detalles constructivos, propuesta de circuitos, catálogo de conceptos y volumetría, además, debe adjuntarse las memorias de cálculo y descriptivas de la propuesta para el proyecto. 6. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 7. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 17

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de iluminación, ambientación, iluminación de emergencia y distribución de alumbrado en planta de la edificación. Definición de trayectorias de canalización de cableado, ubicación de elementos de control, apagadores, salidas y equipamiento, incluye: planos en planta de detalles constructivos, propuesta de materiales y elementos eléctricos, fichas técnicas de equipos, generadores de obra, memoria descriptiva, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Proyecto de iluminación y alumbrado incluye propuesta de iluminación y equipos para todas las áreas, planos de detalles para instalación y construcción de salidas para los equipos de iluminación, plano de localización y distribución, por tipo de equipo, canalizaciones y distribución por circuitos hasta el centro de carga, procedimientos y generadores de obra, para su correcta cuantificación y volumetría.

ALCANCES: 1. Para este proyecto se deberá tomar la planta arquitectónica autorizada. En la cual se distribuirán los elementos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 2. Para el desarrollo de este concepto de trabajo se tendrán reuniones con el departamento de informática de la ASIPONA Altamira con el fin de establecer los lineamientos mínimos necesarios para el desarrollo de la instalación en el caso de los contactos regulado y los no regulados. 3. Deberá adjuntarse a este proyecto los planos de planta, donde se indiquen los elementos que estarán en el circuito no regulado y en el circuito de emergencia. 4. deberá considerarse los proyectos de iluminación del escenario del anfiteatro y del Anfiteatro en lado del público, el proyecto de iluminación para las áreas de salas de juntas, y el proyecto de iluminación especial para las fachadas. Se debe considerar el proyecto de luces de emergencia en todo el edificio. Y el proyecto de alumbrado en general, con propuesta de luminarias y lámparas de acorde al estilo de cada modulo del edificio. 5. Además de los planos de planta deberá integrarse los planos de detalles constructivos sobre alturas de los apagadores, tipos de apagadores (sencillos o en escalera), etc. 6. La entrega de este proyecto consiste en los planos de planta de canalizaciones, detalles constructivos, propuesta de circuitos, catálogo de conceptos y volumetría, además, debe adjuntarse las memorias de cálculo y descriptivas de la propuesta para el proyecto. 7. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 8. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 18

CONCEPTO: Elaboración de proyecto eléctrico en baja tensión, incluye: definición y ubicación de tableros y equipos de control, cuadro y balanceo de cargas, diagrama unifilar, cableado eléctrico, definición de trayectorias de canalización y circuitos derivados, cálculo y diseño de sistema de tierras, planos de ingeniería base y de detalle, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: elaboración de proyecto en baja tensión para alimentación de contactos e iluminación, así como instalaciones de emergencia, definición de cargas y materiales conductores, materiales para las canalizaciones de los circuitos, planos de detalles, diagramas unifilares y fichas técnicas de los materiales y equipos a utilizar,

ALCANCES: 1. Para este proyecto se deberá tomar la planta arquitectónica autorizada. En la cual se distribuirán los elementos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 2. Para el desarrollo de este concepto de trabajo se tendrán reuniones con el departamento de informática de la ASIPONA Altamira con el fin de establecer los lineamientos mínimos necesarios para el desarrollo de la instalación en el caso de los contactos regulado y los no regulados. 3. Deberá adjuntarse a este proyecto los planos de planta, donde se indiquen los elementos que estarán en el circuito no regulado y en el circuito de emergencia, y deberá diseñarse en el caso del anfiteatro la distribución para que en las filas y en el escenario haya por lo menos un módulo de contactos que permita a los participantes conectar sus equipos electrónicos. 4. Deberán detallarse las salidas y cableados (apagadores, elementos de iluminación, contactos), así como tipo de canalización, esta puede establecerse hasta el tablero o hasta el site del edificio, si es que se trata de regulada o no regulada. 5. La entrega de este proyecto consiste en los planos de planta de canalizaciones, detalles constructivos, propuesta de circuitos, catálogo de conceptos y volumetría, además, debe adjuntarse las memorias de cálculo y descriptivas de la propuesta para el proyecto. 6. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 7. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 19

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de canalizaciones para sistema de detección y alarma contra incendios en la edificación, incluye: canalizaciones del sistema y canalizaciones eléctricas, ubicación de controles dentro del edificio, planos constructivos y de detalles para la ubicación de los servicios de comunicación y alimentación eléctrica, generadores de obra, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: elaboración de proyecto de canalizaciones, según especificaciones de equipos a utilizar, incluye la determinación de cargas y definición de circuitos para distribución de elementos. Proyección de distribución teniendo en cuenta las características del área de proyectos de ASIPONA, detalles constructivos y de conexiones, incluye elaboración de proyecto en BIM, para detección de interferencias, propuesta de materiales para trazo de canalizaciones y fichas técnicas, generadores de obra.

ALCANCES: 1. Para este proyecto se deberá tomar la planta arquitectónica autorizada. En la cual se distribuirán los elementos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 2. Para el desarrollo de este concepto de trabajo se tendrán reuniones con el departamento de seguridad portuaria con el fin de establecer los lineamientos mínimos necesarios para el desarrollo de la instalación. 3. Este proyecto establecerá las rutas de las canalizaciones para la instalación de los equipos de detección y de alarma contra de incendios, por lo cual no es una ingeniería especializada. 4. Con base a los equipos que se propondrán para seguridad (dados por la residencia del servicio) se proyectarán los diagramas unifilares necesarios para el cálculo de las rutas para la alimentación de los equipos. 5. Este concepto solo proyectara y cuantificara los materiales y elementos para la canalización de los servicios que intervengan en el proyecto de detección y alarma contra incendios. Una vez autorizado el trazo de las canalizaciones se integrará al proyecto BIM con el fin de localizar las interferencias que se generen. 6. Planos de detalles y propuesta de materiales y equipos, Generadores de obra y todo lo necesario para su correcta construcción instalación. 7. La carga energética se deberá indicar hasta los tableros principales. 8. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 9. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 20

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de Centro de Datos para canalización de instalaciones especiales en las salas de juntas (3), oficinas anexas (2), Anfiteatro y recepción, incluye: planos de planta con ubicación de nodos, constructivos y de detalles para la colocación de los servicios de comunicación y alimentación eléctrica, fichas técnicas de elementos especiales, generadores de obra, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: elaboración de proyecto de canalizaciones, según especificaciones de equipos a utilizar, incluye la determinación de cargas y definición de circuitos para distribución de elementos. Proyección de distribución teniendo en cuenta las características del área de proyectos de ASIPONA, detalles constructivos y de conexiones, incluye elaboración de proyecto en BIM, para detección de interferencias, propuesta de materiales para trazo de canalizaciones y fichas técnicas, generadores de obra.

ALCANCES: 1. Para este proyecto se deberá tomar la planta arquitectónica autorizada. En la cual se distribuirán los elementos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 2. Para el desarrollo de este concepto de trabajo se tendrán reuniones con el departamento de informática de la ASIPONA Altamira con el fin de establecer la correcta trayectoria de las canalizaciones, así como los equipos especiales que se tendrán que tomar en cuenta para la construcción y diseño del SITE. 3. Deberá dimensionarse el cuarto SITE a los requerimientos de las áreas del edificio según lo mande el departamento de informática. 4. Este concepto incluye el proyecto de conexión a la red de datos de la ASIPONA, del lugar más cercano actualmente al proyecto, este incluye planos de detalles constructivos, bancos de ductos antenas y todo lo necesario para establecer la conexión de la red al nuevo edificio. 5. La entrega de este proyecto consiste en los planos de detalles constructivos, planta de proyecto de datos (desde salidas reguladas hasta SITE), fichas técnicas de equipos y elementos apara funcionamiento de SITE, catálogo de conceptos y volumetría, además, debe adjuntarse las memorias de cálculo y descriptivas de la propuesta para el proyecto. 6. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 7. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 21

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de Protección Civil y de Contingencias, incluye: plan integral de contingencia, planta de señalética, equipamiento de seguridad ante contingencias, alumbrado de emergencias, siguiendo las normativas vigentes de seguridad aplicables, fichas técnicas y especificaciones de materiales y elementos de seguridad, generadores de obra, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: elaboración de proyecto de Protección Civil, bajo las normas vigentes para edificaciones tipo oficinas y salas de reuniones de la capacidad del proyecto, incluye la propuesta de salidas de emergencia, señalética y propuesta de materiales y tamaño de espacios para cubrir lo estipulado en las normativas vigentes.

ALCANCES: 1. Para este proyecto se deberá tomar la planta arquitectónica autorizada. En la cual se distribuirán los elementos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 2. Incluye planos de proyecto de señalética, puntos de reunión, alumbrado de emergencia y rutas de evacuación. 3. Adicional a lo interior debe establecerse e indicarse en planta, la colocación de cintas y letreros especiales para la seguridad y correcta funcionalidad del edificio. 4. Se creará un programa de contingencias que vaya de la mano con el plan actual en caso de algún incidente. 5. Dicho proyecto deberá ser validado por el área de seguridad portuaria de ASIPONA Altamira. 6. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 7. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 22

CONCEPTO: Elaboración de proyecto de vialidades de acceso, estacionamiento y elementos constructivos complementarios, incluye: diseño de estructura de pavimento, diseño y cálculo de elementos constructivos complementarios generadores de obra, planos de ingeniería básica y de detalle, procedimientos constructivos, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: elaboración de proyecto de estacionamiento anexo al estacionamiento actual de la entidad, se deberá proyectar como un anexo, y deberá ser funcional para el acceso desde la nueva edificación como de la infraestructura existente.

ALCANCES: 1. Este concepto es en alcance al proyecto arquitectónico aprobado por la residencia del servicio. 2. Incluye la definición de niveles y diseño de infraestructura necesaria para el acceso. 3. Deberán tomarse en cuenta los resultados de laboratorio de los Pozos a Cielo abierto. 4. Los niveles del estacionamiento deberán empatar con el actual estacionamiento de la entidad con el fin que este cumpla una continuidad. 5. Las escaleras o accesos al estacionamiento deberán tener marcadas las rutas peatonales, con el fin de que estas sean seguras para el peatón. 6. Se deberá diseñar la circulación del estacionamiento con el fin de que esta no se vea interrumpida con los flujos de paso de servidumbre para el edificio. 7. El diseño del pavimento deberá ser el mismo para el pasillo de servicio. 8. Deberá entregarse planos constructivos, de niveles y piso terminado y planos de circulación, así como la planta de conjunto donde se obsérvela convivencia del estacionamiento con las áreas del edificio y las áreas actuales. Para cobro de este concepto se tomará en cuenta el listado de entrega que consiste en planos, catálogo de conceptos y generadores de obra, en versión impresa y digital. 11. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.

CONCEPTO No. 23

CONCEPTO: Elaboración y desarrollo de presupuesto de la construcción integral de la edificación, incluye: catálogo de conceptos, integración de volúmenes de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto base, programa de obra, especificaciones generales y particulares, listado de materiales principales y ruta crítica de la construcción de proyecto, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PROYECTO

DESCRIPCIÓN: Elaboración de anexos de licitación del proyecto integral incluye el catalogo de conceptos final, de los trabajos para cada especialidad, el precio unitario de cada concepto y las especificaciones derivadas de los procedimientos constructivos propuestos, elaboración de presupuesto base y enlace con los planos constructivos y de ingeniería.

ALCANCES: 1. Para la elaboración de la documentación deberá ser entregados los formatos por la residencia del servicio. 2. Cada concepto deberá tener su especificación correspondiente, la cual deberá estar acorde a las peticiones en los planos de detalles constructivos y el volumen debe coincidir con el descrito en el catálogo. 3. El precio unitario se colocará en el catálogo final, el cual deberá estar integrado por los catálogos de cada uno de los proyectos descritos en este documento. 4. Se deberá entregar el Análisis de precio unitario de cada concepto, así como los análisis de los auxiliares en el caso que aplique, con el fin de que estos se relacionen en lo descrito en las especificaciones particulares de los conceptos. 5. Se generará un programa de obra, para evaluar el tiempo de desarrollo del proyecto. 6. La entrega final para cobro de este concepto será, el catalogo de conceptos integral con los volúmenes obtenidos de los generadores de obra, el precio unitario por concepto y el importe final, anexo a este documento se agregarán las especificaciones generales del proyecto, así como las particulares a cada concepto y los análisis de precios unitarios, dichos documentos se entregarán en digital en PDF y editables, así como impresos. 7. En caso de que así lo solicite la residencia, se anexaran también las fichas técnicas de los materiales y equipos relevantes del proyecto. 8. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos impresos firmados.

MEDICIÓN: La forma de pago será Proyecto.