DOCUMENTO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| 1 | Mantenimiento y control de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de capacidad desde 0.1 lps hasta 1.0 lps. (se realizará la operación, el mantenimiento y control mensual de las PTAR de diversas capacidades desde 0.1 lps hasta 1.0 lps, ubicadas en el edificio administrativo de la ASIPONA Altamira, aduana de Altamira, recinto fiscalizado estratégico, estacionamiento para tráileres, capitanía y central de emergencias) | Servicio | 54.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mantenimiento y control de fosa séptica de aguas residuales de 40,000 lts de capacidad. (se realizará el mantenimiento y control mensual de la fosa séptica de aguas residuales de 40,000 l de capacidad, ubicada en el faro.) | Servicio | 9.00 |  |  |  |
| 3 | Muestreo y análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua tratada respecto a la NOM-001 SEMARNAT/1996, de la planta de tratamiento de aguas residuales del edificio administrativo de la ASIPONA Altamira. | Análisis | 9.00 |  |  |  |
| 4 | Muestreo y análisis fisicoquímico del agua tratada respecto a la NOM-003 SEMARNAT-1997, incluye muestreo y análisis de grasas y aceites, así como determinación de coliformes fecales | Análisis | 30.00 |  |  |  |
| 5 | Suministro y dosificación de microorganismos para la inoculación del sistema de tratamiento y/o fosas sépticas, dosis de 500 gramos. (se deberá de suministrar y colocar la cepa de microrganismos de nombre comercial Albio sw para plantas de tratamiento y Albio sw3 para fosas sépticas). | Dosis | 65.00 |  |  |  |
| 6 | Suministro y dosificación de microorganismos para la inoculación del sistema de tratamiento, dosis de 500 gramos de aplicación en el registro arenero de recolección y homogenización de las heces fecales de los perros de auxilio de la policía federal destacamentada en la Aduana de Altamira. | Dosis | 11.00 |  |  |  |
| 7 | Suministro y dosificación de microorganismos para la inoculación del sistema de tratamiento aplicándolo en el cárcamo de homogenización de la PTAR del edificio de ASIPONA Altamira, para el pretratamiento de las aguas provenientes del comedor, dosis de aplicación 500 gramos. | Dosis | 11.00 |  |  |  |
| 8 | Suministro y colocación de difusores de membrana fina tipo disco de 9" de diámetro con entrada de 1/2" o en 3/4" de diámetro, para colocarse en las tuberías existentes, incluye el desarmado del existente y la colocación del nuevo elemento. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| 9 | Retiro y limpieza del sistema del lecho de secado de lodos de la PTAR. | Servicio | 6.00 |  |  |  |
| 10 | Disposición, carga y acarreo de aguas residuales provenientes de las fosas sépticas. | Servicio | 65.00 |  |  |  |
| 11 | Suministro y colocación de juego de 4 rociadores para agua tratada en aluminio o antimonio con entrada de 1/2" de diámetro, incluye: la reposición de la tubería galvanizada existente por tubería de PVC, cedula 80 en 3/4" de diámetro y sus conexiones. | Juego | 7.00 |  |  |  |
| 12 | Extracción, carga, acarreo y disposición de las aguas tratadas hacia el sitio indicado por la supervisión para el riego. | Servicio | 108.00 |  |  |  |
| 13 | Suministro y colocación de bombas sumergibles para agua negras de 1/2 hp, 127 volts, 60 Hz con 2" en la descarga, paso de esfera de 3/4" mínimo. incluye: conexiones y cordón eléctrico de uso rudo dos hilos de 9m de longitud para su colocación en el fondo de los equipos. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| 14 | Reposición de electro niveles que presentan falla, incluye: desmantelamiento de los electros niveles que se encuentran sin funcionamiento, suministro, conexión eléctrica, instalación de electro niveles y puesta en servicio. | Pieza | 16.00 |  |  |  |
| 15 | Disposición final de lodos provenientes de plantas de tratamiento por medio de equipo mecánico de vacío, con certificación de la autoridad competente. | M3 | 9.00 |  |  |  |
| 16 | Limpieza de red sanitaria de drenaje con descarga a la PTAR. incluye limpieza de registros | M | 620.00 |  |  |  |
| 17 | Análisis de lodos y biosólidos conforme a la norma oficial mexicana Nom-004-Semarnat-2002 protección ambiental. – lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. | Análisis | 6.00 |  |  |  |
| 18 | Reposición, colocación y puesta en marcha de motor monofásico 2hp modelo N00218OS1P56 127/220V, 60HZ Servicio S1; incluye: desmantelamiento del motor existente que se encuentran sin funcionamiento, suministro, conexión eléctrica, instalación y puesta en servicio. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| 19 | Muestreo y análisis fisicoquímico del agua residual almacenada en la fosa séptica de 40,000 l de capacidad ubicada en el faro respecto a la NOM-002 SEMARNAT/1996. | Análisis | 1.00 |  |  |  |
| 20 | Desazolve de fosas sépticas en casetas de vigilancia, ubicadas en las zonas oriente, poniente y norte del puerto de Altamira, Tamps. | Servicio | 165.00 |  |  |  |
| 21 | Renta de sanitarios móviles para casetas de vigilancia (incluye servicio de desazolve, consiste en tres limpiezas por semana con químico desinfectante). | Servicio | 135.00 |  |  |  |
| 22 | Caracterización física, química y biológica del influente de la PTAR del edificio administrativo de la ASIPONA ALTAMIRA, integración de ingeniería, especificaciones, planos de construcción y catálogo de conceptos para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana Nom-001-Semarnat-2021 (DOF 11 MARZO 2022). Servicio. | Servicio | 1.00 |  |  |  |