DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

|  | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | BOULEVARD DE LOS RIOS |  |  |  |  |  |
| A.1 | Corte y demolición de pavimento de concreto hidráulico reforzado, con maquinaria y herramienta manual de 20 y/o 27 cm. de espesor promedio, Incluye: Trazo y nivelación, materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo. | M³ | 122.90 |  |  |  |
| A.2 | Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo de material con equipo mecánico y/o herramienta manual. | M³ | 240.70 |  |  |  |
| A.3 | Carga y acarreo de material, producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro. | M³ | 363.60 |  |  |  |
| A.4 | Acarreo de material, producto de corte, excavación o demolición a kilómetros subsecuentes al primero. | M³-Km | 2296.24 |  |  |  |
| A.5 | Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%. | M³ | 181.80 |  |  |  |
| A.6 | Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 1 1/4” F’y = 4,200 kg/cm², Incluye; Perforación con taladro eléctrico para su colocación en pavimento existente, silletas y/o canastilla, grasa, casquillo de plástico, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 284.06 |  |  |  |
| A.7 | Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" F’y = 4,200 kg/cm², en pavimento existente, Incluye: Perforación con taladro eléctrico para su colocación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual. | M | 454.50 |  |  |  |
| A.8 | Reposición de pavimento de concreto hidráulico premezclado con un MR = 48 kg/cm², de espesor variable de 20 hasta 25 cm, con acelerante de fraguado a 1 día, incluye; afine, escarificado, junta a hueso y junta de aislamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, curado, vibrado, colado, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución de este concepto. | M³ | 181.80 |  |  |  |
| B | LIBRAMIENTO ALTAMIRA |  |  |  |  |  |
| B.1 | Corte y demolición de pavimento de concreto hidráulico reforzado con maquinaria y herramienta manual de 20 y/o 27 cm. de espesor promedio, Incluye: Trazo y nivelación, materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo. | M³ | 96.00 |  |  |  |
| B.2 | Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo mecánico o herramienta manual. | M³ | 96.00 |  |  |  |
| B.3 | Carga y acarreo de material, producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro. | M³ | 192.00 |  |  |  |
| B.4 | Acarreo de material, producto de corte, excavación o demolición a kilómetros subsecuentes al primero. | M³-Km | 1536.00 |  |  |  |
| B.5 | Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%. | M³ | 96.00 |  |  |  |
| B.6 | Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 1 1/4” F’y = 4,200 kg/cm², Incluye; Perforación con taladro eléctrico para su colocación en pavimento existente, silletas y/o canastilla, grasa, casquillo de plástico, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 150.00 |  |  |  |
| B.7 | Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" F’y = 4,200 kg/cm², en pavimento existente, Incluye: Perforación con taladro eléctrico para su colocación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual. | M | 240.00 |  |  |  |
| B.8 | Reposición de pavimento de concreto hidráulico premezclado con un MR = 48 kg/cm², de espesor variable de 20 hasta 25 cm, con acelerante de fraguado a 1 día, incluye; afine, escarificado, junta a hueso y junta de aislamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, curado, vibrado, colado, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución de este concepto. | M³ | 96.00 |  |  |  |
| B.9 | Dosificación, homogenización, estabilización y compactación del material de base existente agregando cal hidratada en proporción del 3% de su peso volumétrico seco suelto, incluye; suministro, carga, acarreos, descarga, mezclado y homogeneizado con maquinaria, riego de agua, compactado al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%, al mano de obra, materiales, equipo y herramienta. | M³ | 96.00 |  |  |  |
| C | VIALIDAD PROLONGACIÓN GOLFO DE MEXICO |  |  |  |  |  |
| C.1 | Corte y demolición de pavimento de concreto hidráulico reforzado con maquinaria y herramienta manual de 20 y/o 27 cm. de espesor promedio, Incluye: Trazo y nivelación, materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo. | M³ | 47.20 |  |  |  |
| C.2 | Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo mecánico o herramienta manual. | M³ | 141.60 |  |  |  |
| C.3 | Carga y acarreo de material, producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro. | M³ | 188.80 |  |  |  |
| C.4 | Acarreo de material, producto de corte, excavación o demolición a kilómetros subsecuentes al primero. | M³-Km | 94.40 |  |  |  |
| C.5 | Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%. | M³ | 94.40 |  |  |  |
| C.6 | Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 1 1/4” F’y = 4,200 kg/cm², Incluye; Perforación con taladro eléctrico para su colocación en pavimento existente, silletas y/o canastilla, grasa, casquillo de plástico, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 147.50 |  |  |  |
| C.7 | Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" F’y = 4,200 kg/cm², en pavimento existente, Incluye: Perforación con taladro eléctrico para su colocación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual. | M | 236.00 |  |  |  |
| C.8 | Reposición de pavimento de concreto hidráulico premezclado con un MR = 48 kg/cm², de espesor variable de 20 hasta 25 cm, con acelerante de fraguado a 1 día, incluye; afine, escarificado, junta a hueso y junta de aislamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, curado, vibrado, colado, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución de este concepto. | M³ | 94.40 |  |  |  |
| D | VIALIDAD GOLFO DE CALIFORNIA NORTE Y VIALIDAD TAMESÍ |  |  |  |  |  |
| D.1 | Corte y demolición de pavimento de concreto hidráulico reforzado con maquinaria y herramienta manual de 20 y/o 27 cm. de espesor promedio, Incluye: Trazo y nivelación, materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo. | M³ | 62.40 |  |  |  |
| D.2 | Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo mecánico o herramienta manual. | M³ | 62.40 |  |  |  |
| D.3 | Carga y acarreo de material, producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro. | M³ | 124.80 |  |  |  |
| D.4 | Acarreo de material, producto de corte, excavación o demolición a kilómetros subsecuentes al primero. | M³-Km | 998.40 |  |  |  |
| D.5 | Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%. | M³ | 62.40 |  |  |  |
| D.6 | Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 1 1/4” F’y = 4,200 kg/cm², Incluye; Perforación con taladro eléctrico para su colocación en pavimento existente, silletas y/o canastilla, grasa, casquillo de plástico, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 99.50 |  |  |  |
| D.7 | Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" F’y = 4,200 kg/cm², en pavimento existente, Incluye: Perforación con taladro eléctrico para su colocación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual. | M | 156.00 |  |  |  |
| D.8 | Reposición de pavimento de concreto hidráulico premezclado con un MR = 48 kg/cm², de espesor variable de 20 hasta 25 cm, con acelerante de fraguado a 1 día, incluye; afine, escarificado, junta a hueso y junta de aislamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, curado, vibrado, colado, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución de este concepto. | M³ | 62.40 |  |  |  |
| E | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| E.1 | Conformación de cuneta de concreto de 10 cms de espesor, con malla electrosoldada 6x6 - 6/6, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta. | M³ | 14.00 |  |  |  |
| E.2 | Reductor de velocidad (tope de forma trapezoidal) de concreto Fc=250 kg/cm2 con medidas de 2.40 de base x 1.20 de corona x 0.15 metros de altura, Incluye; malla electrosoldada 6x6 - 6/6, escarificado de la superficie, materiales, equipo y herramienta. | M³ | 27.00 |  |  |  |
| E.3 | Aplicación de pintura para tráfico base agua de altos sólidos, color amarillo en franjas diagonales de 20 centímetros en reductor de velocidad, incluye; limpieza de las superficies, trazo, aplicación de sellador, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 43.20 |  |  |  |