DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

|  | ADUANA ALTAMIRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | EDIFICIO DE ADMINISTRATIVO ADUANA ALTAMIRA |  | 5 |  |  |  |
| A.1 | Reposición de lámparas de luminaria de 0.60 x 1.20 mts. Tipo empotrar en plafón, incluye; 3 focos de luz led blanco frio de 18W, desconexión y /o modificación de balastro, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.2 | Reposición de plafón de fibra mineral 61 x 61 cms. Similar al existente, incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 80.00 |  |  |  |
| A.3 | Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra. | m2 | 350.00 |  |  |  |
| A.4 | Reubicación de minisplit, incluye; desmontaje, desconexión de instalaciones y de drenado, limpieza de todas sus partes, montaje en sitio asignado por ASIPONA (3.00 metros), conexiones eléctricas, refrigerante, drenado, materiales, equipo, mano de obra, P.U.O.T. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| A.5 | Reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| A.6 | Reposición de apagador, incluye; desconexión, caja, en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 9.00 |  |  |  |
| A.7 | Suministro y colocación de mueble de cocina integral a base de madera con cajones y alacena en la parte superior, de 0.70 m. de ancho x 2.80 m. de largo x 0.76 m de alto con formica en la cubierta, incluye; tarja con escurridor, llave mezcladora monomando, válvula de control, manguera de alimentación y trampa para fregadero, tubería para instalación hidráulica, sanitaria para tarja, conexiones, demolición de piso de concreto para alojar tubería, herramienta menor, materiales y mano de obra P.U.O.T. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.8 | Mantenimiento a clima central tipo cassete, Incluye; limpieza de filtros, revisión del desagüe y limpieza de charola, de turbina, de serpentín, lubricación de motor y balero revisión del circuito de refrigeración, revisión de conexiones eléctricas, así como la reposición de gas refrigerante, limpieza de la unidad, mano de obra, materiales, equipo y herramienta. | Pieza | 12.00 |  |  |  |
| A.9 | Mantenimiento a minisplit Incluye; desmontaje de equipo para limpieza de filtros, serpentín, lubricación del motor, revisión de conexiones eléctricas, así como la reposición de gas refrigerante, limpieza de condensadora, montaje de equipo, reconexiones eléctricas y de tuberías, mano de obra, materiales, equipo y herramienta. | Pieza | 43.00 |  |  |  |
| A.10 | Reposición de válvula de control, incluye; ranurado en muro para forjar el cuadro de válvula de 30 x 30 centímetros, resanes de mortero cemento arena, reposición de azulejo similar al existente, conexiones hidráulicas, material, mano de obra, equipo y herramienta | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| A.11 | Sustitución de fluxómetro para W.C. modelo 110-32 o similar en calidad y características, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| A.12 | Reposición de pistón cierrapuertas marca tesa, herralumn o similar en calidad y características, incluye; herramienta, material y mano de obra. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| A.13 | Mantenimiento a puertas de madera de cocineta, Incluye; alineación, plomeo, ajuste, herrajes, jaladera, material equipo y mano de obra. | Pieza | 12.00 |  |  |  |
| A.14 | Reposición de lambrín de azulejo de 15 x 20 cm. Modelo similar a existente, Incluye; material, mano de obra y herramienta. | M2 | 32.00 |  |  |  |
| A.15 | Reposición de extractor para baño, Tensión nominal: 127V., Frecuencia Nominal: 60Hz., Potencia nominal: 15W., Flujo de aire: 7,1 m3/min., Velocidad 1280r/min. Incluye; retiro de block de vidrio, conexiones eléctricas a luminaria en plafón, material, mano de obra y herramienta. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| A.16 | Mantenimiento a tinaco en azotea, limpieza interior, reposición de conexiones, válvulas de entrada y salida, reposición de flotador, incluye; herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| A.17 | Mantenimiento a planta de emergencia, incluye; cambio de aceite, anticongelante, filtros de combustible, aire, revisión del sistema de enfriamiento, limpieza del panel del radiador, tapón del radiador, (cambio en caso de estar dañado), revisión y apriete de conexiones, revisión del sistema de combustible, drenado y limpieza del tanque de almacenamiento, verificación y prueba de batería, pruebas de operación en modo manual para revisar parámetros de presión y voltaje y temperatura, pruebas de operación en automático, para verificar transferencia y retransferencia con el total de su carga, revisión y limpieza general del equipo, generación de reporte con recomendaciones de operación, P.U.O.T. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| A.18 | Reposición de luminaria de sobreponer con 2 lámparas tipo led de 32 W cuerpo de ABS, cubierta de policarbonato, base G5 x 2, 6500 K, 2800 Lm., IP65 incluye; conexiones, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.19 | Impermeabilización con compuesto asfáltico modificado APP con acabado granular color blanco marca John Manville de 4.5 mm o similar en calidad, en losa de azotea, incluye limpieza de drenes en azotea, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M2 | 750.00 |  |  |  |
| A.20 | Reposición de chapa para para puerta de aluminio modelo AS 549 mca. Phillips, o similar en calidad en color café, aluminio natural o blanco, incluye; herramienta, material y mano de obra. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| A.21 | Suministro y colocación de cinta antiderrapante skyguard o similar en calidad de 2 centímetros de ancho, incluye adhesivo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 30.00 |  |  |  |
| A.22 | Suministro y aplicación de pintura epóxica de 2 componentes de altos solidos modelo durafloor 350 color RAL marca NERVIÓN o equivalente en calidad, sobre piso de concreto, incluye; limpieza de piso, retiro de pintura en piso dañada, aplicación de ácido, sellador y pintura epóxica a 2 manos, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 110.00 |  |  |  |
| A.23 | Reposición de puerta a base de postes galvanizados y malla ciclónica forrada de PVC de 1.20 x 2.00 metros incluye; herrajes, pasador, 3 líneas de alambre de púas en la parte superior, abrazaderas, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.24 | Mantenimiento a sistema de apertura de puerta de descanso, incluye; limpieza y revisión de cable de acero de 1/4" y carruchas, cambio de partes dañadas. | Pieza | 12.00 |  |  |  |
| A.25 | Reposición de foco led de 50 W, base E26, luz blanca, 4500 Lúmenes, 6500 K incluye, colocación, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 12.00 |  |  |  |
| A.26 | Mantenimiento a cancelería y ventanas, incluye; limpieza manual de cristales, retiro de silicón existente, limpieza, reposición de sello perimetral de ventanas de aluminio cara exterior con aplicación de silicón marca tekbond o similar en calidad y características, reposición de vinil en su caso, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M2 | 56.00 |  |  |  |
| A.27 | Reposición de cristal de 6 mm filtrasol en puerta y/o ventana, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 12.00 |  |  |  |
| A.28 | Mantenimiento a protecciones y elementos metálicos mediante limpieza mecánica de oxido y pintura mal aplicada, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, color blanco, herramienta menor, andamios, materiales y mano de obra. | M2 | 40.00 |  |  |  |
| A.29 | Reposición de llave mezcladora de 8 pulgadas para fregadero, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| A.30 | Reposición de llave mezcladora de 4 pulgadas para lavabo, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| A.31 | Suministro y colocación de malla ciclónica forrada de PVC , altura de 2.00 mts. Incluye; postes galvanizados ahogados en concreto, poste horizontal superior, abrazaderas, 3 líneas de alambre de púas en la parte superior, concreto f'c=200 kg/cm2 para anclaje de postes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 10.00 |  |  |  |
| A.32 | Reposición de calentador eléctrico de 38 litros marca general eléctrica modelo ME10P03LAG o similar en calidad, 127 V., 60Hz., potencia eléctrica 2,240 W. incluye; desmontaje de calentador existente, apile, carga, acarreo y descarga al sitio autorizado por ASIPONA, material, mano de obra, herramienta, P.U.O.T. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.33 | Reposición de registro sanitario a base de block de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento arena 1: 4, aplanado de mortero cemento-arena 1:4 en interior, tapa de concreto armada con varillas del # 3 @ 15 cm., con jaladera, marco y contramarco de ángulo de 1 pulgada x 1/4" de espesor, material, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.34 | Reposición de 6 líneas de alambre de púas, 1 línea de concertina incluye reposición de espada doble para colocación de alambre de púas material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 232.16 |  |  |  |
| A.35 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo para tráfico base agua 100% acrílica alto desempeño, secado rápido, en líneas de estacionamiento de patrullas, Incluye: retiro de pintura dañada o mal adherida, lavado de guarniciones, aplicación de primario acrílico y todo lo necesario para su correcta instalación, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 152.00 |  |  |  |
| A.36 | Reposición de puerta de aluminio anodizado color café, con duela en ambas caras de 0.90 x 2.00 metros, incluye; marco de aluminio anodizado color café, chapa, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.37 | Mantenimiento a puerta metálica a base de lámina de 1.00 x 2.10 metros, alineamiento, plomeo, cambio de bisagras, ajuste de pasador, aplicación de pintura de esmalte en color gris. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.38 | Colocación de adoquín existente en área exterior, incluye; despalme de 10 cms de terreno natural, cama de arena de 10 centímetros, cortes, trazo y nivelación, no incluye suministro de adoquín. | M2 | 270.00 |  |  |  |
| A.39 | Concreto de 10 cms de espesor en baqueta y talud, acabado escobillado con concreto Fc=150 kg/cm2 incluye; malla electrosoldada 10-10/6-6 , vibrado, curado base agua y pruebas de laboratorio. | M2 | 310.00 |  |  |  |
| A.40 | Cadena de 15 x 20 centímetros con concreto Fc=200 kg/cm2 incluye; cimbra, descimbra, suministro de cadena Armex, concreto Fc= 200 kg/cm2, colado, vibrado, curado, excavación de 15 centímetros, acarreos de todos los materiales, carga y descarga, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 25.00 |  |  |  |
| A.41 | Reposición de tarja con escurridor izquierdo y/o derecho, con 1 canasta (tina) de acero inoxidable de 80 x 52 centímetros, incluye: desconexión y retiro de tarja existente, corte de cubierta de formica, suministro de llave mezcladora de 8”, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para fregadero, conexiones necesarias de alimentación y descarga nuevas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| A.42 | Reposición de persiana enrollable, tipo "roller black out", color marfil, mate, fabricada en polyester 30% y PVC 70%, diseño horizontal, cadena y componentes al color de la tela, contrapeso, antibacterial, retardante al fuego, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 275.00 |  |  |  |
| A.43 | Reposición de polarizado en canceles interiores y ventanas, extra grueso, color similar al existente, incluye; kit de aplicación, solución para aplicación, retiro y limpieza de película existente, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 850.00 |  |  |  |
| A.44 | Mantenimiento a puerta de cristal de acceso principal de 2.00 x 2.00 incluye; retiro de chapa de piso actual, reposición de bisagras de piso y superior, plomeo, alineación, chapa de piso nueva y jaladera para cristal templado de 3/4" modelo careyes marca herralum o similar en calidad y características, material mano de obra y equipo necesario. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.45 | Reposición de cintilla de PVC para malla ciclónica, color verde, de 6.35 centímetros de ancho, incluye; retiro de cintilla existente, apile, carga, acarreos y descarga al sitio autorizado por ASIPONA Altamira, tornillos galvanizados y grapas para su fijación, material, mano de obra, equipo y herramienta necesarios. | M2 | 500.00 |  |  |  |
| A.46 | Mantenimiento a bancas de madera, retiro de pintura existentes, lijado de los bordes de descansa brazos y pierna, aplicación de antithermita, aplicación de barniz para exterior hydrolack chocolate mate y 1 mano de barniz transparente para exterior de alta resistencia a la humedad, hongos, termitas y protección contra radiación UV. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| A.47 | Suministro y colocación de alacena a base de madera solida (no triplay) de 0.70 m. de ancho x 2.70 m. de largo x 0.70 m de alto con entrepaños intermedios, y puertas, color chocolate o blanco, incluye; montaje en muro, herramienta menor, materiales y mano de obra P.U.O.T. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| A.48 | Suministro, colocación y conexión de bomba presurizador modelo PAC 21 marca IGOTO o similar en calidad y capacidad, 1/4" HP, 1F-127, aislamiento tipo F, IP 44, 58 litros por minuto, altura de bombeó 12.00 metros, distancia 130 metros lineales, succión y descarga de 1" | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.49 | Reposición de electronivel para llenado de tinaco, marca Rotoplas o similar en calidad y características, se deberá considerar una distancia de 130.00 metros de ubicación de la bomba. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.50 | Sustitución de azulejo en muro de baños, incluye aplicación de estuco en color beige, retiro de azulejo en muros, apile, acarreos, carga, descarga en los sitios autorizados por ASIPONA Altamira, P.U.O.T. | M2 | 48.00 |  |  |  |
| A.51 | Reposición de sello para W.C. fluid máster 7530 o similar en calidad y características (no cuello de cera), incluye desmontaje de W.C., mangueras de llenado para colocación de sello y montaje posterior a la colocación del sello, pruebas necesarias. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| A.52 | Reposición de mingitorio de cerámica porcelanizada modelo Terra color blanco, marca cato o similar en características, incluye, fluxómetro y conexiones de descarga, sello. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.53 | Fijapuerta uso rudo (pata de cabra) con goma antiderrapante incluye fijación a puerta de aluminio o metálica, P.U.O.T. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| A.54 | Suministro y colocación de guardapolvos y sardinel para puerta de aluminio de 0.90 metros, incluye aplicación de silicón en todo el perímetro de la puerta de aluminio, cambio y/o ajuste de perfiles de la puerta por colocación de sardinel, material, mano de obra equipo y herramienta. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| A.55 | Impermeabilización en muros de ladrillo santa julia a base de sikaguard 70 o similar en calidad y características, incluye; material, mano de obra, andamios, plataformas, equipo y herramienta. | M2 | 120.00 |  |  |  |
| A.56 | Reposición de puerta muyltypanel lisa incluye; cerradura de manija de acero inoxidable doble cerrojo, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.57 | Desazolve de dren pluvial de 40 x 70 centímetros, incluye retiro del material producto de desazolve al área asignada por ASIPONA ALTAMIRA. | M | 120.00 |  |  |  |
| A.58 | Reposición de barrera de concreto prefabricado tipo jersey de 0.60 x 0.80 x 2.00 metros, Norma: NMX –C-534-ONNCCE-2017 Peso: 1650 kg/m. incluye; carga, fletes, acarreos, descarga, acomodo en salidas de la aduana Altamira, aplicación de 1 mano de sellador y 2 manos de pintura de tráfico color amarillo. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.59 | Mantenimiento rejilla de acero de dren pluvial de 40 centímetros de ancho a base de solera de 2" de ancho, incluye; limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 120.00 |  |  |  |
| A.60 | Desmontaje de estante de madera tipo MDF (entrepaños y puertas), medidas de 4.00 x 2.10 metros con recuperación de la estantería, incluye apile, carga, acarreo al sitio designado por ASIPONA Altamira. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.61 | Reposición de cancel de aluminio de 2.00 x 2.00 metros incluye; fijación a losa de entrepiso, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.62 | Modificación de cancel de 3.00 x 3.00 para reubicar puerta del lado izquierdo al lado derecho P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.63 | Modificación de ventana fija de 1.00 x 1.00 para colocar ventana corrediza P.U.O.T. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| A.64 | Habilitado de baño; incluye; salidas sanitarias 2 (1 W.C., 1 lavabo) salida hidráulica, solo agua fría 2 de 1/2" con tubería de cpvc, demolición de vitropiso y firme de concreto, excavación, tubería de PVC de 4" y 2" de diámetro, conexión a registro existente a 3 metros de distancia, reposición de firme de concreto y vitropiso, conexión a línea hidráulica a 6.00 metros. P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.65 | Suministro e Instalación de paquete sanitario modelo sienna o similar en color blanco (W.C., tanque, válvula de control y manguera de llenado, brida flexible), con accesorios, incluye; herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.66 | Mantenimiento y reubicación de asta bandera limpieza con carda de oxido y escamas de pintura, aplicación de primario anticorrosivo para ambientes marinos amerlock o similar, aplicación de pintura de acabado en color blanco amershiel o similar en calidad y características, reposición de poleas giratorias antienredo, cuerda de nylon para izaje de bandera. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.67 | Modificación de cancel fijo para colocar puerta de salida de emergencia. P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.68 | Mantenimiento a líneas de alimentación hidráulica en edificio de navegación, mediante sopleteo de las tuberías. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| A.69 | Mantenimiento a puerta metálica de 0.85 x 2.25 metros, a base de rejilla tipo louver en la parte superior, y duela metálica en la parte media inferior. alineamiento, plomeo, reposición de bisagras, reposición de pasador, reposición de tela mosquitero metálica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura de acabado a 2 manos, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.70 | Mantenimiento a puerta metálica de 2 hojas de 0.95 x 2.25 metros, a base de rejilla tipo louver en la parte superior, y duela metálica en la parte media inferior. alineamiento, plomeo, reposición de bisagras, reposición de pasador, reposición de tela mosquitero metálica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura de acabado a 2 manos, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.71 | Reposición de tablero de transferencia de 100 AMP a 220 v, fabricado a base de unidad de potencia tipo doble tiro alojado en gabinete nema 1 de 80 X 60 X 30 incluye todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento y pruebas. P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.72 | Reposición de de tablero de transferencia de 400 AMP a 220 v, fabricado a base de unidad de potencia tipo doble tiro alojado en gabinete nema 1 de 120 X 80 X 30 incluye todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento y pruebas. P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B | PUERTA CARACOL |  |  |  |  |  |
| B.1 | Corte y demolición de carpeta asfáltica y/o concreto hidráulico con un espesor de 8 cm hasta 10 cm con maquina cortadora de disco, incluye extendido de material en sitio de tiro. | M3 | 21.00 |  |  |  |
| B.2 | Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo o herramienta manual. | M3 | 21.00 |  |  |  |
| B.3 | Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%. | M3 | 21.00 |  |  |  |
| B.4 | Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 3/4" F’y = 2,400 kg/cm². Incluye: canastillas para su sujeción y fijación, cortes y desperdicios. | M | 70.00 |  |  |  |
| B.5 | Reposición de pavimento Hidráulico premezclado con un MR = 48 kg/cm², de espesor variable de 20 hasta 27 cm, con acelerante de fraguado a 1 día, incluye; afine, escarificado, junta a hueso y junta de aislamiento, suministro de materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, curado, vibrado, colado, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución de este concepto. | M3 | 21.00 |  |  |  |
| B.6 | Reposición de llantas en portones de 6" reforzada, incluye; material, fijación, mano de obra y herramienta. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| B.7 | Suministro, corte y habilitado de placa de acero de 20 centímetros por 1/4" de espesor con anclas de varilla de 3/8" a cada 20 centímetros de 15 centímetros de longitud, en 1/4" de circulo para rodada de llanta de portón. | Kg | 250.00 |  |  |  |
| B.8 | Mantenimiento a portón de 2 hojas abatibles de malla ciclónica de 2.40 metros de altura por 12 metros de longitud incluye reposición de cintilla, abrazaderas, herrajes, retenida, reposición de postes galvanizados dañados P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.9 | Reposición de 6 líneas de alambre de púas, 1 línea de concertina incluye reposición de espada doble para colocación de alambre de púas material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 90.00 |  |  |  |
| B.10 | Suministro de sistema de apertura automática para portón de malla ciclónica de 2 hojas de 5.65 x 2.40 metros, control a localizar en caseta hasta una distancia de 52.00 metros, incluye; 2 controles, pistones hidráulicos de uso intensivo, tarjeta electrónica, motor de riel y cadena, tubería Conduit galvanizada tipo pesada de 1/2" de diámetro, coples galvanizados de 1/2", chapa eléctrica, cableado de energía y control necesarios, corte y demolición de carpeta, excavación, relleno con material producto de excavación para tubería, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| C | CENTRAL DE EMERGENCIAS INDUSTRIALES Y PORTUARIAS (C.E.I.P.) |  |  |  |  |  |
| C.1 | Reposición de plafón de fibra mineral 61 x 61 cms. Similar al existente, incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 30.00 |  |  |  |
| C.2 | Impermeabilización con compuesto asfáltico modificado APP con acabado granular color blanco marca John Manville de 4.5 mm o similar en calidad, en losa de azotea, incluye limpieza de drenes en azotea, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M2 | 250.00 |  |  |  |
| C.3 | Mantenimiento a cancelería y ventanas, incluye; limpieza manual de cristales, retiro de silicón existente, limpieza, reposición de sello perimetral de ventanas de aluminio cara exterior con aplicación de silicón marca tekbond o similar en calidad y características, reposición de vinil en su caso, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M2 | 56.00 |  |  |  |
| C.4 | Mantenimiento a puertas de lámina tipo duela metálica, de 0.90 x 2.10 metro incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y bisagras tipo barril, cambio de bisagras, ajuste de pasador, aplicación de pintura de esmalte en color gris., material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| C.5 | Reposición de polarizado en canceles interiores y ventanas, extra grueso, color similar al existente, incluye; kit de aplicación, solución para aplicación, retiro y limpieza de película existente, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 280.00 |  |  |  |
| C.6 | Mantenimiento a puertas de aluminio, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y pivote, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| C.7 | Reposición de vitropiso de 31 x 31 cms. Similar al existente, incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M2 | 80.00 |  |  |  |
| C.8 | Mantenimiento a escalera marina, incluye; limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, fijación en muros, soldaduras necesarias, soportes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| C.9 | Mantenimiento a barandal tubular de escalera, limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 86.00 |  |  |  |
| C.10 | Mantenimiento preventivo a perfil tubular de 4" (porterías),limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 22.00 |  |  |  |
| C.11 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo para tráfico base agua 100% acrílica alto desempeño, secado rápido, en guarniciones 2 caras, Incluye: retiro de pintura dañada o mal adherida, lavado de guarniciones, aplicación de primario acrílico y todo lo necesario para su correcta instalación, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 700.00 |  |  |  |
| C.12 | Reposición de tela de mosquitero de aluminio incluye retiro de tela en mal estado, reposición de empaque de vinil, tornillos y/o herrajes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 32.00 |  |  |  |
| C.13 | Reposición de puerta tipo tambor de 2 hojas con forro laminado de alta intensidad (HPL) que consta de resina fenólica como estándar y un certificado antibacterial para sala de emergencias. P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| D | CENTRO CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO (FARO) |  |  |  |  |  |
| D.1 | Limpieza manual de cantera en jardineras, con hidrolavadora de alta presión con agua y jabón y de manera manual hasta retirar el moho. P.U.O.T. | M2 | 112.00 |  |  |  |
| D.2 | Aplicación de rotulo a base de pintura de esmalte, logo símbolo institucional de la ASIPONA ALTAMIRA medida 1.50 x 1.50 metros, aplicado a una altura máxima de 15 metros, incluye; limpieza con lija y/o espátula, aplicación de sellador, pintura vinílica blanca de fondo, trazo, dibujo de logo símbolo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| D.3 | Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra. | M2 | 448.00 |  |  |  |
| D.4 | Reposición de regadera de 8" antisarro con brazo de ½” y chapetón, incluye: retiro de la existente, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| D.5 | Reposición e Instalación de llaves para empotrar soldables para regadera tubería de cobre de ½”, con maneral y chapetón antisarro, incluye: retiro de las existentes, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| D.6 | Aplanado de mortero cemento-arena Prop. 1;4 en resanes de muro, losa, cerramientos, castillos y escalones, a plomo, regla y nivel, espesor promedio de 2.0 cm con cemento resistente al sulfato, incluye; retiro de aplanado en mal estado, limpieza de la superficie, aplicación de aditivo para unir mortero, andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 32.00 |  |  |  |
| D.7 | Reposición de puertas de tambor tipo multypanel, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y bisagras, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| D.8 | Reposición de tela de mosquitero de aluminio incluye retiro de tela en mal estado, reposición de empaque de vinil, tornillos y/o herrajes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 32.00 |  |  |  |
| D.9 | Reposición de luminarias de alto rendimiento de 60 x 60 centímetros, 36 W, 3000K con difusor de poliestireno en color blanco acabado mate | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| D.10 | Mantenimiento a puertas de aluminio, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y pivote, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| D.11 | Mantenimiento a puerta metálica estanca tipo buque mediante aplicación de protección anticorrosiva resistente a ambiente industrial y marino línea Amerlock 400 color blanco o similar en interior y exterior de puerta metálica marina de sección de 0.80 x 1.70 m. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| D.12 | Reposición de piso de concreto estampado, incluye: demolición de pavimento existente, homogenizado, tendido y compactado de material de relleno con cal al 3% en capas de 20 centímetros, suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6x10-10 concreto Fc=200 kg/cm2 estampado, tendido curado y vibrado, P.U.O.T. | M2 | 72.00 |  |  |  |
| E | EDIFICIO ANTIGUO ASIPONA |  |  |  |  |  |
| E.1 | EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| E.1.1 | Reposición de perfil tubular rectangular de 4" x 2” Calibre 14, incluye: corte, retiro de perfiles metálicos dañados, rebabeo, soldaduras, apile, carga, acarreo y descarga de material producto de corte a los sitios autorizados por la ASIPONA ALTAMIRA, suministro y fabricación de perfil tubular rectangular 4" X 4" CAL. 11, no incluye limpieza ni pintura P.U.O.T. | kg | 450.00 |  |  |  |
| E.1.2 | Limpieza mecánica y/o manual en perfiles estructurales de acero al carbón, incluye; andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 450.00 |  |  |  |
| E.1.3 | Suministro y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo amerlock 400 blanco en perfiles estructurales de acero al carbón, o similar P.U.O.T. | kg | 450.00 |  |  |  |
| E.1.4 | Suministro y aplicación de recubrimiento para acabado de poliuretano acrílico en superficie con recubrimiento primario anticorrosivo a base de: amershild recubrimiento de poliuretano acrílico alifático de poliéster en color amarillo tráfico, P.U.O.T. | kg | 120.00 |  |  |  |
| E.1.5 | Desazolve de registro sanitario, incluye, carga y retiro de material de desazolve al sitio asignado por ASIPONA, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| E.1.6 | Reposición de registro sanitario a base de block de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento arena 1: 4, aplanado de mortero cemento-arena 1:4 en interior, tapa de concreto armada con varillas del # 3 @ 15 cm., con jaladera, marco y contramarco de ángulo de 1 pulgada x 1/4" de espesor, material, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| E.1.7 | Reposición de tapas de registros dañados, incluye; marco y contramarco de ángulo de 1 1 /2" x 1/4", concreto F’c=150 kg/cm2 en tapa y brocal de 15 x 20 centímetros, armado con Armex, material, carga, acarreo y descarga de tapas dañadas al sitio asignado por la ASIPONA ALTAMIRA, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| E.1.8 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo para tráfico base agua 100% acrílica alto desempeño, secado rápido, en guarniciones 2 caras, Incluye: retiro de pintura dañada o mal adherida, lavado de guarniciones, aplicación de primario acrílico y todo lo necesario para su correcta instalación, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 600.00 |  |  |  |
| F | (INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN) |  |  |  |  |  |
| F.1 | Reposición de plafond de fibra mineral 61 x 61 cms. Similar al existente, incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 60.00 |  |  |  |
| F.2 | Reposición de chapa para para puerta de aluminio modelo AS 549 mca. Phillips, o similar en calidad en color café, aluminio natural o blanco, incluye; herramienta, material y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| F.3 | Mantenimiento a puertas de aluminio, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y pivote, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| F.4 | Reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| F.5 | Reposición de apagador sencillo incluye; placa para cancel marca Bticino o similar en calidad y características, material, mano de obra, equipo y herramienta | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| F.6 | Colocación de puertas tipo closet a base de rejillas de madera (NO SUMINISTRO) de 0.30 x 2.00 mts. Incluye; bisagras, herrajes para riel, plomeo, chapa, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| F.7 | Cancelar coladera de piso, incluye; corte de firme de concreto, azulejos, demolición, excavación, retiro de coladera, colocación de tubo de PVC de 4", material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| F.8 | Mantenimiento a puertas de tambor tipo multypanel, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y bisagras, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| F.9 | Reposición de vitropiso de 31 x 31 cms. Similar al existente, incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M2 | 24.00 |  |  |  |
| F.10 | Reposición de luminarias de alto rendimiento de 60 x 60 centímetros, 36 W, 3000K con difusor de poliestireno en color blanco acabado mate. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| F.11 | Conexión de desagüe de fregadero a red existente, incluye; ranurado de muro, corte y demolición de vitropiso y de firme de concreto, conexión a red, P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| F.12 | Suministro y colocación de muro de Tablaroca a 2 caras postes galvanizados, cinta, redimix, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | M2 | 13.00 |  |  |  |
| F.13 | Suministro y colocación de muro de Durock a 1 caras, postes galvanizados, cinta, redimix, en baño, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | M2 | 3.00 |  |  |  |
| F.14 | Reposición de puertas de tambor tipo multypanel, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y bisagras, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| F.15 | Mantenimiento de puerta de aluminio con fijo en la parte superior de la puerta con jaladeras de madera ambas caras de la puerta, incluye; retiro de chapa, polarizado, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| G | SEMARNAT |  |  |  |  |  |
| G.1 | Reposición de plafond de fibra mineral 61 x 61 cms. Similar al existente, incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| G.2 | Sustitución de minisplit de 1 tonelada de capacidad, 110 voltaje de operación, Ph/V~/Hz, 1ph/230V~/60Hz. Capacidad de enfriamiento BTU/h, 12000 BTU. W(t), 3500W, P.U.O.T | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| G.3 | Aplanado de mortero cemento-arena Prop. 1;4 en resanes de muro, losa, cerramientos, castillos y escalones, a plomo, regla y nivel, espesor promedio de 2.0 cm con cemento resistente al sulfato, incluye; retiro de aplanado en mal estado, limpieza de la superficie, aplicación de aditivo para unir mortero, andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 4.00 |  |  |  |
| G.4 | Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra. | M2 | 90.00 |  |  |  |
| G.5 | Mantenimiento a minisplit Incluye; desmontaje de equipo para limpieza de filtros, serpentín, lubricación del motor, revisión de conexiones eléctricas, así como la reposición de gas refrigerante, limpieza de condensadora, montaje de equipo, reconexiones eléctricas y de tuberías, mano de obra, materiales, equipo y herramienta. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| H | SANIDAD INTERNACIONAL |  |  |  |  |  |
| H.1 | Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra. | M2 | 140.00 |  |  |  |
| H.2 | Reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| H.3 | Reposición de sanitario, (taza, tanque, válvula de control y manguera de llenado, brida flexible), incluye: desmantelamiento, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| H.4 | Reposición de luminarias de alto rendimiento de 60 x 60 centímetros, 36 W, 3000K con difusor de poliestireno en color blanco acabado mate, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| H.5 | Mantenimiento a puertas de aluminio, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y pivote, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| H.6 | Reposición de llave mezcladora de 8 pulgadas para fregadero, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para fregadero, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| H.7 | Mantenimiento a lavabos incluye; reposición de llave mezcladora, cubretaladros en caso necesario, válvula de control, manguera de alimentación y trampa para lavabo, herramienta menor, material y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| H.8 | Reposición de vitropiso de 31 x 31 cms. Similar al existente, incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 14.00 |  |  |  |
| H.9 | Reposición de codos de PVC de 4" de diámetro en plafond, incluye; corte de PVC, coples, tubo de PVC, desmontaje y montaje de plafond al terminar la actividad. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| H.10 | Mantenimiento a sistema de alumbrado, apagadores y contactos en escalera, incluye; revisión de conexiones de alumbrado, cambio de apagadores y contactos existentes. | servicio | 1.00 |  |  |  |
| I | EDIFICIO ANTIGUO CAPITANÍA |  |  |  |  |  |
| I.1 | Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra. | M2 | 450.00 |  |  |  |
| I.2 | Reposición de cristal de 6 mm filtrasol en ventana, incluye; felpas, junquillo, silicón, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 8.00 |  |  |  |
| I.3 | Mantenimiento a escalera metálica tipo caracol, de 16 peldaños y un descanso, incluye; limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, fijación en muros, soldaduras necesarias, soportes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| I.4 | Desmantelamiento de tubería de instalaciones sin uso, incluye; apile, estiba, carga, acarreo y descarga al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. | Lote | 1.00 |  |  |  |
| I.5 | Aplicación de rótulo a base de pintura de esmalte, “MÁSTER HARBOR”, incluye; limpieza con lija y/o espátula, aplicación de sellador, pintura vinílica blanca de fondo, trazo, dibujo de logo símbolo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| J | EDIFICIO ADMINISTRATIVO ASIPONA ALTAMIRA |  |  |  |  |  |
| J.1 | Reposición de plafond de fibra mineral 61 x 61 cms. Similar al existente, incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 50.00 |  |  |  |
| J.2 | Mantenimiento a cancelería y ventanas, incluye; limpieza manual de cristales, retiro de silicón existente, limpieza, reposición de sello perimetral de ventanas de aluminio cara exterior con aplicación de silicón marca tekbond o similar en calidad y características, reposición de vinil en su caso, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M2 | 150.00 |  |  |  |
| J.3 | Reposición de tapas de registros dañados, incluye; marco y contramarco de ángulo de 1 1 /2" x 1/4", concreto F’c=200 kg/cm2 en tapa y brocal, tapa de 15 x 20 centímetros, armado con Armex, material, carga, acarreo y descarga de tapas dañadas al sitio asignado por la ASIPONA ALTAMIRA, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| J.4 | barra antipánico (de empuje) de 65 centímetros de longitud como mínimo con chapa para puerta de emergencia en almacén, incluye; marco metálico soldado a estructura existente (no incluye puerta). | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| J.5 | Reposición de plafón a base de perfiles galvanizados y panel de fibra mineral de 61 x 61 centímetros, incluye material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 20.00 |  |  |  |
| J.6 | Reposición de panel aislado prefabricado con lamina calibre 26/26 en ambas caras, núcleo de espuma rígida de poliuretano, incluye pijas, conectores, sello, material, mano de obra equipo y herramienta | M2 | 186.00 |  |  |  |
| J.7 | Reposición de perfil remate gotero en panel multytecho incluye; tornillos y/o herrajes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 92.00 |  |  |  |
| J.8 | Reposición de perfil esquinero en panel multytecho incluye; tornillos y/o herrajes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| J.9 | Reposición de filtros tipo laberinto de acero inoxidable de campana extractora industrial, en cocina, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| K | REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN |  |  |  |  |  |
| K.1 | Demolición de muro de contención de block con varilla ahogada existente con equipo, incluye; apile, carga, acarreos al sitio asignado por ASIPONA Altamira y descarga, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 2.00 |  |  |  |
| K.2 | Excavación con equipo para cimentación y en talud para muro de contención, incluye; acomodo del material para ser utilizado en relleno. | M3 | 9.00 |  |  |  |
| K.3 | Plantilla de concreto Fc=100 kg/cm2 de 5 centímetros de espesor, incluye; afine y compactación de fondo de excavación con equipo al 95% de la prueba Proctor standard, incluye mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 3.00 |  |  |  |
| K.4 | Reposición de zapata corrida de 1.00 metro de ancho armada con varillas de 1/2" @ 15 centímetros, incluye; cimbra y descimbra, corte y habilitado de acero, concreto Fc=250 kg/cm2 | M | 3.00 |  |  |  |
| K.5 | Reposición de block de concreto acabado común con escalerilla a cada 2 hiladas y varilla de 1/2" a cada 50 centímetros, anclada en la cimentación | M2 | 8.00 |  |  |  |
| K.6 | Reposición de castillo y cadena de concreto de 15 x 20 centímetros, concreto FC=200 kg/cm2, armado con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" a cada 20 centímetros. | M | 12.00 |  |  |  |
| K.7 | Aplanado de mortero cemento-arena Prop. 1;4 en resanes de muro, losa, cerramientos, castillos y escalones, a plomo, regla y nivel, espesor promedio de 2.0 cm con cemento resistente al sulfato, incluye; retiro de aplanado en mal estado, limpieza de la superficie, aplicación de aditivo para unir mortero, andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 8.00 |  |  |  |
| K.8 | Perforación en muro de block con aplanado de mezcla en 1 cara de 1 centímetro de espesor, de 2" (51 mm) de diámetro para alojar tubo de PVC sanitario a cada metro. | Pieza | 9.00 |  |  |  |
| L | UNAPROP - 12 |  |  |  |  |  |
| L.1 | Reposición de perfil tubular rectangular de 4" x 4” Calibre 14, incluye: corte, retiro de perfiles metálicos dañados, rebabeo, soldaduras, apile, carga, acarreo y descarga de material producto de corte a los sitios autorizados por la ASIPONA ALTAMIRA, suministro y fabricación de perfil tubular rectangular 4" X 4" CAL. 14, no incluye limpieza ni pintura P.U.O.T. | kg | 88.95 |  |  |  |
| L.2 | Limpieza mecánica y/o manual en perfiles estructurales de acero, diferentes calibres y secciones, incluye; andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 232.00 |  |  |  |
| L.3 | Suministro y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo amerlock 400 blanco en perfiles estructurales de acero al carbón, o similar P.U.O.T. | kg | 232.00 |  |  |  |
| L.4 | Suministro y aplicación de recubrimiento para acabado de poliuretano acrílico en superficie con recubrimiento primario anticorrosivo a base de: amershild recubrimiento de poliuretano acrílico alifático de poliéster en color amarillo tráfico, P.U.O.T. | kg | 232.00 |  |  |  |
| L.5 | Mantenimiento a escalera marina, incluye; limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, fijación en muros, soldaduras necesarias, soportes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| L.6 | Reposición de centro de carga para 16 interruptores, IP65 cuerpo de plástico de aleación PC/ABS, riel DIN incluye interruptores; interruptor termomagnético Din de 1 x 10 hasta 1 x 40 amp., material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| L.7 | Reposición de centro de carga para 8 interruptores, IP65 cuerpo de plástico de aleación PC/ABS, riel DIN incluye interruptores; interruptor termomagnético Din de 1 x 10 hasta 1 x 40 amp., material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| L.8 | Reposición de centro de carga para 6 interruptores, IP65 cuerpo de plástico de aleación PC/ABS, riel DIN incluye interruptores; interruptor termomagnético Din de 1 x 10 hasta 1 x 40 amp., material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| L.9 | Reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| L.10 | Suministro, colocación y conexión de bomba presurizador modelo PAC 21 marca IGOTO o similar en calidad y capacidad, 1/4" HP, 1F-127, aislamiento tipo F, IP 44, 58 litros por minuto, altura de bombeó 8.00 metros, distancia 10 metros lineales, succión y descarga de 1" | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| L.11 | Reposición de electronivel para llenado de tinaco, marca Rotoplas o similar en calidad y características, se deberá considerar una distancia de 10.00 metros de ubicación de la bomba. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| L.12 | Mantenimiento a minisplit Incluye; desmontaje de equipo para limpieza de filtros, serpentín, lubricación del motor, revisión de conexiones eléctricas, así como la reposición de gas refrigerante, limpieza de condensadora, montaje de equipo, reconexiones eléctricas y de tuberías, mano de obra, materiales, equipo y herramienta. | Pieza | 25.00 |  |  |  |
| L.13 | Reposición de cristal de 6 mm filtrasol en puerta y/o ventana, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 3.00 |  |  |  |
| L.14 | Reposición de ventana de aluminio con mosquitero de 0.80 x 0.80 mts, incluye; retiro de la existente, aplicación de silicón, herramienta menor, andamios, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| L.15 | Reposición de luminaria de sobreponer con 2 lámparas tipo led de 32 W cuerpo de ABS, cubierta de policarbonato, base G5 x 2, 6500 K, 2800 Lm., IP65 incluye; conexiones, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| L.16 | Reposición de lámparas de luminaria de 0.60 x 1.20 m. Tipo empotrar en plafón, incluye; 2 focos de luz led blanco frio de 18W, desconexión y /o modificación de balastro, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| L.17 | Reposición de luminaria tipo wallpack grado de protección IP 65 o superior con LED de 185 Im/W, rango de tensión de 100-305V, 6000 K, flujo luminoso 12000 Lm, Incluye retiro de wallpack en mal estado, montaje en muro, conexiones, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| L.18 | Reposición de foco led de 50 W, luz blanca, 4500 lúmenes incluye, colocación, material, mano de obra, equipo y herramienta | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| L.19 | Reposición de abanico de techo industrial de 56 pulgadas blanco, incluye: control de pared, desmantelamiento del existente, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 11.00 |  |  |  |
| L.20 | Reposición de puerta de aluminio de 2 hojas 0.86 x 2.10 metros, incluye; zoclo para puerta serie 50, bisagra para piso, chapa de paleta para puerta línea, jaladera tubular de aluminio negro de 1”, cristal filtrasol de 6 mm. retiro, resguardo de puerta de cristal existente, herrajes, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| L.21 | Reposición de tarja con escurridor izquierdo con 1 tina de acero inoxidable (llave mezcladora de 8”, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para fregadero), incluye: retiro de existente, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| L.22 | Aplanado de mortero cemento-arena Prop. 1:4 en resanes de muro, losa, cerramientos, castillos y escalones, a plomo, regla y nivel, espesor promedio de 2.0 cm con cemento resistente al sulfato, incluye; retiro de aplanado en mal estado, limpieza de la superficie, aplicación de aditivo para unir mortero, andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 20.00 |  |  |  |
| L.23 | Reposición de registro sanitario a base de block de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento arena 1: 4, aplanado de mortero cemento-arena 1:4 en interior, tapa de concreto armada con varillas del # 3 @ 15 cm., con jaladera, marco y contramarco de ángulo de 1 pulgada x 1/4" de espesor, material, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| L.24 | Reposición de tapas de registros dañados, incluye; marco y contramarco de ángulo de 1 1 /2" x 1/4", rejilla Irving en tapa y brocal de 15 x 20 centímetros, carga, acarreo y descarga de tapas dañadas al sitio asignado por la ASIPONA ALTAMIRA, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| L.25 | Reposición de tela de mosquitero de aluminio incluye retiro de tela en mal estado, reposición de empaque de vinil, tornillos y/o herrajes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 6.50 |  |  |  |
| L.26 | Protección de línea eléctrica a base de Canaleta de PVC con Tapa color blanco incluye; Material, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 3.50 |  |  |  |
| L.27 | Reposición de ventana de aluminio con mosquitero de 0.85 x 0.90 mts, incluye; retiro de la existente, aplicación de silicón, herramienta menor, andamios, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| L.28 | Reposición de bajante pluvial de 4" de diámetro con tubería de PVC sanitario, incluye; conexiones, lijado y pegamento material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 8.00 |  |  |  |
| L.29 | Reposición de vitropiso de 31 x 31 cms. Similar al existente, incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M2 | 10.00 |  |  |  |
| L.30 | Sustitución de azulejo en muro de baños, incluye aplicación de estuco en color beige, retiro de azulejo en muros, apile, acarreos, carga, descarga en los sitios autorizados por ASIPONA Altamira, P.U.O.T. | M2 | 4.00 |  |  |  |
| L.31 | Reposición de puerta de aluminio de 2 hojas 0.86 x 2.10 metros, incluye; zoclo para puerta serie 50, bisagra para piso, chapa de paleta para puerta línea, jaladera tubular de aluminio negro de 1”, cristal filtrasol de 6 mm. retiro, resguardo de puerta de cristal existente, herrajes, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| L.32 | Mantenimiento a estufa industrial de cocina, Incluye; cambio de piezas dañadas, perillas, herramienta, materiales y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| L.33 | Reposición de coladera de piso, de 4 "acero inoxidable con trampa de 2”, incluye; retiro de la existente, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| L.34 | Reposición e instalación de lámina acanalada zintro-alum rectangular R-101, cal. 24, incluye; elemento de fijación con pijas auto taladrante de ¼” x 1” galvanizadas, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución hasta una altura de 3.00 m. | M2 | 116 |  |  |  |
| L.35 | Reposición de tanque de gas de 300 lts de capacidad, incluye; Material, herramienta, conexiones, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| L.36 | Mantenimiento a esclusa de acceso a UNAPROP-12, reposición de perno de redondo liso de 1 1/2" 38 milímetros, pruebas, P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| L.37 | Sustitución de minisplit de 1 tonelada, capacidad 11,500 BTU/HR., 220V., capacidad de enfriamiento 3.4 kw., EER 3.14 W/W., solo frio, no inverter, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 15.0 |  |  |  |
| L.38 | Reposición de sanitario, (taza, tapa, tanque, válvula de control y manguera de llenado, brida flexible), incluye: desmantelamiento, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| L.39 | Reposición de Transformador Tipo Pedestal Trifásico de 75Kva, incluye; desconexión y retiro de transformador existente, conexiones, revisión, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |