DOCUMENTO

05

ESPECIFICACIONES GENERALES,

PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL DE LAS VIALIDADES EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM. 2025.”

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Conservación del señalamiento vertical en las vialidades del Puerto Industrial de Altamira, mediante el mantenimiento y/o reposición de señales y estructura de soporte de estas, realizando la reposición del vinil, charola de lámina y/o postes dañados, para dar mayor seguridad al tránsito vehicular.

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

Vialidades en interior y exterior del Puerto industrial de Altamira, Tamaulipas.

ACLARACIONES.

Todos los materiales y procedimientos de construcción deberán cumplir las normas vigentes de construcción de ASIPONA Altamira, pero si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán estas últimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a). - Especificaciones particulares del contrato.

b). - Planos.

c). - Catálogo de conceptos.

El postor al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en documento “CATALOGO DE CONCEPTOS” y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas.

- DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:

- ASIPONA ALTAMIRA: A la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- LEY: A la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- REGLAMENTO: Al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- LICITANTE:	Toda persona física o moral que presente propuesta en los términos establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.

- CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra motivo de la presente.

- RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la ASIPONA ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

- SUPERVISION EXTERNA: Persona física o Moral designada previo a la iniciación de los Trabajos de Dragado de Construcción, responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de la Obra y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución en el lugar donde se realizarán los mismos, podrá tratarse del mismo nombramiento de SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO.

- PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

- SICT: Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transporte.

- SGI: Sistema de gestión Integral de la ASIPONA Altamira.

- BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.

- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

a). - El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de la obra donde deberá obtener antes de la fecha del acto de apertura de sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de la ejecución de la obra. Por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

b). - El LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, y su conformidad con el volumen de obra a realizar.

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de los trabajos con el objeto de que pueda conocer las condiciones físicas en las que se desarrollará los trabajos, podrá obtener también información que pueda ser de utilidad con relación a aprovisionamientos de todo tipo, apoyos urbanos, características de la zona, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su oferta.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con ASIPONA ALTAMIRA, el contratista se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en constante operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida.

La ASIPONA ALTAMIRA, dentro de sus facultades, podrá contratar los servicios de una SUPERVISIÓN EXTERNA, que se encargará de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, en coordinación con la RESIDENCIA DE OBRA, esta deberá permanecer durante la jornada de trabajo. La CONTRATISTA deberá atender las indicaciones que se le den por parte de éstas, relacionadas con la ejecución de la obra. Cuando las instrucciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA se contrapongan o difieran con las proporcionadas por la RESIDENCIA DE OBRA, serán éstas últimas las que prevalezcan; para ambos casos, sólo serán válidas aquellas indicaciones u ordenamientos o advertencias o avisos realizados mediante escritos o la bitácora electrónica.

La ASIPONA ALTAMIRA podrá asignar un sitio para la instalación de almacén y casetas de campo, previa solicitud por escrito de la CONTRATISTA a la RESIDENCIA DE OBRA.

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Antes del inicio de los trabajos en las vialidades el contratista deberá contar con el señalamiento vial solicitado en estas especificaciones, así como notificar al menos con 24 horas de anticipación por escrito el cierre del carril donde efectuará el mantenimiento de la vialidad, el contratista se obliga a mantener permanentemente una señalización en el área de trabajo durante el tiempo de ejecución de los mismos.

La ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 191 (Doscientos Veintiocho) días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 9 de junio de 2025, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como las cantidades a ejecutar por mes que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por la ASIPONA ALTAMIRA.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado a operar en tiempo extraordinario sus equipos y mano de obra o aumentar su número hasta lograr equilibrar el programa. Lo anterior será sin cargo alguno para la ASIPONA ALTAMIRA. En este caso, se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

El contratista deberá considerar en su propuesta la necesidad de trabajar en las vialidades los días sábado por la tarde y domingo, por la cantidad de carga vehicular en las vialidades.

- DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El licitante al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la contratista que ejecute los trabajos.

- SINIESTROS.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 171 días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 03 de julio de 2025, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. La ASIPONA ALTAMIRA no pagará equipo inactivo por esta circunstancia, por lo que los licitantes deberán reflejar este costo en la integración de su proposición.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por ASIPONA ALTAMIRA.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si el volumen resulta mayor que el considerado en esta CONVOCATORIA a la licitación pública, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA. En este caso, se harán los trámites para el convenio modificatorio correspondiente.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado con su equipo(s) o aumentar en número hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ASIPONA ALTAMIRA. En este caso, por el atraso reflejado en el programa se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos empleados en el proyecto debe ser cuidadosamente seleccionado por el CONTRATISTA; los retrasos que se pudieran presentar en la ejecución del proyecto, como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de combustibles, lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no pueden justificarse como retraso en la programación y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido.

- MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si ASIPONA ALTAMIRA decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de los trabajos y el nuevo resultara de iguales características al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de ejecución propuestos originalmente.

- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el contratista deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente una señalización en las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de los trabajos, para evitar accidentes, está señalización deberá estar iluminada adecuadamente en caso de laborar en turno diurno y/o nocturno.

En caso de requerir realizar actividades en tierra, dentro del Puerto, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en su Sistema de Gestión Integral (SGI); asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo al tipo de trabajo que vaya a realizar.

Todos los trabajos se programarán, considerando que la operación del puerto no será interrumpida debido a la ejecución de estos, por lo que el CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente la señalización y protección -conos, trafitambos, cintas, equipo de iluminación, flecheros luminosos (en caso de laborar en horario nocturno), etc.- en todas las áreas de trabajo y del personal de apoyo y que coordine el tráfico -bandereros o categoría homologa-, durante el tiempo de ejecución de esas actividades, para evitar accidentes, está señalización y protección deberá estar iluminada adecuadamente y será instalada mediante mecanismos que permitan su reubicación y aprovechamiento en otro sitio, conforme se vaya desarrollando la obra en las zonas previstas.

Estos cargos deben integrarse en el Costo Indirecto presentado en el Documento 08, específicamente en la columna de administración de oficinas de campo y los LICITANTES deberán indicar claramente que se trata de los insumos necesarios para la señalización y protección de las áreas de trabajo y también del personal correspondiente, en el entendido de que su importe deberá guardar congruencia y proporción con las actividades objeto del presente proceso de contratación para los cuales están destinados.

El personal encargado de coordinar el tráfico y de apoyo - bandereros o categoría homologa- deberá ser considerado en los Costos Indirectos, por lo tanto, los LICITANTES integrarán al personal en mención dentro del numeral 1. Honorarios, sueldos y prestaciones, en la columna de administración de campo del formato de análisis de Costos Indirectos, señalando claramente que se trata de este personal.

Cada LICITANTE de acuerdo con su criterio y experiencia en obras similares deberá proponer la cantidad total de personal e insumos para señalización y protección a utilizar, así como las jornadas de trabajo de este personal, siempre y cuando garantice la seguridad de estos.

Es importante destacar que no considerar los dispositivos de señalización y protección, al personal

encargado de esas actividades, así como el correspondiente equipo básico de protección y seguridad personal, afecta la solvencia de la proposición y por lo tanto será motivo de desechamiento.

Todos los cargos por la señalización vial -conos, trafitambos, cintas, señalamiento de protección de obra, equipo de iluminación, etc.- incluyendo los bandereros señalados en las Especificaciones Particulares deberán considerarse en el Costo Indirecto.

Señalización vial para la protección de zonas de obra, mínimo recomendado.

El señalamiento vial deberá cumplir con los requerimientos establecidos en las normas vigentes de la SCT, en lo relacionado a dimensiones, material luminiscente, etc.

Por la velocidad de circulación y el volumen de unidades que transitan por las vialidades, la señalización preferentemente deberá ser a base de trafitambos anclados mediante fijaciones en el concreto.

Los trafitambos deberán disponer de medios de iluminación en la parte superior; además de las cintas luminiscentes.

Si existen diversas áreas de trabajo sobre el mismo carril y a una longitud entre áreas, fácilmente visible, se podrá mantener la señalización mediante trafitambos. En el caso de que la separación entre áreas sea tal que no es visible, una desde otra, se deberá disponer el señalamiento vial vertical establecido por la norma.

En el caso de que las áreas de trabajo involucren de forma alternada los dos carriles de circulación en un mismo sentido, además de delimitar la zona con trafitambos, deberá delimitarse el carril de circulación temporal.

Durante el desarrollo de los trabajos, en horario diurno y nocturno, se deberá contar con bandereros y señalamientos luminosos, que adviertan, además, de la velocidad y circulación. Protegiendo así la vida del personal que labora en los trabajos.

El señalamiento mínimo recomendado, es enunciativo, más no limitativo. Por lo que el CONTRATISTA, en su caso, deberá analizar los riesgos reales y potenciales, y disponer el señalamiento vial adecuado.

El personal deberá contar con equipo de seguridad y de protección personal; incluyendo el chaleco para actividades en vialidades.

- EQUIPO.

Si el equipo propuesto y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA se encuentra ya en puerto y se detecta en ese momento por la propia ASIPONA ALTAMIRA que el mismo no se encuentra en condiciones de cumplir con el programa y las especificaciones de proyecto previamente acordado por ambas partes, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni cargo adicional alguno.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido, será imputable al CONTRATISTA, por lo cual la ASIPONA ALTAMIRA no aceptará reclamación alguna por este concepto.

Los equipos a utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, el LICITANTE podrá, por única ocasión, solicitar a la ASIPONA ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Una vez iniciado la ejecución de los trabajos, la maquinaria y los equipos propuestos resultan que no son los adecuados para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos de manera inmediata, por cuenta propia, a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la ASIPONA ALTAMIRA, se lo solicite por escrito. En este supuesto, el CONTRATISTA acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. En este caso, bastará con determinar que los rendimientos reales diarios de los equipos no son los esperados, de acuerdo a la propuesta económica del LICITANTE, o que éstos muestren daños en sus partes mecánicas o electrónicas que puedan generar un atraso en la ejecución de la obra. Será responsabilidad del LICITANTE definir las características de los equipos a utilizar, mismos que le permitan dar los rendimientos necesarios para cumplir con el plazo establecido en el contrato.

- MATERIALES.

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la ASIPONA ALTAMIRA.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA ALTAMIRA.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en los trabajos serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones.

Todos los costos de las pruebas de control de calidad de los materiales señaladas en las Especificaciones Generales y Particulares deberán considerarse sin excepciones en los Costos Indirectos.

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

en el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

- TRAZOS Y NIVELES.

EL RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA le proporcionará e indicará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos y ésta a su vez, dará por recibidos los vértices de apoyo y bancos de nivel necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencia de comprobación de trazos y niveles; sin embargo, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de verificar dicha información y en caso de existir alguna diferencia con respecto a los datos proporcionados en el plano de proyecto, deberá informar inmediatamente al Representante de la ASIPONA ALTAMIRA para que éste a su vez lo comunique al área correspondiente, toda vez que la ASIPONA ALTAMIRA no hará ningún pago adicional por incremento de volumen de obra que pudiera derivarse de lo anterior.

Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA realizará la verificación y control conforme a las líneas y niveles marcados en el proyecto, misma que será revisada por la supervisión de ASIPONA Altamira.

El RESIDENTE DE OBRA de la ASIPONA ALTAMIRA le solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, verificar trazos y niveles de proyecto y ésta proporcionará los medios necesarios para obtener los datos que hayan sido requeridos.

- CANTIDADES DE OBRA.

Los volúmenes de la obra contenidos en el catálogo de conceptos son aproximados. Si por necesidades propias de la obra fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

- PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine ASIPONA ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que ASIPONA ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

Si las Normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se contraponen a las Especificaciones generales y particulares descritas en el presente documento, serán estas últimas las que rijan.

En ningún caso se pagará extraordinariamente cualquier movilización del equipo que realicen como parte de sus operaciones. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA.

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de costos, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

En apego a los artículos 59 de la LEY, 99, 100 y 102 de su REGLAMENTO, se ponen de manifiesto a los LICITANTES las siguientes consideraciones:

La ASIPONA ALTAMIRA podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los volúmenes de obra aproximados contenidos en el Catálogo de conceptos, incluido en esta convocatoria, así como el monto que resulte de multiplicar el mencionado volumen de obra modificado por el precio unitario propuesto por el LICITANTE en el Catálogo de conceptos de referencia.

Estas modificaciones, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la LEY o los tratados, podrán celebrarse previamente a la firma del contrato respectivo o durante la vigencia del mismo; estas modificaciones podrán celebrarse mediante un convenio o directamente en el importe contenido en el contrato, si éste no ha sido firmado, y siempre y cuando estas modificaciones  no rebasen el veinticinco por ciento del monto de la propuesta del LICITANTE a quien se le haya otorgado el fallo correspondiente.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Como consecuencia de lo anterior, el CONTRATISTA acepta que resultará improcedente cualquier modificación a los Precios Unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de obra realmente ejecutadas se incrementen o decrementen en un porcentaje menor al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respecto al monto total de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre la ASIPONA ALTAMIRA y el CONTRATISTA, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta LEY o de los tratados.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el documento 08, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

Si el volumen real varía en más o en menos de un 25% con respecto a la cantidad total que consigna el Catálogo de Conceptos, se revisarán los renglones de cargos fijos, del análisis de precios unitarios presentados, para su ajuste correspondiente.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en el punto 19 de estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de los mismos.

Con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social impuestas por la Secretaría de Salud para prevenir contagio del COVID-19 y disminuir la posibilidad de su propagación, en términos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta del presente procedimiento de contratación, por medios remotos de comunicación electrónica, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet,  cuyo registro es gratuito en la dirección electrónica: http://compranet.hacienda.gob.mx. Es importante señalar que es requisito indispensable que los licitantes que participen por medios electrónicos efectúen su registro al procedimiento de contratación en CompraNet y obtengan su comprobante. Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica requerido por la S.H.C.P. (e. firma).

Previo o hasta la firma del contrato, la proposición completa presentada del licitante que haya resultado adjudicado en el presente procedimiento deberá presentarse impresa y firmada autógrafamente por él o por su representante legal.

La Obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecución del proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

- LIMPIEZA GENERAL.

El LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

Es responsable directo y total del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente MARPOL y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto al tiro de desechos al fondo del mar y vías navegables y respecto al cuidado de la limpieza de las aguas del puerto, en las áreas de la obra.

Se obliga a mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

Es necesario que el CONTRATISTA cuente, como parte del acta de verificación de la obra, con el certificado que le extenderá la ASIPONA ALTAMIRA en el que haga constar que las áreas de la zona de proyecto y las áreas en tierra que se le asignaron para depositar equipo y materiales y para campamento, la entrega libre de todo tipo de desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes, retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes. Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Deberá, por lo tanto, considerar que, si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por autoridad competente, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- El vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades de dragado y operación del equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego.

- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

El LICITANTE ganador se obliga a tener en el sitio de la obra, un Superintendente de Construcción, Ingeniero Civil o Arquitecto Titulado, para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 2 años de experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la ASIPONA ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). con experiencia en el manejo de la bitácora electrónica, Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el Residente de Obra al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El RESIDENTE DE OBRA se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual deberá permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de ASIPONA ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera: en igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente de la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma.

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a ASIPONA ALTAMIRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de ASIPONA ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El CONTRATISTA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, en cualquier horario, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

- ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la ASIPONA ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir el reglamento. Podrá ser Ingeniero Químico, Industrial, Biólogo, Ambiental o carrera afín, titulado con dos años comprobables de experiencia como mínimo, el cual estará permanentemente en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la terminación de la jornada de trabajo establecida en el numeral 1 de este concepto de trabajo, el cual se encargará del control y seguimiento de los aspectos ambientales, conforme al Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA, así como del control y seguimiento de los aspectos de seguridad en trabajo, conforme a lo establecido en el OSHAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) “Seguridad y Salud Laboral”, así como lo referente a las disposiciones oficiales impuestas recientemente de la Secretaria de Salud, Secretaria de Trabajo en torno a la Nueva Normalidad COVID -19.

Con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y demás ordenamientos vinculados con la misma, así como en las condicionantes específicas que se establecen en el oficio de autorización del Instituto Nacional de Ecología para la obra en cuestión, el CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato correspondiente, se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

- El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

- El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas condiciones óptimas que propicien su correcta recuperación.

- El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles y estar Sanitizados para el uso del personal que labore durante  los trabajos de la obra, por lo que quedará obligado a presentar a ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas para aprobación por parte del personal de la ASIPONA ALTAMIRA.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

- El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

- Los conceptos generados para dar cumplimiento a las condicionantes fijadas por el I.N.E.C.C. y que su atención sea responsabilidad del CONTRATISTA durante el proceso constructivo de la obra, mismas que deberán ser consideradas por el CONTRATISTA en su proposición, ya que ASIPONA ALTAMIRA no le autorizará ningún concepto extraordinario por este motivo.

- ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos de 30 días (mensuales) mensuales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA a la Residencia de Obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte.

El soporte documental será el siguiente:

Números generadores de cada concepto, con croquis y/o plano de localización general y particular de la ubicación del señalamiento al que se le aplico el mantenimiento, croquis a detalle de sus dimensiones, pruebas de laboratorio de control de calidad según correspondan al concepto en ejecución, calidad de los materiales empleados, notas de bitácora, fotografías de las actividades, antes, durante y al final de la actividad, especificando el tipo de señalamiento.

Toda la documentación impresa deberá integrarse debidamente con firma autógrafa de aceptación entre SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESIDENTE DE OBRA y SUPERVISIÓN EXTERNA.

El CONTRATISTA, deberá presentar al RESIDENTE DE OBRA dentro de los seis días naturales siguientes a la aprobación de los números generadores correspondientes; además, el CONTRATISTA deberá considerar lo señalado en el artículo 132 del REGLAMENTO de la LEY; y demás artículos aplicables de los mismos.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

El CONTRATISTA será el único responsable de la presentación de la factura de pago y que esta cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA ALTAMIRA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA ALTAMIRA.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO, que textualmente dice:

“Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos”.

Para cumplimiento del párrafo antes descrito, el LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo a las dimensiones y cotas de proyecto.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

- RECEPCIÓN DE LA OBRA.

El CONTRATISTA comunicará al RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA la conclusión de los trabajos a su cargo, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de estos conforme a las condiciones establecidas en éste. Al finalizar la verificación de los trabajos, ASIPONA ALTAMIRA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE DE OBRA, los planos del levantamiento actualizado de las actividades ejecutadas actualizado de las actividades ejecutadas, conforme al proyecto que cumpla las normas y especificaciones que fueron aplicadas, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. El CONTRATISTA entregará el número de planos originales necesarios para que se identifique perfectamente la construcción final de la obra, así como los archivos en CD de dichos planos (As-built) elaborados con el Software AutoCAD 2019 o superior, los cuales deberán ser firmados por el CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN EXTERNA y la RESIDENCIA DE OBRA, la SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, el DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA y aprobados por la GERENCIA DE INGENIERÍA de ASIPONA-ALTAMIRA, los planos firmados se deberán de adjuntar en formato PDF al USB acompañados con los planos AS-BUILT.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los mismos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una Vez hecha la recepción de los trabajos a las cotas o niveles y dimensiones del proyecto por parte de ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores a esto, el CONTRATISTA deberá retirar la totalidad de sus equipos, insumos y herramientas, fuera del Puerto Industrial de Altamira. En caso contrario, la ASIPONA ALTAMIRA realizará los cobros por los servicios portuarios correspondientes por la estadía de estos aún en el interior del Puertos.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.

Anexando copias de las altas del personal y de las aportaciones al imss e Infonavit en el apartado de seguridad de las estimaciones presentadas a revisión.

ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

- BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría de la Función Pública ha implantada para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-FIRMA) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La bitácora Electrónica de obra se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo de la obra.

- IDIOMA.

El idioma oficial será el español, por lo que tanto la documentación emitida por la ENTIDAD para la presentación de las propuestas, como la generada por el LICITANTE, será en este idioma, sin embargo, si hubiera la necesidad de presentar algún o algunos documentos en otro idioma distinto, este o estos deberán presentarse traducidos al español de manera simple.

Tanto el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN como el personal encargado de la dirección de los trabajos en la obra por parte del CONTRATISTA deberán utilizar el idioma español en todos los eventos relativos al desarrollo de la misma, siendo obligatorio su uso para efectos de comunicación hasta por el personal de más alto rango en las embarcaciones principales de dragado.

- SUSPENSIÓN DE OBRA.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá determinar la suspensión de los trabajos, ya sea por causas imputables a ella por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 144, 145, 146, 147, 148 y 149 de su REGLAMENTO.

En este caso, no procederá el pago por maquinaria o equipo inactivo cuando la ASIPONA ALTAMIRA notifique al CONTRATISTA la suspensión y, asimismo, solicite que haga el retiro de la maquinaria o del equipo del lugar de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA en base a los rendimientos estipulados por el CONTRATISTA, podrá reanudar los trabajos si se dan las condiciones operativas para ello en el Puerto, dentro del período del contrato y conforme a los lineamientos que marca la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en Vigor, a fin de lograr la conclusión de la obra.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.

- RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del licitante, por lo que deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal de la empresa licitante, dentro de este documento.

| PLANO | FECHA | NUMERO |
| --- | --- | --- |

| UBICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS INORGÁNICOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA. | Junio 24 | ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01 |
| --- | --- | --- |
| PLANTA GENERAL DE SEÑALAMIENTO | Febrero 25 | ASPN-ALT-GI-M-P020-25-0 |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO:      A.1,

CONCEPTO: Reposición de vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) de 86 x 86 cm en señal SP/SR existente. Incluye: retiro de vinil existente en charola por medio de limpieza manual o mecánica según sea el caso, reposición de tornillería dañada, carga, acarreos, fletes, descarga, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución.

UNIDAD: Pieza

DESCRIPCIÓN: Retiro de vinil existente por medios manuales y/o mecánicos, reposición de tornillería galvanizada, tuercas, roldanas planas y/o de presión necesarias, colocación de vinil nuevo grado diamante.

ALCANCES:

1.- Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá contar como mínimo con el señalamiento indicado en estas especificaciones y haber recibido de parte del residente de obra la instrucción de los señalamientos que se vayan a reparar, por lo cual deberán realizar un recorrido en conjunto para recibir dicha instrucción en el sitio de los trabajos.

2.-El contratista deberá considerar que debido al intenso trafico de entrada y salida del puerto, los trabajos en algunas vialidades deberán realizarse en horario extendido en los días sábado y domingo.

3.- Desmontaje de charola para el retiro de vinil existente, en mal estado con pistola de aire o de manera manual.

4.-Suministro y colocación de vinil reflejante tipo B (grado diamante) de 86 x 86 centímetros en señal preventiva (SP) y/o señal restrictiva (SR).

5.-Colocacion de charola metálica con tuercas, roldanas planas y de presión nuevas galvanizadas.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

8.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

9.- El contratista a través de su personal realizara el trámite de permiso de trabajo, entrada y salida del personal y equipo al recinto fiscal portuario, así como los permisos federales en caso de ser necesarios y sindicales.

10.-La ASIPONA Altamira no suministrara agua ni energía eléctrica.

11.-Cumplir con el sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

12.-Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, acompañados de los cálculos, croquis de localización general, particular y croquis de sus dimensiones a detalle, fotos de las actividades antes, durante y al término de la actividad.

13.- Limpieza permanente de la obra.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.2

CONCEPTO: Reposición de vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), en señal SIG/SIR existente de 178 cm de longitud. Incluye: retiro de vinil existente, limpieza manual y/o mecánica según sea el caso, reposición de tornillería, carga, acarreos, fletes, descarga, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución.

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN: Retiro de vinil existente por medios manuales y/o mecánicos, reposición de tornillería galvanizada, tuercas, roldanas planas y/o de presión necesarias, colocación de vinil nuevo grado diamante

ALCANCES:

1.- La reposición de vinil tipo B (grado diamante) se llevará a cabo en las señales de información general (SIG) y señal de información restrictiva (SIR) de las siguientes dimensiones:

40 x 178 centímetros 1 pieza

56 x 178 centímetros 3 piezas

71 x 178 centímetros 4 piezas

2.- Desmontaje de charola para el retiro de vinil existente, en mal estado con pistola de aire o de manera manual.

3.- Suministro y colocación de vinil reflejante tipo B (grado diamante) en señal de información general (SIG) y/o señal informativa de restricción (SIR).

4.- Colocación de charola metálica con tuercas, roldanas planas y de presión nuevas galvanizadas.

5.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

6.- Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

7.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

8.- La ASIPONA Altamira no suministrara agua ni energía eléctrica.

9.- El contratista a través de su personal realizara el trámite de permiso de trabajo, entrada y salida del personal y equipo al recinto fiscal portuarios, así como los permisos federales en caso de ser necesarios y sindicales con los camioneros de la zona.

10.-Cumplir con el sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

11.-Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, acompañados de los cálculos, croquis de localización general, y croquis de sus dimensiones a detalle, fotos de todos los elementos, excavados, antes, durante y al término de la actividad.

12.- Limpieza permanente de la obra.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.3

CONCEPTO: Reposición de vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), en señal SIG/SIR existente de 239 cm de longitud. Incluye: retiro de vinil existente, limpieza manual y/o mecánica según sea el caso, reposición de tornillería dañada, carga, acarreos, fletes, descarga, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución.

UNIDAD: Pieza

DESCRIPCIÓN: Retiro de vinil existente por medios manuales y/o mecánicos, reposición de tornillería galvanizada, tuercas, roldanas planas y/o de presión necesarias, colocación de vinil nuevo grado diamante.

ALCANCES:

1.- La reposición de vinil tipo B (grado diamante) se llevará a cabo en las señales de información general (SIG) y señal de información restrictiva (SIR) de las siguientes dimensiones:

56 x 239 centímetros 1 pieza

71 x 239 centímetros 1 piezas

2.- Desmontaje de charola para el retiro de vinil existente, en mal estado con pistola de aire o de manera manual.

3.- Suministro y colocación de vinil reflejante tipo B (grado diamante) en señal de información general (SIG) y/o señal informativa de restricción (SIR).

4.- Colocación de charola metálica con tuercas, roldanas planas y de presión nuevas galvanizadas.

5.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

6.- Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

7.- El contratista a través de su personal realizara el trámite de permiso de trabajo, entrada y salida del personal y equipo al recinto fiscal portuarios, así como los permisos federales en caso de ser necesarios y sindicales con los camioneros de la zona.

8.-Cumplir con el sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

9.-Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, acompañados de los cálculos, croquis de localización general, y croquis de sus dimensiones a detalle, fotos de todos los elementos, demolidos, antes, durante y al término de la actividad.

10.- Limpieza permanente de la obra.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.4

CONCEPTO: Reposición de vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), de 30x178 cm en señal SID-9 (DOS TABLEROS) existente. Incluye: retiro de vinil, limpieza manual y/o mecánica según sea el caso, reposición de tornillería, corrección de altura de los postes de acuerdo a norma vigente SICT, soldaduras necesarias, carga, acarreos, fletes, descarga, mano de obra y todo lo que sea necesario.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Retiro de vinil existente por medios manuales y/o mecánicos, reposición de tornillería galvanizada, tuercas, roldanas planas y/o de presión necesarias, colocación de vinil nuevo grado diamante.

ALCANCES:

1.- Reposición de vinil tipo B, grado diamante en señal informativa de destino SID-9 de 2 tableros de 30 x 178 centímetros

2.- Desmontaje de charola para el retiro de vinil existente, en mal estado con pistola de aire o de manera manual.

3.- Suministro acarreos, fletes fabricación y colocación de vinil reflejante tipo B (grado diamante) en charola metálica.

4.- Colocación de charola metálica con tuercas, roldanas planas y de presión nuevas galvanizadas, incluye el plomeo de la señal.

5.- Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

8.- El contratista a través de su personal realizara el trámite de permiso de trabajo, entrada y salida del personal y equipo al recinto fiscal portuarios, así como los permisos federales en caso de ser necesarios y sindicales con los camioneros de la zona.

9.-Cumplir con el sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

10.- para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, donde se representen las rutas de recorrido de los movimientos de material, croquis acompañados de los cálculos, al menos 15 fotos del acarreo kilómetros subsecuentes y la descarga en el área de tiro

MEDICIÓN: Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.5

CONCEPTO: Reposición de poste galvanizado de 2" x 2" calibre 14, en señales existentes para corrección de altura libre de acuerdo a norma NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, Señalización y dispositivos viales para calles y carreteras. Incluye: corte y retiro de poste existente en su caso, soldaduras necesarias, excavación, colocación a plomo del poste, base de concreto f'c= 150 kg/cm2 retiro de materiales y desperdicios al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Corte de poste galvanizado existente, suministro y colocación de ptr galvanizado de 2” x 2” para complementar la altura necesaria de acuerdo con la normativa vigente, excavación, suministro y fabricación de concreto fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

ALCANCES:

1.-Corte con equipo mecánico y/o manual a elección del contratista del poste existente de 2” x 2” a ras de terreno, piso o banqueta existente.

2.- Suministro de poste galvanizado de 2” x 2” calibre 14.

3.-. Soldadura en unión con poste recuperado, aplicación de pintura de esmalte en tono gris para evitar corrosión en la soldadura.

4.-. Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal.

5.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal, con la altura de acuerdo con la normativa vigente.

7.- Incluye limpieza manual de la señal y cambio de tornillería, tuercas y roldanas necesarias galvanizadas.

14.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, fletes, carga, acarreos, descargas de los materiales y/o equipos utilizar, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

16.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

19.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

20.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

21.- para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de las áreas donde se realizó la actividad, acompañados de los números generadores, al menos 3 fotografías de cada señalamiento antes, durante y al término de la actividad.

MEDICIÓN: Pieza,

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.6

CONCEPTO: Reposición de tablero en señal SII-15 de 30x76 cm, en lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante). Incluye: vinil, retiro de tablero dañado, traslado de tablero dañado a zona de tiro indicada por ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, reposición de tornillería dañada, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de tablero de señal informativa de identificación SII-15 de 30 x 76 centímetros.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de tablero de lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B grado diamante, para señal informativa de identificación SII-15 de 30 x 76 centímetros.

2.- Desmontaje y retiro de señal existente, traslado de tablero dañado al área de tiro asignada por ASIPONA Altamira.

3.- Carga, acarreos, fletes, descargas.

4.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

5.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

6.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

7.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

8.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

9.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

10.- para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de ubicación general y particular de la señal, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías (antes, durante y después) de cada una de las señales suministradas.

MEDICIÓN: La unidad será la pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.7

CONCEPTO: Reposición de señal SII nomenclatura doble de 20x80 cm, para nombres de las vialidades del puerto. en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, excavación, colocación de la nueva señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.

UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal informativa de identificación SII, doble de 20 x 80 centímetros a base de poste de PTR galvanizado de 2” x 2” calibre 14 galvanizado y charola metálica galvanizada calibre 16, fletes, carga, acarreos y descargas necesarias.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal informativa de identificación (SII) nomenclatura doble de 20 x 80 centímetros con charola de lámina galvanizada calibre 16, poste de PTR de 2” x 2” calibre 14 galvanizado, y vinil tipo B grado Diamante.

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, corte de redondo liso y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de las partes, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada uno de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.8

CONCEPTO: Reposición de señal SR/SP de 86x86 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, excavación, colocación de la nueva señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal restrictiva (SR) y/o señal preventiva (SP), de 86 x 86 centímetros a base de poste de PTR galvanizado de 2” x 2” calibre 14 galvanizado y charola metálica galvanizada calibre 16, fletes, carga, acarreos y descargas necesarias.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal restrictiva (SR) y/o señal preventiva (SP), de 86 x 86 centímetros con charola de lámina galvanizada calibre 16, poste de PTR de 2” x 2” calibre 14 galvanizado, y vinil tipo B grado Diamante.

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal.

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada uno de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.9

CONCEPTO: Reposición de señal SR-6 de 30 cm por lado, cruce de ferrocarril de 25 x 120 cm y tablero adicional (1 vía) de 25 x 71 cm, en lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado con una altura de 2.00 m de la parte baja del ultimo tablero al nivel de la carretera. Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira, excavación, colocación de señal con altura de acuerdo con normativa vigente, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 y correcta nivelación de la señal.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal SR-6 de 30 centímetros por lado, cruce de ferrocarril de 25 x 120 cm y tablero adicional (1 vía) de 25 x 71 cm, en lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal SR-6 de 30 centímetros por lado, cruce de ferrocarril de 25 x 120 cm y tablero adicional (1 vía) de 25 x 71 cm, en lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B (grado diamante), poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, y vinil tipo B grado Diamante.

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal.

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.10

CONCEPTO: Reposición de señal SID-9 de 239 cm de longitud, (DOS TABLEROS), en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal informativa de destino (SID-9) de 239 cm de longitud, (DOS TABLEROS), en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal SID-9 de 239 cm de longitud, (DOS TABLEROS), en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante)), poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, y vinil tipo B grado Diamante.

Se deberán considerar en el precio unitario que las señales SID-9 son:

40 x 239 centímetros 4 piezas

56 x 239 centímetros 3 piezas

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal.

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.11

CONCEPTO: Reposición de señal SIR/SIG de 56X178 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal informativa de recomendación (SIR) y/o señal informativa general (SIG) de 56 x 178 centímetros, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal SID/SIG de 56 x 178 centímetros, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado.

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.12

CONCEPTO: Reposición de señal SIR/SIG, de 239 cm de longitud, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal informativa de recomendación (SIR) y/o señal informativa general (SIG) de 239 centímetros, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal de informativa de recomendación (SIR) y/o señal de información general (SIG) de 239 centímetros de longitud, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado.

Se deberán considerar en el precio unitario que las dimensiones de las señales son:

71 x 239 centímetros 3 piezas

86 x 239 centímetros 2 piezas

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal.

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.13

CONCEPTO: Reposición de señal SIR/SIG de 86X300 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal informativa de recomendación (SIR) y/o señal informativa general (SIG) de 86 X 300 centímetros, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal SIR/SIG de 86 x 300 centímetros, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado.

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal.

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.14

CONCEPTO: Reposición y colocación de señal OD-11, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye:  carga, acarreos, fletes, descargas, excavación, colocación de señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal indicadora de obstáculo (OD-11), en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal OD-11, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado.

Se deberán considerar en el precio unitario que las señales SOD-11 son:

60 x 76 centímetros 60 piezas

90 x 76 centímetros 36 piezas

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal.

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.15

CONCEPTO: Mantenimiento a señal OD-11 de 90 x 76 cm solar. Incluye: desmontaje y retiro de charola, traslados a taller para cambio de leds, baterías, cableado y celda solar, carga, acarreos, fletes, descarga, reposición de tornillería y reinstalación de señal.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN Mantenimiento a señal OD-11 de 90 x 76 cm solar, ubicadas en el puente Tamesí y boulevard de los ríos, Incluye: desmontaje y retiro de charola, traslados a taller para cambio de leds, baterías, cableado y celda solar, carga, acarreos, fletes, descarga, reposición de tornillería y reinstalación de señal.

ALCANCES:

1.- Desmontaje de señal OD-11 de 90 x 76 centímetros ubicada en paso superior vehicular Tamesí y boulevard de los ríos

2.- Carga acarreos y descarga en taller para mantenimiento en taller.

3.- Reposición de leds, baterías, cableados, conexiones y celda solar, pruebas de funcionamiento.

4.- Montaje en paso superior vehicular, en caso de daño o que los anclajes actuales a la guarnición del puente se encuentren dañados, se deberá considerar en el precio la colocación de nuevo anclaje (barrenancla de 6” x ½” de diámetro).

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.16

CONCEPTO: Suministro y colocación de señal OD-5, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 0.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye:  carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal indicadora de obstáculo (OD-5), en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal OD-5, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado.

Se deberán considerar en el precio unitario que las señales OD-5 son:

30 x 122 centímetros 6 piezas

60 x 122 centímetros 3 piezas

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal.

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.17

CONCEPTO: Suministro y colocación de señal SID-10 de 30X178 cm (TRES TABLEROS), en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante), y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye:  carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reposición de señal informativa de destino (SID-10), de 30 X 178 centímetros (TRES TABLEROS), en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado, Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de señal informativa de destino (SID-10), de 30 x 178 centímetros de 3 tableros en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado.

2.- Corte y retiro de señal existente, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para anclaje de señal.

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=150 kg/cm2 para anclaje del poste.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.18

CONCEPTO: Reposición y colocación de defensa metálica de 2 crestas de lámina galvanizada con poste intermedio @ 1.91 cm. Incluye: el retiro de defensa existente dañada, suministro y colocación de nueva defensa y todos los materiales para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.

UNIDAD: METRO

DESCRIPCIÓN: Desmontaje, retiro, carga, acarreos y descarga de defensa dañada en vialidad, suministro y colocación de Defensa de 2 crestas de lámina galvanizada (OD-4/2), Norma AASHTOM180 y la NOM – 037, galvanizadas por inmersión en caliente de acuerdo con la Norma ASTM A 123, calibre 12 con poste intermedio @1.91 metros. Incluye franjas de 1.00 metro alternado en color negro y blanco reflejantes laterales y todos los materiales para su correcta ejecución por unidad de obra terminada

ALCANCES:

1.- suministro y colocación de Defensa de 2 crestas de lámina galvanizada (OD-4/2), Norma AASHTOM180 y la NOM – 037, galvanizada por inmersión en caliente de acuerdo con la Norma ASTM A 123, lámina galvanizada calibre 12 con poste intermedio @1.91 metros. Incluye franjas de 1.00 metro alternado en color negro y blanco reflejantes laterales, incluye;

a) IPR de 16 x 20 centímetros, altura 1.50 m galvanizado con separador de 30 cm.

b) Suministro y aplicación de material reflejante Scotchlite 3M, en franjas con una inclinación de 45° y   100 cm de ancho en color blanco y negro grado alta intensidad, en la cara hacia la vialidad de la defensa, con traslape de 25 mm entre las franjas.

c) Con reflejantes trapeciales.

2.- Desmontaje, corte y retiro de defensa metálica existente dañada, carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Demolición y/o extracción de dado o anclaje existente, a máquina o con herramienta manual a elección del contratista en su caso.

3.- Excavación manual en material tipo “B” para postes a cada 1.91 metros.

4.- Suministro, fabricación, colado y curado de concreto Fc=200 kg/cm2 para anclaje del poste, la separación entre dado y dado es de 1.91 metros, debe quedar plomeado, troquelado con piedra y afianzado con relleno de material producto de excavación, base de concreto de 30 x 30 cm con peralte total de 50 cm hecho en obra y colado en sitio, se dejará expuesta 5 cm sobre el NPT en banqueta o pavimento.

5.- Suministro y colocación de tornillería galvanizada, herrajes, tuercas, y roldanas necesarias.

6.- Alineación, nivelado y plomeo de la defensa

7.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular de la defensa, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 4 fotografías de cada una de las defensas suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro lineal

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.19

CONCEPTO: Limpieza manual a señalamiento bajo, en diferentes vialidades del puerto. Incluye: Lavado de la señal con hidrolavadora de alta presión, agua y jabón.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Limpieza mecánica y/o manual de defensa metálica de 2 y/o 3 crestas a base de equipo mecánico (hidrolavadora de alta presión) agua y jabón en polvo.

ALCANCES:

1.- Se tomarán las medidas necesarias a fin de no interferir con el tráfico vehicular debiendo ser prioridad la seguridad del personal y los usuarios.

2.- La ASIPONA ALTAMIRA no suministrara agua ni electricidad.

3.- Suministro de agua y jabón (detergente en polvo), trapo y estopa para secado y limpieza.

4.- Maquinaria utilizar, hidrolavadora a presión.

5.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

6.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

7.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

8.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

9.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO A.20

CONCEPTO: Retiro de señalamiento bajo. Incluye: Desinstalación de señalamiento por medios mecánicos o manuales, traslado a lugar indicado por ASIPONA Altamira y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Retiro de señalamiento bajo. Incluye: Desinstalación de señalamiento por medios mecánicos o manuales, traslado a lugar indicado por ASIPONA Altamira y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES:

1.- Corte manual o con equipo de postes galvanizados de 2” x 2” dañado o en mal estado.

2.- Carga, acarreo y descarga de charola y/o postes dañados al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.- Incluye reporte de cada señal retirada, indicando su daño y disposición final, para control incluyendo al menos 3 fotografías de cada señal y deberá anexarse en los números generadores

4.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

5.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con el RESIDENTE DE OBRA y las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

6.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

7.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

8.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.01

CONCEPTO: Mantenimiento a señal panorámica 8.00 x 6.80 metros. Incluye: mano de obra en altura de hasta 9.00 mts , retiro de vinil, limpieza mecánica y/o manual a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio  con tecnología airless, colocación de vinil, grado ingeniería impreso con película de antigrafiti, andamios, pintura vinílica en bases de la estructura y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señal panorámica 8.00 x 6.80 metros. Incluye: mano de obra en altura de hasta 9.00 metros, retiro de vinil, limpieza mecánica y/o manual a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio con tecnología airless, colocación de vinil, grado ingeniería impreso con película de antigrafiti

Ubicación: Boulevard de los Ríos frente a Flex

ALCANCES:

1.- Corte, retiro y apile de vinil dañado o en mal estado y/o en mal estado, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

2.- Reposición y colocación de vinil grado ingeniería, en señal panorámica impreso con pintura antigrafitti, suministro de diseño por parte de ASIPONA Altamira.

3.- El contratista deberá considerar el equipo necesario para estos trabajos, andamios, grúas, plataformas equipo de seguridad arnés, la altura a considerar desde el nivel de terreno es hasta 9.00 metros.

4.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal panorámica, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

5.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

6.-Una vez concluida la limpieza se aplicará un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

7.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

8.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

9.- Como la actividad se llevara a cabo en las bermas de las vialidades del puerto de Altamira, el CONTRATISTA deberá considerar todas las protecciones necesarias, suficientes y los señalamientos para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con  las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

10.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

11.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

12.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.02

CONCEPTO: Mantenimiento a señal panorámica de 9.20 x 6.80 m. incluye: retiro de vinil, mano de obra en altura de hasta 10.00 mts, limpieza mecánica y/o manual a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso con película de antigrafiti, andamios y todo lo necesario para

Su correcta ejecución.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señal panorámica de 9.20 x 6.80 m. incluye: retiro de vinil, mano de obra en altura de hasta 10.00 mts, limpieza mecánica y/o manual a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso con película de antigrafiti, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: boulevard de los Ríos, frente a Kaltex

boulevard de los Ríos y Río Panuco

boulevard de los Ríos y Libramiento Altamira

ALCANCES:

1.- Corte, retiro y apile de vinil dañado o en mal estado y/o en mal estado, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

2.- Reposición y colocación de vinil grado ingeniería, en señal panorámica impreso con pintura antigrafitti, suministro de diseño por parte de ASIPONA Altamira.

3.- El contratista deberá considerar el equipo necesario para estos trabajos, andamios, grúas, plataformas equipo de seguridad arnés, la altura a considerar desde el nivel de terreno es hasta 10.00 metros.

4.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal panorámica, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

5.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

6.-Una vez concluida la limpieza se aplicará un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

7.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

8.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

9.- Como la actividad se llevara a cabo en las bermas de las vialidades del puerto de Altamira, el CONTRATISTA deberá considerar todas las protecciones necesarias, suficientes y los señalamientos para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con  las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

10.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

11.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

12.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.03

CONCEPTO: Mantenimiento a señal panorámica de 10.00 x 4.00 mts. incluye: mano de obra en trabajos de altura hasta de 10.00 m, retiro de vinil, limpieza a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio  con tecnología airless, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso con película de antigrafiti, andamios, pintura vinílica en bases de la estructura y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                          Ubicación: Blvd. Primex, salida hacia corredor urbano

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señal panorámica de 10.00 x 4.00 mts. incluye: mano de obra en trabajos de altura hasta de 10.00 m, retiro de vinil, limpieza a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio  con tecnología airless, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso con película de antigrafiti, andamios, pintura vinílica en bases de la estructura y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: Boulevard Primex, salida hacia corredor urbano

ALCANCES:

1.- Corte, retiro y apile de vinil dañado o en mal estado y/o en mal estado, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

2.- Reposición y colocación de vinil grado ingeniería, en señal panorámica impreso con pintura antigrafitti, suministro de diseño por parte de ASIPONA Altamira.

3.- El contratista deberá considerar el equipo necesario para estos trabajos, andamios, grúas, plataformas equipo de seguridad arnés, la altura a considerar desde el nivel de terreno es hasta 11.00 metros.

4.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal panorámica, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

5.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

6.-Una vez concluida la limpieza se aplicará un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

7.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

8.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

9.- Como la actividad se llevara a cabo en las bermas de las vialidades del puerto de Altamira, el CONTRATISTA deberá considerar todas las protecciones necesarias, suficientes y los señalamientos para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con  las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

10.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

11.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

12.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.04

CONCEPTO: Mantenimiento a señal panorámica de 11.4 x 3.60 mts. incluye: incluye: mano de obra en altura de hasta 12.00 mts, retiro de vinil, limpieza mecánica y/o manual a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio  con tecnología airless, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso con película de antigrafiti , andamios, pintura vinílica en bases de la estructura y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señal panorámica de 11.4 x 3.60 mts. incluye: incluye: mano de obra en altura de hasta 12.00 mts, retiro de vinil, limpieza mecánica y/o manual a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio con tecnología airless, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso con película de antigrafiti , andamios, pintura vinílica en bases de la estructura y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: boulevard de los Ríos con distribuidor primex

ALCANCES:

1.- Corte, retiro y apile de vinil dañado o en mal estado y/o en mal estado, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

2.- Reposición y colocación de vinil grado ingeniería, en señal panorámica impreso con pintura antigrafitti, suministro de diseño por parte de ASIPONA Altamira.

3.- El contratista deberá considerar el equipo necesario para estos trabajos, andamios, grúas, plataformas equipo de seguridad arnés, la altura a considerar desde el nivel de terreno es hasta 12.50 metros.

4.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal panorámica, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

5.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

6.-Una vez concluida la limpieza se aplicará un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

7.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

8.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

9.- Como la actividad se llevara a cabo en las bermas de las vialidades del puerto de Altamira, el CONTRATISTA deberá considerar todas las protecciones necesarias, suficientes y los señalamientos para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con  las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

10.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

11.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

12.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.05

CONCEPTO: Mantenimiento a señal tipo directorio de 3.66x3.88 m. incluye: mano de obra hasta una altura de 5.00 m, limpieza a la estructura por medios mecánicos y manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso, andamios, fabricación de nuevos dados para la correcta nivelación de la señal, desmontaje y montaje de estructura así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señal tipo directorio de 3.66 x 3.88 metros, incluye: mano de obra hasta una altura de 5.00 m, limpieza a la estructura por medios mecánicos y manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso, andamios, fabricación de nuevos dados para la correcta nivelación de la señal, desmontaje y montaje de estructura así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: Boulevard de los Ríos frente a kaltex

Boulevard de los Ríos frente a Posco

Interior Golfo de México frente a Amports

ALCANCES:

1.- Corte, retiro y apile de vinil dañado o en mal estado y/o en mal estado, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

2.- Reposición y colocación de vinil grado ingeniería, en señal panorámica impreso con pintura antigrafitti, suministro de diseño por parte de ASIPONA Altamira.

3.- El contratista deberá considerar el equipo necesario para estos trabajos, andamios, grúas, plataformas equipo de seguridad arnés, la altura a considerar desde el nivel de terreno es hasta 10.00 metros.

4.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal panorámica, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

5.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

6.-Una vez concluida la limpieza se aplicará un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

7.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

8.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

9.- Como la actividad se llevara a cabo en las bermas de las vialidades del puerto de Altamira, el CONTRATISTA deberá considerar todas las protecciones necesarias, suficientes y los señalamientos para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con  las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

10.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

11.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

12.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.06

CONCEPTO: Mantenimiento a señal tipo bandera SID-13. Incluye: Maniobras, retiro de vinil existente, colocación de vinil nuevo tipo B (grado diamante), cambio de tornillería a tablero, mantenimiento general a la estructura por medio de cardeo, colocación de fondo anticorrosivo y acabado de esmalte alquidalico color aluminio.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señal tipo bandera SID-13. Incluye: Maniobras, retiro de vinil existente, colocación de vinil nuevo tipo B (grado diamante), cambio de tornillería a tablero, mantenimiento general a la estructura por medio de cardeo, colocación de fondo anticorrosivo y acabado de esmalte alquidalico color aluminio.

Ubicación: Boulevard de los Ríos frente a Kaltex

Boulevard de los Ríos frente a la Costeña

Boulevard de los Ríos frente a Absormex Altamira

Boulevard de los Ríos frente antes de gasolinera 4 hermanos.

Distribuidor Petrocel

ALCANCES:

1.- Maniobra de retiro de señal tipo bandera de su ubicación actual y la colocación de la misma señal después de realizado el mantenimiento, si durante la maniobra se daña el dado de concreto se deberá reponer, debiéndose fabricar y colocar un dado nuevo con las características idénticas a los existentes, incluyendo las anclas; incluir el suministro de todos los materiales, concreto Fc=250 kg/cm2, suministro, corte y habilitado de acero de refuerzo de ½” de diámetro, estribos de 3/8” a cada 12 centímetros, cimbra de madera acabado aparente, descimbra, todos los materiales necesarios, equipo, herramientas, mano de obra.

2.- Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas con solventes. La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante limpieza mecánica. Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

3.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

4.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

5.-Una vez concluida la limpieza y con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de color aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

6.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

7.- Corte, retiro y apile de vinil dañado y/o en mal estado, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

8.-Suministro y colocación vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), para señal SID-13

9.-Suministro y colocación de tornillería galvanizada, tuercas, y roldanas necesarias.

10.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

11.- De acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el contratista deberá considerar el uso de grúas, plataformas, andamios y/o cualquier equipo que considere necesario para esta actividad.

12.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

13.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

14.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

15.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

16.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 6 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.07

CONCEPTO: Retiro de poste de señal SID-13 (Tipo bandera). Incluye: Maniobras, traslado a lugar indicado por ASIPONA Altamira y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Retiro de poste de señal SID-13 (Tipo bandera). Incluye: Maniobras, traslado a lugar indicado por ASIPONA Altamira y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: Boulevard de los Ríos, Frente a Transportes Marroquín

ALCANCES:

1.- Maniobra de retiro de señal tipo bandera SID-13 de su ubicación actual, incluye grúa y/o camión Hiab.

2.- Carga, acarreo y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

3.-Demolición de manera manual y/o mecánica de dado de concreto existente a nivel de terreno natural, incluye corte de anclas y retiro de material producto de demolición.

4.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas,  y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

5.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

6.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

7.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

8.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.08

CONCEPTO: Mantenimiento a señalamiento SID-13. Incluye: Fabricación de tablero de 1.22 x 3.05 m en bastidor de ptr de 2x2 cal 14 galv. Lamina galv. Cal 16 y vinil reflejante, cambio de vinil a tablero existente tipo B, limpieza a la estructura por medios mecánicos y manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señalamiento SID-13. Incluye: Fabricación de tablero de 1.22 x 3.05 m en bastidor de PTR de 2” x 2” calibre 14 galvanizado, charola de lámina galvanizada calibre 16 y vinil reflejante tipo B, Grado Diamante, cambio de vinil tipo B, grado diamante, a tablero existente, limpieza a la estructura metálica por medios mecánicos y/o manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: Boulevard de los Ríos, referencia Puente Garrapatas, Berma Norte a Sur

ALCANCES:

1.-Suministro, y fabricación de tablero de 1.22 x 3.05 metros a base de PTR galvanizado calibre 14 de 2” x 2”, incluye: trazo, cortes, soldaduras, aplicación de primario en soldaduras para evitar corrosión, montaje a estructura de señal.

2.-Suministro y fabricación de charola de lámina galvanizada calibre 16 galvanizada soldada a tablero.

3.- Corte, retiro y apile de vinil dañado o en mal estado y/o en mal estado, de manera manual y/o mecánica, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

4.- Reposición y colocación de vinil tipo B grado diamante, SID-13, en tablero nuevo y existente

5.- Maniobra de retiro de señal tipo bandera de su ubicación actual y la colocación de la misma señal después de realizado el mantenimiento.

6.- Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas con solventes. La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante limpieza mecánica. Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

7.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

8.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

9.-Una vez concluida la limpieza y con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de color aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

10.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

11.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

12.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

13.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

14.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

15.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 6 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.09

CONCEPTO: Mantenimiento a señal tipo bandera SID-14. Incluye: Maniobras, retiro de vinil existente, colocación de vinil tipo B (grado diamante), cambio de tornillería a tablero, mantenimiento general a la estructura por medio de cardeo, colocación de fondo anticorrosivo y acabado de esmalte alquidalico color aluminio.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señal tipo bandera SID-14. Incluye: Maniobras, retiro de vinil existente, colocación de vinil tipo B (grado diamante), cambio de tornillería a tablero, mantenimiento general a la estructura por medio de cardeo, colocación de fondo anticorrosivo y acabado de esmalte alquidalico color aluminio.

Ubicación; Distribuidor Vial, gasa Primex, hacia corredor urbano.

Distribuidor Vial, gasa Primex, hacia Altamira

Frente a Mexichem

ALCANCES:

1.- Maniobra de retiro de señal tipo bandera de su ubicación actual y la colocación de la misma señal después de realizado el mantenimiento, si durante la maniobra se daña el dado de concreto se deberá reponer, debiéndose fabricar y colocar un dado nuevo con las características idénticas a los existentes, incluyendo las anclas; incluir el suministro de todos los materiales, concreto Fc=250 kg/cm2, suministro, corte y habilitado de acero de refuerzo de ½” de diámetro, estribos de 3/8” a cada 12 centímetros, cimbra de madera acabado aparente, descimbra, todos los materiales necesarios, equipo, herramientas, mano de obra.

2.- Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas con solventes. La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante limpieza mecánica. Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

3.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

4.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

5.-Una vez concluida la limpieza y con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de color aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

6.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

7.- Corte, retiro y apile de vinil dañado y/o en mal estado, de manual y/o mecánica, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

8.-Suministro y colocación vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), para señal SID-14

9.-Suministro y colocación de tornillería galvanizada, herrajes, tuercas, y roldanas necesarias.

10.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

11.- De acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el contratista deberá considerar el uso de grúas, plataformas, andamios y/o cualquier equipo que considere necesario para esta actividad.

12.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

13.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

14.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio.

15.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

16.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 6 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.10

CONCEPTO: Mantenimiento a señalamiento SID-14. Incluye: Fabricación de tablero  de 1.55x 3.66 en bastidor de PTR de 2x2 calibre 14 galvanizado, lámina galvanizada calibre 16 y vinil reflejante tipo B (grado diamante), cambio de vinil a tablero existente, limpieza a la estructura por medios mecánicos y manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: Blvd. de los ríos, Frente a Flex.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señalamiento SID-14. Incluye: Fabricación de tablero de 1.55 x 3.66 metros, en bastidor de PTR de 2” x 2” calibre 14 galvanizado, lámina galvanizada calibre 16 y vinil reflejante tipo B (grado diamante), cambio de vinil a tablero existente, limpieza a la estructura por medios mecánicos y manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: Gasa Boulevard Primex, Corredor Urbano rumbo a Altamira

ALCANCES:

1.-Suministro, y fabricación de tablero de 1.55 x 3.66 metros a base de PTR galvanizado calibre 14 de 2” x 2”, incluye: trazo, cortes, soldaduras, aplicación de primario en soldaduras para evitar corrosión, montaje a estructura de señal.

2.-Suministro y fabricación de charola de lámina galvanizada calibre 16 galvanizada soldada a tablero.

3.- Corte, retiro y apile de vinil dañado o en mal estado y/o en mal estado, de manera manual y/o mecánica, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

4.- Reposición y colocación de vinil tipo B grado diamante, SID-14, en tablero nuevo y tablero existente.

5.- Maniobra de retiro de señal tipo bandera de su ubicación actual y la colocación de la misma señal después de realizado el mantenimiento.

6.- Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas con solventes. La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante limpieza mecánica. Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

7.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

8.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

9.-Una vez concluida la limpieza y con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de color aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

10.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

11.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

12.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

13.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio.

14.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

15.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.11

CONCEPTO: Suministro e instalación de señal SID-14 (bandera doble). 1.22 x 3.05 metros, Incluye: Dado de concreto, Desmontaje de señalamiento existente, traslados, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: Puente Libramiento, Sur a Norte

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de señal SID-14 (bandera doble). 1.22 x 3.05 metros, a base de tableros de PTR de 2” x 2” galvanizado calibre 14,  charola de lámina galvanizada calibre 16, Incluye: Desmontaje de señala existente, demolición de dado existente, anclas y dado de concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Ubicación: Puente Libramiento, Sur a Norte

ALCANCES:

1.-Suministro, y fabricación de señal elevada SID-14 bandera doble, a base de 2 tableros de 1.22 x 3.05 metros a base de PTR galvanizado calibre 14 de 2” x 2”,  charola de lámina galvanizada calibre 16, incluye poste galvanizado, trazo, cortes, soldaduras, aplicación de primario en soldaduras para evitar corrosión.

2.- Suministro y colocación vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), para señal SID-14, bandera doble.

3.-Desmontaje de señal existente dañada, carga, acarreos y descarga al sitio asignado por ASIPONA Altamira.

4.- Demolición de dado de concreto existente, corte de anclas, retiro de material producto de demolición al sitio autorizado por ASIPONA Altamira.

5.- Suministro, habilitado de acero de refuerzo a base de 16 varillas de ½” y estribos de 3/8” a cada 12 centímetros, incluye anclas tuercas y roldanas .

6.- Cimbra aparente y descimbrado.

7.- Concreto Fc=250 kg/cm2, vibrado, colado y curado con acelerante a 1 días.

8.- Incluye maquinaria y equipo necesario para montaje de señal.

9.- Incluye; de señal indicadora de obstáculo OD-5 de 30 x 1.33 centímetros

10.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

11.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

12.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

13.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

14.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 3 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.12

CONCEPTO: Mantenimiento a señal SID-15 para vialidad de dos carriles (con un claro de hasta 17.00 m), con reposición de dos tableros de 1.50 x 3.66 m. Incluye: retiro de tableros en mal estado,  carga, acarreos, fletes, descarga, colocación de tableros nuevos con vinil reflejante tipo B (Diamante), mano de obra hasta una altura de 8.00 m, limpieza por medios mecánicos y/o manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless y reparación de postes dañados.

Ubicación: Boulevard Petrocel, a la altura de protección civil y corredor urbano.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señal SID-15 para vialidad de dos carriles (con un claro de hasta 17.00 m), con reposición de dos tableros de 1.50 x 3.66 m. Incluye: retiro de tableros en mal estado,  carga, acarreos, fletes, descarga, colocación de tableros nuevos con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), mano de obra hasta una altura de 8.00 m, limpieza por medios mecánicos y/o manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de  fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless y reparación de postes dañados

.

Ubicación: Blvd petrocel, a la altura de protección civil y corredor urbano.

Ubicación: Blvd. de los ríos, Frente a Flex

ALCANCES:

1.-Suministro, y fabricación de 2 tableros de 1.50 x 3.66 metros a base de PTR galvanizado calibre 14 de 2” x 2”, incluye: trazo, cortes, soldaduras, aplicación de primario en soldaduras para evitar corrosión, montaje a estructura de señal.

2.-Suministro y fabricación de charola de lámina galvanizada calibre 16 galvanizada soldada a tablero.

3.- Suministro y colocación de vinil tipo B grado diamante, SID-15, en los 2 tableros nuevos.

4.- Maniobra de retiro de señal tipo bandera de su ubicación actual y la colocación de la misma señal después de realizado el mantenimiento.

5.- Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas con solventes. La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante limpieza mecánica. Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

6.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

7.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

8.-Una vez concluida la limpieza y con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de color aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

9.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

10.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

11.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

12.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio.

13.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

14.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 6 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.13

CONCEPTO: Mantenimiento a señal SID-15 de dos tableros de 2.45 x 4.50 m, para vialidad de dos carriles. Incluye: mano de obra hasta una altura de 8.00 m, limpieza por medios mecánicos y/o manuales mediante cardeo y cepillo, cambio de vinil tipo B (grado diamante), carga, acarreos, fletes, descarga, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless.

Ubicación: Boulevard de los ríos, salida a Lomas del Real.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a señal SID-15 de dos tableros de 2.45 x 4.50 m, para vialidad de dos carriles. Incluye: mano de obra hasta una altura de 8.00 m, limpieza por medios mecánicos y/o manuales mediante cardeo y cepillo, cambio de vinil tipo B (grado diamante), carga, acarreos, fletes, descarga, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless.

Ubicación: Boulevard de los ríos, salida a Lomas del Real.

ALCANCES:

1.- Maniobra de retiro de señal tipo SID-15 de 2 tableros de 2.45 x 4.50 metros de su ubicación actual y la colocación de la misma señal después de realizado el mantenimiento, si durante la maniobra se daña el dado de concreto se deberá reponer, debiéndose fabricar y colocar un dado nuevo con las características idénticas a los existentes, incluyendo las anclas; incluir el suministro de todos los materiales, concreto Fc=250 kg/cm2, suministro, corte y habilitado de acero de refuerzo de ½” de diámetro, estribos de 3/8” a cada 12 centímetros, cimbra de madera acabado aparente, descimbra, todos los materiales necesarios, equipo, herramientas, mano de obra.

2.- Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas con solventes. La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante limpieza mecánica. Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

3.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

4.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

5.-Una vez concluida la limpieza y con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de color aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

6.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

7.- Corte, retiro y apile de vinil dañado y/o en mal estado, de manual y/o mecánica, carga, acarreos y descarga del material a los sitios asignados por ASIPONA Altamira.

8.-Suministro y colocación vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), para señal SID-15 de 2 tableros de 2.45 x 4.50 metros.

9.-Suministro y colocación de tornillería galvanizada, herrajes, tuercas, y roldanas necesarias.

10.- Alineación, nivelado y plomeo de la señal.

11.- De acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el contratista deberá considerar el uso de grúas, plataformas, andamios y/o cualquier equipo que considere necesario para esta actividad.

12.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas, cimbras y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

13.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

14.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio.

15.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

16.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 6 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO B.14

CONCEPTO: Suministro y colocación de señal SID-15 para vialidad de dos carriles (con un claro de hasta 17.00 m), con reposición de dos tableros de 122x305 cm y 4 pzas de señal OD-5 de 30x122 cm. Incluye: Dados para cimentación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                             Ubicación: Corredor Urbano

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de señal SID-15 para vialidad de dos carriles (con un claro de hasta 17.00 m), con reposición de dos tableros de 122x305 cm y 4 pzas de señal OD-5 de 30x122 cm. Incluye: Dados para cimentación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                             Ubicación: Corredor Urbano

ALCANCES:

1.-Suministro, y fabricación de 2 tableros de 1.22 x 3.05 metros a base de PTR galvanizado calibre 14 de 2” x 2”, incluye: trazo, cortes, soldaduras, aplicación de primario en soldaduras para evitar corrosión, montaje a estructura de señal.

2.-Suministro y fabricación de charola de lámina galvanizada calibre 16 galvanizada soldada a tablero.

3.- Suministro y colocación de vinil tipo B grado diamante, SID-15, en los 2 tableros nuevos.

4.- Incluye el suministro de señales OD-5 de 0.30 x 1.22 metros.

5.- Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas con solventes. La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante limpieza mecánica. Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

6.- Limpieza manual o mecánica de los perfiles estructurales de la señal, incluye reposición y/o reparación de uniones de la estructura metálica en caso de presentar daño, soldaduras necesarias.

7.- El contratista deberá considerar el uso de generador eléctrico para el uso de esmeriladora y/o pulidor, así como energizar la máquina de soldar en caso de requerirse.

8.-Una vez concluida la limpieza y con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de un primario anticorrosivo y pintura de acabado en tono de color aluminio, marca Sherwin Williams metalex F75 o equivalente en calidad y características técnicas, el contratista deberá considerar el uso de equipo airless.

9.- En las bases de concreto se aplicará pintura vinílica color amarillo tráfico a 2 manos, previa limpieza de la superficie para retirar polvo, grasa o excedentes de pintura anterior.

10.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

11.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

12.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio.

13.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

14.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 6 fotografías de cada una de las señales suministradas antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO C.1

CONCEPTO: Suministro y colocación de botón metálico de 10 centímetros de diámetro x 2.1 centímetros de altura, peso 130 gramos sin perno, incluye: limpieza del pavimento previo a su colocación, adhesivo epóxico, material, mano de obra, equipo y herramienta

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de botón metálico de 10 centímetros de diámetro x 2.1 centímetros de altura, peso 130 gramos sin perno, incluye: limpieza del pavimento previo a su colocación, adhesivo epóxico, material, mano de obra, equipo y herramienta

ALCANCES:

1.-Suministro y colocación de botón metálico de 10 centímetros de diámetro x 2.1 centímetros de altura, peso 130 gramos sin perno.

2.-Limpieza del pavimento de grasas, aceites, polvo, en caso positivo estas deben ser removidas con solventes, con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del botón, se procederá a la colocación.

3.-Trazo y nivelación de la ubicación de los botones de acuerdo con el proyecto.

4.- Adhesivo epóxico para colocación de botón en pavimento de concreto y/o carpeta asfáltica.

5.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

6.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

7.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

8.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

9.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán los botones metálicos antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO C.2

CONCEPTO: Reductor de velocidad (tope de neopreno), de 500 x 600 x 32 milímetros medida de sección media y 200 x 600 x 32 milímetros medida de cabecera, incluye: cinta reflejante moldeada integralmente, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Reductor de velocidad (tope de neopreno), de 500 x 600 x 32 milímetros medida de sección media y 200 x 600 x 32 milímetros medida de cabecera, incluye: cinta reflejante moldeada integralmente, material, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES:

1.-Suministro y colocación reductor de velocidad (tope de neopreno), de 500 x 600 x 32 milímetros medida de sección media y 200 x 600 x 32 milímetros medida de cabecera, incluye: cinta reflejante moldeada integralmente.

2.-Limpieza del pavimento de grasas, aceites, polvo, en caso positivo estas deben ser removidas con solventes, con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del reductor de velocidad, se procederá a la colocación.

3.-Trazo y nivelación de la ubicación de los reductores de acuerdo con el proyecto.

4.- Colocación mediante tornillos expansivos de 1/2” x 4” Adhesivo epóxico para colocación del reductor en pavimento de concreto y/o carpeta asfáltica.

5.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

6.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

7.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

8.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

9.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán los botones metálicos antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO C.3

CONCEPTO: Suministro y aplicación de pintura termoplástica color blanco/amarillo para rayas delimitadoras de 60 cms. De ancho.

UNIDAD: METRO

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura termoplástica color blanco/amarillo para rayas delimitadoras de 60 cms. de ancho con microesfera reflejante.

ALCANCES:

1.-Este precio unitario incluye los trabajos de aplicación de pintura color blanco y/o amarillo tráfico, con maquina pintarrayas termoplástica autopropulsada por camión, con agitador hidráulico tipo espiral y aspa inferior con control de temperatura por pirómetro digital automático para pintura termoplástica, creando líneas continuas de 60 cms de ancho y un espesor final en seco de 120 milésimas de pulgada (3 mm).

2.-La línea continua será reflejante, para lo cual se le adicionará microesferas de vidrio reflejante tipo I, la proporción será de 60 kg. Por cada 1,000 metros de línea.

3.- Suministro y aplicación de pintura termoplástica tipo alquilad 100% solidos libre de orgánicos volátiles y libre de componentes de plomo, marca Comex o similar en calidad y características.

4.- La pintura termoplástica no deberá aplicarse en el pavimento cuando la temperatura de esta sea menor a 10° C. o mayor a 65° C.

5.- Esta actividad incluye el barrido mecánico y/o manual, sopladora antes de la aplicación de la pintura, se deberá mantener limpia, libre de materia extraña, en caso positivo estas deben ser removidas con solventes y/o equipo mecánico (escarificador para desmarcación vial), con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia se procederá a la aplicación de la pintura.

6.- Trazo y alineación de las rayas delimitadoras de 60 centímetros de acuerdo con el proyecto.

7.- El contratista deberá considerar que en algunas vialidades(como por ejemplo la vialidad Tamesí) la actividad deberá realizarse en día sábado por la tarde o día domingo.

8.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar el suministro de todos los materiales, fletes, acarreos, carga, descarga hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

9.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

10.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

11.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

12.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán las líneas de 60 centímetros antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO C.4

CONCEPTO: Suministro y aplicación de rayas con espaciamiento logarítmico M-9 con pintura base agua color blanco de 60 cms. De ancho

UNIDAD: METRO

DESCRIPCIÓN: Trazo, limpieza, barrido, suministro y aplicación de rayas con espaciamiento logarítmico M-9 con pintura base agua color blanco de 60 cms. De ancho, reflejante, incluye aplicación de microesfera.

ALCANCES:

1.-Este precio unitario incluye los trabajos de aplicación de pintura base agua color blanco y/o amarillo tráfico, marca Comex o similar en calidad y características, aplicada con maquina pintarrayas termoplástica autopropulsada por camión, tipo airless, creando líneas continuas de 60 cms de ancho y un espesor final en seco de 25 milésimas de pulgada (0.64 mm).

2.-La línea continua será reflejante, para lo cual se le adicionará microesferas de vidrio reflejante tipo I, la proporción será de 60 kg. Por cada 1,000 metros de línea.

3.- L a pintura no deberá aplicarse en el pavimento cuando la temperatura de esta sea menor a 10° C. o mayor a 70° C. una humedad relativa máxima del 80%

4.- Esta actividad incluye el barrido mecánico y/o manual, y lavado a presión con hidrolavadora  antes y durante todo el proceso de aplicación de la pintura, se deberá mantener limpia, libre de materia extraña, en caso positivo estas deben ser removidas  con solventes y/o equipo mecánico (escarificador para desmarcación vial), con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia se procederá  a la aplicación de la pintura.

5.- Trazo y alineación de las rayas delimitadoras de 60 centímetros de ancho, de acuerdo con espaciamiento logarítmico M-9.

6.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar el suministro de todos los materiales, fletes, acarreos, carga, descarga hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

7.- El contratista deberá considerar que debido al intenso tráfico la actividad boulevard de los ríos deberá realizar esta actividad en día sábado por la tarde o día domingo.

8.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

9.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

10.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

11.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán las líneas de 60 centímetros antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO C.5

CONCEPTO: Símbolo cruce de ferrocarril, a base de pintura termoplástica color amarillo o blanco.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Trazo, limpieza, barrido, suministro y aplicación de símbolo cruce de ferrocarril, a base de pintura termoplástica color amarillo o blanco, reflejante, incluye aplicación de microesfera.

ALCANCES:

1.- Este precio unitario incluye los trabajos de aplicación de pintura color blanco y/o amarillo tráfico, con maquina pintarrayas termoplástica autopropulsada por camión, con agitador hidráulico tipo espiral y aspa inferior con control de temperatura por pirómetro digital automático para pintura termoplástica, creando líneas continuas de 60 cms de ancho y un espesor final en seco de 120 milésimas de pulgada (3 mm).

2.-El símbolo cruce de ferrocarril será reflejante, para lo cual se le adicionará microesferas de vidrio reflejante tipo 1, con un arreglo de doble sembrado premix, la proporción será de 60 kg. Por cada 1,000 metros de línea.

3.- Suministro y aplicación de pintura termoplástica tipo alquilad 100% solidos libre de orgánicos volátiles y libre de componentes de plomo, marca Comex o similar en calidad y características.

4.- L a pintura termoplástica no deberá aplicarse en el pavimento cuando la temperatura de esta sea menor a 10° C. o mayor a 65° C.

5.- Esta actividad incluye el barrido mecánico y/o manual, sopladora antes de la aplicación de la pintura, se deberá mantener limpia, libre de materia extraña, en caso positivo estas deben ser removidas con solventes y/o equipo mecánico (escarificador para desmarcación vial, con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia se procederá a la aplicación de la pintura.

7.- Trazo y alineación del símbolo cruce de ferrocarril de acuerdo con el proyecto.

8.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar el suministro de todos los materiales, fletes, acarreos, carga, descarga hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

9.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

10.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

11.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

12.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán las líneas de 60 centímetros antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO D.1

CONCEPTO: Suministro e instalación de poste delimitador flexible de plástico abatible de 104 cm de alto y 8.5 cm de diámetro con reflejante y base.

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Trazo, limpieza, barrido, suministro e instalación de poste delimitador flexible de plástico abatible de 104 centímetros de alto y 8.5 centímetros de diámetro con reflejante y base para 4 tornillos expansivos.

ALCANCES:

1.- Este precio unitario incluye los trabajos de trazo, nivelación, limpieza, barrido, suministro e instalación de poste delimitador de plástico abatible de 104 centímetros de alto y 8.5 centímetros de diámetro con 2 a 3 bandas reflejantes de 3” y base.

2.-Trazo, nivelación y plomeo de poste.

3.- Anclado a pavimento de concreto, guarnición, cadena y/o trabe de concreto con 4 tornillos expansivos de 3/8” x 4” de longitud.

4.- La ubicación y cantidad será de acuerdo con las instrucciones de la residencia de obra.

5.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar el suministro de todos los materiales, fletes, acarreos, carga, descarga hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

6.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

7.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

8.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

9.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán las líneas de 60 centímetros antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO E.1

CONCEPTO: Limpieza en pavimento para preparar superficies a rotular y preparación de la superficie: Desbaste mecánico de pintura termoplástica existente con maquina escarificadora.

UNIDAD: METRO

DESCRIPCIÓN: Limpieza en pavimento para preparar superficies a rotular y/o pintar, desbaste mecánico de pintura termoplástica existente con maquina escarificadora.

ALCANCES:

1.-Este precio unitario incluye los trabajos de desbaste mecánico con maquina escarificadora para retirar la pintura termoplástica

2.-Mano de obra para la operación de la maquina escarificadora.

3. Señalamiento vial en acompañamiento de la maquina escarificadora en vialidad para evitar accidentes.

4.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar el suministro de todos los materiales, fletes, acarreos, carga, descarga hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

5.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

6.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

7.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

8.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán las líneas de 60 centímetros antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO E.2

CONCEPTO: Suministro y aplicación de pintura termoplástica color blanco/amarillo para rayas delimitadoras y separadoras de carriles de 15 cm de ancho (longitud efectiva) continua/discontinua con pintura tipo alquilad, en vialidades exteriores e interiores del puerto de Altamira

UNIDAD: METRO

DESCRIPCIÓN: Rayas delimitadoras y separadoras de carriles de 15 centímetros de ancho, longitud efectiva, continua, discontinua

ALCANCES:

1.-Este precio unitario incluye los trabajos de aplicación de pintura color blanco y/o amarillo tráfico, con maquina pintarrayas termoplástica autopropulsada por camión, con agitador hidráulico tipo espiral y aspa inferior con control de temperatura por pirómetro digital automático para pintura termoplástica, creando líneas continuas, discontinuas de 15 centímetros de ancho y un espesor final en seco de 120 milésimas de pulgada (3 mm).

2.-La línea continua, discontinua será reflejante, para lo cual se le adicionará microesferas de vidrio reflejante tipo I, la proporción será de 60 kg. Por cada 1,000 metros de línea.

3.- Suministro y aplicación de pintura termoplástica tipo alquilad 100% solidos libre de orgánicos volátiles y libre de componentes de plomo, marca Comex o similar en calidad y características.

4.- La línea discontinua (de 5 metros a cada 10 metros) se hará al centro de ambos carriles, marcándose líneas de 5 metros de longitud con una separación entre una y otra de 10 metros de distancia, en color blanco tráfico.

5.- La pintura termoplástica no deberá aplicarse en el pavimento cuando la temperatura de esta sea menor a 10° C. o mayor a 65° C.

6.-La pintura termoplástica existente deberá ser previamente removida de la superficie con equipo mecánico, (concepto E.1).

7.- El contratista deberá considerar que en algunas vialidades(como por ejemplo la vialidad Tamesí) la actividad deberá realizarse en día sábado por la tarde o día domingo.

8.- Esta actividad incluye el barrido mecánico y/o manual, sopladora antes de la aplicación de la pintura, se deberá mantener limpia, libre de materia extraña, en caso positivo estas deben ser removidas con solventes y/o equipo mecánico (escarificador para desmarcación vial), con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia se procederá a la aplicación de la pintura.

9.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar el suministro de todos los materiales, fletes, acarreos, carga, descarga hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

10.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

11.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

12.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

13.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán las líneas de 60 centímetros antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO E.3

CONCEPTO: Suministro y aplicación de pintura color amarillo o blanco para tráfico base agua 100% acrílica alto desempeño, secado rápido, doble capa con microesferas reflejantes para líneas continuas o discontinuas de 15 cm de ancho, En vialidades exteriores e interiores del puerto de Altamira.

UNIDAD: METRO

DESCRIPCIÓN: Trazo, limpieza, barrido, suministro y aplicación de rayas con camión pintarrayas de pintura (base agua) color blanco y/o amarillo reflejante en línea sencilla, (continua, discontinua) de 15 centímetros de ancho, reflejante, incluye aplicación de microesfera.

ALCANCES:

1.-Este precio unitario incluye los trabajos de aplicación de pintura base agua color blanco y/o amarillo tráfico, marca Comex o similar en calidad y características, aplicada con maquina pintarrayas termoplástica autopropulsada por camión, tipo airless, creando líneas continuas o discontinuas de 15 centímetros de ancho y un espesor final en seco de 25 milésimas de pulgada (0.64 mm).

2.-La línea continua o discontinua será reflejante, para lo cual se le adicionará microesferas de vidrio reflejante tipo I, con un arreglo de doble sembrado premix, la proporción será de 60 kg. Por cada 1,000 metros de línea.

3.- L a pintura no deberá aplicarse en el pavimento cuando la temperatura de esta sea menor a 10° C. o mayor a 70° C. una humedad relativa máxima del 80%

4.- Esta actividad incluye el barrido mecánico y/o manual, y lavado a presión con hidrolavadora  antes y durante todo el proceso de aplicación de la pintura, se deberá mantener limpia, libre de materia extraña, en caso positivo estas deben ser removidas  con solventes y/o equipo mecánico (escarificador para desmarcación vial), con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia se procederá  a la aplicación de la pintura.

5.- La línea continua se realizará en los costados de cada carril, en color amarillo tráfico, de acuerdo donde se marque el proyecto.

6.- La línea discontinua (5 metro a cada 10 metros) se hará al centro de ambos carriles, marcándose líneas de 5 metros de longitud con una separación una de la otra de 10 metros de distancia, en color blanco tráfico de acuerdo con lo que marque el proyecto.

7.- El contratista deberá considerar que en algunas vialidades(como por ejemplo la vialidad Tamesí) la actividad deberá realizarse en día sábado por la tarde o día domingo.

8.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar el suministro de todos los materiales, fletes, acarreos, carga, descarga hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

9.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

10.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

11.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

12.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán las líneas de 60 centímetros antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro

FORMA DE PAGO: Precio Unitario

CONCEPTO E.4

CONCEPTO: Suministro y colocación de vialeta solar una/dos caras, color blanco/amarillo, rojo

UNIDAD: PIEZA

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de vialeta solar una/dos caras, color blanco/amarillo, rojo incluye; trazo, limpieza de la superficie, adhesivo epóxico, material, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES:

1.- Suministro y colocación de vialeta solar una/dos caras, color blanco/amarillo, rojo, 6 focos led de 5 mm de diámetro, destello de 90 a 100 veces por minuto marca unimat traffic o similar en calidad y características.

2.-Limpieza del pavimento de grasas, aceites, polvo, en caso positivo estas deben ser removidas con solventes, con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia de la vialeta, se procederá a la colocación.

3.-Trazo y nivelación de la ubicación de la vialeta solar de acuerdo con el proyecto.

4.- Adhesivo epóxico para colocación de la vialeta solar en el pavimento de concreto y/o carpeta asfáltica.

5.- El contratista deberá considerar que en algunas vialidades(como por ejemplo la vialidad Tamesí) la actividad deberá realizarse en día sábado por la tarde o día domingo.

6.- En la integración de este precio unitario se deberán considerar todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y demás insumos necesarios y suficientes para la correcta ejecución de este Concepto a satisfacción de la residencia de obra, así como la limpieza de las áreas de trabajo durante la ejecución y al término de estos.

7.- El CONTRATISTA deberá considerar todos los señalamientos necesarios para protección del frente de trabajo y evitar accidentes viales, durante la realización de estos, de conformidad con las normas vigentes y aplicables a carreteras SICT, El señalamiento minino será flechero, hombres trabajando, banderero, trafitambos, conos etc. como lo indica el esquema de obra en las Especificaciones Generales y considerarlo dentro de los Costos Indirectos.

8.-El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de protección personal como mínimo, (chaleco u overol con reflejantes, casco, lentes, zapato de seguridad, camisola de manga larga y se incrementará de acuerdo con las actividades que realice en el sitio,

9.-El contratista deberá cumplir con los procedimientos aplicables del sistema de gestión integral de la ASIPONA ALTAMIRA (SGI), y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

10.- Para efectos de pago de la estimación deberá presentar los números generadores, croquis de la ubicación general y particular del señalamiento, pruebas de calidad de los materiales, acompañados de los generadores, al menos 10 fotografías de cada una de las áreas donde se colocarán los botones metálicos antes, durante y al final de la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza

FORMA DE PAGO: Precio Unitario