DOCUMENTO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

|  | SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | SEÑALAMIENTO VERTICAL |  |  |  |  |  |
| A.1 | Reposición de vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) de 86x86 cm en señal SP/SR existente. Incluye: retiro de vinil existente en charola por medio de limpieza manual o mecánica según sea el caso, reposición de tornillería dañada, carga, acarreos, fletes, descarga, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución. | Pieza | 55.00 |  |  |  |
| A.2 | Reposición de vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), en señal SIG/SIR existente de 178 cm de longitud. Incluye: retiro de vinil existente, limpieza manual y/o mecánica según sea el caso, reposición de tornillería, carga, acarreos, fletes, descarga, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| A.3 | Reposición de vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), en señal SIG/SIR existente de 239 cm de longitud. Incluye: retiro de vinil existente, limpieza manual y/o mecánica según sea el caso, reposición de tornillería dañada, carga, acarreos, fletes, descarga, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.4 | Reposición de vinil reflejante tipo B (Grado Diamante), de 30x178 cm en señal SID-9 (DOS TABLEROS) existente. Incluye: retiro de vinil, limpieza manual y/o mecánica según sea el caso, reposición de tornillería, corrección de altura de los postes de acuerdo con norma vigente SICT, soldaduras necesarias, carga, acarreos, fletes, descarga, mano de obra y todo lo que sea necesario | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.5 | Reposición de poste galvanizado de 2" x 2" calibre 14, en señales existentes para corrección de altura libre de acuerdo con norma NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, Señalización y dispositivos viales para calles y carreteras. Incluye: corte y retiro de poste existente en su caso, soldaduras necesarias, excavación, colocación a plomo del poste, base de concreto f'c= 150 kg/cm2 retiro de materiales y desperdicios al sitio asignado por ASIPONA Altamira. | Pieza | 110.00 |  |  |  |
| A.6 | Reposición de tablero en señal SII-15 de 30 x 76 cm, en lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante). Incluye: vinil, retiro de tablero dañado, traslado de tablero dañado a zona de tiro indicada por ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, reposición de tornillería dañada, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución. | Pieza | 18.00 |  |  |  |
| A.7 | Reposición de señal SII nomenclatura doble de 20x80 cm, para nombres de las vialidades del puerto. en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, excavación, colocación de de la nueva señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.8 | Reposición de señal SR/SP de 86 x 86 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, excavación, colocación de de la nueva señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 82.00 |  |  |  |
| A.9 | Reposición de de señal SR-6 de 30 cm por lado, cruce de ferrocarril de 25 x 120 cm y tablero adicional (1 vía) de 25 x 71 cm, en lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado con una altura de 2.00 m de la parte baja del último tablero al nivel de la carretera. Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira, excavación, colocación de señal con altura correcta, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 y correcta nivelación de la señal. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| A.5 | Reposición de poste galvanizado de 2" x 2" calibre 14, en señales existentes para corrección de altura libre de acuerdo con norma NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, Señalización y dispositivos viales para calles y carreteras. Incluye: corte y retiro de poste existente en su caso, soldaduras necesarias, excavación, colocación a plomo del poste, base de concreto f'c= 150 kg/cm2 retiro de materiales y desperdicios al sitio asignado por ASIPONA Altamira. | Pieza | 110.00 |  |  |  |
| A.6 | Reposición de tablero en señal SII-15 de 30 x 76 cm, en lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante). Incluye: vinil, retiro de tablero dañado, traslado de tablero dañado a zona de tiro indicada por ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, reposición de tornillería dañada, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución. | Pieza | 18.00 |  |  |  |
| A.7 | Reposición de señal SII nomenclatura doble de 20x80 cm, para nombres de las vialidades del puerto. en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, excavación, colocación de de la nueva señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.8 | Reposición de señal SR/SP de 86 x 86 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, excavación, colocación de de la nueva señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 82.00 |  |  |  |
| A.9 | Reposición de de señal SR-6 de 30 cm por lado, cruce de ferrocarril de 25 x 120 cm y tablero adicional (1 vía) de 25 x 71 cm, en lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR 2"X 2" calibre 14 galvanizado con una altura de 2.00 m de la parte baja del último tablero al nivel de la carretera. Incluye: desinstalación de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro indicado por la ASIPONA Altamira, excavación, colocación de señal con altura correcta, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 y correcta nivelación de la señal. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| A.10 | Reposición de señal SID-9 de 239 cm de longitud, (DOS TABLEROS), en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 7.00 |  |  |  |
| A.11 | Reposición de señal SIR/SIG de 56 X 178 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 . | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.12 | Reposición de señal SIR/SIG, de 239 cm de longitud, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| A.13 | Reposición de señal SIR/SIG de 86 X 300 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: retiro de señal existente en mal estado, traslado a zona de tiro que indique ASIPONA Altamira, carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| A.14 | Suministro y colocación colocación de señal OD-11, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: carga, acarreos, fletes, descargas, excavación, colocación de señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 96.00 |  |  |  |
| A.15 | Mantenimiento a señal OD-11 de 90x76 cm solar. Incluye: desmontaje y retiro de charola, traslados a taller para cambio de leds, baterías, cableado y celda solar, carga, acarreos, fletes, descarga, reposición de tornillería y reinstalación de señal. | Pieza | 25.00 |  |  |  |
| A.16 | Suministro y colocación colocación de señal OD-5, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 0.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 9.00 |  |  |  |
| A.17 | Suministro y colocación de señal SID-10 de 30X178 cm (TRES TABLEROS), en lámina galvanizado calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante), y poste de PTR de 2"x2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: carga, acarreos, fletes, descarga, excavación, colocación de señal, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.18 | Reposición y colocación de defensa metálica de 2 crestas de lámina galvanizada con poste intermedio @ 1.91 cm. Incluye: el retiro de defensa existente dañada, suministro y colocación de nueva defensa y todos los materiales para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. | Metro | 448.00 |  |  |  |
| A.19 | Limpieza manual a señalamiento bajo, en diferentes vialidades del puerto. Incluye: Lavado de la señal con agua y jabón. | Pieza | 201.00 |  |  |  |
| A.20 | Retiro de señalamiento bajo. Incluye: Desinstalación de señalamiento por medios mecánicos o manuales, traslado a lugar indicado por ASIPONA Altamira y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 136.00 |  |  |  |
| B | SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO |  |  |  |  |  |
| B.1 | Mantenimiento a señal panorámica 8.00 x 6.80 mts. Incluye: mano de obra en altura de hasta 10.00 mts , retiro de vinil, limpieza mecánica y/o manual a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio con tecnología airless, colocación de vinil, grado ingeniería impreso con película de antigrafiti, andamios, pintura vinílica en bases de la estructura y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ubicación: Blvd de los Ríos, frente a Flex | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.2 | Mantenimiento a señal panorámica de 9.20 x 6.80 m . incluye: retiro de vinil, mano de obra en altura de hasta 10.00 mts, limpieza mecánica y/o manual a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso con película de antigrafiti, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ubicación: boulevard de los ríos, frente a Flex | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| B.3 | Mantenimiento a señal panorámica de 10.00 x 4.00 mts. incluye: mano de obra en trabajos de altura hasta de 10.00 m, retiro de vinil, limpieza a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio con tecnología airless, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso con película de antigrafiti, andamios, pintura vinílica en bases de la estructura y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ubicación: Blvd. Primex, salida hacia corredor urbano | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.4 | Mantenimiento a señal panorámica de 11.4 x 3.60 mts. incluye: incluye: mano de obra en altura de hasta 12.00 mts, retiro de vinil, limpieza mecánica y/o manual a la estructura mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio con tecnología airless, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso con película de antigrafiti , andamios, pintura vinílica en bases de la estructura y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ubicación: boulevard de los ríos con distribuidor primex | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.5 | Mantenimiento a señal tipo directorio de 3.66x3.88 m . incluye: mano de obra hasta una altura de 6.00 m, limpieza a la estructura por medios mecánicos y manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless, colocación de vinil nuevo grado ingeniería impreso, andamios, fabricación de nuevos dados para la correcta nivelación de la señal, desmontaje y montaje de estructura así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Ubicación: Boulevard de los ríos frente a kaltex | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| B.6 | Mantenimiento a señal tipo bandera SID-13. Incluye: Maniobras, retiro de vinil existente, colocación de vinil nuevo tipo B (grado diamante), cambio de tornillería a tablero, mantenimiento general a la estructura por medio de cardeo, colocación de fondo anticorrosivo y acabado de esmalte alquidalico color aluminio. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| B.7 | Retiro de poste de señal SID-13 (Tipo bandera). Incluye: Maniobras, traslado a lugar indicado por ASIPONA Altamira y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.8 | Mantenimiento a señalamiento SID-13. Incluye: Fabricación de tablero de 1.22 x 3.05 m en bastidor de ptr de 2x2 cal 14 galv. Lamina galv. Cal 16 y vinil reflejante, cambio de vinil a tablero existente tipo B, limpieza a la estructura por medios mecánicos y manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.9 | Mantenimiento a señal tipo bandera SID-14. Incluye: Maniobras, retiro de vinil existente, colocación de vinil tipo B (grado diamante), cambio de tornillería a tablero, mantenimiento general a la estructura por medio de cardeo, colocación de fondo anticorrosivo y acabado de esmalte alquidalico color aluminio. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| B.10 | Mantenimiento a señalamiento SID-14. Incluye: Fabricación de tablero de 1.55x 3.66 en bastidor de PTR de 2x2 calibre 14 galvanizado, lámina galvanizada calibre 16 y vinil reflejante tipo B (grado diamante), cambio de vinil a tablero existente, limpieza a la estructura por medios mecánicos y manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ubicación: Blvd. de los ríos, Frente a Flex | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.11 | Suministro e instalación de señal SID-14 (bandera doble). Incluye: Traslados, mainioniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.12 | Mantenimiento a señal SID-15 para vialidad de dos carriles (con un claro de hasta 17.00 m), con reposición de dos tableros de 1.50 x 3.66 m . Incluye: retiro de tableros en mal estado, carga, acarreos, fletes, descarga, colocación de tableros nuevos con vinil reflejante tipo B (Diamante), mano de obra hasta una altura de 8.00 m, limpieza por medios mecánicos y/o manuales mediante cardeo y cepillo, aplicación de de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless y reparación de postes dañados. Ubicación: Blvd petrocel, a la altura de protección civil y corredor urbano. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| B.13 | Mantenimiento a señal SID-15 de dos tableros de 2.45 x 4.50 m, para vialidad de dos carriles. Incluye: mano de obra hasta una altura de 8.00 m, limpieza por medios mecánicos y/o manuales mediante cardeo y cepillo, cambio de vinil tipo B (grado diamante), carga, acarreos, fletes, descarga, aplicación de de fondo anticorrosivo, aplicación de esmalte color aluminio mediante tecnología airless. Ubicación: Blvd de los ríos, salida a lomas del real. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.14 | Suministro y colocación de señal SID-15 para vialidad de dos carriles (con un claro de hasta 17.00 m), con reposición de dos tableros de 122x305 cm y 4 pzas de señal OD-5 de 30x122 cm . Incluye: Dados para cimentación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. Ubicación: Corredor Urbano | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| C | CRUCE DE FERROCARRIL |  |  |  |  |  |
| C.1 | Suministro y colocación de botón metálico de 10 centímetros de diámetro x 2.1 centímetros de altura, peso 130 gramos sin perno, incluye: limpieza del pavimento previo a su colocación, adhesivo epoxico, material, mano de obra, equipo y herramienta | Pieza | 3304.00 |  |  |  |
| C.2 | Reductor de velocidad (tope de neopreno), de 500 x 600 x 32 milímetros medida de sección media y 200 x 600 x 32 milímetros medida de cabecera, incluye: cinta reflejante moldeada integralmente, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 56.00 |  |  |  |
| C.3 | Suministro y aplicación de pintura termoplástica color blanco/amarillo para rayas delimitadoras de 60 cms. De ancho | M | 82.00 |  |  |  |
| C.4 | Suministro y aplicación de rayas con espaciamiento logarítmico M-9 con pintura base agua color blanco de 60 cms. De ancho | M | 182.00 |  |  |  |
| C.5 | Símbolo cruce de ferrocarril, a base de pintura termoplástica color amarillo o blanco. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| D | DISPOSITIVOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| D.1 | Suministro e instalación de poste delimitador flexible de plástico abatible de 104 cm de alto y 8.5 cm de diámetro con reflejante y base. | Pieza | 60.00 |  |  |  |
| E | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL |  |  |  |  |  |
| E.1 | Limpieza en pavimento para preparar superficies a rotular y preparación de la superficie: Desbaste mecánico de pintura termoplástica existente con maquina escarificadora. | M | 90000.00 |  |  |  |
| E.2 | Suministro y aplicación de pintura termoplástica color blanco/amarillo para rayas delimitadoras y separadoras de carriles de 15 cm de ancho (longitud efectiva) continua/discontinua con pintura tipo alquidal, en vialidades exteriores e interiores del puerto de Altamira | M | 45000.00 |  |  |  |
| E.3 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo o blanco para tráfico base agua 100% acrílica alto desempeño, secado rápido, doble capa con microesferas reflejantes para líneas continuas o discontinuas de 15 cm de ancho, En vialidades exteriores e interiores del puerto de Altamira. | M | 45000.00 |  |  |  |
| E.4 | Suministro y colocación de vialeta solar una/dos caras, color blanco/amarillo, rojo | pza. | 600.00 |  |  |  |