DOCUMENTO

15

ESPECIFICACIONES GENERALES,

PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

SERVICIO: “MANTENIMIENTO A CERCADOS Y PORTONES DE CONTROL EN DIVERSOS SITIOS, EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM. 2025".

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

La ASIPONA ALTAMIRA, a través de la implementación de trabajos y técnicas para el mantenimiento y mejora de las condiciones actuales en la infraestructura básica existente en las bermas de servicios del puerto mediante el mantenimiento y la instalación de cercados y portones en las zonas de control/vigilancia.

- LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO.

En zona de control, seguridad y vigilancia de los accesos y salidas operacionales del Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas.

- ACLARACIONES.

Todos los materiales y procedimientos de construcción deberán cumplir las normas vigentes de construcción de ASIPONA Altamira, pero si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán estas últimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a). - Especificaciones particulares del contrato.

b). - Planos.

c). - Catálogo de conceptos.

El postor al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en documento “CATALOGO DE CONCEPTOS” y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas.

- DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:

- ASIPONA ALTAMIRA: A la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- LEY: A la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- REGLAMENTO: Al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- LICITANTE:	Toda persona física o moral que presente propuesta en los términos establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.

- CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra motivo de la presente.

- RESIDENTE DEL SERVICIO: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la ASIPONA ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

- SUPERVISION EXTERNA: Persona física o Moral designada previo a la iniciación de los Trabajos de servicio u obra de mantenimiento, responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de la Obra y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución en el lugar donde se realizarán los mismos, podrá tratarse del mismo nombramiento de SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO.

- PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

- BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

- SEMAR: Secretaría de Marina.

- SFP. - Secretaría de la Función Pública.

- SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- SGI: Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

a). - El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de la obra donde deberá obtener antes de la fecha del acto de apertura de sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de la ejecución de la obra. Por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

b). - El LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, y su conformidad con el volumen de obra a realizar.

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de los trabajos con el objeto de que pueda conocer las condiciones físicas en las que se desarrollará los trabajos, podrá obtener también información que pueda ser de utilidad con relación a aprovisionamientos de todo tipo, apoyos urbanos, características de la zona, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su oferta.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con ASIPONA ALTAMIRA, el contratista se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en constante operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida.

La ASIPONA ALTAMIRA, dentro de sus facultades, podrá contratar los servicios de una SUPERVISIÓN EXTERNA, que se encargará de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, en coordinación con la RESIDENCIA DE OBRA, esta deberá permanecer durante la jornada de trabajo. La CONTRATISTA deberá atender las indicaciones que se le den por parte de éstas, relacionadas con la ejecución de la obra. Cuando las instrucciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA se contrapongan o difieran con las proporcionadas por la RESIDENCIA DE OBRA, serán éstas últimas las que prevalezcan; para ambos casos, sólo serán válidas aquellas indicaciones u ordenamientos o advertencias o avisos realizados mediante escritos o la bitácora electrónica.

La ASIPONA ALTAMIRA podrá asignar un sitio para la instalación de almacén y casetas de campo, previa solicitud por escrito de la CONTRATISTA a la RESIDENCIA DE OBRA. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a esta fecha a satisfacción de la entidad.

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La ASIPONA ALTAMIRA, implementara programa para el mantenimiento y construcción de guarniciones y banquetas, por lo que se conserven los pasos peatonales en las bermas de algunas vialidades del puerto de Altamira.

- DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El licitante al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la contratista que ejecute los trabajos.

- SINIESTROS.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 167días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 07 de julio de 2025, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. La ASIPONA ALTAMIRA no pagará equipo inactivo por esta circunstancia, por lo que los licitantes deberán reflejar este costo en la integración de su proposición.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por ASIPONA ALTAMIRA.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si el volumen resulta mayor que el considerado en esta CONVOCATORIA a la licitación pública, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA. En este caso, se harán los trámites para el convenio modificatorio correspondiente.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado con su equipo(s) o aumentar en número hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ASIPONA ALTAMIRA. En este caso, por el atraso reflejado en el programa se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos empleados en el proyecto debe ser cuidadosamente seleccionado por el CONTRATISTA; los retrasos que se pudieran presentar en la ejecución del proyecto, como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de combustibles, lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no pueden justificarse como retraso en la programación y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido.

- MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si ASIPONA ALTAMIRA decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de los trabajos y el nuevo resultara de iguales características al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de ejecución propuestos originalmente.

- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el contratista deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente una señalización en las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de los trabajos, para evitar accidentes, está señalización deberá estar iluminada adecuadamente.

En caso de requerir realizar actividades en tierra, dentro del Puerto, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en su Sistema de Gestión Integral (SGI); asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

- EQUIPO.

Si el equipo propuesto y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA se encuentra ya en puerto y se detecta en ese momento por la propia ASIPONA ALTAMIRA que el mismo no se encuentra en condiciones de cumplir con el programa y las especificaciones de proyecto previamente acordado por ambas partes, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni cargo adicional alguno.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido, será imputable al CONTRATISTA, por lo cual la ASIPONA ALTAMIRA no aceptará reclamación alguna por este concepto.

Los equipos por utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, el LICITANTE podrá, por única ocasión, solicitar a la ASIPONA ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Una vez iniciado la ejecución de los trabajos, la maquinaria y los equipos propuestos resultan que no son los adecuados para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos de manera inmediata, por cuenta propia, a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la ASIPONA ALTAMIRA, se lo solicite por escrito. En este supuesto, el CONTRATISTA acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. En este caso, bastará con determinar que los rendimientos reales diarios de los equipos no son los esperados, de acuerdo a la propuesta económica del LICITANTE, o que éstos muestren daños en sus partes mecánicas o electrónicas que puedan generar un atraso en la ejecución de la obra. Será responsabilidad del LICITANTE definir las características de los equipos a utilizar, mismos que le permitan dar los rendimientos necesarios para cumplir con el plazo establecido en el contrato.

- MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en los trabajos serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción.

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la ASIPONA ALTAMIRA.

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA ALTAMIRA.

- TRAZOS Y NIVELES.

EL RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA le proporcionará e indicará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos y ésta a su vez, dará por recibidos los vértices de apoyo y bancos de nivel necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencia de comprobación de trazos y niveles; sin embargo, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de verificar dicha información y en caso de existir alguna diferencia con respecto a los datos proporcionados en el plano de proyecto, deberá informar inmediatamente al Representante de la ASIPONA ALTAMIRA para que éste a su vez lo comunique al área correspondiente, toda vez que la ASIPONA ALTAMIRA no hará ningún pago adicional por incremento de volumen de obra que pudiera derivarse de lo anterior.

Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA realizará la verificación y control conforme a las líneas y niveles marcados en el proyecto, misma que será revisada por la supervisión de ASIPONA Altamira.

El costo de los trabajos de topografía, el CONTRATISTA, deberá integrarlo en su análisis de costo indirecto, que lo refiere el punto 19 PRECIOS UNITARIOS. (Queda a consideración de quien elabora)

El RESIDENTE DE OBRA de la ASIPONA ALTAMIRA le solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, verificar trazos y niveles de proyecto y ésta proporcionará los medios necesarios para obtener los datos que hayan sido requeridos.

- CANTIDADES DE OBRA.

Los volúmenes de la obra contenidos en el catálogo de conceptos son aproximados. Si por necesidades propias de la obra fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

- PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine ASIPONA ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que ASIPONA ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

Si las Normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se contraponen a las Especificaciones generales y particulares descritas en el presente documento, serán estas últimas las que rijan.

En ningún caso se pagará extraordinariamente cualquier movilización del equipo que realicen como parte de sus operaciones. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA.

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de costos, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

En apego a los artículos 59 de la LEY, 99, 100 y 102 de su REGLAMENTO, se ponen de manifiesto a los LICITANTES las siguientes consideraciones:

La ASIPONA ALTAMIRA podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los volúmenes de obra aproximados contenidos en el Catálogo de conceptos, incluido en esta convocatoria, así como el monto que resulte de multiplicar el mencionado volumen de obra modificado por el precio unitario propuesto por el LICITANTE en el Catálogo de conceptos de referencia.

Estas modificaciones, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la LEY o los tratados, podrán celebrarse previamente a la firma del contrato respectivo o durante la vigencia del mismo; estas modificaciones podrán celebrarse mediante un convenio o directamente en el importe contenido en el contrato, si éste no ha sido firmado, y siempre y cuando estas modificaciones  no rebasen el veinticinco por ciento del monto de la propuesta del LICITANTE a quien se le haya otorgado el fallo correspondiente.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Como consecuencia de lo anterior, el CONTRATISTA acepta que resultará improcedente cualquier modificación a los Precios Unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de obra realmente ejecutadas se incrementen o decrementen en un porcentaje menor al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respecto al monto total de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre la ASIPONA ALTAMIRA y el CONTRATISTA, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta LEY o de los tratados.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el documento 18, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

Si el volumen real varía en más o en menos de un 25% con respecto a la cantidad total que consigna el Catálogo de Conceptos, se revisarán los renglones de cargos fijos, del análisis de precios unitarios presentados, para su ajuste correspondiente.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en el punto 19 de estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de los mismos.

Con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social impuestas por la Secretaría de Salud para prevenir contagio del COVID-19 y disminuir la posibilidad de su propagación, en términos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta del presente procedimiento de contratación, por medios remotos de comunicación electrónica, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet,  cuyo registro es gratuito en la dirección electrónica: http://compranet.hacienda.gob.mx. Es importante señalar que es requisito indispensable que los licitantes que participen por medios electrónicos efectúen su registro al procedimiento de contratación en CompraNet y obtengan su comprobante. Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica requerido por la S.H.C.P. (e. firma).

Previo o hasta la firma del contrato, la proposición completa presentada del licitante que haya resultado adjudicado en el presente procedimiento deberá presentarse impresa y firmada autógrafamente por él o por su representante legal.

La Obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo con las dimensiones y cotas de proyecto.

- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecución del proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

- LIMPIEZA GENERAL.

El LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

Es responsable directo y total del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente MARPOL y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto al tiro de desechos al fondo del mar y vías navegables y respecto al cuidado de la limpieza de las aguas del puerto, en las áreas de la obra.

Se obliga a mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

Es necesario que el CONTRATISTA cuente, como parte del acta de verificación de la obra, con el certificado que le extenderá la ASIPONA ALTAMIRA en el que haga constar que las áreas de la zona de proyecto y las áreas en tierra que se le asignaron para depositar equipo y materiales y para campamento, la entrega libre de todo tipo de desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes, retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes. Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Deberá, por lo tanto, considerar que, si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por autoridad competente, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- El vertido de hidrocarburos en las áreas de agua producto de las actividades del presente contrato. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego.

- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

El LICITANTE ganador se obliga a tener en el sitio de la obra, un Superintendente del servicio, (arquitecto, ingeniero civil, o afín a los trabajos con experiencia comprobable cuando menos 2 años), para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 0.1 años de experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la ASIPONA ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el Residente de Obra al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El RESIDENTE DE OBRA se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual deberá permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de ASIPONA ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera: en igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente de la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma.

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a la ASIPONA ALTAMIRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de ASIPONA ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El CONTRATISTA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, en cualquier horario, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

- ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la ASIPONA ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir el reglamento. Podrá ser Ingeniero Químico, Industrial, Biólogo, Ambiental o carrera afín, titulado con dos años comprobables de experiencia como mínimo, el cual estará permanentemente en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la terminación de la jornada de trabajo establecida en el numeral 1 de este concepto de trabajo, el cual se encargará del control y seguimiento de los aspectos ambientales, conforme al Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA, así como del control y seguimiento de los aspectos de seguridad en trabajo, conforme a lo establecido en el OSHAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) “Seguridad y Salud Laboral”, así como lo referente a las disposiciones oficiales impuestas recientemente de la Secretaria de Salud, Secretaria de Trabajo en torno a la Nueva Normalidad COVID -19.

Con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y demás ordenamientos vinculados con la misma, así como en las condicionantes específicas que se establecen en el oficio de autorización del Instituto Nacional de Ecología para la obra en cuestión, el CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato correspondiente, se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

- El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

- El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas condiciones óptimas que propicien su correcta recuperación.

- El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles y estar Sanitizados para el uso del personal que labore durante  los trabajos de la obra, por lo que quedará obligado a presentar a ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas para aprobación por parte del personal de la ASIPONA ALTAMIRA.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

- El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

- Los conceptos generados para dar cumplimiento a las condicionantes fijadas por el I.N.E.C.C. y que su atención sea responsabilidad del CONTRATISTA durante el proceso constructivo de la obra, mismas que deberán ser consideradas por el CONTRATISTA en su proposición, ya que ASIPONA ALTAMIRA no le autorizará ningún concepto extraordinario por este motivo.

- En el caso de las empresas situadas en el Puerto Industrial de ALTAMIRA Iberdrola y México Carbón, cuentan con obras de toma de agua de mar en la margen poniente de la dársena de ciaboga, por lo cual el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones y medidas necesarias en coordinación con el RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISION EXTERNA para evitar generar al momento del dragado excesiva turbidez del agua y afectar en lo mínimo sus instalaciones que se encuentran en la zona próxima del dragado, por lo que deberá considerar los costos de los trabajos necesarios que se implementen como medidas para evitar algún daño a estas instalaciones. Debiendo considerarse en el punto 6 COORDINACION DE LOS TRABAJOS y punto 7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

- Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible. Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que, por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad.

- Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de mantenimiento. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los Costos Indirectos.

- El CONTRATISTA deberá considerar que dentro del puerto se encuentran plantas protegidas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-2010, como son la planta de nombre Mangle, Zamia y Soyate, mismas que al detectar la presencia de ellas en cualquier área dentro de la zona de trabajo, deberá evitar su afectación o corte. Para lo cual deberá notificar al RESIDENTE DE OBRA de la presencia de ella.

Mangle                                         Zamia                                          Soyate

- ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos (mensuales) e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA a la Residencia de Obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte.

El soporte documental mínimo para presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre los cuales se enlistan los siguientes:

- Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).

- Croquis y/o tablas con el cálculo de volúmenes, impresas y respaldadas en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior.

- Álbum fotográfico corresponderá a: antes, durante y después por cada concepto y servicio con al menos 50 (cincuenta) fotografías con un pie de foto (fecha), impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2012 o superior.

Toda la documentación impresa deberá integrarse debidamente con firma autógrafa de aceptación entre SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESIDENTE DE OBRA y SUPERVISIÓN EXTERNA.

El CONTRATISTA, deberá presentar al RESIDENTE DE OBRA dentro de los seis días naturales siguientes a la aprobación de los números generadores correspondientes; además, el CONTRATISTA deberá considerar lo señalado en el artículo 132 del REGLAMENTO de la LEY; y demás artículos aplicables de los mismos.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

El CONTRATISTA será el único responsable de la presentación de la factura de pago y que esta cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA ALTAMIRA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA ALTAMIRA.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO, que textualmente dice:

“Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos”.

Para cumplimiento del párrafo antes descrito, el LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo con las dimensiones y cotas de proyecto.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

- RECEPCIÓN DE LA OBRA.

El CONTRATISTA comunicará al RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA la conclusión de los trabajos a su cargo, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de estos conforme a las condiciones establecidas en éste. Al finalizar la verificación de los trabajos, ASIPONA ALTAMIRA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE DE OBRA, los planos del levantamiento batimétrico actualizado de las zonas dragadas, conforme al proyecto que cumpla las normas y especificaciones que fueron aplicadas, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. El CONTRATISTA entregará el número de planos originales necesarios para que se identifique perfectamente la construcción final de la obra, así como los archivos en CD de dichos planos (As-built) elaborados con el Software AutoCAD 2019 o superior, los cuales deberán ser firmados por el CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN EXTERNA y la RESIDENCIA DE OBRA, la SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, el DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA y aprobados por la GERENCIA DE INGENIERÍA de ASIPONA-ALTAMIRA, los planos firmados se deberán de adjuntar en formato PDF al USB acompañados con los planos AS-BUILT.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los mismos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo con las dimensiones y cotas de proyecto, sin cargo alguno para ASIPONA ALTAMIRA.

Una Vez hecha la recepción de los trabajos a las cotas o niveles y dimensiones del proyecto por parte de ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores a esto, el CONTRATISTA deberá retirar la totalidad de sus equipos, insumos y herramientas, fuera del Puerto Industrial de Altamira. En caso contrario, la ASIPONA ALTAMIRA realizará los cobros por los servicios portuarios correspondientes por la estadía de estos aún en el interior del Puertos.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.

ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

- BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría de la Función Pública ha implantada para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-FIRMA) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La bitácora Electrónica de obra se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo de la obra.

- IDIOMA.

El idioma oficial será el español, por lo que tanto la documentación emitida por la ENTIDAD para la presentación de las propuestas, como la generada por el LICITANTE, será en este idioma, sin embargo, si hubiera la necesidad de presentar algún o algunos documentos en otro idioma distinto, este o estos deberán presentarse traducidos al español de manera simple.

Tanto el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN como el personal encargado de la dirección de los trabajos en la obra por parte del CONTRATISTA deberán utilizar el idioma español en todos los eventos relativos al desarrollo de la misma, siendo obligatorio su uso para efectos de comunicación hasta por el personal de más alto rango en las embarcaciones principales de dragado.

- SUSPENSIÓN DE OBRA.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá determinar la suspensión de los trabajos, ya sea por causas imputables a ella por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144, 145, 146, 147, 148 y 149 de su REGLAMENTO.

En este caso, no procederá el pago por maquinaria o equipo inactivo cuando la ASIPONA ALTAMIRA notifique al CONTRATISTA la suspensión y, asimismo, solicite que haga el retiro de la maquinaria o del equipo del lugar de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA en base a los rendimientos estipulados por el CONTRATISTA, podrá reanudar los trabajos si se dan las condiciones operativas para ello en el Puerto, dentro del período del contrato y conforme a los lineamientos que marca la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en Vigor, a fin de lograr la conclusión de la obra.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.

- RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del licitante, por lo que deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal de la empresa licitante, dentro de este documento.

| PLANO | FECHA | NUMERO |
| --- | --- | --- |

| UBICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS INORGÁNICOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA | JUNIO 2022 | ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01 |
| --- | --- | --- |
| PLANTA GENERAL CERCADOS Y PORTONES | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-P030-25-0 |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO I.1

CONCEPTO: Suministro e instalación de portón deslizable formado por dos hojas de 7.00 mts. x 2.50 mts., fabricado con malla metálica (reja acero), incluye materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de portón deslizable formado por dos hojas de 7.00 mts. x 2.50 mts., fabricado con malla metálica (reja acero), incluye materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Habilitado del sistema deslizable mediante el forjado con piezas nuevas incluir el anclaje y fijación similar a lo existente

El portón deslizable formado por 2 hojas, fabricado con malla metálica, PTR de 2 ½” x 2 ½” calibre 14 similar a lo existente

Poste cargador de 3” calibre 11, incluye: abrazaderas, tornillería, bisagras reforzadas, pasador, porta candado

La cimentación para los postes será 20x20x70 cms, zanja realizada mediante excavación con cava hoyos a la profundidad necesaria, la base mediante rellenos de concreto simple f=c=200 kg/cm2

Los paneles del portón serán de fabricación según la ficha técnica en color similar a lo existente

Las abrazaderas para postes serán de 2 ¼” x 2 ¼” calibre 12; tornillería, tuercas, arandelas (inoxidable)

Concertina de arpón con dobles navajas de acero inoxidable alma reforzada calibre 24; mediante 3 alambres de púas

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos, mínimo 12 fotos por partida.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO II.1

CONCEPTO: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas en claro de 7.60 mts., incluye materiales (abrazaderas, tensores y ruedas de 10”, cambio de malla corla en bastidores, enderezar bastidor), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas en claro de 7.60 mts., incluye materiales (abrazaderas, tensores y ruedas de 10”, cambio de malla corla en bastidores, enderezar bastidor), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Se enderezará el bastidor de portón de 2 hojas 7.6 mts, cambio de malla corla en bastidor

Todos los materiales, bisagras, abrazaderas, llantas, accesorios y equipo para la colocación

Equipo necesario para realización de estos conceptos en alturas hasta 3 mts, escaleras y EPP, casco, lentes, botas de seguridad

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos; escaleras, andamios, arneses,

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra.

CONCEPTO III.1

CONCEPTO: Suministro e instalación de portón abatible formado por dos hojas de 2.1 mts x 2.5 mts altura c/u, fabricado con malla metálica (reja acero), incluye materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de portón abatible formado por dos hojas de 2.1 mts x 2.5 mts altura c/u, fabricado con malla metálica (reja acero), incluye materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Habilitado del sistema a batiente mediante el forjado con piezas nuevas incluir el anclaje y fijación similar a lo existente

El portón deslizable formado por 2 hojas, fabricado con malla metálica, PTR de 2 ½” x 2 ½” calibre 14 similar a lo existente

Poste cargador de 3” calibre 11, incluye: abrazaderas, tornillería, bisagras reforzadas, pasador, porta candado

La cimentación para los postes será 20x20x70 cms, zanja realizada mediante excavación con cava hoyos a la profundidad necesaria, la base mediante rellenos de concreto simple f=c=200 kg/cm2

Los paneles del portón serán de fabricación según la ficha técnica en color similar a lo existente

Las abrazaderas para postes serán de 2 ¼” x 2 ¼” calibre 12; tornillería, tuercas, arandelas (inoxidable)

Concertina de arpón con dobles navajas de acero inoxidable alma reforzada calibre 24; mediante 3 alambres de púas

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO IV.1

CONCEPTO: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas 3.5 mts x 2.5 mts c/u a base de tubo galvanizado, incluye materiales (abrazaderas, tensores y ruedas), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas 3.5 mts x 2.5 mts c/u a base de tubo galvanizado, incluye materiales (abrazaderas, tensores y ruedas), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Visita al sitio previamente a efectuar los trabajos, para considerar los ajustes en campo los cuales estarán sujetos a las condiciones del sitio de obra y a las necesidades de los usuarios; el contratista debera conciliar con la residencia de obra asignada antes de la ejecución de los trabajos

Suministro de materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

Sobrecostos, cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales

Maniobras necesarias para efectuar los trabajos

Trazo, nivelación, y limpieza

considerar cortes, excavación, trasportación, carga, acarreos del sitio de obra al sitio de disposición indicado por la Asipona Altamira

Concreto f’c= 200 kg/cm2

Cimbra común

Fabricación de portón a base tubería galvanizada ced. 40, malla ciclón forrada 63 x 63 mm calibre 11 alambre liso PVC; similar a existente

Poste base ochavo 4 ½” 114mm ced. 40 de 2m

Trabajos altura de hasta 3m

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO V.1

CONCEPTO: Mantenimiento y limpieza de dos postes metálico ced 40 tubular de 8” diámetro; 2 de 3.28 mts  y 4 de 4.89 mts longitud  y portón metálico de dos hojas abatibles a base de tubo de 9” de diámetro y PTR de 5” x 5” y 2” x 2” en claro 1 de 7 mts y 2 de 10 mts, altura de 2.5 mts incluye materiales (abrazaderas, tensores galvanizados y ruedas de uso rudo de 10” con sistema de auto nivelación, cambio de malla corla revestida en bastidores) arreglos al pasador de cerradura y bastón de sujeción a nivel de pavimento, anclaje de poste, soldaduras, tensores cable torzal ½” de acero inoxidable, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y limpieza de dos postes metálico ced 40 tubular de 8” diámetro; 2 de 3.28 mts  y 4 de 4.89 mts longitud  y portón metálico de dos hojas abatibles a base de tubo de 9” de diámetro y PTR de 5” x 5” y 2” x 2” en claro 1 de 7 mts y 2 de 10 mts, altura de 2.5 mts incluye materiales (abrazaderas, tensores galvanizados y ruedas de uso rudo de 10” con sistema de auto nivelación, cambio de malla corla revestida en bastidores) arreglos al pasador de cerradura y bastón de sujeción a nivel de pavimento, anclaje de poste, soldaduras, tensores cable torzal ½” de acero inoxidable, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Se retira la malla corla existente y se colocara la nueva en bastidor.

Todos los materiales, (bisagras, abrazaderas, llantas, accesorios, y equipo para su correcta colocación

Equipo necesario para la realización de estos conceptos en alturas hasta 3.0 metros (escaleras) y de EPP (casco, lentes, botas de seguridad)

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO V.2

CONCEPTO: Suministro y aplicación de fondo y pintura en estructura de portones (postes y PTR) en color a selección, incluye materiales nuevos, herramientas, equipo y mano de obra.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de fondo y pintura en estructura de portones (postes y PTR) en color a selección, incluye materiales nuevos, herramientas, equipo y mano de obra

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles; equipo, herramientas, maquinaria, mano de obra especializada

Limpieza manual y/o mecánica de las piezas, accesorios y componentes dejando libre de oxido y pintura en mal estado mediante lija, carda, cepillo de alambre y posteriormente limpieza con estopa, trapos y solventes; dejando libre de grasas, polvos e impurezas

Aplicar en capas primario anticorrosivo Amerlock 2/400 o similar en calidad; con mecanismo por aspersión, consultar los detalles en ficha técnica del producto

Aplicar pintura mca. Comex o similar en calidad AMERSHIELD, en color a selección acabado mate; con mecanismo por aspersión, consultar los detalles en ficha técnica del producto

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO VI.1

CONCEPTO: Mantenimiento y limpieza de portón metálico de dos hojas 4 mts de ancho abatibles x 2.35 mts + 0.45 mts altura a base de tubo, incluye materiales nuevos, (bisagras, abrazaderas, concertinas, alambre de púas de 3 hilos, tensores y cambio de ruedas de 10” uso rudo, cambio de malla corla en bastidores), sistema de cerradura, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y limpieza de portón metálico de dos hojas 4 mts de ancho abatibles x 2.35 mts + 0.45 mts altura a base de tubo, incluye materiales nuevos, (bisagras, abrazaderas, concertinas, alambre de púas de 3 hilos, tensores y cambio de ruedas de 10” uso rudo, cambio de malla corla en bastidores), sistema de cerradura, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Considerar cortes, excavación, transportación, carga, acarreos del sitio de obra al sitio de disposición indicado por la Asipona Altamira

Concreto f’c=200 kg/cm2

Cimbra común

Fabricación de portón a base tubería galvanizada ced. 40, malla ciclón forrada 63 x 63 mm calibre 11 alambre liso PVC; similar a existente

Poste base ochavo 4 ½” 114mm ced. 40 de 2m

Trabajos altura de hasta 3m

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO VII.1

CONCEPTO: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas 6.9 mts x 2.4 mts a base de tubo, incluye materiales (abrazaderas, concertinas, alambre de púas de 3 hilos, tensores y ruedas de 10”, cambio de malla corla en bastidores), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas 6.9 mts x 2.4 mts a base de tubo, incluye materiales (abrazaderas, concertinas, alambre de púas de 3 hilos, tensores y ruedas de 10”, cambio de malla corla en bastidores), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Considerar cortes, excavación, transportación, carga, acarreos del sitio de obra al sitio de disposición indicado por la Asipona Altamira

Concreto f’c=200 kg/cm2

Cimbra común

Fabricación de portón a base tubería galvanizada ced. 40, malla ciclón forrada 63 x 63 mm calibre 11 alambre liso PVC; similar a existente

Poste base ochavo 4 ½” 114mm ced. 40 de 2m

Trabajos altura de hasta 3m

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO VIII.1

CONCEPTO: Cercado a base de malla ciclónica y estructura de refuerzo vertical tubería de acero galvanizado de 2 ½” Ced. 40, y refuerzo horizontal con tres hilos de alambre de púas, incluye: excavación de terreno, suministro, materiales nuevos, herramientas, equipo y mano de obra; con carga y acarreos.

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: Cercado a base de malla ciclónica y estructura de refuerzo vertical tubería de acero galvanizado de 2 ½” Ced. 40, y refuerzo horizontal con tres hilos de alambre de púas, Incluye excavación de terreno, suministro, materiales nuevos, herramientas, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios, consumibles; equipo, herramientas, maquinaria, mano de obra

malla ciclón cuadricula de 63 x 63 mm calibre 10.5 de 2.5m altura con envestidura de PVC;

malla ciclón galvanizada calibre 11 abertura de 63 x 63 mm;

tubería galvanizada cedula 40 postes intermedios de 2 ½” Ø; esquineros de 3” Ø; coples, conectores, abrazaderas, tornillos, arandelas, tuercas, bisagras

concertina y tres hilos de alambre de púas

postes 3” Ø standard (aluminio)

los postes serán hincados, alineados, ahogados monolíticamente con concreto en una profundidad de 50 cms

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Excavación de zanja mediante cava hoyos a la profundidad requerida para el hincado de postes, los cuales serán alineados, ahogados monolíticamente con concreto simple de f’c=200 kg/cm2

Trabajos altura de hasta 3m

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO IX.1

CONCEPTO: Suministro e instalación de portón deslizable formado por dos hojas de 6+1 mts. ancho x 2.50 mts. altura, fabricado con malla metálica (reja acero) y estructuras PTR cuadrado color verde, incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de portón deslizable formado por dos hojas de 6+1 mts. ancho x 2.50 mts. altura, fabricado con malla metálica (reja acero) y estructuras PTR cuadrado color verde, incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Habilitado del sistema a batiente mediante el forjado con piezas nuevas incluir el anclaje y fijación similar a lo existente

El portón deslizable formado por 2 hojas, fabricado con malla metálica, PTR de 2 ½” x 2 ½” calibre 14 similar a lo existente

Poste cargador de 3” calibre 11, incluye: abrazaderas, tornillería, bisagras reforzadas, pasador, porta candado

La cimentación para los postes será 20x20x70 cms, zanja realizada mediante excavación con cava hoyos a la profundidad necesaria, la base mediante rellenos de concreto simple f=c=200 kg/cm2

Los paneles del portón serán de fabricación según la ficha técnica en color similar a lo existente

Las abrazaderas para postes serán de 2 ¼” x 2 ¼” calibre 12; tornillería, tuercas, arandelas (inoxidable)

Concertina de arpón con dobles navajas de acero inoxidable alma reforzada calibre 24; mediante 3 alambres de púas

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO X.1

CONCEPTO: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas a base de tubo, incluye materiales (abrazaderas, tensores y ruedas de 10”), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas a base de tubo, incluye materiales (abrazaderas, tensores y ruedas de 10”), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra, requeridos y necesarios para la correcta y    completa ejecución de este concepto.

Limpieza manual de los elementos estructurales.

Realizar los cambios de las piezas dañadas.

Uso de herramienta adecuada para la ejecución de este concepto.

Mano de obra especializada, acorde a las características de los trabajos a realizar.

Desperdicios de los materiales utilizados.

Tomar las medidas necesarias para no interferir con las maniobras en la zona de los trabajos.

Limpieza final del área al término del concepto de trabajo.

Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

Maniobras necesarias para efectuar los trabajos.

Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, incluyendo a la Superintendencia de obra.

Y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto.

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XI.1

CONCEPTO: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas a base de tubo, incluye materiales (abrazaderas, tensores y ruedas de 10”), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de portón metálico de dos hojas a base de tubo, incluye materiales (abrazaderas, tensores y ruedas de 10”), herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

malla ciclón cuadricula de 63 x 63 mm calibre 10.5 de 2.5m altura con envestidura de PVC;

malla ciclón galvanizada calibre 11 abertura de 63 x 63 mm;

tubería galvanizada cedula 40 postes intermedios de 2 ½” Ø; esquineros de 3” Ø; coples, conectores, abrazaderas, tornillos, arandelas, tuercas, bisagras

concertina y tres hilos de alambre de púas

postes 3” Ø standard (aluminio)

los postes serán hincados, alineados, ahogados monolíticamente con concreto en una profundidad de 50 cms

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Excavación de zanja mediante cava hoyos a la profundidad requerida para el hincado de postes, los cuales serán alineados, ahogados monolíticamente con concreto simple de f’c=200 kg/cm2

Trabajos altura de hasta 3m

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XII.1

CONCEPTO: Suministro e instalación de portón deslizable formado por dos hojas de 5.10 mts. x 2.50 mts., fabricado con malla metálica (reja acero) y estructuras PTR cuadrado color verde, incluye materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de portón deslizable formado por dos hojas de 5.10 mts. x 2.50 mts., fabricado con malla metálica (reja acero) y estructuras PTR cuadrado color verde, incluye materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

El portón deslizable estará formado por 2 hojas, fabricado con malla metálica con PTR perimetral de 2 ½” x              2 ½” calibre 14

El poste cargador será de 3” calibre 11, incluye abrazaderas, tornillería, bisagras, pasador, porta candado

La cimentación para los postes será 20x20x70 cm., relleno con concreto f´c= 250kg/cm2

El panel del portón será de varillas horizontales y verticales electrosoldadas, las varillas será de calibre 6 (4.89 mm)

Las abrazaderas para postes ser serán de 2 ¼2 X 2 ¼” de metal calibre 12, incluye tornillo y tuerca inoxidable

Todos las, bisagras, abrazaderas, accesorios, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y equipo para su correcta colocación

El portón incluye concertina de arpón con dobles navajas de acero inoxidable alma reforzada calibre 24, el portón incluye tres alambres de púas

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.1

CONCEPTO: limpieza en zonas para liberar cercas en un ancho de 1 a 3 mts según el sitio, mediante el desmonte, deshierbe, retiro de maleza y recolección de sólidos urbanos incluye: carga y acarreo del material producto de las actividades

UNIDAD: METRO CUADRADO.

DESCRIPCIÓN: limpieza en zonas para liberar cercas en un ancho de 1 a 3 mts según el sitio, mediante el desmonte, deshierbe, retiro de maleza y recolección de sólidos urbanos incluye: carga y acarreo del material producto de las actividades

ALCANCES:

Tala, que consiste en cortar los árboles y arbustos.

Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o residuos de siembras.

Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin raíces.

Retiro de enredaderas que se encuentren sobre los cercados.

El ancho puede variar dependiendo el tramo en cuestión, ancho máximo 4 metros.

Limpieza y disposición final, que consiste en retirar todo el material del desmonte al banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la ASIPONA ALTAMIRA.

Previo al inicio de los trabajos, se realizará una visita de inspección para programarlos y determinar el tipo de equipo que se requiere de acuerdo con las características de la vegetación.

Previamente o durante el desmonte, se hará el trasplante de los individuos vegetales que el proyecto señale u ordene la ASIPONA ALTAMIRA.

Los trabajos se realizarán evitando dañar árboles fuera del área indicada en el proyecto o aprobada por la ASIPONA ALTAMIRA; cualquier daño a la vegetación fuera de dicha área, será responsabilidad del Contratista de la Obra y deberá restituirla por su cuenta y costo, de acuerdo con las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se ejecutará, por lo menos, dentro de las superficies limitadas.

El proyecto o la ASIPONA ALTAMIRA indicarán los árboles o arbustos que deban respetarse; en este caso, el Contratista de la Obra tomará las providencias necesarias para no dañarlos y únicamente se cortarán las ramas, procurando conservar la simetría y buena apariencia del árbol. En cualquier caso, se respetarán los árboles y la vegetación adyacente a cuerpos de agua.

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con fotografías, y comprobantes de depósito de basura en el relleno sanitario de Altamira.

Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.2

CONCEPTO: Suministro e instalación de abrazaderas metálicas de acero calibre 12, tornillería y/o bisagras inoxidables, incluye materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de abrazaderas metálicas de acero calibre 12, tornillería y/o bisagras inoxidables, incluye materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Los trabajos consisten en la colocación de las abrazaderas nuevas en los puntos donde se encontraban las anteriores, para la ejecución de estos trabajos el contratista deberá considerar trabajos en altura por lo que deberá considerar el uno de andamios y/o escalera

El equipo y herramienta que se utilice para la realización de este concepto deberá ser el adecuado para obtener la cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución.  Siendo responsabilidad del contratista su selección, dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución de los trabajos el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá el trabajo en tanto el Contratista corrija las deficiencias o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

Desperdicios de los materiales utilizados.

Mano de obra especializada, acorde a las características de los trabajos a realizar.

Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

Maniobras necesarias para efectuar los trabajos.

Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, incluyendo a la Superintendencia de obra.

Limpieza diaria y final del área trabajo.

Memoria fotográfica de los trabajos realizados, misma que  deberá entregarse al Representante de la ASIPONA ALT en forma electrónica.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.3

CONCEPTO: desinstalación e instalación para la reposición de abrazaderas cuadradas tornillería y/o bisagras inoxidables; incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación para la reposición de abrazaderas cuadradas tornillería y/o bisagras inoxidables; incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Los trabajos consisten en la colocación de las abrazaderas nuevas en los puntos donde se encontraban las anteriores, para la ejecución de estos trabajos el contratista deberá considerar trabajos en altura por lo que deberá considerar el uno de andamios y/o escalera

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Desperdicios de los materiales utilizados.

Mano de obra especializada, acorde a las características de los trabajos a realizar.

Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.4

CONCEPTO: Suministro e instalación de concertina arpón con navajas de acero inoxidable alma reforzada, incluye materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de concertina arpón con navajas de acero inoxidable alma reforzada, incluye materiales, herramientas, equipo y mano de obra para su correcta funcionalidad; con carga y acarreos

ALCANCES:

Se retira las concertinas existentes y se colocaran las nuevas

Concertina de arpón con dobles navajas de acero inoxidable alma reforzada calibre 24

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.5

CONCEPTO: desinstalación e instalación de panel reja acero prefabricada color verde, con cortes a ajustarse a la modulación existente y bayoneta cuadrada en ángulo de 45°, tapas polipropileno resistente a rayos UV, con 3 hiladas de alambre de púas; incluye: materiales nuevos, accesorios, herramientas, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación de panel reja acero prefabricada color verde, con cortes a ajustarse a la modulación existente y bayoneta cuadrada en ángulo de 45°, tapas polipropileno resistente a rayos UV, con 3 hiladas de alambre de púas; incluye: materiales nuevos, accesorios, herramientas, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Habilitado de las piezas para instalar a la modulación existente

Reposición de bayonetas, tapas e hiladas de alambre de púas

Herramientas, equipo, mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.6

CONCEPTO: desinstalación e instalación de panel reja acero prefabricada color blanco de un metro de altura, con cortes a ajustarse a la modulación existente; incluye: materiales, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación de panel reja acero prefabricada color blanco de un metro de altura, con cortes a ajustarse a la modulación existente; incluye: materiales, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Habilitado de las piezas para instalar a la modulación existente

Reposición de bayonetas, tapas e hiladas de alambre de púas

Herramientas, equipo, mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.7

CONCEPTO: desinstalación e instalación de panel reja acero prefabricada color blanco en portón doble hoja abatible de 1.50 mts de altura, con cortes a ajustarse a la modulación existente recubrimiento al marco, soldaduras, reposición de bisagras, adecuaciones al sistema de cerradura; incluye: materiales, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: ACCESO.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación de panel reja acero prefabricada color blanco en portón doble hoja abatible de 1.50 mts de altura, con cortes a ajustarse a la modulación existente recubrimiento al marco, soldaduras, reposición de bisagras, adecuaciones al sistema de cerradura; incluye: materiales, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Habilitado de las piezas para instalar a la modulación existente

Reposición de bayonetas, tapas e hiladas de alambre de púas

Herramientas, equipo, mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el acceso (ACCESO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.8

CONCEPTO: limpieza mecánica y/o manual en perfiles redondos en acero al carbón de 1.73 mts a 1.92 mts; incluye: materiales, mano de obra, equipo, andamios y herramienta

UNIDAD: METRO CUADRADO.

DESCRIPCIÓN: limpieza mecánica y/o manual en perfiles redondos en acero al carbón de 1.73 mts a 1.92 mts; incluye: materiales, mano de obra, equipo, andamios y herramienta

ALCANCES:

suministro de los materiales, consumibles, accesorios, misceláneos

los trabajos se realizarán a una altura por lo que requiera andamios, escaleras, arnés, equipo de protección y seguridad entre otros

suministro de material, accesorios, consumibles, desperdicios y limpieza general

se debera de limpiar dejando libre de óxido y pintura en mal estado, con lija, carda, cepillo de alambre y posteriormente limpiar con estopa o trapo y solvente comercial (thinner) dejando libre de polvo e impurezas

Antes de preparar y pintar la superficie, se verificará que está seca, bien terminada con la rugosidad especificada, libre de manchas de grasa o aceite y sin grietas

Previo a la aplicación de la pintura se aplicará una mano de recubrimiento primario anticorrosivo AMERLOCK o similar en calidad

al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.9

CONCEPTO: suministro y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo amerlock 400 color a selección en perfiles estructurales de acero al carbón, o similar

UNIDAD: METRO CUADRADO.

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo amerlock 400 color a selección en perfiles estructurales de acero al carbón, o similar

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra en la obra, requeridos y necesarios para la correcta y completa ejecución de este concepto.

Uso de andamios y arneses.

Limpieza manual de elementos estructurales.

Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas por "Limpieza con Solventes". La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante "Limpieza Mecánica". Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

Con las superficies completamente secas, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de la pintura AMERLOCK 400 o equivalente en calidad y características técnicas.

Independientemente del procedimiento utilizado en la aplicación de pintura, deber tenerse cierto cuidado con el almacenamiento y el acondicionamiento de los materiales de protección. En general las latas de pintura amerlock 400 nunca deben ser expuestas a la lluvia y a la acción directa de los rayos del sol o cualquier fuente de calor, a fin de evitar la gelación prematura o evaporación de solventes del recubrimiento que puede acortar excesivamente su vida útil, por lo que siempre deben almacenarse en un local cubierto.

Antes de utilizar el recubrimiento ‚ éste deber ser homogeneizado y acondicionado para su uso correcto

Desperdicios de los materiales utilizados.

Mano de obra especializada, acorde a las características de los trabajos a realizar

Al calcular el rendimiento el contratista deberá tomar en cuenta pérdidas ocasionadas por la aplicación, manejo de materiales, irregularidades y rugosidad de la superficie y condiciones de la aplicación, por lo que deberá realizar pruebas de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se esté haciendo. Aplicación de pintura a 12 mils, medido en seco.

Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

Maniobras necesarias para efectuar los trabajos.

Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, incluyendo a la Superintendencia de obra.

Memoria fotográfica de los trabajos realizados, misma que deberá entregarse al Representante de la Asipona Altamira en forma electrónica.

Y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.10

CONCEPTO: pintura vinílica color a selección en muro de barda escalonada de altura hasta 30 cms en ambas caras y en un ancho de 25 cms; incluye: retirar el acabado anterior, resanes y aplanados

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: pintura vinílica color a selección en muro de barda escalonada de altura hasta 30 cms en ambas caras y en un ancho de 25 cms; incluye: retirar el acabado anterior, resanes y aplanados

ALCANCES:

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

preparación de la superficie mediante limpieza de los desprendimientos de pintura y mezcla, retiro del polvo, grasa y toda materia extraña,

realizar resanes de grietas e imperfecciones

acabados en color a selección blanco e institucional, con seguimiento a lo establecido; anexar ficha técnica,

usar brochas de pelo no deberán ser utilizadas las que se encuentren demasiado gastadas o de mala calidad, antes de iniciar los trabajos deberán estar limpias, secas, sin grasas, ni polvo

herramientas, equipo y mano de obra especializada

al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.11.0

CONCEPTO: Anclaje de tubos en acero al carbón del cercado en reposición similar a lo existente en altura de 1.73 mts a 1.92 mts mediante la demolición en base, colado de concreto f’c= 250kg/cm2 incluye: materiales nuevos, mano de obra, equipo, andamios y herramienta

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Anclaje de tubos en acero al carbón del cercado en reposición similar a lo existente en altura de 1.73 mts a 1.92 mts mediante la demolición en base, colado de concreto f’c= 250kg/cm2 incluye: materiales nuevos, mano de obra, equipo, andamios y herramienta

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

En caso de requerir demolición en la base de estructura concreto reforzado

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Habilitado del tubo en acero al carbón en las dimensiones similar al existente, colocación, anclaje a la estructura

En caso requerir soldadura x7018, x6018

Fabricación, suministro, vaciado y vibrado de concreto f’c= 250kg/cm2

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo y maquinaria necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.11.1

CONCEPTO: mantenimiento en pintura al portón salida emergencia de 2.52 mts longitud y altura 1.95 mts en la ASIPONA Altamira

UNIDAD: ACCESO.

DESCRIPCIÓN: mantenimiento en pintura al portón salida emergencia de 2.52 mts longitud y altura 1.95 mts en la ASIPONA ALTAMIRA

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra en la obra, requeridos y necesarios para la correcta y completa ejecución de este concepto.

Uso de andamios y arneses.

Limpieza manual de elementos estructurales.

Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas por "Limpieza con Solventes". La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante "Limpieza Mecánica". Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

Con las superficies completamente secas, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de la pintura AMERLOCK 400 o equivalente en calidad y características técnicas.

Independientemente del procedimiento utilizado en la aplicación de pintura, deber tenerse cierto cuidado con el almacenamiento y el acondicionamiento de los materiales de protección. En general las latas de pintura amerlock 400 nunca deben ser expuestas a la lluvia y a la acción directa de los rayos del sol o cualquier fuente de calor, a fin de evitar la gelación prematura o evaporación de solventes del recubrimiento que puede acortar excesivamente su vida útil, por lo que siempre deben almacenarse en un local cubierto.

Antes de utilizar el recubrimiento ‚ éste deber ser homogeneizado y acondicionado para su uso correcto

Desperdicios de los materiales utilizados.

Mano de obra especializada, acorde a las características de los trabajos a realizar.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

Al calcular el rendimiento el contratista deberá tomar en cuenta pérdidas ocasionadas por la aplicación, manejo de materiales, irregularidades y rugosidad de la superficie y condiciones de la aplicación, por lo que deberá realizar pruebas de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se esté haciendo. Aplicación de pintura a 12 mils, medido en seco.

Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

Maniobras necesarias para efectuar los trabajos.

Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, incluyendo a la Superintendencia de obra.

Memoria fotográfica de los trabajos realizados, misma que deberá entregarse al Representante de la Asipona Altamira en forma electrónica.

Y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el acceso (ACCESO), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.12

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica en perfiles redondos en acero rellenos de concreto; incluye: materiales nuevos, mano de obra, equipo, andamios y herramienta; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO CUADRADO.

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica en perfiles redondos en acero rellenos de concreto; incluye: materiales nuevos, mano de obra, equipo, andamios y herramienta; con carga y acarreos

ALCANCES:

suministro de los materiales, consumibles, accesorios, misceláneos

los trabajos se realizarán a una altura por lo que requiera andamios, escaleras, arnés, equipo de protección y seguridad entre otros

suministro de material, accesorios, consumibles, desperdicios y limpieza general

se debera de limpiar dejando libre de óxido y pintura en mal estado, con lija, carda, cepillo de alambre y posteriormente limpiar con estopa o trapo y solvente comercial (thinner) dejando libre de polvo e impurezas

Antes de preparar y pintar la superficie, se verificará que está seca, bien terminada con la rugosidad especificada, libre de manchas de grasa o aceite y sin grietas

Previo a la aplicación de la pintura se aplicará una mano de recubrimiento primario anticorrosivo AMERLOCK o similar en calidad

al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.13

CONCEPTO: suministro y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo amerlook 400 color a selección en perfiles estructurales aceros rellenos, o similar base agua

UNIDAD: METRO CUADRADO.

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo amerlook 400 color a selección en perfiles estructurales aceros rellenos, o similar base agua

ALCANCES:

Para la integración del precio unitario correspondiente, se deberá considerar lo que corresponda por:

Con la ayuda de torres de andamios, plataforma con elevadores mecánicos, cables de vida, mecates, cadena, etc. se realizará en la limpieza a la superficie metálica a una altura de hasta 10 m

Las superficies deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento

La pintura se aplicará de la siguiente manera

La pintura Amerlock 400 color negro se colocará mediante aspersión con el adelgazador de pintura que le corresponde

Para la colocación de la pintura se requiere de las herramientas recomendadas por el fabricante para la correcta realización del trabajo. Es importante mencionar que todos los elementos incluyen los existentes se deberán limpiar y aplicar pintura Amerlock 400 en un espesor de 6mm, mediante el siguiente proceso:

Para la aplicación pintura Amerlock 400 o equivalente en calidad y características técnicas, las superficies deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento; se iniciará con la limpieza en forma manual con la ayuda de espátulas metálicas, cepillos de alambre, carda, eliminando toda la escama de laminación mal adherida, óxido, pintura y cualquier material incrustante. Independientemente del procedimiento utilizado en la aplicación de pintura, deber tenerse cierto cuidado con el almacenamiento y el acondicionamiento de los materiales de protección.

En general las latas de pintura Amerlock 400 nunca deben ser expuestas a la lluvia y a la acción directa de los rayos del sol o cualquier fuente de calor, a fin de evitar la gelación prematura o evaporación de solventes del recubrimiento que puede acortar excesivamente su vida útil, por lo que siempre deben almacenarse en un local cubierto.

Antes de utilizar el recubrimiento ‚ éste deber ser homogeneizado y acondicionado para su uso correcto, esto puede llevarse a cabo en la siguiente forma:

Destapar y homogeneizar la pintura Amerlock 400 con una paleta u otro medio adecuado.

Agitar el contenido de recipiente original hasta lograr que todos los sólidos adheridos a las paredes y fondo se reincorporen en forma homogénea: el almacenamiento prolongado tiende a provocar estos asentamientos.

Pasar con agitación continua la mezcla original al recipiente grande y viceversa varias veces.

La pintura Amerlock 400 es de 2 componentes, por lo tanto, éstos deberán mezclarse poco antes de la aplicación hasta obtener una mezcla homogénea, conservando la proporción indicada en la especificación correspondiente; además, es de gran importancia vigilar el tiempo de vida útil de la mezcla, dato que también aparece en dicha especificación.

Filtrar el recubrimiento pasándolo a través de manta de cielo o una malla equivalente a fin de eliminar natas, grumos, pintura seca o cualquier material extraño, procurando que el filtrado quede en el recipiente grande.

Ajustar la viscosidad del recubrimiento con los solventes apropiados para su correcta aplicación. Para aplicación con brocha o rodillo, su consistencia o viscosidad debe ser equivalente a 50-60 segundos Copa FORD No. 4; para aplicación por aspersión con aire, la consistencia debe ser equivalente a 22-28 segundos.

En estas condiciones el recubrimiento está listo para su aplicación. Durante ésta se deberán tomar las siguientes precauciones:

Si la superficie se encuentra húmeda por efectos de lluvia o condensación de humedad atmosférica deber suspenderse toda operación de aplicación; incluso si la temperatura esta abajo de 10°C.

Si la superficie fue preparada con chorro de arena el recubrimiento no deberá aplicarse después de 3 horas de efectuada la limpieza, debido a los posibles efectos de corrosión en la superficie. Si las condiciones ambientales son críticas este tiempo es menor y deber establecerse en la localidad.

En la aplicación de la pintura se deben adoptar todos los medios preventivos necesarios para la protección de locales, y elementos circundantes que puedan ser afectados por polvos, fluidos y rebote de partículas sólidas, debiendo el Contratista proporcionar el equipo y los elementos de protección apropiados; asimismo, se deberá mantener ventilada el área de trabajo. La mano final o de acabado solo se podrá aplicar si las capas anteriores están completamente secas y aprobadas por el representante de la ASIPONA ALTAMIRA.

Al calcular el rendimiento el contratista deberá tomar en cuenta pérdidas ocasionadas por la aplicación, manejo de materiales, irregularidades y rugosidad de la superficie y condiciones de la aplicación, por lo que deberá realizar pruebas de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se esté haciendo. El espesor de película seca exigido será de 6 mils.

Cabe hacer mención que se verificará que la pintura suministrada sea la especificada en el proyecto, tomando en cuenta lo siguiente: el envasado será en recipientes original de plástico o metal, el sello no deberá estar alterado, la pintura preferentemente será de un mismo lote, el color será el indicado, no deberá rebasar la fecha de caducidad y que cada envase cuente con las instrucciones de aplicación por parte del fabricante.

En caso de que el contratista opte por utilizar marcas equivalentes a las inicialmente mencionadas, deberá entregar a la residencia del ASIPONA ALTAMIRA, las fichas técnicas correspondientes para su verificación y/o aceptación, previo a la utilización de las mismas.

En forma enunciativa, más no limitativa, y en complemento a lo señalado anteriormente, se mencionan a continuación algunas consideraciones obligatorias que el Licitante deberá tomar en cuenta en la integración de su proposición y en la ejecución de los trabajos.

Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la aplicación.

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento de protección vial, maquinaría y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

Limpieza del área donde se realicen los trabajos y retiro de material sobrante fuera del lugar de la obra.

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.14.0

CONCEPTO: limpieza, mantenimiento y adecuación de portón abatible de 9 mts de ancho en 2 hojas, cambio de llantas, engrasado y reposición con ajustar guías; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: limpieza, mantenimiento y adecuación de portón abatible de 9 mts de ancho en 2 hojas, cambio de llantas, engrasado y reposición con ajustar guías; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

malla ciclón cuadricula de 63 x 63 mm calibre 10.5 de 2.5m altura con envestidura de PVC;

malla ciclón galvanizada calibre 11 abertura de 63 x 63 mm;

tubería galvanizada cedula 40 postes intermedios de 2 ½” Ø; esquineros de 3” Ø; coples, conectores, abrazaderas, tornillos, arandelas, tuercas, bisagras

concertina y tres hilos de alambre de púas

postes 3” Ø standard (aluminio)

los postes serán hincados, alineados, ahogados monolíticamente con concreto en una profundidad de 50 cms

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Excavación de zanja mediante cava hoyos a la profundidad requerida para el hincado de postes, los cuales serán alineados, ahogados monolíticamente con concreto simple de f’c=200 kg/cm2

Trabajos altura de hasta 3m

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.14.1

CONCEPTO: limpieza, mantenimiento y adecuación de portón corredizo en 2 módulos de 2.5 mts de ancho x 2.6 mts altura acabado en pintura color verde similar al existente, cambio de llantas, engrasado y reposición de cadena y reposición con ajustar guías, cerrajes, postes, soporteria de 6 mts, cambio de panel reja acero; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: limpieza, mantenimiento y adecuación de portón corredizo en 2 módulos de 2.5 mts de ancho x 2.6 mts altura acabado en pintura color verde similar al existente, cambio de llantas, engrasado y reposición de cadena y reposición con ajustar guías, cerrajes, postes, soporteria de 6 mts, cambio de panel reja acero; con carga y acarreos

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra, requeridos y necesarios para la correcta y    completa ejecución de este concepto.

Limpieza manual de los elementos estructurales.

Realizar los cambios de las piezas dañadas.

Uso de herramienta adecuada para la ejecución de este concepto.

Mano de obra especializada, acorde a las características de los trabajos a realizar.

Desperdicios de los materiales utilizados.

Tomar las medidas necesarias para no interferir con las maniobras en la zona de los trabajos.

Limpieza final del área al término del concepto de trabajo.

Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

Maniobras necesarias para efectuar los trabajos.

Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, incluyendo a la Superintendencia de obra.

Memoria fotográfica de los trabajos realizados, misma que deberá entregarse al Representante de la                             Asipona ALT en forma electrónica.

Y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto.

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.15

CONCEPTO: forjado de cadena de desplante de sección 15 cms x 20 cms a base de concreto f'c=200 kg/cm2 armada con armex; incluye: excavación con cualquier medio manual o mecánico en cualquier clasificación de terreno para desplante de la estructura; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: forjado de cadena de desplante de sección 15 cms x 20 cms a base de concreto f'c=200 kg/cm2 armada con armex; incluye: excavación con cualquier medio manual o mecánico en cualquier clasificación de terreno para desplante de la estructura; con carga y acarreos

ALCANCES:

Cadena de desplante de sección 15 x 20 cms deberá ser armado y cimbrado para lograr las dimensiones señaladas, este concepto incluye lo siguiente:

Suministro de todos los materiales puestos en obra.

Suministro, habilitado y colocación de madera para cimbra incluye: troquelado, descimbrado, conservación de la madera, desperdicios, desmoldantes, y los usos correspondientes.

Las cimbras se ajustarán a la forma, líneas y niveles tomados en campo antes de la demolición de la guarnición existente. Las cimbras deberán estar contra venteadas (si es el caso) y unidas adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el vaciado del concreto. Los moldes deberán tener la rigidez suficiente para evitar deformaciones, debidas a la presión del concreto, al efecto de los vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

Los moldes deberán ser estancos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el vaciado y vibrado del concreto. La superficie de contacto con el concreto deberá humedecerse antes del colado.

Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo para cadena de cerramiento, incluye: cortes, traslapes, ganchos, dobleces, y desperdicios

Elaborar con revolvedora un concreto f´c = 200 kg/cm2, con tamaño máximo de agregado de 19 mm y revenimiento de 10 - 12 cm, la dosificación será autorizada por la residencia de supervisión, y el contratista deberá entregar su resumen de diseño de mezcla para lograr dicha resistencia, este resumen por escrito y firmado por el contratista se incluirá en la estimación para pago de este concepto de trabajo.

Vaciado de concreto, vibrado con chicote, y curado del concreto en 4 caras con membrana de base agua marca Curafest o similar.

Para cumplir con los estándares de calidad del suministro y armado del acero, el contratista está obligado a apoyarse en la ejecución de estos trabajos en lo indicado; soslayar esta instrucción para evitar sanciones o reconstrucciones.

Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

El contratista deberá informar verbalmente y por bitácora el inicio de los trabajos de armado, y programar los colados en común acuerdo con la residencia de supervisión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.16

CONCEPTO: desinstalación e instalación en reposición de cercas a base de malla ciclónica con tubería galvanizada cedula 40, accesorios, herrajes, espadas, alambre de púas y/o corcentina; incluye: materiales, equipo, maquinaria, herramientas y mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO CUADRADO.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación en reposición de cercas a base de malla ciclónica con tubería galvanizada cedula 40, accesorios, herrajes, espadas, alambre de púas y/o corcentina; incluye: materiales, equipo, maquinaria, herramientas y mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

El Supervisor de Asipona Altamira, determinara los tramos en donde es necesario realizar la reposición del cercado.

Una vez definido el tramo a reponer, se realizará el levantamiento de puntos de apoyo topográficos para volver a colocar el cercado en el mismo trazo que el existente.

Se realizarán los trabajos necesarios para el desmantelamiento de la cerca existente, los cuales, pueden consistir en: demolición de guarnición; retiro de alambre de púas, concertina y malla ciclónica, desmantelamiento de la tubería galvanizada, etc. También puede incluir el desmantelamiento de portones.

Para la ejecución correcta del presente concepto el contratista debe de considerar el material necesario para la reposición del cercado por metro lineal: A continuación, se enlista de manera enunciativa pero no limitativa.

a.- Tubería galvanizada ced. 40 de 2 ½”, 1 5/8”, 3” 4”.

b.- Alambre de púas.

c.- Alambre PVC cal 11

d.- Malla ciclón forrada 63x63mm cal 10.5

e.- Coplees, conectores, abrazaderas, tornillo coche, espadas, concertina, etc.

Uso de herramienta adecuada para la ejecución de este concepto.

Trabajos en altura de hasta 3 m.

Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo. El material desmantelado deberá de depositarse en el almacén general de Asipona o disponerse de acuerdo con lo indicado por la Supervisión de Asipona.

Maniobras necesarias para efectuar los trabajos.

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con fotografías, y comprobantes de depósito de basura en el relleno sanitario de Altamira.

Cumplir con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.17

CONCEPTO: desinstalación e instalación en reposición de obstáculos esp simple de cuchilla recta de 45 cms de diámetro; incluye: materiales, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación en reposición de obstáculos esp simple de cuchilla recta y concertina de 45 cms de diámetro; incluye: materiales, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

La instalación deberá de cubrir las secciones de 3.0 m. y los empates deberán de ejecutarse preferentemente en al comienzo de la sección de 3.0 m, el rollo de la concertina deberá extenderse, a no mayor a 	45 cm entre aro y aro, para posteriormente sujetar a las espadas.

Para la fijación se deberá rectificar la posición de las espadas, estas deberán estar bien sujetadas, alineadas y en perfecto estado, para poder sujetar el alambre de púa (3 hilos de cada lado) y estas a su vez la concertina.

La contratista deberá tener cuidado en la instalación, considerando los puntos de anclajes en este concepto, así como todos los costos necesarios para su correcta ejecución.

Todos los materiales producto de demolición, desperdicios, sobrantes, materiales desmantelados, carga y acarreo con cargo a este concepto, retiro final basurero municipal.

al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.18

CONCEPTO: desinstalación e instalación en reposición de tubería galvanizada cedula 40, de barra superior, intermedia y/o inferior de 1 5/8" con medidas hasta 3mts con capuchas, tornillos, sujetadores, tensores; incluye: materiales, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación en reposición de tubería galvanizada cedula 40, de barra superior, intermedia y/o inferior de 1 5/8" con medidas hasta 3mts con capuchas, tornillos, sujetadores, tensores; incluye: materiales, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

La contratista deberá verificar medidas, secciones de cercado de acuerdo con lo especificado en plano. Incluye el retiro la tubería galvanizada existente en mal estado y su depósito en el Almacén de Asipona o donde indique el Supervisor.

Suministro y colocación de barra superior de 1 5/8” de diámetro ced. 40, se incluyen fijaciones por medio de abrazaderas a postes de acuerdo con especificaciones de proveedor

Suministro y colocación de barra intermedia de 1 5/8” de diámetro ced. 40 de 3.0 m se incluyen fijaciones por medio de abrazaderas a postes de acuerdo con especificaciones de proveedor.

Suministro y colocación de barra inferior de 1 5/8” de diámetro ced. 40 de 3.0 m se incluyen fijaciones por medio de abrazaderas a postes de acuerdo con especificaciones de proveedor

Tornillería, consumibles, materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Se considera uso de andamios, obra falsa o escalera necesarias.

Todos los materiales producto de demolición, desperdicios, sobrantes, materiales desmantelados, carga y acarreo con cargo a este concepto, retiro final basurero municipal.

Para efectos del pago de las estimaciones deberá entregar, números generadores, reportes de tramos trabajados, fotografías de los trabajos, antes, durante y después de los trabajos.

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento de protección (deberá considerar para este concepto el uso obligatorio de señalación, el supervisor de los trabajos de parte de la compañía deberá contar con aparato móvil de comunicación para confirmar a residente de obra y supervisor ASIPONA ALT, maquinaría y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.19

CONCEPTO: desinstalación e instalación en reposición de espada galvanizada para fijación de alambre de púas y concertina; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación en reposición de espada galvanizada para fijación de alambre de púas y concertina; con carga y acarreos

ALCANCES:

La contratista deberá verificar medidas, secciones de cercado de acuerdo con lo especificado en plano. Incluye el retiro de la espada galvanizada existente en mal estado y su depósito en el Almacén de ASIPONA o donde indique el Supervisor.

La contratista deberá de fijar las espadas en la corona de postes de 2 ½”, sujetándola con abrazadera de 	arranque 	y tornillo coche galvanizado con tuerca 5/16” x 11/4” 32 mm, la cuadrilla de instalación de espadas deberá de usar 	equipo básico de seguridad, para este trabajo y trabajos posteriores a instalación de cercado.

Para la fijación de espada en poste donde exista una sola espada la contratista deberá de ajustar la existente, de 	manera que queden alineadas, y sujetadas, teniendo cuidado con las cejas por donde para el alambre de púa, en 	caso de no estar abierta la ceja o no tenga suficiente abertura deberá de abrirlas manualmente.

La contratista deberá tener cuidado en la instalación, considerando que se debe de instalar únicamente en la 	corona de postes de 2 ½”, suministro e instalación de todos los materiales.

Todos los materiales producto de demolición, desperdicios, sobrantes, materiales desmantelados, carga y acarreo con cargo a este concepto, retiro final basurero municipal.

Para efectos del pago de las estimaciones deberá entregar, números generadores, reportes de tramos trabajados, fotografías de los trabajos, antes, durante y después de los trabajos.

La ASIPONA ALT no suministrar agua ni electricidad, deberá tomar las medidas necesarias a fin de no interferir con las maniobras de carga y descarga que se realizan el puerto.

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento de protección (deberá considerar para 	este concepto el uso obligatorio de señalación, el supervisor de los trabajos de parte de la compañía deberá contar 	con aparato móvil de comunicación para confirmar a residente de obra y supervisor ASIPONA ALT, maquinaría y todo lo 	necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.20

CONCEPTO: desinstalación e instalación en reposición de alambre de púas galvanizado tipo vaquero cal. 15.5 puesto a razón de 6 y 3 hiladas; con carga y acarreo

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación en reposición de alambre de púas galvanizado tipo vaquero cal. 15.5 puesto a razón de 6 y 3 hiladas; con carga y acarreo

ALCANCES:

La contratista deberá verificar medidas, secciones de cercado de acuerdo con lo especificado en plano. Incluye el retiro del alambre de púas existente en mal estado y su depósito en el Almacén de ASIPONA o donde indique el Supervisor.

La instalación deberá de cubrir las secciones de 3.0 m. y los empates deberán de ejecutarse preferentemente en al comienzo de la sección de 3.0 m, los empates deberán de trenzarse en lados contrarios de la punta, fijándolos a tensión, los hilos deberán de pasar por las cejas de las espadas, de manera que no queden holgados o flojos.

Se deberán de colocar 3 hilos de cada lado de alambre de púa tipo vaquero calibre 15.5, sujetados en poste esquinero de 3”, para posteriormente pasarlo por ceja de espada.

La cuadrilla de instalación de alambre de púas deberá de usar equipo básico de seguridad, los desperdicios, cortes, se cargarán en este concepto.

Todos los materiales producto de demolición, desperdicios, sobrantes, materiales desmantelados, carga y acarreo con cargo a este concepto, retiro final basurero municipal, el material en buen estado se deberá entregar a el almacén del ASIPONA, por medio de una relación del material que esta a su vez el residente de obra tramitará en departamento correspondiente.

Para efectos del pago de las estimaciones deberá entregar, números generadores, reportes de tramos trabajados, fotografías de los trabajos, antes, durante y después de los trabajos.

La ASIPONA ALT no suministrar agua ni electricidad, deberá tomar las medidas necesarias a fin de no interferir con las maniobras de carga y descarga que se realizan el puerto.

Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento de protección (deberá considerar para este concepto el uso obligatorio de señalación, el supervisor de los trabajos de parte de la compañía deberá contar con aparato móvil de comunicación para confirmar a residente de obra y supervisor ASIPONA ALT, maquinaría y todo lo 	necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.21

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica en poste antichoque de 1.60mts altura con rellenos de concreto; aplicar fondo y pintura en color a selección de recubrimiento de perfiles a base de tubo redondo acero de 4"Ø existente; incluye: materiales, mano de obra, equipo, andamios y herramienta

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica en poste antichoque de 1.60mts altura con rellenos de concreto; aplicar fondo y pintura en color a selección de recubrimiento de perfiles a base de tubo redondo acero de 4"Ø existente; incluye: materiales, mano de obra, equipo, andamios y herramienta

ALCANCES:

Suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra, requeridos y necesarios para la correcta y completa ejecución de este concepto.

Uso de andamios y arneses.

Limpieza manual de elementos estructurales.

Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas por "Limpieza con Solventes". La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto siempre que sea posible, deben ser removidas de la superficie mediante "Limpieza Mecánica". Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebarbas y cortes en la superficie. La superficie no debe quedar excesivamente pulida, lo que perjudica el perfil de adherencia.

Con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de la pintura AMERLOCK 400 o equivalente en calidad y características técnicas.

Independientemente del procedimiento utilizado en la aplicación de pintura, deber tenerse cierto cuidado con el almacenamiento y el acondicionamiento de los materiales de protección. En general las latas de pintura amerlock 400 nunca deben ser expuestas a la lluvia y a la acción directa de los rayos del sol o cualquier fuente de calor, a fin de evitar la gelación prematura o evaporación de solventes del recubrimiento que puede acortar excesivamente su vida útil, por lo que siempre deben almacenarse en un local cubierto.

Antes de utilizar el recubrimiento ‚ éste debe ser homogeneizado y acondicionado para su uso correcto

Desperdicios de los materiales utilizados.

Mano de obra especializada, acorde a las características de los trabajos a realizar.

Al calcular el rendimiento el contratista deberá tomar en cuenta pérdidas ocasionadas por la aplicación, manejo de materiales, irregularidades y rugosidad de la superficie y condiciones de la aplicación, por lo que deberá realizar pruebas de aplicación, para determinar el factor real de desperdicio de la obra que se esté haciendo. Aplicación de pintura a 12 mils, medido en seco.

Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

Maniobras necesarias para efectuar los trabajos.

Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, incluyendo a la Superintendencia de obra.

al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.22

CONCEPTO: Desmantelamiento por reposición e instalación de cercado a base de estructuras PTR rectangular 3” x 1 ½” similar al existente en Capitanía modulada en secciones de 3.1 mts, 3.12 mts, 3.4mts, y 3.5 mts ancho con una altura de 1.96 mts + 0.24 mts anclaje acabado en color verde con cortes, ensambles, soldaduras, demoliciones en base y rellenos en concreto f’c= 250 kg/cm2 los perfiles principales, resanes, aplanados y pintura en base del color a selección; incluye: materiales nuevos, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: Desmantelamiento por reposición e instalación de cercado a base de estructuras PTR rectangular 3” x 1 ½” similar al existente en Capitanía modulada en secciones de 3.1 mts, 3.12 mts, 3.4mts, y 3.5 mts ancho con una altura de 1.96 mts + 0.24 mts anclaje acabado en color verde con cortes, ensambles, soldaduras, demoliciones en base y rellenos en concreto f’c= 250 kg/cm2 los perfiles principales, resanes, aplanados y pintura en base del color a selección; incluye: materiales nuevos, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Suministro, fabricación y colocación de estructura metálica con todos los elementos de acuerdo con proyecto, que incluye placas base, placas para marcos, columnas, clips y placas de conexión, ángulos, PTR, redondo, de acero estructural ASTM A36 (F´y = 2,530 kg/cm2.), así como largueros a base de monten, usando soldadura con electrodos E-7018 y tornillería de acuerdo con las normas de la American Welding Association (AWS). La fabricación y montaje de la estructura deberán cumplir con las Normas del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero (IMCA) y/o del Instituto Americano de la Construcción en Acero (AISC).

Esta especificación particular incluye: herramientas, equipo, materiales y el personal necesario de la calidad requerida que garantice la correcta ejecución de la obra dentro del programa de construcción establecido, la unidad de medición para efecto de pago será por Kilogramo, además de ajustarse a las normas y especificaciones del proyecto y reglamentos para fabricación de estructuras metálicas AISC y soldadura AWS.
Suministro de acero estructural, soldadura, pintura, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. Fabricación de la estructura, incluye: cortes, formación de barrenos, sobre calibres y desperdicios
Selección, carga, transporte, descarga y estiba en el taller de fabricación. 
Verificación de trazo y niveles antes de la fabricación de la estructura, ejecutando los planos de taller (detallados con lista de materiales) de acuerdo con proyecto, los que deberán ser aprobados por el Representante de Asipona antes de la fabricación de la estructura.
Corte, utilizando equipo oxiacetilénico. Enderezado, en frío del perfil (en su caso).
Manejo, presentación, alineación, nivelación y punteo del perfil, hasta formar la estructura, Montaje de la estructura haciendo los ajustes necesarios.

Aplicación de soldadura e-7018 en perfiles estructurales, para uniones y anclajes. Soldadura de acuerdo con el proyecto de los elementos que forman la estructura.

Aplicación de pintura anticorrosiva para herrería (rp-2 para almacenaje en el taller).

Carga, acarreo, descarga y estiba desde el almacén al lugar de estiba o hasta el sitio de montaje.

Preparación de la maniobra.

Colocación de andamios tubulares sistema total o similar.

Manejo, presentación, alineación, nivelación, plomeo y fijación por medio de tornillos o soldadura.

Carga, acarreo, descarga y estiba desde el taller de prefabricación a un almacén provisional en campo.

Acordonamiento perimetral del área de trabajo, y colocar barricadas para indicar peligro. Limpieza final del área.

Además de los alcances descritos, se considerarán todos aquellos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.23

CONCEPTO: Trazo cerca para definir lineamiento y el nivel de desplante

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: Trazo cerca para definir lineamiento y el nivel de desplante

ALCANCES:

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio

El Supervisor de Asipona Altamira, determinara los tramos en donde es necesario realizar la reposición del cercado.

Una vez definido el tramo a reponer, se realizará el levantamiento de puntos de apoyo topográficos para volver a colocar el cercado en el mismo trazo que el existente.

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.24

CONCEPTO: Desmantelamiento de cerca existente con recuperación para reusó de piezas a selección; con carga y acarreos entre instalaciones de la ASIPONA

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: Desmantelamiento de cerca existente con recuperación para reusó de piezas a selección; con carga y acarreos entre instalaciones de la Asipona

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Se realizarán los trabajos necesarios para el desmantelamiento de la cerca existente, los cuales, pueden consistir en: demolición de guarnición; retiro de alambre de púas, concertina y malla ciclónica, desmantelamiento de la tubería galvanizada, etc. También puede incluir el desmantelamiento de portones

Selección de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del cercado y portón los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.25

CONCEPTO: Cercado de malla ciclónica galvanizada y forrada de PVC cal. 10.5 abertura 63x63mm, incluye: posteria ced 40, barra superior, intermedia a cada 4 módulos, con remate de alambre de púas cal. 15.5 y concertina galvanizada en la parte superior de 45 cms de diámetro galvanizada, bases en separación a cada 3 mts de concreto f’c=250kg/cm2 en sección de 15 cms x 15 cms x 60 cms; incluye: materiales nuevos, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: Cercado de malla ciclónica galvanizada y forrada de PVC cal. 10.5 abertura 63x63mm, incluye: posteria ced 40, barra superior, intermedia a cada 4 módulos, con remate de alambre de púas cal. 15.5 y/o concertina galvanizada en la parte superior de 45 cms de diámetro galvanizada, bases en separación a cada 3 mts de concreto f’c=250kg/cm2 en sección de 15 cms x 15 cms x 60 cms; incluye: materiales nuevos, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Suministro de: materiales, accesorios, herrajes y consumibles; nuevos en aluminio, galvanizados, acero inoxidable, en cumplimiento a las normas oficiales: en galvanizado ASTM A-653, recubrimiento G60-G90, endurecido rockwell 15N 80-85; galv. ASTM A-764, terminación 2 clase II tipo 3; inoxidable AISI grado 430, ASTM A-176, endurecido rockwell 30N 35-40; inoxidable austenítico grado 301, ASTM A-580,

Trazo, nivelación y limpieza

Excavación por medios manuales o corte con equipo y maquinaria a una profundidad según se indique; transportación, carga y acarreos

Del listado seleccionara los considerados a instalar:

tubería galvanizada 3” Ø cedula 40

tubería galv. 2 ½” Ø ced. 40

tubería galv. de 1 5/8”

tubería galv. de 11/4”

concreto simple f’c= 250 kg/cm2

cimbra común y descimbra

tub. PVC 1” diam. pasos pluviales

malla de tela ciclónica galv. o Forrado de PVC cal. 10.5, 11, 11.5, 12.5 abertura 55X55, 60X60, 63x63, 69X69 mm

coples sencillos y dobles; conectores; abrazaderas con tornillo, arranque, tensión, doble; bisagras hembra, macho, industrial; tornillos 5/16 x 1 ¼ de gota sin ranura, tuercas, arandelas; capucha ochavo, marco;

alambre galv. / alambre liso PVC calibre 11; broche

concertina galv. 45 cms Ø-helicoidal cal. 24 recta, arpón y doble arpón; cuchilla 2.5 cms y 5.4 cms navajas y alma de acero galv. inoxidable / alambre de púas cal. 12.5, 15.5, inoxidable

espadas galv. sencilla, doble, para 3 hilos y/o concertina de 60 x 42, 48 x 42 mm a 3” x 1 5/8”

tapas y tapones según el diam. de la tubería, galv. púa-barra

solera galv.

cinta para malla ciclón 52 mm, 62 mm,

cerrojo galv. porta candado

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.26

CONCEPTO: Cadena de desplante de 15 cms x 20 cms armada armex y un concreto f’c= 250 kg/cm2; pasos pluviales a cada 5mts a base de tubería PVC de 1” diámetro; incluye: materiales nuevos, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: Cadena de desplante de 15 cms x 20 cms armada armex y un concreto f’c= 250 kg/cm2; pasos pluviales a cada 5mts a base de tubería PVC de 1” diámetro; incluye: materiales nuevos, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Suministro de materiales, accesorios y consumibles

Cimbra y descimbra del elemento; trazo, alineamiento, nivelación, plomeo; considerar: alambre recocido, clavos, separadores de madera, desmoldante ecológico

moldes deberán ser estancos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el vaciado y vibrado del concreto

El suministro del concreto a utilizar será de una resistencia rápida a la comprensión de f’c= 250 kg/cm2 a los 14 días, hecho en obra o de fabricación en planta con cemento tipo CPO 30 R y agregados limpios y bien graduados con un T.M.A. de ¾”. Éste se acarreará, vaciará, extenderá, vibrará y curará a nivel de piso

Herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.27

CONCEPTO: Mantenimiento y limpieza de portón abatible de 2 hojas de 5.80 mts ancho en tubular galvanizado de 1.65 mts altura con 0.55 para corcentina a base de 3 hilos alambre acero galvanizado con púas, reposición de malla ciclón similar a la existente, soporteria y tensores, cambio de llantas de uso rudo, bisagras, accesorios; incluye: suministro de materiales nuevos, herramienta, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y limpieza de portón abatible de 2 hojas de 5.80 mts ancho en tubular galvanizado de 1.65 mts altura con 0.55 para corcentina a base de 3 hilos alambre acero galvanizado con púas, reposición de malla ciclón similar a la existente, soporteria y tensores, cambio de llantas de uso rudo, bisagras, accesorios; incluye: suministro de materiales nuevos, herramienta, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

malla ciclón cuadricula de 63 x 63 mm calibre 10.5 de 2.5m altura con envestidura de PVC;

malla ciclón galvanizada calibre 11 abertura de 63 x 63 mm;

tubería galvanizada cedula 40 postes intermedios de 2 ½” Ø; esquineros de 3” Ø; coples, conectores, abrazaderas, tornillos, arandelas, tuercas, bisagras

concertina y tres hilos de alambre de púas

postes 3” Ø standard (aluminio)

los postes serán hincados, alineados, ahogados monolíticamente con concreto en una profundidad de 50 cms

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Excavación de zanja mediante cava hoyos a la profundidad requerida para el hincado de postes, los cuales serán alineados, ahogados monolíticamente con concreto simple de f’c=200 kg/cm2

Trabajos altura de hasta 3m

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.28

CONCEPTO: Mantenimiento y limpieza de portón abatible de 1 hojas de 1.1 mts ancho en tubular galvanizado de 1.65 mts altura con 0.55 para corcentina a base de 3 hilos alambre acero galvanizado con púas, reposición de malla ciclón similar a la existente, soporteria y tensores, cambio de llantas de uso rudo, bisagras, accesorios; incluye: suministro de materiales nuevos, herramienta, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y limpieza de portón abatible de 1 hojas de 1.1 mts ancho en tubular galvanizado de 1.65 mts altura con 0.55 para corcentina a base de 3 hilos alambre acero galvanizado con púas, reposición de malla ciclón similar a la existente, soporteria y tensores, cambio de llantas de uso rudo, bisagras, accesorios; incluye: suministro de materiales nuevos, herramienta, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

malla ciclón cuadricula de 63 x 63 mm calibre 10.5 de 2.5m altura con envestidura de PVC;

malla ciclón galvanizada calibre 11 abertura de 63 x 63 mm;

tubería galvanizada cedula 40 postes intermedios de 2 ½” Ø; esquineros de 3” Ø; coples, conectores, abrazaderas, tornillos, arandelas, tuercas, bisagras

concertina y tres hilos de alambre de púas

postes 3” Ø standard (aluminio)

los postes serán hincados, alineados, ahogados monolíticamente con concreto en una profundidad de 50 cms

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Excavación de zanja mediante cava hoyos a la profundidad requerida para el hincado de postes, los cuales serán alineados, ahogados monolíticamente con concreto simple de f’c=200 kg/cm2

Trabajos altura de hasta 3m

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.29

CONCEPTO: Suministro e instalación de portón peatonal reusó de 1.1 mts de ancho x 2.2 mts altura reposición de malla ciclón similar a la existente, soporteria y tensores, bisagras, accesorios; incluye: suministro de materiales nuevos, herramienta, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de portón peatonal reusó de 1.1 mts de ancho x 2.2 mts altura reposición de malla ciclón similar a la existente, soporteria y tensores, bisagras, accesorios; incluye: suministro de materiales nuevos, herramienta, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

malla ciclón cuadricula de 63 x 63 mm calibre 10.5 de 2.5m altura con envestidura de PVC;

malla ciclón galvanizada calibre 11 abertura de 63 x 63 mm;

tubería galvanizada cedula 40 postes intermedios de 2 ½” Ø; esquineros de 3” Ø; coples, conectores, abrazaderas, tornillos, arandelas, tuercas, bisagras

concertina y tres hilos de alambre de púas

postes 3” Ø standard (aluminio)

los postes serán hincados, alineados, ahogados monolíticamente con concreto en una profundidad de 50 cms

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

Excavación de zanja mediante cava hoyos a la profundidad requerida para el hincado de postes, los cuales serán alineados, ahogados monolíticamente con concreto simple de f’c=200 kg/cm2

Trabajos altura de hasta 3m

Señalización de protección a la obra, los cuales estarán provistos durante inicio del desarrollo de los trabajos hasta la conclusión

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.30

CONCEPTO: desinstalación e instalación en reposición de cercas a base de malla ciclónica similar a la existente en CEIP hasta una altura de 7 mts con tubería galvanizada cedula 40, accesorios, tensores, soportes, herrajes, 3 hiladas de alambre de púas; incluye: materiales nuevos, equipo, maquinaria, herramientas y mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: METRO.

DESCRIPCIÓN: desinstalación e instalación en reposición de cercas a base de malla ciclónica similar a la existente en CEIP hasta una altura de 7 mts con tubería galvanizada cedula 40, accesorios, tensores, soportes, herrajes, 3 hiladas de alambre de púas; incluye: materiales nuevos, equipo, maquinaria, herramientas y mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, elementos y complementos del portón similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Trazo y nivelación; al finalizar las actividades la limpieza del sitio al inicio y al termino

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos; escaleras, andamios, arneses,

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se debera entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (M), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

CONCEPTO XIII.31

CONCEPTO: Suministro por reposición e instalación de posteria cuadrada para reja acero similar al existente en dimensión y color, con tapas polipropileno; incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro por reposición e instalación de posteria cuadrada para reja acero similar al existente en dimensión y color, con tapas polipropileno; incluye: materiales, herramientas, equipo y mano de obra; con carga y acarreos

ALCANCES:

Desinstalación del existente; cortes, excavación, rellenos de concreto; transportación, carga y acarreo al sitio indicado por la Asipona Altamira, elaboración de formato reporte entrega – recepción con fotográfico

Suministro de materiales, consumibles, accesorios, similar al existente los cuales serán transportados mediante carga y acarreo al sitio de instalación

Habilitado posteria cuadrada para reja acero similar al existente en dimensión y color, con tapas polipropileno

La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad

Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad

Equipo necesario para realizar los trabajos

El personal de la contratista debera presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos

Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto

Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación del portón con dimensionamiento largo y altura, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.