DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| A | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo o blanco para tráfico base agua 100 % acrílica alto desempeño, secado rápido, doble capa con microesferas reflejantes para líneas continuas o discontinuas de 15 cm de ancho, En vialidades exteriores e interiores del puerto de Altamira. | m | 169,410.10 |  |  |  |
| A.2 | Suministro y aplicación de pintura termoplástica color blanco/amarillo para rayas delimitadoras y separadoras de carriles de 15 cm de ancho (longitud efectiva) continua/discontinua con pintura tipo alquidal, en vialidades exteriores e interiores del puerto de Altamira. | m | 53,254.90 |  |  |  |
| A.3 | Limpieza en pavimento para preparar superficies a rotular y preparación de la superficie, mediante desbaste mecánico de pintura termoplástica existente con maquina escarificadora. | m | 53,254.90 |  |  |  |
| A.4 | Flechas, letras y números para regular el uso de carriles (M-11.1) color blanco 15 cm. de ancho. Con pintura termoplástica color blanco o amarillo, incluye la aplicación de microesfera. | pza. | 50.00 |  |  |  |
| A.5 | Suministro y colocación en pavimento de vialeta color blanco/amarillo una cara reflejante a cada 15 m. sobre la raya delimitadora de carriles. | pza. | 1,342.00 |  |  |  |
| A.6 | Suministro y colocación en pavimento de vialeta color blanco/amarillo dos caras con reflejante a cada 15 m. sobre la línea delimitadora, en carreteras con franja separadora central, incluyen material, mano de obra, equipo y herramienta. | pza. | 1,452.00 |  |  |  |
| A.7 | Suministro y aplicación de rayas con espaciamiento logarítmico M-9 con pintura base agua color blanco de 60 cms. De ancho, incluye material, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 130.00 |  |  |  |
| A.8 | Suministro y colocación de botón metálico de 10 centímetros de diámetro x 2.1 centímetros de altura, peso 130 gramos sin perno, incluye: limpieza del pavimento previo a su colocación, adhesivo epóxico, material, mano de obra, equipo y herramienta. | pza. | 300.00 |  |  |  |
| A.9 | Suministro y colocación de boya metálica de 22 x 22 x 5.5 cm de alto calibre 10, incluye; clavos para su colocación, fletes, acarreos, material, mano de obra, equipo y herramienta. | pza. | 150.00 |  |  |  |
| B | SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADO |  |  |  |  |  |
| B.1 | Mantenimiento a señal tipo bandera SID-13. Incluye: Maniobras, retiro de vinil existente, colocación de vinil nuevo tipo B (grado diamante), cambio de tornillería a tablero, mantenimiento general a la estructura por medio de cardeo, colocación de fondo anticorrosivo y acabado de esmalte alquidalico color aluminio. | pza. | 1.00 |  |  |  |
| B.2 | Suministro e instalación de señal SID-13 (bandera sencilla). a base de tablero de PTR de 2” x 2” galvanizado calibre 14, De 0.76 x 2.44 metros, lámina galvanizada calibre 16 y vinil grado diamante, De 0.76 x 2.44 metros, poste de doble monten galvanizado de 8” x 2” calibre 10 Incluye: Desmontaje de señal existente de las mismas dimensiones, demolición de dado existente, anclas y dado de concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1.00 |  |  |  |
| B.3 | Suministro e instalación de señal SID-15 (tipo puente) con claro de hasta 15.00 metros incluye: dos tableros de 1.50 x 3.66 metros. fabricado en bastidor de PTR de 2" x 2" calibre14 galvanizado, lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante. montados sobre cabrilla de doble monten galvanizado tipo C.C de 6" x 6" calibre 15. incluye: dados de cimentación, a base de concreto f´c=250 kg/cm2, anclas de 1" de diámetro galvanizadas, acero de refuerzo, cimbra, descimbra, excavación manual, acarreos, maniobras de montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1.00 |  |  |  |
| B.4 | Reposición de estructura de señal SID-15 tipo puente, cabrilla de doble monten galvanizado tipo C.C de 6" x 6" calibre 14, con 2 tableros de 1.80 x 3.66 metros con claro de hasta 14.00 metros, fabricado en bastidor de PTR de 2" x 2" calibre 14 galvanizado, lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante incluye: desmontaje de estructura dañada, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza. | 1.00 |  |  |  |
| B.5 | Desmontaje, carga, acarreos, descarga de señal Tipo Directorio de 5.00 x 4.20 metros. Incluye: corte de viga de 4" x 6" y anclas, demolición de dado de concreto, Mano de Obra, Equipo y Herramienta. | pza. | 1.00 |  |  |  |
| B.6 | Desmontaje, carga, acarreos, descarga de señal Tipo Directorio de 3.60 x 3.06 metros. Incluye: corte de viga de 4" x 6" y anclas, demolición de dado de concreto, Mano de Obra, Equipo y Herramienta. | pza. | 1.00 |  |  |  |
| C | SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO |  |  |  |  |  |
| C.1 | Reposición de tablero en señal SII-15 de 30 x 76 cm, en lámina galvanizada calibre 16 con vinil reflejante tipo B (Grado Diamante). Incluye: vinil, retiro de tablero dañado, carga, acarreos, fletes, descarga, reposición de tornillería dañada, mano de obra y todo lo que sea necesario para su ejecución. | PZA. | 4.00 |  |  |  |
| C.2 | Suministro y colocación colocación de señal SII-15 de 30 x 76 centímetros, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2" x 2" calibre 14 galvanizado, Incluye: carga, acarreos, fletes, descargas, excavación, colocación de señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | PZA. | 2.00 |  |  |  |
| C.3 | Suministro y colocación colocación de señal OD-5 de 30 x 122 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2" x 2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 0.30 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: carga, acarreos, fletes, descargas, excavación, colocación de señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | PZA. | 2.00 |  |  |  |
| C.4 | Suministro y colocación colocación de señal OD-11 de 60 x 76 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x 2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: carga, acarreos, fletes, descargas, excavación, colocación de señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | PZA. | 8.00 |  |  |  |
| C.5 | Suministro y colocación colocación de señal OD-11 de 90 x 76 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x 2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: carga, acarreos, fletes, descargas, excavación, colocación de señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | PZA. | 10.00 |  |  |  |
| C.6 | Suministro y colocación colocación de señal SR/SP de 20 x 80 cm, en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x 2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: carga, acarreos, fletes, descargas, excavación, colocación de señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | PZA. | 1.00 |  |  |  |
| C.7 | Suministro y colocación de señal SR/SP de 86 x 86 cm., en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x 2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: carga, acarreos, fletes, descargas, excavación, colocación de señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | PZA. | 10.00 |  |  |  |
| C.8 | Suministro y colocación de señal SIG/SIR de 86 x 239 cm., en lámina galvanizada calibre 16, con vinil reflejante tipo B (grado diamante) y poste de PTR de 2"x 2" calibre 14 galvanizado, con una altura libre de 2.20 m, del nivel carretera a la parte baja de la señal. Incluye: carga, acarreos, fletes, descargas, excavación, colocación de señal con altura correcta, plomeo, cimentación a base de concreto f'c= 150 kg/cm2. | PZA. | 2.00 |  |  |  |
| D | DISPOSITIVOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| D.1 | Reposición y colocación de defensa metálica de 2 crestas de lámina galvanizada con poste intermedio @ 1.91 cm. Incluye: el retiro de defensa existente dañada, suministro y colocación de nueva defensa y todos los materiales para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. | M | 210.12 |  |  |  |
| D.2 | Accesorio para cierre de tramo de defensa de dos crestas (cola de pato). | PZA. | 5.00 |  |  |  |
| D.3 | Reposición y colocación de defensa metálica de 3 crestas de lámina galvanizada con poste intermedio @ 1.91 cm. Incluye: el retiro de defensa existente dañada, suministro y colocación de nueva defensa y todos los materiales para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. | M | 140.97 |  |  |  |
| D.4 | Accesorio para cierre de tramo de defensa de tres crestas (cola de pato). | PZA. | 3.00 |  |  |  |
| D.5 | Suministro y colocación de semáforos LED 12" (rojo y/o verde), en estructura a base de PTR DE 3" X 3/16 de 4 metros de altura. Incluye: armado de refuerzo, placa base, asiento, anclas, cartabones, selector 2 posiciones para semáforo (BOTONERAS), canalización eléctrica con demolición de concreto en un ancho de 30 cm, excavación, tendido de tubería Conduit PVC tipo pesado de 2", cable de uso rudo cal 3 x 14 AWG, dado de concreto de concreto f'c=250 kg/cm2 y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1.00 |  |  |  |
| D.6 | Mantenimiento a señal OD-11 de 90 x 76 centímetros solar. Incluye: desmontaje y retiro de charola, traslados a taller para cambio de leds, baterías, cableado y celda solar, carga, acarreos, fletes, descarga, reposición de tornillería y reinstalación de señal. | PZA. | 1.00 |  |  |  |