DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| EDIF | EDIFICACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIF-1 | PRELIMINARES /TERRACERIAS |  |  |  |  |  |
| EDIF-1.1 | Trazo y nivelación de ejes y desplantes de cimentación de la edificación. Incluye establecimientos de bancos de nivel, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1000.00 |  |  |  |
| EDIF-1.2 | Excavación con equipo mecánico (NPT a profundidad de desplante cimiento) en material tipo B. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 1425.00 |  |  |  |
| EDIF-1.3 | Mejoramiento desplante de cama de corte. Afine y compactación. Incluye escarificación en un espesor de 20cm, aplicación e incorporación de agua, compactación al 90% PVSM, suministro de cal hidratada al 3% en volumen; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 500.00 |  |  |  |
| EDIF-1.4 | Relleno de cepa de cimentación con material producto de excavación, compactado al 90% PVSM. | m3 | 870.48 |  |  |  |
| EDIF-1.5 | Formación y compactación de capa calidad Terraplén, compactado al 90% PVSM utilizando material producto de banco de aprovechamiento. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 447.50 |  |  |  |
| EDIF-1.6 | Carga y acarreo de material producto de excavación al primer kilómetro. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 554.53 |  |  |  |
| EDIF-1.7 | Acarreo de material producto de excavación a kilómetros subsecuentes al primero. Incluye el extendido y bandeado del material en la zona indicada por el residente de obra. | m3 - km | 4436.20 |  |  |  |
| EDIF-2 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |
| EDIF-2.1 | Suministro, fabricación y colocación de plantilla de concreto hidráulico F'c100kg/cm2 de 5cm de espesor. Incluye cimbrado, vaciado, colado y vibrado del concreto hidráulico; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 500.00 |  |  |  |
| EDIF-2.2 | Construcción de Cimentación tipo Zapata Corrida ZC-1, con un ancho de 200cm y 30cm de espesor, con concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con v#4@15cm en ambos sentidos y lechos. Incluye habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 270.00 |  |  |  |
| EDIF-2.3 | Construcción de Cimentación tipo Zapata Corrida ZC-2, con un ancho de 150cm y 30cm de espesor, con concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con v#4@15cm en ambos sentidos y lechos. Incluye habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 120.00 |  |  |  |
| EDIF-2.4 | Construcción de Cimentación tipo Zapata Corrida ZC-3, con un ancho de 100cm y 30cm de espesor, con concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con v#4@15cm en ambos sentidos y lechos. Incluye habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 75.00 |  |  |  |
| EDIF-2.5 | Construcción de Cimentación tipo Zapata Corrida ZC-4, con un ancho de 60cm y 15cm de espesor, con concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con v#4@15cm en ambos sentidos lecho inferior. Incluye habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 3.00 |  |  |  |
| EDIF-2.6 | Construcción de Cimentación tipo Zapata Aislada ZA-1, con un ancho de 200cm y 30cm de espesor, con concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con v#4@15cm en ambos sentidos y lechos. Incluye habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| EDIF-2.7 | Columnas y castillos # Construcción de Columnas y/o castillos (de nivel desplante cimiento a NPT), a base de concreto reforzado F'c250kg/cm2. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |  |  |  |
| EDIF-2.7.1 | # Columna C1-C13. Sección Transversal Rectangular 20x40cm. 8v#4 y 2e#3@20cm. | m | 32.50 |  |  |  |
| EDIF-2.7.2 | # Columna CE1-CE6. Sección Transversal L 20x40x50cm. 6v#4 y 2e#3@20cm. | m | 15.00 |  |  |  |
| EDIF-2.7.3 | # Columna CE7. Sección Transversal L, 8v#4 y 2e#3@20cm., según indica plano de proyecto. | m | 2.50 |  |  |  |
| EDIF-2.7.4 | # Columna CC-1. Sección Transversal 45cm diam. 8v#6 y e#3@20cm. | m | 27.50 |  |  |  |
| EDIF-2.7.5 | # Columna CC-2. Sección Transversal 60cm diam. 12v#6 y e#3@20cm. | m | 7.50 |  |  |  |
| EDIF-2.7.6 | # Columna CA-1. Sección Transversal 40x40cm.12v#6 y 3e#3@20cm. | m | 10.00 |  |  |  |
| EDIF-2.7.7 | # Columna C14. Sección Transversal L, 14v#4 y 2e#3@20cm., según indica plano de proyecto. | m | 2.50 |  |  |  |
| EDIF-2.7.8 | # Columna C15. Sección Transversal L, 14v#4 y 2e#3@20cm., según indica plano de proyecto. | m | 2.50 |  |  |  |
| EDIF-2.7.9 | # Columna C16. Sección Transversal L, 12v#4 y 3e#3@20cm., según indica plano de proyecto. | m | 2.50 |  |  |  |
| EDIF-2.7.10 | # Columna C17. Sección Transversal 20x30cm. 6v#4 y e#3@20cm. | m | 2.50 |  |  |  |
| EDIF-2.7.11 | Castillo k-1-k25. Sección Transversal 20x20cm. 4v#4 y e#3@20cm. | m | 62.50 |  |  |  |
| EDIF-2.7.12 | Castillo KA-1. Sección Transversal 15x15cm. 4v#3 y e#2@15cm. | m | 95.00 |  |  |  |
| EDIF-2.7.13 | Castillo KB. Sección Transversal 20x20cm. 4v#4 y e#3@20cm | m | 85.00 |  |  |  |
| EDIF-2.8 | Construcción de Rodapie a base de muro de block 15x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 222.44 |  |  |  |
| EDIF-2.9 | Construcción de rodapié a base de muro de block 20x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 348.08 |  |  |  |
| EDIF-2.10 | Construcción de Viga Contracimiento CT-1 con sección transversal de 20x40cm, a base de concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con 6v#4 y e#3@20cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 370.00 |  |  |  |
| EDIF-2.11 | Construcción de cadena de desplante CD-1 con sección transversal de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 100.00 |  |  |  |
| EDIF-2.12 | Suministro y aplicación de barrera de vapor y sistema de impermeabilización en rodapié de muro de block y elementos estructurales mediante el uso de Sika Permalastik Pro o similar en calidad y características. Incluye la preparación de la superficie, el sellado de juntas, la imprimación y la aplicación de la emulsión asfáltica, suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 1527.00 |  |  |  |
| EDIF-3 | OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |
| EDIF-3.1 | Construcción de Firme de 12cm de espesor, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armada con malla electrosoldada 6-6/6-6. Incluye trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; junta de contracción mediante perfil premoldeado de plástico (50mm espesor) a una distancia no mayor a 3m y/o junta constructiva a base de poliuretano alquitrán; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 920.00 |  |  |  |
| EDIF-3.2 | Construcción de Rampa para escalones, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, de 12cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/6-6. Incluye la construcción de escalones (huella 30cm / peralte 18cm) con concreto hidráulico F'c150kg/cm2; trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado, y curado de concreto hidráulico; junta de contracción mediante perfil premoldeado de plástico (50mm espesor) a una distancia no mayor a 3m y/o junta constructiva a base de poliuretano alquitrán; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 20.00 |  |  |  |
| EDIF-3.3 | Construcción de Dentellón (ancho 12cm con 60cm de altura) para contención de escalones, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con v#3@30cm (sentido vertical) + 3v#3 (sentido horizontal). Incluye trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 85.00 |  |  |  |
| EDIF-3.4 | Construcción de vertedero en cuarto de limpieza, de dimensiones interiores 50x85x60cm, a base de muro de block 10x15x20cm. Incluye zarpeo interior y exterior con mortero cem-arena 1:4 e impermeabilizante integral; materiales, mano de obra, herramienta. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| EDIF-3.5 | Construcción de barra de cocina, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2 de 12cm de espesor armado con v#3@15cm en ambos sentidos. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 3.00 |  |  |  |
| EDIF-3.6 | Construcción de sobre firme para cocina, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2 de 12cm de espesor, armado con malla electrosoldada 10/10-10/10. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 3.00 |  |  |  |
| EDIF-3.7 | Construcción de castillo con sección transversal de 15x15cm, en muro divisorio de auditorio; a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 9.45 |  |  |  |
| EDIF-3.8 | Construcción de muro de block 15x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm), en muro divisorio de auditorio. Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 13.00 |  |  |  |
| EDIF-3.9 | Construcción de dala de cerramiento con sección transversal de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm, en muro divisorio de auditorio. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 5.00 |  |  |  |
| EDIF-4 | ESTRUCTURAL SALAS DE REUNIONES |  |  |  |  |  |
| EDIF-4.1 | Columnas y castillos Construcción de Columnas y/o castillos (de NPT a Cubierta), a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |  |  |  |
| EDIF-4.1.1 | Columna C1-C13. Sección Transversal Rectangular 20x40cm. 8v#4 y 2e#3@20cm. | m | 67.60 |  |  |  |
| EDIF-4.1.2 | Columna CE1-CE6. Sección Transversal L 20x40x50cm. 6v#4 y 2e#3@20cm. | m | 31.20 |  |  |  |
| EDIF-4.1.3 | Columna CE7. Sección Transversal L, 8v#4 y 2e#3@20cm., según indica plano de proyecto. | m | 18.00 |  |  |  |
| EDIF-4.1.4 | Castillo k-1-k25. Sección Transversal 20x20cm. 4v#4 y e#3@20cm. | m | 130.00 |  |  |  |
| EDIF-4.1.5 | Castillo KB. Sección Transversal 20x20cm. 4v#4 y e#3@20cm. | m | 38.40 |  |  |  |
| EDIF-4.2 | Vigas Construcción de Vigas, a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo según indica proyecto; traslapes, bastones de refuerzo, anclajes de acero de refuerzo, desperdicios, cortes; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |  |  |  |
| EDIF-4.2.1 | Viga sección transversal Rectangular 20x60cm. 4v#5 (LS/LI) + 2v#4 (piel) + e#3@15cm. | m | 125.00 |  |  |  |
| EDIF-4.2.2 | Viga sección transversal Rectangular 20x60cm. 4v#4 (LS/LI) + 2v#4 (piel) + e#3@15cm. | m | 25.00 |  |  |  |
| EDIF-4.2.3 | Viga sección transversal Rectangular 20x80cm. 6v#4 (LS/LI) + 4v#4 (piel) + e#3@15cm. | m | 20.00 |  |  |  |
| EDIF-4.2.4 | Cerramiento sección transversal Rectangular 15x20cm 4v#3 (LS/LI) + e#3@15cm. | m | 20.00 |  |  |  |
| EDIF-4.3 | Construcción de cadena de cerramiento DC-2 con sección transversal de 20x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 120.00 |  |  |  |
| EDIF-4.4 | Construcción de muro de block 20x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 450.00 |  |  |  |
| EDIF-4.5 | Construcción de losa aligerada de 20cm de espesor a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2, nervaduras de 10cm, aligerante casetón poliestireno 40x40x15cm, armado con 2v#4 y e#2@15cm, en ambos sentidos y lechos, malla electrosoldada 6-6/6-6. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo según indica proyecto; traslapes, bastones de refuerzo, anclajes de acero de refuerzo, desperdicios, cortes; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 340.00 |  |  |  |
| EDIF-4.6 | Construcción de pretil a base de block 20x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 50.00 |  |  |  |
| EDIF-4.7 | Construcción de cadena de cerramiento DC-2 de muro pretil con sección transversal de 20x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 100.00 |  |  |  |
| EDIF-5 | ESTRUCTURAL EXPOSICIONES Y FACHADA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |
| EDIF-5.1 | Columnas y castillos Construcción de Columnas y/o castillos (de NPT a Cubierta), a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |  |  |  |
| EDIF-5.1.1 | Columna CC-1. Sección Transversal 45cm diam. 8v#6 y e#3@20cm. | m | 52.80 |  |  |  |
| EDIF-5.1.2 | Columna CC-2. Sección Transversal 60cm diam. 12v#6 y e#3@20cm. | m | 14.40 |  |  |  |
| EDIF-5.1.3 | Columna C14. Sección Transversal L. 14v#4 y 2e#3@20cm., según indica plano de proyecto. | m | 7.00 |  |  |  |
| EDIF-5.1.4 | Columna C15. Sección Transversal L. 14v#4 y 2e#3@20cm., según indica plano de proyecto. | m | 8.00 |  |  |  |
| EDIF-5.1.5 | Columna C16. Sección Transversal L. 12v#4 y 3e#3@20cm., según indica plano de proyecto. | m | 8.00 |  |  |  |
| EDIF-5.1.6 | Castillo KB. Sección Transversal 20x20cm. 4v#4 y e#3@20cm. | m | 38.00 |  |  |  |
| EDIF-5.2 | Acero formado en frío A53 GrB / A1008 Gr50 Suministro, fabricación y colocación de acero formado en frío ASTM A53 GrB y A1008 Gr50. Incluye limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; trazo, cortes, soldaduras, conexiones, izajes, maniobras, andamiajes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |  |  |  |
| EDIF-5.2.1 | Perfil estructural tubular tipo OC 219x7.04 | kg | 4646.25 |  |  |  |
| EDIF-5.2.2 | Perfil estructural tubular tipo OC 102x5.74 | kg | 3097.50 |  |  |  |
| EDIF-5.2.3 | Perfil estructural tubular tipo OC 89x5.49 | kg | 3113.25 |  |  |  |
| EDIF-5.2.4 | Perfil estructural tubular tipo CF 254x12 (doble en cajón soldado) | kg | 3564.75 |  |  |  |
| EDIF-5.3 | Fabricación y colocación de anclaje de estructura metálica a columnas de concreto reforzado según indica proyecto, con placa base de acero al carbón A36 de 1" de espesor con sección transversal de 335x335mm, cartabones rigidizadores 1/2"espesor, y 4 pernos lisos de 1"diam de acero A307 (120cm longitud desarrollo). Deberá considerarse limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; cortes, soldaduras, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | Pza | 14.00 |  |  |  |
| EDIF-5.4 | Suministro y colocación de mortero autonivelante Grout de alta resistencia en un espesor de 25mm, en espacio libre formado entre placa base (335x335mm) de estructura metálica y columna concreto. Incluye suministros al sitio de los trabajos, cimbrado, desperdicios; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | Pza | 14.00 |  |  |  |
| EDIF-5.5 | Fabricación y colocación de anclaje de elementos metálicos (Montén CF) a estructura metálica principal (armadura) según indica proyecto, con placa base de acero al carbón A36 de 1/2" de espesor con sección transversal de 200x200mm, cartabones rigidizadores 1/2"espesor y (4) tornillos 1/2" diam de alta resistencia. Deberá considerarse limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; tornillos y arandelas de alta resistencia; cortes, soldaduras, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 1650.00 |  |  |  |
| EDIF-5.6 | Suministro y colocación de cubierta a base de panel prefabricado MULTY TECHO TERNIUM 4" o similar en calidad y características, formado con lámina de acero galvanizado tipo G60 cal26 (ambas caras) con núcleo de espuma rígida de poliuretano. Incluye elementos de sujeción y anclaje a estructura metálica, izaje, montaje, cortes, desperdicios, sellado de juntas con sellador elástico, botaguas y tapaderas en conexión con pretiles perimetrales con lámina galvanizada cal26, closures de espuma rígida, cinta de butilo en juntas y traslapes, goterones; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 360.00 |  |  |  |
| EDIF-5.7 | Construcción de Viga sección transversal Rectangular 20x60cm. 4v#5 (LS/LI) + 2v#4 (piel) + e#3@15cm., a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo según indica proyecto; traslapes, bastones de refuerzo, anclajes de acero de refuerzo, desperdicios, cortes;cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 45.00 |  |  |  |
| EDIF-5.8 | Construcción de muro de block 20x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 100.00 |  |  |  |
| EDIF-5.9 | Construcción de cadena de cerramiento DC-2 con sección transversal de 20x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 25.00 |  |  |  |
| EDIF-5.10 | Construcción de cadena de cerramiento DC-L2 con sección transversal de 20x20cm, a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 35.00 |  |  |  |
| EDIF-5.11 | Construcción de pretil a base de block 20x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 65.00 |  |  |  |
| EDIF-5.12 | Construcción de cadena de cerramiento DC-2 de muro pretil con sección transversal de 20x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 60.00 |  |  |  |
| EDIF-6 | ESTRUCTURA AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| EDIF-6.1 | Columnas y castillos Construcción de Columnas y/o castillos (de NPT a Cubierta), a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |  |  |  |
| EDIF-6.1.1 | Columna CA-1. Sección Transversal 40x40cm.12v#6 y 3e@3@20cm. | m | 34.00 |  |  |  |
| EDIF-6.1.2 | Castillo KB. Sección Transversal 20x20cm. 4v#4 y e@3@20cm. | m | 200.00 |  |  |  |
| EDIF-6.2 | Construcción de muro de block 20x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 450.00 |  |  |  |
| EDIF-6.3 | Construcción de cadena de cerramiento DC-2 con sección transversal de 20x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 210.00 |  |  |  |
| EDIF-6.4 | Construcción de Viga de sección transversal Rectangular 20x40cm. 6v#4 (LS/LI) + e#3@15cm., a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo según indica proyecto; traslapes, bastones de refuerzo, anclajes de acero de refuerzo, desperdicios, cortes; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 60.00 |  |  |  |
| EDIF-6.5 | Acero laminado A36 Suministro, fabricación y colocación de acero laminado ASTM A36. Incluye limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; trazo, cortes, soldaduras, conexiones, izajes, maniobras, andamiajes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |  |  |  |
| EDIF-6.5.1 | Perfil estructural ángulo lados iguales LI 51x3 | kg | 1942.50 |  |  |  |
| EDIF-6.6 | Fabricación y colocación de anclaje de elementos metálicos (ángulos LI) a elemento de concreto reforzado según indica proyecto, con placa base de acero al carbón A36 de 1/2" de espesor con sección transversal de 200x200mm, anclaje redondo liso. Deberá considerarse limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; cortes, soldaduras, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 480.00 |  |  |  |
| EDIF-6.7 | Suministro y colocación de cubierta a base de panel prefabricado MULTY TECHO TERNIUM 4" o similar en calidad y características, formado con lámina de acero galvanizado tipo G60 cal26 (ambas caras) con núcleo de espuma rígida de poliuretano. Incluye elementos de sujeción y anclaje a estructura metálica, izaje, montaje, cortes, desperdicios, sellado de juntas con sellador elástico, botaguas y tapaderas en conexión con pretiles perimetrales con lámina galvanizada cal26, closures de espuma rígida, cinta de butilo en juntas y traslapes, goterones; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 250.00 |  |  |  |
| EDIF-6.8 | Acero formado en frío A500 GrB Suministro, fabricación y colocación de acero formado en frío ASTM A500 GrB. Incluye limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; trazo, cortes, soldaduras, conexiones, izajes, maniobras, andamiajes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |  |  |  |
| EDIF-6.8.1 | Perfil estructural tubular tipo OR 102x3.2 | kg | 1254.75 |  |  |  |
| EDIF-6.8.2 | Perfil estructural tubular tipo OR 76x3.2 | kg | 525.00 |  |  |  |
| EDIF-6.8.3 | Perfil estructural tubular tipo OR 38x3.2 | kg | 1538.25 |  |  |  |
| EDIF-7 | ESTRUCTURAL EN CUARTOS DE SERVICIOS (SANITARIOS, COCINA, BODEGA, SITE, ELÉCTRICO, PLANTA DE EMERGENCIA) |  |  |  |  |  |
| EDIF-7.1 | Construcción de castillo con sección transversal de 15x15cm, a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 200.00 |  |  |  |
| EDIF-7.2 | Construcción de muro de block 15x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 500.00 |  |  |  |
| EDIF-7.3 | Construcción de cadena de cerramiento DC-1 con sección transversal de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 135.00 |  |  |  |
| EDIF-7.4 | Construcción de cadena de cerramiento con sección transversal DC-1L de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 100.00 |  |  |  |
| EDIF-7.5 | Construcción de Viga sección transversal Rectangular 20x60cm. 4v#5 (LS/LI) + 2v#4 (piel) + e#3@15cm., a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo según indica proyecto; traslapes, bastones de refuerzo, anclajes de acero de refuerzo, desperdicios, cortes;cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 15.00 |  |  |  |
| EDIF-7.6 | Construcción de losa aligerada de 20cm de espesor a base de concreto reforzado F'c200kg/cm2, nervaduras de 10cm, aligerante casetón poliestireno 40x40x15cm, armado con 2v#4 y e#2@15cm, en ambos sentidos y lechos, malla electrosoldada 6-6/6-6. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo según indica proyecto; traslapes, bastones de refuerzo, anclajes de acero de refuerzo, desperdicios, cortes; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 180.00 |  |  |  |
| EDIF-7.7 | Construcción de pretil a base de block 15x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 25.00 |  |  |  |
| EDIF-7.8 | Construcción de cadena de cerramiento DC-1 de muro pretil con sección transversal de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 50.00 |  |  |  |
| IH | INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |
| IH-1 | ALIMENTACIÓN HIDRAULICA GENERAL |  |  |  |  |  |
| IH-1.1 | Interconexión de la red hidráulica principal a la red hidráulica del edificio, incluye: tubería PEAD, abrazadera TD con derivación roscada, válvula de inserción con conector, adaptador, tuerca unión, válvulas (seccionamiento, check); elementos de conexión; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Serv | 1.00 |  |  |  |
| IH-1.2 | Excavación con equipo mecánico en material tipo A y B, hasta 55 cm de profundidad desde nivel de terreno natural, para alojamiento de Tubería. Incluye carga y acarreo de material producto de excavación hasta una distancia horizontal de 50m; materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 120.00 |  |  |  |
| IH-1.3 | Alimentación principal de la red a la cisterna a base de tubo PEAD de 25 mm, incluye: válvulas de control (inicio / final de trayectoria hidráulica), conexiones, codos, coples; extendido de tubería; rellenos; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación | m | 250.00 |  |  |  |
| IH-1.4 | Relleno de cepa con material seleccionado del producto de excavación, mano de obra, maquinaria, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | m3 | 120.00 |  |  |  |
| IH-1.5 | Construcción de registro hidráulico de dimensiones interiores de 40x40x50cm, a base muro de block 10x20x40cm, firme y tapa de concreto reforzado F'c150kg/cm2 de 8cm espesor, armado con ME 6/6-10/10. Incluye excavación y relleno; marco y contramarco ángulo LI 1/2"x3/16", zarpeo y afine con mortero cem arena 1:4; materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 4.00 |  |  |  |
| IH-2 | SALIDAS HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| IH-2.1 | Suministro e instalación de ramal hidráulico a base de tubo plus de 2.5" (63mm), incluye: excavación, nivelación y relleno de terreno natural; elementos de conexión; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 3.83 |  |  |  |
| IH-2.2 | Suministro e instalación de ramal hidráulico a base de tubo plus de 2" (51 mm), incluye: excavación, nivelación y relleno de terreno natural; elementos de conexión; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 18.82 |  |  |  |
| IH-2.3 | Suministro e instalación de ramal hidráulico a base de tubo plus de 1.5" (38mm), incluye: excavación, nivelación y relleno de terreno natural; elementos de conexión; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 1.50 |  |  |  |
| IH-2.4 | Suministro e instalación de ramal hidráulico a base de tubo plus de 1.25" (32mm), incluye: excavación, nivelación y relleno de terreno natural; elementos de conexión; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 3.77 |  |  |  |
| IH-2.5 | Suministro e instalación de ramal hidráulico a base de tubo plus de 1" (25mm), incluye: excavación, nivelación y relleno de terreno natural; elementos de conexión; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 5.93 |  |  |  |
| IH-2.6 | Suministro e instalación de ramal hidráulico a base de tubo plus de 3/4" (19mm), incluye: excavación, nivelación y relleno de terreno natural; elementos de conexión; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 12.82 |  |  |  |
| IH-2.7 | Suministro e instalación de ramal hidráulico a base de tubo plus de 1/2" (13mm) incluye: excavación, nivelación y relleno de terreno natural; elementos de conexión; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 1.00 |  |  |  |
| IH-2.8 | Suministro e instalación de salida hidráulica para wc a base de tubo plus de 1.25" (32mm), incluye: elementos de conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 9.00 |  |  |  |
| IH-2.9 | Suministro e instalación de salida hidráulica para lavabo a base de tubo plus de 1/2" (13mm), incluye: elementos de conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 6.00 |  |  |  |
| IH-2.10 | Suministro e instalación de salida hidráulica para tarja de cocina a base de tubo plus de 1/2" (13mm), incluye: elementos de conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 1.00 |  |  |  |
| IH-2.11 | Suministro e instalación de salida hidráulica para vertedero a base de tubo plus de 1/2" (13mm), incluye: elementos de conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 1.00 |  |  |  |
| CIS | CISTERNA |  |  |  |  |  |
| CIS-1 | PRELIMINARES / TERRACERIAS |  |  |  |  |  |
| CIS-1.1 | Excavación con equipo mecánico en material tipo A y B, para alojamiento de Cisterna. Incluye carga y acarreo de material producto de excavación hasta una distancia horizontal de 50m; materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 85.00 |  |  |  |
| CIS-1.2 | Mejoramiento desplante de cama de corte. Afine y compactación. Incluye escarificación en un espesor de 20cm, aplicación e incorporación de agua, compactación al 90% PVSM, suministro de cal hidratada al 3% en volumen; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 11.56 |  |  |  |
| CIS-1.3 | Relleno con material producto de excavación, compactado al 90% PVSM. | m3 | 46.51 |  |  |  |
| CIS-1.4 | Carga y acarreo de material producto de excavación al primer kilómetro. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 38.49 |  |  |  |
| CIS-1.5 | Acarreo de material producto de excavación a kilómetros subsecuentes al primero. Incluye el extendido y bandeado del material en la zona indicada por el residente de obra. | m3 - km | 307.92 |  |  |  |
| CIS-2 | OBRA CIVIL CISTERNA |  |  |  |  |  |
| CIS-2.1 | Plantilla a base de concreto hidráulico de 5 cm de espesor con un f´c= 100 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su ejecución | m2 | 11.56 |  |  |  |
| CIS-2.2 | Construcción de losa cimiento, de 20cm de espesor, con concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con v#3@15cm en ambos sentidos y lechos. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 11.56 |  |  |  |
| CIS-2.3 | Construcción de castillo C1 con sección transversal de 20x20cm, a base de concreto reforzado F'c=250 kg/cm2, armado con 4v#4 y Ω#3@20cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 26.64 |  |  |  |
| CIS-2.4 | Construcción de castillo ahogado C2 a base de muro de block 20x20x40cm, relleno de concreto hidráulico F'c=250 kg/cm2 en todas sus celdas, armado con v#4@40cm, con junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 42.62 |  |  |  |
| CIS-2.5 | Construcción de Losa para Cisterna según indica proyecto, de 20 cm de espesor, con concreto reforzado F'c=250 kg/cm2, armado con v#3@15cm en ambos sentidos y lechos. Incluye hueco para tapa registro (1) formado con marco ángulo LI 2"x1/8"; Pasos de instalaciones con tubería PVC 4"diam; trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 11.56 |  |  |  |
| CIS-2.6 | Zarpeo y afine acabado floteado de muro de block (interior y exterior), con mortero cem-arena 1:4 e impermeabilizante integral (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 85.24 |  |  |  |
| CIS-2.7 | Suministro e instalación de Tapa para cisterna de 70 x 70 cm fabricada en polietileno, incluye: elementos de sujeción y anclaje en losa concreto; material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su ejecución | Pza | 1.00 |  |  |  |
| CIS-3 | OBRA CIVIL MURETE HIDRONEUMÁTICO |  |  |  |  |  |
| CIS-3.1 | Construcción de firme armado de 10 cm de espesor con concreto reforzado F'c=250kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su ejecución | m2 | 1.80 |  |  |  |
| CIS-3.2 | Construcción de muro de block 10x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 7.37 |  |  |  |
| CIS-3.3 | Construcción de castillos C3 con sección transversal de 10x10cm, a base de concreto reforzado F'c=250 kg/cm2, armado con estructura electrosoldada prefabricada con acero de alta resistencia. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 10.00 |  |  |  |
| CIS-3.4 | Construcción de Losa maciza según indica proyecto, de 10 cm de espesor, con concreto reforzado F'c=250kg/cm2, armado con v#3@15cm en ambos sentidos y lecho inferior. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 1.80 |  |  |  |
| CIS-3.5 | Zarpeo y afine acabado floteado de muro de block (interior y exterior), con mortero cem-arena 1:4 e impermeabilizante integral (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 20.01 |  |  |  |
| CIS-3.6 | Construcción de cadena CA-2 en cerramiento con sección transversal de 10x10cm, a base de concreto reforzado F'c=250kg/cm2, armado con estructura electrosoldada prefabricada con acero de alta resistencia. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 3.40 |  |  |  |
| CIS-3.7 | Construcción de cadena CA-2 en desplante con sección transversal de 10x10cm, a base de concreto reforzado F'c=250kg/cm2, armado con estructura electrosoldada prefabricada con acero de alta resistencia. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 3.82 |  |  |  |
| CIS-4 | EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |
| CIS-4.1 | Suministro e instalación de cisterna prefabricada mca. Rotoplas de 10,000 L o similar en calidad y características. Incluye: elementos de conexión, suministro de material al sitio de los trabajos, izaje, maniobras, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación | Pza | 1.00 |  |  |  |
| CIS-4.2 | Suministro e instalación de sistema de hidroneumático armado, con tanque de 86 galones mca, AQUA PAK, PROXLR, bomba multietapa. Mca. PRISMA 25-3-hp-1.5, monofásica de 220v, o similar en calidad y características. incluye: interconexión eléctrica a tablero, cableado eléctrico, trayectoria conduit, material, mano de obra, herramienta menor, equipo, tubería, conexiones, válvulas y todo lo necesario para su instalación. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| CIS-4.3 | Prueba hidrostática de la red hidráulica, incluye: material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la prueba | Prueba | 1.00 |  |  |  |
| IS | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  |  |
| IS-1 | SALIDAS Y RAMALES SANITARIOS |  |  |  |  |  |
| IS-1.1 | Suministro e instalación de ramal sanitario a base de tubo de PVC 6" (150mm), incluye: trazo, excavación, nivelación y relleno; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | M | 12.05 |  |  |  |
| IS-1.2 | Suministro e instalación de ramal sanitario a base de tubo de PVC 4" (100mm), incluye: trazo, excavación, nivelación y relleno; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | M | 16.00 |  |  |  |
| IS-1.3 | Suministro e instalación de ramal sanitario a base de tubo de PVC 3" (75mm) incluye: trazo, excavación, nivelación y relleno; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | M | 30.00 |  |  |  |
| IS-1.4 | Suministro e instalación de ramal sanitario a base de tubo de PVC 2" (50mm), incluye: trazo, excavación, nivelación y relleno; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | M | 6.00 |  |  |  |
| IS-1.5 | Suministro e instalación de salida sanitaria para WC a base de tubo PVC 4" (100mm), incluye: ranurado y zarpeo de muro, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 9.00 |  |  |  |
| IS-1.6 | Suministro e instalación de salida sanitaria para mingitorio seco a base de tubo PVC 2" (50mm), incluye: ranurado y zarpeo de muro, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| IS-1.7 | Suministro e instalación de salida sanitaria para lavabo a base de tubo PVC 2" (50mm), incluye: ranurado y zarpeo de muro, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 6.00 |  |  |  |
| IS-1.8 | Suministro e instalación de salida sanitaria para tarja de cocina a base de tubo PVC 2" (50mm), incluye: ranurado y zarpeo de muro, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 1.00 |  |  |  |
| IS-1.9 | Suministro e instalación de salida sanitaria para vertedero a base de tubo PVC 2" (50mm), incluye: ranurado y zarpeo de muro, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 1.00 |  |  |  |
| IS-1.10 | Suministro e instalación de salida para coladera en piso a base de tubo de PVC 2" (50mm), incluye: material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación | Sal | 3.00 |  |  |  |
| IS-2 | SISTEMA DE VENTILACIÓN |  |  |  |  |  |
| IS-2.1 | Suministro e instalación de tubo de ventilación a base de tubo PVC 2" (50mm), incluye: ranurado y zarpeo de muro material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | M | 60.00 |  |  |  |
| IS-3 | OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |
| IS-3.1 | Registro sanitario con dimensiones interiores de 40x60cm con una altura promedio de 1.00 m a base de mampostería block 10x20x40cm, con zarpeo interior y exterior con mortero cemento arena prop: 1:4. , con tapa prefabricada de 8 cm de espesor, armada con varilla de 3/8” @ 20 cm, f´c= 150 kg/cm2, acabado escobillado y volteador en su perímetro. Incluye: excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su construcción. | Pza | 6.00 |  |  |  |
| IS-3.2 | Registro sanitario con dimensiones interiores de 60x60cm con una altura promedio de 1.00 m a base de mampostería block 10x20x40cm, con zarpeo interior y exterior con mortero cemento arena prop: 1:4. , con tapa prefabricada de 8 cm de espesor, armada con varilla de 3/8” @ 20 cm, f´c= 150 kg/cm2, acabado escobillado y volteador en su perímetro. Incluye: excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su construcción. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| IS-3.3 | Registro para trampa de grasas con dimensiones interiores de 70x130cm con una altura promedio de 1.30 m a base de mampostería block 10x20x40cm, con zarpeo interior y exterior con mortero cemento arena prop: 1:4. , con tapa prefabricada de 8 cm de espesor, armada con varilla de 3/8” @ 20 cm, f´c= 150 kg/cm2, acabado escobillado y volteador en su perímetro. Incluye: excavación, relleno, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su construcción. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| IS-4 | EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |
| IS-4.1 | Suministro e instalación de trampa de grasa mca Helvex de cap IG-20-PTM o similar en calidad y características, incluye: elementos de sujeción, conexión y anclaje; material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación | Pza | 1.00 |  |  |  |
| IS-5 | MOBILIARIO |  |  |  |  |  |
| IS-5.1 | Suministro e instalación de WC mca, Helvex, mod. TZF NAO P, o similar en calidad y características; taza para fluxómetro a pared, trampa semioculta (6lpd), cerámica calidad A. Incluye: asiento, elementos de sujeción y anclaje, conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Pza | 9.00 |  |  |  |
| IS-5.2 | Suministro e instalación de Fluxómetro para wc mca. Helvex, mod. 110-38 o similar en calidad y características. Incluye: elementos de sujeción y anclaje, conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Pza | 9.00 |  |  |  |
| IS-5.3 | Suministro e instalación de Mingitorio seco mca. Helvex, mod. MG MOJAVE TDS2, o similar en calidad y características; cerámica alto brillo grado A , incluye: elementos de sujeción y anclaje, conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Pza | 4.00 |  |  |  |
| IS-5.4 | Suministro e instalación de Coladera mca, Helvex, mod. 24-CHL o similar en calidad y características. Desagüe de contorno cuadrado removible de acero inoxidable y una boca lateral. Incluye: sello hidráulico, elementos de sujeción y anclaje, conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| IS-5.5 | Suministro e instalación de Coladera mca, Helvex, mod. 282-H o similar en calidad y características. Coladera de rejilla redonda removible de acero inoxidable de una boca lateral. Incluye: sello hidráulico, elementos de sujeción y anclaje, conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| IS-5.6 | Suministro e instalación de Tarja para Sub-montar Calibre 19'' - Fregadero Para cocina de Acero Inoxidable, mca. Teka Modelo RS15 2c-860, acabado pulido (dos Tinas) o similar en calidad y características, incluye: elementos de sujeción y anclaje, conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| IS-5.7 | Suministro e instalación de Monomando para tarja, mca. Helvex, modelo E-314 o similar en calidad y características, incluye: elementos de conexión, sellos hidráulicos, material, mano de obra, herramienta menos, equipo y todo lo necesario para su instalación. | pza | 1.00 |  |  |  |
| IS-5.8 | Suministro e instalación de Lavamanos mca. Helvex, Mod, LV Santorini1 35, con llave mezcladora mca. Helvex, mod. TV-304-C-EVX, o similar en calidad y características. incluye: elementos de sujeción y anclaje, conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Pza | 6.00 |  |  |  |
| IS-5.9 | Suministro e instalación de Dispensador papel de rollo mca. Helvex, Mod, MB-2527-AI o similar en calidad y características, Incluye: elementos de sujeción y anclaje, material, mano de obra, herramienta menos, equipo y todo lo necesario para su instalación | Pza | 9.00 |  |  |  |
| IS-5.10 | Suministro e instalación de Secador de manos Turbo Acero inoxidable mca. Helvex, Mod, MB-1012-AI o similar en calidad y características. Incluye: elementos de sujeción y anclaje, conexión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| IS-5.11 | Suministro e instalación de Dosificador electrónico de jabón líquido, mca. Helvex, Mod, MB-1102-AIB o similar en calidad y características. Incluye: elementos de sujeción y anclaje, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 2.00 |  |  |  |
| IS-5.12 | Suministro e instalación de Barra de seguridad recta, mca. Helvex, Mod. B-610-S o similar en calidad y características. Incluye: elementos de sujeción y anclaje, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 4.00 |  |  |  |
| IS-5.13 | Suministro e instalación de Llave de esfera 1/2 mca. Coflex, Mod. Ip-701 o similar en calidad y características, Incluye: conexión, sello hidráulico, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1.00 |  |  |  |
| IS-5.14 | Suministro y colocación de espejo de 1.50x2.80m de 13mm esp. Con marco de acero inoxidable acabado pulido brillante. Incluye elementos de sujeción y anclaje en muro, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 2.00 |  |  |  |
| IS-5.15 | Suministro y colocación de bote de basura para baño, de acero inoxidable pulido a prueba de manchas, con tapa silenciosa de cierre lento, base antideslizante, con dimensiones de 14"x9"x9", capacidad de 1,60 galones. Incluye suministro de materiales a la obra, mano de obra. | pza | 9.00 |  |  |  |
| IS-5.16 | Suministro y colocación de bote de basura para lobby de 35 galones de capacidad, acabado satinado, fabricado en aluminio de calibre pesado, con abertura de 9" de diámetro. Dimensiones 18" diámetro x 32" de alto. Incluye suministro de materiales a la obra, mano de obra. | pza | 2.00 |  |  |  |
| PTAR | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  |  |
| PTAR-1 | PRELIMINARES / TERRACERIAS |  |  |  |  |  |
| PTAR-1.1 | Excavación con equipo mecánico en material tipo A y B, para alojamiento de planta de tratamiento. Incluye carga y acarreo de material producto de excavación hasta una distancia horizontal de 50m; materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 30.00 |  |  |  |
| PTAR-1.2 | Mejoramiento desplante de cama de corte. Afine y compactación. Incluye escarificación en un espesor de 20cm, aplicación e incorporación de agua, compactación al 90% PVSM, suministro de cal hidratada al 3% en volumen; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 9.00 |  |  |  |
| PTAR-1.3 | Relleno con material producto de excavación, compactado al 90% PVSM. | m3 | 12.00 |  |  |  |
| PTAR-1.4 | Carga y acarreo de material producto de excavación al primer kilómetro. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 18.00 |  |  |  |
| PTAR-1.5 | Acarreo de material producto de excavación a kilómetros subsecuentes al primero. Incluye el extendido y bandeado del material en la zona indicada por el residente de obra. | m3 - km | 90.00 |  |  |  |
| PTAR-2 | OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |
| PTAR-2.1 | Suministro, fabricación y colocación de plantilla de concreto hidráulico F'c100kg/cm2 de 5cm de espesor. Incluye cimbrado, vaciado, colado y vibrado del concreto hidráulico; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 9.00 |  |  |  |
| PTAR-2.2 | Construcción de losa cimiento, de 15cm de espesor, con concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con v#3@15cm en ambos sentidos lecho inferior. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 9.00 |  |  |  |
| PTAR-2.3 | Construcción de muro de block 15x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 20.50 |  |  |  |
| PTAR-2.4 | Construcción de castillo con sección transversal de 15x15cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 11.10 |  |  |  |
| PTAR-2.5 | Construcción de cadena de cerramiento de sección transversal de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 14.50 |  |  |  |
| PTAR-2.6 | Construcción de Tapa / Losa para PTAR según indica proyecto, de 12cm de espesor, con concreto reforzado F'c200kg/cm2, armado con v#3@15cm en ambos sentidos lecho inferior. Incluye tapas registros (3) formado con ángulo LI 2"x1/8" y lámina inoxidable cal20; Pasos de instalaciones con tubería PVC 6"diam; elementos de sujeción e izado; trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 9.00 |  |  |  |
| PTAR-2.7 | Zarpeo y afine acabado floteado de muro de block (interior y exterior), con mortero cem-arena 1:4 e impermeabilizante integral (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 52.50 |  |  |  |
| PTAR-2.8 | Construcción de Registro para clorador, con dimensiones interiores de 60x80x80cm a base de muro de block 15x20x40cm, Firme y Tapa de concreto reforzado 12cm espesor (F'c 150kg/cm2 y v#3@15cm A.S.), marco y contramarco ángulo LI 2"x1/8", elementos de sujeción e izado; trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| PTAR-3 | EQUIPAMENTO PTAR |  |  |  |  |  |
| PTAR-3.1 | Suministro e instalación de criba para solidos gruesos de la marca BIOMICROBICS, modelo SANITEE 418 o similar en calidad y características, fabricada en polietileno alta densidad roto moldeado, diámetro de 4” con paso de solidos máximos 1/8”. incluye sistema de elevación para limpieza manual por el operador sin tocar el agua; paso en muro a base de tubería PVC hidráulico 4" (15cm longitud); mano de obra para su instalación y funcionamiento; elementos de sujeción y anclaje, suministro de materiales al sitio de los trabajos; equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| PTAR-3.2 | Suministro e instalación de modulo reactor biológico modelo microfast1.5 marca BIOMICROBICS. o similar en calidad y características, incluye; reactor biológico fast con un (1) soplador marca fpz o similar, con potencia de motor de 3/4 hp 3/60/230-440v, con cubierta para protección del medio ambiente, ruido 43.3 db y panel de control nema 4, tubería de interconexión a módulo reactor con tubería de PVC hidráulico de 2” de diámetro cedula 80; elementos de sujeción, anclaje y conexión; y mano de obra para su instalación y funcionamiento. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| PTAR-3.3 | Suministro e instalación de dispensador de cloro en pastillas de hipoclorito de calcio de 3” diámetro marca norweco modelo LF1000 o similar en calidad y características, incluye tubería de PVC hidráulico cedula 40 para entrada y salida, mano de obra para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| PTAR-4 | POZO ABSORCIÓN |  |  |  |  |  |
| PTAR-4.1 | Perforación helicoidal en material tipo A y B, con un diámetro de 12" hasta llegar a estrato limo arenoso. Incluye acopio de material producto de extracción hasta una distancia horizontal de 50m; estabilización de paredes de perforación con lodos bentónicos; mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 10.00 |  |  |  |
| PTAR-4.2 | Suministro y colocación de tubería PVC hidráulico 3"diam CED40 dentro de perforación. Incluye elementos de conexión (coples, codos, tapón), perforaciones en el extremo de tubería para filtración de agua tratada; mano de obra, equipo y herramienta. | m | 12.00 |  |  |  |
| PTAR-4.3 | Relleno con grava 3/4" TM al fondo de tubería de pozo de absorción hasta una profundidad de 1.50m del nivel de desplante para filtración de agua tratada, según indica proyecto. Incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m3 | 0.50 |  |  |  |
| PTAR-4.4 | Relleno de pozo de absorción con material producto de excavación. | m3 | 2.50 |  |  |  |
| PTAR-4.5 | Carga y acarreo de material producto de extracción al primer kilómetro. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 1.00 |  |  |  |
| PTAR-4.6 | Acarreo de material producto de extracción a kilómetros subsecuentes al primero. Incluye el extendido y bandeado del material en la zona indicada por el residente de obra. | m3 - km | 5.00 |  |  |  |
| PTAR-5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |
| PTAR-5.1 | Suministro e instalación de gabinete eléctrico NEMA 4 25x20x15cm. Para alojamiento de conexión eléctrica de planta de tratamiento. Incluye elementos de sujeción y anclaje sobre muro de mampostería. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| PTAR-5.2 | Suministro e instalación de tablero eléctrico QO2 con interruptor termomagnético de 2x10A. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| PTAR-5.3 | Alimentación eléctrica del soplador del módulo reactor al gabinete nema 4 con botonera de control (incluida). Deberá considerarse el cableado eléctrico 5H cal 12, tubería PAD 1", interconexión con tablero eléctrico, elementos de sujeción y anclaje, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 10.00 |  |  |  |
| PTAR-6 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  |  |
| PTAR-6.1 | Interconexión sanitaria del registro sanitario a planta de tratamiento de aguas residuales a base de tubería PVC sanitaria 6"diam. Incluye elementos de conexión; materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 5.00 |  |  |  |
| PTAR-6.2 | Suministro e instalación de registro prefabricado de plástico reforzado con rejilla y tapa de concreto polimérico, para retención de basura, plástico, papel, y/o cualquier elemento no biodegradable de dimensiones interiores 60x60x60cm. Incluye excavación, alojamiento de registro dentro de cepa, carga y acarreo del material producto de excavación, relleno, afine y compactación; interconexión sanitaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| AZ | AZOTEA |  |  |  |  |  |
| AZ-1 | OBRA CIVIL Y ACABADOS |  |  |  |  |  |
| AZ-1.1 | Empastado con cem-arena-tezontle 1:3:3, para dar pendientes en azotea según indica proyecto, en un espesor de hasta 10cm. Incluye trazo y nivelación, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 480.00 |  |  |  |
| AZ-1.2 | Chaflán con cem-arena-tezontle 1:3:3 de sección transversal 10x10cm en pretil perimetral de azotea. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 181.00 |  |  |  |
| AZ-1.3 | Aplanado en muro pretil a base de mortero cem-arena 1:4 (15mm). Incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 340.00 |  |  |  |
| AZ-1.4 | Perfilado de muro pretil a base de mortero cem-arena 1:4 (15mm) hasta 20cm de ancho. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 235.00 |  |  |  |
| AZ-1.5 | Suministro y aplicación de impermeabilizante tipo termofusionado 4.5mm, prefabricado con acabado gravilla, elaborado con asfalto modificado con APP (Polipropileno Atáctico) y reforzado con membrana de poliéster de alta resistencia (180 g/m2) en losa de azotea y pretiles. Incluye trazo, cortes, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 630.00 |  |  |  |
| AZ-2 | BAJANTES PLUVIALES |  |  |  |  |  |
| AZ-2.1 | Suministro e instalación de coladera de pretil para azotea, de hierro fundido con recubrimiento de pintura anticorrosiva con conexión para tubo de 4" diam. Incluye elementos de sujeción, anclaje y conexión; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | Pza | 8.00 |  |  |  |
| AZ-2.2 | Bajante pluvial a base de tubo PVC 4"diam., encofrado en concreto hidráulico F'c150kg/cm2 y acero de refuerzo electrosoldado 12x12/4 según indica proyecto. Incluye cimbrado, habilitado y armado de acero de refuerzo, colado y vibrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 44.00 |  |  |  |
| AZ-2.3 | Suministro e instalación de registro pluvial prefabricado de plástico reforzado con rejilla y tapa de concreto polimérico, de dimensiones interiores 40x60x60cm. Incluye excavación, alojamiento de registro dentro de cepa, carga y acarreo del material producto de excavación, relleno, afine y compactación; interconexión pluvial, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 6.00 |  |  |  |
| AZ-2.4 | Suministro e instalación de colector pluvial a base de tubería PVC 6" diam. Incluye trazo y nivelación, excavación y relleno, elementos de conexión, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 50.00 |  |  |  |
| TI | INSTALACIÓN DE VOZ, DATOS. CCTV Y AUDIO |  |  |  |  |  |
| TI-1 | TRAYECTORIA PARA CONECTIVIDAD DE ENLACE |  |  |  |  |  |
| TI-1.1 | Excavación en cepa con herramienta manual y/o equipo para alojamiento de tuberías, en material tipo A Y B hasta 1.00mts. Profundidad. | m3 | 50.00 |  |  |  |
| TI-1.2 | Construcción de banco de ductos de 4 vías de 1” diámetro, con tubería PAD. Incluye encofrado de tubería de sección rectangular 15x30cm con concreto hidráulico F´c150kg/cm2. Según indica el proyecto. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 70.00 |  |  |  |
| TI-1.3 | Rellenos con materia producto de la excavación en capas de 20 cm, incluye: compactado por medio mecánicos, carga, acarreo mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | m3 | 57.50 |  |  |  |
| TI-1.4 | Construcción de registro de telecomunicaciones con marco y tapa de concreto polimérico y cuerpo de fibra de vidrio con medida de 68.5 x 58 x 67.50 cm, incluye: excavación, nivelación, compactación, platilla de 5 cm de espesor de concreto con un f´c=100 kg/cm2, carga, acarreo, colocación, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Pza | 5.00 |  |  |  |
| TI-2 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| TI-2.1 | Perfilado de paso tipo 1 (80 x 22 cm) en muro de 20 cm para instalaciones, incluye: aplanado con mortero cemento arena prop: 1:4, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 9.00 |  |  |  |
| TI-2.2 | Perfilado de paso tipo 2 (30 x 22 cm) en muro de 20 cm para instalaciones, incluye: aplanado con mortero cemento arena prop: 1:4, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su ejecución. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| TI-3 | CANALIZACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |
| TI-3.1 | Charola tipo malla electrosoldada 66mm de peralte x 300mm de ancho y Borde de seguridad tipo gancho mca. Charofil o similar, incluye: soportaría a base de varilla roscada galvanizada de 3/8”, Unicanal de 4 x 4 cm, taque expansión ó mordaza según el área a colocar, cortes, accesorios de conexión y sujeción de acuerdo al manual de proveedor, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 128.00 |  |  |  |
| TI-3.2 | Charola tipo malla electrosoldada 66mm de peralte x 200mm de ancho y Borde de seguridad tipo gancho mca. Charofil o similar, incluye: soportaría a base de varilla roscada galvanizada de 3/8”, Unicanal de 4 x 4 cm, taque expansión ó mordaza según el área a colocar, cortes, accesorios de conexión y sujeción de acuerdo al manual de proveedor, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación | m | 73.00 |  |  |  |
| TI-3.3 | Charola tipo malla electrosoldada 66mm de peralte x 100mm de ancho y Borde de seguridad tipo gancho mca. Charofil o similar, incluye: soportaría a base de varilla roscada galvanizada de 3/8”, Unicanal de 4 x 4 cm, taque expansión ó mordaza según el área a colocar, cortes, accesorios de conexión y sujeción de acuerdo al manual de proveedor, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación | m | 7.78 |  |  |  |
| TI-3.4 | Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, para CCTV, incluye: ranurado de muro, resanes, caja reforzada de 4” x 2”, conexiones, andamios, soportaría a base de varilla roscada galvanizada de 3/8”, Unicanal de 4 x 4 cm, taque expansión material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 15.91 |  |  |  |
| TI-3.5 | Tubo Conduit galvanizado de 50 mm, C-20, por pared para cambio de nivel, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 21.97 |  |  |  |
| TI-4 | SALIDA VOZ, DATOS, CCTV Y AUDIO – OFICINAS 1 Y 2 |  |  |  |  |  |
| TI-4.1 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para datos y voz, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| TI-4.2 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para CCTV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| TI-5 | SALIDA VOZ, DATOS, CCTV Y AUDIO – SALA DE JUNTAS “DEL MAR” |  |  |  |  |  |
| TI-5.1 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para DATOS Y VOZ, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 5.00 |  |  |  |
| TI-5.2 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 38 mm, C-20, por pared o piso para TV o PROYECTOR, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| TI-5.3 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por piso para interconexión entre TV y CONTROL PARA TV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| TI-5.4 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para AUDIO, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| TI-5.5 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para CCTV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| TI-6 | SALIDA VOZ, DATOS, CCTV Y AUDIO – SALA DE JUNTAS “BAHÍA” |  |  |  |  |  |
| TI-6.1 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para DATOS Y VOZ, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 6.00 |  |  |  |
| TI-6.2 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 38 mm, C-20, por pared o piso para TV o PROYECTOR, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| TI-6.3 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por piso para interconexión entre TV y CONTROL PARA TV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| TI-6.4 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para AUDIO, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| TI-6.5 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para CCTV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| TI-7 | SALIDA VOZ, DATOS, CCTV Y AUDIO – SALA DE JUNTAS “BOCANA” |  |  |  |  |  |
| TI-7.1 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para DATOS Y VOZ, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 6.00 |  |  |  |
| TI-7.2 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 38 mm, C-20, por pared o piso para TV o PROYECTOR, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| TI-7.3 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por piso para interconexión entre TV y CONTROL PARA TV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| TI-7.4 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para AUDIO, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| TI-7.5 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para CCTV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| TI-8 | SALIDA VOZ, DATOS, CCTV Y AUDIO – LOBY, SALA DE EXPOSICIÓN, SITE, CTO. ELECTRICO Y PLANTA ELECTRICA |  |  |  |  |  |
| TI-8.1 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para DATOS Y VOZ, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 3.00 |  |  |  |
| TI-8.2 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 38 mm, C-20, por pared o piso para TV o PROYECTOR, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| TI-8.3 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para CCTV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 10.00 |  |  |  |
| TI-9 | SALIDA VOZ, DATOS, CCTV Y AUDIO – AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| TI-9.1 | Canalización a base de tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, para VOZ Y DATOS, incluye: ranurado de muro, resanes, caja reforzada de 4” x 2”, conexiones, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 2.50 |  |  |  |
| TI-9.2 | Canalización a base de tubo Conduit galvanizado de 38 mm, C-20, C-20, para TV O PROYECTOR, incluye: ranurado de muro, resanes, caja reforzada de 4” x 2”, conexiones, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 4.60 |  |  |  |
| TI-9.3 | Canalización a base de tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, MICROFONOS, incluye: ranurado de muro, resanes, caja reforzada de 4” x 2”, conexiones, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 30.00 |  |  |  |
| TI-9.4 | Canalización a base de tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, para AUDIO, incluye: ranurado de muro, resanes, caja reforzada de 4” x 2”, conexiones, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 18.85 |  |  |  |
| TI-9.5 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para DATOS Y VOZ, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 5.00 |  |  |  |
| TI-9.6 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 38 mm, C-20, por pared o piso para TV o PROYECTOR, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| TI-9.7 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para AUDIO, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 10.00 |  |  |  |
| TI-9.8 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared o piso para CCTV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 3.00 |  |  |  |
| TI-10 | SALIDA CCTV – EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| TI-10.1 | Salida a base de Tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, por pared para CCTV, incluye: ranurado de muro, resanes, conexiones de tubería, accesorios de soporte para charola de malla, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 8.00 |  |  |  |
| AC | ACABADOS |  |  |  |  |  |
| AC-1 | OFICINAS |  |  |  |  |  |
| AC-1.1 | Suministro y colocación de piso porcelánico marca CESANTONI, acabado mate 0.80x1.60m, rectificado, estilo piedra color mármol, modelo Valenciano o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 2mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 32.73 |  |  |  |
| AC-1.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.80 m, de piso Porcelánico, Acabado Mate, estilo Mármol, color blanco, modelo Valenciano, Marca CESANTONI o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 22.66 |  |  |  |
| AC-1.3 | Fabricación de muro a dos caras (10cm esp) a base de panel tablayeso de 1/2" de espesor. incluye: perfiles estructurales galvanizados, postes, canal cal.26,4.10cm@40cm, elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 20.06 |  |  |  |
| AC-1.4 | Aplanado en muro con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 72.50 |  |  |  |
| AC-1.5 | Suministro y colocación de Lambrin para Interior Acústico PVC, Marca Quality Home código. A-00126 o similar en calidad y características, colocado hasta 3.00m de altura. Incluye elementos de sujeción y anclaje, nivelación, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | m2 | 27.23 |  |  |  |
| AC-1.6 | Suministro e Instalación de Papel Tapiz Marca ENCORA Paper Deluxe, Catálogo Dubái, Modelo DUB56 DE 0.65x2.50m o similar en calidad y características, colocado hasta 3.00m de altura. Incluye adhesivo, cortes, alineado, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 36.88 |  |  |  |
| AC-1.7 | Suministro e instalación de Plafón liso según indica proyecto, a base de Panel de Yeso Light REY, Marca Panel Rey (1/2"esp) o similar en calidad y características, con soporte armado compuesto por canales de Lámina galvanizada Calibre 26 y alambre galvanizado cal12. Incluye elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 31.26 |  |  |  |
| AC-1.8 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en plafón cielo falso con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Behr, color Swiss Coffe-12 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 31.26 |  |  |  |
| AC-2 | SALA DE JUNTAS “DEL MAR” Y “BAHÍA” |  |  |  |  |  |
| AC-2.1 | Suministro y colocación de piso porcelánico marca Interceramic, acabado mate 0.6x1.20m, rectificado, estilo piedra color mármol, modelo Vulcan black o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 1mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 133.03 |  |  |  |
| AC-2.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.60 m, de piso Porcelánico, Acabado Mate, estilo Mármol, color Negro, Vulcan Black, Marca Interceramic o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 60.04 |  |  |  |
| AC-2.3 | Aplanado en muro con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 279.76 |  |  |  |
| AC-2.4 | Fabricación de muro a dos caras (10cm esp) a base de panel tablayeso de 1/2" de espesor. incluye: perfiles estructurales galvanizados, postes, canal cal.26,4.10cm@40cm, elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 10.80 |  |  |  |
| AC-2.6 | Suministro y colocación de Paneles acústicos tipo U, Estilo SRU-001 color beige, 1.22x2.44m, Marca Decivel o similar en calidad y características, colocado hasta una altura de 3.60m. Incluye: fijación a muro, cortes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 189.48 |  |  |  |
| AC-2.7 | Suministro e Instalación de Papel Tapiz Marca ENCORA Paper Deluxe, Catálogo Dubái, Modelo DUB56 DE 0.65x2.50m o similar en calidad y características, colocado hasta 3.60m de altura. Incluye adhesivo, cortes, alineado, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 91.99 |  |  |  |
| AC-2.8 | Suministro e instalación de Plafón liso según indica proyecto, a base de Panel de Yeso Light REY, Marca Panel Rey (1/2"esp) o similar en calidad y características, , con soporte armado compuesto por canales de Lámina galvanizada Calibre 26 y alambre galvanizado cal12. Incluye elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra , herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 123.92 |  |  |  |
| AC-2.9 | Suministro y colocación de cajillo de sección transversal 60x80cm según indica proyecto, a base de Panel de Yeso Light REY, Marca Panel Rey (1/2"esp) o similar en calidad y características, soportado con estructura galvanizada cal26. Incluye elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 16.21 |  |  |  |
| AC-2.10 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en plafón cielo falso con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Behr, color Swiss Coffe-12 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 140.13 |  |  |  |
| AC-3 | SALA DE JUNTAS “BOCANA” |  |  |  |  |  |
| AC-3.1 | Preparación de superficie en firme de concreto para recepción de alfombra, mediante pulido fino con allanadora mecánica, hasta obtener una superficie lisa y cerrada, libre de protuberancias o crestas. Incluye: nivelación con regla vibratoria o manual para garantizar pendientes del 0%, resane de oquedades o grietas con mortero epóxico o pasta niveladora, limpieza profunda para eliminar restos de obra, polvo o grasas que afecten la adherencia del pegamento de la alfombra. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 110.46 |  |  |  |
| AC-3.2 | Suministro y colocación de alfombra en formato rollo, color gris Colección Astra en Nudo, Modelo 278 Gris, Marca NUVOW, 3mm, o similar en calidad y características, Incluye: tira de transición de borde base aluminio moldura T 15mm, tiras de púas (smooth edge), grapas especiales, adhesivo de contacto de alta resistencia y bajo-alfombra, preparación de la superficie, colocación, recortes, desperdicios, mano de obra especializada para estiramiento con herramienta, limpieza final, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 110.46 |  |  |  |
| AC-3.3 | Fabricación de muro a dos caras (10cm esp) a base de panel tablayeso de 1/2" de espesor. incluye: perfiles estructurales galvanizados, postes, canal cal. 26,4.10cm@40cm, elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 6.30 |  |  |  |
| AC-3.4 | Aplanado en muro con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 183.75 |  |  |  |
| AC-3.5 | Suministro e Instalación de Papel Tapiz Marca ENCORA Paper Deluxe, Catálogo Dubái, Modelo DUB56 DE 0.65x2.50m o similar en calidad y características, colocado hasta 4.20m de altura. Incluye adhesivo, cortes, alineado, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 17.42 |  |  |  |
| AC-3.6 | Suministro y colocación de Panel Premium WPC Modelo a-00460 en acabado Café Nogal, 2.40x1.20m2 (5mm esp). Marca Quality Home o similar en calidad y características, colocado hasta 4.20 m de altura Incluye: Adhesivo, Mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion | m2 | 39.35 |  |  |  |
| AC-3.7 | Suministro e instalación de Plafón liso según indica proyecto, a base de Panel de Yeso Light REY, Marca Panel Rey (1/2"esp) o similar en calidad y características, con soporte armado compuesto por canales de Lámina galvanizada Calibre 26 y alambre galvanizado cal12. Incluye elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 72.26 |  |  |  |
| AC-3.8 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en plafón cielo falso con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Behr, color Swiss Coffe-12 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 72.26 |  |  |  |
| AC-3.9 | Suministro e instalación de falso plafón a base de panel PVC laminado, de 0.25x5.95x0.07m, color Madera Nogal, laminado con textura tipo madera, o similar en calidad y características, Incluye: estructura de soporte perimetral a base de ángulos y canaletas de acero galvanizado o perfiles de PVC, fijación mediante tornillería galvanizada, sellado de juntas, cortes, desperdicios, andamios a cualquier altura, mano de obra especializada, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 37.67 |  |  |  |
| AC-4 | SANITARIOS |  |  |  |  |  |
| AC-4.1 | Suministro y colocación de Piso Gres Marca Interceramic, acabado mate, 0.6x1.20m, rectificado, estilo Piedra color Grigio, Modelo Novaterra o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 1mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 50.05 |  |  |  |
| AC-4.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.60 m, de piso Gres, Acabado Mate, estilo piedra color grigio, Modelo Novaterra, Marca Interceramic o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 21.89 |  |  |  |
| AC-4.3 | Suministro y colocación de piso porcelánico marca Cesantoni, acabado mate 0.80x1.60m, rectificado, estilo piedra color mármol, modelo Valenciano o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 2mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 12.10 |  |  |  |
| AC-4.4 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.80 m, de piso Porcelánico, Acabado Mate, estilo Mármol, color blanco, modelo Valenciano, Marca Cesantoni o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 12.60 |  |  |  |
| AC-4.5 | Aplanado en muro con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 120.45 |  |  |  |
| AC-4.6 | Aplanado sobre muro a base de mezcla de mortero cemento-arena 1:5 hasta 3.30m de altura, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio y limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 83.89 |  |  |  |
| AC-4.7 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Behr, color Swiss Coffe-12 en acabado mate, o similar en calidad y características; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 72.73 |  |  |  |
| AC-4.8 | Suministro y colocación de recubrimiento en muro mediante el uso de piso Gres Marca Interceramic, acabado mate, 0.6x1.20m, rectificado, estilo Piedra color Grigio, Modelo Novaterra o similar en calidad y características, asentado con adhesivo pega azulejo Interceramic a hueso, a una altura de 1.5m, aplicación de boquilla sin arena; Incluye: Nivelación, recortes, desperdicios, remates, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 38.14 |  |  |  |
| AC-4.9 | Suministro y colocación de Azulejo Marca Interceramic, 7.50x30cm, estilo solido color Blanco, modelo Incanto, asentado con adhesivo pega azulejo Interceramic a hueso, o similar en calidad y características, a partir de 1.5m a nivel de N.P.T hasta 3.00m de altura, aplicación de boquilla sin arena; Incluye: Nivelación, recortes, desperdicios, remates, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 38.14 |  |  |  |
| AC-4.10 | Suministro y colocación de revestimiento de muro a base de placas de PVC Mármol 1.22x 2.44m2, color Mineral Beige, (5mm esp) o similar en calidad y características. Instalado mediante adhesivo de poliuretano o silicón de alta adherencia aplicado en puntos sobre superficie lisa y nivelada. Incluye: preparación del muro (limpieza y retiro de impurezas), trazo, niveles, cortes con cúter o sierra de mano, ajuste de piezas, sellado de juntas con silicona anti mohosa, perfiles de terminación (esquineros o remates), acarreos, andamios en caso de ser necesarios, limpieza final del área, mano de obra especializada, herramienta y equipo. | m2 | 35.95 |  |  |  |
| AC-4.11 | Suministro e instalación de Plafón liso según indica proyecto, a base de Panel de Yeso Guard REY tipo X, Marca Panel Rey (1/2"esp) o similar en calidad y características, , con soporte armado compuesto por canales de Lámina galvanizada Calibre 26 y alambre galvanizado cal12. Incluye elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 61.91 |  |  |  |
| AC-4.12 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en plafón cielo falso con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Behr, color Swiss Coffe-12 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 61.91 |  |  |  |
| AC-5 | ÁREAS DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |
| AC-5.1 | Cocina |  |  |  |  |  |
| AC-5.1.1 | Suministro y colocación de Piso Gres Marca Interceramic, acabado mate, 0.6x1.20m, rectificado, estilo Piedra color Grigio, Modelo Novaterra o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 1mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 12.23 |  |  |  |
| AC-5.1.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.60 m, de piso Gres, Acabado Mate, estilo piedra color grigio, Modelo Novaterra, Marca Interceramic o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 13.36 |  |  |  |
| AC-5.1.3 | Aplanado en muro con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 62.19 |  |  |  |
| AC-5.1.4 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Comex, Línea Real Flex, color crisol 001-01 en acabado mate, o similar en calidad y características, colocación en muro, hasta una altura de 4.60 m, según indica proyecto; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 62.19 |  |  |  |
| AC-5.1.5 | Suministro y colocación de cubierta para encimera de cocina fabricada con granito natural de 2 cm de espesor, color gris modelo vía Láctea, acabado pulido y brillado, Marca Granito y cuarzo o similar en calidad y características. Incluye: Corte y pulido de nariz en media caña pulido, perforaciones para alojar tarja y mezcladora, suministro e instalación de zoclo posterior de 10 cm, sellado de juntas con silicón antibacterial, adhesivos especiales, desperdicios, acarreos, mano de obra especializada, herramienta, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 3.69 |  |  |  |
| AC-5.1.6 | Aplanado en cielo con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 12.09 |  |  |  |
| AC-5.1.7 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en cielo con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Comex, color crisol 001-01 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura hasta 4.60m; andamios; aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 12.09 |  |  |  |
| AC-5.2 | Bodega |  |  |  |  |  |
| AC-5.2.1 | Suministro y colocación de piso porcelánico marca Interceramic, acabado mate 0.6x1.20m, rectificado, estilo piedra color mármol, modelo Vulcan black o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 1mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio,limpieza,mano de obra,equipo,retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 5.64 |  |  |  |
| AC-5.2.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.60 m, de piso Porcelánico, Acabado Mate, estilo Mármol, color Negro, Vulcan Black, Marca Interceramic o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 5.59 |  |  |  |
| AC-5.2.3 | Aplanado sobre muro a base de mortero cemento-arena 1:5 hasta 4.60m de altura (15mm). Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio y limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 40.71 |  |  |  |
| AC-5.2.4 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Comex, Línea Real Flex, color crisol 001-01 en acabado mate, o similar en calidad y características, colocación en muro, hasta una altura de 4.60 m, según indica proyecto; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 40.71 |  |  |  |
| AC-5.2.5 | Aplanado en cielo a base de mortero cemento-arena 1:5 (15mm). incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 5.50 |  |  |  |
| AC-5.2.6 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en cielo con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Comex, color crisol 001-01 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura hasta 4.60m; andamios; aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 5.50 |  |  |  |
| AC-5.3 | Cuarto de limpieza |  |  |  |  |  |
| AC-5.3.1 | Suministro y colocación de piso porcelánico marca Interceramic, acabado mate 0.6x1.20m, rectificado, estilo piedra color mármol, modelo Vulcan black o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 1mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 2.50 |  |  |  |
| AC-5.3.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.60 m, de piso Porcelánico, Acabado Mate, estilo Mármol, color Negro, Vulcan Black, Marca Interceramic o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 1.93 |  |  |  |
| AC-5.3.3 | Aplanado sobre muro a base de mezcla de mortero cemento-arena 1:5 hasta 4.60m de altura (15mm), Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio y limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 11.23 |  |  |  |
| AC-5.3.4 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Comex, Línea Real Flex, color crisol 001-01 en acabado mate, o similar en calidad y características, colocación en muro, hasta una altura de 4.60 m, según indica proyecto; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 11.23 |  |  |  |
| AC-5.3.5 | Colocación de azulejo cerámico Marca Interceramic, 30 x 30 cm, estilo piedra color Atlas Gray, Línea Endless Mosaic en acabado mate, o similar en calidad y características, en pileta de servicio según indica proyecto. incluye: suministro y colocación de adhesivo, emboquillado de 3 mm, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, acarreos, sellado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 4.20 |  |  |  |
| AC-5.3.6 | Aplanado en cielo a base de mortero cemento-arena 1:5 (15mm). incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 2.93 |  |  |  |
| AC-5.3.7 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en cielo con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Comex, color crisol 001-01 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura hasta 4.60m; andamios; aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 2.93 |  |  |  |
| AC-5.4 | Pasillo de servicio |  |  |  |  |  |
| AC-5.4.1 | Suministro y colocación de piso porcelánico marca Cesantoni, acabado mate 0.80x1.60m, rectificado, estilo piedra color mármol, modelo Valenciano o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 2mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 20.29 |  |  |  |
| AC-5.4.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.80 m, de piso Porcelánico, Acabado Mate, estilo Mármol, color blanco, modelo Valenciano, Marca Cesantoni o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo,retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 11.01 |  |  |  |
| AC-5.4.3 | Aplanado en muro con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 80.98 |  |  |  |
| AC-5.4.4 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Behr, color Swiss Coffe-12 en acabado mate, o similar en calidad y características; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 80.98 |  |  |  |
| AC-5.4.5 | Aplanado en cielo con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 17.39 |  |  |  |
| AC-5.4.6 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en cielo con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Comex, color crisol 001-01 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura hasta 4.60m; andamios; aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 17.39 |  |  |  |
| AC-5.5 | Site |  |  |  |  |  |
| AC-5.5.1 | Suministro y colocación de piso porcelánico marca Interceramic, acabado mate 0.6x1.20m, rectificado, estilo piedra color mármol, modelo Vulcan black o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 1mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 8.20 |  |  |  |
| AC-5.5.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.60 m, de piso Porcelánico, Acabado Mate, estilo Mármol, color Negro, Vulcan Black, Marca Interceramic o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 10.46 |  |  |  |
| AC-5.5.3 | Aplanado en muro con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 34.37 |  |  |  |
| AC-5.5.4 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Comex, Línea Real Flex, color crisol 001-01 en acabado mate, o similar en calidad y características, colocación en muro, hasta una altura de 3.00 m, según indica proyecto; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 30.96 |  |  |  |
| AC-5.5.5 | Suministro e instalación de Plafón liso según indica proyecto, a base de Panel de Yeso Light REY, Marca Panel Rey (1/2"esp) o similar en calidad y características, , con soporte armado compuesto por canales de Lámina galvanizada Calibre 26 y alambre galvanizado cal12. Incluye elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 8.06 |  |  |  |
| AC-5.5.6 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en cielo con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Comex, color crisol 001-01 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura hasta 4.60m; andamios; aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 8.06 |  |  |  |
| AC-5.6 | Cuarto Eléctrico |  |  |  |  |  |
| AC-5.6.1 | Suministro y colocación de piso porcelánico marca Interceramic, acabado mate 0.6x1.20m, rectificado, estilo piedra color mármol, modelo Vulcan black o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 1mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 5.53 |  |  |  |
| AC-5.6.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.60 m, de piso Porcelánico, Acabado Mate, estilo Mármol, color Negro, Vulcan Black, Marca Interceramic o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 7.80 |  |  |  |
| AC-5.6.3 | Aplanado sobre muro a base de mezcla de mortero cemento-arena 1:5 hasta 4.60m de altura, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio y limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 39.23 |  |  |  |
| AC-5.6.4 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Comex, Línea Real Flex, color crisol 001-01 en acabado mate, o similar en calidad y características, colocación en muro, hasta una altura de 4.60 m, según indica proyecto; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 39.23 |  |  |  |
| AC-5.6.5 | Aplanado en cielo a base de mortero cemento-arena 1:5 (15mm). incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 5.40 |  |  |  |
| AC-5.6.6 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en cielo con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Comex, color crisol 001-01 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura hasta 4.60m; andamios; aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 5.40 |  |  |  |
| AC-5.7 | Planta Eléctrica |  |  |  |  |  |
| AC-5.7.1 | Acabado en piso de cemento pulido integrado en firme de concreto en área de Cuarto eléctrico. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 13.12 |  |  |  |
| AC-5.7.2 | Aplanado sobre muro a base de mezcla de mortero cemento-arena 1:5 hasta 4.60m de altura, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio y limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 62.19 |  |  |  |
| AC-5.7.3 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Comex, Línea Real Flex, color crisol 001-01 en acabado mate, o similar en calidad y características, colocación en muro, hasta una altura de 4.60 m, según indica proyecto; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 62.19 |  |  |  |
| AC-5.7.4 | Aplanado en cielo a base de mortero cemento-arena 1:5 (15mm). incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 12.75 |  |  |  |
| AC-5.7.5 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en cielo con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Comex, color crisol 001-01 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura hasta 4.60m; andamios; aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 12.75 |  |  |  |
| AC-6 | AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| AC-6.1 | Preparación de superficie en firme de concreto para recepción de alfombra, mediante pulido fino con allanadora mecánica, hasta obtener una superficie lisa y cerrada, libre de protuberancias o crestas. Incluye: nivelación con regla vibratoria o manual para garantizar pendientes del 0%, resane de grietas con mortero epóxico o pasta niveladora, limpieza profunda para eliminar restos de obra, polvo o grasas que afecten la adherencia del pegamento de la alfombra. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 240.13 |  |  |  |
| AC-6.2 | Suministro y colocación de alfombra en formato rollo, color gris claro, Colección Astra en Nudo, Modelo 74, Marca NUVOW, 3mm, o similar en calidad y características. Incluye: tira de transición de borde base aluminio moldura T 15mm, tiras de púas (smooth edge), grapas especiales, adhesivo de contacto de alta resistencia y bajo-alfombra, preparación de la superficie, colocación, recortes, desperdicios, mano de obra especializada para estiramiento con herramienta, limpieza final, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 208.07 |  |  |  |
| AC-6.3 | Suministro y colocación de alfombra en rollo sobre escalones, color gris claro Colección Astra en Nudo, Modelo 74, Marca NUVOW, 3mm, o similar en calidad y características. Incluye: Corte de piezas a la medida de huella y peralte, instalación tipo Hollywood (ajustada al perfil del escalón), instalación de tiras de púas (Smooth edge), grapas especiales, adhesivo de contacto de alta resistencia y bajo-alfombra, nariz para escalón tipo Overlap WPC acabado imitación madera, mano de obra especializada para estiramiento con herramienta, sellado en bordes y remates laterales, desperdicios de materiales, limpieza final, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 8.37 |  |  |  |
| AC-6.4 | Suministro y colocación de piso de duela de madera Parota según indica proyecto, sólida (3/4" esp) o similar en calidad y características. Incluye machihembrado, instalación mediante pegado directo sobre firme de concreto con adhesivo de poliuretano de alta adherencia (tipo Bostik Single Step o similar), nivelación de irregularidades, cortes, desperdicios, lijado y aplicación de 3 capas de barniz de poliuretano de alto impacto para tráfico intenso, mano de obra, herramienta, limpieza y acarreo de sobrantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 4.09 |  |  |  |
| AC-6.5 | Fabricación de muro a dos caras (15cm esp) a base de panel tablayeso de 1/2" de espesor. incluye: perfiles estructurales galvanizados, postes, canal cal.26,4.10cm@40cm, elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra , herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 31.88 |  |  |  |
| AC-6.6 | Suministro y colocación de muro acústico a una cara, hasta de 12cm de espesor. Construido mediante estructura de postes y canales de acero galvanizado de calibre 26. Incluye: colocación de colchoneta de fibra de vidrio de 2" Black Acoustin Board, marca Owen Corning en el interior del bastidor y forro con panel de yeso acústico de alta densidad Marca Panel Rey Línea Fire Rey X, 1/2" (12.7mm esp), o similar en calidad y características, sellado perimetral con sellador acústico no endurecible, encintado, aplicación de compuesto para juntas (redimix), lijado para acabado liso, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta y limpieza. | m2 | 40.07 |  |  |  |
| AC-6.7 | Aplanado en muro con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 258.87 |  |  |  |
| AC-6.8 | Suministro e Instalación de Papel Tapiz Marca ENCORA Paper Deluxe, Catálogo Dubái, Modelo DUB56 DE 0.65x2.50m o similar en calidad y características, colocado según indica proyecto. Incluye adhesivo, cortes, alineado, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 159.41 |  |  |  |
| AC-6.9 | Suministro e Instalación de Papel Tapiz Marca ENCORA Paper Deluxe, Catálogo ROMA, Modelo ROM043 DE 0.65x2.50m o similar en calidad y características, colocado según indica proyecto. Incluye adhesivo, cortes, alineado, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 40.07 |  |  |  |
| AC-6.10 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Comex, color Cromo 311-05 en acabado mate o similar en calidad y características, colocación en muro y plafón en área de control de auditorio; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 39.93 |  |  |  |
| AC-6.11 | Suministro y colocación de Viga para Interior de PVC, Marca Quality Home código. A-00702 color Oak, de 290x7.5x5cm, o similar en calidad y características, colocado hasta 5.00m de altura, según indica proyecto Incluye: elementos de sujeción y anclaje, nivelación, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta Instalación | Pza. | 126.00 |  |  |  |
| AC-6.12 | Suministro e instalación de Plafón liso según indica proyecto, a base de Panel de Yeso FIRE REY, Marca Panel Rey (1/2"esp) o similar en calidad y características, con soporte armado compuesto por canales de Lámina galvanizada Calibre 26 y alambre galvanizado cal12. Incluye elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 202.45 |  |  |  |
| AC-6.13 | Suministro e instalación de falso plafón a base de panel PVC laminado, de 0.25x5.95x0.07m, color Madera Nogal, laminado con textura tipo madera, o similar en calidad y características, Incluye: estructura de soporte perimetral a base de ángulos y canaletas de acero galvanizado o perfiles de PVC, fijación mediante tornillería galvanizada, sellado de juntas, cortes, desperdicios, andamios a cualquier altura, mano de obra especializada, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 25.33 |  |  |  |
| AC-6.14 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en plafón cielo falso con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Behr, color Swiss Coffe-12 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura hasta 5m; andamios; aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 202.45 |  |  |  |
| AC-6.15 | Suministro y colocación de Viga para Interior de PVC, Marca Quality Home código. A-00702 color Oak, de 290x7.5x5cm, o similar en calidad y características, colocado hasta 5.00m de altura, según indica proyecto Incluye: elementos de sujeción y anclaje, nivelación, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta Instalación | Pza. | 126.00 |  |  |  |
| AC-6.16 | Suministro e instalación de Plafón liso según indica proyecto, a base de Panel de Yeso FIRE REY, Marca Panel Rey (1/2"esp) o similar en calidad y características, con soporte armado compuesto por canales de Lámina galvanizada Calibre 26 y alambre galvanizado cal12. Incluye elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 202.45 |  |  |  |
| AC-6.17 | Suministro e instalación de falso plafón a base de panel PVC laminado, de 0.25x5.95x0.07m, color Madera Nogal, laminado con textura tipo madera, o similar en calidad y características, Incluye: estructura de soporte perimetral a base de ángulos y canaletas de acero galvanizado o perfiles de PVC, fijación mediante tornillería galvanizada, sellado de juntas, cortes, desperdicios, andamios a cualquier altura, mano de obra especializada, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 25.33 |  |  |  |
| AC-6.18 | Suministro y aplicación de Pintura a 3 manos, en plafón cielo falso con pintura Vinílica Antibacterial, Marca Behr, color Swiss Coffe-12 en acabado mate o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura hasta 5m; andamios; aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 202.45 |  |  |  |
| AC-6.19 | Suministro, fabricación y colocación de estructura metálica (bastidor para recibir cajillo superior de escenario) a base de acero estructural A500Gr B, de PTR cuadrado 1.5"x1.5mm (1.70kg/m). Incluye dos manos de primario estructural alquidalico anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte acrílica color blanco; materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldaduras, cortes, andamios, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Kg | 500.00 |  |  |  |
| AC-6.20 | Fabricación de recubrimiento de estructura metálica a base de panel tablayeso de 1/2" de espesor hasta una altura de 5m. incluye: perfiles estructurales galvanizados, postes, canal cal.26, elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, andamios, maniobras, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 11.00 |  |  |  |
| AC-6.21 | Suministro e instalación de Papel Tapiz color gris, modelo Whisper 10542-15, 0.50x10m o similar en calidad y características, colocado según indica proyecto. Incluye adhesivos, corte, alineado, trabajos en altura, andamios, maniobras, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 11.00 |  |  |  |
| AC-7 | AREA DE EXPOSICIONES, RECEPCIÓN, LOBBY Y PASILLOS |  |  |  |  |  |
| AC-7.1 | Suministro y colocación de piso porcelánico marca Cesantoni, acabado mate 0.80x1.60m, rectificado, estilo piedra color mármol, modelo Valenciano o similar en calidad y características, colocado a hueso; asentado con adhesivo para porcelanato, junta de 2mm, junteado con boquillas arena Interceramic color similar a la loseta. incluye: nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m2 | 304.17 |  |  |  |
| AC-7.2 | Suministro y colocación de zoclo de 0.10x0.80 m, de piso Porcelánico, Acabado Mate, estilo Mármol, color blanco, modelo Valenciano, Marca Cesantoni o similar en calidad y características, asentado con adhesivo para porcelanato y emboquillado de color similar. Incluye nivelación, separadores, recortes, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta colocación. | m | 72.14 |  |  |  |
| AC-7.3 | Fabricación de muro de exposición según indica proyecto, a base de panel tablayeso de 1/2" de espesor. incluye: perfiles estructurales galvanizados, postes, canal cal.26,4.10cm@40cm, elementos de sujeción y anclaje, pasta base acrílica o vinílica para cubrir fijaciones de panel yeso, suministro de materiales al sitio de los trabajos, acarreos, elevaciones, desperdicios, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 44.20 |  |  |  |
| AC-7.4 | Aplanado en muro con pasta base cemento en acabado fino. incluye: plomeado, alisado, materiales, desperdicios, remates, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 534.11 |  |  |  |
| AC-7.5 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Behr, color Swiss Coffe-12 en acabado mate, o similar en calidad y características; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 457.65 |  |  |  |
| AC-7.6 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Behr, color Shark fin-PPV24-19 en acabado mate, o similar en calidad y características; Incluye: aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 76.46 |  |  |  |
| AC-7.7 | Suministro y colocación de piedra Galarza blanca en muro interior, formato regular o cintilla según indica proyecto. Incluye: trabajos en altura, andamios, preparación de la superficie (picado y limpieza), asentado con pegazulejo blanco marca Perdura o similar en calidad y características, nivelación, plomeo, cortes, desperdicios, remates, limpieza final de la pieza y acarreo de materiales a pie de obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 19.36 |  |  |  |
| AC-7.8 | Suministro e instalación de Plafón colgante Hook On Sistema acústico de placas verticales,10"x 96"x 3/8" Marca Armstrong o similar según calidad y características, con sistema de ganchos integrados tipo Hook-On separación de 4", barras de suspensión de aluminio extruido (artículo 8230AB o equivalente), clips de seguridad y herrajes de montaje.". Incluye elementos de sujeción y anclaje, suministro de los materiales al sitio de trabajo, acarreos, elevaciones, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalación. | m2 | 109.82 |  |  |  |
| AC-7.10 | Acabado cemento pulido en columnas de sección transversal 45cm diámetro. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 52.80 |  |  |  |
| AC-7.11 | Suministro e instalación de zoclo de 10cm de ancho para columna de 45cm de diámetro, a base de lámina de acero inoxidable cal.26. Incluye elementos de fijación, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | Pza | 11.00 |  |  |  |
| AC-8 | EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| AC-8.1 | Estampado de firme de concreto hidráulico, acabado con textura tipo baldosa según indica proyecto, mediante la aplicación de color endurecedor Marca Cemix color Ónix, o similar en calidad y características, uso de desmoldante, lavado y sellado final con barniz acrílico de alto brillo. Incluye: trazo, preparación de la superficie, molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 257.54 |  |  |  |
| AC-8.2 | Estampado de firme de concreto hidráulico, acabado con textura tipo roca según indica proyecto, mediante la aplicación de color endurecedor Marca Cemix color Travertino, o similar en calidad y características, uso de desmoldante, lavado y sellado final con barniz acrílico de alto brillo. Incluye: trazo, preparación de la superficie, molde, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 118.01 |  |  |  |
| AC-8.3 | Aplanado liso acabado fino sobre muro a base de recubrimiento cementoso de alta resistencia formulado con polímeros y fibras (Basecoat) o similar en calidad y características (15mm esp). Incluye: trabajos en altura, andamios, plomeado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 809.71 |  |  |  |
| AC-8.4 | Suministro y aplicación de Pintura Vinílica Antibacterial a tres manos, Marca Behr, color "Eifeel for you" en acabado mate, o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura, andamios, aplicación de sellador, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 479.22 |  |  |  |
| AC-8.5 | Suministro y aplicación de recubrimiento en acabado microcemento pulido en muro, (3 mm Esp), marca Mikrocem, en color gris pizarra o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura, andamios preparación de la superficie mediante limpieza profunda, aplicación de dos capas de microcemento de preparación (base) y dos capas de microcemento de terminación (fino), lijado entre capas, aplicación de sellador tapa poros y acabado final mediante dos manos de barniz de poliuretano de dos componentes Satinado, materiales, mano de obra especializada, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 330.49 |  |  |  |
| AC-8.6 | Aplanado modular acabado fino sobre muro a base de recubrimiento cementoso de alta resistencia formulado con polímeros y fibras (Basecoat) o similar en calidad y características (15mm esp) aplicado según indica proyecto. Incluye: perfilado de cerco horizontal, trabajos en altura, andamios, plomeado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 141.87 |  |  |  |
| AC-8.7 | Suministro y aplicación de recubrimiento en acabado microcemento pulido en muro, (3 mm Esp), marca Mikrocem, en color blanco roto o similar en calidad y características; Incluye: trabajos en altura, andamios preparación de la superficie mediante limpieza profunda, aplicación de dos capas de microcemento de preparación (base) y dos capas de microcemento de terminación (fino), lijado entre capas, aplicación de sellador tapa poros y acabado final mediante dos manos de barniz de poliuretano de dos componentes Satinado, materiales, mano de obra especializada, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 137.02 |  |  |  |
| AC-8.8 | Suministro y aplicación de recubrimiento en acabado microcemento pulido en jardineras , (3 mm Esp), marca Mikrocem, en color blanco roto o similar en calidad y características; Incluye: preparación de la superficie mediante limpieza profunda, aplicación de dos capas de microcemento de preparación (base) y dos capas de microcemento de terminación (fino), lijado entre capas, aplicación de sellador tapa poros y acabado final mediante dos manos de barniz de poliuretano de dos componentes Satinado, materiales, mano de obra especializada, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 16.39 |  |  |  |
| AC-8.9 | Suministro e instalación de panel de cemento (tablacemento) de 1/2" de espesor, fijado con estructura galvanizada a estructura metálica, incluye: elementos de sujeción y anclaje, tratamiento de juntas con cinta de fibra de vidrio, resanes, mano de obra, cortes, herramienta y equipo, desperdicios, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 59.65 |  |  |  |
| AC-8.10 | Suministro y colocación de recubrimiento de fachada según indica proyecto a base de perfil Wall Cladding WPC, co-extruido, color Antique, A- 00651 Marca Quality door, o similar en calidad y características; Incluye: Trabajos en altura, andamios, preparación de la superficie (limpieza y plomeo), trazo y nivelación, fijación mediante clips metálicos ocultos, tornillería de acero inoxidable, cortes, ajustes, remates perimetrales, sellado de juntas con silicón, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 59.15 |  |  |  |
| AC-8.11 | Suministro y colocación de panel de aluminio compuesto (ALUCOBOND), 4mm esp, Modelo. 5290000052, Marca Mudisa, o similar en calidad y características. Incluye: elementos de sujeción y anclaje, estructura metálica de soporte de acuerdo a recomendaciones del fabricante, trabajos en altura, andamios, maniobras, ensambles, cortes, trazo, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 44.49 |  |  |  |
| AC-8.12 | Acabado cemento pulido en columnas de sección transversal 60cm diámetro. Incluye: trabajos en altura, andamios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 14.40 |  |  |  |
| AC-8.13 | Suministro y colocacion de logotipo Institucional en alto relieve, fabricado mediante corte laser en lamina de acero inoxidable tipo 316 cal.16, en acabado espejo (5 cm esp), según indica proyecto, Incluye: cantos soldados mediante sistema laser, elementos de sujeción y anclaje, trazo, nivelación, trabajos en altura, andamios, mano de obra, herramienta, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| AC-9 | MURO CONTENCION |  |  |  |  |  |
| AC-9.1 | Suministro y aplicación de sellador y pintura vinílica a tres manos sobre pantalla muro de contención (cara frontal). Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 56.85 |  |  |  |
| AC-10 | BARDADO PERIMETRAL |  |  |  |  |  |
| AC-10.1 | Zarpeo y afine acabado floteado de muro de block, con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 85.74 |  |  |  |
| AC-10.2 | Suministro y aplicación de sellador y pintura vinílica a tres manos sobre muro (cara frontal y posterior). Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 85.74 |  |  |  |
| AC-11 | BARDADO ESCALONES PEATONALES |  |  |  |  |  |
| AC-11.1 | Zarpeo y afine acabado floteado de muro de block, con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 17.24 |  |  |  |
| AC-11.2 | Suministro y aplicación de sellador y pintura vinílica a tres manos sobre muro (cara frontal y posterior). Incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 17.24 |  |  |  |
| CAR | CARPINTERIAS |  |  |  |  |  |
| CAR-1 | MOBILIARIO |  |  |  |  |  |
| CAR-1.1 | Cocina |  |  |  |  |  |
| CAR-1.1.1 | Suministro e instalación de mueble cajonera de diseño especial según indica proyecto, con dimensiones de 1.80x0.40x0.45m. Fabricado con estructura interna de MDF (19mm esp), laminado con Melamina color Madera Nogal. Incluye 2 cajones, montados sobre correderas de extensión telescópica de alta resistencia, herrajes, jaladera de embutir, instalación, elementos de sujeción y anclaje, mano de obra especializado, herramienta, equipo, flete a sitio, acarreos y limpieza del área de trabajo. | pza | 2.00 |  |  |  |
| CAR-1.2 | Sala de Juntas |  |  |  |  |  |
| CAR-1.2.1 | Suministro e instalación de mueble cajonera de diseño especial según indica proyecto, con dimensiones de 2.7x0.40x0.45m. Fabricado con estructura interna de MDF (19mm esp), laminado con Melamina color Madera Nogal. Incluye 3 cajones, montados sobre correderas de extensión telescópica de alta resistencia, herrajes, jaladera de embutir instalación, elementos de sujeción y anclaje, mano de obra especializado, herramienta, equipo, flete a sitio, acarreos y limpieza del area de trabajo. | pza | 3.00 |  |  |  |
| CAR-1.2.2 | Suministro y fabricación de Módulo de Control para Sala de Juntas, según diseño en planos. Incluye: Repisas flotantes de MDF DE 36mm con recubrimiento meláminico con cantos de PVC rígidos acabado madera nogal refuerzo con perno de acero de 1/2"; gabinetes de almacenamiento con acabado estriado y herrajes tipo jaladera de embutir modelo Oporto (Aluminio Gris, 20 cm). Cubierta en laminado plástico con cantos de PVC rígido acabado madera Nogal/Encino. Incluye: materiales, cortes, armado, nivelación, herrajes de fijación oculta, desperdicios, acarreos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |  |  |  |
| CAR-1.2.3 | Suministro y fabricación de Modulo de control para sala de juntas, según diseño en planos. Incluye: Repisas flotantes de MDF DE 36mm con recubrimiento meláminico con cantos de PVC rígidos acabado madera nogal refuerzo con perno de acero de 1/2"; Gabinete superior: puertas de cristal humo de 6mm, montado con bisagras de presión especial (sin perforaciones a vidrio) y sistema de apertura PUSH-TO-OPEN; Gabinete inferior a base de repisas de MDF (19mm esp) con frente estriado y jaladera de embutir modelo Oporto, acabado aluminio en color gris, 20 cm de largo. Incluye: Herraje de cierre suave, soportes ocultos para repisas, materiales, mano de obra especializada, herramienta y limpieza. | pza | 2.00 |  |  |  |
| CAR-1.3 | Sanitarios |  |  |  |  |  |
| CAR-1.3.1 | Suministro e instalación de mueble de baño de diseño especial según indica proyecto, con dimensiones de 2.8x0.60x0.45m. Fabricado con estructura interna de MDF (19mm esp) laminado con Melamina color Madera Nogal. con frentes de laminado plástico texturizado, interiores con acabado en melamina blanca y herrajes de acero inoxidable. Incluye placa de granito natural (2 cm esp) con borde en acabado nariz estética y zoclo posterior de 7cm, fijación al muro mediante soportes ocultos, corte y barrenación, sellado de juntas con silicón antihongos de alta adherencia, mano de obra especializado, herramienta, equipo, flete a sitio, acarreos y limpieza del área de trabajo. | pza | 2.00 |  |  |  |
| CAR-1.4 | Cocina |  |  |  |  |  |
| CAR-1.4.1 | Suministro e instalación de gabinete inferior de cocina de diseño modular de 4.35x0.66x0.60m, fabricado en melamina hidrófuga (16mm Esp) en color blanco para interiores. frente de puertas y cajones en MDF con chapa de madera natural con cantos de PVC de 2 mm de espesor. Incluye Bisagras de cierre bidimensional con sistema de amortiguamiento, correderas de extensión total de baleros en cajones, jaladera de perfil de aluminio, ajustes perimetrales, mano de obra especializada, acarreos, fletes y limpieza final. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| CAR-1.5 | Bodega |  |  |  |  |  |
| CAR-1.5.1 | Suministro y fabricación de estantería fija a medida para área de bodega, Fabricada en sitio o en taller según dimensiones de proyecto, diseñada para carga ligera-media, 2 niveles de estantería fabricada con duela de pino de 1/2", fijado con clavo galvanizado de 2" y pegamento blanco estándar. Incluye: Sellador de madera, cortes especiales, escuadras metálicas de refuerzo, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos y limpieza de área. | m | 4.74 |  |  |  |
| CAR-1.6 | Cuarto Limpieza |  |  |  |  |  |
| CAR-1.6.1 | Suministro y fabricación de estantería fija a medida para área de cto. de limpieza, Fabricada en sitio o en taller según dimensiones de proyecto, diseñada para carga ligera-media, 2 niveles de estantería fabricada con duela de pino de 1/2", fijado con clavo galvanizado de 2" y pegamento blanco estándar. Incluye: Sellador de madera, cortes especiales, escuadras metálicas de refuerzo, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos y limpieza de área. | m | 2.17 |  |  |  |
| CAR-1.7 | Auditorio |  |  |  |  |  |
| CAR-1.7.1 | Suministro y colocación de mesa de trabajo para 3 personas de diseño lineal continuo para área de auditorio, con dimensiones de 1.80x0.45x0.75 m, fabricada en MDF de 25 mm de espesor con laminado en acabado madera nogal claro, canto perimetral termo formados en PVC de 2mm para protección contra impactos. Incluye Faldón frontal de melamina de 16mm, preparación para pasacables de plástico y canaleta metálica oculta bajo la cubierta para conducción de instalación, anclaje a piso mediante pijas y taquetes, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos y limpieza. | pza | 2.00 |  |  |  |
| CAR-1.7.2 | Suministro y colocación de mesa de trabajo para 4 personas de diseño lineal continuo para área de auditorio, con dimensiones de 2.50x0.45x0.75 m, fabricada en MDF de 25 mm de espesor con laminado en acabado madera nogal claro, canto perimetral termo formados en PVC de 2mm para protección contra impactos. Incluye Faldón frontal de melamina de 16mm, preparación para pasacables de plástico y canaleta metálica oculta bajo la cubierta para conducción de instalación, anclaje a piso mediante pijas y taquetes, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos y limpieza. | pza | 4.00 |  |  |  |
| CAR-1.7.3 | Suministro y colocación de mesa de trabajo para 5 personas de diseño lineal continuo según indica proyecto para área de auditorio, con dimensiones de 3.05x0.45x0.75 m, fabricada en MDF de 25 mm de espesor con laminado en acabado madera nogal claro, canto perimetral termo formados en PVC de 2mm para protección contra impactos. Incluye Faldón frontal de calamina de 16mm, preparación para pasacables de plástico y canaleta metálica oculta bajo la cubierta para conducción de instalación, anclaje a piso mediante pijas y taquetes, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos y limpieza | pza | 4.00 |  |  |  |
| CAR-1.7.4 | Suministro y colocación de mesa de trabajo para 6 personas de diseño lineal continuo según indica proyecto para área de auditorio, con dimensiones de 3.66x0.45x0.75 m, fabricada en MDF de 25 mm de espesor con laminado en acabado madera nogal claro, canto perimetral termo formados en PVC de 2mm para protección contra impactos. Incluye Faldón frontal de calamina de 16mm, preparación para pasacables de plástico y canaleta metálica oculta bajo la cubierta para conducción de instalación, anclaje a piso mediante pijas y taquetes, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos y limpieza | pza | 4.00 |  |  |  |
| CAR-1.7.5 | Suministro y colocación de mesa de trabajo para 7 personas de diseño lineal continuo según indica proyecto para área de auditorio, con dimensiones de 4.25x0.45x0.75 m, fabricada en MDF de 25 mm de espesor con laminado en acabado madera nogal claro, canto perimetral termo formados en PVC de 2mm para protección contra impactos. Incluye Faldón frontal de melamina de 16mm, preparación para pasacables de plástico y canaleta metálica oculta bajo la cubierta para conducción de instalación, anclaje a piso mediante pijas y taquetes, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos y limpieza | pza | 3.00 |  |  |  |
| CAR-1.7.6 | Suministro y colocación de mesa de trabajo para 8 personas de diseño lineal continuo según indica proyecto para área de auditorio, con dimensiones de 4.85x0.45x0.75 m, fabricada en MDF de 25 mm de espesor con laminado en acabado madera nogal claro, canto perimetral termo formados en PVC de 2mm para protección contra impactos. Incluye Faldón frontal de melamina de 16mm, preparación para pasacables de plástico y canaleta metálica oculta bajo la cubierta para conducción de instalación, anclaje a piso mediante pijas y taquetes, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos y limpieza | pza | 2.00 |  |  |  |
| CAR-1.7.7 | Suministro y colocación de mesa de trabajo de diseño modular curva según indica proyecto para escenario en área de Auditorio, con dimensiones de 0.55x0.65x0.75 m, fabricada en MDF de 25 mm de espesor con laminado en acabado madera nogal claro, canto perimetral termo formados en PVC de 2mm para protección contra impactos. Incluye: porta logo de madera, Faldón frontal de melamina de 16mm, preparación para pasacables de plástico y canaleta metálica oculta bajo la cubierta para conducción de instalación, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2.00 |  |  |  |
| CAR-1.7.8 | Suministro y colocación de mesa de trabajo de diseño modular lineal según indica proyecto para escenario en área de Auditorio, con dimensiones de 1.00x0.65x0.75 m, fabricada en MDF de 25 mm de espesor con laminado en acabado madera nogal claro, canto perimetral termo formados en PVC de 2mm para protección contra impactos. Incluye: porta logo de madera, Faldón frontal de melamina de 16mm, preparación para pasacables de plástico y canaleta metálica oculta bajo la cubierta para conducción de instalación, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 5.00 |  |  |  |
| CAR-1.8 | Recepción |  |  |  |  |  |
| CAR-1.8.1 | Suministro e Instalación de Mueble de recepción prefabricado de línea Evolution, Modelo Reresin con dimensiones de 2.00x1.60x0.75x1.x15 o similar en calidad y características, fabricada de Melamina de 16mm Esp, color Oxford y gris claro, Incluye: pasacables plástico de fábrica y niveladores de piso para ajuste de irregularidades, armado según manual de fabricante, fijación de componentes y ajuste de herrajes, protección con película plástica durante el proceso de obra y limpieza final, flete y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |  |  |  |
| CAR-1.8.2 | Suministro e instalación de mueble de sillón curvo marca Línea Italia, Modelo. 916 o similar en calidad y características según indica proyecto, Incluye: armado según indica manual de fabricante, fijación de componentes y ajustes de herrajes, flete, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecución | pza. | 4.00 |  |  |  |
| CAR-1.8.3 | Suministro e instalación de mueble de sillón recto marca Línea Italia, Modelo. 910 o similar en calidad y características según indica proyecto, Incluye: armado según indica manual de fabricante, fijación de componentes y ajustes de herrajes, flete, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecución | pza. | 6.00 |  |  |  |
| CAR-2 | PUERTAS |  |  |  |  |  |
| CAR-2.1 | Suministro y colocación de puertas de tambor de 0.80x2.20, forrado por ambos lados con hojas de triplay de 6mm de espesor, adherida con pegamento de concreto de alta resistencia bajo presión. Incluye: Marco de madera, bisagras satinadas tipo ASSA ABLOY, Manija tipo Tesla, Ajustes en sitio, perfilado de vano con mortero cem arena 1:4, resanes, mano de obra, herramienta, fletes y limpieza. | pza | 3.00 |  |  |  |
| CAR-3 | ESPECIALES |  |  |  |  |  |
| CAR-3.1 | Suministro y fabricación de escenario fijo de madera de pino, desplantado sobre firme de concreto, con una altura de 0.55m, estructura a base de bastidor perimetral y retícula interior fabricada con polines de madera de pino (2"x4"), apoyos verticales (4"x4"), cubierta acabado de piso de madera de duela parota (19mm Esp) fijadas mediante pegamento elástico de poliuretano y clavo oculto. Incluye: construcción de escalones con huella y peralte forrados en duela de parota con nariz de escalón a base de perfil de acero inoxidable calibre 18, recubrimiento frontal de duela de parota, lijado gradual, aplicación de barniz de poliuretano de alto tráfico en tono natural, acabado semi-mate, tratamiento anti-termita; mano de obra especializada, herramienta, nivelación láser, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |  |  |  |
| HERR | HERRERIA |  |  |  |  |  |
| HERR-1 | ESCALERA MARINA |  |  |  |  |  |
| HERR-1.1 | Fabricación y colocación de escalera marina sección principal de 0.70x3.90mts. de altura a partir de 2.00m, de nivel de piso terminado, a base de tubo metálico de 1 1/4" de diametro ced. 40, fijada a muro con 6 placas de 13x7cms con taquete expansor de 3/8" de diámetro x 3" de largo con tornillo hexagonal, con peldaños @ 30 cms. una mano de primario estructural anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte color gris. incluye: guarda vida a base de solera de 1 1/2" x 3/16", sujeto a la escalera con longitud de 1.40 m. soportes a cada 50 cm. el desarrollo de cada solera es de 1.5 m., grapa, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 2.00 |  |  |  |
| HERR-1.2 | Fabricación y colocación de escalera marina sección principal de 0.70x3.90mts. de altura a partir de 0.15m, de nivel de losa de concreto, a base de tubo metálico de 1 1/4" de diámetro ced. 40, fijada a muro con 6 placas de 13x7cms con taquete expansor de 3/8" de diámetro x 3" de largo con tornillo hexagonal, con peldaños @ 30 cms. una mano de primario estructural anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte color gris. Incluye: Grapa, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1.00 |  |  |  |
| HERR-2 | PUERTAS |  |  |  |  |  |
| HERR-2.1 | Suministro y colocación de puerta tipo louver de diseño abatible para ventilación en planta eléctrica, con dimensiones de 1.20x2.20, calibre 18, fabricada con persianas lover tipo "z" de aluminio, dispuestas horizontalmente . Incluye: Bisagras de libro de 3", contramarco de perfil de 3´x 1´ calibre 14, cerradura, nivelación, perfilado de vano con mortero cem arena 1:4, plomeo, mano de obra, herramienta y limpieza. | pza | 1.00 |  |  |  |
| HERR-2.2 | Suministro y colocación de puerta Gamma 1 1/2" con chapera interior con mirilla de 0.9x2.10m para área de SITE. Incluye: Moldura de aluminio, bisagras de acero inoxidable de 3 1/2" tipo libro, chambrana de aluminio de 1/2", cerradura, nivelación, perfilado de vano con mortero cem arena 1:4, plomeo, mano de obra, herramienta y limpieza. | pza | 1.00 |  |  |  |
| HERR-2.3 | Suministro y colocación de Puerta acústica de doble hoja, lámina rolada en frio calibre 20, cerradura institucional assa abloy eifel ac / as o similar en calidad y características, núcleo a base de placa contra fuego y acústica de lana mineral 1.5”, en medidas 1.775 m x 2.20 m. Incluye; Cierra puertas, jaladeras, sin mirilla. fabricada en acero, espesor de 1 ½”, acabado fondo anticorrosivo primer, burlete acústico inferior de neopreno, nivelación, perfilado de vano con mortero cem arena 1:4, plomeo, mano de obra, herramienta y limpieza. | pza | 5.00 |  |  |  |
| HERR-2.4 | Suministro y colocación de puerta de salida de emergencia acústica para área de auditorios y fachada de 2.00x2.20mde lamina galvanizado calibre 22, de 2 hojas sin mirilla, abatible con apertura en sentido de evacuación. Incluye: Barra antipánico certificada, bisagras reforzadas, sello acústico perimetral, marco acústico reforzado, cierre interior automático, suministro y fijación, nivelación, perfilado de vano con mortero cem arena 1:4, plomeo, mano de obra, herramienta y limpieza. | pza | 3.00 |  |  |  |
| HERR-2.5 | Suministro y colocación de puerta de lámina lisa, calibre 22 con relleno de poliuretano, una hoja, de 0.90x2.20m para Cuarto eléctrico, Incluye: elementos de fijación y anclaje, herramienta, jaladera, bisagras de acero Inoxidable, chambrana de aluminio, nivelación, perfilado de vano con mortero cem arena 1:4, plomeo, mano de obra y limpieza. | pza | 2.00 |  |  |  |
| HERR-2.6 | Suministro y colocación de puerta abatible de una hoja fabricada en lamina de acero, calibre 16 de 1.20x2.20 para baños. Incluye: Jaladera Tubular vertical tipo "H" de acero inoxidable, acabado laminado tipo madera uniforme en ambos lados, marco metálico, bisagras de acero inoxidable, aislamiento de sonido con adhesivo estructural, cierrapuertas, elementos de fijación y anclaje, herramienta, nivelación, perfilado de vano con mortero cem arena 1:4, plomeo, mano de obra y limpieza. | pza. | 2.00 |  |  |  |
| HERR-2.7 | Suministro y colocación de puerta acústica abatible de una hoja para acceso auditorio expositores, calibre 16 en acero rolado en frio, de 1.20x2.20m. Incluye: Jaladera de acero inoxidable, acabado laminado tipo madera en ambas caras, marco calibre 16 en acero, canal inferior con relleno acústico y tapa perforada, bisagras de acero inoxidable, nivelación, perfilado de vano con mortero cem arena 1:4, plomeo, mano de obra y limpieza. | pza. | 1.00 |  |  |  |
| MAM | MAMPARAS SANITARIO |  |  |  |  |  |
| MAM-1.1 | Suministro e instalación de puerta de mampara para sanitarios de diseño modular, fabricadas con panel de laminado compacto (12.7mm Esp) de 2.00x0.6m Modelo. Scudo, color Alúmina 2103-Antigrafiti o similar en calidad y características, Incluye: fijación a pilastras, cerrojo, Herrajes, Bisagras, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, plomeado y sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del área. | pza | 7.00 |  |  |  |
| MAM-1.2 | Suministro e instalación de puerta de mampara para sanitarios de diseño modular, fabricadas con panel de laminado compacto (12.7mm Esp) de 2.00x0.90 m Modelo. Scudo, color Alúmina 2103-Antigrafiti o similar en calidad y características, Incluye: fijación a pilastras, cerrojo, Herrajes, Bisagras, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, plomeado y sellado de juntas con silicon antihongos, acarreos y limpieza del area. | pza | 2.00 |  |  |  |
| MAM-1.3 | Suministro e instalación de paneles mingitorios, fabricadas con panel de laminado compacto (12.7mm Esp) de 0.45x1.20 m, Modelo. Scudo CL3, color Alúmina 2103-Antigrafiti o similar en calidad y características, Incluye: elementos de sujeción y anclaje, kit de tornillería de seguridad de acero inoxidable, herramienta , flete, mano de obra especializada, nivelación, plomeado y sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del área. | pza | 3.00 |  |  |  |
| MAM-1.4 | suministro e instalación de Panel lateral a medida especial, fabricada de lámina compacta (12,7mm esp) de 1.35x3.00m, según indica proyecto. Incluye elementos de fijación y anclaje, bisagras, zoclo de lámina de acero inoxidable tipo 304,kit de soporte lateral, riel de aluminio, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del area. | pza | 8.00 |  |  |  |
| MAM-1.5 | suministro e instalación de antepecho, fabricada de lámina compacta (12,7mm esp) de 0.60x1.00m, según indica proyecto. Incluye elementos de fijación y anclaje, bisagras, kit de soporte lateral, riel de aluminio, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del área. | pza. | 7.00 |  |  |  |
| MAM-1.6 | suministro e instalación de antepecho, fabricada de lámina compacta (12,7mm esp) de 0.90x1.00m, según indica proyecto. Incluye elementos de fijación y anclaje, bisagras, kit de soporte lateral, riel de aluminio, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del área. | pza. | 2.00 |  |  |  |
| MAM-1.7 | suministro e instalación de pilastra, fabricada de lámina compacta (12,7mm esp) de 0.10x3.00m, según indica proyecto. Incluye elementos de fijación y anclaje, bisagras, kit de soporte lateral, riel de aluminio, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del área. | pza. | 1.00 |  |  |  |
| MAM-1.8 | suministro e instalación de pilastra, fabricada de lámina compacta (12,7mm esp) de 0.24x3.00m, según indica proyecto. Incluye elementos de fijación y anclaje, bisagras, kit de soporte lateral, riel de aluminio, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del área. | pza. | 1.00 |  |  |  |
| MAM-1.9 | suministro e instalación de pilastra, fabricada de lámina compacta (12,7mm esp) de 0.30x3.00m, según indica proyecto. Incluye elementos de fijación y anclaje, bisagras, kit de soporte lateral, riel de aluminio, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del área. | pza. | 3.00 |  |  |  |
| MAM-1.10 | suministro e instalación de pilastra, fabricada de lámina compacta (12,7mm esp) de 0.35x3.00m, según indica proyecto. Incluye elementos de fijación y anclaje, bisagras, kit de soporte lateral, riel de aluminio, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del área. | pza. | 5.00 |  |  |  |
| MAM-1.11 | suministro e instalación de pilastra, fabricada de lámina compacta (12,7mm esp) de 0.50x3.00m, según indica proyecto. Incluye elementos de fijación y anclaje, bisagras, kit de soporte lateral, riel de aluminio, herramienta, flete, mano de obra especializada, nivelación, sellado de juntas con silicón antihongos, acarreos y limpieza del área. | pza. | 3.00 |  |  |  |
| CAN | CANCELERIA Y CRISTALES |  |  |  |  |  |
| CAN-1 | FACHADAS |  |  |  |  |  |
| CAN-1.1 | Suministro e instalación de ventanales de cristal claro templado (12mm esp) fijados mediante sistema de herrajes de acero inoxidable tipo spider según indica proyecto. Incluye conectores de 4 o 2 brazos según ubicación, costillas de soporte con cristal templado (12mm), y tornillería especializada con bujes de Nylamid para evitar el contacto directo metal-cristal. Incluye: película de control solar marca 3M Ceramic serie CM40 o similar en calidad y características, elementos de sujeción y anclaje, mano de obra especializada en montaje de cristal de gran formato, andamios, ventosas de succión, perfilado de vanos con mortero, herramienta, torqueado de herrajes y limpieza final. | m2 | 97.39 |  |  |  |
| CAN-1.2 | Suministro y colocación de logotipo institucional en vinil autoadhesivo tipo esmerilado en cristal templado, marca 3M o similar en calidad y características. Incluye: Trabajos en altura, andamios, limpieza profunda y desengrasado de la superficie, trazo y nivelación, eliminación de burbujas, retiro de transfer, acarreo de materiales, herramienta, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza. | 1.00 |  |  |  |
| CAN-1.3 | Suministro e instalación de puerta principal (2x2,38m) 2 hojas de 1m, cristal claro templado (12mm esp) fijados mediante sistema de herrajes de acero inoxidable tipo spider según indica proyecto. Incluye conectores de 4 o 2 brazos según ubicación, costillas de soporte con cristal templado (12mm), pivotes tipo L, pivote superior e inferior; fijo superior de cristal templado, y tornillería especializada con bujes de Nylamid para evitar el contacto directo metal-cristal. Incluye: película de control solar marca 3M Ceramic serie CM40 o similar en calidad y características, elementos de sujeción y anclaje, mano de obra especializada en montaje de cristal de gran formato, andamios, ventosas de succión, perfilado de vanos con mortero, herramienta, torqueado de herrajes y limpieza final. | Pza. | 2.00 |  |  |  |
| CAN-2 | OFICINAS |  |  |  |  |  |
| CAN-2.1 | Suministro e instalación de ventanal a base de cancelería fija, Fabricada con perfiles de aluminio Eurovent 3" Lacado, color Negro, cristal claro templado de 6mm fijado con empaques de acuña color negro. Incluye: sellador de silicón neutro de alta adherencia en juntas perimetrales, armado en taller, acarreos a pie de vano, nivelación, perfilado de vanos, plomeo, mano de obra especializada, herramienta y limpieza final | m2 | 24.24 |  |  |  |
| CAN-2.2 | Suministro e instalación de puerta (0.90x2.40m) de cancelería, Fabricada con perfiles de aluminio Eurovent 3" Lacado, color Negro, cristal claro templado de 6mm fijado con empaques de acuña color negro. Incluye: sellador de silicón neutro de alta adherencia en juntas perimetrales, armado en taller, acarreos a pie de vano, nivelación, perfilado de vanos, plomeo, mano de obra especializada, herramienta y limpieza final. | pza. | 2.00 |  |  |  |
| CAN-3 | AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| CAN-3.1 | Suministro e instalación de ventana a base de cancelería fija, Fabricada con perfiles de aluminio Eurovent 3" Lacado, color Negro, cristal claro templado de 6mm fijado con empaques de acuña color negro. Incluye: sellador de silicón neutro de alta adherencia en juntas perimetrales, armado en taller, acarreos a pie de vano, nivelación, perfilado de vanos, plomeo, mano de obra especializada, herramienta y limpieza final | m2 | 2.85 |  |  |  |
| CAN-4 | AREA DE EXPOSICIÓN |  |  |  |  |  |
| CAN-4.1 | Suministro e instalación de ventana a base de cancelería fija, Fabricada con perfiles de aluminio Eurovent 3" Lacado, color Negro, cristal claro templado de 6mm fijado con empaques de acuña color negro. Incluye: sellador de silicón neutro de alta adherencia en juntas perimetrales, armado en taller, acarreos a pie de vano, nivelación, perfilado de vanos, plomeo, mano de obra especializada, herramienta y limpieza final | m2 | 5.25 |  |  |  |
| OE | OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| OE-1 | PRELIMINARES/ TERRACERIAS |  |  |  |  |  |
| OE-1.1 | Trazo y nivelación (planimetría y altimetría de proyecto general). Incluye establecimiento de ejes arquitectónicos, bancos de nivel, zonificación de proyecto, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 2,305.00 |  |  |  |
| OE-1.2 | Despalme de terreno en una capa de 20cm de espesor. Incluye carga y acarreo de material producto de despalme hasta una distancia horizontal de 50m; materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 2,305.00 |  |  |  |
| OE-1.3 | Excavación general con equipo mecánico a rasante de proyecto en material tipo A y B. Incluye carga y acarreo de material producto de excavación hasta una distancia horizontal de 50m; materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 770.00 |  |  |  |
| OE-1.4 | Formación y compactación de capa calidad Terraplén, compactado al 90% PVSM utilizando material producto de corte. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 770.00 |  |  |  |
| OE-1.5 | Formación y compactación de capa calidad Terraplén, compactado al 90% PVSM utilizando material producto de banco de aprovechamiento. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 874.00 |  |  |  |
| OE-1.6 | Carga y acarreo de material producto de excavación al primer kilómetro. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 461.00 |  |  |  |
| OE-1.7 | Acarreo de material producto de excavación a kilómetros subsecuentes al primero. Incluye el extendido y bandeado del material en la zona indicada por el residente de obra. | m3 - km | 2,305.00 |  |  |  |
| OE-2 | PAVIMENTO FLEXIBLE /ESTACIONAMIENTO/ VIALIDAD DE ACCESO |  |  |  |  |  |
| OE-2.1 | Trazo y nivelación de eje longitudinal y seccionamiento transversal de pavimento. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 580.00 |  |  |  |
| OE-2.2 | Excavación con equipo mecánico en material tipo A y B, para alojamiento de estructura de pavimento. Incluye carga y acarreo de material producto de excavación hasta una distancia horizontal de 50m; materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 250.00 |  |  |  |
| OE-2.3 | Carga y acarreo de material producto de excavación al primer kilómetro. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volúmen de material medido en caja) | m3 | 130.00 |  |  |  |
| OE-2.4 | Acarreo de material producto de excavación a kilómetros subsecuentes al primero. Incluye el extendido y bandeado del material en la zona indicada por el residente de obra. | m3 - km | 650.00 |  |  |  |
| OE-2.5 | Formación y compactación de capa calidad Terraplén, compactado al 90% PVSM utilizando material producto de banco de aprovechamiento. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 120.00 |  |  |  |
| OE-2.6 | Suministro, formación y compactación de capa calidad Sub-Rasante de 30cm de espesor, compactada al 95% PVSM, utilizando material producto de banco de aprovechamiento. Incluye materiales, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 174.00 |  |  |  |
| OE-2.7 | Suministro, formación y compactación de capa calidad Sub-Base de 20cm de espesor, compactada al 100% PVSM, utilizando material producto de banco de aprovechamiento. Incluye materiales, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 116.00 |  |  |  |
| OE-2.8 | Suministro, formación y compactación de capa calidad Base de 20cm de espesor, compactada al 100% PVSM, utilizando material producto de banco de aprovechamiento. Incluye materiales, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 116.00 |  |  |  |
| OE-2.9 | Barrido de capa base. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | m2 | 580.00 |  |  |  |
| OE-2.10 | Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento lento RL-1 para riego de impregnación a razón de 1.2 L/m2 incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | m2 | 580.00 |  |  |  |
| OE-2.11 | Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-2K de riego de liga para tendido de carpeta a razón de 1.0 L/m2, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | m2 | 580.00 |  |  |  |
| OE-2.12 | Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor, asfalto PG 64-22 tipo PEMEX compactada al 98% de su P.V.M.M. incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | m3 | 46.40 |  |  |  |
| OE-3 | MURO CONTENCION COLINDANCIA |  |  |  |  |  |
| OE-3.1 | Excavación con equipo mecánico en material tipo A y B, para alojamiento de cimentación. Incluye carga y acarreo de material producto de excavación hasta una distancia horizontal de 50m; materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 180.00 |  |  |  |
| OE-3.2 | Mejoramiento desplante de cama de corte. Afine y compactación. Incluye escarificación en un espesor de 20cm, aplicación e incorporación de agua, compactación al 90% PVSM, suministro de cal hidratada al 3% en volumen; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 80.00 |  |  |  |
| OE-3.3 | Suministro, fabricación y colocación de plantilla de concreto hidráulico F'c100kg/cm2 de 5cm de espesor. Incluye cimbrado, vaciado, colado y vibrado del concreto hidráulico; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 80.00 |  |  |  |
| OE-3.4 | Construcción de Muro Contención con concreto reforzado F'c250kg/cm2: Pared de 220cm de alto con 15cm de espesor, armado con acero de refuerzo (AR-42) v#4@15cm (sentido vertical) y v#4@30cm (sentido horizontal); Zapata Corrida de 155cm de ancho con 15cm de espesor, armado con acero de refuerzo (AR-42) v#4@15cm (sentido transversal en lecho inferior y superior) + v#4@30cm (sentido longitudinal en lecho inferior y superior); Dentellón de sección transversal 15x30cm, armado con 4v#4 y e#3@20cm. Incluye banda ojillada de PVC de 6" de espesor para junta constructiva de unión con elementos de sujeción y anclaje; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; acabado aparente del concreto hidráulico en pantalla de muro (cara frontal); suministro de capa filtro en un ancho de 30cm paralelo a muro con material pétreo y drenajes pluviales con tubería PVC 2" diam a cada 2m de separación; materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, según indica proyecto. | m | 50.00 |  |  |  |
| OE-3.5 | Suministro y colocación de Junta de Dilatación en unión de muros de contención, a base de cartón asfaltado. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 16.45 |  |  |  |
| OE-3.6 | Relleno con material producto de excavación, compactado al 90% PVSM. | m3 | 110.00 |  |  |  |
| OE-4 | BARDADO PERIMETRAL |  |  |  |  |  |
| OE-4.1 | Excavación con equipo mecánico en material tipo A y B, para alojamiento de cimentación. Incluye carga y acarreo de material producto de excavación hasta una distancia horizontal de 50m; materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 20.00 |  |  |  |
| OE-4.2 | Mejoramiento desplante de cama de corte. Afine y compactación. Incluye escarificación en un espesor de 20cm, aplicación e incorporación de agua, compactación al 90% PVSM, suministro de cal hidratada al 3% en volumen; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 28.80 |  |  |  |
| OE-4.3 | Suministro, fabricación y colocación de plantilla de concreto hidráulico F'c100kg/cm2 de 5cm de espesor. Incluye cimbrado, vaciado, colado y vibrado del concreto hidráulico; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 28.80 |  |  |  |
| OE-4.4 | Construcción de Cimentación tipo Zapata Corrida, con un ancho de 80cm y 15cm de espesor, con concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con v#4@15cm en ambos sentidos lecho inferior. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 36.00 |  |  |  |
| OE-4.5 | Construcción de rodapié a base de muro de block 15x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 19.89 |  |  |  |
| OE-4.6 | Construcción de cadena de desplante con sección transversal de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 36.00 |  |  |  |
| OE-4.7 | Construcción de muro de block 15x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 33.15 |  |  |  |
| OE-4.8 | Construcción de castillos con sección transversal de 15x15cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 38.00 |  |  |  |
| OE-4.9 | Construcción de cadena de cerramiento con sección transversal de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 41.80 |  |  |  |
| OE-4.10 | Formación y compactación de arrope de bardado perimetral mediante material producto de excavación, compactado al 90% PVSM. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 90.00 |  |  |  |
| OE-5 | BARDADO ESCALONES PEATONALES |  |  |  |  |  |
| OE-5.1 | Excavación con equipo mecánico en material tipo A y B, para alojamiento de cimentación. Incluye carga y acarreo de material producto de excavación hasta una distancia horizontal de 50m; materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (volumen de material medido en caja) | m3 | 10.40 |  |  |  |
| OE-5.2 | Mejoramiento desplante de cama de corte. Afine y compactación. Incluye escarificación en un espesor de 20cm, aplicación e incorporación de agua, compactación al 90% PVSM, suministro de cal hidratada al 3% en volumen; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 3.90 |  |  |  |
| OE-5.3 | Suministro, fabricación y colocación de plantilla de concreto hidráulico F'c100kg/cm2 de 5cm de espesor. Incluye cimbrado, vaciado, colado y vibrado del concreto hidráulico; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 3.90 |  |  |  |
| OE-5.4 | Construcción de Cimentación tipo Zapata Corrida, con un ancho de 60cm y 15cm de espesor, con concreto reforzado F'c250kg/cm2, armado con v#4@15cm en ambos sentidos lecho inferior. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 6.50 |  |  |  |
| OE-5.5 | Construcción de rodapié a base de muro de block 15x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 2.60 |  |  |  |
| OE-5.6 | Construcción de cadena de desplante con sección transversal de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 6.50 |  |  |  |
| OE-5.7 | Construcción de muro de block 15x20x40cm, junteado con mortero cem-arena 1:4 (espesor 15mm). Incluye plomeado; suministro de materiales al sitio de los trabajos; mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 8.63 |  |  |  |
| OE-5.8 | Construcción de castillos con sección transversal de 15x15cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 11.00 |  |  |  |
| OE-5.9 | Construcción de cadena de cerramiento con sección transversal de 15x20cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con 4v#3 y e#2@15cm. Incluye trazo y nivelación; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 6.50 |  |  |  |
| OE-5.10 | Relleno con material producto de excavación, compactado al 90% PVSM. | m3 | 8.26 |  |  |  |
| OE-6 | BANQUETAS PEATONALES / ESCALONES / CUNETA PLUVIAL |  |  |  |  |  |
| OE-6.1 | Formación y compactación de capa calidad Terraplén, compactado al 90% PVSM utilizando material limo arena. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m3 | 93.00 |  |  |  |
| OE-6.2 | Construcción de Guarnición de sección transversal 15x20x30cm, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armada con 2v#3 y e#2@20cm. Incluye trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; acabado aparente de vista frontal; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 165.00 |  |  |  |
| OE-6.3 | Construcción de Banqueta Peatonal de 12cm de espesor, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; junta de contracción mediante perfil premoldeado de plástico (50mm espesor) a una distancia no mayor a 3m y/o junta constructiva a base de poliuretano alquitrán; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 390.00 |  |  |  |
| OE-6.4 | Construcción de Rampa para escalones principales, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, de 12cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye la construcción de escalones (huella 30cm / peralte 18cm) con concreto hidráulico F'c150kg/cm2; trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado, y curado de concreto hidráulico; junta de contracción mediante perfil premoldeado de plástico (50mm espesor) a una distancia no mayor a 3m y/o junta constructiva a base de poliuretano alquitrán; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 75.00 |  |  |  |
| OE-6.5 | Construcción de Rampa para escalones secundarios, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, de 12cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye la construcción de escalones (huella 30cm / peralte 18cm / ancho 120cm) con concreto hidráulico F'c150kg/cm2; trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado, descimbrado, y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 2.85 |  |  |  |
| OE-6.6 | Construcción de cuneta pluvial a cielo abierto de 40cm de ancho, de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; junta de contracción mediante perfil premoldeado de plástico (50mm espesor) a una distancia no mayor a 3m y/o junta constructiva a base de poliuretano alquitrán; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 36.50 |  |  |  |
| OE-6.7 | Construcción de Rampa discapacitados (Ancho 120 x Largo 250cm), a base de firme de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| OE-6.8 | Construcción de Dentellón (ancho 12cm con altura variable hasta 90cm) para contención de rampa peatonal y/o jardineras, a base de concreto reforzado F'c150kg/cm2, armado con v#3@15cm (sentido vertical) + v#3@30cm (sentido horizontal). Incluye trazo y nivelación de pendientes; habilitado, colocación y armado de acero de refuerzo; cimbrado, vaciado, colado, vibrado y curado de concreto hidráulico; suministro de materiales al sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 35.00 |  |  |  |
| OE-7 | SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| OE-7.1 | Suministro y aplicación de Señalamiento horizontal en pavimento (ancho 10cm). Pintura tipo tráfico color amarillo. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 55.00 |  |  |  |
| OE-7.2 | Suministro y aplicación de Pintura en guarniciones (sección transversal 15x20x30cm). Pintura tipo tráfico color amarillo. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 165.00 |  |  |  |
| OE-7.3 | Suministro y aplicación de Pintura en pavimento para imagen de "Discapacitados", según dimensiones de proyecto. Pintura tipo tráfico color azul y blanco. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| OE-7.4 | Suministro y aplicación de Pintura en pavimento para rótulo de "Punto de Reunión", según dimensiones de proyecto. Pintura tipo tráfico color verde y blanco. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| OE-7.5 | Suministro e instalación de Topes de Estacionamiento, (dimensiones L 183cm x A 15cm x H 10cm) a base de hule color negro con cintas reflejantes vulcanizadas en color amarillo. Incluye suministro de materiales al sitio de los trabajos; elementos de sujeción y anclaje al pavimento; mano de obra, equipo y herramienta. | Pza | 13.00 |  |  |  |
| OE-8 | JARDINERÍA |  |  |  |  |  |
| OE-8.1 | Suministro y sembrado de pasto san Agustín. Incluye suministro de capa de tierra vegetal en un espesor de 10cm, riego hasta su enraíce; materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 125.00 |  |  |  |
| OE-8.2 | Suministro y sembrado de árbol "olivo negro" de 10m altura. Incluye suministro de capa de tierra vegetal, riego hasta su enraíce; carga y traslado al sitio de sembrado; materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| OE-8.3 | Suministro y sembrado de plantas ornamentales al exterior de la edificación. Incluye suministro de capa de tierra vegetal en un espesor de 10cm, riego hasta su enraice; materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 250.00 |  |  |  |
| CI | INSTALACIÓN ALARMA Y DETECCIÓN CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
| CI-1 | CANALIZACIÓN DE ALARMA Y DETECCIÓN |  |  |  |  |  |
| CI-1.1 | Suministro y colocación de tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, para luz roja de alarma y detección. Incluye: Unicanal de 4 x 4 cm, cajas cuadradas reforzada de 4", abrazadera para tubo Conduit de 19 mm, taquete de expansión, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 240.17 |  |  |  |
| CI-2 | SALIDA DE ALARMA Y DETECCIÓN EN SALA DE JUNTA EN OFICINA 01 Y 02 |  |  |  |  |  |
| CI-2.1 | Salida para detectores de humo a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| CI-3 | SALIDA DE ALARMA Y DETECCIÓN EN SALA DE JUNTA “DEL MAR” |  |  |  |  |  |
| CI-3.1 | Salida para detectores de humo a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| CI-3.2 | Salida para luz roja de alarma a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 1.00 |  |  |  |
| CI-4 | SALIDA ALARMA Y DETECCIÓN EN SALA DE JUNTO “BAHIA” |  |  |  |  |  |
| CI-4.1 | Salida para detectores de humo a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 2.00 |  |  |  |
| CI-4.2 | Salida para luz roja de alarma a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 1.00 |  |  |  |
| CI-5 | SALIDA ALARMA Y DETECCIÓN EN SALA DE JUNTO “BOCANA” |  |  |  |  |  |
| CI-5.1 | Salida para detectores de humo a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 6.00 |  |  |  |
| CI-5.2 | Salida para luz roja de alarma a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 1.00 |  |  |  |
| CI-5.3 | Salida para estación manual simple, incluye: tubería galvanizada de 19 mm cedula 20, caja cuadrada galvanizada reforzada de 4", codo, conexiones, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 1.00 |  |  |  |
| CI-6 | SALIDA DE LUZ ALARMA Y DETECCIÓN EN “LOBY”, “SALA DE EXPOSICIÓN”, “SITE”, “CTO. ELÉLECTRICO”. BAÑOS HOMBRE / MUJERES, SALIDA DE EMERGENCIA Y “PLANTA ELÉCTRICA” |  |  |  |  |  |
| CI-6.1 | Salida para detectores de humo a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 8.00 |  |  |  |
| CI-6.2 | Salida para luz roja de luz roja de alarma a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 3.00 |  |  |  |
| CI-6.3 | Salida para estación manual simple, incluye: tubería galvanizada de 19 mm cedula 20, caja cuadrada galvanizada reforzada de 4", codo, conexiones, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| CI-6.4 | Salida para detector de humo tipo óptico sobre columna o pared, incluye: cable plica de 19 mm, tubería galvanizada de 19 mm cedula 20, caja galvanizada reforzada de 4", conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| CI-7 | SALIDA DE ALARMA Y DETECCIÓN EN ÁREA DE AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| CI-7.1 | Salida para detectores de humo a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 1.00 |  |  |  |
| CI-7.2 | Salida para luz roja de alarma a nivel de plafón, incluye: cable plica de 19 mm, conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| CI-7.3 | Salida para estación manual simple, incluye: tubería galvanizada de 19 mm cedula 20, caja cuadrada galvanizada reforzada de 4", codo, conexiones, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 3.00 |  |  |  |
| CI-7.4 | Salida para detector de humo tipo óptico sobre columna o pared, incluye: cable plica de 19 mm, tubería galvanizada de 19 mm cedula 20, caja galvanizada reforzada de 4", conectores, andamios, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| SE | SALIDA DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |
| SE-1 | CANALIZACIÓN GENERAL DE CONTROL DE SALIDA DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |
| SE-1.1 | Suministro y colocación de tubo Conduit galvanizado de 19 mm, C-20, para control de puertas, incluye: cajas cuadradas reforzada de 4", abrazadera para tubo conduit de 19 mm, taquete de expansión material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | m | 67.58 |  |  |  |
| SE-2 | CANALIZACIÓN GENERAL DE CONTROL DE SALIDA DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |
| SE-2.1 | Salida para control de puertas sobre muro, incluye: curvas, tubería galvanizada de 19 mm cedula 20, caja galvanizada reforzada de 4", conectores, andamios, ranura, resanes de muro con mortero cemento arena prop. 1:4, material, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su instalación. | Sal | 4.00 |  |  |  |
| HVAC | CALEFACCIÓN, VENTIDACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |  |
| HVAC-1 | SALA DE JUNTAS “BOCANA” |  |  |  |  |  |
| HVAC-1.1 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini Split marca Carrier modelo 40AEQ363A-E (Condensadora), 38AEQ363A-C (Evaporadora) de 36,000 BTU/HR. de capacidad, (3 ton.), 220V. / 1F / 60 Hz., con calefacción heat pump y protección anticorrosiva E-Coat de fábrica en serpentines y gabinetes, o similar en calidad y características. | Pza | 3.00 |  |  |  |
| HVAC-1.2 | Instalación electromecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini Split. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica y de comunicación, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 3.00 |  |  |  |
| HVAC-1.3 | Fabricación de base para unidad condensadora tipo mini Split, a base de concreto simple con malla electrosoldada 6 x 6" 10/10 con medidas 1.00 x 0.50 mts y altura de 12 cm. | Pza | 3.00 |  |  |  |
| HVAC-1.4 | Suministro e instalación de kit de tuberías de cobre flexible de 5/8" y 3/8" con aislamiento tipo armaflex, cableado de señal y cableado de alimentación. | M | 12.00 |  |  |  |
| HVAC-2 | SALA DE JUNTAS “BAHÍA” |  |  |  |  |  |
| HVAC-2.1 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini Split marca Carrier modelo 40AEQ243A-E (Condensadora), 38AEQ243A-C (Evaporadora) de 24,000 BTU/HR. de capacidad, (2 ton.), 220V. / 1F / 60 Hz., con calefacción heat pump y protección anticorrosiva E-Coat de fábrica en serpentines y gabinetes, o similar en calidad y características. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-2.2 | Instalación electromecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini Split. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica y de comunicación, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-2.3 | Fabricación de base para unidad condensadora tipo mini Split, a base de concreto simple con malla electrosoldada 6 x 6" 10/10 con medidas 1.00 x 0.50 mts y altura de 12 cm. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-2.4 | Suministro e instalación de kit de tuberías de cobre flexible de 5/8" y 3/8" con aislamiento tipo armaflex, cableado de señal y cableado de alimentación. | M | 8.00 |  |  |  |
| HVAC-3 | SALA DE JUNTAS “DEL MAR” |  |  |  |  |  |
| HVAC-3.1 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini Split marca Carrier modelo 40AEQ243A-E (Condensadora), 38AEQ243A-C (Evaporadora) de 24,000 BTU/HR. de capacidad, (2 ton.), 220V. / 1F / 60 Hz., con calefacción heat pump y protección anticorrosiva E-Coat de fábrica en serpentines y gabinetes, o similar en calidad y características. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-3.2 | Instalación electromecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini Split. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica y de comunicación, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-3.3 | Fabricación de base para unidad condensadora tipo mini Split, a base de concreto simple con malla electrosoldada 6 x 6" 10/10 con medidas 1.00 x 0.50 mts y altura de 12 cm. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-3.4 | Suministro e instalación de kit de tuberias de cobre flexible de 5/8" y 3/8" con aislamiento tipo armaflex, cableado de señal y cableado de alimentación. | M | 8.00 |  |  |  |
| HVAC-4 | OFICINA 1 |  |  |  |  |  |
| HVAC-4.1 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini Split marca Carrier modelo 40AEQ123A-E (Condensadora), 38AEQ123A-C (Evaporadora) de 12,000 btu/hr. de capacidad, (1 ton.), 220V. / 1F / 60 Hz., solo frío y protección anticorrosiva E-Coat de fábrica en serpentines y gabinetes, o similar en calidad y características. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-4.2 | Instalación electromecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini Split. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica y de comunicación, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-4.3 | Fabricación de base para unidad condensadora tipo mini Split, a base de concreto simple con malla electrosoldada 6 x 6" 10/10 con medidas 1.00 x 0.50 mts y altura de 12 cm. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-4.4 | Suministro e instalación de kit de tuberías de cobre flexible de 1/2" y 1/4" con aislamiento tipo armaflex, cableado de señal y cableado de alimentación. | M | 4.00 |  |  |  |
| HVAC-5 | OFICINA 2 |  |  |  |  |  |
| HVAC-5.1 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini Split marca Carrier modelo 40AEQ123A-E (Condensadora), 38AEQ123A-C (Evaporadora) de 12,000 BTU/HR. de capacidad, (1 ton.), 220V. / 1F / 60 Hz., solo frío y protección anticorrosiva E-Coat de fábrica en serpentines y gabinetes, o similar en calidad y características. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-5.2 | Instalación electromecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini Split. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica y de comunicación, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-5.3 | Fabricación de base para unidad condensadora tipo mini Split, a base de concreto simple con malla electrosoldada 6 x 6" 10/10 con medidas 1.00 x 0.50 mts y altura de 12 cm. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-5.4 | Suministro e instalación de kit de tuberías de cobre flexible de 1/2" y 1/4" con aislamiento tipo armaflex, cableado de señal y cableado de alimentación. | M | 4.00 |  |  |  |
| HVAC-6 | SITE |  |  |  |  |  |
| HVAC-6.1 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini Split marca Carrier modelo 40AEQ123A-E (Condensadora), 38AEQ123A-C (Evaporadora) de 12,000 BTU/HR. de capacidad, (1 ton.), 220V. / 1F / 60 Hz., solo frío y protección anticorrosiva E-Coat de fábrica en serpentines y gabinetes, o similar en calidad y características. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-6.2 | Instalación electromecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini Split. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica y de comunicación, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-6.3 | Fabricación de base para unidad condensadora tipo mini Split, a base de concreto simple con malla electrosoldada 6 x 6" 10/10 con medidas 1.00 x 0.50 mts y altura de 12 cm. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-6.4 | Suministro e instalación de kit de tuberías de cobre flexible de 1/2" y 1/4" con aislamiento tipo armaflex, cableado de señal y cableado de alimentación. | M | 4.00 |  |  |  |
| HVAC-7 | LOBY Y AREA DE EXPOSICIONES |  |  |  |  |  |
| HVAC-7.1 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo paquete marca Carrier serie Weathermaker modelo 50FC-N28AJD5-0A0A0 de 300,000 btu/hr. de capacidad, (25 tons.) eficiencia estándar (EcoBlue), descarga horizontal, solo frío, de dos etapas con sistema Humidi-mizer y protección anticorrosiva E-Coat de fábrica en serpentines y gabinetes, 220V. / 3F / 60 Hz, o similar en calidad y características. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.2 | Instalación electromecánica de unidad de aire acondicionado tipo paquete de 25 tons. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica y de comunicación, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.3 | Suministro e instalación de base metálica para unidad de aire acondicionado tipo paquete fabricada a base de perfil metálico tipo PTR de 4" x 4" x 1/4" de espesor a una altura de 30 cms sobre el suelo. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.4 | Suministro e instalación de trampa de PVC para drenaje de condensados ced.40 de 1". Incluye: pegamento, alineación y soportería. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.5 | Suministro e instalacion de cable control para termostato 3x18 | M | 25.00 |  |  |  |
| HVAC-7.6 | Suministro e instalacion de termostato digital honeywell pro9000 con wifi 2 etapas (th9320wf5003) para paquete, dividido o fan&coil montaje horizontal (2 frio- 3 calor) (2 frio- 2 calor), programable 7 dias, pantalla touch screen calefaccion heat pump (1 ref- 2 cal para paquetes con calefacción de gas o heat pump) | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.7 | Suministro e instalacion de guarda termostato de acrilico con llave Honeywell mod. TG512A1009 (grande). | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.8 | Suministro, fabricación e instalación de ducto para aire acondicionado en lámina galvanizada calibre 22. Incluye refuerzos, zetas, grapas, conexiones y sellador según normativa smacna. | Kg | 350.00 |  |  |  |
| HVAC-7.9 | Suministro e instalación de aislante de fibra de vidrio de 1.5" de espesor con foil de aluminio, aplicado con Resistol 5000 y cinta de aluminio en sus uniones. | Ft2 | 700.00 |  |  |  |
| HVAC-7.10 | Suminstro e instalación de soporte tipo "h" para ducto de lámina galvanizada (ancho del ducto x 0.5 mto alto) a base de perfil PTR de 2" x 2" x 1/4". Incluye corte, soldadura, fondo, pintura y acabados. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-7.11 | Suministro e instalación de spiro liso 32", calibre 22, con aislamiento interior tipo ductliner de 1" de espesor. Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | M | 4.65 |  |  |  |
| HVAC-7.12 | Suministro e instalación de spiro liso 30", calibre 22, con aislamiento interior tipo ductliner de 1" de espesor. Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | M | 4.88 |  |  |  |
| HVAC-7.13 | Suministro e instalación de spiro liso 26", calibre 22., con aislamiento interior tipo ductliner de 1" de espesor. Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | M | 4.88 |  |  |  |
| HVAC-7.14 | Suministro e instalación de spiro liso 20", calibre 22, con aislamiento interior tipo ductliner de 1" de espesor. Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | M | 2.44 |  |  |  |
| HVAC-7.15 | Suministro e instalación de spiro liso 16", calibre 24, con aislamiento interior tipo ductliner de 1" de espesor. Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | M | 10.32 |  |  |  |
| HVAC-7.16 | Suministro e instalación de spiro liso 12", calibre 24, con aislamiento interior tipo ductliner de 1" de espesor. Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | M | 11.82 |  |  |  |
| HVAC-7.17 | Suministro e instalación de reduccion spiroducto de 32" a 30". Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.18 | Suministro e instalación de reduccion spiroducto de 30" a 26". Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.19 | Suministro e instalación de reduccion spiroducto de 26" a 20". Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.20 | Suministro e instalación de reducción spiroducto de 16" a 12". Incluye alineación, cortes, tornillería, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | Pza | 4.00 |  |  |  |
| HVAC-7.21 | Suministro e instalación de tapa de 20". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-7.22 | Suministro e instalación de aro de 32". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-7.23 | Suministro e instalación de aro de 30". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-7.24 | Suministro e instalación de aro de 26". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-7.25 | Suministro e instalación de aro de 20". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-7.26 | Suministro e instalación de aro de 16". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-7.27 | Suministro e instalación de aro de 12". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 10.00 |  |  |  |
| HVAC-7.28 | Suministro e instalación de soporteria para colganteo de ducteria incluye: varilla roscada 3/8", expansor de fierro de 3/8", mordaza troquelada de 3/8", tuerca hexagonal galvanizada de 3/8", roldana plana galvanizada de 3/8", soporte tipo pera de 2" de espesor, unicanal 4"x4". | Pza | 30.00 |  |  |  |
| HVAC-7.29 | Suministro e instalación de difusor circular marca vermont modelo fra de 12". Incluye alineación, conexiones, tornilleria y sellador segun normativa smacna. | Pza | 9.00 |  |  |  |
| HVAC-7.30 | Suministro e instalación de rejilla de retorno de 48" x 24" cuello de 12". Incluye: Materiales, herramientas, montaje. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-8 | BAÑOS |  |  |  |  |  |
| HVAC-8.1 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo fan&coil marca Carrier modelo 38INQ363C-C (Condensadora), 40EIQ363C-E (Evaporadora) de 36,000 btu/hr. de capacidad, (3 ton.), 220V. / 1F / 60 Hz., con calefacción heat pump y protección anticorrosiva E-Coat de fábrica en serpentines y gabinetes, o similar en calidad y características. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.2 | Instalación electromecánica de unidad de aire acondicionado tipo fan&coil. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica y de comunicación, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.3 | Fabricación de base para unidad condensadora tipo minisplit, a base de concreto simple con malla electrosoldada 6 x 6" 10/10 con medidas 1.00 x 0.50 mts y altura de 12 cm. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.4 | Suministro e instalación de kit de tuberias de cobre flexible de 5/8" y 3/8" con aislamiento tipo armaflex, cableado de señal y cableado de alimentación. | M | 8.00 |  |  |  |
| HVAC-8.5 | Suministro e instalación de trampa de PVC para drenaje de condensados ced.40 de 1". Incluye: pegamento, alineación y soportería. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.6 | Suministro e instalacion de cable control para termostato 3x18. | M | 10.00 |  |  |  |
| HVAC-8.7 | Suministro e instalacion de termostato digital honeywell pro9000 con wifi 2 etapas (th9320wf5003) para paquete, dividido o fan&coil montaje horizontal (2 frio- 3 calor) (2 frio- 2 calor), programable 7 dias, pantalla touch screen calefaccion heat pump (1 ref- 2 cal para paquetes con calefacción de gas o heat pump) | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.8 | Suministro e instalacion de guarda termostato de acrilico con llave Honeywell mod. TG512A1009 (grande). | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.9 | Suministro, fabricación e instalación de ducto para aire acondicionado en lámina galvanizada calibre 24. Incluye refuerzos, zetas, grapas, conexiones y sellador según normativa smacna. | Kg | 125.00 |  |  |  |
| HVAC-8.10 | Suministro e instalación de aislante de fibra de vidrio de 1.5" de espesor con foil de aluminio, aplicado con Resistol 5000 y cinta de aluminio en sus uniones. | Ft2 | 260.00 |  |  |  |
| HVAC-8.11 | Suministro e instalación de soporteria para colganteo de ducteria incluye: varilla roscada 3/8", expansor de fierro de 3/8", tuerca hexagonal galvanizada de 3/8", roldana plana galvanizada de 3/8", unicanal 4"x4". | Pza | 4.00 |  |  |  |
| HVAC-8.12 | Suministro e instalación de ducto flexible de 12" de diámetro con aislamiento. | M | 4.00 |  |  |  |
| HVAC-8.13 | Suministro e instalacion de difusor de inyeccion de 3 pies de largo con 2 ranuras de 1" de ancho cada una. Incluye: Materiales, herramientas, montaje. | Pza | 4.00 |  |  |  |
| HVAC-8.14 | Suministro e instalación de rejilla de retorno de 24" x 24" cuello de 12". Incluye: Materiales, herramientas, montaje. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-8.15 | Suministro de extractor helicocentrifugo marca Soler&Palau modelo TD-800, de 419 CFM. 127V/1F/60Hz. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.16 | Instalación electromecánica de extractor helicocentrifugo. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.17 | Suministro e instalación de spiro liso 12", calibre 24, sin aislamiento. Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | M | 6.00 |  |  |  |
| HVAC-8.18 | Suministro e instalación de spiro liso 10", calibre 24, sin aislamiento. Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | M | 12.00 |  |  |  |
| HVAC-8.19 | Suministro e instalación de reduccion spiroducto de 12" a 10". Incluye alineación, cortes, tornilleria, montaje, nivelación y sellado según normativa smacna. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.20 | Suministro e instalación de codo spiroducto de 90° x 10". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.21 | Suministro e instalación de tee de spiro liso de 10". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-8.22 | Suministro e instalación de tapa de 10". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-8.23 | Suministro e instalación de injerto circular boca de pescado de 10". Incluye alineación, cortes, tornilleria, degalvanizado, fondo y pintura segun normativa smacna. | Pza | 11.00 |  |  |  |
| HVAC-8.24 | Suministro e instalación de ducto flexible de 8" de diámetro sin aislamiento. | M | 28.00 |  |  |  |
| HVAC-8.25 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de 8" x 8" cuello de 8". Incluye: Materiales, herramientas, montaje. | Pza | 11.00 |  |  |  |
| HVAC-8.26 | Suministro e instalación de rejilla de extracción para exterior de 12" x 12" cuello de 10". Incluye: Materiales, herramientas, montaje. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-9 | AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| HVAC-9.1 | Suministro de unidad de aire acondicionado tipo paquete marca Carrier serie Weathermaker modelo 50FC-N28AJD5-0A0A0 de 300,000 btu/hr. de capacidad, (25 tons.) eficiencia estándar (EcoBlue), descarga horizontal, solo frío, de dos etapas con sistema Humidi-mizer y protección anticorrosiva E-Coat de fábrica en serpentines y gabinetes, 220V. / 3F / 60 Hz, o similar en calidad y características. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-9.2 | Instalación electromecánica de unidad de aire acondicionado tipo paquete de 25 tons. Incluye: Montaje, interconexión eléctrica y de comunicación, maniobras, pruebas y arranques. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-9.3 | Suministro e instalación de base metálica para unidad de aire acondicionado tipo paquete fabricada a base de perfil metálico tipo PTR de 4" x 4" x 1/4" de espesor a una altura de 30 cms sobre el suelo. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-9.4 | Suministro e instalación de trampa de PVC para drenaje de condensados ced.40 de 1". Incluye: pegamento, alineación y soportería. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-9.5 | Suministro e instalacion de cable control para termostato 3x18 | M | 25.00 |  |  |  |
| HVAC-9.6 | Suministro e instalacion de termostato digital honeywell pro9000 con wifi 2 etapas (th9320wf5003) para paquete, dividido o fan&coil montaje horizontal (2 frio- 3 calor) (2 frio- 2 calor), programable 7 dias, pantalla touch screen calefaccion heat pump (1 ref- 2 cal para paquetes con calefacción de gas o heat pump), o similar en calidad y características. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-9.7 | Suministro e instalacion de guarda termostato de acrilico con llave Honeywell mod. TG512A1009 (grande), o similar en calidad y características. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| HVAC-9.8 | Suministro, fabricación e instalación de ducto para aire acondicionado en lámina galvanizada calibre 22. Incluye refuerzos, zetas, grapas, conexiones y sellador según normativa smacna. | Kg | 866.00 |  |  |  |
| HVAC-9.9 | Suministro, fabricación e instalación de ducto para aire acondicionado en lámina galvanizada calibre 24. Incluye refuerzos, zetas, grapas, conexiones y sellador según normativa smacna. | Kg | 500.00 |  |  |  |
| HVAC-9.10 | Suministro e instalación de aislante de fibra de vidrio de 1.5" de espesor con foil de aluminio, aplicado con Resistol 5000 y cinta de aluminio en sus uniones. | Ft2 | 2940.00 |  |  |  |
| HVAC-9.11 | SuminIstro e instalación de soporte tipo "h" para ducto de lámina galvanizada (ancho del ducto x 0.5 mto alto) a base de perfil PTR de 2" x 2" x 1/4". Incluye corte, soldadura, fondo, pintura y acabados. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| HVAC-9.12 | Suministro e instalación de soporteria para colganteo de ducteria incluye: varilla roscada 3/8", expansor de fierro de 3/8", tuerca hexagonal galvanizada de 3/8", roldana plana galvanizada de 3/8", unicanal 4"x4". | Pza | 20.00 |  |  |  |
| HVAC-9.13 | Suministro e instalación de ducto flexible de 12" de diámetro con aislamiento. | M | 20.00 |  |  |  |
| HVAC-9.14 | Suministro e instalación de ducto flexible de 8" de diámetro con aislamiento. | M | 105.00 |  |  |  |
| HVAC-9.15 | Suministro e instalación de difusor lineal de inyección de 5 pies de largo con 2 ranuras de 1" de ancho cada una. Incluye: Materiales, herramientas, montaje. | Pza | 13.00 |  |  |  |
| HVAC-9.16 | Suministro e instalación de rejilla de retorno de 48" x 24" cuello de 12". Incluye: Materiales, herramientas, montaje. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| SS | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| SS-1 | SEÑALITICA |  |  |  |  |  |
| SS-1.1 | Suministro y colocación de letrero de seguridad (NOM 003 Segob) fabricado en estireno cal30, con impresión en serigrafía, según indica proyecto, con dimensiones de hasta 30x30cm. Incluye elementos de sujeción y anclaje, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 71.00 |  |  |  |
| SS-1.2 | Suministro y colocación de letrero de señalética de espacios y/o habitaciones, fabricado en acrílico 3mm, con impresión en vinil adhesivo, según indica proyecto, con dimensiones de hasta 30x30cm. Incluye elementos de sujeción y anclaje, materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 20.00 |  |  |  |
| SS-1.3 | Suministro y colocación de cinta de seguridad de PVC uso pesado antideslizante 3" Marca Mighty Line o similar en calidad y características para marcar zonas en piso. Incluye limpieza previa, materiales, mano de obra, y herramienta. | m | 10.00 |  |  |  |
| SS-2 | PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |
| SS-2.1 | Suministro y colocación de Desfibrilador Externo Automático (DEA). Incluye gabinete de protección con alarma, elementos de sujeción y anclaje, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| SS-2.2 | Suministro y colocación de Kit de primeros auxilios. Incluye gabinete de resguardo de acero inoxidable de dimensiones 30x40x12cm, elementos de sujeción y anclaje, materiales. | Pza | 3.00 |  |  |  |
| SS-3 | DISPOSITIVOS CONTRAICENDIO |  |  |  |  |  |
| SS-3.1 | Suministro y colocación de extintor CO2 de 20lbs, con gabinete cilíndrico de acero inoxidable color negro, según indica proyecto. Incluye elementos de sujeción y anclaje, materiales, mano de obra. | Pza | 8.00 |  |  |  |
| SS-3.2 | Suministro y colocación de kit de gabinete con traje de brigadista. Incluye gabinete metálico para resguardo con puerta frontal y acrílico, estructura en lámina cal.24 con pintura roja horneada, y un equipo completo de protección personal para brigada contra incendio comprendido por traje brigadista fireless con protección completa para intervención, casco comander, capucha, guantes, botas contra incendio, sistema de almacenamiento elevado con patas integradas. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| MT | MEDIA TENSION |  |  |  |  |  |
| MT-1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| MT-1.1 | Trazo y nivelación de la trayectoria de banco de ductos y ubicación de registros de media tensión que confirman el sistema subterráneo en MT, incluye: materiales, aparatos necesarios para el trazo, verificación previa de niveles, la mano de bra y la herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T.) | Metro | 220.00 |  |  |  |
| MT-1.2 | Suministro y construcción de banco de ductos eléctricos subterráneo tipo CFE P1B-PAD-4” Ø corrugado utilizando medios manuales o mecánicos para realizar la excavación y relleno. | Metro | 220.00 |  |  |  |
| MT-1.3 | Encofrado con concreto f´c=150 kg/cm2, de 0.30 x 0.40 para tubería de media tensión con colorante color rojo y cinta de advertencia según proyecto, incluye: cimbra común en reglas y fornateras, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | Metro | 220.00 |  |  |  |
| MT-1.4 | Suministró e instalación de registro eléctrico para media tensión marca centrifugados mexicanos, norma CFE-TN-RMTB-3 del tipo prefabricado con tapa y aro de concreto polimérico 84-B para banqueta 1.50x1.50x090 m., marca centrifugados mexicanos, incluye: suministro de materiales, juego de ménsulas, correderas, empaques de neopreno, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, acarreos, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| MT-1.5 | Suministro e instalación de base para transformador trifásico y registro RMTA4, norma CFE-BT3FRMTA4. Incluye: suministro de materiales, ménsulas, correderas, tacón de neopreno, cinchos, mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| MT-1.6 | Demolición de murete de medición existente fabricado a base de muros de block por medios mecánicos o manuales, incluye: acarreo de materiales fuero del sitio de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| MT-1.7 | Desmantelamiento de base de medición 13 terminales existente, incluye: retiro de transformadores de medición, cable uso rudo, resane de muro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| MT-1.8 | Fabricación de murete sobre registro CFE-BT3FRMTA4, para instalación de equipo de medición tipo frente muerto, fabricada a base de muro de block de 15x20x40 relleno de concreto y varillas del #3 ahogadas en las 4 esquinas, con dimensiones de 1.76 x 0.80 x 1.00 mts, incluye: cadena de desplante de 15 x 20 cm armada con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 cm, aplanado fino con mortero cemento arena proporción 1:3 por ambos lados, 2 manos de pintura vinílica en color indicado por la supervisión, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| MT-2 | INTERCONEXIÓN DE RAMAL |  |  |  |  |  |
| MT-2.1 | Suministro e instalación de cable de potencia tipo XLP calibre 1/0 de aluminio para 15 KV y 100 % de nivel de aislamiento, marca CONDUCTORES MONTERREY o similar, para acometida aerea-subterranea en media tensión de 13.2 KV trifásica de acuerdo a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas subterráneas de distribución-construcción. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, elevación, uso de rodillos y poleas para cableado, acarreos, herramienta y equipo. | Metro | 660.00 |  |  |  |
| MT-2.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre 2 marca conductores monterrey para tierra física. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, elevación, uso de rodillos y poleas para cableado, acarreos, herramienta y equipo. | Metro | 220.00 |  |  |  |
| MT-2.3 | Caja derivadora 4 vías 15 kv. 200 amp., Mod LJ215C4B, Marca Raychem, Elastimold o similar. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| MT-2.4 | Suministro e instalación de conectador tipo codo porta fusible 200A OCC cat. 168FLR H-B0240 marca ELASTIMOLD o similar en calidad, para conexión del primario en la subestación tipo pedestal. Incluye: fusible, materiales, mano de obra, herramientas, conexiones y pruebas. P.U.O.T. | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| MT-2.5 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | Pieza | 15.00 |  |  |  |
| MT-2.6 | Suministro y colocación de adaptador para aterrizar pantallas metálicas de cables de media tensión en sistemas de 200 a. 35 kv 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, herramientas, conexiones y pruebas. P.U.O.T. | Pieza | 15.00 |  |  |  |
| MT-2.7 | Suministro e instalación de conectador tipo codo para media tensión 15 KV, para operación con carga marca Elastimold o equivalente, con conector de compresión y varilla de prueba. Incluye maniobras, mano de obra especializada, equipo, herramienta, pruebas y puesta en servicio. | Pieza | 9.00 |  |  |  |
| MT-2.8 | Suministro, instalación y conexión de equipo combinado de medición (ECM) tipo pedestal, para una tensión de 15kV, Relación del TP 8400/120V, Relación del TC 50:5 Factor térmico de sobre corriente de 2In (200%) garantizado, modelo MI-17, marca Arteche con certificado LAPEM, incluye: suministro de materiales, anclaje sobre base de concreto, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| MT-2.9 | Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra física (3.00m.) de acero con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 m de longitud x 5/8" de diámetro cada una, alojada en registro para tierras físicas, para medición no mayor de 5 OHMS, incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo Cadwell material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| MT-2.10 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica en uniones de cable de cobre calibre 2 AWG a varilla de tierra física, utilizando soldadura adecuada segun conexión, incluye: cable de cobre, molde de gráfico necesario para su correcta aplicación, materiales, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| MT-3 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |
| MT-3.1 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 300 KVA 13200/220-127 volts, tipo norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 25 %, cada una, marca PROLEC o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| MT-3.2 | Suministro e instalación de bayonetas de puesta a tierra física en anillo (3.5 x 3.00 m) con varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo copperweld estándar de 3.05 mts de longitud x 19.0 mm. de diámetro cada una, interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, alojada en un solo tubo de concreto tipo albañal de 12" de diámetro para medición no mayor de 10 Ohms, incluye: suministro de materiales , excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo Cadwell material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| MT-3.3 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| MT-3.4 | Suministro y colocación de adaptador para aterrizar pantallas metálicas de cables de media tensión en sistemas de 200 a. 35 kv 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, herramientas, conexiones y pruebas. P.U.O.T. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| MT-3.5 | Suministro y colocación de tapón OCC 200 amprs, 13.2 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| MT-3.6 | Suministro e instalación de conectador tipo codo para media tensión 15 KV, para operación con carga marca Elastimold o equivalente, con conector de compresión y varilla de prueba. Incluye maniobras, mano de obra especializada, equipo, herramienta, pruebas y puesta en servicio. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| MT-4 | TRAMITES |  |  |  |  |  |
| MT-4.1 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | Tramite | 1.00 |  |  |  |
| MT-4.2 | Trámites administrativos ante C.F.E. para factibilidad de servicio incluye: proyecto autorizado, oficio resolutivo, planos definitivos, convenios y todo lo necesario para este trámite. | Tramite | 1.00 |  |  |  |
| MT-4.3 | Trámite y ejecución de libranza en media tensión ante CFE. Incluye: gestión, coordinación y ejecución de libranza en media tensión para trabajos de interconexión, maniobra y/o conexión eléctrica en sistema de 13.2 kV. | Tramite | 1.00 |  |  |  |
| AG | ALIMENTADORES GENERALES |  |  |  |  |  |
| AG-1 | ALIMENTACIÓN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 25 TON |  |  |  |  |  |
| AG-1.1 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 2-1/2" (63 mm) de diámetro, incluye: soportería con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no más de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 40.00 |  |  |  |
| AG-1.2 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 2" (51 mm) de diámetro, incluye: soportería con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no más de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 12.00 |  |  |  |
| AG-1.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 3/0 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca VIAKON, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 120.00 |  |  |  |
| AG-1.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 2/0 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca VIAKON, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 36.00 |  |  |  |
| AG-1.5 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 6 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca VIAKON, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 52.00 |  |  |  |
| AG-1.6 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético 3 polos 125 amp. en caja moldeada modelo LA400AWK Square D con kit para tierra física. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, montaje, herrajes, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| AG-2 | ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  |  |  |  |
| AG-2.1 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético en caja moldeada nema 1 modelo M800SMX de 3 polos 800A, 690VCA - 250VCD cap. interruptiva 65KA a 230 VC.A. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas." | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| AG-2.2 | Suministro e instalación de cama de 2 tubos Conduit de PVC pesado de 4" incluye: codos (de ser requerido), uniones, encofrado con concreto f'c=200 kg/cm2 en una sección de 40x15 cm, cama de arena de 5 cm de espesor, flejes plásticos de 3/4 con hebilla metálica colocada cada 1 m entre las mismas, señalización de advertencia de 300mm con la leyenda "no excavar líneas de...", pasos, resanes, excavación de 40x60 cm., relleno, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 6.00 |  |  |  |
| AG-2.3 | Suministro e instalación de tubo Conduit galvanizado pared gruesa de 4", incluye: herramienta, equipo, soporte con Unicanal y abrazaderas par Unicanal, coples, monitor y contratuerca, acarreo, cortes, roscas, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 3.00 |  |  |  |
| AG-2.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 600 kcmil temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca Viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 120.00 |  |  |  |
| AG-3 | ALIMENTADOR DE INTERRUPTOR PRINCIPAL A TABLERO GENERAL |  |  |  |  |  |
| AG-3.1 | Suministro e instalación de tablero principal tipo I-LINE marca SQUARE D, catalogo MG600M82B.Incluye: suministro de materiales, acarreos, trazo, nivelación, fijación mediante taquete de expansión, conexión de alimentador principal, pruebas de funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| AG-3.2 | Suministro e instalación de cama de 2 tubos conduit de pvc pesado de 4" incluye: codos (de ser requerido), uniones, encofrado con concreto f'c=200 kg/cm2 en una sección de 40x15 cm, cama de arena de 5 cm de espesor, flejes plásticos de 3/4 con hebilla metálica colocada cada 1 m entre las mismas, señalización de advertencia de 300mm con la leyenda "no excavar líneas de...", pasos, resanes, excavación de 40x60 cm., relleno, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 6.00 |  |  |  |
| AG-3.3 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 4", incluye: herramienta, equipo, soporte con unicanal y abrazaderas pares unicanal, coples, monitor y contratuerca, acarreo, cortes, roscas, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 6.00 |  |  |  |
| AG-3.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 350 kcmil temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca Viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 40.00 |  |  |  |
| AG-3.5 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-line Square D, no. de catálogo HDA36150 18ka incluye: materiales, conexiones, aislamiento, empalmes, parte proporcional del capuchón, desperdicio, m.o. herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| AG-3.6 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-line Square D, no. de catálogo HDA36100 18ka incluye: materiales, conexiones, aislamiento, empalmes, parte proporcional del capuchón, desperdicio, m.o. herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| AG-3.7 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-line Square D, no. de catálogo HDA36125 18ka incluye: materiales, conexiones, aislamiento, empalmes, parte proporcional del capuchón, desperdicio, m.o. herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| AG-3.8 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-line Square D, no. de catálogo HDA36200 18ka incluye: materiales, conexiones, aislamiento, empalmes, parte proporcional del capuchón, desperdicio, m.o. herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| AG-4 | ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL A TABLERO “A” SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| AG-4.1 | Suministro e instalación de tablero para servicios generales para 30 circuitos zapatas principales 225 AMP. cat. NQ304L225S marca Square D o equivalente, 3 fase 4 hilos 240 VCA gabinete de sobreponer Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T.. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| AG-4.2 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 2", incluye: codos y conectores (de ser requeridos, uniones encofrado de con concreto F'c=200 kg/c2, cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 2.00 |  |  |  |
| AG-4.3 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 2" (51 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no más de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 3.00 |  |  |  |
| AG-4.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 1/0 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca VIAKON, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 40.00 |  |  |  |
| AG-4.5 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 1 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptora 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 9.00 |  |  |  |
| AG-4.6 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 2 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptora 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| AG-5 | ALIMENTACION DE TABLERO GENERAL A TABLERO “B” AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |  |
| AG-5.1 | Suministro e instalación de tablero para servicios generales para 30 circuitos zapatas principales 225 amp. cat. NQ304L225S marca Square D o equivalente, 3 fase 4 hilos 240 VCA gabinete de sobreponer Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T.. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| AG-5.2 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 2", incluye: codos y conectores (de ser requeridos, uniones encofrado de con concreto F'c=200 kg/c2, cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 3.00 |  |  |  |
| AG-5.3 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 2" (51 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 3.00 |  |  |  |
| AG-5.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 3/0 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca Viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 44.00 |  |  |  |
| AG-5.5 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 2 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptora 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 11.00 |  |  |  |
| AG-6 | ALIMENTACION DE TABLERO GENERAL A TABLERO “C” CONTACTOS AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| AG-6.1 | Suministro e instalación de tablero empotrado en muro para 12 circuitos zapatas principales 125 AMP. cat. QO312L125G marca Square D o equivalente, 3 fase 4 hilos 240 VCA Incluye: ranuras, resanes, kit para conexión de sistema de tierras suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T.. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| AG-6.2 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 2-1/2", incluye: codos y conectores (de ser requeridos) cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm , rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 25.00 |  |  |  |
| AG-6.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 1/0 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 100.00 |  |  |  |
| AG-6.4 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 1 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptora 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| AG-7 | ALIMENTACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL A TABLERO DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  |  |
| AG-7.1 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 2", incluye: codos y conectores (de ser requeridos, uniones encofrado de con concreto F'c=200 kg/c2, cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 3.50 |  |  |  |
| AG-7.2 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 2" (51 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no más de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 3.00 |  |  |  |
| AG-7.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 1/0 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca VIAKON, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 40.00 |  |  |  |
| EMER | PLANTA DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |
| EMER-1 | BASE PARA PLANTA DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |
| EMER-1.1 | Suministro y fabricación de base con una dimensión de 275 x 125 x 20 cm. para planta de emergencia a base de concreto hidráulico con una resistencia F'c=250, armada con una cadena de 15 X 20cm en el perímetro con varilla del #3 y estribos de alambrón del #2 @ 20cm, parrilla de acero armado en el lecho inferior y superior con varilla de #3 @20 cm en ambos sentidos, incluye: trazo, nivelación, excavación, armado de acero, cimbra acabado aparente, colado, vibrado curado y acabado planeado fino, herramienta, equipo, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta fabricación. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-1.2 | Suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base agua, en contorno de base de planta de emergencia, incluye: Limpieza de la superficie, aplicación por medios mecánicos o manuales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. | m2 | 3.00 |  |  |  |
| EMER-2 | EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| EMER-2.1 | Suministro e instalación de planta de emergencia a diésel marca COPE modelo LSC38S3-6 30 kW /38 kVA nominales en emergencia trifásica en 220/127 V, automática, cabina. Motor Cummins (4B3.9-G12) Generador Stamford, Control DSE-6020 Interruptor a pie de generador, Operación automática, ATS en gabinete independiente Base tanque para diésel 8 horas continuas Caseta acústica grado intemperie Acumuladores 2 (24 VCD) y cargador de baterías Silenciador en interior de cabina con salida de escape superior, incluye: maniobras de traslado al sitio, fijación de equipo mediante barrenación, con tacones de neopreno antibrivacion, pruebas de arranque y para en modo manual y automático, interconexión moto generador/tablero de transferencia y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-2.2 | Suministro, instalación y conexión de tablero de transferencia para planta de 30 KW modelo LS-ATS-125 en gabinete de sobreponer con dimensiones 50 x 25 x 60 cms, Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T.. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-3 | ALIMENTADOR DE PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  |  |
| EMER-3.1 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 2", incluye: codos y conectores (de ser requeridos, uniones encofrado de con concreto F'c=200 kg/c2, cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 2.00 |  |  |  |
| EMER-3.2 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 2" (51 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 2.00 |  |  |  |
| EMER-3.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 1/0 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca VIAKON, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 28.00 |  |  |  |
| EMER-4 | ALIMENTADOR DE TABLERO DE TRANSFERENCIA A TABLERO DE EMERGENCIA TIPO I-LINE |  |  |  |  |  |
| EMER-4.1 | Suministro e instalación de tablero principal tipo I-LINE marca SQUARE D, catalogo LA400M81B.Incluye: suministro de materiales, acarreos, trazo, nivelación, fijación mediante taquete de expansión, conexión de alimentador principal, pruebas de funcionamiento, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-4.2 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 2", incluye: codos y conectores (de ser requeridos, uniones encofrado de con concreto F'c=200 kg/c2, cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 20.00 |  |  |  |
| EMER-4.3 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 2" (51 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 2.50 |  |  |  |
| EMER-4.4 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-line square D, no. de catálogo HDA36030 18ka incluye: materiales, conexiones, aislamiento, empalmes, parte proporcional del capuchón, desperdicio, m.o. herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-4.5 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-line square D, no. de catálogo HDL26040 18ka incluye: materiales, conexiones, aislamiento, empalmes, parte proporcional del capuchón, desperdicio, m.o. herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-4.6 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-line square D, no. de catálogo HDA36100 18ka incluye: materiales, conexiones, aislamiento, empalmes, parte proporcional del capuchón, desperdicio, m.o. herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| EMER-4.7 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 1/0 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca Viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 28.0 |  |  |  |
| EMER-5 | ALIMENTADOR DE TABLERO DE EMERGENCIA A PLANTA CONSTRAINCENDIO |  |  |  |  |  |
| EMER-5.1 | Suministro e instalación de tablero de sobreponer para 3 circuitos zapatas principales 60 AMP. Gabinete NEMA 3R cat. QO403L60NRB marca Square D o equivalente, 3 fase 4 hilos 240 VCA Incluye: kit para conexión de sistema de tierras suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T.. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-5.2 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 3 Polos 30 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptora 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| EMER-5.3 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 1 1/4", incluye: codos y conectores (de ser requeridos, uniones encofrado de con concreto F'c=200 kg/c2, cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 98.00 |  |  |  |
| EMER-5.4 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 1-1/4" (41 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 3.00 |  |  |  |
| EMER-5.5 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| EMER-5.6 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 6 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 303.00 |  |  |  |
| EMER-5.7 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 8 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 101.00 |  |  |  |
| EMER-6 | ALIMENTADOR DE TABLERO DE EMERGENCIA A TABLERO “D” ALUMBRADO AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| EMER-6.1 | Suministro e instalación de tablero empotrado en muro para 12 circuitos zapatas principales 125 AMP. cat. QO312L125G marca Square D o equivalente, 3 fase 4 hilos 240 VCA Incluye: ranuras, resanes, kit para conexión de sistema de tierras suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T.. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-6.2 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 2-1/2", incluye: codos y conectores (de ser requeridos) cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 30.00 |  |  |  |
| EMER-6.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 1/0 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 120.00 |  |  |  |
| EMER-6.4 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 1 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptiva 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| EMER-7 | ALIMENTADOR DE TABLERO DE EMERGENCIA A UPS |  |  |  |  |  |
| EMER-7.1 | Alimentación a interruptor para UPS |  |  |  |  |  |
| EMER-7.1.1 | Suministro e instalación de centro de carga para empotrar tipo QO-02, 1F-3H, 220/127 V, 60 HZ zapatas principales 70 A, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo, herrajes para su sujeción. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-7.1.2 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 1", incluye: codos y conectores (de ser requeridos), ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 3.00 |  |  |  |
| EMER-7.1.3 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 1" (25 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 1.00 |  |  |  |
| EMER-7.1.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 8 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 24.00 |  |  |  |
| EMER-7.1.5 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 6.00 |  |  |  |
| EMER-7.1.6 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 2 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptora 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-7.2 | Alimentación de interruptor para UPS a UPS |  |  |  |  |  |
| EMER-7.2.1 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 1", incluye: codos y conectores (de ser requeridos), ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 2.00 |  |  |  |
| EMER-7.2.2 | Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada de 4" instalada en muro para realizar salida de cable a conexión de ups, incluye: tapa ciega cuadrada, conector glándula de PVC, ranurado de muro, instalación de caja, resanes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-7.2.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 8 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 9.00 |  |  |  |
| EMER-7.2.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 3.00 |  |  |  |
| EMER-7.3 | UPS |  |  |  |  |  |
| EMER-7.3.1 | Suministro e instalación de Sistema de Fuerza Ininterrumpible, Doble Conversión, Serie FRUK, Capacidad 6 KVA, Entrada 220 Volts (2F+T), Salida 240/120 o 220/110 Volts (2F+N+T), 8 Minutos de respaldo a plena carga con baterías internas, Modelo PAFRUK19-6000HV-01UN, Marca Power-Allups, similar o superior en características técnicas, Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta, equipo, herrajes para su sujeción, pruebas y puesta en marcha. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-7.3.2 | Suministro e instalación de Supresor de Picos de 100 KA, Modelo PA TM2200, 120/240VAC, 2F, 3 hilos + Tierra, Marca Power-All, similar o superior en características técnicas, Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta, equipo, herrajes para su sujeción, pruebas y puesta en marcha. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-7.4 | Alimentación de UPS a tablero “E” contactos regulados |  |  |  |  |  |
| EMER-7.4.1 | Suministro e instalación de tablero empotrado en muro para 12 circuitos zapatas principales 125 amp. cat. QO112L125G marca Square D o equivalente, 1 fase 3 hilos 240 VCA Incluye: ranuras, resanes, kit para conexión de sistema de tierras suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T.. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-7.4.2 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 1", incluye: codos y conectores (de ser requeridos), ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm , rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 2.00 |  |  |  |
| EMER-7.4.3 | Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada de 4" instalada en muro para realizar salida de cable a conexión de ups, incluye: tapa ciega cuadrada, conector glándula de pvc, ranurado de muro, instalación de caja, resanes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-7.4.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 8 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 9.00 |  |  |  |
| EMER-7.4.5 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 3.00 |  |  |  |
| EMER-7.4.6 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 1 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptiva 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| EMER-8 | ALIMENTADOR DE TABLERO DE EMERGENCIA A TABLERO “F” ALUMBRADO GENERAL |  |  |  |  |  |
| EMER-8.1 | Suministro e instalación de tablero de distribución, diseñado para operar en un sistema de 240/120 V~, 3 Fases, 4 Hilos, zapatas principales, modelo NQ184L100S marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: materiales mano de obra herrajes sujeción conexiones y pruebas. P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| EMER-8.2 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 1 1/4", incluye: codos y conectores (de ser requeridos, uniones encofrado de con concreto F'c=200 kg/c2, cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 60 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 3.00 |  |  |  |
| EMER-8.3 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 1-1/4" (41 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 3.00 |  |  |  |
| EMER-8.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 2 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 36.00 |  |  |  |
| EMER-8.5 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 1 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptiva 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 11.00 |  |  |  |
| TAB | TABLERO “A” USOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| TAB-1 | ALIMENTADORES DERIVADOS CIRCUITOS CONTACTOS |  |  |  |  |  |
| TAB-1.1 | Sala “Bocana” y “Bahía” |  |  |  |  |  |
| TAB-1.1.1 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 3/4", incluye: codos y conectores (de ser requeridos), ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 20 cm, relleno , herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 40.00 |  |  |  |
| TAB-1.1.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 140.00 |  |  |  |
| TAB-1.1.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 40.00 |  |  |  |
| TAB-1.2 | Alimentación de tablero “A” a sala “Del Mar” y oficinas |  |  |  |  |  |
| TAB-1.2.1 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 3/4", incluye: codos y conectores (de ser requeridos), ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 20 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 30.00 |  |  |  |
| TAB-1.2.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 110.00 |  |  |  |
| TAB-1.2.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 35.00 |  |  |  |
| TAB-1.3 | Alimentación desde tablero "A" a baños-cocina-bodega |  |  |  |  |  |
| TAB-1.3.1 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 3/4", incluye: codos y conectores (de ser requeridos), ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad Maxima de 20 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 32.00 |  |  |  |
| TAB-1.3.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 128.00 |  |  |  |
| TAB-1.3.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 32.00 |  |  |  |
| TAB-1.4 | Alimentación planta de tratamiento |  |  |  |  |  |
| TAB-1.4.1 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 8 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 110.00 |  |  |  |
| TAB-1.4.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 128.00 |  |  |  |
| TAB-1.4.3 | Suministro e instalación de tablero empotrado en muro para 2 circuitos zapatas principales 70 AMP. Para intemperie marca Square D o equivalente, 1 fase 3 hilos 127/220 VCA Incluye: ranuras, resanes, kit para conexión de sistema de tierras suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T.. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| TAB-1.4.4 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 2 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptiva 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| TAB-1.5 | Alimentación hidroneumática |  |  |  |  |  |
| TAB-1.5.1 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre # 8 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. . | Metro | 90.00 |  |  |  |
| TAB-1.5.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 45.00 |  |  |  |
| TAB-1.5.3 | Suministro e instalación de tablero empotrado en muro para 2 circuitos zapatas principales 70 AMP. Para intemperie marca Square D o equivalente, 1 fase 3 hilos 127/220 VCA Incluye: ranuras, resanes, kit para conexión de sistema de tierras suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T.. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| TAB-1.5.4 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, 2 Polo 15-50 Amp., 240/120 VCA capacidad interruptiva 10 Ka, marca SAUQRE D o similar en calidad. Incluye: conexiones fijación mano de obra materiales y pruebas. P.U.O.T." | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| TAB-2 | SALIDAS PARA CONTACTOS NORMALES |  |  |  |  |  |
| TAB-2.1 | Sala de Juntas Bocanas |  |  |  |  |  |
| TAB-2.1.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 9.00 |  |  |  |
| TAB-2.1.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| TAB-2.1.3 | Suministro e instalación de receptáculo para escritorio apertura manual, de la puerta para descubrir los contactos, 2 Contactos eléctricos 127VAC/15Amax. 1 puerto para USB, cable 1m de largo 3X18AWG. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| TAB-2.2 | Sala de Juntas Bahia |  |  |  |  |  |
| TAB-2.2.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 6.00 |  |  |  |
| TAB-2.2.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| TAB-2.2.3 | Suministro e instalación de receptáculo para escritorio apertura manual, de la puerta para descubrir los contactos, 2 Contactos eléctricos 127VAC/15Amax. 1 puerto para USB, cable 1m de largo 3X18AWG. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| TAB-2.3 | Sala de Juntas Del Mar |  |  |  |  |  |
| TAB-2.3.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 6.00 |  |  |  |
| TAB-2.3.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| TAB-2.3.3 | Suministro e instalación de receptáculo para escritorio apertura manual, de la puerta para descubrir los contactos, 2 Contactos eléctricos 127VAC/15Amax. 1 Puertos para USB, cable 1m de largo 3X18AWG. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| TAB-2.4 | Oficinas 1 y 2 |  |  |  |  |  |
| TAB-2.4.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 6.00 |  |  |  |
| TAB-2.4.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| TAB-2.5 | Cocina-Baños Bodega |  |  |  |  |  |
| TAB-2.5.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 7.00 |  |  |  |
| TAB-2.5.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 7.00 |  |  |  |
| TAB-2.6 | Area de Exposiciones y recepción |  |  |  |  |  |
| TAB-2.6.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 12.00 |  |  |  |
| TAB-2.6.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 12.00 |  |  |  |
| TAB-3 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA. |  |  |  |  |  |
| TAB-3.1 | Salida para alumbrado, con tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 1/2" (13 mm) por losa o muro, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja condulet serie ovalada, con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 37.00 |  |  |  |
| TAB-3.2 | Suministro e instalación de luminario de emergencia para dos lámparas redonda dirigibles de 2X1.5w con batería de Niquel-Cadmio con respaldo de 90 minutos tiempo de recarga 24 hrs voltaje de operación 120/277V 60 Hz, modelo PACO marca beghelli o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T." | Pieza | 28.00 |  |  |  |
| TAB-3.3 | Suministro e instalación de letrero de salida de emergencia de 2 w con batería de respaldo de 90 minutos voltaje de operación 120/277V 60 Hz, modelo All-Pro APX7RG marca cooperi o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T." | Pieza | 9.00 |  |  |  |
| TAB-4 | OBRA EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| TAB-4.1 | Canalizaciones y bases de concreto |  |  |  |  |  |
| TAB-4.1.1 | Suministro e instalación de acomodo de 4 tubos Conduit de pvc pesado de 1" incluye: codos (de ser requerido), uniones, cama de arena de 5 cm de espesor, flejes plástico de 3/4 con hebilla metálica colocada cada 1 m entre las mismas, señalización de advertencia de 300mm con la leyenda "PELIGRO", pasos, resanes, excavación de 40x60 cm., relleno, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 7.50 |  |  |  |
| TAB-4.1.2 | Suministro e instalación de acomodo de 3 tubos Conduit de PVC pesado de 1" incluye: codos (de ser requerido), uniones, cama de arena de 5 cm de espesor, flejes plástico de 3/4 con hebilla metálica colocada cada 1 m entre las mismas, señalización de advertencia de 300mm con la leyenda "PELIGRO", pasos, resanes, excavación de 40x60 cm., relleno, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 31.00 |  |  |  |
| TAB-4.1.3 | Suministro e instalación de acomodo de 1 tubos Conduit de PVC pesado de 1" incluye: codos (de ser requerido), uniones, cama de arena de 5 cm de espesor, flejes plástico de 3/4 con hebilla metálica colocada cada 1 m entre las mismas, señalización de advertencia de 300mm con la leyenda "PELIGRO", pasos, resanes, excavación de 40x60 cm., relleno, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 46.00 |  |  |  |
| TAB-4.1.4 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm. Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| TAB-4.1.5 | Suministro y colocación de registro eléctrico para alumbrado prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, de 40X40X60 cm. con tapa, Inc. trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| TAB-4.1.6 | Construcción de base de concreto f'c= 200 kg/cm2 de forma rectangular, de medidas de 40 x 40 x 100 cm de altura, armada con 8 vs no. 3 y est. no. 2 a/c 15 cm, juego de cuatro anclas de 3/4" y 75 cm de desarrollo con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, cimbra y descimbra, acabado común, armado, colado, vibrado, curado, relleno con material inerte de banco, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm al 90% Proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| TAB-4.2 | Alimentadores |  |  |  |  |  |
| TAB-4.2.1 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 120.00 |  |  |  |
| TAB-4.2.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 220.00 |  |  |  |
| TAB-4.2.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #14 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 80.00 |  |  |  |
| TAB-4.3 | Salida para contactos y alumbrado |  |  |  |  |  |
| TAB-4.3.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 6.00 |  |  |  |
| TAB-4.3.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo 270V color marfil con tapa para intemperie o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| TAB-4.3.3 | Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso desde registro eléctrico hasta luminario, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja cuadrada galvanizada de 4", con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo.(no incluye apagadores)" | Salida | 4.00 |  |  |  |
| TAB-4.4 | Luminarios |  |  |  |  |  |
| TAB-4.4.1 | Suministro e instalación de poste recto circular de aluminio de 7m de altura y diámetro de 4- 1/2" recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos uv y corrosión para evitar una decoloración prematura aplicado electroestáticamente y termo curada a alta temperatura con un espesor mínimo de 100 micras. la placa de anclaje de aluminio tendrá 27cm x 27cm y una distancia entre centros de 19cm x 19cm. el poste incluye registro en la parte inferior y carbotones de aluminio como refuerzo. incluye maniobras con grúa, m.o. equipos, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución en sitio. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| TAB-4.4.2 | Suministro y colocación de luminaria 60 watts marca fiamma modelo AS60-60W-24L-B-C-C2 o superior, incluye, materiales, herramienta, equipo de izaje, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| TAB-4.4.3 | Suministro y colocación de luminario de sobreponer modelo TWP LED ALO 50K, 34 watts 100-277 V, temperatura de color 5000 k, marca Acuity Brands. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| TAB-4.5 | Alumbrado fachada principal |  |  |  |  |  |
| TAB-4.5.1 | Salida para alumbrado, con tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 13 mm (1/2") por losa o muro, con soporte a base de Unicanal y abrazadera para Unicanal, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja tipo condulet serie ovalada, colilla de cable tipo uso rudo 3x14 Awg. con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo.(no incluye apagadores)" | Salida | 18.00 |  |  |  |
| TAB-4.5.2 | Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso desde registro eléctrico hasta luminario, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja cuadrada galvanizada de 4", con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo.(no incluye apagadores)" | Salida | 21.00 |  |  |  |
| TAB-4.5.3 | Suministro y colocación de luminario para empotrar en piso, Modelo Z203LE WEDN, 30 watts, 120-220 V, marca ZERAUZ o equivalente. Incluye: housing para empotrar en piso, materiales, instalación de caja registro encofrada segun proyecto, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| TAB-4.5.4 | Suministro y colocación de luminario para empotrar en piso, Modelo Z206LE WEDN, 60 watts, 120-220 V, marca ZERAUZ o equivalente. Incluye: housing para empotrar en piso, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lamparás, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| TAB-4.5.5 | Suministro y colocación de luminario para empotrar en piso, Modelo Z209LE WEDN, 90 watts, 120-220 V, marca ZERAUZ o equivalente. Incluye: housing para empotrar en piso, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| TAB-4.5.6 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón modelo DOWNLIGHT RT 5CCT, 30 watts, 127 V, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lamparás, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Pieza | 18.00 |  |  |  |
| TAB-4.6 | Control de alumbrado de fachada |  |  |  |  |  |
| TAB-4.6.1 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 3/4", incluye: codos y conectores (de ser requeridos) cama de arena de 5 cm de espesor, señalización de advertencia color rojo de 300mm con cinta de "peligro" pasos, ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad máxima de 40 cm, rellenos , herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 82.00 |  |  |  |
| TAB-4.6.2 | Suministro e instalación de cable para conexión DMX 120 ohms de impedancia calibre 2X22 awg + 1 malla incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 100.00 |  |  |  |
| TAB-4.6.3 | Suministro e instalación de conector IP68 3 polos modelo Z141CP003N para cable de conexión DMX 1, incluye: suministro de materiales, soldadura, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 30.00 |  |  |  |
| TAB-4.6.4 | Suministro e instalación de conector en forma de T IP67 modelo Z141CP005N para cable de conexión DMX 1, incluye: suministro de materiales, soldadura, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 30.00 |  |  |  |
| TAB-4.6.5 | Suministro e instalación de protector sobretensión filtro de ruido monitor de potencia 120V 20A modelo Z141RS060N , incluye: mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| TAB-4.6.6 | Suministro, instalación y programación de consola U11 modelo Z141TS051G 2 universos 99 escenas en 5 zonas, Voltaje de entrada: 5-5.5 V DC 0,6 A Protocolo de salida: DMX512 Programación: Windows, Mac, OS, iOS, Android Conexiones: Tipo C USB, XLR3, Ethernet, HE20, batería Memoria. microSD SD y SDHC (32 Gb máx.) Temperatura de funcionamiento: IP20 0 ° C - 50 ° C Botones: 10 botones de acceso directo 2 botones para cambiar de escena + 1 botón para cambiar de zona Dimensiones: 160x90x45mm 268g Requisitos del sistema operativo: Mac OS X 10.8- 10.15 Windows 7/8/10 64bit Estándares: EC, EMC, ROHS , incluye: mano de obra especializada para la programación de escenas anuales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | pza | 1.00 |  |  |  |
| TAB-4.6.7 | Suministro e instalación de OPTO SPLITTER RGBW DMX-RDM 120-220V AC con 1 entrada para conexión 110-220 VAC 1 entrada y 2 salidas DMX, conectores glándula de acero inoxidable, cuerpo de Policarbonato Estabilizado UV , temperatura de operación de -40°C a +120°C, empaques de silicón protección: IP65 modelo Z141RS074G , incluye: mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | pza | 3.00 |  |  |  |
| TAB-4.6.8 | Suministro e instalación de interruptor horario de 24 hrs 110-277V 40 amp modelo sere 1100p marca Tork, incluye: materiales, trazo, alineación, instalación por medio de taquetes y pijas, conexión, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | pza | 2.00 |  |  |  |
| TABAC | TABLERO "B" USOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |  |
| TABAC-1 | SALA DE JUNTAS BOCANA |  |  |  |  |  |
| TABAC-1.1 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 1" (25 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 65.00 |  |  |  |
| TABAC-1.2 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no más de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 6.00 |  |  |  |
| TABAC-1.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 390.00 |  |  |  |
| TABAC-1.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 70.00 |  |  |  |
| TABAC-1.5 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad sin porta fusibles Square D de 30A, 2 polos, 240V, NEMA3R con kit para tierra física modelo DU221RB marca SQUARE-D o similar. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, montaje, herrajes, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| TABAC-2 | SALA DE JUNTAS BAHIA |  |  |  |  |  |
| TABAC-2.1 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 71.00 |  |  |  |
| TABAC-2.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 284.00 |  |  |  |
| TABAC-2.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 75.00 |  |  |  |
| TABAC-2.4 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad sin porta fusibles Square D de 30A, 2 polos, 240V, NEMA3R con kit para tierra física modelo DU221RB marca SQUARE-D o similar. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, montaje, herrajes, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 2.00 |  |  |  |
| TABAC-3 | SALA DE JUNTAS DEL MAR |  |  |  |  |  |
| TABAC-3.1 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 71.00 |  |  |  |
| TABAC-3.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 284.00 |  |  |  |
| TABAC-3.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 75.00 |  |  |  |
| TABAC-3.4 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad sin porta fusibles Square D de 30A, 2 polos, 240V, NEMA3R con kit para tierra física modelo DU221RB marca SQUARE-D o similar. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, montaje, herrajes, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 2.00 |  |  |  |
| TABAC-4 | OFICINAS |  |  |  |  |  |
| TABAC-4.1 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazadaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 46.00 |  |  |  |
| TABAC-4.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 196.00 |  |  |  |
| TABAC-4.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 50.00 |  |  |  |
| TABAC-4.4 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad sin porta fusibles Square D de 30A, 2 polos, 240V, NEMA3R con kit para tierra física modelo DU221RB marca SQUARE-D o similar. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, montaje, herrajes, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 2.00 |  |  |  |
| TABAC-5 | BAÑOS |  |  |  |  |  |
| TABAC-5.1 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 42.00 |  |  |  |
| TABAC-5.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 82.00 |  |  |  |
| TABAC-5.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 42.00 |  |  |  |
| TABAC-5.4 | Suministro e instalación de interruptor de seguridad sin porta fusibles Square D de 30A, 2 polos, 240V, NEMA3R con kit para tierra física modelo DU221RB marca SQUARE-D o similar. Incluye: materiales, mano de obra, conexiones, montaje, herrajes, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1.00 |  |  |  |
| TABAU | TABLERO "C" AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| TABAU.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 42.00 |  |  |  |
| TABAU.2 | Suministro e instalación de receptáculo para escritorio apertura manual, de la puerta para descubrir los contactos, 2 Contactos eléctricos 127VAC/15Amax. 1 Puertos para USB, cable 1m de largo 3X18AWG. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 32.00 |  |  |  |
| TABAU.3 | Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| TABAU.4 | Suministro e instalación de caja de piso con tomacorrientes decorativa desplegable, 20 A, 125 V, tomacorrientes 20R, con tapa color bronce apertura modelo DFB20ABW marca EATON o similar. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| TABAL | TABLERO "D" ALUMBRADO AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| TABAL.1 | Salida para alumbrado, con tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 13 mm (1/2") por losa o muro, con soporte a base de Unicanal y abrazadera para Unicanal, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja tipo condulet serie ovalada, colilla de cable tipo uso rudo 3x14 Awg. con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo.(no incluye apagadores)" | Salida | 129.00 |  |  |  |
| TABAL.2 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 22.00 |  |  |  |
| TABAL.3 | Suministro e instalación de Interruptor 3 vías o 16AX, 127-277V~, 1 mód. Modelo QZ5003 marca Bticino, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| TABAL.4 | Suministro e instalación de placa chasis modelo QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| TABAL.5 | Suministro y colocación de luminario para interiores de empotrar en plafón modelo ZELLEZ182LE 20 watts 100-277 V cuerpo de aluminio con acabado poliéster micro pulverizado de aplicación electrostática y louver antideslumbrante de termoplástico PC color negro. LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 95% incluido, Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lamparás, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Pieza | 18.00 |  |  |  |
| TABAL.6 | Suministro y colocación de luminario para interiores de empotrar en plafón modelo ZELLEZ181LE 10 watts 100-277 V cuerpo de aluminio con acabado poliéster micro pulverizado de aplicación electrostática y louver antideslumbrante de termoplástico PC color negro. LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 95% incluido, Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lamparás, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Pieza | 93.00 |  |  |  |
| TABAL.7 | Suministro y colocación de luminario para interiores de empotrar en plafón modelo ZELLEZ183LE 20 watts 100-277 V cuerpo de aluminio con acabado poliéster micro pulverizado de aplicación electrostática y louver antideslumbrante de termoplástico PC color negro. LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 95% incluido, Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lamparás, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| TABAL .8 | Suministro y colocación de tira LED 120 V, marca o equivalente. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lamparás, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Metro | 171.00 |  |  |  |
| TABST | TABLERO "E" SITE |  |  |  |  |  |
| TABST.1 | ALIMENTACION GENERAL A SALAS DE JUNTA |  |  |  |  |  |
| TABST.1.1 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 3/4", incluye: codos y conectores (de ser requeridos), ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad máxima de 20 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 35.00 |  |  |  |
| TABST.1.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 AWG temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 70.00 |  |  |  |
| TABST.1.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 35.00 |  |  |  |
| TABST.2 | SITE |  |  |  |  |  |
| TABST.2.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 3.00 |  |  |  |
| TABST.2.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex tierra aislada 15A, 125V~, color naranja, incluye placa, modelo QZ4028IGN línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| TABST.3 | CONTROL DE AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| TABST.3.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 2.00 |  |  |  |
| TABST.3.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex tierra aislada 15A, 125V~, color naranja, incluye placa, modelo QZ4028IGN línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| TABST.4 | RECEPCION |  |  |  |  |  |
| TABST.4.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 4.00 |  |  |  |
| TABST.4.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex tierra aislada 15A, 125V~, color naranja, incluye placa, modelo QZ4028IGN línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| TABST.5 | SALAS DE JUNTAS |  |  |  |  |  |
| TABST.5.1 | Salida para contacto, con tubería CONDUIT PVC pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, tierra física 127 V 15 a, (no inc. el contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo." | Salida | 6.00 |  |  |  |
| TABST.5.2 | Suministro e instalación de contacto dúplex tierra aislada 15A, 125V~, color naranja, incluye placa, modelo QZ4028IGN línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | Pieza | 6.00 |  |  |  |
| TABF | TABLERO "F" |  |  |  |  |  |
| TABF.1 | ALIMENTADORES |  |  |  |  |  |
| TABF.1.1 | Alimentador a Salas de juntas y oficinas |  |  |  |  |  |
| TABF.1.1.1 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 1" (25 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 40.00 |  |  |  |
| TABF.1.1.2 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 24.00 |  |  |  |
| TABF.1.1.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #10 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 320.00 |  |  |  |
| TABF.1.1.4 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 160.00 |  |  |  |
| TABF.1.2 | Alimentación a area de exposiciones |  |  |  |  |  |
| TABF.1.2.1 | Suministro y colocación de tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (19 mm) de diámetro, incluye: soporteria con Unicanal y abrazaderas para Unicanal distanciadas a no mas de 2m, instalación de cajas registro tipo condulet serie ovalada, trazo corte, roscado, presentación, alineación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 20.00 |  |  |  |
| TABF.1.2.2 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #12 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 116.00 |  |  |  |
| TABF.1.2.3 | Suministro e instalación de cable de cobre calibre #14 awg temperatura 75° de acuerdo a las normas NOM-063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, RoHS 2002/95/CE, certificado ante ANCE y constancia de aceptación ante LAPEM-CFE, marca viakon, equivalente o superior en calidad y características técnicas, incluye: suministro de materiales, herramienta, acarreos, cortes, instalación, conexiones, cinta de aislar No. 33, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 38.00 |  |  |  |
| TABF.1.2.4 | Suministro e instalación de tubo Conduit de PVC uso pesado de 3/4", incluye: codos y conectores (de ser requeridos), ranura en muro de ser necesario, excavación a una profundidad máxima de 20 cm, rellenos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Metro | 18.00 |  |  |  |
| TABF-2 | SALA DE JUNTAS BOCANA |  |  |  |  |  |
| TABF-2.1 | Salida para alumbrado, con tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 13 mm (1/2") por losa o muro, con soporte a base de Unicanal y abrazadera para Unicanal, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja tipo condulet serie ovalada, colilla de cable tipo uso rudo 3x14 Awg. con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. (no incluye apagadores)" | Salida | 46.00 |  |  |  |
| TABF-2.2 | Suministro e instalación de Interruptor Sencillo 16AX, 127-277V~, 1 mód. Modelo QZ5001 marca Bticino, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 3.00 |  |  |  |
| TABF-2.3 | Suministro e instalación de placa chasis modelo QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| TABF-2.4 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón GALA PRO modelo RE1062NBNA, 21 watts, 100-277 V, marca CONSTRULITA. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lamparás, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 44.00 |  |  |  |
| TABF-2.5 | Suministro y colocación de tira LED 7w/m 558lm/w temperatura de color 4000k 120 V. Incluye: materiales, cortes, conectores, soldadura, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lamparás, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Metro | 30.00 |  |  |  |
| TABF-3 | SALA DE JUNTAS BAHIA |  |  |  |  |  |
| TABF-3.1 | Salida para alumbrado, con tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 13 mm (1/2") por losa o muro, con soporte a base de Unicanal y abrazadera para Unicanal, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja tipo condulet serie ovalada, colilla de cable tipo uso rudo 3x14 Awg. con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. (no incluye apagadores)" | Salida | 28.00 |  |  |  |
| TABF-3.2 | Suministro e instalación de Interruptor Sencillo 16AX, 127-277V~, 1 mód. Modelo QZ5001 marca Bticino, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 3.00 |  |  |  |
| TABF-3.3 | Suministro e instalación de placa chasis modelo QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| TABF-3.4 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón modelo DOWNLIGHT RT 5CCT, 12 watts, 127 V, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 14.00 |  |  |  |
| TABF-3.5 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón modelo DOWNLIGHT RT 5CCT, 30 watts, 127 V, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 12.00 |  |  |  |
| TABF-3.6 | Suministro y colocación de tira LED 120 V, marca o equivalente. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lamparás, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Metro | 24.00 |  |  |  |
| TABF-4 | SALA DE JUNTAS DEL MAR |  |  |  |  |  |
| TABF-4.1 | Salida para alumbrado, con tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 13 mm (1/2") por losa o muro, con soporte a base de Unicanal y abrazadera para Unicanal, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja tipo condulet serie ovalada, colilla de cable tipo uso rudo 3x14 Awg. con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. (no incluye apagadores)" | Salida | 28.00 |  |  |  |
| TABF-4.2 | Suministro e instalación de Interruptor Sencillo 16AX, 127-277V~, 1 mód. Modelo QZ5001 marca Bticino, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 3.00 |  |  |  |
| TABF-4.3 | Suministro e instalación de placa chasis modelo QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 1.00 |  |  |  |
| TABF-4.4 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón modelo DOWNLIGHT RT 5CCT, 12 watts, 127 V, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 14.00 |  |  |  |
| TABF-4.5 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón modelo DOWNLIGHT RT 5CCT, 30 watts, 127 V, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 12.00 |  |  |  |
| TABF-4.6 | Suministro y colocación de tira LED 120 V, marca o equivalente. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Metro | 24.00 |  |  |  |
| TABF-5 | OFICINAS |  |  |  |  |  |
| TABF-5.1 | Salida para alumbrado, con tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 13 mm (1/2") por losa o muro, con soporte a base de Unicanal y abrazadera para Unicanal, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja tipo condulet serie ovalada, colilla de cable tipo uso rudo 3x14 Awg. con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo.(no incluye apagadores)" | Salida | 12.00 |  |  |  |
| TABF-5.2 | Suministro e instalación de Interruptor Sencillo 16AX, 127-277V~, 1 mód. Modelo QZ5001 marca Bticino, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 6.00 |  |  |  |
| TABF-5.3 | Suministro e instalación de placa chasis modelo QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| TABF-5.4 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón modelo DOWNLIGHT RT 5CCT, 7.5 watts, 127 V, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 4.00 |  |  |  |
| TABF-5.5 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón modelo DOWNLIGHT RT 5CCT, 30 watts, 127 V, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 8.00 |  |  |  |
| TABF-5.6 | Suministro y colocación de tira LED 120 V, marca o equivalente. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | Metro | 10.00 |  |  |  |
| TABF-6 | RECEPCION-PASILLOS-CTO ELECTRICO |  |  |  |  |  |
| TABF-6.1 | Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC de 19mm pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, con diámetros y calibres especificados en proyecto | Salida | 15.00 |  |  |  |
| TABF-6.2 | Salida para alumbrado, con tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 13 mm (1/2") por losa o muro, con soporte a base de Unicanal y abrazadera para Unicanal, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja tipo condulet serie ovalada, colilla de cable tipo uso rudo 3x14 Awg. con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. (no incluye apagadores)" | Salida | 16.00 |  |  |  |
| TABF-6.3 | Suministro e instalación de Interruptor Sencillo 16AX, 127-277V~, 1 mód. Modelo QZ5001 marca Bticino, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 5.00 |  |  |  |
| TABF-6.4 | Suministro e instalación de placa chasis modelo QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 5.00 |  |  |  |
| TABF-6.5 | Suministro e instalación de tapón ciego Modelo QZ5000 marca Bticino, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 10.00 |  |  |  |
| TABF-6.6 | Suministro y colocación de luminario de sobreponer modelo DAMP PROOF LED PERFORMANCE, 18 watts 100-277 V, temperatura de color 6500 k eficiencia 150 lm/w, factor de potencia >0.9 IP65 ángulo de apertura 120°, con difusor de policarbonato, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 8.00 |  |  |  |
| TABF-6.7 | Suministro y colocación de luminario de colgante ZODIA SUSPENDIDAD DUAL 1150mm modelo Z624RT3FAB, 53.7 watts totales, 45 watts de luz directa mas 8.7 de luz indirecta, 120-277 V, flujo luminoso total de 6098 lm, marca ZERAUS. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 7.00 |  |  |  |
| TABF-6.8 | Suministro y colocación de riel para suspender modelo Z141RT004 de 2.00 mts 3 circuitos color negro con tapas finales, marca ZERAUS. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 16.00 |  |  |  |
| TABF-6.9 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en riel TRACK RIEL, modelo Z240CE4MTN 15 watts, 120 V, marca ZERAUS. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 46.00 |  |  |  |
| TABF-7 | AREA DE EXPOSICIONES |  |  |  |  |  |
| TABF-7.1 | Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC de 19mm pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, con diámetros y calibres especificados en proyecto | Salida | 26.00 |  |  |  |
| TABF-7.2 | Salida para alumbrado, con tubería Conduit galvanizada pared gruesa de 13 mm (1/2") por losa o muro, con soporte a base de Unicanal y abrazadera para Unicanal, cable THW VIAKON o similar en calidad y caja tipo condulet serie ovalada, colilla de cable tipo uso rudo 3x14 Awg. con diámetros y calibres especificados en proyecto a cualquier altura, ranurado. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. (no incluye apagadores)" | Salida | 16.00 |  |  |  |
| TABF-7.3 | Suministro y colocación de luminario para empotrar en piso, cuerpo y aro de aluminio maquinado, sistema con empaque antivandálico sin tornillos difusor cristal escalonado y glándula de acero inoxidable IP68 que evita la filtración del agua LED Driver electrónico integrado de alto factor de potencia mayor a 95%. Modelo Z713CE2KNDN, 6.5 watts, 120 V, marca ZERAUZ o equivalente. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 6.00 |  |  |  |
| TABF-7.4 | Suministro y colocación de luminario de colgante modelo DONNA 60, 50 watts, 90-305 V, flujo luminoso total de 6200 lm, marca MAGG. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 26.00 |  |  |  |
| TABF-8 | BAÑOS-COCINA-PASILLO |  |  |  |  |  |
| TABF-8.1 | Salida para alumbrado, con tubería CONDUIT PVC de 19mm pesado por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad y caja de PVC, con diámetros y calibres especificados en proyecto | Salida | 37.00 |  |  |  |
| TABF-8.2 | Suministro y colocación de luminario de sobreponer modelo DAMP PROOF LED PERFORMANCE, 18 watts 100-277 V, temperatura de color 6500 k eficiencia 150 lm/w, factor de potencia >0.9 IP65 ángulo de apertura 120°, con difusor de policarbonato, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 6.00 |  |  |  |
| TABF-8.3 | Suministro y colocación de luminario de colgante ZODIA SUSPENDIDAD DUAL 1150mm modelo Z624RT3FAB, 53.7 watts totales, 45 watts de luz directa mas 8.7 de luz indirecta, 120-277 V, flujo luminoso total de 6098 lm, marca ZERAUS. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 3.00 |  |  |  |
| TABF-8.4 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón modelo DOWNLIGHT RT 5CCT, 24 watts, 127 V, marca ledvance. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 22.00 |  |  |  |
| TABF-8.5 | Suministro y colocación de luminario de empotrar en plafón modelo 19136-0-CCT, 3 watts, 110-277V, marca estevez. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)" | pza | 6.00 |  |  |  |
| TABF-8.6 | Suministro e instalación de sensor de movimiento para techo rango de detección 360° con un alcance de 6m 127 Volts 60hz, incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, balastro lámparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 9.00 |  |  |  |
| TABF-8.7 | Suministro e instalación de Interruptor Sencillo 16AX, 127-277V~, 1 mód. Modelo QZ5001 marca Bticino, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| TABF-8.8 | Suministro e instalación de placa chasis modelo QZ4803M3BCF línea QUINZIÑO Mx marca BTICINO o similar en calidad, incluye, materiales acarreo, instalación, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pza | 2.00 |  |  |  |
| STF | SISTEMA DE TIERRAS FISICAS |  |  |  |  |  |
| STF.1 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo semiduro calibre 1/0 AWG directamente enterrado en terreno natural, marca Condumex. Incluye: soldaduras Cadwell, conexiones, mano de obra, materiales, excavación y relleno. | Metro | 375.00 |  |  |  |
| STF.2 | Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra física (3.00m.) de acero con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 m de longitud x 5/8" de diámetro cada una, alojada en registro para tierras físicas, para medición no mayor de 5 ohms, incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo Cadwell material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | Pieza | 14.00 |  |  |  |
| STF.3 | Suministro e instalación de registro de poli concreto de alta densidad a prueba de ácidos de 9" X 15" standar tipo lechero, incluye: trazo, excavación, nivelación instalación, relleno con material producto de excavación , herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 14.00 |  |  |  |
| STF.4 | Suministro y aplicación de activador para sistema de tierras físicas en presentación de 12 kg. Mejorado con electrolito liquido(1 galón por cada 12kg), incluye, materiales, herramienta, mano de obra, equipo y prueba con equipo necesario para una resistividad Maxima de 5 ohm y todo lo necesario para su correcta instalación. | Pieza | 14.00 |  |  |  |
| STF.5 | Suministro e instalación de punta pararrayos interceptor ionizante con dispositivo de cebado electrónico y un diámetro de protección de 96 mts en nivel con certificado de garantía contra defectos de fabricación y una vida útil de cuando menos 25 años, incluye: base ara punta de pararrayos de acero inoxidable de 2" de diámetro y m de long, mástil reforzado especial de 2" y 6 mts de long, kit de retenidas, materiales, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| STF.6 | Suministro e instalación de bajante de pararrayos de acero galvanizado con desconectador mecánico de aleación de cobre, incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| STF.7 | Suministro e instalación de contador de descargas atmosféricas, incluye: materiales, trazo, alineación, instalación por medio de taquetes y pijas, conexión, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| STF.8 | Suministro e instalación de tubería condult de PVC de 1" (25mm) instalada por muro para bajante de tierra, incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | Metro | 26.00 |  |  |  |
| STF.9 | Suministro e instalación de bajante de pararrayos con cable de cobre desnudo trenzado 28 hilos fijado a muro por medio de abrazaderas de cobre. Incluye: soldaduras Cadwell, conexiones, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Metro | 160.00 |  |  |  |
| STF.10 | Suministro y aplicación de soldadura exotermica en uniones de cable de cobre calibre 2/0 en "XA", "TA" para malla de tierra física, utilizando soldadura adecuada segun conexión, incluye: molde de grafito necesario para su correcta aplicación, materiales, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. | Pieza | 23.00 |  |  |  |
| STF.11 | Suministro e instalación de colilla de cable de cobre desnudo calibre 2 awg con una longitud Maxima de 2.5 mts para interconexión de equipos y tableros a malla de tierra, incluye: conector mecánico tipo "KA", soldadura tipo Cadwell cable a cable en "T", herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | Pieza | 12.00 |  |  |  |
| MOB | MOBILIARIO |  |  |  |  |  |
| MOB-1 | AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| MOB-1.1 | Suministro e instalación de silla Teramo modelo A448N, linea Italia color negro, con respaldo de malla flexible en color negro y transpirable, equipada con ajuste lumbar independiente, mecanismo Syncro y brazos ajustables, ajuste neumático de altura, base con rodaje de PU 60mm para alfombra y piso. | Pieza | 114.00 |  |  |  |
| MOB-2 | SALA DE JUNTAS "BOCANA" |  |  |  |  |  |
| MOB-2.1 | Suministro e instalación de silla Merino modelo A441N, Línea Italia en acabado tapizado en Veg-Leather color negro, con respaldo alto y mecanismo de reclinamiento, descansabrazos fijos cromados con pad blando tapizado, Rodaje de 50mm con cubierta metálica para alfombra y piso. | Pieza | 50.00 |  |  |  |
| MOB-2.2 | Suministro e instalación de mesa de conferencia Modelo 1141, Colección Anzio, Marca Línea Italia, configuración modular de gran escala de 350x120x75cm con patas de tambor robustas (oculta cables) con cubierta Fabricada en melamina termo fusionada con un sistema de herrajes ocultos para mantener la continuidad visual (28mm Esp), en acabado texturizado Nogal y estructura en negro | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| MOB-3 | SALA DE JUNTAS "BAHIA" Y "DEL MAR" |  |  |  |  |  |
| MOB-3.1 | Suministro e instalación de silla San Pietro Modelo N436N, Línea Italia de alta gama color negro con malla en respaldo y asiento tapizado con espuma de PU, equipada con mecanismo Synco Multibloqueo, soporte lumbar, descansabrazos ajustables, base con rodaje de PU 60mm para alfombra y piso. | Pieza | 50.00 |  |  |  |
| MOB-3.2 | Suministro e instalación de mesa de conferencia Modelo 1105, Colección Anzio, Marca Línea Italia, configuración modular de gran escala con patas de tambor robustas (oculta cables) con cubierta de melamina (28mm Esp), en acabado texturizado Nogal y estructura en negro | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| MOB-4 | OFICINAS |  |  |  |  |  |
| MOB-4.1 | Suministro e instalación de silla Merino modelo A441N, Línea Italia en acabado tapizado en Veg-Leather color negro, con respaldo alto y mecanismo de reclinamiento, descansabrazos fijos cromados con pad blando tapizado, Rodaje de 50mm con cubierta metálica para alfombra y piso. | Pieza | 12.00 |  |  |  |
| MOB-4.2 | Suministro e instalación de mesa de juntas modelo 810, línea Vasari, Marca Línea Italia con cubierta de melamina (28mm esp) de 120x240x75cm con patas en ángulo y conectividad integrada, acabado en laminado plástico color Oxford Texturizado y estructura en color blanco. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| MOB-5 | RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| MOB-5.1 | Suministro e instalación de silla Teramo modelo A448N, línea Italia color negro, con respaldo de malla flexible en color negro y transpirable, equipada con ajuste lumbar independiente, mecanismo Syncro y brazos ajustables, ajuste neumático de altura, base con rodaje de PU 60mm para alfombra y piso. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| MOB-5.2 | Suministro e instalación de Sofa 1 plaza Modelo ARTE, cod. OARTE101, Marca Quadrifoglio Group o similar en calidad y características, de 75x74x71cm, con patas de aluminio cepillado, en acabado Tejido E01-417 (tejido técnico de alta resistencia al frote). | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| MOB-5.3 | Suministro e instalación de Sofa de 3 plazas Modelo ARTE, cod. OARTE301, Marca Quadrifoglio Group o similar en calidad y características, de 179x74x71cm, con patas de aluminio cepillado, en acabado Tejido E01-417 (tejido técnico de alta resistencia al frote). | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| MOB-5.4 | Suministro e instalación de Mesa Auxiliar de centro Modelo T05, marca Quadrifoglio Group o similar en calidad y características de 140x70x26cm en melamina con cantos de 45°, acabado en melamina antirreflejos (30mm Esp), color Gris Señales (LG) y Base de zócalo de melamina antirreflejos (18mm Esp) en color blanco (BA), canteado con ABS antigolpes. | Pieza | 1.00 |  |  |  |