DOCUMENTO

05

ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: MANTENIMIENTO A EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASIPONA ALTAMIRA, 2026.

- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Mantenimiento y Conservación de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y acabados en general de los edificios administrativos que forman parte de la ASIPONA Altamira.

- ACLARACIONES Y NORMAS.

Todos los insumos y procedimientos para la ejecución de los trabajos deberán considerar y cumplir con la normatividad, incluyendo la de la SICT, ambiental y de salud en el trabajo, vigentes aplicable a la obra objeto del presente proceso de contratación. En caso de discrepancia entre el Catálogo de Conceptos, las especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a)	Especificaciones generales y particulares.

b)	Planos.

c)	Catálogo de Conceptos.

El LICITANTE, al elaborar el precio unitario de cada Concepto de trabajo contenido en Documento 15 “Catálogo de Conceptos” y en general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones generales y particulares, así como las correspondientes leyes, normas oficiales mexicanas y reglamentos tanto vigentes como aplicables y demás que se consideren necesarios.

- DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Generales y Particulares, se denomina:

- ASIPONA ALTAMIRA, CONVOCANTE o ENTIDAD. – Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.

- CONTRATISTA: La persona física o moral a quien se adjudique el contrato.

- COTA: Altitud que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como referencia.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- LEY: Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

- LICITANTE: Toda persona física o moral que presente proposición en los términos establecidos para realizar el Servicio relacionado con la obra pública motivo de este proceso de contratación.

- RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo al inicio de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ASIPONA ALTAMIRA ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

- SERVICIO(S). – Servicio(s) relacionado(s) con obra(s) pública(s) objeto del presente proceso de contratación

- SABG. - Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

- SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- SGI: Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

- SUPERINTENDENTE DE OBRA: Toda persona física que la CONTRATISTA presente al RESIDENTE DE OBRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos.

- VISITA DE LA OBRA.

Se efectuará una visita al sitio de ejecución de los trabajos en la que, dependiendo de los alcances y objeto de los mismos, los LICITANTES podrán obtener antes de la fecha del acto de apertura de proposiciones, toda la información que considere relevante para la presentación de su proposición, tales como las condiciones físicas en las que se desarrollaran los trabajos, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales, apoyos urbanos, características de la zona, accesos que se utilizarán durante la ejecución de la obra, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su proposición.

Por otra parte, en su caso, deberá obtener de las autoridades competentes los importes de los respectivos permisos y/o conexiones de servicios que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los Costos Indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

El LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos.

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con la ASIPONA ALTAMIRA, la CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de lo antes señalado.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas según sea el caso dentro de sus Costos Directos o Indirectos ya que para efecto de pago y periodos de ejecución no se reconocerán tiempos perdidos por estos Conceptos.

La ASIPONA ALTAMIRA destinará un área necesaria, apropiada y suficiente para que la CONTRATISTA instale una caseta de campo y en su caso, almacene sus materiales, equipos y/o maquinaria que use exclusivamente para la ejecución del SERVICIO/OBRA. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a esta fecha.

La CONTRATISTA deberá atender todas las indicaciones relacionadas con la ejecución de la obra que le dé el RESIDENTE DE OBRA.

La CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en el SGI, asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

- DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE LA ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, la CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo de la CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El LICITANTE al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la CONTRATISTA.

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN.

La ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de (175) días naturales, al que deberá de sujetarse el licitante, con fecha probable de inicio el 28 de junio de 2026, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, estableciendo la secuencia lógica para la construcción, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por la ASIPONA ALTAMIRA. Así mismo, deberá también tomarse en cuenta el tráfico de tractos, sin que ello implique modificaciones al periodo de ejecución determinado.

Para las actividades que se lleven dentro del Recinto Portuario, se tendrán que considerar los tiempos de permisos para solicitar la entrada de equipo, así mismo los formatos y todos los trámites que se tienen que ver con la aduana.  Por lo tanto, la CONTRATISTA, estará obligada a tratar esos asuntos directamente con esa entidad. La ASIPONA ALTAMIRA no pagará retrasos por estas circunstancias, por lo que los LICITANTES deberán reflejar este costo en la integración de su proposición dentro de los Costos Indirectos.

- EQUIPO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

9.1. EQUIPO BÁSICO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.

En atención y cumplimiento al artículo 67 de la LEY, a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo y al Manual de cumplimiento a controles operacionales de seguridad para Contratistas y proveedores del SGI, los LICITANTES se obligan a apegarse a las normas de seguridad vigentes aplicables al objeto de la licitación.

Por lo tanto, los LICITANTES deberán considerar en la integración del Costo Directo de sus precios unitarios, el porcentaje de la mano de obra correspondiente al equipo básico de seguridad y protección personal (zapato industrial, ropa tipo overol y/o camisolas con reflejantes y/o chaleco con reflejantes, guantes, googlees y/o lentes de seguridad, uso de arnés en caso de supervisar trabajos en altura, entre otros necesarios, dependiendo de la actividad a realizar y de las normas de seguridad aplicables) de todo el personal que intervenga en la ejecución de los trabajos.

De igual manera en el análisis y cálculo de los Costos Indirectos se deberá incluir el equipo básico de seguridad y protección personal correspondiente al personal administrativo, de control, supervisión, vigilancia, seguridad, protección ambiental, salud ocupacional y de apoyo, de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Requisitos de las Especificaciones Generales y Particulares, así como el artículo 190 del REGLAMENTO.

En las actividades que desarrolle dentro del Puerto para cumplir el objeto de la presente OBRA, la CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en su SGI; asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

9.2 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DELIMITACIÓN, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN.

Todos los trabajos se programarán, considerando que la operación del puerto no será interrumpida debido a la ejecución de estos, por lo que la SUPERVISIÓN EXTERNA se obliga a mantener permanentemente de acuerdo a las actividades a desarrollar, la señalización, protección e iluminación -conos, trafitambos, cintas, equipo de iluminación, etc.- en todas las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de esas actividades, para evitar accidentes, está señalización y protección deberá estar iluminada adecuadamente y será instalada mediante mecanismos que permitan su reubicación y aprovechamiento en otro sitio, conforme se vaya desarrollando la obra en las zonas previstas. Lo anterior incluye al personal responsable de coordinar el tráfico y en su caso las maniobras respectivas -bandereros, maniobristas o categorías homologas-. Todos los cargos antes mencionados deben integrarse en el Costo Indirecto.

Los equipos de iluminación necesarios para la realización de trabajos en el caso de jornadas diurnas y/o nocturnas o en condiciones de poca luz, deben ser considerados de manera obligatoria en los Costos Indirectos.

9.3 SEGURIDAD Y TRASLADO DE PERSONAL.

En estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad para salvaguardar la integridad física del personal en el Puerto Industrial de Altamira y con fundamento en el Artículo 70 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, queda estrictamente prohibido el transporte de trabajadores en la batea de vehículos tipo Pick-Up o áreas destinadas a la carga.

El LICITANTE deberá considerar obligatoriamente que el traslado de personal, en cualquier etapa de la jornada y vialidades, se realice exclusivamente en unidades cerradas diseñadas para pasajeros, respetando siempre el límite de ocupantes según los asientos de fábrica. Los costos de adquisición y/o renta, operación, seguros y mantenimiento de estas unidades deberán integrarse en el análisis de Costos Indirectos, ya que no se reconocerán pagos adicionales por este concepto ni por incidentes derivados de su incumplimiento.

Las características del vehículo señaladas son enunciativas más no limitativas; por lo tanto, la CONTRATISTA podrá proponer modelos distintos a una "Van" (por ejemplo: SUV de 3 filas de asientos, combi, autobús o minibús), siempre que cumplan con la normativa de tránsito vigente, garanticen el uso de cabinas cerradas y aseguren condiciones dignas y seguras para el recurso humano.

La elección y logística del medio de transporte no exime a la CONTRATISTA de su responsabilidad de garantizar el avance y desarrollo de los trabajos conforme al programa de obra vigente

9.4 MANIOBRAS DE IZAJE Y TRABAJOS EN ALTURAS.

Para la ejecución de maniobras de izaje, manejo de cargas, así como trabajos en alturas, el CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con las disposiciones de seguridad establecidas en la NOM‑009‑STPS‑2011, NOM‑006‑STPS‑2014, NOM‑017‑STPS‑2008, NOM‑004‑STPS‑1999, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la ASIPONA ALTAMIRA.

Previo al inicio de cualquier maniobra de izaje o trabajo en altura, el CONTRATISTA deberá realizar la planeación técnica del trabajo, identificando riesgos, rutas de carga, radios de giro, condiciones del terreno, interferencias físicas, condiciones climatológicas y capacidad del equipo a utilizar, quedando estrictamente prohibido improvisar maniobras o utilizar equipos no diseñados para tal fin.

Las maniobras de izaje deberán ejecutarse únicamente con equipo mecánico certificado (grúas, polipastos, malacates, plataformas de elevación), seleccionado en función del peso de la carga, centro de gravedad, altura de elevación y distancia de alcance, utilizando accesorios de izaje (eslingas, grilletes, ganchos, estrobos) debidamente identificados, con capacidad nominal visible y en óptimas condiciones físicas, sin deformaciones, cortes o desgaste.

Para trabajos en alturas, el personal deberá utilizar sistemas anticaídas completos, consistentes en arnés de cuerpo completo, líneas de vida verticales u horizontales, conectores, absorbedores de energía y puntos de anclaje estructuralmente seguros, quedando prohibido el uso de andamios, escaleras o plataformas improvisadas. Todo el equipo de protección contra caídas deberá contar con certificado vigente y utilizarse conforme a las especificaciones del fabricante.

Durante la ejecución de maniobras de izaje y trabajos en alturas, se deberán delimitar y señalizar las áreas de riesgo, restringiendo el acceso a personal no involucrado, asignando bandereros y señalistas capacitados cuando aplique, y manteniendo comunicación efectiva entre operadores, señalistas y supervisión.

El CONTRATISTA será responsable de que el personal que participe en estas actividades se encuentre capacitado y autorizado, y de suspender de inmediato las maniobras cuando existan condiciones inseguras, tales como vientos fuertes, lluvias, fallas mecánicas, visibilidad reducida o cualquier situación que comprometa la seguridad de las operaciones.

El incumplimiento de estas disposiciones será causa suficiente para la suspensión inmediata de los trabajos, sin que ello genere derechos a reclamación por tiempos muertos, costos adicionales o ampliación de plazo.

- EQUIPO.

Todo el equipo propuesto deberá estar en buenas condiciones de trabajo y será revisado por el RESIDENTE DE OBRA cuando se encuentre en los lugares de trabajo, verificando su eficiencia, capacidad y estado general que deben coincidir con lo propuesto por la CONTRATISTA.

Los equipos por utilizar por la CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, la CONTRATISTA podrá, por única ocasión, solicitar a la ASIPONA ALTAMIRA la sustitución de estos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o superiores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por el RESIDENTE DE OBRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Si durante la ejecución de los trabajos, la maquinaria y/o los equipos propuestos resultan que no son los adecuados para la ejecución de los trabajos, la CONTRATISTA se obliga a sustituirlos de manera inmediata, por cuenta propia, a partir de que el RESIDENTE DE OBRA se lo solicite por escrito. En este supuesto, la CONTRATISTA acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. En este caso, bastará con determinar que los rendimientos reales diarios de los equipos no son los esperados, de acuerdo con la propuesta económica del LICITANTE, o que éstos muestren daños en sus partes mecánicas o electrónicas que puedan generar un atraso en la ejecución de la obra. Será responsabilidad del LICITANTE definir las características de los equipos a utilizar, mismos que le permitan dar los rendimientos necesarios para cumplir con el plazo establecido en el contrato.

En caso de falla de cualquier maquinaria o equipo, la CONTRATISTA dispondrá de un plazo máximo de ocho horas (equivalente a una jornada de trabajo) para su reparación; de exceder dicho tiempo, deberá proceder a la sustitución inmediata del equipo con el fin de evitar afectaciones al rendimiento y a la programación de los trabajos.

- MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales e insumos que se utilicen en el SERVICIO serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción, por lo tanto, todos los materiales que se utilicen en la ejecución del SERVICIO cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la ASIPONA ALTAMIRA.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA ALTAMIRA.

Los costos de los insumos relacionados con los reportes y demás entregables resultantes de las labores de supervisión deberán ser considerados en los Costos Indirectos, por lo tanto, no deben formar parte de la Explosión de Insumos en la cual se determina el Costo Directo de la proposición

- ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la ASIPONA ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir el reglamento. Podrá ser Ingeniero Químico, Industrial, Biólogo, Ambiental o carrera afín, titulado con dos años comprobables de experiencia como mínimo, el cual estará permanentemente en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la terminación de la jornada de trabajo establecida en el numeral 1 de este concepto de trabajo, el cual se encargará del control y seguimiento de los aspectos ambientales, conforme al Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

Con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y demás ordenamientos vinculados con la misma, así como en las condicionantes específicas que se establecen en el oficio de autorización del Instituto Nacional de Ecología para la obra en cuestión, el CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato correspondiente, se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

- El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas condiciones óptimas que propicien su correcta recuperación.

- El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles y estar Sanitizados para el uso del personal que labore durante  los trabajos de la obra, por lo que quedará obligado a presentar a ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas para aprobación por parte del personal de la ASIPONA ALTAMIRA.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

- El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

- Los conceptos generados para dar cumplimiento a las condicionantes fijadas por el I.N.E.C.C. y que su atención sea responsabilidad del CONTRATISTA durante el proceso constructivo de la obra, mismas que deberán ser consideradas por el CONTRATISTA en su proposición, ya que ASIPONA ALTAMIRA no le autorizará ningún concepto extraordinario por este motivo.

- LIMPIEZA GENERAL

El CONTRATISTA se obliga a mantener durante la ejecución del servicio, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

Es necesario que el CONTRATISTA cuente, como parte del acta de verificación de la obra, con el certificado que le extenderá la ASIPONA ALTAMIRA en el que haga constar que las áreas de la zona de proyecto y las áreas en tierra que se le asignaron para depositar equipo y materiales y para campamento, la entrega libre de todo tipo de desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes, retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes. Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Deberá, por lo tanto, considerar que, si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por autoridad competente, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de esta, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego o en la playa.

Los costos de los trabajos de limpieza, retiro de basura y desechos de cada Concepto descritos en el párrafo que antecede, incluyendo los relacionados con los contenedores, bolsas, recipientes y/o cualquier otro insumo para la contención y guarda de los desechos señalados en las Especificaciones Particulares, deberán ser considerados sin excepciones como parte de los Costos Indirectos.

- PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine ASIPONA ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que ASIPONA ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

Si las Normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes se contraponen a las Especificaciones generales y particulares descritas en el presente documento, serán estas últimas las que rijan.

En ningún caso se pagará extraordinariamente cualquier movilización del equipo que realicen como parte de sus operaciones. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA.

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de costos, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

En apego a los artículos 59 de la LEY, 99, 100 y 102 de su REGLAMENTO, se ponen de manifiesto a los LICITANTES las siguientes consideraciones:

La ASIPONA ALTAMIRA podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los volúmenes de obra aproximados contenidos en el Catálogo de conceptos, incluido en esta convocatoria, así como el monto que resulte de multiplicar el mencionado volumen de obra modificado por el precio unitario propuesto por el LICITANTE en el Catálogo de conceptos de referencia.

Estas modificaciones, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la LEY o los tratados, podrán celebrarse previamente a la firma del contrato respectivo o durante la vigencia del mismo; estas modificaciones podrán celebrarse mediante un convenio o directamente en el importe contenido en el contrato, si éste no ha sido firmado, y siempre y cuando estas modificaciones  no rebasen el veinticinco por ciento del monto de la propuesta del LICITANTE a quien se le haya otorgado el fallo correspondiente.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Como consecuencia de lo anterior, el CONTRATISTA acepta que resultará improcedente cualquier modificación a los Precios Unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de obra realmente ejecutadas se incrementen o decrementen en un porcentaje menor al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respecto al monto total de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre la ASIPONA ALTAMIRA y el CONTRATISTA, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta LEY o de los tratados.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en la licitación, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

Si el volumen real varía en más o en menos de un 25% con respecto a la cantidad total que consigna el Catálogo de Conceptos, se revisarán los renglones de cargos fijos, del análisis de precios unitarios presentados, para su ajuste correspondiente.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en el punto 19 de estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de estos.

Previo o hasta la firma del contrato, la proposición completa presentada del licitante que haya resultado adjudicado en el presente procedimiento deberá presentarse impresa y firmada autógrafamente por él o por su representante legal.

La Obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo con las dimensiones y cotas de proyecto.

- AJUSTE DE COSTOS, MODIFICACIONES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

La revisión y ajuste de costos de la obra; se realizará en los términos del artículo 57 fracción II de la LEY, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 del REGLAMENTO.

Lo señalado en el párrafo anterior se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el Documento 08, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

De igual manera, la ASIPONA ALTAMIRA, podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el contrato que derive del presente proceso de contratación, mediante convenios en los términos del artículo 59 de la LEY y del artículo 99 al 109 del REGLAMENTO, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del Proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Si durante la ejecución del Proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por Conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá informar al RESIDENTE para que una vez evaluados se autoricen mediante el oficio de autorización correspondiente o la BESOP y se proceda a presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la ASIPONA ALTAMIRA, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

- SUPERINTENDENTE DE OBRA.

El LICITANTE ganador se obliga a tener en el sitio, un SUPERINTENDENTE DE OBRA, con perfil de Ingeniero Civil o Arquitecto Titulado, para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 2 años de experiencia en el tipo de servicio que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la ASIPONA ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el RESIDENTE DE OBRA al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El RESIDENTE DE OBRA se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con el servicio, motivo por el cual deberá permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de ASIPONA ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera: en igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente de la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma.

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DE OBRA, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a ASIPONA ALTAMIRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DE OBRA, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de ASIPONA ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El CONTRATISTA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE OBRA, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE OBRA, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE OBRA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, en cualquier horario, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

- BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha implantado para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE OBRA o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE OBRA deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-FIRMA) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La bitácora Electrónica de obra se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE OBRA, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo del servicio.

- ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos mensuales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA al RESIDENTE DE OBRA dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte. El soporte documental mínimo para presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del REGLAMENTO, entre los cuales se enlistan los siguientes:

- Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2019 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).

- Planos topográficos de planta, impresos y respaldados en archivo electrónico, formatos de AutoCAD, versión 2020 o superior.

- Planos de secciones, impresos y respaldados en archivo electrónico, formatos de AutoCAD, versión 2020 o superior.

- Álbum fotográfico, impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2019 o superior.

En caso de que la factura entregada por la CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA ALTAMIRA, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a la CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de la CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. En el caso que se hayan realizado pagos en exceso a la CONTRATISTA, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA ALTAMIRA. No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de la CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

La RESIDENCIA DE OBRA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO. Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable a la SUPERVISIÓN EXTERNA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la LEY, y 164, 165, 166 y 167 de su REGLAMENTO. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.

Cuando sea procedente, la ASIPONA ALTAMIRA podrá recibir parte de los trabajos, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al RESIDENTE DE OBRA, a través de la BESOP, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, el RESIDENTE DE OBRA verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este proceso de contratación, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a la ASIPONA ALTAMIRA mediante registro que se haga en la BESOP, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del contrato respectivo. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el RESIDENTE DE OBRA verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE, la documentación que avale la realización de cada uno de los conceptos conforme a lo solicitado en las presentes especificaciones y la normativa aplicable. Así también se deberá contemplar la entrega a la ASIPONA ALTAMIRA de la información en archivo electrónico y en documento impreso, el cual deberá de contener un índice detallando el contenido y su localización.

Al término de la obra, el CONTRATISTA deberá entregar planos de obra terminada en los que figuran las modificaciones que se hayan presentado, planos AS BUILT, estos deberán llevar la firma del responsable, sin que esto sea motivo de costo adicional en el importe total de la obra contratada, ya que dicho costo debe contemplarse en los costos indirectos.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes, dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 60 (sesenta) días naturales a partir de la recepción de estos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Si durante la verificación de los trabajos, el RESIDENTE DE OBRA observa deficiencias en la terminación de estos, o determina que estos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del respectivo contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que estos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.  Lo anterior, sin perjuicio de que la ASIPONA ALTAMIRA opte por la rescisión del contrato.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, la ASIPONA ALTAMIRA solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de la ASIPONA ALTAMIRA en el plazo estipulado, este podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del contrato a requerimiento de la ASIPONA ALTAMIRA en el plazo solicitado, la ASIPONA ALTAMIRA hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

La CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.  La ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle a la CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o a la CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO. En caso de ocurrir un suceso que produce un daño o una perdida considerables, debidamente catalogado como tal por la ASIPONA ALTAMIRA y/o por instituciones competentes que afectase la obra en proceso de ejecución o terminado y aún no recibido, la CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos este de acuerdo con el programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

Se considerarán como Caso fortuito o Fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de estas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el contrato respectivo. Entre otros, se considera “Caso fortuito o Fuerza mayor”, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá suspender la ejecución de la obra por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144, 146, 147, 148 y 149 del REGLAMENTO. De igual manera, en términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO. Cuando la suspensión de los trabajos se derive de la incidencia en el sitio de los trabajos de un ciclón o un huracán, el pago de gastos no recuperables se regirá por lo establecido en el REGLAMENTO. Si pasados 30 (treinta) días subsiste la suspensión de los trabajos, la ASIPONA ALTAMIRA y la CONTRATISTA por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la ASIPONA ALTAMIRA cubrirá los gastos en que haya incurrido la CONTRATISTA, tal como lo cita la LEY.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.

- RELACIÓN DE PLANOS.

Los siguientes planos son parte integrante de las presentes Especificaciones Generales y Particulares, por lo que deben incluirse en la propuesta técnica del LICITANTE y deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal del LICITANTE, dentro de este documento. Lo anterior en el entendido de que los planos en formato de AutoCAD serán proporcionados al LICITANTE GANADOR.

| PLANO | FECHA | NUMERO |
| --- | --- | --- |

| UBICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS INORGÁNICOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA. | Junio 24 | ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01 |
| --- | --- | --- |
| PLANTA GENERAL EDIFICIO AMDVO. ASIPONA. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P037-26-0 |
| FACHADAS EDIFICIO AMDVO. ASIPONA. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P038-26-0 |
| PLANTA GENERAL ADUANA ALTAMIRA. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P039-26-0 |
| FACHADAS ADUANA ALTAMIRA. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P040-26-0 |
| CASETA DEL FERROCARRIL. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P041-26-0 |
| MODULO DE IMPO. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P042-26-0 |
| MODULO DE EXPO. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P043-26-0 |
| EDIFICIO INSPECCION Y VIGILANCIA. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P044-26-0 |
| EDIFICIO DE NAVEGACION. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P045-26-0 |
| PLANTA GENERAL CENTRAL DE EMERGENCIAS (CEIP). | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P046-26-0 |
| PLANTA DE CONJUNTO (CEIP). | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P047-26-0 |
| PLANTA CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO (FARO). | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P048-26-0 |
| PLANTA GENERAL ANTIGUO ASIPONA (ASIPONA) | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P049-26-0 |
| FACHADA ANTIGUO ASIPONA (ASIPONA) | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P050-26-0 |
| PLANTA GENERAL EDIFICIO EX CAPITANÍA | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P051-26-0 |
| INSTALACIONES CANINAS ADUANA ALTAMIRA. | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P052-26-0 |
| PLANTA GENERAL UNAPROP-12 | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P053-26-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “GARZA” | ABRIL 2026 | ASPN ALT-GI-M-C034-26-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “GARZA” | ABRIL 2026 | ASPN ALT-GI-M-C034A-26-0 |
| PLANTA GENERAL, ALZADOS, CORTE Y COMPLEMENTOS “GARZA” | ABRIL 2026 | ASPN ALT-GI-M-C034B-26-0 |
| ANTES INAH. MOD SERVICIOS AUX. ASIPONA | Mayo 2026 | ASPN-ALT-GI-M-P055-26-0 |

- ESPECIFICACIONES GENERALES.

Las presentes Especificaciones Generales son de observancia estricta y obligatoria para el CONTRATISTA, y aplican sin excepción a TODOS LOS TRABAJOS descritos en las “Especificaciones Particulares”, mismos que deberán cumplirse durante la ejecución de cada concepto, independientemente de su naturaleza técnica, aun cuando no se mencionen de manera expresa en cada concepto.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO No. A.1

CONCEPTO: Reposición de lámparas de luminaria de 0.60 x 1.20 mts. Tipo empotrar en plafón, incluye; 3 focos de luz led blanco frio de 18 W, desconexión y /o modificación de balastro, herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza

DESCRIPCIÓN: Las lámparas son los dispositivos que se encuentran dentro de las luminarias y estas controlan la luz emitida, dirigiéndola o filtrándola, en este Concepto se considera el cambio de lámparas empotrables en acceso principal del edificio de la Aduana Altamira.

ALCANCES: - Prever y utilizar andamios, escaleras y/o plataformas adecuadas para ejecutar el cambio de lámparas con seguridad y alcance en el frente de trabajo. - Sustituir 25 lámparas LED de 18 W (luz blanca fría) en luminarias empotradas 0.60 × 1.20 m, incluyendo la modificación y/o reemplazo de balastro para operación con lámpara LED, según corresponda. - Revisar y dar mantenimiento al cableado y conexiones de la luminaria donde se ubique la lámpara LED, corrigiendo anomalías detectadas para garantizar continuidad y funcionamiento. - Reemplazar el spot cuando se identifiquen fallas en socket o conexiones, asegurando compatibilidad y correcto acoplamiento eléctrico. - Resanar el plafón en caso de afectaciones ocasionadas durante el cambio de lámparas, dejando acabado uniforme y sin cargo adicional. Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del residente de obra de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas, las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.2, B.1, D.4, G.7, H.1

CONCEPTO: Reposición de plafón de fibra mineral Fissured Mod. Armstrong 0.61 × 0.61 m. o similar al existente, incluye: nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de plafón de fibra mineral 61 x 61 cm. Modelo cortega o similar al existente, resistente a la humedad y al fuego, incluye; nivelación.

ALCANCES: - Levantar y verificar la modulación del plafón, cuantificar piezas por frente y definir cortes a medida conforme a las dimensiones de los claros y a las interferencias de instalaciones. - Desmontar de forma controlada los paneles dañados y acopiar residuos para su disposición en el sitio autorizado, protegiendo mobiliario y superficies adyacentes. - Revisar y ajustar el sistema de suspensión (perfiles principales/secundarios, cuelgues, ménsulas y anclajes); reponer perfilería y rectificar nivel donde corresponda. - Suministrar y colocar plafón de fibra mineral Fissured Mod. Armstrong 0.61 × 0.61 m —o similar en calidad y características—, ejecutar cortes limpios en piezas perimetrales y garantizar apoyos mínimos en T‑bar. - Alinear y nivelar el paño terminado, verificar holguras en encuentros con muros/instalaciones y ejecutar sellos y remates donde aplique para una terminación uniforme. - Considerar el uso de escaleras, andamios o plataformas según la altura en el frente de trabajo. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas, las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.3, C.2, D.9, E.5,

CONCEPTO: Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica en interiores y exteriores, en colores institucionales según corresponda, incluye: protección de áreas colindantes; limpieza manual y mecánica del sustrato mediante raspado, retiro total de pintura suelta o mal adherida, cepillado y lijado; preparación del soporte con resane de grietas, oquedades y zonas dañadas utilizando pasta adecuada; aplicación de sellador vinílico; aplicación a dos manos de pintura de la marca Comex línea Vinimex Total Antibac mate o similar en calidad y características; limpieza final del área de trabajo y retiro de residuos. Incluye materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para entregar superficies uniformes, correctamente adheridas y libres de desprendimientos.

ALCANCES: - Verificar y acondicionar las superficies a pintar, confirmando que estén secas, bien terminadas, libres de grasa, polvo y desprendimientos, y resanando grietas existentes para asegurar la adherencia del recubrimiento. - Aplicar sellador vinílico y, posteriormente, pintura vinil‑acrílico mate para interiores y exteriores hasta en tres manos, conforme a la imagen institucional vigente; utilizar brochas, rodillos y/o pistolas en buen estado que garanticen acabado uniforme y operar hasta 15 m de altura según el frente de trabajo. - Respetar la paleta institucional específica de UNAPROP‑12: blanco ostión, marfil egipcio y rojo óxido, Comex línea Vinimex total Antibac mate o similar en calidad y características, conforme a las indicaciones del proyecto. - Incluye; suministro de todos los materiales necesarios, maniobras y elevaciones, equipo de protección personal (EPP), señalamiento de protección de obra, consumibles, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto, transporte, carga, acarreos descargas de materiales y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, se deberá considerar el uso de andamios, escaleras y/o plataformas. - El CONTRATISTA deberá considerar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o las instalaciones de la ASIPONA ALTAMIRA, manchas de pintura o daños en ventanas, muros y pisos, así como tener especial cuidado de no manchar ningún otra instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo que se esté desarrollando, en caso de presentarse estos, las reparaciones y limpieza correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, considerando el nivel de trabajo y la distancia, descenso de escombro y sobrantes, cubetas, brochas, rodillos etc. apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad de cada área de trabajo.

DETALLES DE APLICACIÓN DE PINTURA INSTITUCIONAL

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera el M2 (metro cuadrado), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.4, F.1, G.1

CONCEPTO: Reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra.

ALCANCES: - Desenergizar el circuito correspondiente y verificar ausencia de tensión previo al inicio de los trabajos, aplicando las medidas de seguridad necesarias. - Desmontar el contacto dúplex existente y retirar la placa/tapa, evitando daños a la instalación eléctrica y a los acabados del muro. - Revisar el estado del cableado y de las conexiones existentes, comprobando continuidad, calibre adecuado y condiciones de aislamiento para su correcta reconexión. - Suministrar e instalar el nuevo contacto dúplex polarizado, efectuando las conexiones conforme a la polaridad correcta (línea, neutro y tierra física, cuando aplique) y sustituyendo la caja (chalupa) únicamente cuando se identifique deterioro, oxidación o daño. - Colocar la placa/tapa del contacto conforme al área de oficinas, utilizando aluminio anodizado o PVC en color blanco, según corresponda, y asegurar su correcta fijación. - Verificar el funcionamiento del punto de contacto mediante pruebas operativas y ejecutar la limpieza del área intervenida, retirando los residuos generados. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.5

CONCEPTO: Reposición de apagador sencillo incluye; placa para cancel marca bticino o similar en calidad y características, material, mano de obra, equipo y herramienta

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de apagador sencillo incluye; placa para cancel marca bticino o similar en calidad y características, material, mano de obra, equipo y herramienta DESCRIPCION: Reposición de apagador duplex incluye; placa para cancel marca bticino o similar en calidad y características, material, mano de obra, equipo y herramienta

ALCANCES: - Desenergizar el circuito correspondiente previo al inicio de los trabajos, aplicando las medidas de seguridad necesarias para la intervención. - Desmontar el apagador existente y retirar la placa/tapa, evitando daños a la instalación eléctrica y a los acabados del muro. - Revisar el estado del cableado y de las conexiones eléctricas (fases), verificando continuidad y condiciones de aislamiento para asegurar su correcta reconexión. - Suministrar e instalar apagadores de 1 a 3 módulos (según aplique), ejecutando las conexiones conforme al diagrama del fabricante e identificando correctamente los conductores (línea, retorno y tierra física, cuando aplique); sustituir la caja (chalupa) únicamente cuando presente daño, deformación u oxidación. - Colocar la placa/tapa de acabado conforme al área de oficinas, utilizando aluminio anodizado color dorado o PVC blanco, según corresponda, y asegurar su correcta fijación. - Verificar el funcionamiento del apagador mediante pruebas operativas y ejecutar la limpieza del área intervenida, retirando los residuos generados. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA de la ASIPONA ALTAMIRA. 14.- Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.6, D.1, E.1, F.3, G.5, J.1

CONCEPTO: Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1, 1½ y 2 toneladas de capacidad, que incluye servicio integral a unidades evaporadoras, condensadoras, líneas frigoríficas y componentes asociados; materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1, 1½ y 2 toneladas de capacidad, consistente en la limpieza profunda y puesta a punto de las unidades evaporadora y condensadora, revisión y ajuste de parámetros eléctricos y frigoríficos, reposición de gas refrigerante cuando se requiera, protección anticorrosiva en serpentines, reapriete de conexiones, rehabilitación de aislamiento térmico en tuberías, desinfección del sistema y pruebas de operación para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Incluye el suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra calificada necesarios para la correcta ejecución del servicio, dejando los equipos en condiciones óptimas de operación, eficiencia y seguridad, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Medir parámetros iniciales de presión de gas refrigerante, voltaje y amperaje; ejecutar el protocolo de recuperación del refrigerante; interrumpir y bloquear/etiquetar la alimentación eléctrica y desconectar, retirar y trasladar la evaporadora y la condensadora al sitio designado para su mantenimiento. - Lavar integralmente evaporadora y condensadora con hidro lavadora para eliminar polvo, hojas, insectos y otros contaminantes; retirar o proteger componentes eléctricos/electrónicos contra humedad; desinfectar y colocar 1 pastilla de bio-gel en la charola de condensados. - Suministrar y aplicar aislamiento térmico a toda la tubería (cintas con aislante, Arma-Flex, cinta momia e impermeabilizante fibratado a dos manos con malla de refuerzo) y reponer tubería flexible de drenado donde se requiera. - Limpiar mecánica o manualmente y pintar motor y base del abanico (una mano de primario y dos manos de esmalte en color gris), restituyendo protección y apariencia del conjunto. - Aplicar por aspersión protección anticorrosiva sobre serpentines de las condensadoras con INFINIGUARD o equivalente en calidad y características. - Reapretar conexiones y limpiar con dieléctrico tablillas electrónicas y bornes de alimentación; verificar el estado de conductores eléctricos y sus componentes. - Poner en marcha y probar la operación de las unidades tipo minisplit; verificar voltaje, corriente y presiones de refrigerante y monitorear temperaturas con termómetro manual para confirmar enfriamiento, incluyendo el cambio de baterías del control remoto. - El CONTRATISTA deberá considerar realizar esta actividad en horario que no afecte el funcionamiento de la Aduana de Altamira (sanitarios). - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.7

CONCEPTO: Reposición de pistón cierrapuertas marca Tesa, Herralumn o similar en calidad y características, incluye; herramienta, material y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de Cierrapuertas de aluminio marca Tesa o Herralumn o similar en calidad y características, incluye; retiro de cierrapuertas dañado, tornillería y ajustes herramienta, material y mano de obra.

ALCANCES: - Verificar el plomeo, la alineación y la nivelación de la hoja, confirmando que marco y herrajes permitan la correcta operación del nuevo cierrapuertas y corrigiendo desviaciones que comprometan el cierre controlado. - Retirar integralmente el cierrapuertas existente, desmontando brazo, base y tornillería sin dañar superficie de marco o puerta, a fin de habilitar la instalación del nuevo pistón conforme a especificación del fabricante. - Instalar el nuevo cierrapuertas mediante fijación mecánica adecuada, ajustar velocidad y presión de cierre, ejecutar pruebas funcionales y verificar el recorrido completo para garantizar operación uniforme, silenciosa y segura. - Considerar escaleras tipo tijera y proveer mano de obra, herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecución del servicio. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.8, H.34

CONCEPTO: Reposición de luminaria de sobreponer con 2 lámparas tipo led de 32 W cuerpo de ABS, cubierta de policarbonato, base G5 x 2, 6500 K, 2800 Lm., IP65 incluye; conexiones, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de luminaria de sobreponer con 2 lámparas tipo led de 32 W cuerpo de ABS, cubierta de policarbonato, base G5 x 2, 6500 K, 2800 Lm., IP65 incluye; conexiones, material, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES: - Suministro e instalación de luminaria hermética de sobreponer para 2 lámparas LED, longitud 1.22 m, cuerpo ABS, cubierta de policarbonato, base G5, grado de protección IP65, apta para ambientes con humedad, vapor o polvo. - Suministro e instalación de 2 tubos LED compatibles con base G5, potencia 32 W c/u, voltaje 100–240 V, temperatura de color 6500 K y flujo luminoso 2800 lm (luz blanca) - Desconexión y retiro de luminaria existente; montaje de la luminaria nueva y ejecución de conexiones eléctricas, dejando el sistema operando correctamente. - Considerar el uso de andamios, plataformas y equipo necesario para el desmontaje y acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda). - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.9

CONCEPTO: Reposición de válvula de control y reubicación de cuadro de válvula para línea de alimentación hidráulica, incluye materiales, equipo, herramienta y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reubicación del cuadro de válvula correspondiente a la línea de alimentación hidráulica de sanitarios, mediante corte y ranurado de muro para formar nicho de 30 × 30 cm; incluye resanes con mortero cemento-arena, reposición de azulejo similar al existente, adecuación y conexión hidráulica con accesorios correspondientes, así como suministro de materiales, equipo, herramienta y mano de obra para dejar la instalación en correcto funcionamiento.

ALCANCES: - Ejecutar el corte y ranurado del muro de block en un área aproximada de 30 × 30 cm mediante equipo manual o eléctrico, asegurando bordes limpios y profundidad suficiente para la reubicación del cuadro de válvula. - Cortar, preparar y adecuar la tubería hidráulica existente correspondiente a la línea de alimentación de sanitarios, dejándola lista para la instalación de los nuevos elementos de control. - Suministrar e instalar cople, válvula angular de ½” y tuerca unión, efectuando las conexiones mediante soldadura y/o adhesivos según el material de la tubería, garantizando la correcta alineación y hermeticidad del ensamble hidráulico. - Reponer el azulejo afectado durante los trabajos de corte y resane, utilizando piezas similares al existente en color, dimensión y textura, integrándolo correctamente al acabado original. - Verificar el correcto funcionamiento de la válvula instalada y de la conexión hidráulica, asegurando su operación adecuada antes de concluir la intervención. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.10

CONCEPTO: Suministro y colocación de cinta antiderrapante skyguard o similar en calidad de 2 centímetros de ancho, incluye adhesivo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Metro (M).

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cinta antideslizante de 2 cm de ancho, marca Skyguard o equivalente en calidad y desempeño, compuesta por soporte plástico de alta estabilidad dimensional con agregado abrasivo y adhesivo sensible a la presión y de alta adherencia; diseñada para generar superficie antiderrapante durable en pisos y escaleras con tránsito peatonal intenso, apta para condiciones húmedas, secas o con presencia de grasa.

ALCANCES: - Suministro e instalación de cinta antideslizante de 2 cm de ancho (Skyguard o equivalente), colocada conforme a trazo y longitud indicada. - Limpieza integral (polvo, suciedad y grasa) y superficie seca; aplicación de presión uniforme a lo largo de la cinta para maximizar el contacto y la adhesión. - Aplicación en escaleras: colocar a ≥15 mm del borde, redondear esquinas y sellar perímetros con sellador de bordes (ej., 3M Safety Walk) o equivalente en calidad y características; dejar secar según recomendación del fabricante. - Incluye; acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo, en el nivel y distancia que corresponda, mano de obra especializada, equipo, señalamiento de protección, maniobras y todo lo necesario. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro lineal (M), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.11, A.29

CONCEPTO: Mantenimiento a puerta metálica de 0.85 x 2.25 metros, a base de rejilla tipo louver en la parte superior, y duela metálica en la parte media inferior. alineamiento, plomeo, reposición de bisagras, reposición de pasador, reposición de tela mosquitero metálica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura de acabado a 2 manos, material, mano de obra, equipo y herramienta. Mantenimiento a puerta metálica a base de lámina, alineamiento, plomeo, cambio de bisagras en su caso, engrasado rueda, cambio de chapa en su caso, reposición de pasador, reposición de portacandado, aplicación de primario y pintura de acabado a 2 manos en color gris.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a puerta metálica a base de lámina, alineamiento, plomeo, cambio de bisagras en su caso, engrasado rueda, cambio de chapa en su caso, reposición de pasador, reposición de portacandado, aplicación de primario y pintura de acabado a 2 manos en color gris.

ALCANCES: - Desmontar la puerta para realizar el mantenimiento. - Aplicar recubrimiento primario epóxico RP-6 a 6 milésimas en marco y puerta, de acuerdo con especificaciones del fabricante (Sherwin Williams o equivalente en características). - Aplicar acabado RA-28 (poliuretano acrílico alifático de dos componentes) a 3 milésimas, como capa final. - Almacenar recubrimientos bajo techo y evitar exposición a lluvia, radiación solar directa o fuentes de calor; acondicionar materiales previos a su aplicación. - Rellenar el marco con mortero cemento-arena 1:3. - Montar marco y puerta cambiando tornillos, taquetes y bisagras de acero inoxidable. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.12

CONCEPTO: Suministro y aplicación de pintura epóxica de 2 componentes de altos solidos modelo durafloor 350 color RAL marca NERVIÓN o equivalente en calidad, sobre piso de concreto, incluye; limpieza de piso, retiro de pintura en piso dañada, aplicación de ácido, sellador y pintura epóxica a 2 manos, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura epóxica de 2 componentes de altos solidos modelo durafloor 350 color RAL marca NERVION o equivalente en calidad, sobre piso de concreto, incluye; limpieza de piso, retiro de pintura en piso dañada, aplicación de ácido, sellador y pintura epóxica a 2 manos, material, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES: - Incluye la preparación de la superficie, retirar pintura suelta/dañada; desengrasar y limpiar polvo y contaminantes; acondicionar con ácido muriático y agua o con estopa/solvente para asegurar adherencia - El CONTRATISTA deberá considerar el uso de equipo de aspersión convencional, equipo airless o cualquier otro equipo que garantice una aplicación homogénea del producto. - Aplicación de sellador (Nerseal 10 o equivalente en calidad); prohibido mezclar pintura ya preparada con reactor con pintura nueva. - El CONTRATISTA deberá considerar la ficha técnica, hoja de seguridad, instrucciones y recomendaciones del proveedor de la pintura previo a su aplicación. - El CONTRATISTA deberá considerar la provisión y operación de fuente de energía (generador) para equipos que requieran suministro eléctrico durante la aplicación. - El CONTRATISTA deberá considerar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o las instalaciones de la ASIPONA ALTAMIRA, así como tener especial cuidado de no manchar ningún otra instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo que se esté desarrollando, en caso de presentarse estos, las reparaciones y limpieza correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.13

CONCEPTO: Reposición de puerta a base de postes galvanizados y malla ciclónica forrada de PVC de 1.20 x 2.00 metros incluye; herrajes, pasador, 3 líneas de alambre de púas en la parte superior, abrazaderas, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de puerta a base de postes galvanizados y malla ciclónica forrada de PVC de 1.20 x 2.00 metros incluye; herrajes, pasador, 3 líneas de alambre de púas en la parte superior, abrazaderas, material, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES: - Desmontar, apilar, cargar, acarrear y descargar la puerta existente y sus componentes al sitio autorizado por el Residente de Obra. - Ejecutar excavación y colado de dado de concreto f’c=200 kg/cm² para anclaje del poste que soportará el marco; colocar poste en tubo galvanizado de 3½" calibre 14. - Suministrar e instalar marco de puerta con tubos galvanizados calibre 14 de 60 mm, asegurando alineación, plomeo y fijación firme. - Suministrar e instalar malla ciclónica calibre 10.5 forrada de PVC, abertura 51 × 51 mm, tensada y fijada al marco. - Suministrar e instalar herrajes y elementos de seguridad: 3 líneas de alambre de púas calibre 12.5 en coronación, bisagras, pasador redondo, portacandado, tornillería, solera y abrazaderas de tensión/arranque; ajustar y verificar operación. - El CONTRATISTA deberá considerar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o las instalaciones de la ASIPONA ALTAMIRA, así como tener especial cuidado de no manchar ningún otra instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo que se esté desarrollando, en caso de presentarse estos, las reparaciones y limpieza correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.14

CONCEPTO: Mantenimiento a sistema de apertura de puerta de descanso, incluye; limpieza y revisión de cable de acero de 1/4", carruchas y/o poleas, cambio de partes dañadas.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a sistema de apertura de puerta de descanso, incluye; limpieza y revisión de cable de acero de 1/4", carruchas y/o poleas, cambio de partes dañadas.

ALCANCES: - Engrasar poleas; revisar y limpiar cable de acero de ¼″; inspeccionar y limpiar el sistema de engranaje de apertura. - El CONTRATISTA deberá considerar el sustituir componentes dañados del sistema de apertura (cable, carruchas/poleas, engranes y herrajes) para restituir operación. - Fijar bastidores metálicos a la estructura principal con taquetes y tornillería adecuados; anclar canales de amarre inferior y superior a losa y muro. - Instalar postes dentro de canales asegurando verticalidad y separación ≤ 61 cm entre ejes. - Colocar panel de yeso (tablaroca) a plomo en cajillo; lijar, sellar y aplicar pintura vinílica color blanco a 2 manos. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.15

CONCEPTO: Mantenimiento a planta de emergencia, incluye; cambio de aceite, anticongelante, filtros de combustible, aire, revisión del sistema de enfriamiento, limpieza del panel del radiador, tapón del radiador, (cambio en caso de estar dañado), revisión y apriete de conexiones, revisión del sistema de combustible, drenado y limpieza del tanque de almacenamiento, verificación y prueba de batería, pruebas de operación en modo manual para revisar parámetros de presión y voltaje y temperatura, pruebas de operación en automático, para verificar transferencia y retransferencia con el total de su carga, revisión y limpieza general del equipo, generación de reporte con recomendaciones de operación, P.U.O.T.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a planta de emergencia, incluye; cambio de aceite, anticongelante, filtros de combustible, aire, revisión del sistema de enfriamiento, limpieza del panel del radiador, tapón del radiador, (cambio en caso de estar dañado), revisión y apriete de conexiones, revisión del sistema de combustible, drenado y limpieza del tanque de almacenamiento, verificación y prueba de batería, pruebas de operación en modo manual para revisar parámetros de presión y voltaje y temperatura, pruebas de operación en automático, para verificar transferencia y retransferencia con el total de su carga, revisión y limpieza general del equipo, generación de reporte con recomendaciones de operación, P.U.O.T.

ALCANCES: - Servicio de mantenimiento preventivo al motor. - Suministro y reemplazo de filtro de aire Fleetguard, AF27942. - Suministro y reemplazo de filtro de aceite marca Fleetguard LF787. - Suministro y reemplazo de filtro de diésel PERKINS, No. de parte 26560201. - Suministro y reemplazo de aceite al motor, multigrado diésel, Mobil Delvac 1300, super SAE 15 W o similar en calidad y características. - Mantenimiento general del motor y generador que consiste en limpieza con trapo y desengrasante. - Servicio de mantenimiento preventivo al sistema de enfriamiento, incluye. - Suministro y reemplazo de anticongelante al radiador. - Suministro y reemplazo de tapón de radiador en caso de ser necesario. - Suministro y reemplazo de termostato en caso de ser necesario. - Suministro y reemplazo de líneas/mangueras dañadas en caso de ser necesario. - Servicio de mantenimiento preventivo tanque y líneas de combustible Diesel; incluye. - Retiro del combustible diésel existente el cual se depositará en contenedores limpios. - Lavado del tanque con diésel hasta eliminar todas las impurezas que se encuentren en el interior. - Reapriete de conexiones y reemplazo de abrazaderas dañadas en líneas, mangueras y válvulas para evitar fugas. - Servicio de mantenimiento evolutivo al acumulador o batería de 12vcd, incluye. - Suministro y reemplazo de 1 batería sellada libre de mantenimiento de ciclo profundo, 12 VCD de gel, terminales DT, 100 Ah, marca Trojan o similar en calidad y características, incluye reemplazo de las terminales en los cables positivo y negativo. - Servicio de mantenimiento preventivo a interruptores termomagnéticos principales; incluye. - Limpieza con dieléctrico y reapriete de conexiones a 3 interruptores termo magnético principal de 3 polos, 220 volts. - ABB de 320 amperes, ubicado a pie de la planta de emergencia. - Square´D de 400 amperes, Emergencia del Generador. - Servicio de mantenimiento preventivo a sistema de transferencia tipo automática. - Limpieza general con brocha y aire comprimido de todo el sistema eléctrico y electrónico. - Aplicación de dieléctrico en todos los componentes eléctricos y electrónicos. - Reapriete de conexiones del sistema de transferencia. - Limpieza y lubricación de piezas móviles. - Pruebas integrales de operación de la Planta de Emergencia de 100 KW y sistema de transferencia automática. - Pruebas de operación en vacío y con carga conectada por un tiempo continúo de 10 minutos, durante la operación se monitoreará los parámetros de voltaje de salida, corriente, y frecuencia. Posterior a la prueba en vacío, se simulará falla del suministro de energía eléctrica por parte de la CFE, la planta deberá de operar de manera automática, una vez que se confirme su correcta operación se simulará el regreso de la energía eléctrica de la CFE, el equipo deberá de salir de operación automáticamente. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.16

CONCEPTO: Reposición de cristal de 6 mm filtrasol en ventana, incluye; felpas, junquillo, silicón, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Reposición de cristal filtrasol de 6 mm de espesor en ventanas existentes, consistente en el retiro del vidrio dañado o deteriorado y la instalación de un nuevo cristal con características filtrasol, compatible con el sistema de cancelería existente. El trabajo comprende la colocación y ajuste del vidrio en el marco, la reposición o instalación de felpas y junquillo para asegurar su correcta sujeción y alineación, así como la aplicación de sellador de silicón para garantizar estanqueidad, estabilidad y adecuado desempeño frente a condiciones ambientales. Incluye el suministro de todos los materiales necesarios, la ejecución de los trabajos con personal calificado y el uso de equipo y herramienta adecuados, dejando la ventana en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y presentación, en concordancia con las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Retirar el cristal filtrasol existente que se encuentre dañado o deteriorado, realizando la maniobra de forma controlada para evitar afectaciones a la cancelería y elementos adyacentes. - Limpiar y preparar el marco de la ventana, verificando condiciones de alineación, escuadra y soporte para recibir el nuevo cristal filtrasol de 6 mm de espesor. - Suministrar y colocar felpas y junquillo nuevos, asegurando su correcta posición y ajuste para garantizar la sujeción adecuada del cristal. - Instalar el cristal filtrasol de 6 mm en la ventana, alineándolo y asentándolo correctamente dentro del marco conforme al sistema de cancelería existente. - Aplicar sellador de silicón en los puntos de contacto necesarios, asegurando estanqueidad, estabilidad y correcto desempeño frente a condiciones ambientales. - Verificar la correcta fijación y funcionamiento del conjunto instalado, concluyendo con la limpieza del área de trabajo y retiro de residuos generados. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera el M2 (metro cuadrado), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.17

CONCEPTO: Reposición de puerta de aluminio anodizado color café, con duela en ambas caras de 0.90 x 2.00 metros, incluye; marco de aluminio anodizado color café, chapa, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de puerta de aluminio anodizado, con duela en ambas caras de 0.90 x 2.00 metros, incluye; marco de aluminio anodizado color café, chapa, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta

ALCANCES: - Suministrar e instalar puerta de aluminio anodizado color café con duela en ambas caras (0.90 × 2.00 m), incluyendo marco de aluminio anodizado 2½″, bisagras, pivote, jaladera y chapa AS-549 Phillips o equivalente en calidad y características. - Considerar perfil adicional para cubrir la diferencia vertical del marco ocasionada por el ladrillo existente. - Verificar que los perfiles de los vanos estén a escuadra y sin huecos, hendiduras, bordes, fracturas o desprendimientos; medir a detalle antes de fabricar la puerta. - Suministrar y colocar marcos de aluminio anodizado color café. - Colocar la puerta verificando el abatimiento previo a la colocación final; dejar las hojas a plomo y confirmar su abatimiento. - Fijar la puerta en los vanos con tornillería recomendada por el fabricante y taquetes de plástico; taladrar y dimensionar orificios según el diámetro del tornillo para lograr fijación firme y sin movimiento. - Realizar resanes en muros con cemento blanco; ejecutar plomeo, fijación, presentación y cortes a escuadra, y demás actividades necesarias para la correcta instalación de la puerta. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.18, H.47

CONCEPTO: Concreto de 10 cm de espesor en baqueta y talud, acabado escobillado con concreto F´c = 150 kg/cm² incluye; malla electrosoldada 10-10/6-6, vibrado, curado base agua y pruebas de laboratorio.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Concreto de 10cm de espesor en baqueta y talud, acabado escobillado con concreto F´c = 150 kg/cm² incluye; malla electrosoldada 10-10/6-6 , vibrado, curado base agua y pruebas de laboratorio

ALCANCES: - Trazar y nivelar el área de trabajo para la conformación de la banqueta y el talud. - Despalmar manualmente 10 cm del terreno natural en todo el frente a intervenir. - Nivelación y compactación del terreno natural al 95% de la prueba Proctor standard - Colocar en la base compactada una membrana de polietileno calibre 600 (densidad baja), fijándola para cubrir el área total y garantizar su impermeabilidad. - Suministrar y extender malla electrosoldada 6-6 / 10-10, fabricada con alambrón laminado en frío F’y=6,000 kg/cm², corrugado y electrosoldado (sistemas longitudinal y transversal unidos por soldadura eléctrica). - Cimbrar y colar en talud mediante secciones alternadas (una sí, una no) de 2.00 m de ancho, conforme al procedimiento indicado. - Emplear regla vibratoria y vibradores de chicote durante la colocación; impedir colados si estos equipos no están presentes y en funcionamiento. - Suministrar, colar, vibrar y curar concreto premezclado F’c=200 kg/cm² con revenimiento 10–12 y T.M.A. 19 mm; realizar pruebas de laboratorio (revenimiento, compresión y flexión a 7, 14 y 28 días); considerar el costo de pruebas en Costos Indirectos y anexar resultados a las estimaciones; emplear cemento CPC 30R RS. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M²), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.19

CONCEPTO: Colocación de adoquín existente en área exterior, incluye; despalme de 10 cm de terreno natural, cama de arena de 10 centímetros, cortes, trazo y nivelación, no incluye suministro de adoquín.

UNIDAD: M².

DESCRIPCIÓN: Colocación de adoquín existente en área exterior, incluye; despalme de 10cm de terreno natural, cama de arena de 10 centímetros, cortes, trazo y nivelación, no incluye suministro de adoquín.

ALCANCES: - Limpiar el adoquín existente en el área de la unidad canina. - Trazar y nivelar el área destinada para la colocación del adoquín. - Despalmar manualmente 10 cm, retirando área verde y raíces. - Suministrar y colocar cama de arena de 10 cm de espesor. - Colocar el adoquín, incluyendo cortes para ajustes en extremos y llegadas. - Aplicar arena cernida en juntas de adoquín. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M²), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.20, B.7, H.9

CONCEPTO: Reposición de persiana enrollable tipo “Blackout” para control de luminosidad; incluye el retiro de persiana existente dañada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

UNIDAD: Metro cuadrado (M²).

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de persiana enrollable tipo “Blackout”, color marfil mate, fabricada con tejido compuesto de 30% poliéster y 70% PVC, con propiedades antibacteriales y retardante al fuego; Incluye, cadena y componentes al color de la tela, contrapeso horizontal, levantamiento de vanos, retiro de persiana existente, montaje de herrajes y soportes, nivelación, pruebas de operación, limpieza del área de trabajo, herramienta menor, materiales y mano de obra, P.U.O.T.

ALCANCES: - Realizar el levantamiento de las ventanas a intervenir para el cambio de cortinas dañadas, obteniendo dimensiones, cantidades, verificación de interferencias y eje de colocación antes del inicio de los trabajos. - Retirar la cortina enrollable existente dañada, incluyendo sus herrajes, soportes y accesorios. - Proveer persianas enrollables tipo “Blackout” fabricadas en poliéster 30% / PVC 70%, con propiedades antibacterial y retardante al fuego, color marfil mate, cadena, contrapeso y componentes al color de la tela. - Instalar soportes nuevos según modulación y alineación, colocándolos a 10 cm hacia afuera del vano superior/vertical cuando aplique, garantizando plomeo y anclaje firme. - Montar y ajustar las cortinas en sus herrajes y ejes; nivelar, tensar y verificar paralelismo para un enrollado uniforme y operación sin fricción. - Probar el ciclo completo de operación (ascenso, descenso y frenado), corregir holguras y validar el control efectivo de la luminosidad. - Todos los materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del Concepto de trabajo. - Se deberán seguir las instrucciones y recomendaciones de los productos a utilizar, si es similar el CONTRATISTA deberá presentar información técnica para la aprobación del producto que se usará. - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del Concepto de trabajo. - Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez) fotografías. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M²), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.21

CONCEPTO: Reposición de tubo conduit de pvc tipo pesado de 1" y cable de uso rudo 3x10awg para conexión de electronivel a bomba presurizadora incluye excavación y relleno de zanja para alojar el tubo conduit P.U.O.T.

UNIDAD: Metro (M).

DESCRIPCIÓN: Reposición de instalación eléctrica a base de tubo conduit de PVC tipo pesado de 1” de diámetro y cable de uso rudo calibre 3×10 AWG para la correcta conexión de electronivel a bomba presurizadora, incluyendo la ejecución de excavación y posterior relleno de zanja necesaria para alojar el tubo conduit, así como el suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta requeridos para garantizar una instalación segura, funcional y conforme a las condiciones de operación del sistema hidráulico–eléctrico, P.U.O.T.

ALCANCES: - Replantear en sitio el trazo de la canalización eléctrica requerida para la conexión del electronivel a la bomba presurizadora, verificando alineación, profundidad y condiciones del terreno. - Ejecutar la excavación de la zanja necesaria para alojar el tubo conduit de PVC tipo pesado de 1” de diámetro, conforme a las dimensiones y recorrido definidos en el replanteo. - Suministrar y colocar el tubo conduit de PVC tipo pesado de 1”, asegurando su correcta alineación, continuidad y protección mecánica para la conducción del cableado. - Tender e instalar el cable de uso rudo calibre 3×10 AWG dentro del tubo conduit, garantizando su integridad, correcta identificación y adecuada disposición para la conexión eléctrica. - Realizar la conexión del cableado al electronivel y a la bomba presurizadora, verificando continuidad, firmeza de las conexiones y compatibilidad con el sistema existente. - Ejecutar el relleno y compactación de la zanja una vez concluida la instalación, restituyendo las condiciones del área intervenida y concluyendo con la limpieza del frente de trabajo. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera el M (metro), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.22

CONCEPTO: Sustitución de azulejo en muro de baños, incluye aplicación de estuco en color beige, retiro de azulejo en muros, apile, acarreos, carga, descarga en los sitios autorizados por ASIPONA Altamira, P.U.O.T.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M²).

DESCRIPCIÓN: Sustitución de azulejo en muro de baños, incluye aplicación de estuco en color beige, retiro de azulejo en muros, apile, acarreos, carga, descarga en los sitios autorizados por ASIPONA Altamira, P.U.O.T.

ALCANCES: - Limpiar la superficie a estucar, retirando polvo y residuos de mezclas; demoler con equipo manual los puntos a resanar y humedecer la superficie por aplanar. - Limpiar grietas/fisuras con espátula metálica, martillo o cincel hasta sanear bordes. - Cepillar o brochear para eliminar polvo y partículas sueltas en la zona intervenida. - Pasar esponja o trapo húmedo sobre la grieta para preparar el sustrato. - Mezclar 2 kg de resanador de grietas CEMIX (o equivalente) en 340 ml de agua limpia hasta obtener pasta homogénea. - Aplicar el resanador con espátula flexible, presionando y rellenando la grieta de forma compacta. - Retirar excedentes y esperar ≈15 min para el secado inicial del resane. - Alisar bordes con esponja húmeda para uniformar la superficie resanada. - Aplicar adhesivo tipo sotofondo (o equivalente) previo al estuco para mejorar adherencia y evitar burbujas/desprendimientos. - Suministrar y aplicar estuco anti-moho/anti-humedad en muros. - Aplanar con llana de acero inoxidable una capa base de estuco de ≈6 mm (¼″), trabajando de arriba hacia abajo, a plomo, regla y nivel; perfilar cadenas/castillos/trabes y formar goterón en losas. - Aplicar, si es necesario, segunda capa de estuco cuando la base haya fraguado parcialmente, con movimientos suaves y uniformes. - Colocar reglas y fronteras para formar cimbra en bordes y emboquillados de muros. - Restringir la intervención a ≤ 3.00 m de altura y considerar el acarreo de materiales. - Alisar con espátula de acabado cuando la segunda capa tenga consistencia; realizar 1 m² de prueba y obtener aprobación del Residente antes de proceder masivamente. - Verificar el curado de la superficie conforme a las instrucciones del proveedor del estuco. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - Este Concepto incluye los perfilados en vanos de puertas, ventanas, losas, etc. - Considerar el uso de andamios con plataforma para efectuar el aplanado y/o resane, hasta 7.00 metros de altura según el Proyecto. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M²), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.23, B.11,

CONCEPTO: Reposición de sello para W.C. fluid máster 7530 o similar en calidad y características (no cuello de cera), incluye desmontaje de W.C., mangueras de llenado para colocación de sello y montaje posterior a la colocación del sello, pruebas necesarias.

UNIDAD: Pieza (PZA).

DESCRIPCIÓN: Reposición de sello para W.C. fluid máster 7530 o similar en calidad y características (no cuello de cera), incluye desmontaje de W.C., mangueras de llenado para colocación de sello y montaje posterior a la colocación del sello, pruebas necesarias.

ALCANCES: - Desmontar la taza del W.C. para liberar la conexión al desagüe y permitir la sustitución del sello. - Retirar el cuello de cera existente y limpiar la superficie de contacto para asegurar la adherencia y estanqueidad del nuevo sello. - Colocar y fijar el sello Fluidmaster 7530 (o equivalente en calidad y características) en la brida del dren, asegurando asiento uniforme. - Fijar nuevamente la taza del W.C. sobre el sello, alinear y apretar herrajes hasta lograr asentamiento estable. - Sellar perimetralmente la base de la taza con silicón y/o cemento blanco, dejando el conjunto listo para operación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.24

CONCEPTO: Mantenimiento a barrera de concreto prefabricado tipo jersey incluye; aplicación de 1 mano de sellador y 2 manos de pintura de tráfico color amarillo.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a barrera de concreto prefabricado tipo jersey, que consiste en la aplicación de recubrimientos de protección y señalización sobre la superficie existente, con la finalidad de mejorar su durabilidad, protección contra agentes ambientales y visibilidad. Los trabajos incluyen la aplicación de una mano de sellador sobre el concreto para reducir la absorción y proteger el material, así como la aplicación de dos manos de pintura de tráfico color amarillo, logrando un acabado uniforme, continuo y de alta visibilidad. Incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Verificar en sitio la condición física y estabilidad de la barrera de concreto prefabricado tipo jersey previo al inicio de los trabajos, asegurando que se encuentre apta para recibir los recubrimientos de mantenimiento. - Preparar la superficie de la barrera mediante limpieza y acondicionamiento básico, eliminando polvo, suciedad o residuos superficiales que puedan afectar la adherencia de los recubrimientos. - Aplicar una mano de sellador sobre la superficie del concreto, garantizando cobertura uniforme con el fin de reducir la absorción del material y protegerlo contra agentes ambientales. - Aplicar dos manos de pintura de tráfico color amarillo, respetando tiempos de secado entre capas, hasta lograr un acabado continuo, uniforme y de alta visibilidad. - Revisar el acabado final de la barrera, verificando uniformidad del recubrimiento, correcta cobertura y condiciones adecuadas de señalización y protección. - Ejecutar la limpieza final del área de trabajo y retirar los residuos generados durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera la Pieza (Pieza), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.25

CONCEPTO: Modificación de ventana fija de 1.10 x 1.05 metros, para colocar ventana corrediza P.U.O.T.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Modificación de ventana fija de 1.10 x 1.05 para colocar ventana corrediza P.U.O.T.

ALCANCES: - Desmontar el cristal de la ventana fija 1.10 × 1.05 m recuperando la pieza para su posible reutilización. - Retirar cuidadosamente marco y selladores/calafateo, evitando daño a perfiles y cristales circundantes. - Fabricar en taller los perfiles y accesorios de aluminio requeridos (jaladera, guías, junquillo, felpas, sello, correderas, carretillas, tapones, tornillos, taquetes). - Limitar la apertura del vano a ≤ 12 horas, protegiendo el hueco si la reinstalación no concluye dentro de ese lapso. - Reinstalar el conjunto convirtiendo a ventana corrediza, nivelando y plomeando el marco conforme a la nueva configuración. - Fijar marco y guías con tornillos/clips del fabricante, garantizando fijación sin movimiento. - Sellar perimetralmente con silicón resistente a intemperie, asegurando continuidad del cordón. - Limpiar el frente de trabajo y dejar la ventana corrediza en condiciones de servicio. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, carga, acarreos, permisos hasta el sitio de la obra. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.26

CONCEPTO: Habilitado de baño; incluye; salidas sanitarias 2 (1 W.C., 1 lavabo) salida hidráulica, solo agua fría 2 de 1/2" con tubería de cpvc, demolición de vitropiso y firme de concreto, excavación, tubería de PVC de 4" y 2" de diámetro, conexión a registro existente a 3 metros de distancia, reposición de firme de concreto y vitropiso, conexión a línea hidráulica a 6.00 metros. P.U.O.T.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Habilitado de baño en cuarto de bodega

ALCANCES: - Demoler el vitropiso y el firme de concreto en el área de intervención del baño. - Excavar cepas y zanjas necesarias para alojar las redes sanitaria e hidráulica en material tipo “B”, 0.25 m3. - Suministro y colocación de tubería de PVC sanitaria de 4” 3.00 ml. - Suministro y colocación de tubería de PVC sanitaria de 2” 6.00 ml - Suministro y colocación de codo de PVC sanitaria de 4” con salida lateral de 2” - Suministro y colocación de YEE de PVC sanitaria 4” x 3” - Suministro y colocación de TEE de PVC sanitario de 2” - Suministro y colocación de tubería de cpvc de ½” 6.00 ml - Suministro y colocación de codo de cpvc de ½” 2 - Suministro y colocación de tee de cpvc de ½” 1 - Conectar la red sanitaria al registro existente mediante tramo de 2.00 m (PVC sanitario). - Conectar la red hidráulica CPVC a la red existente mediante tramo de 3.00 m (CPVC Ø½″). - Reponer el concreto de acabado (F’c = 200 kg/cm²) en el área intervenida. - Reponer el vitropiso a plomo y nivel, igualando juntas y modulación con lo existente. - Desmantelar instalaciones visibles sin uso (p. ej., conduits y cajas de voz/datos) localizadas en el frente de trabajo. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, carga, acarreos, permisos hasta el sitio de la obra. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.27

CONCEPTO: Mantenimiento y reubicación de asta bandera limpieza con carda de oxido y escamas de pintura, aplicación de primario anticorrosivo para ambientes marinos amerlock o similar, aplicación de pintura de acabado en color blanco amershiel o similar en calidad y características, reposición de poleas giratorias anti-enredo, cuerda de nylon para izaje de bandera.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y reubicación de asta bandera limpieza con carda de oxido y escamas de pintura, aplicación de primario anticorrosivo para ambientes marinos amerlock o similar, aplicación de pintura de acabado en color blanco amershiel o similar en calidad y características, reposición de poleas giratorias anti-enredo, cuerda de nylon para izaje de bandera.

ALCANCES: - Desmontar la asta bandera para su intervención y reubicación conforme a la disposición indicada. - Demoler la base existente de la asta en el sitio de origen. - Excavar cepa para la nueva cimentación de la asta de 0.50 × 0.50 × 1.50 m. - Armar y colocar castillo Armex 20 × 20 cm conforme a la disposición estructural del dado. - Colar concreto F’c=200 kg/cm² en la base de la asta y dejar anclajes/conexiones según detalle. - Realizar limpieza manual–mecánica del fuste con lija, rasqueta, cepillo y carda, eliminar escamas/óxido, aplicar antioxidante y efectuar limpieza final con trapo/estopa y solvente. - Aplicar primario anticorrosivo tipo Amerlock (resina epóxica con inhibidores) a 6 milésimas, garantizando película continua y adherente. - Aplicar pintura de acabado tipo Amershiel en color blanco, a 3 milésimas, logrando recubrimiento uniforme. - Almacenar recubrimientos bajo techo y evitar exposición a lluvia/sol/calor para impedir gelación/evaporación prematura. - Reponer poleas giratorias anti-enredo de la corona de la asta. - Reponer armellas guía para conducción de la cuerda de izaje. - Instalar cuerda de nylon para izaje de bandera, compatible con el sistema de poleas/armellas. - Reponer vitropiso perimetral afectado por la obra civil del nuevo emplazamiento. - Aplicar pintura vinílica base en superficies aledañas intervenidas, de acuerdo con el acabado existente. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, carga, acarreos, permisos hasta el sitio de la obra. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.28

CONCEPTO: Mantenimiento a líneas de alimentación hidráulica en edificio de navegación, mediante sopleteo de las tuberías.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a líneas de alimentación hidráulica en edificio de navegación, mediante sopleteo de las tuberías.

ALCANCES: - Cerrar la llave principal y/o corte del tinaco para aislar el circuito a intervenir. - Conectar el compresor a las líneas de agua potable en los puntos de servicio (lavabo, regadera y/o W.C.), preparando el sistema para sopleteo. - Abrir estratégicamente las llaves/mezcladoras para permitir el flujo de aire a través de las tuberías. - Sopletear las tuberías con aire comprimido, desalojando sedimentos y posibles obstrucciones hasta obtener paso libre. - Cerrar las llaves intervenidas y restablecer el suministro abriendo la llave principal/tinaco. - Comprobar el funcionamiento del sistema, verificando caudal continuo en los puntos de consumo y la ausencia de obstrucciones. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, carga, acarreos, permisos hasta el sitio de la obra. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.30, C.4, E.4, G.3, H.39, H.42

CONCEPTO: Mantenimiento a puertas de aluminio, que comprende alineación, plomeo, ajuste y revisión/sustitución de herrajes y sellos, incluyendo la reinstalación cuando la puerta esté colgada, vencida y/o fuera de su posición, con materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento correctivo y preventivo a puertas de aluminio; incluye, alineación, plomeo y ajuste de hoja y marco; mantenimiento y/o cambio de chapa (modelo AS 549 Phillips o equivalente), pivote, bisagras, felpas, sellos, junquillos, jaladeras y perfiles asociados; lubricación y calibración de herrajes para restituir operación, cierre y sellado perimetral. En caso de que la puerta esté colgada, vencida y/o fuera de su posición, se realizará su desmontaje y reinstalación, corrigiendo holguras e interferencias hasta quedar dentro de tolerancias de funcionamiento. Incluye materiales, equipo, herramienta y mano de obra para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Delimitar y proteger el frente de trabajo; verificar el tipo de hoja (cristal o acrílico) para definir manejo, protección y técnica de ajuste durante la intervención. - Desmontar y montar la puerta de aluminio para plomear y alinear hoja y marco, corrigiendo holguras e interferencias hasta dejar el conjunto dentro de tolerancias de operación. - Ejecutar mantenimiento y/o sustituir la chapa —AS 549 Phillips o equivalente— y componentes asociados (bisagras, pivote, felpas, sellos, junquillos, jaladeras y perfiles), asegurando fijación firme y funcionalidad. - Ajustar, lubricar y calibrar herrajes; comprobar abatimiento, cierre, enclavamiento y sellado perimetral, corrigiendo desviaciones hasta su aceptación. - Reinstalar la puerta cuando se encuentre colgada, vencida y/o fuera de su posición, garantizando correcta sujeción, alineación y operación. - Efectuar limpieza permanente del área y retirar protecciones; apilar, cargar, acarrear y disponer residuos y sobrantes en sitio autorizado. - Cumplir con permisos previos, señalización y obras auxiliares; utilizar EPP y acatar procedimientos del SGI bajo supervisión del Residente de Obra; integrar números generadores, croquis, bitácora y evidencia fotográfica para efectos de estimación. - El CONTRATISTA deberá considerar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o las instalaciones de la ASIPONA ALTAMIRA, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar accidentes. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.31

CONCEPTO: Mantenimiento a sanitarios incluye; reposición de llaves de control, tubería flexible, válvula de llenado, flotador, limpieza del tanque, herramienta menor, material y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a sanitarios, consistente en la intervención de los elementos hidráulicos y mecánicos del sistema de descarga y alimentación de agua, Los trabajos incluyen la reposición de llaves de control, tubería flexible, válvula de llenado y flotador, así como la limpieza interior del tanque, asegurando condiciones adecuadas de operación, llenado y cierre. El servicio se ejecutará con el suministro de materiales compatibles con la instalación existente, utilizando herramienta menor y mano de obra calificada, dejando el sanitario en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a la especificación.

ALCANCES: - Cerrar el suministro de agua al sanitario y verificar condiciones iniciales de operación previo al inicio de los trabajos de mantenimiento. - Desmontar las llaves de control, tubería flexible, válvula de llenado y flotador existentes, retirando los componentes deteriorados o fuera de servicio. - Limpiar el interior del tanque del sanitario, eliminando sedimentos, incrustaciones y residuos que afecten el correcto funcionamiento del sistema de descarga. - Suministrar e instalar llaves de control, tubería flexible, válvula de llenado y flotador nuevos, compatibles con la instalación existente, asegurando correcta fijación y alineación de los elementos. - Verificar el correcto llenado, cierre y operación del sistema hidráulico del sanitario, ajustando los componentes instalados hasta lograr un funcionamiento adecuado y sin fugas. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida y retirar los residuos generados durante los trabajos de mantenimiento. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera la Pieza (Pieza), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.32

CONCEPTO: Mantenimiento a lavabos incluye; reposición de llave mezcladora monomando, 2 cubretaladros, válvula de control, manguera de alimentación y trampa para lavabo, herramienta menor, material y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a lavabos, consistente en la sustitución y ajuste de los elementos hidráulicos necesarios; los trabajos comprenden la reposición de la llave mezcladora monomando, la instalación de dos cubretaladros, el cambio de la válvula de control, la manguera de alimentación y la trampa para lavabo, asegurando compatibilidad con la instalación existente y un ensamble adecuado de los componentes. Incluye el uso de herramienta menor, el suministro de materiales y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando el lavabo en condiciones óptimas de operación, seguridad y presentación, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Cerrar el suministro de agua al lavabo y verificar condiciones iniciales de operación previo al inicio de los trabajos de mantenimiento. - Desmontar la llave mezcladora monomando, los cubretaladros, la válvula de control, la manguera de alimentación y la trampa existentes, retirando los componentes deteriorados o fuera de servicio. - Limpiar y preparar los puntos de conexión del lavabo y de la instalación hidráulica, asegurando condiciones adecuadas para el ensamble de los nuevos elementos. - Suministrar e instalar la llave mezcladora monomando, dos cubretaladros, la válvula de control, la manguera de alimentación y la trampa para lavabo nuevos, compatibles con la instalación existente, garantizando correcta fijación y alineación. - Verificar el correcto suministro, cierre y desalojo del agua, ajustando los componentes instalados hasta lograr una operación adecuada y libre de fugas. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida y retirar los residuos generados durante los trabajos de mantenimiento. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera la Pieza (Pieza), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.33

CONCEPTO: Suministro e instalación de lámina rectangular R-101, cal. 24, postes de PTR de 2" x 2" incluye; elementos de fijación con pijas auto taladrante de ¼” x 1” galvanizadas, carga y retiro de láminas dañadas y postes al área asignada por la ASIPONA ALTAMIRA, pintura anticorrosiva y de esmalte en postes de PTR, soldaduras, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, P.U.O.T.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M²).

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de lámina rectangular tipo R‑101 calibre 24, soportada mediante estructura a base de postes de PTR de 2” × 2”; los trabajos comprenden el retiro y traslado de las láminas y postes dañados al área asignada por la ASIPONA ALTAMIRA, el suministro y colocación de nuevos elementos estructurales, la fijación de la lámina mediante pijas auto taladrantes galvanizadas de ¼” × 1”, así como la ejecución de soldaduras necesarias para asegurar la estabilidad del conjunto. Incluye la aplicación de recubrimiento anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte en los postes de PTR, el uso de andamios y equipo de seguridad para trabajos en altura, así como el suministro de materiales, herramienta y mano de obra calificada, dejando la instalación terminada, funcional y conforme a las especificaciones del proyecto, P.U.O.T.

ALCANCES: - Retirar las láminas y postes de PTR existentes que se encuentren dañados o fuera de servicio, realizando su carga y traslado al área asignada por la ASIPONA ALTAMIRA. - Suministrar y colocar los nuevos postes de PTR de 2” × 2”, ejecutando las soldaduras necesarias para garantizar su correcta fijación, alineación y estabilidad estructura. - Aplicar recubrimiento anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte en los postes de PTR instalados, asegurando protección adecuada contra agentes ambientales. - Suministrar y colocar la lámina rectangular tipo R‑101 calibre 24 sobre la estructura instalada, alineándola y ajustándola conforme al trazo y dimensiones requeridas. - Fijar la lámina mediante pijas auto taladrantes galvanizadas de ¼” × 1”, garantizando su correcta sujeción y continuidad en la instalación. - Ejecutar la limpieza final del área de trabajo y retirar los residuos generados, dejando la instalación terminada, funcional y conforme a las especificaciones del proyecto. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M²), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.34, H.26

CONCEPTO: Reposición de perfiles tubulares tipo rectangulares (PTR) Calibre 14, incluye: corte, retiro de perfiles metálicos dañados, rebabeo, soldaduras, apile, carga, acarreo y descarga de material producto de corte a los sitios autorizados por la ASIPONA ALTAMIRA, suministro y fabricación de perfil tubular rectangular 4" X 4" CAL. 11, no incluye limpieza ni pintura P.U.O.T. CONCEPTO: Reposición de perfil tubular rectangular de 4" x 4” Calibre 14, incluye: corte, retiro de perfiles metálicos dañados, rebabeo, soldaduras, apile, carga, acarreo y descarga de material producto de corte a los sitios autorizados por la ASIPONA ALTAMIRA, suministro y fabricación de perfil tubular rectangular 4" X 4" CAL. 14, no incluye limpieza ni pintura P.U.O.T.

UNIDAD: Kilogramo (Kg).

DESCRIPCIÓN: Reposición de perfiles tubulares tipo rectangulares (PTR) en estructuras existentes, consistente en el corte y retiro de los perfiles metálicos, así como en la fabricación y colocación de nuevos perfiles tubulares rectangulares de 4” × 4” calibre 11, asegurando su correcta integración estructural. Los trabajos comprenden el rebabeo de cortes, la ejecución de soldaduras necesarias para garantizar la continuidad y resistencia del conjunto, así como el apile, carga, acarreo y descarga del material producto del corte en los sitios autorizados por la ASIPONA ALTAMIRA. El servicio incluye el suministro de materiales, mano de obra calificada, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución, sin considerar trabajos de limpieza ni aplicación de pintura en los elementos instalados, P.U.O.T.

ALCANCES: - Señalar en sitio las zonas donde se realizará la reposición de los perfiles tubulares tipo rectangulares (PTR), verificando dimensiones, alineación y condiciones estructurales existentes. - Ejecutar el corte y retiro de los perfiles metálicos dañados o fuera de servicio, realizando las maniobras de forma controlada para no afectar elementos adyacentes. - Rebabar los extremos de los perfiles cortados y preparar las superficies de contacto, dejándolas en condiciones adecuadas para la correcta ejecución de las soldaduras. - Suministrar y colocar los nuevos perfiles tubulares rectangulares de 4” × 4” calibre 11 o 14, asegurando su correcta posición, alineación y continuidad estructural. - Ejecutar las soldaduras necesarias para la fijación definitiva de los perfiles instalados, garantizando resistencia mecánica y estabilidad del conjunto, sin incluir trabajos de limpieza ni aplicación de pintura. - Apilar, cargar, acarrear y descargar el material producto del corte y retiro de perfiles, depositándolo en los sitios autorizados por la ASIPONA ALTAMIRA, y concluir con la limpieza básica del área de trabajo. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera el Kilogramo (Kg), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.35

CONCEPTO: Limpieza mecánica y/o manual en perfiles estructurales de acero, diferentes calibres y secciones, incluye; andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Kilogramo (KG).

DESCRIPCIÓN: Trabajos de mantenimiento a perfiles estructurales ligeros de acero, limpieza de oxido, con herramienta manual, esmeriladora, carda, a elección del contratista, podrá considerar otro equipo, para retirar pintura, escamas de oxido, polvo y grasa de la estructura existente, de tal forma que al aplicar el primario la estructura se encuentre limpia.

ALCANCES: - Evaluar las condiciones existentes y definir medidas de seguridad y accesibilidad, integrando los requisitos del SGI de ASIPONA Altamira y la protección de maquinaria y equipo. - Instalar mamparas o tapiales perimetrales, acordonar el área, señalizar y exigir EPP acorde a las actividades. - Implementar protecciones suficientes para evitar daños a personas y vehículos en el área de trabajo. - El contratista considerara el uso de generador eléctrico para poder operar esmeriladora, pulidor y carda para retirar óxido, cascarilla y escamas de pintura, obteniendo superficie apta para la adherencia del primario. - Emplear solventes, soluciones alcalinas, emulsiones jabonosas y detergentes para desengrasar y remover aceites y polvos de la estructura metálica. - Incluir herramientas, equipo, materiales y personal calificado; ejecutar limpieza de óxido en estructuras eliminando impurezas que comprometan el sistema de protección (primario y acabado), cumpliendo las normas del proyecto y los reglamentos AISC/AWS. - Transportar y almacenar materiales, productos y residuos de limpieza de modo que no se altere la calidad ni se afecte el desempeño de los trabajos. - Reparar o reponer, por cuenta propia, cualquier daño imputable durante la ejecución en elementos de la estructura o componentes (perfiles, trabes, pavimento), sin costo adicional. - Gestionar el manejo y disposición final de materiales de reposición, sobrantes y residuos de limpieza conforme al SGI, presentando evidencias e incluyendo carga, acarreo, descarga, mano de obra y permisos correspondientes. - Antes del inicio de los trabajos el contratista instalara las señales y dispositivos de seguridad que se requieran conforme a la norma N-PRY-CAR-10-03-001, ejecución de proyectos de señalamiento y dispositivos para protección de obras, como se indica en la norma N-CVS-CAR-2-05-11, Instalación de señalamiento y dispositivos para protección de obras de conservación. - Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos, producto de las actividades o del personal, deberá ser depositado en el relleno sanitario de Altamira, por lo que el contratista para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos - El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS. - Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y presentar los informes con las evidencias correspondientes. - Para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse, las notas de bitácora, números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación y mínimo 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y concluidos.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (kg) por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.36, H.27

CONCEPTO: Suministro y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo amerlock 400 blanco en perfiles estructurales de acero al carbón o similar, material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

UNIDAD: Kilogramo (KG).

DESCRIPCIÓN: El recubrimiento con pintura primario anticorrosivo amerlock o similar consiste en la aplicación de una película pigmentada para recubrir la superficie de la estructura metálica con fines de protección contra agentes climáticos exteriores de acuerdo con lo fijado en el proyecto.

ALCANCES: - Atender ficha técnica, hoja de seguridad, instrucciones y recomendaciones del proveedor previo a la aplicación del primario anticorrosivo. - Considerar el uso de mamparas/tapiales perimetrales, para proteger personal/vehículos, acordonar y señalizar el área; asignar EPP y, en su caso, bandereros. - Verificar que las superficies estén completamente secas y libres de polvo, grasa, aceite, óxido o cualquier contaminante que impida la adherencia. - Considerar el uso de generador eléctrico para los equipos que requieran energía durante la aplicación. - Utilizar adelgazador/solvente para limpieza y aplicar con aspersión convencional, airless o equipo equivalente que asegure una película homogénea. - Prohibir la aplicación sobre superficies húmedas, con amenaza/precipitación de lluvia, a T° ambiente < 5 °C o con la estructura sobrecalentada que genere burbujeo/ampollas. - Aplicar el recubrimiento primario anticorrosivo Amerlock (o similar en calidad y características) únicamente tras concluir la limpieza mecánica y/o manual de los perfiles y recibir la aceptación del Residente de Obra. - Antes del inicio de los trabajos el contratista instalara las señales y dispositivos de seguridad que se requieran conforme a la norma N-PRY-CAR-10-03-001, ejecución de proyectos de señalamiento y dispositivos para protección de obras, como se indica en la norma N-CVS-CAR-2-05-11, Instalación de señalamiento y dispositivos para protección de obras de conservación. - Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos producto de las actividades y/o del personal, deberá ser depositado en el relleno sanitario de Altamira, por lo que el contratista para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos - Para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse, las notas de bitácora, números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación y mínimo 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y concluidos - Los trabajos incluyen: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS. - Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y presentar los informes con las evidencias correspondientes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (kg) por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.37, H.28

CONCEPTO: Suministro y aplicación de recubrimiento para acabado de poliuretano acrílico en superficie con recubrimiento primario anticorrosivo a base de: amershiel recubrimiento de poliuretano acrílico alifático de poliéster o similar en color amarillo tráfico, P.U.O.T.

UNIDAD: Kilogramo (KG).

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de recubrimiento para acabado de poliuretano acrílico en superficie con recubrimiento primario anticorrosivo a base de: amershiel recubrimiento de poliuretano acrílico alifático de poliéster o similar en color amarillo tráfico, P.U.O.T.

ALCANCES: - Atender la ficha técnica, hoja de seguridad e instrucciones del proveedor previo a la aplicación. - Considerar el uso de mamparas/tapiales perimetrales, para proteger personal/vehículos, acordonar y señalizar el área; asignar EPP y, en su caso, bandereros. - Verificar que las superficies estén completamente secas y libres de polvo, grasa, aceite, óxido o cualquier contaminante que impida la adherencia. - Confirmar que la capa de primario esté completamente seca y libre de contaminantes antes de proceder. - Considerar el uso de generador eléctrico para los equipos que requieran energía durante la aplicación. - Emplear equipo de aspersión convencional, airless o equivalente que garantice una aplicación homogénea del producto. - Prohibir la aplicación sobre superficies húmedas o con amenaza/precipitación de lluvia, así como a temperatura ambiente < 5 °C o con la estructura sobrecalentada que provoque burbujeo/ampollas. - Aplicar el recubrimiento de acabado de poliuretano únicamente después de concluir la aplicación del primario y obtener la aceptación del Residente de Obra. - Antes del inicio de los trabajos el contratista instalara las señales y dispositivos de seguridad que se requieran conforme a la norma N-PRY-CAR-10-03-001, ejecución de proyectos de señalamiento y dispositivos para protección de obras, como se indica en la norma N-CVS-CAR-2-05-11, Instalación de señalamiento y dispositivos para protección de obras de conservación. - Todo el material inorgánico, desechos sólidos urbanos producto de las actividades y/o del personal, deberá ser depositado en el relleno sanitario de Altamira, por lo que el contratista para fines de pago de las estimaciones deberá presentar los comprobantes y la evidencia de la disposición final de estos residuos - Para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse, las notas de bitácora, números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación y mínimo 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y concluidos - Los trabajos incluyen: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - El personal deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con las normas de seguridad para CONTRATISTAS. - Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI y presentar los informes con las evidencias correspondientes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (kg) por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.38

CONCEPTO: Reposición de chapa para puerta de aluminio modelo AS-549 marca Phillips o similar en calidad y características, así como reposición de pistón cierrapuertas, incluye ajuste y alineación, material, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de chapa y pistón cierrapuertas en puertas de aluminio existentes, los trabajos comprenden el retiro de la chapa instalada y del pistón cierrapuertas que se encuentren dañados o fuera de servicio, y la colocación de una nueva chapa modelo AS‑549 marca Phillips o similar en calidad y características, así como de un nuevo pistón cierrapuertas compatible con la puerta existente. Incluye el ajuste y alineación de los elementos instalados para garantizar un cierre correcto, controlado y uniforme. El servicio se ejecutará con el suministro de materiales adecuados, herramienta y mano de obra calificada, dejando la puerta en condiciones óptimas de operación y seguridad, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Retirar la chapa existente y el pistón cierrapuertas instalado en la puerta de aluminio, ejecutando la maniobra de forma controlada para no dañar la hoja ni el marco. - Verificar las condiciones físicas de la puerta, revisando alineación y plomeo, a fin de asegurar la correcta instalación de la nueva chapa y el pistón. - Suministrar e instalar la chapa para puerta de aluminio modelo AS‑549 marca Phillips o similar en calidad y características, asegurando su correcta fijación y funcionamiento. - Suministrar e instalar el pistón cierrapuertas compatible con la puerta existente, conforme a las dimensiones y peso de la hoja. - Ejecutar el ajuste y alineación de la chapa y del pistón instalado, garantizando un cierre controlado, uniforme y seguro de la puerta. - Verificar el funcionamiento final del conjunto y ejecutar la limpieza del área intervenida, retirando los residuos generados durante la ejecución de los trabajos. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.39

CONCEPTO: Reposición de coladera de piso, de 4 "acero inoxidable con trampa de 2”, incluye; retiro de la existente, herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de coladera de piso, de 4 "acero inoxidable con trampa de 2”, incluye; retiro de la existente, herramienta menor, materiales y mano de obra.

ALCANCES: - Cortar y demoler el piso de azulejo y el firme cuando sea necesario para ejecutar los trabajos. - Retirar la coladera y el cespol existentes en condición de daño, asegurando la desconexión controlada del sistema. - Reponer coladera de 4″ en acero inoxidable Fleximatic modelo 2249A con membrana check antiolores (o equivalente en calidad y desempeño). - Restituir el firme de concreto y el azulejo con acabado similar al existente en las áreas intervenidas por la demolición. - Apilar, cargar, acarrear y descargar todos los materiales y el producto de la demolición dentro del área de trabajo, conforme al nivel y/o distancia que corresponda. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.40

CONCEPTO: Reposición de tapas de registros dañados, incluye; marco y contramarco de ángulo de 1 1 /2" x 1/4", concreto F’c=150 kg/cm² en tapa y brocal de 15 x 20 centímetros, armado con Armex, material, carga, acarreo y descarga de tapas dañadas al sitio asignado por la ASIPONA ALTAMIRA, material, mano de obra, equipo y herramienta. CONCEPTO: Reposición de tapas de registros dañados, incluye; marco y contramarco de ángulo de 1 1 /2" x 1/4", concreto F’c = 200 kg/cm² en tapa y brocal de 15 x 20 centímetros, armado con Armex, material, carga, acarreo y descarga de tapas dañadas al sitio asignado por la ASIPONA ALTAMIRA, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Reposición de tapas de registros dañados, consistente en la fabricación y colocación de una nueva tapa de concreto reforzado, integrada con marco y contramarco a base de ángulo de 1 1/2” × 1/4”; los trabajos comprenden la ejecución de la tapa y el brocal perimetral de 15 × 20 centímetros con concreto de resistencia F’c = 150 kg/cm², armado con sistema Armex o equivalente, garantizando rigidez estructural y correcta integración al registro existente. Incluye la carga, acarreo y descarga de las tapas dañadas al sitio asignado por la ASIPONA ALTAMIRA, así como el suministro de materiales, mano de obra calificada, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, dejando el registro en condiciones adecuadas de operación y conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Demoler la tapa y el brocal existentes; apilar, cargar, acarrear y descargar el material producto de la demolición al área asignada por ASIPONA ALTAMIRA. - Cimbrar y descimbrar tapa y brocal, acarreando todos los materiales, herramienta y equipo necesarios hasta el área de trabajo (nivel/distancia que corresponda). - Suministrar y habilitar marco y contramarco a base de ángulo 1½″ × ¼″, con anclas de solera 3″ × ¼″. - Suministrar y habilitar el acero de refuerzo de varilla 3/8″ @ 15 cm en ambos sentidos para la tapa, y armar el brocal con cadena tipo Armex o similar. - Colar, vibrar y curar la tapa de concreto F’c=200 kg/cm² de 8 cm de espesor y el brocal perimetral 15 × 20 cm, ejecutando las pruebas de laboratorio correspondientes. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.41

CONCEPTO: Suministro y Aplicación de pintura de poliuretano acrílico color blanco en barandal tubular con refuerzo intermedio y poste vertical, incluye; limpieza manual con rasqueta y cepillo de alambre, para preparación de la superficie, aplicación de primario anticorrosivo, herramienta menor, andamios, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Metro (M).

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura de poliuretano acrílico color blanco en barandal tubular con refuerzo intermedio y poste vertical; los trabajos comprenden la limpieza manual de la superficie mediante el uso de rasqueta y cepillo de alambre para eliminar óxido, pintura suelta y contaminantes, la aplicación de primario anticorrosivo como base de protección y la posterior aplicación del recubrimiento de acabado, logrando una película uniforme y continua. Incluye el uso de herramienta menor, andamios para trabajos en altura, así como el suministro de materiales y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando los barandales en condiciones óptimas de protección, funcionamiento y presentación, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Verificar en sitio las condiciones físicas del barandal tubular con refuerzo intermedio y poste vertical, confirmando que se encuentre apto para la ejecución de los trabajos de pintura. - Ejecutar la limpieza manual de la superficie metálica mediante rasqueta y cepillo de alambre, eliminando óxido, pintura suelta y contaminantes que afecten la adherencia de los recubrimientos. - Preparar la superficie una vez limpia, asegurando condiciones adecuadas para la aplicación del sistema de protección y acabado. - Aplicar una capa de primario anticorrosivo sobre el barandal, garantizando cobertura uniforme como base de protección contra agentes ambientales. - Aplicar la pintura de poliuretano acrílico color blanco como recubrimiento de acabado, logrando una película continua, uniforme y conforme a las especificaciones del proyecto. - Ejecutar la limpieza final del área de trabajo y retirar los residuos generados durante la ejecución de los trabajos, dejando el barandal en condiciones óptimas de protección y presentación. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera el Metro lineal (M), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.42, H.18

CONCEPTO: Mantenimiento a piedra cantera en interiores y exteriores, que incluye limpieza de la superficie y la aplicación de barniz de protección, así como materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución, P.U.O.T.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a superficies de piedra cantera ubicadas en áreas interiores y exteriores del edificio, consistente en la limpieza de la piedra para la remoción de suciedad, moho, hongo o contaminantes adheridos, y la posterior aplicación de un barniz de protección que permita conservar la apariencia natural del material y mejorar su resistencia frente a agentes ambientales; incluye el suministro de materiales, el uso de equipo y herramienta apropiados y la ejecución con mano de obra calificada, dejando las superficies tratadas en condiciones óptimas de conservación, funcionalidad y presentación, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Suministrar los materiales, insumos y consumibles necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de mantenimiento a la piedra cantera en áreas interiores y exteriores. - Preparar la superficie de la cantera mediante limpieza, utilizando agua, detergente y equipo de hidrolavado de alta presión, para remover suciedad, moho, hongo y contaminantes adheridos sin dañar la textura del material. - Cepillar la superficie de la piedra cantera con cepillos de cerda plástica y/o metálica, asegurando la eliminación total de agentes biológicos y residuos incrustados. - Aplicar el barniz de protección sobre la cantera limpia y seca, garantizando una cobertura uniforme que conserve la apariencia natural del material y mejore su resistencia frente a agentes ambientales. - Ejecutar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para el desarrollo seguro y correcto de los trabajos, asumiendo la reparación de cualquier daño ocasionado a bienes de la ASIPONA ALTAMIRA o de terceros. - Incluir materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. - Realizar la limpieza final de las áreas intervenidas, incluyendo apile, carga, acarreo y disposición de sobrantes al sitio autorizado, así como la integración de evidencias fotográficas antes, durante y después de la ejecución para efectos de control y pago. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.43

CONCEPTO: Reposición de regadera de 8" antisarro con brazo de ½” y chapetón, incluye: retiro de la existente, herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de regadera de 8” tipo antisarro, consistente en el retiro del accesorio existente y la instalación de una nueva regadera equipada con brazo de conexión de ½” y chapetón, garantizando compatibilidad con la instalación hidráulica existente. Los trabajos comprenden la preparación del punto de conexión, la colocación del nuevo conjunto y el aseguramiento de un ensamble adecuado libre de fugas; incluye el suministro de materiales necesarios, el uso de herramienta menor y la ejecución de los trabajos, dejando la regadera instalada en condiciones óptimas de operación, presentación y servicio, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Retirar la regadera existente, incluyendo el brazo de conexión, liberando el punto de alimentación hidráulica para la nueva instalación. - Preparar el punto de conexión, verificando condiciones de rosca, alineación y limpieza, a fin de asegurar compatibilidad con la nueva regadera de 8” tipo antisarro. - Suministrar e instalar la regadera de 8” antisarro con brazo de ½” y chapetón, realizando el ensamble conforme a la instalación hidráulica existente y garantizando un ajuste correcto y hermético. - Ajustar y fijar el conjunto instalado, verificando su correcta orientación, estabilidad y funcionamiento, asegurando que no existan fugas en las conexiones. - Verificar el correcto funcionamiento de la regadera mediante prueba de operación y ejecutar la limpieza del área intervenida, retirando los residuos generados durante la ejecución de los trabajos. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - Los trabajos incluyen: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.44

CONCEPTO: Reposición e Instalación de llaves para empotrar soldables para regadera tubería de cobre de ½”, con maneral y chapetón antisarro, incluye: retiro de las existentes, herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición e Instalación de llaves para empotrar soldables para regadera tubería de cobre de ½”, con maneral y chapetón antisarro, incluye: retiro de las existentes, herramienta menor, materiales y mano de obra.

ALCANCES: - Suministrar y colocar llaves para empotrar soldables ½″ para regadera, ejecutando ranurado de muro para retiro de llaves existentes; lijar superficies; soldar con pasta para soldar; resanar muro con mortero cemento-arena 1:4; y reponer pintura en resanes o azulejo cuando aplique. - Reponer manerales y chapetones antisarro para regadera e instalar cinta de teflón en todas las uniones roscadas. - Verificar el funcionamiento de las llaves soldables con manerales y chapetones hasta constatar ausencia de fugas a satisfacción del Residente; posteriormente realizar resanes y aplicar pintura o reponer azulejo según corresponda. - El CONTRATISTA deberá considerar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o las instalaciones de la ASIPONA ALTAMIRA, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - Los trabajos incluyen: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos de todos los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (PZA), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.45, D.11, H.23

CONCEPTO: Mantenimiento, saneamiento, acondicionamiento de superficie y aplicación de un sistema de recubrimiento industrial de alto desempeño tipo bicapa sobre estructura de soporte de techumbre compuesta por perfiles estructurales tubulares; incluye, material, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.

UNIDAD: Servicio

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento, saneamiento, acondicionamiento de superficie y aplicación de un sistema de recubrimiento industrial de alto desempeño tipo bicapa sobre estructura de soporte de techumbre compuesta por perfiles estructurales tubulares (redondos y cuadrados); incluye: protección de elementos adyacentes, limpieza integral con agua a presión y detergente neutro, preparación de superficie por medios mecánicos mediante el uso de pulidor con carda de acero o disco laminado para la eliminación total de escamas de óxido, restos de recubrimientos anteriores y generación de perfil de anclaje. En caso de perfiles metálicos dañados, se reemplazará por elementos de iguales dimensiones y características, incluyendo soldadura de unión y esmerilado de cordones. Aplicación de una primera capa de primario anticorrosivo de alta adherencia seguida de una capa de acabado industrial resistente a agentes químicos y humedad, aplicados mediante brocha, rodillo o aspersión, respetando los tiempos de curado del fabricante, hasta obtener una película continua y homogénea para mitigar procesos de corrosión galvánica y por aireación diferencial. Incluye herramienta menor, materiales, equipo de poder, consumibles, medios de acceso y mano de obra para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Proteger los elementos adyacentes a la estructura de soporte de techumbre, mediante el resguardo y cubrimiento de componentes colindantes, a fin de evitar afectaciones por limpieza, preparación mecánica o aplicación de recubrimientos. - Considerar y disponer medios de acceso seguros, incluyendo andamios, escaleras y/o plataformas de elevación, en función de la altura y condiciones de accesibilidad del frente de trabajo, para ejecutar las actividades con alcance y seguridad operativa. - Ejecutar la limpieza integral de los perfiles estructurales tubulares (redondos y cuadrados) con agua a presión y detergente neutro, removiendo suciedad y contaminantes antes del acondicionamiento mecánico. - Preparar la superficie por medios mecánicos mediante pulidor con carda de acero y/o disco laminado, eliminando totalmente escamas de óxido y restos de recubrimientos anteriores, y generando el perfil de anclaje requerido para el sistema bicapa. - Reemplazar los perfiles metálicos que presenten daño por elementos de iguales dimensiones y características, incluyendo la ejecución de soldadura de unión y el esmerilado de cordones, dejando la superficie apta para recibir recubrimiento. - Aplicar la primera capa de primario anticorrosivo de alta adherencia, mediante brocha, rodillo o aspersión, respetando estrictamente los tiempos de curado establecidos por el fabricante. - Aplicar la capa de acabado industrial resistente a agentes químicos y humedad, mediante brocha, rodillo o aspersión, hasta obtener una película continua y homogénea sobre la totalidad de la estructura intervenida. - Verificar la continuidad, homogeneidad y cobertura total del sistema bicapa aplicado, asegurando su desempeño para mitigar procesos de corrosión galvánica y por aireación diferencial. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Servicio (Servicio), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.46

CONCEPTO: Reposición de piso loseta cerámica de medidas de acuerdo con el existente. Incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M²).

DESCRIPCIÓN: Reposición de piso de loseta cerámica, utilizando piezas de dimensiones, características y acabado acordes al material existente; los trabajos comprenden el retiro de las piezas dañadas o fuera de servicio, la preparación y nivelación de la superficie de apoyo, y la colocación de la nueva loseta cerámica, asegurando alineación, nivel y correcta integración con el piso circundante. Incluye el suministro de materiales, el uso de herramienta menor y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando el piso terminado en condiciones adecuadas de uso, continuidad y presentación, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Retirar las piezas de loseta cerámica dañadas o fuera de servicio en el área a intervenir, realizando la maniobra de forma controlada para no afectar el piso colindante ni los acabados existentes. - Preparar y nivelar la superficie de apoyo, corrigiendo desniveles y asegurando condiciones adecuadas para la correcta colocación de la nueva loseta cerámica. - Suministrar las piezas de loseta cerámica de dimensiones, características y acabado acordes al material existente, verificando su compatibilidad previa a la instalación. - Instalar la nueva loseta cerámica, asegurando correcta alineación, nivelación y adecuada integración con el piso circundante, conforme al patrón existente. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida y retirar los residuos generados durante la ejecución de los trabajos, dejando el piso en condiciones óptimas de uso y presentación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M²), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.47

CONCEPTO: Reposición de piso de loseta vinílica de medidas de acuerdo con la existente, con espesor de 3.1 mm, incluye nivelación de la superficie, herramienta menor, materiales y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Reposición de piso de loseta vinílica, utilizando piezas de dimensiones, características y espesor de 3.1 mm acordes al material existente; los trabajos comprenden el retiro de las losetas vinílicas dañadas o fuera de servicio, la preparación y nivelación de la superficie de apoyo para asegurar una base uniforme, y la colocación de la nueva loseta vinílica, garantizando alineación, correcta adhesión y adecuada integración con el piso circundante. Incluye el suministro de materiales, el uso de herramienta menor y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando el piso terminado en condiciones óptimas de uso, continuidad y presentación, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Retirar las losetas vinílicas existentes que se encuentren dañadas o fuera de servicio en el área a intervenir, realizando la maniobra de forma controlada para no afectar superficies colindantes. - Preparar y nivelar la superficie de apoyo, corrigiendo irregularidades y asegurando condiciones adecuadas para la correcta colocación del nuevo recubrimiento vinílico. - Suministrar las losetas vinílicas de dimensiones acordes al material existente y espesor de 3.1 mm, verificando su compatibilidad previa a la instalación. - Instalar la nueva loseta vinílica, asegurando correcta alineación, adherencia y continuidad con el piso existente, conforme al trazo y patrón original. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida y retirar los residuos generados durante la ejecución de los trabajos, dejando el piso en condiciones óptimas de uso y presentación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera el Metro Cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.48

CONCEPTO: Mantenimiento de bajante pluvial incluye; limpieza, desazolve, reposición de conexiones, lijado y pegamento material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento a bajante pluvial existente; los trabajos comprenden la limpieza y desazolve del conducto, la revisión y reposición de conexiones y uniones deterioradas, el lijado de superficies en los puntos de intervención y la aplicación de pegamento adecuado para asegurar uniones firmes y herméticas. Incluye el suministro de materiales, el uso de equipo y herramienta apropiados y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando la bajante pluvial en condiciones óptimas de operación, funcionamiento y durabilidad, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Verificar en sitio la ubicación, trazo y condiciones físicas de la bajante pluvial, identificando puntos de obstrucción y conexiones deterioradas. - Ejecutar la limpieza exterior de la bajante pluvial, retirando suciedad, residuos y elementos adheridos que puedan afectar su funcionamiento o acceso a los puntos de trabajo. - Realizar el desazolve interior del conducto pluvial, eliminando sedimentos, lodos, hojas u otros residuos que obstruyan el libre paso del agua. - Desmontar las conexiones, codos o tramos dañados que presenten fisuras, fugas o desgaste, preparando los puntos de empalme para su reposición. - Lijar las superficies de contacto en las zonas de unión, asegurando condiciones adecuadas de adherencia para la correcta colocación de los nuevos elementos - Suministrar e instalar las nuevas conexiones y accesorios necesarios, aplicando pegamento apropiado para garantizar uniones firmes, alineadas y herméticas. - Verificar la correcta alineación y continuidad de la bajante pluvial una vez concluidas las reposiciones, asegurando su correcta pendiente y fijación. - Ejecutar pruebas de funcionamiento mediante descarga controlada de agua, comprobando la correcta conducción, ausencia de fugas y adecuado desalojo pluvial. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.49

CONCEPTO: Sustitución de letrero de 0.40 x 0.40 mts para identificación de anden a base de vinil con reflejante, incluye; material, mano de obra, herramienta y equipo para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Sustitución de letrero de identificación de andén de 0.40 × 0.40 metros; los trabajos comprenden el retiro del letrero existente que se encuentre dañado, deteriorado o fuera de servicio, y la instalación de un nuevo letrero elaborado a base de vinil con material reflejante, garantizando adecuada legibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas. Incluye el suministro de materiales, el uso de herramienta y equipo apropiados y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando el letrero correctamente colocado, alineado y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Verificar en sitio la ubicación del andén donde se realizará la sustitución del letrero, corroborando posición, alineación y condiciones del soporte existente. - Retirar el letrero existente que se encuentre dañado o fuera de servicio, ejecutando la maniobra de forma controlada para no afectar el soporte ni superficies adyacentes. - Preparar el área de colocación, asegurando condiciones adecuadas de limpieza y fijación para el nuevo letrero. - Suministrar el letrero de identificación de andén de 0.40 × 0.40 metros, elaborado a base de vinil con material reflejante, conforme a las características requeridas. - Instalar y fijar el nuevo letrero en su ubicación correspondiente, garantizando correcta alineación, estabilidad y visibilidad. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida y retirar los residuos generados durante la ejecución de los trabajos. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

Concepto No. A.50, B.10, D.6, H.16

CONCEPTO: Saneamiento y desazolve de registros sanitarios y cajas de inspección mediante equipo hidroneumático combinado de succión de alto vacío y chorro de agua a alta presión (tipo Vactor o equivalente); incluye extracción total de lodos y sólidos, transporte y disposición final en sitio autorizado, así como mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y equipo de seguridad para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCION: Servicio de limpieza y desazolve de registros sanitarios y cajas de inspección utilizando equipo hidroneumático especializado (tipo Vactor o equivalente) con succión de alto vacío y chorro de agua a alta presión, para la extracción total de lodos, sedimentos pétreos (tierra), fibras y residuos sólidos acumulados, garantizando la limpieza integral de medias cañas, fondo y paredes internas; el servicio comprende el arrastre y desprendimiento de material adherido mediante lavado a presión, la succión inmediata de residuos y líquidos generados, su almacenamiento en el tanque del camión, así como el retiro, transporte y disposición final fuera de las instalaciones del inmueble en centro autorizado, a fin de evitar la saturación de la PTAR. Incluye mano de obra, herramienta, maniobras y equipo de seguridad necesarios para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Posicionar el equipo hidroneumático (tipo Vactor o equivalente) en los puntos de acceso a la red sanitaria, considerando radios de maniobra, distancias efectivas de succión y condiciones operativas del sitio. - Succionar mediante alto vacío los sedimentos sólidos y líquidos acumulados en el fondo de los registros, asegurando su extracción continua y su almacenamiento controlado en el tanque del camión. - Lavar paredes, fondo y medias cañas mediante manguera de alta presión del propio equipo, desprendiendo materia orgánica adherida, incrustaciones y material compactado. - Extraer de manera inmediata y total los residuos desprendidos durante el lavado, realizando ciclos sucesivos de lavado–succión hasta asegurar que el registro quede libre de azolve al 100%. - Extraer de manera inmediata y total los residuos desprendidos durante el lavado, realizando ciclos sucesivos de lavado–succión hasta asegurar que el registro quede libre de azolve al 100%. - Ejecutar la limpieza final de la zona de maniobras y cerrar herméticamente las tapas de registro, dejando el área en condiciones seguras, limpias y operativas. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.51

CONCEPTO: Reposición de registro sanitario a base de block de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento arena 1: 4, aplanado de mortero cemento-arena 1:4 en interior, tapa de concreto armada con varillas del # 3 @ 15 cm., con jaladera, marco y contramarco de ángulo de 1 pulgada x 1/4" de espesor, material, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Construcción de registro sanitario de dimensiones indicadas según el existente 60 x 60 cm interior con profundidad variable hasta 2 m incluye: aplanado interior y fondo pulido formando media caña, espesor de base de 8 cm, tapa con marco y contramarco de ángulo de acero de 2" x 2” x 1/4", de concreto reforzado con vs. # 3 @ 20 cm colada con 5 cm de espesor concreto F’c= 250 kg/cm2, con cadena perimetral de concreto F’c 250 kg/cm, de 12 x 25 cm con 3 vrs. #3 y E#2 @ 12 cm, incluye, excavación, relleno a con material de excavación, apisonado, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

ALCANCES: - Suministrar todos los materiales necesarios para la construcción del registro sanitario y respetar las dimensiones y características indicadas en el plano sanitario. - Trazar y marcar la ubicación del registro previo al inicio de la excavación, a fin de proceder con los trabajos correspondientes. - Realizar las excavaciones del registro sanitario con medidas interiores 0.60 × 0.60 m y profundidad variable hasta 1.00 m; extraer, acopiar y retirar el material de desperdicio al sitio que indique el Residente de Obra; no proceder cobro por derrumbes o sobre excavaciones. - Afinar las paredes de la excavación. - Ejecutar plantilla de concreto F’c=100 kg/cm² de 12 cm de espesor; levantar muros con tabique de barro recocido 7×14×28 cm asentado con mortero cemento-arena 1:4; y construir cadena perimetral de concreto F’c=250 kg/cm² (sección 12 x 25cm, con 3 vrs. #3 y E#2 @ 12 cm; incluir suministro de concreto, vaciado, vibrado, curado, habilitado y armado de acero, cimbra (cimbrado/descimbrado) y aplanado/afinados interiores con mortero. - Fabricar y colocar tapa de concreto F’c=250 kg/cm² de 5 cm de espesor, armada con vrs. 3/8” @ 20 cm en ambos sentidos, con marco y contramarco de ángulo de acero 2” × 1/4” y anclas de #3 (7 cm); incluir suministro de concreto, vaciado, vibrado, curado y armado de acero. (Ver proyecto y Anexo 1). - Rellenar y compactar con material producto de la excavación. - Considerar en el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales puestos en el lugar y el costo de la mano de obra necesaria hasta su aceptación final. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.52

CONCEPTO: Reposición de tinaco en azotea, incluye; reposición de conexiones, válvulas de entrada y salida, reposición de flotador, incluye; herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de tinaco en azotea similar en características, capacidad y calidad que el existente, consistente en el retiro del tinaco existente que se encuentre dañado o fuera de servicio y la instalación de un nuevo tinaco; los trabajos comprenden la reposición de conexiones hidráulicas, válvulas de entrada y salida, así como del flotador, asegurando un funcionamiento adecuado de llenado, almacenamiento y suministro de agua, Considerar el uso de andamios, plataformas de elevación y/o maniobras con grúa según las condiciones de acceso y peso del equipo; Suministrar materiales, herramienta menor y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando el sistema en condiciones óptimas de operación, seguridad y servicio, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Retirar el tinaco existente de la azotea, considerando el uso de andamios, plataforma de elevación y/o maniobras con grúa según se requiera, asegurando la ejecución controlada de la maniobra y evitando daños a la estructura o instalaciones existentes. - Preparar el área de instalación, verificando condiciones de apoyo, nivelación y estabilidad de la base donde se colocará el nuevo tinaco. - Suministrar y colocar el nuevo tinaco en azotea similar en características, capacidad y calidad que el existente, asegurando su correcta posición, alineación y fijación conforme a las condiciones del sitio. - Reponer las conexiones hidráulicas necesarias, incluyendo válvulas de entrada y salida y flotador, garantizando compatibilidad con la instalación existente y uniones herméticas. - Verificar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas de llenado, cierre y descarga, ajustando los elementos instalados hasta lograr una operación adecuada y libre de fugas. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida y retirar los residuos generados durante la ejecución de los trabajos. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTOS No. A.53, D.13

CONCEPTO: Suministro y aplicación de pintura color amarillo para tráfico base agua 100% acrílica alto desempeño, secado rápido, en guarniciones 2 caras, Incluye: retiro de pintura dañada o mal adherida, lavado de guarniciones, aplicación de primario acrílico y todo lo necesario para su correcta instalación, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: METRO LINEAL (M).

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura color amarillo para tráfico base agua 100% acrílica alto desempeño, secado rápido, en guarniciones 2 caras, Incluye: retiro de pintura dañada o mal adherida, lavado de guarniciones, aplicación de primario acrílico y todo lo necesario para su correcta instalación, material, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES: - Implementar mamparas/tapiales perimetrales y EPP; acordonar el área, señalizar y, en su caso, disponer bandereros, evitando contaminación del recubrimiento por tránsito vehicular. - Proveer generador eléctrico para los equipos que requieran energía durante la ejecución. - Limpiar manualmente las superficies a pintar, retirando polvo, aceites, grasas, óxido o cualquier sustancia que impida la adherencia del recubrimiento; definir el equipo de limpieza a utilizar a conveniencia. - Seleccionar y operar equipo de aspersión (convencional, aire a presión/airless u otro) que garantice aplicación homogénea del producto. - Restringir la aplicación del recubrimiento cuando la superficie esté húmeda, exista amenaza/precipitación de lluvia, la temperatura ambiente sea < 5 °C o cuando la temperatura del sustrato pueda provocar burbujas/ampollas en la película. - Aplicar la pintura sin diluir; cuando la ficha técnica exija diluyente, verificar su tipo y dosificación antes de su uso. - Garantizar un terminado uniforme, no traslúcido y sin escurrimientos, manteniendo el tono/color homogéneo en toda la superficie. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro lineal (M), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.54

CONCEPTO: Reposición de puertas de tambor tipo multypanel para exterior de 0.80 hasta 0.90 metros x 2.10 metros, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y bisagras, material, equipo, herramienta y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de puertas de tambor tipo multypanel para exterior, en medidas de 0.80 a 0.90 metros de ancho por 2.10 metros de altura; los trabajos comprenden el retiro de la puerta existente que se encuentre dañada o fuera de servicio, la colocación de una nueva puerta tipo multypanel, así como su correcta alineación, plomeo y ajuste dentro del vano. Incluye la revisión y, en su caso, sustitución de chapa y bisagras, asegurando el cierre, apertura y fijación del conjunto. El servicio se ejecutará con el suministro de materiales compatibles con la instalación existente, el uso de equipo y herramienta adecuados y mano de obra calificada, dejando la puerta instalada en condiciones óptimas de operación, seguridad y durabilidad, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Retirar la puerta de tambor tipo multypanel existente, incluyendo herrajes cuando se encuentren dañados o fuera de servicio, evitando afectaciones al marco y a los acabados del vano. - Preparar el vano de la puerta, verificando dimensiones, condiciones del marco, alineación y nivel, a fin de asegurar la correcta colocación de la nueva puerta. - Suministrar y colocar la nueva puerta de tambor tipo multypanel para exterior, en medidas de 0.80 a 0.90 metros de ancho por 2.10 metros de altura, asegurando su correcta presentación dentro del vano. - Ejecutar la alineación, plomeo y ajuste de la puerta instalada, garantizando una apertura y cierre adecuados y un correcto asentamiento del conjunto. - Revisar y, en su caso, sustituir la chapa y las bisagras, asegurando su correcto funcionamiento, fijación y compatibilidad con la puerta instalada. - Verificar el funcionamiento final de la puerta y ejecutar la limpieza del área intervenida, retirando los residuos generados durante la ejecución de los trabajos. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad

MEDICIÓN: La unidad de medicion sera la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.55, E.3, G.2

CONCEPTO: Reposición de luminarias de alto rendimiento de 60 x 60 centímetros, 36 W, 3000 K con difusor de poliestireno en color blanco acabado mate.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación luminarias de alto rendimiento.

ALCANCES: - Delimitar y señalizar el frente de trabajo; considerar obras auxiliares, maniobras y medios de acceso seguros, evitando interferencias con la operación de ASIPONA ALTAMIRA. - Desenergizar y bloquear el circuito correspondiente; verificar ausencia de tensión antes de intervenir las luminarias. - Desmontar y retirar las luminarias dañadas al área/sitio autorizado; acopiar, cargar, acarrear y descargar los residuos y sobrantes conforme a indicaciones del Residente de Obra. - Suministrar la luminaria LED 60 × 60 cm, 36 W, 3000 K con difusor de poliestireno blanco mate y demás materiales; revisar y limpiar conexiones/circuitos, instalar la luminaria y efectuar la conexión eléctrica conforme a especificación. - Ejecutar pruebas de operación (encendido, verificación de voltaje/continuidad) y corregir desviaciones hasta su aceptación. - Limpiar integralmente el área intervenida y entregar evidencia documental para estimación: números generadores, croquis, bitácora y mínimo 12 fotografías (antes, durante y al término), cumpliendo los procedimientos del SGI. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.56

CONCEPTO: Reposición de chapa para para puerta de aluminio, modelo AS 549 marca Phillips, o similar en calidad y características, color café, aluminio o blanco según corresponda a la puerta de aluminio, incluye; herramienta, material y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de chapa para para puerta de aluminio, modelo AS 549 marca Phillips, o similar en calidad y características, color café, aluminio o blanco según corresponda a la puerta de aluminio, incluye; herramienta, material y mano de obra.

ALCANCES: - Suministro y reposición de chapa para puerta de aluminio modelo AS‑549 Phillips o equivalente en calidad, en acabado anodizado café oscuro, blanco o natural según el color del bastidor, garantizando compatibilidad dimensional y fijación firme. - Retiro y desmontaje de la chapa existente dañada, protegiendo perfilería y acabado del marco/hoja durante la extracción. - Pruebas de operación y ajuste hasta lograr apertura/cierre sin fallas, a satisfacción del Residente de Obra. - Acarreo y puesta en sitio de materiales, herramienta y equipo al sitio de trabajo, en el nivel y distancia que corresponda. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.57

CONCEPTO: Desmantelamiento de tubería de instalaciones sin uso, incluye; apile, estiba, carga, acarreo y descarga al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA.

UNIDAD: Lote.

DESCRIPCIÓN: Retiro de tuberías galvanizadas eléctricas y voz y datos, de ½” (13 mm) hasta 2” (51 mm) de los sitios localizados hasta el depósito destino final indicado por la entidad

ALCANCES: - Intervenir la tubería ubicada en la Aduana Altamira, conforme a la localización indicada en el frente de trabajo. - Desmantelar tubería Conduit galvanizada y/o PVC de ½″ a 2″ en desuso; retirar soportes de sujeción y ejecutar resanes en puntos de anclaje con mortero cemento–arena y/o cemento blanco según corresponda. - Apilar, cargar, acarrear y descargar la tubería y materiales retirados desde el nivel que corresponda hasta el sitio autorizado por ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Lote, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.58

CONCEPTO: Suministro y colocación de guardapolvos y sardinel para puerta de aluminio de 0.90 metros, incluye aplicación de silicón en todo el perímetro de la puerta de aluminio, cambio y/o ajuste de perfiles de la puerta por colocación de sardinel, material, mano de obra equipo y herramienta.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de guardapolvos y sardinel para puerta de aluminio de 0.90 metros, incluye aplicación de silicón en todo el perímetro de la puerta de aluminio, cambio y/o ajuste de perfiles de la puerta por colocación de sardinel, material, mano de obra equipo y herramienta.

ALCANCES: - Desmontar la puerta para revisar plomeo y alineación del marco. - Colocar sardinel de aluminio de 3″ y fijar al piso de concreto. - Ajustar el perfil bajo de la puerta por la altura del sardinel. - Colocar guardapolvo de aluminio en la puerta. - Dejar la puerta a plomo y verificar el abatimiento, asegurando operación libre de roces y cierre uniforme. - Incluir la colocación de sardinel y guardapolvo de aluminio como una sola pieza para efectos de estimación. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. A.59

CONCEPTO: Modificación de cancel fijo para colocar puerta de salida de emergencia. P.U.O.T.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Modificación de cancel fijo para colocar puerta de salida de emergencia. P.U.O.T.

ALCANCES: - Desmontar el cancel de aluminio fijo y el paño superior, recuperando las partes aprovechables para su posible reutilización. - Fabricar y/o suministrar puerta de aluminio 0.90 × 2.10 m y modificar los perfiles necesarios para garantizar su funcionamiento y abatimiento como salida de emergencia. - Incorporar herrajes y accesorios: chapa, jaladera, bisagras, sello, nylon, junquillo, perfiles y demás accesorios requeridos para la correcta operación. - Presentar, plomear y fijar la puerta; realizar cortes a escuadra y resanar muros con cemento blanco; dejar la instalación correcta y sin juego. - Limpiar el área intervenida y entregar el frente en condiciones de servicio, conforme a las especificaciones del concepto. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, carga, acarreos, permisos hasta el sitio de la obra. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. B.2, D.7

CONCEPTO: Impermeabilización con compuesto asfáltico modificado APP con acabado granular color blanco marca John Manville de 4.5 mm o similar en calidad, en losa de azotea.

UNIDAD: metro cuadrado (m²)

DESCRIPCIÓN: Impermeabilización a base de membrana prefabricada de 4.5 mm acabado blanco y colocación por termofusión. Incluye desmantelamiento de membrana existente, limpieza de la superficie sellado de grietas, aplicación de asfalto base agua para adherencia de la membrana, limpieza de drenes en azotea, herramienta, materiales y mano de obra en antiguo edificio ASIPONA y Central de Emergencias Industriales y Portuarias. P.U.O.T.

ALCANCES: - Retiro de membrana existente, limpieza de partes sueltas, salientes filosas, “rasurando” con pala. - Aplicación de primer asfaltico con rendimiento aproximado de 6 m2/litro de acuerdo con instrucciones del fabricante. - En caso de existir grietas o fisuras en azotea aplicar cemento plástico para sellarlas. - Limpieza con trapo húmedo antes de colocar la membrana de APP. - El manto impermeable debe colocarse presentando y alineando el primer rollo en forma perpendicular a la pendiente fijándolo por termo fusión, es importante determinar el punto de inicio de una impermeabilización y esto lo determina la pendiente y las bajadas de agua pluvial iniciando de la parte baja de la superficie, hacia la parte alta de la misma, los lienzos subsecuentes se colocaran después del primer rollo alineado de tal manera que queden los traslapes para favorecer libremente el escurrimiento de agua y con ancho de 10 cm, tanto para los longitudinales como para los transversales. - Carga y acarreo del material producto del desmantelamiento de la membrana existente, limpieza de azotea y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Limpieza y desazolve de tubos y coladeras de bajante de agua pluvial. - Suministro de impermeabilizante a base de membrana prefabricada de 4.5 mm acabado blanco y colocación por termofusión o similar con garantía de 10 años - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (m²), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. B.3, B.4, B.5

CONCEPTO: Mantenimiento a escalera marina, incluye; limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, fijación en muros, soldaduras necesarias, soportes, material, mano de obra, equipo y herramienta. CONCEPTO: Mantenimiento a barandal tubular de escalera, limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar, material, mano de obra, equipo y herramienta. CONCEPTO: Mantenimiento preventivo a perfil tubular de 4" (porterías), limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, material, mano de obra, equipo y herramienta. CONCEPTO: Mantenimiento a escalera metálica tipo caracol, de 16 peldaños y un descanso, incluye; limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, fijación en muros, soldaduras necesarias, soportes, material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Limpieza de perfiles de acero, para el caso de las escaleras marinas son forjadas de varilla de ¾” (19mm) a 1” (25mm), limpieza de oxido con carda, aplicación de primario anticorrosivo amerlock y como acabado amershiel o similar en calidad y características.

ALCANCES: - Suministrar materiales, equipo, herramientas y mano de obra, incluyendo consumibles, misceláneos, carga, acarreos, fletes y descarga requeridos para la ejecución. - Ejecutar limpieza manual adicional (espátula, rasqueta, cepillo de acero y/o equipo mecánico) en todas las áreas donde se aplicará la pintura. - Limpiar manualmente con carda los perfiles metálicos para retirar óxido, pintura mal adherida y escamas. - Verificar previo a la preparación/pintura que la superficie esté seca, libre de grasa o aceite y sin grietas. - Utilizar brochas en buen estado (limpias, secas, sin grasa/polvo) y, de emplearse pistolas de aire, operarlas en buen estado con presión suficiente para obtener acabado uniforme. - Aplicar una mano de primario anticorrosivo AMERLOCK (o similar en calidad) antes del recubrimiento de acabado. - Aplicar pintura Comex AMERSHIELD mate (o equivalente) preparada y dosificada conforme a su ficha técnica. - Limpiar el área de trabajo y retirar el material sobrante fuera del sitio de la obra al término de las actividades. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. B.6

CONCEPTO: Reposición de puerta tipo tambor de 2 hojas con forro laminado de alta intensidad (HPL) que consta de resina fenólica como estándar y un certificado antibacterial para sala de emergencias. P.U.O.T.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Reposición de puerta tipo tambor de 2 hojas con forro laminado de alta intensidad (HPL) que consta de resina fenólica como estándar y un certificado antibacterial para sala de emergencias. P.U.O.T.

ALCANCES: - Desmontar la puerta existente y retirar el marco para liberar el vano de instalación. - Reponer puerta tipo tambor de madera de 1ª, 2″ (5 cm) de espesor, con forro laminado de alta intensidad (HPL) tipo hospital en color blanco. - Instalar 3 bisagras de acero inoxidable por cada puerta, asegurando fijación y soporte adecuados. - Dejar la puerta a plomo y verificar el abatimiento hasta lograr operación libre de interferencias. - El contratista deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. De la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA - Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, presentando los informes con las evidencias correspondientes. - Efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por ASIPONA Altamira. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar mínimo 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (pza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. B.8, G.9

CONCEPTO: Reposición de llave mezcladora de 4 pulgadas para lavabo, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de llave mezcladora de 4 pulgadas para lavabo, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra.

ALCANCES: - Retirar la mezcladora existente, las dos válvulas de control, las dos mangueras de alimentación y la trampa para lavabo, preservando el mueble y las conexiones para evitar daños. - Verificar la compatibilidad dimensional y de conexión de la llave mezcladora de 4″, de las válvulas de control y de las mangueras de alimentación, así como la configuración de la trampa para lavabo, a fin de garantizar un ensamble correcto. - Suministrar la mezcladora de 4″ para lavabo, las dos válvulas de control y las dos mangueras de alimentación, así como la trampa para lavabo completa (con sus elementos constitutivos), asegurando que cumplan con la calidad requerida. - Instalar los componentes suministrados, conectar la alimentación hidráulica y el desagüe, y aplicar sellador o cinta teflón en uniones roscadas según buenas prácticas para asegurar la estanqueidad. - Ajustar alineaciones, aprietes y fijaciones del conjunto (mezcladora, válvulas, mangueras y trampa), nivelar la grifería y asegurar un anclaje firme y libre de esfuerzos indebidos. - Ejecutar pruebas de operación y comprobar ausencia de fugas en alimentación y descarga, corregir desviaciones de inmediato y limpiar el área, retirando los residuos generados para la entrega del punto en condiciones de servicio. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

Concepto No. B.9, H.17

CONCEPTO: Desazolve y limpieza de ramales y bajantes de la red sanitaria, mediante método combinado electromecánico y de hidro presión, compatible con sistema de PTAR; incluye, mano de obra, herramienta y equipo especializado.

UNIDAD: METRO (M).

DESCRIPCION: Limpieza profunda de la red de drenaje sanitaria (ramales de WC, mingitorios, coladeras y tarjas) y bajantes verticales, mediante la combinación de sondeo electromecánico con sección flexible y lavado hidrodinámico con agua a alta presión. El servicio comprende la eliminación de taponamientos por sólidos (cabello, tierra, fibras) y la remoción de incrustaciones de sales de urea o grasas adheridas a las paredes internas del tubo. Incluye protección de áreas, mano de obra, herramienta, equipo especializado (sonda eléctrica e hidro lavadora de alta presión), acarreos de agua y disposición final de residuos sólidos fuera del sistema. Queda estrictamente prohibido el uso de ácidos, sosa o químicos que alteren el proceso biológico de la PTAR.

ALCANCES: - Proteger de forma integral con plásticos y cintas de enmascarar los muebles sanitarios, pisos y muros adyacentes para evitar contaminación por salpicaduras o residuos. - Ejecutar desazolve electromecánico con sonda de acero flexible para la fragmentación y extracción física de tapones compuestos por cabello, tierra y desechos sólidos acumulados en la red. - Realizar lavado hidrodinámico (Hydro-jetting) posterior al sondeo, utilizando boquillas de propulsión a alta presión para limpiar el 100% del diámetro interno de la tubería, eliminando sedimentos pétreos y lodos orgánicos. - Recolectar de manera manual los residuos sólidos extraídos durante el proceso para evitar su avance hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. - Efectuar pruebas de descarga y flujo en cada punto intervenido para garantizar el libre tránsito del agua y la ausencia de sedimentos remanentes. - Limpiar y sanitizar el área intervenida, retirando cualquier residuo generado por el trabajo y asegurando la eliminación de malos olores. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Lineal (M), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. B.12

CONCEPTO: Suministro e instalación de kit integral para regadera, incluyendo válvulas internas y accesorios de salida.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Rehabilitación integral de salida de regadera que consiste en el suministro e instalación de: válvulas internas (vástagos/árboles de latón), juego de manerales (pomos), chapetones, brazo de salida a muro, cebolla de regadera y coladera de piso. El concepto incluye el desmontaje de componentes dañados, rectificación de asientos de válvulas, limpieza de cuerdas, aplicación de selladores, materiales de consumo, herramienta, mano de obra especializada y pruebas de funcionamiento. Los componentes deberán ser compatibles con la marca existente (tipo Urrea, Helvex o similar en calidad) para garantizar la estanqueidad total del sistema.

ALCANCES: - Verificar la compatibilidad del kit integral con la marca y configuración existente (tipo Urrea, Helvex o equivalente), cerrar llaves de paso y despresurizar la línea para habilitar una intervención segura del sistema. - Desmontar de forma controlada los componentes dañados de la salida de regadera y liberar el acceso a la mezcladora de empotrar para su intervención. - Rectificar los asientos de válvulas y limpiar cuerdas/roscas en los alojamientos, retirando residuos y depósitos para asegurar superficies de sellado aptas. - Suministrar e instalar válvulas internas nuevas de latón (vástagos/árboles), aplicar selladores o cinta teflón en uniones roscadas y ajustar hasta garantizar estanqueidad en cierre y apertura. - Instalar el juego de manerales (pomos) y chapetones, verificando su acople y recorrido sobre los vástagos instalados para un accionamiento preciso. - Suministrar e instalar el brazo de salida a muro y la cebolla de regadera, y sustituir la coladera de piso por una de rejilla de acero inoxidable, sellando perimetralmente con cemento blanco o silicón grado sanitario para prevenir humedades. - Ejecutar pruebas de funcionamiento y presión, comprobando cierre total, mezcla correcta de temperaturas y ausencia de fugas; limpiar el área intervenida y disponer los materiales sustituidos en sitio autorizado. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. B.13

CONCEPTO: Mantenimiento correctivo, alineación y fijación de motor de accionamiento para puerta seccional industrial.

UNIDAD: SERVICIO.

DESCRIPCIÓN: Reparación del sistema de tracción de puerta seccional que presenta desprendimiento de su unidad motriz. El trabajo incluye el desmontaje del motor, inspección de la flecha y resortes de torsión, fabricación o reforzamiento de la base de soporte al elemento estructural (muro/columna), nivelación, alineación de cadena o acoplamiento, reapriete de herrajes, lubricación general y pruebas de apertura y cierre. Incluye mano de obra, herramienta especializada, equipo de elevación (andamio o plataforma), materiales de fijación y consumibles.

ALCANCES: - Desmontar la unidad motriz del sistema de tracción de la puerta seccional para liberar el conjunto y habilitar la intervención en componentes asociados, utilizando equipo de elevación cuando corresponda. - Inspeccionar la flecha y los resortes de torsión, así como el estado del sistema de transmisión (cadena o acoplamiento), a fin de diagnosticar daños, desalineaciones o desgastes que afecten la operación. - Fabricar o reforzar la base de soporte y anclarla al elemento estructural (muro o columna) conforme a la condición encontrada, empleando materiales de fijación y consumibles adecuados para restituir la rigidez del montaje. - Montar, nivelar y alinear el motor con respecto a la flecha principal, tensar adecuadamente la cadena o acoplamiento del sistema de tracción y reapretar la tornillería y herrajes del conjunto. - Lubricar de forma integral los componentes móviles involucrados en la transmisión y apoyar el asentamiento del conjunto mediante ciclos controlados de operación. - Ejecutar pruebas de apertura y cierre, verificar la operación continua sin vibraciones ni ruidos anómalos y ajustar parámetros y fijaciones hasta alcanzar el desempeño requerido; entregar el equipo operando conforme a especificación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Servicio (Serv.), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.1

CONCEPTO: Aplicación de rótulo a base de pintura de esmalte, logo símbolo institucional de la ASIPONA ALTAMIRA medidas 1.50 x 1.50 metros, aplicado a una altura máxima de 15 metros, incluye; limpieza con lija y/o espátula, aplicación de sellador, pintura vinílica blanca de fondo, trazo, dibujo de logo símbolo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro de materiales y su aplicación para la rotulación de símbolo institucional en dimensionamiento solicitado con todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos

ALCANCES: - Preparar la superficie para garantizar la fijación de los recubrimientos, dejándola libre de polvo, grasa, humedad y contaminantes, y aplicar pintura vinílica blanca para ocultar el logo existente antes del rotulado. - Aplicar pintura vinílica color blanco para eliminar/ocultar el logotipo anterior (“barquito”). - Trazar el rótulo sobre muro, conforme a las dimensiones y ubicación establecidas. - Rotular el logotipo institucional de la ASIPONA ALTAMIRA, siguiendo la imagen oficial vigente. - Incluir materiales, mano de obra, herramienta, equipo y señalamiento de protección, así como todo lo necesario para la correcta aplicación en sitio. - Considerar andamios y/o pasarelas para la ejecución en altura del rótulo, según las condiciones del frente de trabajo. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.3

CONCEPTO: Suministro y reemplazo de puertas tipo Multypanel en sustitución de puertas existentes, incluye: retiro de puertas y marcos obsoletos; preparación del vano; suministro e instalación de puertas Multypanel con herrajes; nivelación, ajuste y sellado perimetral; limpieza final y retiro de residuos. Incluye materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puertas tipo multypanel en sustitución de puertas de madera existente, incluye; desmontaje y retiro integral de hoja y marco actuales, desinstalación de herrajes, preparación y adecuación del vano, fabricación y/o ajuste a la medida real verificada en sitio, suministro e instalación de marco nuevo, colocación de hoja multypanel, instalación de bisagras, cerradura y accesorios nuevos, nivelación, aplome, fijación y sellado perimetral; colocación de molduras, limpieza del área y retiro, apile, carga, acarreo, acopio temporal y disposición final de materiales y desperdicios en sitio de tiro autorizado; todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento, incluyendo material, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES: - Levantar y verificar las medidas reales del vano y las condiciones del sustrato para definir los ajustes de fabricación e instalación. - Desmontar y retirar controladamente la hoja, el marco y los herrajes existentes, protegiendo acabados y elementos adyacentes. - Preparar y adecuar el vano mediante resanes, nivelación y aplome, habilitando anclajes y cuñas según el sustrato. - Fabricar y/o ajustar a la medida verificada la puerta tipo multypanel y su marco, preparando alojamientos para bisagras, cerradura y accesorios. - Suministrar e instalar el marco nuevo y colocar la hoja multypanel con bisagras, cerradura y accesorios, calzando, aplomando y fijando con taquetes y tornillería compatibles; reemplazar, para puertas en áreas de baños, el fijo de puerta, instalándolo y sellándolo perimetralmente. - Sellar perimetralmente el conjunto con sellador compatible y colocar molduras/tapajuntas; rematar encuentros para un acabado continuo y uniforme. - Ejecutar y validar pruebas de operación (abatimiento, cierre, alineación y hermeticidad), realizar ajustes finos y retirar, apilar, cargar, acarrear, acopiar temporalmente y disponer sobrantes en sitio de tiro autorizado; limpiar el área y entregar libre y presentable - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. 14.- Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.5

CONCEPTO: Sellado elastomérico de juntas de separación entre muros, mediante apertura/saneo de la junta, respaldo con espuma de poliuretano expansiva y aplicación de sellador elastomérico a base de poliuretano tipo Sikaflex 1A (o equivalente), con terminación pintada a igualar.

UNIDAD: Metro Lineal (M).

DESCRIPCIÓN: Sellado elastomérico de juntas de separación entre muros, que comprende: apertura controlada, saneo y limpieza profunda de la junta; confinamiento temporal con cimbra de madera en ambas caras; inyección de espuma de poliuretano expansiva como material de respaldo, controlando su expansión y respetando tiempos de curado; retiro de cimbra y preparación del sustrato; aplicación en cordón continuo de sellador elastomérico poliuretano tipo Sikaflex 1A o equivalente en calidad y características, con espesor/profundidad controlado entre 1.5 y 2.0 cm (≤ 2 cm) para admitir movimiento diferencial; perfilado y remate del sellado; y acabado con dos manos de pintura vinil acrílica color blanco (o a igualar). Incluye materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo y acarreos para su correcta y completa ejecución.

ALCANCES: - Delimitar, proteger y señalizar el frente de trabajo; habilitar accesos y ventilación; considerar trabajo en altura con andamios, escaleras y/o plataformas de elevación y uso de EPP según la cota y condiciones del área. - Abrir, sanear y limpiar la junta mediante corte controlado; retirar selladores degradados, polvo, concreto suelto y material mal adherido hasta obtener sustrato firme y limpio. - Confinar la sección colocando cimbra temporal de madera en ambas caras, inyectar espuma de poliuretano expansiva como respaldo controlando su expansión y respetando tiempos de curado; recortar excedentes a ras. - Retirar cimbra, preparar sustrato y aplicar sellador elastomérico poliuretano tipo Sikaflex 1A (o equivalente) en cordón continuo, manteniendo espesor/profundidad de 1.5 a 2.0 cm (≤ 2 cm); perfilar y rematar el acabado. - Pintar el paño intervenido con dos manos de pintura vinil acrílica a igualar; asegurar uniformidad cromática y acabado limpio, sin escurrimientos ni sobrepulverización. - Retirar protecciones, limpiar el área y disponer residuos en sitio autorizado; entregar el frente libre, seguro y presentable. Incluye materiales, consumibles, herramienta, equipo, mano de obra especializada y acarreos. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Lineal (M), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.6

CONCEPTO: Reposición de piso de concreto estampado, incluye: demolición de pavimento existente, homogenizado, tendido y compactado de material de relleno con cal al 3% en capas de 20 centímetros, suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6 x 10-10 concreto Fc=200 kg/cm2 estampado, tendido curado y vibrado, P.U.O.T.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M²).

DESCRIPCIÓN: Reposición de piso de concreto estampado, incluye: demolición de pavimento existente, homogenizado, tendido y compactado de material de relleno con cal al 3% en capas de 20 centímetros, suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6 x 10-10 concreto Fc=200 kg/cm2 estampado, tendido curado y vibrado, P.U.O.T.

ALCANCES: - Delimitar y señalizar el frente de trabajo; proteger instalaciones adyacentes y coordinar maniobras para ejecutar la reposición sin interferir la operación. - Demoler el pavimento de concreto estampado existente con equipo ligero, excavar donde corresponda y recuperar el material de relleno útil para su acondicionamiento. - Aplicar cal al material de relleno a razón de 3% (≈50 kg/m³), conforme a lo indicado, para estabilización y mejora de la base. - Tender, mezclar y homogenizar el material tratado con riegos de agua; rellenar en capas de 20 cm y compactar con bailarina hasta alcanzar 95% Proctor Estándar, ejecutando las pruebas de compactación correspondientes. - Colocar membrana de polietileno calibre 600 como barrera, previo al refuerzo y colado. - Suministrar, extender, habilitar y colocar malla electrosoldada 6‑6 × 10‑10, asegurando traslapes y calces conforme a buenas prácticas. - Suministrar, colar, vibrar y curar concreto F’c=200 kg/cm²; aplicar color endurecedor rojo a 2 kg/m² en dos manos siguiendo la secuencia indicada (sudado → desaparición de agua superficial → estado plástico → 1ª mano → 2ª mano) y estampar con molde similar al existente; prohibir cubrir la superficie con plásticos, telas, arena o humedad durante el curado. - Efectuar limpieza final del área; apilar, cargar, acarrear y descargar escombro y sobrantes en el sitio autorizado por la ASIPONA ALTAMIRA, previendo suministro propio de agua y energía para la ejecución. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M²), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.7, H.11, H.30, H.43

CONCEPTO: Reparación de grietas y fisuras en muros, vanos y paramentos de tablaroca (panel de yeso) en interiores; incluye, protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida y la disposición de sobrantes en sitio autorizado, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

UNIDAD: Metro Lineal (M).

DESCRIPCIÓN: Reparación de grietas y fisuras en muros y vanos de tablaroca (panel de yeso) en interiores, comprende la identificación en sitio de las zonas a intervenir, el recorte ortogonal del área dañada hasta encontrar estructura firme, la colocación de refuerzo posterior en madera sólida o perfil metálico atornillado (considerando el reemplazo del perfil cuando se requiera), suministro y fijación de parche de tablaroca del mismo espesor y tipo que el existente, encintado de juntas con cinta para panel, aplicación de compuesto para juntas en múltiples capas con lijado intermedio hasta nivelar el paramento, sellado/imprimación de la superficie y el pintado para uniformar el acabado; incluye, protección de elementos adyacentes, la limpieza del área intervenida y la disposición de sobrantes en sitio autorizado, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

ALCANCES: - Identificar y delimitar en sitio las grietas y zonas a intervenir en el paramento, proteger elementos adyacentes y señalizar el frente de trabajo. - Recortar en forma ortogonal el área dañada hasta encontrar estructura firme, retirar el material suelto y sanear bordes del recorte para asegurar adherencia. - Colocar y atornillar refuerzo posterior metálico (considerar el remplazo del perfil metálico en caso de ser necesario) a la estructura existente, garantizando rigidez para el parche. - Suministrar y fijar el parche de tablaroca del mismo espesor y tipo que el existente; encintar las juntas con cinta para panel conforme a especificación. - Aplicar compuesto Ready Mix o (similar en calidad y características) para juntas en múltiples capas con lijado intermedio hasta nivelar el paramento; sellar/imprimar la superficie para uniformar previo al acabado final. - Aplicación de pintura para igualación de color en sitio, verificar continuidad de acabado y limpiar integralmente el área, disponiendo sobrantes en el sitio autorizado por la ASIPONA Altamira. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro lineal (M), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.8, D.8, H.12

CONCEPTO: Reparación de grietas y fisuras en muros, vanos y paramentos de concreto en interiores y exteriores; incluye protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra.

UNIDAD: Metro Lineal (M).

DESCRIPCIÓN: Reparación de grietas y fisuras en muros y vanos de concreto en interiores y exteriores, comprende la identificación en sitio de las zonas a intervenir, el saneo del área dañada mediante retiro de material suelto o disgregado hasta encontrar sustrato firme, la apertura controlada de la fisura y/o recorte ortogonal cuando aplique para garantizar continuidad del sustrato, limpieza mecánica del frente de reparación, preparación de la superficie y aplicación de puente de adherencia cuando se requiera, restitución del volumen con mortero cementicio de reparación (o similar en calidad y características) hasta nivelar el paramento, afinado y acabado para uniformar textura, sellado/imprimación de la superficie y pintado para igualación de color; incluye protección de elementos adyacentes, limpieza integral del área intervenida y disposición de sobrantes en el sitio autorizado, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

ALCANCES: - Identificar en sitio las zonas a intervenir en muros, vanos y paramentos de concreto (interiores y exteriores), delimitando el frente de trabajo y protegiendo los elementos adyacentes para evitar afectaciones durante la ejecución. - Sanear el área dañada mediante el retiro de material suelto o disgregado hasta localizar sustrato firme, asegurando condiciones adecuadas para la continuidad y desempeño de la reparación. - Ejecutar la apertura controlada de la fisura y/o el recorte ortogonal cuando aplique, con el propósito de garantizar la continuidad del sustrato y definir bordes regulares para la correcta restitución del paramento. - Realizar la limpieza mecánica del frente de reparación y preparar la superficie de trabajo, incluyendo la aplicación de puente de adherencia cuando se requiera, conforme a la condición del sustrato intervenido. - Restituir el volumen del área intervenida mediante la aplicación de mortero cementicio de reparación (o similar en calidad y características) hasta nivelar el paramento, ejecutando afinado y acabado para uniformar textura y lograr una integración homogénea con el entorno existente. - Aplicar sellado/imprimación de la superficie reparada y ejecutar el pintado para igualación de color, concluyendo con la limpieza integral del área intervenida y la disposición de sobrantes en el sitio autorizado. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Lineal (M), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.9

CONCEPTO: Suministro y reemplazo de apagadores con sensor de movimiento; incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro y reemplazo de apagadores con sensor de movimiento, en sustitución de los existentes en áreas de acceso al CCTM del Faro Altamira desde la planta baja hasta el 4to nivel; incluye desenergización y bloqueo del circuito, retiro controlado de los apagadores, colocación, conexión y nivelación en la caja eléctrica, ajuste de sensibilidad/temporización/rango y pruebas de funcionamiento para verificar la correcta operación del sistema de iluminación. Incluye materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra para su correcta ejecución (P.U.O.T.)

ALCANCES: - Delimitar y señalizar las áreas a intervenir (planta baja a 4º nivel), implementar control peatonal, utilizar medios de acceso seguros y EPP conforme a procedimiento. - Desenergizar y bloquear/etiquetar el circuito, verificar ausencia de tensión al frente de trabajo antes de intervenir. - Retirar los apagadores y tapas asociadas; inspeccionar conductores (calibre, aislamiento y continuidad) y sustituir tramos que no cumplan especificación. - Suministrar, reemplazar y conectar apagadores con sensor de movimiento, nivelando y fijando en la caja eléctrica; asegurar conexiones firmes y polaridad adecuada. - Ajustar sensibilidad, temporización y rango de detección; ejecutar pruebas de operación y verificación del sistema de iluminación, corrigiendo desviaciones hasta su aceptación. - Retirar protecciones, limpiar el área intervenida y apilar, cargar, acarrear y descargar residuos/sobrantes en el sitio autorizado por la ASIPONA ALTAMIRA; incluir mano de obra, herramienta y todo el equipo necesario para la ejecución. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.10

CONCEPTO: Suministro y reemplazo integral de gabinete para tablero eléctrico de distribución, de tipo sobreponer, incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro y reemplazo integral de gabinete para tablero eléctrico de distribución, de tipo sobreponer dentro del CCTM en el Faro de Altamira, marca equivalente o superior a la existente, con grado de protección mínimo IP65 e IK08; incluye: desconexión e identificación segura de los circuitos de emergencia, desmontaje y retiro del gabinete dañado, suministro e instalación de gabinete fabricado en policarbonato auto extinguible resistente a impactos, con puerta transparente y cerradura de seguridad, reubicación de interruptores termomagnéticos existentes, previa limpieza y pruebas de continuidad, peinado y ordenamiento de conductores con cinchos plásticos y conexionado a barras de fase, neutro y tierra, reinstalación de placas de identificación y diagramas unifilares actualizados, verificación de aprietes y pruebas de energización; limpieza final del área de trabajo, con materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios.

ALCANCES: - Desenergizar y etiquetar los circuitos derivados del sistema de emergencia; verificar ausencia de tensión y resguardar cargas/consumidores sensibles. - Desmontar y retirar el gabinete existente con maniobra controlada, proteger y señalizar el frente de trabajo. - Preparar y habilitar el paramento para montaje: trazar, perforar y anclar de acuerdo con el patrón del fabricante; nivelar y aplomar el plano de fijación y sellar ocluyendo barrenos en desuso. - Suministrar e instalar gabinete de sobreponer similar al existente en policarbonato auto extinguible, anclar con taquetes y tornillería compatibles, equipar puerta transparente con cerradura de seguridad y sellar perimetralmente el contorno. - Reubicar y reinstalar interruptores termomagnéticos existentes previa limpieza y pruebas de continuidad, peinar y ordenar conductores con cinchos plásticos y conectar a barras de fase, neutro y tierra, garantizando radios de curvatura y trayectorias sin esfuerzos. - Verificar y documentar aprietes con torquímetro conforme a par especificado por el fabricante; rotular y reinstalar placas de identificación del tablero y actualizar diagrama unifilar y nomenclatura de circuitos. - Energizar y probar el conjunto, confirmando operación correcta (alimentación, selectividad básica y servicios de emergencia); corregir no conformidades y retirar, acarrear y disponer residuos en sitio de tiro autorizado; limpiar y entregar el área libre y operativa. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.11

CONCEPTO: Reparación, reforzamiento y fijación de intercomunicador desprendido en muro de panel de yeso; incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Reparación, reforzamiento y fijación de intercomunicador desprendido en muro de panel de yeso en instalaciones del CCTM del Faro de Altamira, incluye; protección de áreas colindantes, desconexión y resguardo del equipo, corte perimetral y limpieza del área dañada, instalación de refuerzo interno mediante canal de amarre o poste metálico calibre 26 como mínimo para garantizar soporte rígido; colocación de parche de panel de yeso de ½”, aplicación de cinta de refuerzo y compuesto para juntas en tres capas hasta nivelación del plano; aplicación de sellador vinílico y fondo preparador, así como dos manos de pintura vinílica mate/semimate; reinstalación del intercomunicador con anclajes mecánicos al refuerzo, sellado perimetral con silicón y pruebas de funcionamiento (audio, apertura de chapa y señal); limpieza final del área y retiro de residuos, con materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios.

ALCANCES: - Delimitar y proteger las áreas colindantes con plásticos, cintas y cubiertas temporales, señalizando el frente de trabajo para evitar afectaciones a acabados y tránsito interno. - Desconectar y resguardar el intercomunicador, cortando la alimentación desde el tablero de baja tensión cuando corresponda y etiquetando conductores para su reinstalación segura. - Cortar y retirar perimetralmente la sección dañada del panel de yeso; sanear y limpiar bordes y sustrato para recibir el refuerzo estructural. - Instalar y fijar refuerzo interno mediante canal de amarre o poste metálico calibre 26 (mínimo) —o, en su caso, placa de respaldo de madera tratada o polímero— asegurando rigidez y compatibilidad con la estructura existente. - Colocar y nivelar parche de panel de yeso de 12.7 mm (½"); aplicar cinta y compuesto para juntas en tres capas con lijado intermedio, plomeando y regularizando el paño hasta restituir planeidad. - Aplicar y consolidar el sustrato con sellador vinílico/primario fijador y, cuando proceda, fondo preparador; pintar a igualar con dos manos de pintura vinílica mate/semimate y texturizar si se requiere para integrar con el acabado existente. - Reinstalar y anclar el intercomunicador al refuerzo con elementos mecánicos, sellar perimetralmente con silicón y verificar funcionamiento (audio, llamada, apertura de chapa y señal); retirar, apilar, cargar, acarrear y acopiar temporalmente residuos, disponer en sitio de tiro autorizado, limpiar el área y entregar el frente libre y operativo. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.12, H.41

CONCEPTO: Mantenimiento a cancelería y ventanas, comprende limpieza integral, retiro y reposición de sellos perimetrales interior/exterior, sustitución de vinilos tipo cuña y herrajes, reemplazo de cristales dañados y saneo/pintura de estructura metálica asociada, para restituir funcionamiento, hermeticidad y presentación del sistema.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento correctivo y preventivo a cancelería de aluminio y ventanas, que incluye: limpieza manual de cristales, perfiles, marcos y rieles; retiro de sellador deteriorado y de vinilos/empaques en mal estado; aplicación de sellador siliconado en perímetro interior y exterior (marca Tekbond o equivalente); reposición de viniles/empaques donde corresponda; reemplazo de refacciones y herrajes (carretillas, bisagras, cerraduras, topes), con lubricación y calibración para operación continua; suministro y reemplazo de cristales dañados, verificando compatibilidad dimensional y de espesor, asentados con vinil/cuñas y sellado perimetral para estanqueidad y seguridad; Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para entregar el sistema operativo, hermético y presentable.

- Delimitar, proteger y señalizar el frente de trabajo; controlar circulación peatonal; habilitar EPP y medios de acceso (andamios, escaleras y/o plataformas) según altura y condiciones del área. - Limpiar cristales con agua y jabón neutro; desincrustar perfiles, marcos y rieles, retirando suciedad, polvo y residuos sin dañar acabados. - Retirar selladores degradados en perímetro interior/exterior y remover vinilos/empaques y herrajes en mal estado; preparar superficies de adherencia. - Aplicar sellador de silicón (Tekbond o equivalente) en ambas caras del perímetro; reponer vinil tipo cuña/empaques donde se encuentren deteriorados, asegurando hermeticidad. - Suministrar y sustituir cristales dañados, verificar medidas y espesor, asentar con vinil/cuñas y sellar perimetralmente para garantizar estanqueidad y seguridad. - Reponer/ajustar herrajes (carretillas, bisagras, cerraduras, topes), lubricar mecanismos y calibrar esfuerzos de cierre/abertura hasta obtener funcionamiento continuo y seguro. - Validar operación y hermeticidad (deslizamiento/abatimiento, cierres y enclavamiento), corregir desajustes en mecanismos y entregar el frente limpio, presentable y operativo; retirar y disponer sobrantes en sitio autorizado. - El CONTRATISTA deberá considerar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o las instalaciones de la ASIPONA ALTAMIRA, así como tener especial cuidado de no manchar ningún otra instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo que se esté desarrollando, en caso de presentarse estos, las reparaciones y limpieza correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. - Se deberá considerar el uso de andamios, escaleras y/o plataformas. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes, tomando en cuenta el nivel y área de trabajo al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2), incluidos los lados interiores y exteriores, cuantificados en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.13, G.6, H.3

CONCEPTO: Suministro e instalación de vitropiso, que incluye demolición y retiro del piso existente, reutilización de piezas recuperables y reposición de piezas nuevas con color/acabado similar al existente, preparación de sustrato, colocación con adhesivo cementicio modificado, rejunteo y limpieza final, con materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2).

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de vitropiso, incluye la demolición y retiro del piso existente (loseta y adhesivo), clasificación, acopio y limpieza de piezas recuperables para su reutilización; disposición de escombros en sitio autorizado; saneo y preparación del sustrato mediante retiro de material suelto, corrección de fisuras e irregularidades y aplicación de promotor de adherencia cuando corresponda; nivelación puntual con mortero de reparación o autonivelante; suministro y colocación de vitropiso con adhesivo cementicio modificado de alto desempeño (o equivalente), aplicando doble encolado cuando se requiera y garantizando cobertura ≥90–100 %, alineación, nivel y control de juntas; relleno de juntas con boquilla flexible, limpieza de excedentes y resguardo del área durante el curado. Cuando sea necesario reemplazar piezas no reutilizables, estas deberán igualar color y acabado al existente para mantener la uniformidad visual del paño. Incluye materiales, herramienta menor, equipo y mano de obra para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Delimitar y proteger el frente de trabajo; señalizar la zona y resguardar elementos adyacentes. - Demoler y retirar el piso existente (loseta y adhesivo); clasificar las piezas, acopiar y limpiar por su cara posterior las losetas recuperables para su reutilización. - Suministrar y colocar piezas nuevas solo cuando no sea viable reutilizar; las piezas nuevas deberán igualar color/acabado al existente para mantener la uniformidad del conjunto. - Disponer escombros y sobrantes en sitio autorizado, manteniendo el área limpia y segura. - Sanear y acondicionar el sustrato: retirar material suelto; corregir fisuras/irregularidades con mortero polimérico o sistema epóxico; limpiar base y aplicar promotor de adherencia cuando corresponda. - Nivelar puntualmente con mortero autonivelante o de reparación, respetando tiempos de fraguado del fabricante. - Instalar el vitropiso con adhesivo cementicio modificado (o equivalente), aplicando doble encolado cuando proceda y asegurando cobertura ≥ 90–100 %, alineación, nivel y control de juntas. - Rellenar juntas con boquilla flexible, limpiar excedentes y restringir tránsito hasta concluir el curado recomendado. - Verificar planeidad, adherencia y terminación del paño; corregir desviaciones antes de su recepción. - Efectuar limpieza final y entregar el frente presentable y operativo. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.14

CONCEPTO: Mantenimiento preventivo y correctivo a los soportes metálicos de ventanales que presentan oxidación; Incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios.

UNIDAD: METRO LINEAL (M).

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento preventivo y correctivo a los soportes metálicos del ventanal que presentan oxidación; Incluye, la delimitación del área, protección exhaustiva de cristales, cancelería aledaña y pisos para evitar daños; retiro de pintura en mal estado y óxido mediante medios mecánicos y/o manuales; reemplazo de herrajes de fijación dañados (espárragos, tuercas y rondanas); limpieza y desengrasado de la superficie; aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo y aplicación de acabado final con pintura esmalte; así como limpieza final del área intervenida y retiro de protecciones. Incluye materiales (herrajes, pinturas, solventes, plásticos protectores), herramienta, equipo, EPP, medidas de seguridad y mano de obra para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Delimitar y señalizar el área perimetral de la zona de trabajo, implementando la protección de pisos y cristales, así como el uso obligatorio de EPP para ejecutar la intervención con seguridad. - Realizar la preparación de la superficie metálica, removiendo la pintura suelta, escariada y la corrosión presente mediante cepillado manual/mecánico o lijado, dejando la superficie libre de impurezas. - Desmontar y sustituir los herrajes de anclaje y fijación (espárragos y tuercas) que presenten daño estructural o corrosión severa, garantizando la correcta sujeción y nivelación del soporte metálico. - Aplicar recubrimiento primario anticorrosivo sobre las áreas expuestas de metal y sobre los herrajes nuevos instalados, seguido de la aplicación de las capas de pintura de acabado final, respetando las especificaciones del fabricante. - Inspeccionar el frente intervenido, y asegurar que no existan escurrimientos, verificar la firmeza de los anclajes, y retirar cuidadosamente las protecciones de cristales y pisos. - Efectuar limpieza final, y apilar, cargar, acarrear y descargar el material sobrante, herrajes oxidados retirados y mermas en el sitio autorizado por la ASIPONA ALTAMIRA; incluir herramienta menor, materiales, equipo, maniobras y mano de obra necesarios para la correcta ejecución. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Lineal (M), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.15

CONCEPTO: Suministro y reemplazo de cristal de 6 mm filtrasol o claro en puertas y ventanas de aluminio, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Suministro y reemplazo de cristal de 6 mm filtrasol o claro en puertas y ventanas de aluminio, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES: - Suministrar e instalar cristal filtrasol o claro de 6 mm para reposición en puertas, ventanas o canceles de aluminio, asegurando compatibilidad dimensional y correcta ubicación. - Retirar cristal, junquillo (glazing) y selladores existentes; limpiar y preparar perfilería de aluminio; reponer felpas; colocar el cristal y aplicar sellador de poliuretano con continuidad perimetral. - Verificar acabado, alineación y asiento del cristal; realizar pruebas de fijación/estanqueidad para confirmar la correcta colocación. - Considerar el uso de andamios, escaleras y/o plataformas conforme a la altura/frente de trabajo (hasta 5m.) para ejecutar las maniobras con seguridad y alcance adecuados. - El CONTRATISTA deberá considerar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o las instalaciones de la ASIPONA ALTAMIRA, así como tener especial cuidado de no manchar ningún otra instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo que se esté desarrollando, en caso de presentarse estos, las reparaciones y limpieza correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes, tomando en cuenta el nivel y área de trabajo al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2), incluidos los lados interiores y exteriores, cuantificados en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. C.16

CONCEPTO: Retiro y desinstalación de tanque estacionario de gas LP fuera de servicio, líneas y accesorios asociados; incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Retiro y desinstalación de tanque estacionario de gas LP fuera de servicio ubicado en el área perimetral del Faro de Altamira.; Incluye, la delimitación del área, verificación de ausencia de presión y remanentes, cierre definitivo de válvulas y purga controlada cuando aplique; desconexión de tuberías, regulador y accesorios; cancelación y sellado de la línea en su punto de conexión; desmontaje, carga y traslado del tanque y materiales retirados a sitio autorizado o área indicada por la supervisión; así como limpieza final del área intervenida. Incluye materiales para sellado, herramienta, equipo, maniobras, EPP, medidas de seguridad y mano de obra para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Delimitar y señalizar el área perimetral de la zona de trabajo, implementando control peatonal, medios de acceso y uso obligatorio de EPP para ejecutar la intervención con seguridad. - Verificar la ausencia de presión y remanentes en el tanque estacionario; cerrar definitivamente válvulas y, cuando aplique, realizar purga controlada conforme a procedimientos de seguridad. - Desmontar y maniobrar el retiro físico del tanque; cargar, trasladar y poner en resguardo el recipiente, tuberías y accesorios retirados en el sitio autorizado por la supervisión. - Inspeccionar el frente intervenido, corregir interferencias, asegurar que no existan fugas y capear conexiones anuladas. - Efectuar limpieza final, y apilar, cargar, acarrear y descargar el material sobrante en el sitio autorizado por la ASIPONA ALTAMIRA; incluir herramienta menor, materiales, equipo, maniobras y mano de obra necesarios para la correcta ejecución. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. D.2

CONCEPTO: Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca; incluye, materiales, herramienta, equipo y mano de obra requeridos para su correcta ejecución.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca, que comprende el trazo, armado de la estructura soporte y colocación de paneles de tablaroca debidamente alineados y fijados, así como el tratamiento básico de juntas y ajustes necesarios para lograr un elemento divisorio estable y funcional; incluye, materiales, herramienta, equipo y mano de obra requeridos para su correcta ejecución conforme a las condiciones del área de intervención.

ALCANCES: - Trazar y preparar el área de intervención conforme al desplante del muro divisorio proyectado, verificando alineación, niveles y condiciones del sitio para la correcta ejecución de los trabajos. - Suministrar los perfiles metálicos y paneles de tablaroca necesarios para la conformación del muro divisorio, asegurando compatibilidad y calidad conforme a las condiciones del área. - Armar e instalar la estructura soporte del muro mediante la fijación de perfiles metálicos debidamente alineados, nivelados y anclados a los elementos constructivos existentes. - Colocar y fijar los paneles de tablaroca sobre la estructura instalada, garantizando correcta sujeción, plomeo y continuidad del paramento. - Ejecutar el tratamiento básico de juntas, uniones y fijaciones, incluyendo resane y ajustes necesarios para obtener un elemento divisorio uniforme y funcional. - Limpiar el área intervenida, retirar y disponer los sobrantes y residuos generados en sitio autorizado y entregar el muro divisorio en condiciones adecuadas de estabilidad y presentación, listo para su uso o acabados posteriores. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. D.3

CONCEPTO: Reposición de techo falso a base de panel de yeso liso, comprende: desmontaje de secciones deterioradas, suministro e instalación de estructura metálica de soporte y panel de yeso, tratamiento de juntas para acabado liso, preparación final, y reposicionamiento de accesorios existentes (cuando aplique); considerar el uso de andamios, escaleras y/o plataformas de elevación según la altura del frente de trabajo; incluye, materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Reposición y rehabilitación de cielo falso mediante sistema de panel de yeso liso, consistente en el retiro controlado del plafón afectado y de los elementos de fijación que presenten daño, habilitando y/o sustituyendo la estructura metálica de soporte necesaria para garantizar rigidez, alineación y nivel; incluye el suministro, corte, colocación y fijación del panel de yeso liso, el tratamiento integral de juntas (encintado, aplicación de compuesto, lijado y afinado) para lograr un acabado uniforme sin ondulaciones ni marcas, así como la preparación final del paramento para recibir recubrimiento de pintura. Considera el desmontaje temporal y la reposición en su ubicación original de luminarias, focos, lámparas, rejillas, difusores o accesorios empotrados existentes, dejando el sistema correctamente reinstalado y operando. Incluye medios de acceso (andamios, escaleras y/o plataformas de elevación), limpieza del área de trabajo y el suministro de todos los insumos, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución, P.U.O.T.

ALCANCES: - Delimitar el área de intervención en cielo falso y habilitar los medios de acceso necesarios (andamios, escaleras y/o plataformas de elevación) conforme a la altura y condiciones del frente de trabajo. - Desmontar de manera controlada las secciones deterioradas del techo falso, retirando el plafón afectado y los elementos de fijación que presenten daño, sin generar afectaciones al resto del sistema. - Habilitar y/o sustituir la estructura metálica de soporte requerida, asegurando rigidez, alineación y nivel del sistema previo a la colocación del nuevo paramento. - Suministrar, cortar, colocar y fijar el panel de yeso liso en el cielo, garantizando continuidad, correcta sujeción y uniformidad geométrica del plafón instalado. - Ejecutar el tratamiento integral de juntas para acabado liso, incluyendo encintado, aplicación de compuesto, lijado y afinado, hasta obtener una superficie uniforme, sin ondulaciones ni marcas visibles. - Preparar el paramento terminado para recibir recubrimiento de pintura, asegurando condiciones homogéneas de acabado en toda el área intervenida. - Desmontar temporalmente y reposicionar en su ubicación original las luminarias, focos, lámparas, rejillas, difusores y/o accesorios empotrados existentes (cuando aplique), dejando el sistema correctamente reinstalado y operando. - Realizar la limpieza integral del área de trabajo y retirar los residuos generados, dejando el frente intervenido en condiciones de entrega. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. D.5, H.37

CONCEPTO: Suministro e instalación puerta metálica para salidas de emergencia incluyen puerta metálica en acero rolado en frio cal.18 con relleno interior de panel de poliestireno, refuerzo interior para barra de pánico, certificado ul 90 min, espesor de puerta 1 3/4" pulgadas, marco metálico cal. 16 ensamblable con preparación para recibir taquete expansivo o preparado para muro de Tablaroca, acabado pintura primer incluye 3 bisagras y barra de pánico horizontal o cerradura.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta metálica para salidas de emergencia, fabricada en acero rolado en frío calibre 18 con relleno interior de panel de poliestireno, diseñada para cumplir con requisitos de seguridad y resistencia al fuego. La puerta contará con refuerzo interior para la colocación de barra de pánico, certificación UL con resistencia al fuego de 90 minutos, espesor total de 1 3/4”, y será instalada sobre marco metálico calibre 16 ensamblable, con preparación para recibir taquete expansivo o fijación en muro de tablaroca. El acabado será a base de pintura primer. Incluye la colocación de tres bisagras y barra de pánico horizontal o cerradura, así como el suministro de materiales, equipo, herramienta y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando la puerta instalada en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y presentación, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Retirar, en caso de existir, la puerta y el marco actuales en el área de intervención, ejecutando las maniobras de forma controlada para no afectar el vano ni los acabados existentes. - Preparar el vano de la puerta, verificando dimensiones, alineación, plomeo y condiciones del muro, asegurando que sea apto para la correcta instalación del nuevo marco metálico. - Suministrar e instalar el marco metálico calibre 16 ensamblable, fijándolo mediante taquete expansivo o sistema adecuado según el tipo de muro, garantizando su correcta alineación y nivelación. - Suministrar e instalar la puerta metálica de acero rolado en frío calibre 18, con relleno interior de poliestireno y espesor de 1 3/4”, asegurando su correcta colocación dentro del marco - Instalar las bisagras y la barra de pánico horizontal o cerradura, verificando su correcta fijación, operación y compatibilidad con el sistema de la puerta. - Ejecutar ajustes finales, pruebas de funcionamiento y limpieza del área intervenida, dejando la puerta operando correctamente como salida de emergencia y retirando los residuos generados durante la ejecución de los trabajos. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN:

CONCEPTO No. D.10

CONCEPTO: Aplicación de rótulo y logotipo institucional a base de pintura de esmalte, incluye: trazo, nivelación, dibujo y conformación de tipografía y logotipo (isotipo/imagotipo), aplicación de esmalte, considerar el uso de andamios, grúa con canastilla y/o plataformas de elevación para trabajos en altura, uso de arnés cuando aplique; incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Aplicación de rótulo y logotipo institucional a base de pintura de esmalte, ejecutado sobre superficie previamente saneada y con pintura nueva (sin incluir trabajos de preparación de sustrato, sellado ni pintura de fondo), en el inmueble y/o área que indique la ASIPONA ALTAMIRA, conforme a imagen/plantilla institucional y composición autorizada, para las leyendas y/o logotipos que a continuación se indican de manera informativa más no limitativa: - “SECRETARÍA DE MARINA”, “MASTER HARBOR” y “CAPITANÍA DE PUERTO ALTAMIRA”. - “INM – INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN”. - “PROFEPA – PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE” y. - “SANIDAD INTERNACIONAL”. Cada rótulo deberá conservar dimensiones y proporciones equivalentes, considerando como referencia alturas aproximadas de letra de 0.80 m y 0.60 m (según composición), y rango de ejecución de 0.50 m a 1.00 m de altura de letra cuando la visibilidad, el espacio disponible o la composición gráfica lo requieran; incluye trazo, nivelación, dibujo y aplicación final en esmalte del rótulo y del logotipo institucional. Considera el uso de andamios y/o pasarelas para trabajos en altura, hasta 6.50 m, y el uso de arnés conforme a las condiciones del sitio.

ALCANCES: - Habilitar los medios de acceso necesarios para la ejecución del rótulo y logotipo en altura, considerando andamios, grúa con canastilla y/o plataformas de elevación, e incorporar el uso de arnés cuando aplique conforme a las condiciones del sitio (hasta 6.50 m). - Suministrar en sitio los materiales, equipo y herramienta requeridos para la rotulación, conforme a la imagen/plantilla institucional y composición autorizada, sin incluir trabajos de preparación de sustrato, sellado ni pintura de fondo, al ejecutarse sobre superficie previamente saneada y con pintura nueva. - Trazar y nivelar la composición del rótulo y del logotipo institucional en el paramento, garantizando alineación, proporción y legibilidad conforme a la plantilla autorizada. - Dimensionar la tipografía del rótulo con en proporciones equivalentes, considerando alturas aproximadas de letra de 0.80 m y 0.60 m (según composición) y permitiendo el rango de 0.50 m a 1.00 m cuando la visibilidad, el espacio disponible o la composición gráfica lo requieran. - Dibujar y conformar la tipografía y el logotipo (isotipo/imagotipo) conforme a la plantilla institucional autorizada, respetando la geometría, proporciones y composición definida para cada leyenda/logotipo aplicable. - Aplicar la pintura de esmalte para ejecutar de forma definitiva el rótulo y el logotipo institucional, asegurando un acabado uniforme y congruente con la composición autorizada. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. D.12, H.24

CONCEPTO: Suministro y reemplazo de lámina galvanizada acanalada perfil R‑101, calibre 26; incluye, maniobras, elevaciones, EPP para trabajo en altura y medios de acceso (escaleras, andamios o plataformas de elevación), así como materiales, herramienta, equipo y mano de obra para su correcta ejecución.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Suministro y reemplazo de láminas en mal estado por lámina galvanizada acanalada perfil R‑101 calibre 26, protegiendo previamente elementos y mobiliario bajo el área de intervención; comprende el desmontaje y retiro controlado del material existente y su disposición en tiro autorizado, así como el suministro e instalación de la lámina nueva verificando alineación y pendientes, respetando traslapes longitudinales y transversales, fijando con pijas auto taladrantes galvanizadas con arandela de neopreno y aplicando sellador de poliuretano en traslapes, botaguas y puntos críticos donde el sistema lo requiera para asegurar hermeticidad; incluye maniobras, elevaciones, EPP y el uso de escaleras, andamios o plataformas de elevación conforme a la altura del frente de trabajo, además de materiales, herramienta, equipo y mano de obra para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Proteger los elementos adyacentes y el mobiliario ubicado bajo el área de intervención, implementando las medidas necesarias para evitar daños y contaminación durante el desmontaje y la colocación de la nueva cubierta. - Instalar y utilizar los medios de acceso requeridos para el frente de trabajo, considerando escaleras, andamios y/o plataformas de elevación según la altura y condiciones de la actividad, así como el equipo de protección personal aplicable para maniobras y trabajos en altura. - Desmontar y retirar cuidadosamente las láminas existentes en mal estado, realizando el acopio, carga, acarreo y disposición final del material producto del desmontaje en el tiro autorizado. - Suministrar e izar la lámina galvanizada acanalada nueva perfil R‑101 calibre 26, colocándola sobre la estructura de soporte y verificando pendientes y alineación conforme al sistema existente. - Fijar la lámina nueva mediante pijas auto taladrantes galvanizadas con arandela de neopreno, respetando traslapes longitudinales y transversales del perfil, a fin de garantizar la hermeticidad pluvial del sistema. - Aplicar sellador de poliuretano en traslapes, botaguas y puntos de fijación donde el sistema lo requiera, y ejecutar la limpieza final del área de trabajo, retirando sobrantes y dejando la cubierta instalada en condiciones funcionales. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. E.2

CONCEPTO: Suministro e instalación de puerta corrediza de aluminio de 2 pulgadas con duela a 1 cara y acrílico en la parte superior incluye; Material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta corrediza de aluminio de 2 pulgadas, con duela a una cara y acrílico en la parte superior; los trabajos comprenden, la correcta colocación del sistema corredizo, el ajuste y alineación de la hoja para garantizar un deslizamiento uniforme y seguro, así como la integración adecuada de la duela y el acrílico conforme al diseño existente. Incluye el suministro de materiales, el uso de herramienta y equipo apropiados y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando la puerta instalada en condiciones óptimas de operación, estabilidad y acabado, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Retirar elementos o componentes que interfieran con la instalación de la puerta corrediza, ejecutando las maniobras de forma controlada para no afectar el vano ni los acabados existentes. - Preparar el vano y los puntos de fijación, verificando dimensiones, nivelación y alineación para la instalación de la puerta corrediza de aluminio. - Suministrar y colocar la puerta corrediza de aluminio de 2 pulgadas, integrando la duela a una cara y el acrílico en la parte superior conforme a las características especificadas. - Instalar y ajustar el sistema de deslizamiento, asegurando un movimiento suave, continuo y seguro de la hoja corrediza - Ejecutar la alineación y ajustes finales de la puerta instalada. - Realizar la limpieza final del área intervenida y retirar los residuos generados durante la ejecución de los trabajos. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. F.2

CONCEPTO: Suministro, fabricación e instalación de sardinel de concreto de 5 × 10 × 90 cm, para colocación en exterior de puerta con presencia de filtración de agua de lluvia, incluye: habilitado de molde, colado, curado, acarreo y colocación en sitio; ajuste a nivel y alineación en piso existente de vitropiso, cortes o adecuaciones puntuales en recubrimiento cuando se requiera para su correcta fijación, resanes y remates perimetrales; incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Descripción: Fabricación y colocación de sardinel de concreto con dimensiones aproximadas de 5 cm de espesor × 5 cm de altura × 90 cm de longitud, destinado a funcionar como elemento de contención y rompe-escurrimientos, a fin de mitigar el ingreso de agua pluvial hacia el interior. El trabajo comprende la elaboración del sardinel con concreto de calidad adecuada para intemperie, el curado correspondiente y su instalación sobre piso existente de vitropiso, asegurando correcta alineación, nivel, continuidad y estabilidad del elemento. Incluye las adecuaciones necesarias para su correcta implantación sobre el recubrimiento existente (cortes localizados, ajuste de base y remates), así como los resanes y terminación en juntas de contacto para dejar el sardinel firmemente colocado, integrado al entorno y funcional para el control de escurrimientos, P.U.O.T.

ALCANCES: - Definir el trazo y alineación del sardinel para que funcione como elemento de contención y rompe‑escurrimientos frente a la filtración de agua de lluvia. - Fabricar el sardinel de concreto con dimensiones aproximadas de 5 × 10 × 90 cm mediante habilitado de molde, colado y curado, garantizando un elemento apto para intemperie y listo para su instalación en sitio. - Considerar las maniobras necesarias para su colocación sin afectar el entorno inmediato del acceso. - Adecuar el punto de instalación sobre piso existente de vitropiso, ejecutando cortes y/o ajustes localizados en el recubrimiento cuando se requiera para asegurar asiento firme y correcta fijación del sardinel. - Instalar y fijar el sardinel en la posición replanteada, asegurando nivelación, alineación, continuidad y estabilidad, dejando el elemento integrado y funcional para el control de escurrimientos hacia el exterior. - Resanar y rematar perimetralmente el sardinel en sus juntas de contacto, concluyendo con la limpieza del área intervenida y el retiro de sobrantes derivados de la ejecución. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. G.4

CONCEPTO: Servicio de redistribución, balanceo y optimización de cargas eléctricas en tableros de distribución del inmueble, orientado a garantizar la correcta operación del sistema eléctrico y prevenir sobrecargas; incluye materiales, mano de obra calificada, equipo de medición, herramienta, equipo de protección personal y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCIÓN: Servicio de redistribución y balanceo de cargas eléctricas en tableros de distribución del inmueble, consistente en el análisis del estado actual de las alimentaciones eléctricas, medición de corrientes por fase y diagnóstico de desbalances o sobrecargas existentes. El trabajo comprende la reorganización física y funcional de los circuitos dentro del tablero, incluyendo el reacomodo de interruptores termomagnéticos y conductores, con el fin de optimizar la distribución de cargas, mejorar la seguridad del sistema y garantizar su correcta operación. Incluye el reapriete y ordenamiento del cableado, la actualización del directorio de circuitos conforme a la nueva configuración, así como la ejecución de pruebas finales de funcionamiento para verificar el balance de cargas y el cumplimiento de la normativa eléctrica vigente. El servicio se ejecutará con personal calificado, empleando equipo de medición, herramienta especializada y equipo de protección personal, dejando el sistema en condiciones operativas seguras y funcionales, P.U.O.T.

ALCANCES: - Medir los parámetros eléctricos iniciales del tablero de distribución, incluyendo corrientes por fase, con el objeto de analizar el estado actual de las alimentaciones y detectar desbalances o condiciones de sobrecarga. - Diagnosticar la configuración existente de los circuitos eléctricos del tablero, identificando su distribución física y funcional previo a la ejecución de cualquier ajuste o modificación. - Redistribuir y balancear las cargas eléctricas mediante la reorganización de circuitos dentro del tablero, incluyendo el reacomodo de interruptores termomagnéticos y conductores, con el fin de optimizar la distribución de cargas y mejorar la seguridad del sistema. - Reapretar y ordenar el cableado eléctrico intervenido, asegurando continuidad, firmeza mecánica y correcta conexión de los elementos del sistema. - Actualizar el directorio de circuitos del tablero conforme a la nueva configuración resultante de la redistribución de cargas, dejando plenamente identificadas las alimentaciones. - Ejecutar pruebas finales de funcionamiento y medición de parámetros eléctricos, verificando el correcto balance de cargas y dejando el sistema en condiciones operativas seguras y funcionales. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el servicio, cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. G.8

CONCEPTO: Reposición de sanitario, (taza, tanque, válvula de control y manguera de llenado, brida flexible), incluye: desmantelamiento, herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Reposición de sanitario, (taza, tanque, válvula de control y manguera de llenado, brida flexible), incluye: desmantelamiento, herramienta menor, materiales y mano de obra.

ALCANCES: - Reponer sanitario color blanco completo (taza, tanque, asiento y tapa); desmantelar y retirar el mueble existente; colocar y fijar el nuevo conjunto con sus accesorios de instalación. - Conectar a la red sanitaria e hidráulica; suministrar e instalar conectores, brida y manguera flexibles (Coflex o equivalente), colocar cuello de cera, fijar y sellar con cemento blanco; instalar válvula de control angular ½″, manguera flexible ½″ y válvula de llenado. - Acarrear materiales, herramientas y equipos al frente de trabajo en el nivel y distancia que corresponda; considerar el uso de escaleras, andamios o pasarelas cuando sea necesario. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.2

CONCEPTO: Suministro e Instalación de paquete sanitario con lavabo modelo futura II Dual Orión, o similar en color blanco (1 W.C. redondo, 1 lavabo con pedestal, 1 tanque, válvulas de control y mangueras de llenado, brida flexible), con accesorios, incluye; herramienta menor, materiales y mano de obra.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro e Instalación de paquete sanitario con lavabo modelo futura II Dual Orión, o similar en color blanco (1 W.C. redondo, 1 lavabo con pedestal, 1 tanque, válvulas de control y mangueras de llenado, brida flexible), con accesorios, incluye; herramienta menor, materiales y mano de obra.

ALCANCES: - Desmontar sanitario y lavabos existentes; conectar a las redes sanitaria e hidráulica; instalar conectores, mangueras Coflex, cuello de cera y brida flexible; fijar y sellar con cemento blanco. - Suministrar e instalar paquete sanitario W.C. completo (taza redonda, tanque y asiento), incluyendo accesorios y conexiones requeridas (válvula, mangueras y brida flexible) con consumo de 4.8 L por descarga. - Suministrar e instalar lavabo de sobreponer (≈ 38 cm ancho × 19.1 cm alto × 47.9 cm profundidad), incluyendo trampa, soportes y mezcladora de 4″; fijar, sellar y conectar a la red hidráulica. - Acarrear materiales; proveer herramienta/equipo y ejecutar maniobras con señalización e iluminación; entregar el frente limpio y disponer sobrantes en sitio autorizado. - Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA deberá tramitar los permisos necesarios con el personal encargado de seguridad en las áreas de los edificios administrativos que correspondan a la actividad a desempeñar. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza del paquete de w.c. y lavabo, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.4

CONCEPTO: Retiro y reubicación de contactos eléctricos en área común de la gerencia de operaciones; incluye, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Retiro y reubicación de contactos eléctricos en área común de la gerencia de operaciones, comprende; Desenergización y bloqueo-etiquetado, retiro controlado de contacto, tubería, chalupa y conductores; trazo y habilitado de la nueva ruta de canalización (tubería y accesorios) hacia la ubicación definida por el personal del área; suministro e instalación de chalupa, contacto dúplex polarizado con placa/tapa, y tendido de conductores acordes al calibre del circuito; reconexión al alimentador existente respetando polaridad, continuidad y tierra física; pruebas de operación y resanes en muros/plafones donde se haya realizado ranurado o perforación; limpieza del área intervenida, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

ALCANCES: - Des energizar y bloquear-etiquetar el circuito a intervenir; verificar ausencia de tensión en contacto y derivaciones. - Retirar el contacto, chalupa, canalización y conductores de la ubicación original; taponar temporalmente y acopiar materiales y residuos para su disposición en sitio autorizado. - Trazar y habilitar la nueva ruta de canalización a solicitud del personal del área; ranurar o perforar según el sustrato e instalar tubería y accesorios (PVC/EMT o equivalente en calidad), asegurando radios de curvatura y capacidad de llenado conforme al calibre del circuito. - Suministrar e instalar chalupa y contacto dúplex polarizado con placa/tapa; tender conductores del calibre especificado, identificar línea, neutro y tierra física y etiquetar la nueva salida. - Reconectar la derivación al alimentador existente, verificar polaridad, continuidad y resistencia de aislamiento y ejecutar pruebas de tensión y operación. - Resanar y sellar ranuras/perforaciones; limpiar el frente de trabajo y disponer sobrantes en sitio autorizado, entregando la salida reubicada y operativa con evidencias documentales conforme a control de obra. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.5

CONCEPTO: Suministro e instalación de perfil protector tipo “U” de policarbonato transparente para canto de cristal en las costillas de las mamparas de vidrio del edificio administrativo de la ASIPONA Altamira.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de perfil protector tipo “U” de policarbonato para canto de cristal en las costillas de las mamparas de vidrio del edificio administrativo de la ASIPONA Altamira; incluye levantamiento en sitio para verificar longitudes, espesores del vidrio, corte a medida del perfil, preparación y limpieza del canto del cristal, colocación por ajuste a presión y/o con adhesivo compatible de curado neutro con resistencia a rayos UV, remates donde aplique, limpieza fina del frente intervenido y disposición de sobrantes en sitio autorizado; herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

ALCANCES: - Levantar y verificar longitudes, espesores y cantidad de piezas por frente, definiendo acabado/color del perfil conforme a la imagen institucional. - Cortar a medida el perfil tipo “U” de policarbonato; escuadrar y desbarbar cantos para evitar aristas y asegurar un asiento uniforme. - Preparar el canto del cristal: limpiar, desengrasar y secar la superficie; rectificar pequeñas rebabas o aristas cortantes que comprometan la colocación. - Instalar el perfil por ajuste a presión y/o con adhesivo compatible de curado neutro resistente a rayos UV, asegurando continuidad lineal y ausencia de holguras. - Rematar y sellar extremos con tapón/sellador incoloro donde aplique; verificar plomeo, alineación y uniformidad del borde protegido. - Ejecutar pruebas de sujeción y continuidad, limpiar el frente de trabajo y disponer sobrantes/empaques en el sitio autorizado, entregando el área terminada. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.6

CONCEPTO: Suministro e instalación de chalupas tipo “sobreponer” y suministro y reemplazo de contactos dúplex instalados en el piso, en diversas áreas del edificio administrativo de la ASIPONA ALTAMIRA.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de chalupas tipo “sobreponer” y suministro y reemplazo de contactos dúplex instalados en el piso, en diversas áreas del edificio administrativo de la ASIPONA ALTAMIRA; incluye la desenergización y bloqueo del circuito correspondiente, el retiro de dispositivos y cajas dañadas, la inspección de conductores (calibre, aislamiento y continuidad) con sustitución cuando no cumplan especificación, la fijación y nivelación de chalupas ancladas al piso garantizando firmeza y hermeticidad, la instalación de contactos dúplex polarizados conforme al amperaje y voltaje del circuito existente asegurando correcta polaridad (fase, neutro y tierra física), la colocación de placas/tapas, la energización y las pruebas de operación y verificación de voltaje. Incluye herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).

ALCANCES: - Desenergizar y bloquear el circuito correspondiente, verificar ausencia de tensión y señalizar el frente de trabajo antes de intervenir. - Retirar los contactos dúplex y las cajas deterioradas, conservar el cableado en buen estado e inspeccionar conductores (calibre, aislamiento y continuidad), sustituyendo los que no cumplan especificación. - Trazar, fijar y nivelar chalupas tipo sobreponer, anclar al piso con herrajería adecuada y sellar perimetralmente cuando estén expuestas a tránsito o limpieza húmeda, asegurando firmeza y hermeticidad. - Instalar y conectar contactos dúplex polarizados conforme al amperaje/voltaje del circuito existente, asegurando tornillería firme y garantizando la correcta polaridad (fase, neutro y tierra física). - Colocar placas/tapas blanco o beige según sea el caso, energizar el circuito y ejecutar pruebas de operación y verificación de voltaje, corrigiendo desviaciones hasta su correcto funcionamiento. - Limpiar el área intervenida y disponer residuos y sobrantes; incluir herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra necesarios para la correcta ejecución (P.U.O.T.). - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.7

CONCEPTO: Servicio de mantenimiento a logotipo institucional fabricado en aluminio y foam board; comprende suministro y reemplazo de elementos dañados (letras), suministro y reemplazo de adhesivo para fijación al muro y alineación de elementos; incluye, mano de obra, materiales, consumibles, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCIÓN: Servicio de mantenimiento integral a logotipo institucional fabricado en caras de aluminio y núcleo de foam board. Los trabajos comprenden la protección del área, el desmontaje cuidadoso de los elementos con desprendimiento o daño, la remoción de adhesivo residual tanto en el muro como en las piezas recuperadas, y la limpieza de las superficies. Incluye el suministro y reemplazo de las letras o elementos dañados de forma irreversible por piezas nuevas con características, dimensiones, tipografía y acabados idénticos a los existentes, así como el suministro y aplicación de adhesivo de alta resistencia (cinta doble cara industrial o polímero estructural) para su fijación. Considera la nivelación, trazo y alineación precisa de todos los elementos sobre el muro. Incluye mano de obra especializada, herramienta, equipo, maniobras, limpieza final del logotipo con productos específicos para no rayar el acabado tipo espejo y el área intervenida, acarreo y retiro de material producto de los trabajos a lugar autorizado fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

ALCANCES: - Delimitar y proteger el área de trabajo, resguardando el muro soporte, superficies colindantes y elementos cercanos, así como habilitar los medios de acceso necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. - Desmontar cuidadosamente los elementos del logotipo institucional que presenten desprendimiento o daño, evitando afectaciones al muro y conservando las piezas recuperables. - Remover el adhesivo residual existente tanto en el muro como en las piezas desmontadas y limpiar las superficies para dejarlas en condiciones adecuadas para su reinstalación. - Suministrar y reemplazar las letras o elementos dañados de forma irreversible por piezas nuevas con características, dimensiones, tipografía y acabados idénticos a los existentes. - Suministrar y aplicar adhesivo de alta resistencia (cinta doble cara industrial o polímero estructural) y trazar, nivelar y alinear con precisión todos los elementos del logotipo sobre el muro. - Realizar la limpieza final del logotipo utilizando productos específicos que no rayen ni dañen el acabado tipo espejo, así como la limpieza del área intervenida. - Retirar, acarrear y disponer el material producto de los trabajos en lugar autorizado fuera de la obra y entregar el servicio concluido en condiciones óptimas de presentación y fijación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Servicio, cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.8

CONCEPTO: Sellado interior de cancelería de aluminio mediante retiro controlado y limpieza de sellador siliconado existente en mal estado, y aplicación de sellador siliconado nuevo; incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Los trabajos consisten en el sellado interior de la cancelería de aluminio mediante el retiro controlado y limpieza del sellador siliconado existente en mal estado en juntas y perímetros interiores, sin considerar otros elementos de empaque, los cuales deberán conservarse intactos. Posteriormente se realizará la preparación de las superficies de adherencia y la aplicación de sellador siliconado color transparente con propiedades antihumedad, anti-hongo y anti-moho, colocado en cordón continuo y uniforme para restituir hermeticidad interior y evitar filtraciones, finalizando con la limpieza del área intervenida; cuando la altura o accesibilidad del frente de trabajo lo requiera, el contratista deberá considerar el uso de escaleras, andamios o plataformas de elevación; incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Considerar y habilitar los medios de acceso necesarios (escaleras, andamios o plataformas de elevación) conforme a la altura y accesibilidad del frente de trabajo, para ejecutar la actividad con alcance y seguridad adecuados. - Retirar controladamente el sellador siliconado existente en mal estado en juntas y perímetros interiores de la cancelería de aluminio, asegurando la remoción completa del material deteriorado. - Limpiar y preparar las superficies de adherencia en las zonas intervenidas, dejando los sustratos libres de residuos del sellador retirado y en condición apta para el nuevo sellado, conservando intactos los elementos de empaque existentes que no forman parte de los alcances. - Aplicar sellador siliconado nuevo color transparente con propiedades antihumedad, anti-hongo y anti-moho, colocado en cordón continuo y uniforme en juntas y perímetros interiores, a fin de restituir la hermeticidad interior y evitar filtraciones. - Verificar la continuidad, adherencia y uniformidad del cordón aplicado, corrigiendo de inmediato cualquier discontinuidad que comprometa la hermeticidad del sellado interior. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida, retirando sobrantes y dejando la cancelería en condiciones de operación y presentación adecuadas, incluyendo materiales, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.10

CONCEPTO: Mantenimiento y reacondicionamiento integral de cocinetas, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

UNIDAD: Servicio.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y reacondicionamiento de cocinetas mediante reparación y resane de muros, vanos y paramentos colindantes (tablaroca y/o concreto) afectados por humedad, en caso de ser necesario, preparación y pintado para uniformar acabado; sustitución de tarja y accesorios (mezcladora, válvulas de control, cespol y mangueras flexibles tipo Coflex o equivalente) con pruebas de funcionamiento y hermeticidad; retiro de sellador deteriorado y aplicación de sellador siliconado sanitario color transparente antihumedad, anti-hongo y anti-moho en la junta tarja–cubierta y perímetros de accesorios para impedir filtraciones; y colocación de revestimiento vinílico antihumedad para cocina en zona húmeda, cortado e instalado a la medida, incluyendo protección de áreas adyacentes, limpieza final, retiro y disposición de sobrantes en sitio autorizado, así como materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

ALCANCES: - Proteger las áreas adyacentes a la cocineta y el frente de trabajo, a fin de evitar daños y contaminación durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento. - Reparar y resanar los muros, vanos y paramentos colindantes a la cocineta (tablaroca y/o concreto) afectados por humedad, dejando las superficies en condición apta para recibir el acabado. - Preparar y aplicar pintura para uniformar el acabado en los paramentos intervenidos, cuando se requiera como parte del reacondicionamiento de la zona. - Sustituir, en caso de ser necesario, la tarja y sus accesorios asociados, incluyendo mezcladora, válvulas de control, cespol y mangueras flexibles tipo Coflex (o equivalente), realizando las conexiones correspondientes. - Ejecutar pruebas de funcionamiento y hermeticidad de la tarja y accesorios instalados, verificando ausencia de fugas y operación adecuada del conjunto. - Retirar el sellador deteriorado existente y aplicar sellador siliconado sanitario color transparente con propiedades antihumedad, anti-hongo y anti-moho en la junta tarja–cubierta y en los perímetros de accesorios, para impedir filtraciones. - Colocar revestimiento vinílico antihumedad para cocina en la zona húmeda colindante a la tarja, cortándolo e instalándolo a la medida para proteger el paramento y mejorar su durabilidad. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida y disponer los sobrantes en el sitio autorizado, integrando materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio, P.U.O.T. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Servicio, cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.13

CONCEPTO: Retiro, fabricación e instalación de topes de rueda en el estacionamiento, incluye; materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Retiro, fabricación e instalación de topes de rueda en el estacionamiento principal del edificio administrativo de la ASIPONA Altamira, incluye; trazo y alineación de bahías, retiro y disposición de elementos existentes, suministro/fabricación de topes tipo estacionamiento con anclaje mecánico (taquetes y tornillería galvanizada), perforación y fijación a firme, pintura para tránsito color amarillo y dispositivos reflectantes, pruebas de sujeción, limpieza del área, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

ALCANCES: - Retirar los topes existentes, sanear puntos de anclaje y apilar, cargar, acarrear y descargar los elementos y residuos en el sitio autorizado por la Entidad. - Levantar y trazar ejes y alineaciones de bahías de estacionamiento, marcar la ubicación exacta de cada tope conforme a gálibos y separaciones de proyecto. - Fabricar y/o suministrar topes de llanta tipo estacionamiento, similares en calidad y características, con sistema de anclaje mecánico (taquetes/espigas y tornillería galvanizada) conforme a la modulación aprobada. - Perforar y fijar los topes al firme, nivelar cada elemento y verificar paralelismo y distancia respecto a paramentos, garantizando anclaje firme y operación segura del cajón. - Aplicar pintura para tránsito color amarillo y colocar dispositivos reflectantes en cada tope, respetando tiempos de secado indicados por el fabricante. - Ejecutar pruebas de sujeción, ajustar fijaciones cuando aplique y limpiar integralmente el frente de trabajo, disponiendo sobrantes y empaques en el sitio autorizado. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.14

CONCEPTO: Demolición y reconstrucción de guarnición de concreto en banqueta, en el estacionamiento; incluye, herramienta, materiales, equipo, mano de obra, acarreo, carga y descarga de material producto de la demolición, limpieza final del área y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).

UNIDAD: METRO LINEAL (M).

DESCRIPCIÓN: Demolición y reconstrucción de guarnición de banqueta en el estacionamiento principal del Edificio Administrativo ASIPONA Altamira; comprende, la demolición total del tramo de guarnición deteriorada hasta su retiro completo, saneo del área mediante limpieza y conformación del terreno de desplante; preparación de la superficie para la unión de concreto nuevo con concreto existente mediante la aplicación de aditivo o puente de adherencia epóxico tipo concreto-concreto (Sika Sikadur‑32 Gel o equivalente en calidad y características); colocación de cimbra y alineadores necesarios; colado de la nueva guarnición con concreto hidráulico de resistencia adecuada, conformando sección, alineación, aristas y niveles conforme a la geometría original; curado del concreto durante el período recomendado para garantizar su correcta resistencia y durabilidad; desmantelamiento de cimbra; y aplicación de pintura para tráfico en color amarillo como acabado final. Incluye herramienta, materiales, equipo, mano de obra, acarreo, carga y descarga de material producto de la demolición, limpieza final del área y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).

ALCANCES: - Delimitar y señalizar el frente de trabajo dentro del estacionamiento, mediante acordonamiento y dispositivos de protección, con el fin de garantizar la seguridad de peatones, vehículos e instalaciones colindantes durante la ejecución de los trabajos. - Demoler totalmente el tramo afectado de la guarnición de concreto existente, hasta su retiro completo, incluyendo carga, acarreo y disposición del material producto de la demolición al sitio autorizado. - Sanear y preparar el área de desplante mediante limpieza, conformación y regularización de la superficie, eliminando polvo, partículas sueltas o contaminantes que puedan afectar la adherencia del nuevo elemento de concreto. - Aplicar aditivo o puente de adherencia epóxico para la unión de concreto nuevo con concreto existente, tipo Sikadur‑32 Gel o equivalente en calidad y características, conforme a las recomendaciones técnicas del fabricante. - Colocar la cimbra, alineadores y elementos auxiliares necesarios para la correcta formación de la sección geométrica de la guarnición, asegurando alineación, nivelación y correcta definición de aristas. - Colar la nueva guarnición con concreto hidráulico de resistencia adecuada, conformando sección, alineación, niveles y geometría conforme al trazo original del elemento demolido. - Curar el concreto durante el período recomendado, mediante el método apropiado, a fin de garantizar el correcto desarrollo de resistencia y durabilidad del elemento reconstruido, así como retirar la cimbra una vez alcanzado el fraguado suficiente. - Aplicar pintura para tráfico color amarillo como acabado final de la guarnición, obteniendo una superficie uniforme y visible, e integrar la limpieza final del área, dejando el sitio en condiciones óptimas de operación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Lineal (M), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.15

CONCEPTO: Suministro y reemplazo de registro para tierra física, prefabricado de concreto polimérico y PVC de 45 cm, ubicado en las inmediaciones del acceso al estacionamiento inferior del edificio administrativo de la ASIPONA ALTAMIRA.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro y reemplazo de registro para tierra física, prefabricado de concreto polimérico y PVC de 45 cm, ubicado en las inmediaciones del acceso al estacionamiento inferior del edificio administrativo de la ASIPONA ALTAMIRA; incluye la delimitación y señalización del área de trabajo, la apertura y retiro del registro existente con su marco y tapa, inspección de canalizaciones eléctricas, la limpieza del alojamiento y verificación de tuberías conduit y cableado de tierra con corrección de alineaciones o sustitución de tramos deteriorados; el asiento, nivelación y alineación del nuevo registro sobre plantilla de concreto o mortero cemento-arena para garantizar estabilidad y adecuada transferencia de cargas; la colocación de tapa con verificación de ajuste, resistencia y estanqueidad; la limpieza general del frente, dejando el sistema funcional y seguro. Incluye herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra para su correcta ejecución (P.U.O.T.)

ALCANCES: - Delimitar y señalizar el área de trabajo, implementando control peatonal/vehicular y protecciones para ejecutar la intervención con seguridad. - Abrir y retirar el registro existente —incluido su marco y tapa— y demoler, cuando aplique, el concreto perimetral de forma controlada sin afectar canalizaciones; apilar, cargar, acarrear y descargar el escombro y sobrantes en el sitio autorizado por la ASIPONA ALTAMIRA. - Limpiar el alojamiento y verificar las tuberías conduit y el conductor de tierra física, corrigiendo alineaciones o sustituyendo tramos deteriorados para restituir continuidad y funcionalidad. - Asentar, nivelar y alinear el nuevo registro prefabricado de 40 cm (concreto polimérico y PVC) sobre plantilla de concreto o mortero cemento–arena, garantizando estabilidad y adecuada transferencia de cargas. - Colocar la tapa correspondiente y comprobar ajuste, resistencia y estanqueidad; ejecutar sellado perimetral para evitar infiltraciones y desplazamientos; suministrar e instalar placa de identificación del registro (resistente a intemperie y de fijación permanente) conforme a la imagen institucional vigente. - Rellenar y compactar el perímetro, reponer el acabado afectado y limpiar el frente intervenido, entregando el sistema operativo; incluir herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.). - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.19

CONCEPTO: Impermeabilización en muros de ladrillo santa julia a base de sikaguard 70 o similar en calidad y características, incluye; material, mano de obra, andamios, plataformas, equipo y herramienta.

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2).

DESCRIPCIÓN: impermeabilización en muros de ladrillo santa julia a base de sikaguard 70 o similar en calidad y características, incluye; material, mano de obra, andamios, plataformas, equipo y herramienta.

ALCANCES: - Limpiar la superficie para eliminar grasa y/o aceites. - Retirar el polvo de la superficie mediante sopleteo con pistola de aire. - Aplicar el hidrofugante con pistola o brocha en dos capas hasta saturación; aplicar la segunda cuando la primera haya sido absorbida (~30 min), asegurando escurrimiento de 30–40 cm sobre la fachada para confirmar saturación. - Controlar el rendimiento/consumo a 400–800 g/m² (equivalente a 1–2 m²/L) para las dos capas. - Considerar el uso de andamios y/o plataformas conforme a la altura y frente de trabajo. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.20

CONCEPTO: Suministro y reemplazo de trampa de grasas fabricada en acero inoxidable, de capacidad, dimensiones y diseño similares a la existente; Incluye, herramienta menor, materiales, consumibles, acarreos, maniobras y mano de obra para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro y reemplazo de trampa de grasas fabricada en acero inoxidable, de capacidad, dimensiones y diseño similares a la existente; comprende, protección de elementos adyacentes, vaciado y desazolve previo del equipo a reemplazar mediante extracción mecánica o manual de grasas y lodos, limpieza y disposición final de residuos en sitio autorizado por la Asipona. Desconexión de la red sanitaria, desmontaje y retiro de la trampa en mal estado fuera de la zona de obra. Suministro, nivelación y fijación de trampa para grasas nueva de acero inoxidable, incluyendo todas las adaptaciones, coples e interconexiones a la red hidrosanitaria existente mediante tuberías, conexiones, selladores, masillas y empaques necesarios para garantizar su total hermeticidad y evitar fugas de líquidos o exhalación de malos olores. Realización de pruebas de flujo y estanqueidad, limpieza final del área de trabajo. Incluye herramienta menor, materiales, consumibles, acarreos, maniobras y mano de obra para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Delimitar y proteger el área de intervención, resguardando elementos adyacentes para evitar daños y contaminación durante el retiro y colocación de la trampa de grasas. - Vaciar y desazolvar la trampa de grasas existente, extrayendo mecánica o manualmente grasas y lodos, previo a su desmontaje. - Retirar y disponer los residuos extraídos (grasas/lodos) en el sitio autorizado por la entidad, asegurando que el área quede libre de contaminantes. - Desconectar la trampa de grasas de la red sanitaria existente y desmontar y retirar el equipo en mal estado fuera de la zona de trabajo, evitando afectaciones a instalaciones colindante. - Suministrar la nueva trampa de grasas de acero inoxidable, asegurando que su capacidad, dimensiones y diseño sean similares a los del equipo existente. - Nivelar y fijar la trampa nueva en su ubicación definitiva y ejecutar las adaptaciones necesarias para su correcta integración al sistema. - Conectar y sellar la trampa nueva a la red hidrosanitaria existente mediante tuberías, coples, selladores, masillas y empaques, garantizando hermeticidad para evitar fugas y malos olores. - Realizar pruebas de flujo y estanqueidad, verificando operación óptima y ausencia de fugas, y efectuar la limpieza del área intervenida, retirando protecciones y disponiendo residuos y sobrantes en el sitio autorizado, entregando el frente de trabajo en condiciones óptimas de presentación y operación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.21

CONCEPTO: Suministro, reemplazo y adaptación de tubería hidrosanitaria de 2" a 4" en CPVC para llegada y descarga de trampa de grasas; incluye demoliciones, resanes, mano de obra, herramienta, materiales, consumibles y equipo para su correcta ejecución.

UNIDAD: Metro (M).

DESCRIPCIÓN: Suministro, reemplazo y ampliación de capacidad de la línea hidrosanitaria del circuito (tarja–trampa de grasas–registro sanitario), sustituyendo tubería existente de 2" por CPVC sanitario de 4"; incluye protección de elementos adyacentes, trazo, corte con disco y demolición de piso de concreto y ranurado de muro con medios mecánicos para cepas/ranuras, retiro y disposición de escombro y tubería obsoleta en sitio autorizado; suministro e instalación de CPVC 4" con conexiones y piezas especiales (codos, yees, coples), coples de transición, reducciones, limpiador y cemento solvente; restitución (relleno, compactación, colado de concreto en piso y aplanados en muro), pruebas de flujo y hermeticidad, limpieza general, y mano de obra, herramienta, materiales, consumibles y equipo para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Proteger los elementos adyacentes y ejecutar el trazo del recorrido del circuito hidrosanitario (tarja–trampa de grasas–registro sanitario), levantando la ruta existente y asegurando que la nueva tubería siga estrictamente la misma ruta de la tubería a sustituir. - Cortar con disco y demoler el piso de concreto, así como ranurar el muro mediante medios mecánicos, para habilitar cepas y ranuras necesarias conforme al trazo definido. - Retirar, acopiar, acarrear y disponer en sitio autorizado el escombro generado y la tubería obsoleta producto de los trabajos de apertura y desmantelamiento. - Instalar tubería sanitaria de CPVC de 4" sustituyendo la existente de 2", incluyendo conexiones y piezas especiales (codos, yees, coples), coples de transición, reducciones, así como el uso de limpiador y cemento solvente específico para CPVC, ejecutando la instalación sobre la misma ruta del tendido existente. - Restituir las áreas intervenidas mediante relleno y compactación, colado de concreto en piso y ejecución de aplanados en muro, dejando el área en condiciones equivalentes a las originales. - Ejecutar pruebas de flujo y hermeticidad del sistema instalado y realizar la limpieza general del área, dejando el circuito operando correctamente y el frente de trabajo limpio y seguro. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro lineal (M), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.22, H.33

CONCEPTO: Suministro y reemplazo de extractor de aire para sanitario; incluye, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: Suministro y reemplazo de extractor de aire para sanitario; comprende, verificación del modelo y características operacionales del equipo instalado para seleccionar un equivalente en calidad y desempeño, retiro del extractor existente y sus accesorios de fijación, adecuación del vano y/o contramarco cuando aplique, suministro e instalación del nuevo extractor con fijación mecánica y sellado perimetral, tendido y conexión eléctrica al punto designado respetando polaridad y calibre del circuito, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, así como limpieza del frente intervenido, disposición de sobrantes en el sitio autorizado, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

ALCANCES: - Verificar el modelo y las características operacionales del extractor existente (tensión, potencia, caudal, velocidad y diámetro de acople) para seleccionar un equipo equivalente en calidad y desempeño. - Des energizar y bloquear el circuito; desmontar el extractor y sus accesorios de fijación; adecuar el vano/contramarco cuando aplique y acopiar residuos para su disposición final. - Suministrar, montar y fijar el extractor nuevo con sujeción mecánica conforme a fabricante y sellado perimetral continuo para evitar vibraciones, filtraciones o fugas. - Tender y conectar los conductores al punto designado, respetando polaridad, calibre y continuidad de tierra física; proteger empalmes/terminales y verificar torque en bornes. - Poner en marcha y probar el sistema: flujo/caudal, sentido de giro, nivel de ruido y vibración; ajustar fijaciones y corregir desviaciones hasta su operación estable. - Limpiar el frente de trabajo y entregar el área operativa y disponiendo sobrantes/empaques en el sitio autorizado. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.25

CONCEPTO: Reposición e instalación de lámina acanalada zintro-alum rectangular R-101, cal. 24, incluye; elemento de fijación con pijas auto taladrante de ¼” x 1” galvanizadas, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución hasta una altura de 3.00 m.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Reposición e instalación de lámina acanalada zintro-alum rectangular R-101, cal. 24, incluye; elemento de fijación con pijas auto taladrante de ¼” x 1” galvanizadas, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución hasta una altura de 3.00 m.

ALCANCES: - Suministrar lámina zintro-alum R-101 cal. 24, pijas auto taladrantes galvanizadas ¼″ × 1″, discos abrasivos y demás insumos requeridos para la correcta ejecución. - Incluir en el precio unitario el retiro de lámina existente, materiales, mano de obra con EPP completo, equipo, herramienta y limpieza general del área, ejecutando conforme a Proyecto. - Colocar la lámina R-101 fijándola con pijas auto taladrantes ¼″ × 1″ galvanizadas, garantizando su sujeción continua. - Apilar, cargar, acarrear y descargar la lámina dañada hasta el sitio autorizado por ASIPONA Altamira. - Apile, carga, acarreo y descarga de la lámina dañada al sitio autorizado por ASIPONA Altamira. - Considerar la altura de trabajo y proveer andamios, escaleras o plataformas según se requiera. - Limpieza general del área al término de los trabajos antes mencionados - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.29

CONCEPTO: Suministro y aplicación de impermeabilizante para lamina marca Impac Metal y/o similar, diseñado para lamina. incluye, protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M²).

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de impermeabilizante para lámina, marca Impac Metal y/o similar, especialmente diseñado para superficies metálicas, destinado a restituir la protección contra filtraciones, corrosión y deterioro a la intemperie. Los trabajos comprenden la preparación de la superficie mediante limpieza del área intervenida, la protección de elementos adyacentes para evitar afectaciones durante la aplicación y la correcta colocación del sistema impermeabilizante conforme a las recomendaciones del fabricante. Debido a la altura del frente de trabajo, se deberá considerar el uso de andamios, plataformas de elevación y/o maniobras con grúa, según corresponda, garantizando condiciones seguras de acceso y ejecución. Incluye el suministro de materiales, el uso de herramienta menor, equipo y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando la superficie de lámina debidamente protegida y en condiciones óptimas de funcionamiento, conforme a las especificaciones del proyecto, P.U.O.T.

ALCANCES: - Proteger los elementos, instalaciones y superficies adyacentes al área de trabajo, a fin de evitar daños o afectaciones durante la ejecución de los trabajos de impermeabilización. - Habilitar los medios de acceso necesarios al frente de trabajo, considerando el uso de andamios, plataformas de elevación y/o maniobras con grúa y canastilla, de acuerdo con la altura y condiciones del sitio. - Limpiar la superficie de lámina a intervenir, retirando polvo, suciedad, grasas, residuos sueltos y cualquier contaminante que pueda afectar la correcta adherencia del impermeabilizante. - Suministrar y aplicar el impermeabilizante para lámina marca Impac Metal y/o similar, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, asegurando una cobertura uniforme y continua. - Verificar la correcta aplicación del producto, asegurando continuidad, espesor adecuado y correcta protección de la superficie tratada. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida y retirar los residuos generados durante la ejecución de los trabajos al sitio autorizado por la ASIPONA Altamira. - Limpieza general del área al término de los trabajos antes mencionados - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M²), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.31

CONCEPTO: Apertura de vano para instalación de puerta, en muro de tablaroca existente, en donde indique el residente de obra. Incluye; Herramienta menos, mano de obra, equipo, acarreo de desechos.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Apertura de vano para instalación de puerta en muro de tablaroca existente, en el sitio indicado por el Residente de Obra, los trabajos comprenden el trazo, corte y retiro controlado de la tablaroca y de los elementos necesarios del sistema, garantizando dimensiones, alineación y condiciones adecuadas del vano conforme a los requerimientos del proyecto. Incluye el uso de herramienta menor, equipo y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, así como el acarreo y disposición de los desechos generados, dejando el área intervenida limpia y lista para la siguiente etapa de obra.

ALCANCES: - Replantear en sitio la ubicación y dimensiones del vano a abrir, conforme a las indicaciones del Residente de Obra y a las condiciones del muro de tablaroca existente. - Ejecutar el corte de la tablaroca de forma controlada, asegurando precisión en las dimensiones del vano y evitando afectaciones a elementos colindantes. - Retirar el material producto del corte, liberando completamente el área del vano para su habilitación. - Revisar y acondicionar los bordes del vano, asegurando alineación, verticalidad y condiciones adecuadas para la instalación posterior de la puerta. - Apilar, cargar, acarrear y descargar los desechos generados durante los trabajos, depositándolos en el sitio autorizado. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida, dejando el frente de trabajo en condiciones óptimas para la siguiente actividad. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.32

CONCEPTO: Suministro e instalación de puerta tipo multipanel de 0.90 m x 2.10 m en muro de Tablaroca, Incluye; herramienta menor, mano de obra, equipo, acarreo de desechos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta tipo multipanel de 0.90 m × 2.10 m en muro de tablaroca, en un vano previamente aperturado y acondicionado para recibir la puerta. Los trabajos comprenden la colocación de la puerta en el vano existente, asegurando su correcta alineación, plomeo y fijación conforme a las condiciones del muro. Incluye el suministro de materiales, el uso de herramienta menor, equipo y la ejecución de los trabajos, así como el acarreo de los desechos generados, dejando la puerta instalada en condiciones óptimas de funcionamiento, estabilidad y presentación.

ALCANCES: - Verificar en sitio las dimensiones, alineación y condiciones del vano previamente aperturado en el muro de tablaroca, confirmando que se encuentre apto para la instalación de la puerta. - Suministrar la puerta tipo multipanel de 0.90 m × 2.10 m conforme a las características del vano. - Colocar e instalar la puerta tipo multipanel en el vano existente, asegurando su correcta fijación, plomeo y nivelación. - Realizar los ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta, verificando apertura, cierre y estabilidad del conjunto instalado. - Retirar, acarrear y disponer los desechos generados durante la ejecución de los trabajos en el sitio autorizado. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida, dejando el frente de trabajo en condiciones óptimas. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.35

CONCEPTO: Cierre de muro a base de tablaroca y/o similar incluye, canales, postes, pijas perfacinta, pintura vinílica, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Cierre de muro a base de tablaroca y/o material similar, los trabajos comprenden la instalación de la estructura a base de canales y postes metálicos, la colocación de paneles de tablaroca, la fijación mediante pijas y perfacinta, así como el tratamiento de juntas y la aplicación de pintura vinílica para obtener un acabado uniforme. Incluye el suministro de materiales, el uso de herramienta menor, equipo y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, dejando el muro correctamente alineado, terminado y en condiciones óptimas de funcionamiento y presentación, conforme a las especificaciones del proyecto, P.U.O.T.

ALCANCES: - Replantear en sitio el trazo del muro a cerrar, verificando alineación, dimensiones y condiciones del área donde se ejecutarán los trabajos. - Suministrar e instalar la estructura metálica a base de canales y postes, asegurando su correcta fijación, plomeo y nivelación. - Colocar los paneles de tablaroca y/o material similar sobre la estructura instalada, fijándolos mediante pijas conforme a las especificaciones del sistema. - Ejecutar el tratamiento de juntas mediante la colocación de perfacinta y el resane correspondiente, asegurando continuidad y uniformidad en la superficie. - Aplicar pintura vinílica sobre el muro terminado, logrando un acabado uniforme y acorde a las condiciones del área intervenida. - Realizar la limpieza final del área de trabajo y retirar los residuos generados durante la ejecución de los trabajos. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.36

CONCEPTO: Apertura de vano para puerta de emergencia, en multipanel existente, en donde indique el residente de obra. Incluye; Herramienta menos, mano de obra, equipo, acarreo de desechos.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Apertura de vano para puerta de emergencia en multipanel existente, en el sitio indicado por el Residente de Obra, los trabajos comprenden el trazo, corte y retiro controlado del multipanel, garantizando dimensiones, alineación y condiciones adecuadas del vano conforme a los requerimientos del proyecto. Incluye el uso de herramienta menor, equipo y la ejecución de los trabajos con mano de obra calificada, así como el acarreo y disposición de los desechos generados, dejando el área intervenida limpia y lista para la siguiente etapa de obra, conforme a las especificaciones del proyecto.

ALCANCES: - Replantear en sitio la ubicación y dimensiones del vano a abrir, conforme a las indicaciones del Residente de Obra y a las condiciones del multipanel existente. - Ejecutar el corte del multipanel existente de forma controlada, asegurando precisión en las dimensiones del vano y evitando afectaciones a elementos colindantes. - Retirar el material producto del corte, liberando completamente el área del vano para su habilitación como acceso de emergencia. - Revisar y acondicionar los bordes del vano, asegurando alineación, verticalidad y condiciones adecuadas para la instalación posterior de la puerta. - Apilar, cargar, acarrear y descargar los desechos generados durante los trabajos, depositándolos en el sitio autorizado. - Ejecutar la limpieza final del área intervenida, dejando el frente de trabajo en condiciones óptimas para la siguiente actividad. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.38

CONCEPTO: Suministro y reemplazo de barra antipánico universal en puerta tipo laminada; incluye desmontaje de equipo existente, suministro de barra, herrajes, nivelación, fijación, pruebas de funcionamiento, mano de obra, materiales, consumibles, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro y reemplazo de barra antipánico universal de sobreponer para puerta tipo laminada. Comprende, la protección de las áreas adyacentes, el desmontaje y retiro cuidadoso de la barra antipánico existente y sus componentes (contra, picaporte, cilindro), tomando las precauciones necesarias para no astillar ni dañar el recubrimiento laminado de la hoja de la puerta. Suministro e instalación de barra antipánico universal nueva, incluyendo tornillería de seguridad, herrajes de fijación y accesorios. Considera el trazo, nivelación, ajuste de longitud (corte de barra si el modelo lo requiere), fijación firme sobre la superficie laminada y pruebas de apertura y cierre para garantizar un accionamiento mecánico fluido que cumpla con los estándares de seguridad y evacuación. Incluye la recolección, acarreo y retiro del herraje obsoleto y residuos hacia un lugar autorizado fuera de la obra, limpieza final de la puerta y el área intervenida, herramienta menor, materiales, equipo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

ALCANCES: - Delimitar y proteger el frente de trabajo y las áreas adyacentes, resguardando la hoja de la puerta laminada y sus recubrimientos para evitar astillamientos o daños durante la intervención. - Desmontar y retirar de forma controlada la barra antipánico existente y sus componentes asociados (contra, picaporte, cilindro y herrajes), tomando las precauciones necesarias para no dañar la superficie laminada de la puerta. - Preparar la hoja de la puerta mediante limpieza de la superficie y verificación de puntos de fijación, asegurando condiciones adecuadas para la instalación del nuevo dispositivo. - Suministrar la barra antipánico universal nueva, incluyendo tornillería de seguridad, herrajes de fijación y accesorios necesarios para su correcta colocación. - Instalar, trazar, nivelar y ajustar la barra antipánico sobre la puerta laminada, realizando el corte de la barra cuando el modelo lo requiera, y fijar firmemente el conjunto para garantizar su correcto funcionamiento. - Ejecutar pruebas de apertura y cierre para verificar un accionamiento mecánico fluido y el cumplimiento de los estándares de seguridad y evacuación aplicables. - Recolectar, acarrear y retirar el herraje obsoleto y los residuos generados a un lugar autorizado fuera de la obra, realizar la limpieza final de la puerta y del área intervenida y entregar el sistema instalado en condiciones óptimas de operación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.40, H.44

CONCEPTO: Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base agua para interiores en muros de block y tablaroca herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

UNIDAD: Metro Cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base agua para interiores en muros de block y tablaroca; incluye protección de áreas adyacentes, limpieza general del paramento para eliminar polvo y suciedad y verificar sustrato seco y apto, lijado ligero donde sea necesario, aplicación previa de una mano continua de primer/sellador Behr G050 blanco (o similar en características y calidad) con rodillo y/o brocha, cubriendo homogéneamente toda la superficie y respetando el tiempo de secado indicado por el fabricante antes del acabado final; posteriormente, aplicación de dos manos uniformes de pintura con rodillo y brocha, respetando intervalos de secado hasta obtener un acabado homogéneo y continuo; limpieza final del frente intervenido, acopio y disposición de sobrantes en sitio autorizado, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T.

ALCANCES: - Proteger áreas adyacentes (pisos, marcos y mobiliario) mediante plásticos, cintas y/o mascarillas antes de cualquier intervención. - Preparar los paramentos de block y tablaroca limpiando polvo y suciedad, verificando sustrato seco y apto, y lijando ligeramente donde sea necesario para asegurar adherencia. - Aplicar una mano continua de primer/sellador Behr G050 (o equivalente en calidad y características) con rodillo y/o brocha, respetando el tiempo de secado indicado por el fabricante. - Aplicar dos manos uniformes de pintura vinil–acrílica base agua con rodillo y brocha, respetando los intervalos de secado entre manos hasta lograr acabado homogéneo y continuo. - Retirar protecciones, limpiar integralmente el frente intervenido y acopiar/disponer sobrantes y residuos en el sitio autorizado. - Incluir herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra para la correcta ejecución (P.U.O.T.) y entregar superficies terminadas conforme a calidad especificada. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.41

CONCEPTO: Suministro y reemplazo de barra antipánico universal en puerta tipo laminada; incluye desmontaje de equipo existente, suministro de barra, herrajes, nivelación, fijación, pruebas de funcionamiento, mano de obra, materiales, consumibles, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: Suministro y reemplazo de barra antipánico universal de sobreponer para puerta tipo laminada. Comprende, la protección de las áreas adyacentes, el desmontaje y retiro cuidadoso de la barra antipánico existente y sus componentes (contra, picaporte, cilindro), tomando las precauciones necesarias para no astillar ni dañar el recubrimiento laminado de la hoja de la puerta. Suministro e instalación de barra antipánico universal nueva, incluyendo tornillería de seguridad, herrajes de fijación y accesorios. Considera el trazo, nivelación, ajuste de longitud (corte de barra si el modelo lo requiere), fijación firme sobre la superficie laminada y pruebas de apertura y cierre para garantizar un accionamiento mecánico fluido que cumpla con los estándares de seguridad y evacuación. Incluye la recolección, acarreo y retiro del herraje obsoleto y residuos hacia un lugar autorizado fuera de la obra, limpieza final de la puerta y el área intervenida, herramienta menor, materiales, equipo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

ALCANCES: - Delimitar y proteger el frente de trabajo y las áreas adyacentes, resguardando la hoja de la puerta laminada y sus recubrimientos para evitar astillamientos o daños durante la intervención. - Desmontar y retirar de forma controlada la barra antipánico existente y sus componentes asociados (contra, picaporte, cilindro y herrajes), tomando las precauciones necesarias para no dañar la superficie laminada de la puerta. - Preparar la hoja de la puerta mediante limpieza de la superficie y verificación de puntos de fijación, asegurando condiciones adecuadas para la instalación del nuevo dispositivo. - Suministrar la barra antipánico universal nueva, incluyendo tornillería de seguridad, herrajes de fijación y accesorios necesarios para su correcta colocación. - Instalar, trazar, nivelar y ajustar la barra antipánico sobre la puerta laminada, realizando el corte de la barra cuando el modelo lo requiera, y fijar firmemente el conjunto para garantizar su correcto funcionamiento. - Ejecutar pruebas de apertura y cierre para verificar un accionamiento mecánico fluido y el cumplimiento de los estándares de seguridad y evacuación aplicables. - Recolectar, acarrear y retirar el herraje obsoleto y los residuos generados a un lugar autorizado fuera de la obra, realizar la limpieza final de la puerta y del área intervenida y entregar el sistema instalado en condiciones óptimas de operación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.45

CONCEPTO: Aplicación de pintura tipo esmalte acrílico para muros exteriores tipo Multypanel; Incluye herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra para su correcta ejecución.

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2).

DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura tipo esmalte acrílico para muros exteriores tipo Multypanel del inmueble Base ECO/PIS y Vestidores de Servicios Auxiliares; incluye, protección de elementos adyacentes, limpieza integral con agua a presión moderada y detergente neutro hasta dejar el sustrato seco y libre de polvo y grasa, lijado ligero para la remoción de oxido donde lo necesite, y la aplicación de pintura tipo esmalte acrílico mate, apto para superficies metálicas, mediante rodillo, brocha o aspersión, en mínimo dos manos uniformes, respetando los tiempos de secado del fabricante, hasta obtener película continua, homogénea y resistente a la intemperie. Incluye herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Proteger elementos adyacentes (pisos, marcos, herrería y mobiliario) con plásticos y cintas de enmascarar antes de cualquier intervención. - Lavar los paramentos de Multypanel con agua a presión moderada y detergente neutro, enjuagar y secar hasta dejar el sustrato libre de polvo y grasa. - Lijar de forma ligera las superficies para remover puntos de óxido y generar anclaje; retirar residuos de lijado previo al recubrimiento. - Aplicar esmalte acrílico para exterior (semimate) en dos manos uniformes por rodillo, brocha o aspersión, respetando los tiempos de secado del fabricante y condiciones adecuadas de clima y sustrato. - Verificar continuidad y homogeneidad del acabado, corregir defectos visibles (traslapes, escurrimientos o veladuras) y entregar superficies con película continua y resistente a la intemperie. - Retirar protecciones y limpiar el frente intervenido, acopiar y disponer sobrantes y residuos en sitio autorizado, incluyendo herramienta menor, equipo, materiales y medios de acceso (escaleras/andamios) necesarios para la correcta ejecución. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.46

CONCEPTO: Relleno con material producto de banco Medrano, para formación de capas en 20cm espesor, incluye: relleno, nivelación, humectación, compactación en capas hasta un 95% de su PVSM; Incluye, herramienta menor, materiales, consumibles, acarreos, maniobras y mano de obra para su correcta ejecución.

UNIDAD: Metro Cubico (M3).

DESCRIPCIÓN: Los trabajos consisten en la ejecución de relleno mediante el suministro y colocación de material producto de banco Medrano, extendido y conformado en capas sucesivas de espesor máximo de 20 cm, realizando nivelación y afinado conforme a trazo, alineamiento y cotas del proyecto. Previo y durante la compactación, el material deberá humectarse y homogenizarse hasta alcanzar la humedad adecuada para lograr la densificación requerida, compactando cada capa con el equipo apropiado según el confinamiento del frente de trabajo, hasta obtener un grado de compactación mínimo del 95% respecto a su PVSM, sin permitir la colocación de capas subsecuentes sin que la capa inferior cumpla con la condición de compactación especificada. El concepto incluye la mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para entregar el relleno estable, uniforme y apto para recibir las etapas posteriores, así como la limpieza del área de trabajo.

ALCANCES: - Suministrar el material producto de banco Medrano y acarrearlo hasta el frente de trabajo, considerando maniobras, consumibles, herramienta y equipo necesarios para su correcta disposición en obra. - Trazar y verificar el área de intervención, alineamientos y cotas de proyecto, a fin de controlar la conformación del relleno conforme al perfil requerido. - Extender y conformar el material en capas sucesivas, controlando un espesor máximo de 20 cm por capa, y nivelar y afinar cada tendido para obtener superficies uniformes y estables. - Humectar y homogenizar el material previo y durante el proceso de compactación, ajustando la humedad hasta lograr la condición adecuada para alcanzar la densificación especificada. - Compactar cada capa con el equipo apropiado en función del confinamiento y geometría del frente de trabajo, hasta obtener un grado mínimo de 95% respecto a su PVSM, asegurando uniformidad en toda el área intervenida. - Controlar la secuencia de ejecución, evitando la colocación de capas subsecuentes sin que la capa inferior cumpla previamente con la condición de compactación establecida. - Limpiar el área de trabajo al término de las actividades, retirando excedentes y dejando el relleno terminado en condiciones estables, uniformes y aptas para recibir las etapas posteriores. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cubico (M3), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. H.48

CONCEPTO: Construcción de castillo y/o cadena de concreto armado de 15 × 20 cm, con concreto f’c = 200 kg/cm², armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" cada 20 cm, incluyendo habilitado y colocación del acero, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, resanes, limpieza final, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

UNIDAD: Metro (M).

DESCRIPCIÓN: Los trabajos consisten en la ejecución de castillos y/o cadenas de concreto armado sección 15 × 20 cm, con armado de 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 20 cm, colocados y fijados para conservar alineación, plomeo y nivel; incluye cimbra, colado de concreto f’c = 200 kg/cm² con vibrado y curado, descimbrado, resanes y terminación compatible con el área intervenida, así como la integración de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su correcta ejecución.

ALCANCES: - Trazar y alinear la ubicación del castillo y/o cadena, verificando plomeo y nivel para garantizar la correcta geometría del elemento de 15 × 20 cm conforme a la ejecución requerida. - Habilitar el acero de refuerzo conforme al armado especificado, integrando 4 varillas longitudinales de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 20 cm, asegurando su correcta conformación y sujeción previa al colado. - Armar y colocar el refuerzo en sitio, fijándolo para conservar la alineación, plomeo y estabilidad del armado durante la colocación del concreto. - Cimbrar el elemento y colocar el concreto hidráulico con resistencia f’c = 200 kg/cm², ejecutando el vibrado necesario para asegurar una consolidación adecuada. - Curar el concreto conforme a buenas prácticas y descimbrar una vez alcanzada la condición necesaria para evitar deformaciones, garantizando integridad y acabado del elemento. - Resanar y terminar las superficies para lograr una terminación compatible con el área intervenida, e integrar la limpieza final del frente de trabajo, incluyendo materiales, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del concepto. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro lineal (M), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.1

CONCEPTO: suministro y aplicación de recubrimiento Epóxico de altos solidos Amerlock 2 primario en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o similar en calidad.

UNIDAD: metro cuadrado (m²).

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de recubrimiento Epóxico de altos solidos Amerlock 2 primario en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o similar en calidad, incluye limpieza manual y mecánica en estructura metálica, preparación de superficie, herramienta menor, materiales, mano de obra.

ALCANCES: - Levantar y verificar en sitio las medidas reales de cada pieza, definiendo holguras, líneas de referencia y condiciones de trabajos para cada pieza a mantenimiento. - Retirar de forma controlada las partes dañadas y herrajes existentes, protegiendo, marcos y elementos colindantes, y preparar las piezas para recibir la aplicación del recubrimiento epóxico de altos solidos Amerlock 2 primario en escalera tipo caracol. - Suministrar de materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra. - Limpieza manual o con equipo mecánico para dejar en condiciones óptimas el barandal de la escalera de caracol. - Aplicar recubrimiento Epóxico de altos solidos Amerlock 2 primario en escalera tipo caracol. - Limpiar el área intervenida y retirar y disponer adecuadamente los elementos sustituidos y residuos generados, por los trabajos en barandal de la escalera de caracol. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será metro cuadrado (m²), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.2

CONCEPTO: suministro y aplicación de recubrimiento Amershield acabado poliuretano alifático en color blanco en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o calidad similar.

UNIDAD: metro cuadrado (m²).

DESCRIPCIÓN: suministro y aplicación de recubrimiento Amershield acabado poliuretano alifático en color blanco en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o calidad similar, incluye preparación de superficie, herramienta menor, materiales, y mano de obra..

ALCANCES: - Levantar y verificar en sitio las medidas reales de cada pieza, definiendo holguras, líneas de referencia y condiciones de trabajos para cada pieza a mantenimiento. - Retirar de forma controlada las partes dañadas y herrajes existentes, protegiendo, marcos y elementos colindantes, y preparar las piezas para recibir la aplicación del recubrimiento Amershield acabado poliuretano alifático en color blanco en escalera tipo caracol. - Suministrar de materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra. - Limpieza manual o con equipo mecánico para dejar en condiciones óptimas el barandal de la escalera de caracol. - Aplicar recubrimiento Amershield acabado poliuretano alifático en color blanco en escalera tipo caracol. - Limpiar el área intervenida y retirar y disponer adecuadamente los elementos sustituidos y residuos generados, por los trabajos en barandal de la escalera de caracol. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será metro cuadrado (m²), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTOS No. I.3

CONCEPTO: limpieza a método de sandblast a grado de metal comercial..

UNIDAD: Kilogramo (Kg).

DESCRIPCIÓN: limpieza a método de sandblast a grado de metal comercial, incluye recubrimiento con primario rp4 compuesto y acabado ra28 de epóxico.

ALCANCES: - El alcance de este concepto incluye: limpieza a metal blanco con arena silica y aplicación de protección anticorrosiva con el sistema no. 3 de la norma nrf-053-sct-2006, a base de una capa de 3-4 milésimas de pulgada de primario inorgánico rico en zinc auto curante base solvente rp-4b. color blanco. pintura de acabado ra-20 a base de pigmentación de uretano a razón de una capa de 3-4 milésimas de pulgada color amarillo tránsito. - el pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para Kg. este precio unitario incluye lo que corresponda al suministro y aplicación de pintura anticorrosivo rp-4b de acabado ra-20, almacenamiento, desperdicios, cargas y descargas, y en general todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra, transporte de personal necesario para su habilitación y colocación conforme a lo indicado en el proyecto. - Este concepto incluye: suministro de discos Flaper, carda circular trenzada, trapo limpio, thinner, papel, cinta maskin tape, brochas, mascarillas para polvo, mascarillas antigás 3m, lijas de no. 80, 120, guantes de carnaza, olla de pintura, mangueras de ¼”ø de 1”ø, compresor ingersoll rand de 375 pcm, filtro separador de humedad para compresor, filtro separador de humedad, pistola devilvis, lote de herramienta manual (pinzas mecánicas, pericas, desarmadores, cepillos metálicos), instalación de mallas filtrasol, charolas antiderrames, agitador eléctrico portátil para mezclado y preparación de recubrimientos, incluye: pruebas de temperatura con termohigrómetro positector dpm, pruebas de perfil de anclaje con equipo testex, prueba de medición de espesores con equipo positector 6000, pruebas de adherencia, mano de obra calificada con certificado dc3, para la correcta ejecución de los trabajos - Incluye: Suministro de Recubrimiento epoxi de capa gruesa de dos componentes con aducto de poliamida y de elevado contenido en sólidos, hempadur mastic 45881, una capa de 3-4 milésimas - Incluye: Suministro de Esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de isocianato alifático, con buena retención de brillo y color, hempathane hs 55610, marca hempel. Una capa de 2-3 milésimas. - Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad Incluye: Certificados de calidad, dossier de calidad, álbum fotográfico, certificados de pruebas de medición de espesores,

MEDICIÓN: La unidad de medición será el Kilogramo (Kg), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTOS No. I.4

CONCEPTO: suministro y colocación de sellador en ventanas y cancelería marca Sika – AC o similar en calidad y características.

UNIDAD: metro (m).

DESCRIPCIÓN: suministro y colocación de sellador en ventanas y cancelería marca Sika – AC o similar en calidad y características en interior y exterior; incluye: retiro y limpieza previo a la instalación.

ALCANCES: - El licitante suministrara la totalidad de los materiales requeridos para la correcta ejecución de los trabajos, mismos que serán sujetos a la aprobación del supervisor por parte de ASIPONA ALTAMIRA - Transporte, carga, acarreos descargas de materiales necesarios hasta el sitio de los trabajos - Antes de aplicar los productos, se verificará que la superficie este en condiciones adecuadas - Se deben seguir las instrucciones de aplicación especificadas en la ficha técnica del producto al igual seguir las recomendaciones dadas por el proveedor - En caso de no utilizar el producto recomendado se debe presentar el nuevo producto para verificar que cumpla con los requisitos y características necesarias; anexara las fichas técnicas - La Asipona Altamira no suministrara agua ni electricidad - Cumplir con todos los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad; comprende aspectos ambientales, seguridad, salud e higiene en el trabajo; por lo tanto, deberá tener personal con experiencia comprobable mediante constancias emitidas por instituciones acreditadas en la materia, - Equipo necesario para realizar los trabajos; escaleras, andamios, arneses, - El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos; el personal en cuadrilla estará a cargo del superintendente de obra y cabo de oficios, - Cualquier daño parcial o total ocasionado por negligencia de la contratista, esta deberá reponer los daños causados, sin tener derecho a algún cobro adicional - Limpieza final del área después de concluir con los trabajos del concepto, - Para efecto de pago se deberá entregar croquis de ubicación, fotográficos del desarrollo de las actividades más representativas; y de las condiciones antes del momento de efectuar los trabajos; generar las notas en bitácora

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (m)., cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No.

CONCEPTO: suministro y colocación de película polarizada con protección solar.

UNIDAD: metro cuadrado (m2).

DESCRIPCIÓN: Reposición de polarizado en canceles interiores y ventanas, grosor de 1.7 a 2.3 milésimas, color similar al existente, incluye; kit de aplicación, solución para aplicación, retiro y limpieza de película existente, material, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES: - Este concepto incluye el retiro del polarizado existente en mal estado. - Suministro de polarizado para interiores modelo entintado obscuro de 1.7 milésimas. - Para ventanas exteriores de casetas de importación y exportación modelo espejo unidireccional de 2.3 milésimas - Incluye kit de colocación; solución para película, aplicador de mano, jalador y navaja. - Considerar el uso de andamios, escaleras, plataformas. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Todos los materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramienta demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del Concepto de trabajo. - Se deberán seguir las instrucciones y recomendaciones de los productos a utilizar, si es similar el CONTRATISTA deberá presentar información técnica para la aprobación del producto que se usará. - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del Concepto de trabajo. - Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez) fotografías - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.6

CONCEPTO: mantenimiento a ventanas y cancelería.

UNIDAD: metro cuadrado (M2).

DESCRIPCIÓN: mantenimiento y limpieza a ventanas de aluminio natural, retiro de perfiles, incluir: cambio de piezas; perfiles, cristales, sistema de fijación, maniguetas, bastidores y mosquiteros.

ALCANCES: - Suministro de todos los materiales puestos en obra. El concepto de trabajo incluye. - Limpieza y Preparación para la colocación de los elementos de fijación. - Colocación de la ventana de acuerdo con las dimensiones. - Todas las medidas deberán ser comprobadas en obra, antes de proceder a suministrarlas. - NO SE ACEPTARÁN PARA PAGO VENTANAS MANCHADAS CON PINTURA, MORTEROS, YESOS, LECHADAS, GRASAS, ETC. - Suministro e instalación de la ventana, incluye: marcos termo sellados, manija integrada, seguros anti-levantamientos, rodachinas duales, cerradura de zinc, tornillería, taquetes y silicón para la fijación de la misma. Enseguida se procederá a verificar la correcta operación de la ventana. - Resanado y perfilado de la superficie aplicando mortero de cemento: arena 1: 3 - Suministro, habilitado y colocación de madera para andamios metálicos. Incluye: Troquelado, y conservación de los andamios, desperdicios y los usos correspondientes, carga, descarga, acarreos, fletes y maniobras desde el almacén hasta el sitio de la obra y viceversa. - Cuando un elemento debe deslizar apoyándose sobre otro de la misma pieza, la forma y acabado de las superficies de contacto deberán ser tales que el movimiento pueda efectuarse suavemente y sin tropiezos. De ser necesario, el sistema podrá ser lubricado. - El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación el concepto de trabajo, incluyendo entre otras operaciones: la limpieza final, y la protección de la ventanería con periódico o plástico para no mancharla durante los procesos de construcción - -ESPESOR DE LOS VIDRIOS: - Cristal Claro de 6 mm - Cristal Claro de 4 mm - Cristal Claro de 3.5 mm - Al terminarse la colocación de la ventanería y cancelería de acuerdo con las indicaciones del proyecto y/o la residencia de API, el contratista efectuará una revisión general minuciosa para verificar la correcta fijación y funcionamiento de todos los mecanismos y herrajes - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (M2)., cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No I.7

CONCEPTO: suministro e instalación de equipo hidroneumático bomba presurizadora Rotoplas 1/2HP, tubo PPR 1/2" - 4m, tuerca unión, conector r/i, red 3/4" a 1/2", conector macho, tee, codo 90°, válvula bola compacta, válvula check columpio 1/2", cableado, ducto conduit no metálico de 1/2", sistema fijación, cajas, tablero e interruptor termomagnético, suministro y conexión a alimentación eléctrica e hidráulica.

UNIDAD: PIEZA.

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de equipo hidroneumático bomba prezurizadora Rotoplas 1/2HP, tubo PPR 1/2" - 4m, tuerca unión, conector r/i, red 3/4" a 1/2", conector macho, tee, codo 90°, válvula bola compacta, valvula check columpio 1/2", cableado, ducto conduit no metálico de 1/2", sistema fijación, cajas, tablero e interruptor termomagnético, suministro y conexión a alimentación eléctrica e hidráulica incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo y mano de obra .

ALCANCES: - Verificar el punto de instalación y la compatibilidad eléctrica para instalación de equipo hidroneumático bomba presurizadora Rotoplas 1/2HP, tubo PPR 1/2" - 4m, confirmando tensión, capacidad del circuito y ruta de alimentación disponible para la reconexión del equipo hidroneumático. - Este concepto incluye suministro, carga, acarreo, descarga, instalación y conexión. - El agua que alimenta al hidroneumático se almacenará en un depósito para tener un buen control del arranque y paro de la bomba de inyección, ya que en su interior se instalarán electro niveles conectados a un arrancador que pondrá en operación o detendrá la bomba, dependiendo del nivel del agua de los mismos. - el envase a que se hace referencia en el párrafo anterior deberá cumplir con las Disposiciones en Materia de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y de Protección Contra Incendio. - El hidroneumático deberá de contar con manómetro debidamente sellado evitando fugas o malas conexiones para su buen funcionamiento. - Los equipos por instalar se colocarán sobre las bases de concreto armado indicadas en el proyecto. - Se colocará una válvula eliminadora de aire en el punto más alto de la instalación, Se incluirá también una válvula de seguridad o alivio, calibrada a un 10% menor a la presión de operación. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - La instalación se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado por el fabricante, será instalado y habilitado por personal capacitado. - La colocación y conexión del tablero de protección y control deberá efectuarse con los equipos mecánicos y/o eléctricos necesarios y adecuados que se requieran para la ejecución del trabajo, su instalación deberá de ejecutarse con personal capacitado. - La válvula de seguridad será sujeta pruebas de funcionamiento, incrementando paulatinamente desde cero hasta la presión que se requiera para su calibración. Se suspenderá la presurización y se observará hasta que se registre una disminución del 10% de la presión de operación, en ese momento la válvula deberá cerrar automáticamente, de no ser así, no se aceptará su instalación. - Instalación y conexión de tablero hidroneumático, deberá de ser conectado al envase ya que este tablero indicará los límites de presión establecidos previamente por el usuario. Este equipo deberá de incluir todos los materiales, conexiones y elementos necesarios para su correcta operación y protección. Se deberá de realizar pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. - Instalación y conexión de sensor de presión el cual deberá de ser instalado respetando las especificaciones del fabricante, se deberá de realizar pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. - El personal de la contratista deberá portar su equipo de seguridad durante toda su estancia y labores en el sitio de obra. - Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá presentarse entre otros, números generadores, croquis y reporte fotográfico, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 10 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado. - Limpieza durante y al final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo. - Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.8

CONCEPTO: suministro e instalación de puerta interior de tambor, marco, perilla sencilla con seguro.

UNIDAD: pieza (pza.)

DESCRIPCIÓN: mantenimiento a diversidad de puerta, alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de piezas dañadas, cambio de puerta, marco, chapa, cerradura y pivote; incluir: materiales, consumibles, accesorios, herramienta, equipo, mano de obra, transportación, carga y acarreos a sitios indicados.

ALCANCES: - Delimitar y proteger el frente de trabajo, resguardando equipos, superficies y áreas colindantes para permitir la ejecución segura del servicio sin afectaciones a terceros. - antes de la instalación se corroborará que los perfiles de los vanos se encuentren perfectamente a escuadra sin huecos, hendiduras, bordes, o fracturas o desprendimientos, medir a detalle antes de fabricar la puerta. - se fijará la puerta en los vanos correspondientes con la tornillería recomendada por el fabricante y taquetes de plástico, formando los orificios correspondientes con taladro y broca correspondiente al diámetro del tornillo de manera que quede perfectamente fijo y sin movimiento alguno. - resanes en muros con cemento blanco, plomeo, fijación, presentación, cortes a escuadra y demás actividades necesarias para la correcta instalación de la pieza, considerar el uso escaleras y/o andamios, plataformas de madera para el montaje y desmontaje de puertas, desinstalación de marcos, puertas, cristales, cerraduras, jaladeras; cambio por reposición, daños, suministro e instalación de chapa con llave, jaladera, bisagras y tornillería, suministro y colocación de marcos, acabado en color a selección. - Demolición y resane de concreto con mortero cemento-arena proporción 1:5 trazo, plomeo, fijación, presentación, cortes y demás actividades necesarias para la correcta instalación de la pieza - Colocación de puerta según concepto debiendo checar el abatimiento de estas antes de su colocación final, las puertas deberán quedar a plomo. - Verificar la condición operativa básica del conjunto, limpiar el área intervenida y retirar y disponer adecuadamente los residuos generados, entregando la puerta en condiciones óptimas de operación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (pza.), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.9

CONCEPTO: suministro y colocación; de 3 contactos, 2 apagadores, 1 tapa voz y datos, 1 tapa ciega, línea niessen Estévez .

UNIDAD: Pieza.

DESCRIPCIÓN: suministro y colocación; de 3 contactos, 2 apagadores, 1 tapa voz y datos, 1 tapa ciega, línea niessen Estévez .

ALCANCES: - El licitante suministrara la totalidad de los materiales requeridos para la correcta ejecución de los trabajos, mismos que serán sujetos a la aprobación del supervisor por parte de ASIPONA ALT. - Suministrar e instalar 3 contactos, 2 apagadores, 1 tapa voz y datos, 1 tapa ciega, línea niessen Estévez. - Transporte, carga, acarreos descargas de materiales necesarios hasta el sitio de los trabajos. - Realizar pruebas de operación de los 3 contactos, 2 apagadores, 1 tapa voz y datos, 1 tapa ciega, línea niessen Estévez. - El CONTRATISTA deberá considerar las obras auxiliares, señalamientos, movimientos y maniobras necesarias para ejecutar la actividad, si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. de la ASIPONA ALTAMIRA y/o de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción de la ASIPONA ALTAMIRA. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.10

CONCEPTO: suministro e instalación de ventilador techo industrial 56” greco con control 5 velocidades mca Estévez medidas 1.42 x 0.365 cms línea coolfan similar en calidad, cableado.

UNIDAD: Pieza (pza).

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de ventilador techo industrial 56” greco con control 5 velocidades mca Estévez medidas 1.42 x 0.365 cms línea coolfan similar en calidad, cableado; incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra.

ALCANCES: - Delimitar y proteger el frente de trabajo, resguardando áreas y equipos colindantes para permitir la intervención sin afectaciones a terceros. - Suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de este concepto. - Retiro de lámparas de cielo tecno lite que se encuentran dañadas y preparación de área para los trabajos siguientes. - Suministro y colocación de ventilador techo industrial 56” greco con control 5 velocidades mca Estévez medidas 1.42 x 0.365 cms línea coolfan. - Reensamblar y ajustar los componentes intervenidos, verificando su correcta colocación y estabilidad. - Verificar el encendido y funcionamiento básico del equipo, limpiar el área intervenida y retirar y disponer los residuos generados, entregando el ventilador en condiciones óptimas de operación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza (pza.), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.11

CONCEPTO: suministro e instalación de gabinete LED sección 6.7 x 4 cms en longitud 1.19 m 36 W blanco neutro 85-265 V.

UNIDAD: Pieza (pza).

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de gabinete LED sección 6.7 x 4 cms en longitud 1.19m 36W blanco neutro 85-265V, incluye: soportes, cable de acero, alimentación de 1 m en aluminio cubierta policarbonato.

ALCANCES: - Suministro de toda la herramienta y equipo requerido y necesario para la correcta y completa ejecución de este concepto, Torre de andamios, escalera y/o plataformas. - Carga, acarreo resguardo y descarga de material desde el sitio de almacenamiento temporal hasta el sitio final. - Se deberán de tomar las medidas necesarias a fin de no interferir con los trabajos de vigilancia. - Suministrar e instalar las gabinete LED sección 6.7 x 4 cms en longitud 1.19 m 36 W blanco neutro 85-265 V nuevas. - Retirar y disponer los materiales sustituidos y residuos generados, limpiar el área de trabajo y entregar los materiales a el área de almacen de la ASIPONA Altamira. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (Pieza), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.12

CONCEPTO: suministro e instalación de reflector eco 400 W tipo bombilla led fría, cuerpo aluminio en color negro, cubierta de cristal termo templado opalino, dimensiones altura 39.5 cms largo 54 cms mod. EFLD400B50-MX4, mca LUCECO uso industrial, montaje soporte tipo U.

UNIDAD: Pieza (pza)

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de reflector eco 400W tipo bombilla led fría, cuerpo aluminio en color negro, cubierta de cristal termo templado opalino, dimensiones altura 39.5 cms largo 54 cms mod. EFLD400B50-MX4, mca LUCECO uso industrial, montaje soporte tipo U; incluye: soporteria, sistema de fijación a 10 m alcance de 16 metros suministro e instalación reflectora solar 1000W LED 6500K luz fría mca solar light, mod. IP67, panel policristalino de 6 V, 60 W; incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra.

ALCANCES: - Delimitar y señalizar el frente de trabajo y montar andamios y medios de acceso necesarios, así como habilitar el equipo de seguridad y protección personal para la ejecución de trabajos en altura. - Inspeccionar de manera detallada la estructura de madera de la techumbre y determinar, a juicio y previa autorización de la Residencia de Obra, las piezas que presenten pudrición, daño estructural o infestación severa. - Desmontar y sustituir las piezas de madera dañadas (vigas, polines, duelas u otros elementos) por piezas nuevas de la misma especie, sección y acabado que las originales, asegurando su correcta fijación y estabilidad estructural. - Limpiar, cepillar y lijar la totalidad de las superficies de madera para remover impurezas, recubrimientos deteriorados y preparar el sustrato, abriendo el poro para la correcta absorción del recubrimiento protector. - Suministrar y aplicar el recubrimiento protector impregnante base agua tipo Lasur o de calidad similar, aplicando las capas necesarias para garantizar protección contra rayos UV, intemperie, humedad, hongos e insectos, conforme a especificaciones del fabricante. - Retirar, acarrear y disponer la madera dañada, escombros y sobrantes generados en sitio autorizado, realizar la limpieza final del área de trabajo y entregar la techumbre en condiciones óptimas de protección, estabilidad y presentación. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza (pza), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.13

CONCEPTO: suministro e instalación de extractor ventilación de pared, 25W, mca. Estévez, serie 1106, cuadrado 6”, con montaje en muro o ventana, ducto y válvula tipo check en PVC, cableado de energización, poliducto flexible, ranurado y resanes.

UNIDAD: Pieza

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de extractor ventilación de pared, 25W, mca. Estévez, serie 1106, cuadrado 6”, con montaje en muro o ventana, ducto y válvula tipo check en PVC, cableado de energización, poliducto flexible, ranurado y resanes incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra

ALCANCES: - Retiro del extractor dañado, realizar des energizar para los trabajos. - Reponer extractor ventilación de pared, 25W, mca. Estévez, serie 1106, cuadrado 6”, con montaje en muro o ventana, ducto y válvula tipo check en PVC, cableado de energización, poliducto flexible. - realizar pruebas de funcionamiento a satisfacción sin que este presente fallo de operación. - ranurados y resanes en muros con mortero, plomeo, fijación, presentación, cortes a escuadra y demás actividades necesarias para la correcta instalación de la pieza. - La ASIPONA Altamira no suministrara agua ni electricidad - Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad - Equipo necesario para realizar los trabajos - El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos - Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la Pieza, cuantificad en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.14

CONCEPTO: mantenimiento y reparación de caseta elevada en perfiles y laminas metálicas.

UNIDAD: kilogramo (kg).

DESCRIPCIÓN: mantenimiento y reparación de caseta elevada en perfiles y laminas metálicas, incluye: suministro de materiales, consumibles, accesorios, montaje, nivelación, plomeo y soldado.

ALCANCES: - Delimitar y proteger el frente de trabajo, señalizando el área de intervención y resguardando elementos colindantes para la ejecución segura de los trabajos. - suministro, fabricación y montaje de perfiles hasta una altura de 13m; materiales nuevos en reposición de piezas dañadas, consumibles, oxigeno, acetileno, electrodos E6010, E7018, cardas, discos abrasivos, suministro y colocación de andamios ortogonales para realizar los trabajos en altura - habilitado de los elementos estructurales, trazo, medición, cortes, punteo, soldadura de filete en todas las uniones estructurales, limpieza y cardeo de soldaduras - SOPORTE DE LA BASE DE LA CASETA (PATAS) - *4 PZAS DE TUBO CUADRADO TIPO HSS 1/2”X12X12 DE ACERO AL CARBÓN (12.20 MTS PIEZA Y 1381 KILOS LA PIEZA) - *10 PZAS DE TUBO CUADRADO TIPO HSS 1/4”X6X6 DE ACERO AL CARBÓN (12.20 MTS PIEZA Y 345 KILOS LA PIEZA) - *16 PZAS (CADA UNA 3.97 KG) DE ANCLA DE 1 PULG DE 950MM DE LONGITUD - *3 PLACAS TIPO ½” DE 3X8 (222 KILOS LA PIEZA) - CASETA DE VIGILANCIA - *12 PZAS TUBO CUADRADO CALIBRE 14 TIPO PTR 2 1/2”X 2 1/2” (6 MTS PIEZA Y 13 KILOS PIEZA) - *2 PZAS DE PERFIL CUPRUM NO. 5844 O SIMILAR - *8 PZAS DE REMATE RECTO O ÁNGULO DE REFUERZO (2.50 KG) - *6 PZAS DE ESQUINERO INTERIOR CAL 20, L=3.048 MTS., DESARROLLO 152.44 MM (5 KG) - * 2 PZAS DE POLIN MONTEN 3” CALIBRE 14 (6 METROS PIEZA Y 14 KILOS PIEZA) - *2 PZAS DE CABALLETE INTERIOR TIPO-100 CAL 24, L=3.048 MTS (5.80 KG) - *5 PZAS DE TAPAGOTERAS L=3.657 MTS (4.29 KG) - *10 PZAS DE PLACA DE FIJACIÓN - *10 PZAS DE TAPAJUNTAS (0.565 KG/ML) - ESCALERA - *2 TUBOS DE 6 PULG CEDULA 30 - *6 PIEZAS TUBO DE CEDULA 40 DE 1/2” (6.40 MTS PIEZA Y 26 KILOS PIEZA) - *9 PIEZAS DE SOLERA DE 3 X ¼ PULG (6.10 MTS PIEZA Y 23 KILOS PIEZA) - *4 PLACAS ANTIDERRAPANTE DE 1/4” PULG DE 3X10 (146 KILOS POR PIEZA) - * 2 PZAS DE CUADRADO DE 5/8 DE ACERO AL CARBON 1 PULG - *14 PZAS DE ANGULO DE 1/4X 2” (6.10 MTS LA PIEZA Y 29 KILOS PIEZA) - BASE DE LA CASETA - *8 PZAS DE VIGA TIPO IPR DE 6X4 EN 18 KG/ML (12.2 MTS PIEZA Y 220 KILOS PIEZA) - *3 PZAS DE REGILLA TIPO IRVING DE 1/8X3/4 DE 6.10 MTSX1 MTS - *4 PZAS DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/4” 3X10 (146 KILOS PIEZA) - *2 TUBOS CED 40 DE 1 ½ PULG (6.40 MTS PIEZA Y 26 KILOS PIEZA) - *56 KG DE TUBO CUADRADO DE ACERO AL CARBON TIPO OR 64MM (5.84 KG/ML) - *4 PZAS DE VIGA TIPO IPS DE 3” EN 8.48 KG/ML (6.10 MTS PIEZA Y 52 KILOS PIEZA) - *4 PZAS DE ANGULO DE 1/4X 2” (6.10 MTS LA PIEZA Y 29 KILOS PIEZA) - ROTOPLAS - *1 PIEZA DE SOLERA DE 3 X ¼ PULG 6.10 MTS PIEZA Y 23 KILOS PIEZA) - *1 PZA DE VIGA TIPO IPS DE 3” EN 8.48 KG/ML (6.10 MTS PIEZA Y 52 KILOS PIEZA) - Considerar en el Análisis de Precios Unitarios todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo - La ASIPONA Altamira no suministrara agua ni electricidad - Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI; indicado por la entidad - Equipo necesario para realizar los trabajos - El personal de la contratista deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad EPP; conforme a la normatividad para contratistas y en alcance a las necesidades de los trabajos - Se deberá considerar para el análisis del precio unitario el costo de todos los materiales necesarios puestos en el lugar; el costo de la mano de obra necesaria para efectuar los trabajos completamente hasta su aceptación final - Ejecutar los trabajos utilizando los medios de acceso y seguridad necesarios cuando aplique, conforme a las condiciones del sitio y a las buenas prácticas de seguridad. - Realizar la limpieza final del área intervenida, retirar y disponer los residuos generados en sitio autorizado y entregar el rótulo concluido en condiciones óptimas de presentación. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (kg), cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.15

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica de: soporte de la base de la caseta; compuesta por elementos acero al carbón: tubo cuadrado tipo HSS 1/2" x 12 x 12, 1/4" x 6 x 6, anclas 1", placa base 1/2"; inspección y reposición de soldaduras.

UNIDAD: kilogramo (kg).

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica de: soporte de la base de la caseta; compuesta por elementos acero al carbón: tubo cuadrado tipo HSS 1/2" x 12 x 12, 1/4" x 6 x 6, anclas 1", placa base 1/2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra.

ALCANCES: - Suministro de materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra. - Ejecutar la limpieza manual y/o mecánica de: soporte de la base de la caseta; compuesta por elementos acero al carbón: tubo cuadrado tipo HSS 1/2" x 12 x 12, 1/4" x 6 x 6, anclas 1", placa base 1/2"; inspección y reposición de soldaduras. - Verificar el correcto funcionamiento de los elementos de acero al carbón trabajados. - Apilar, cargar, acarrear y disponer los desechos generados durante los trabajos, así como ejecutar la limpieza final del área intervenida. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (Kg), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.16

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica de: caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: PTR 2 1/2" X 2 1/2", perfil cuprum 5844, remate recto ángulo, esquinero cal. 20, polín monten 3" cal 14, caballete cal. 24, tapagoteras, placas de fijación, tapajuntas; inspección y reposición de soldaduras.

UNIDAD: kilogramo (kg).

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica de: caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: PTR 2 1/2" X 2 1/2", perfil cuprum 5844, remate recto ángulo, esquinero cal. 20, polín monten 3" cal 14, caballete cal. 24, tapagoteras, placas de fijación, tapajuntas; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra.

ALCANCES: - Suministro de materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra. - Ejecutar la limpieza manual y/o mecánica de: caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: PTR 2 1/2" X 2 1/2", perfil cuprum 5844, remate recto ángulo, esquinero cal. 20, polín monten 3" cal 14, caballete cal. 24, tapagoteras, placas de fijación, tapajuntas; inspección y reposición de soldaduras. - Verificar el correcto funcionamiento de los elementos de metalicos trabajados. - Apilar, cargar, acarrear y disponer los desechos generados durante los trabajos, así como ejecutar la limpieza final del área intervenida. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (Kg), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.17

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica de: base de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: viga IPR 6x4, rejilla tipo Irving 1/8x3/4, lamina anti derrapante de 1/4" 3x10, tubos ced 40 1 1/2", tubo cuadrado tipo OR 64mm, viga IPS 3", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras.

UNIDAD: kilogramo (kg).

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica de: base de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: viga IPR 6x4, rejilla tipo irving 1/8x3/4, lamina antiderrapante de 1/4" 3x10, tubos ced 40 1 1/2", tubo cuadrado tipo OR 64mm, viga IPS 3", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra.

ALCANCES: - Suministro de materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra. - Ejecutar la limpieza manual y/o mecánica de: base de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: viga IPR 6x4, rejilla tipo irving 1/8x3/4, lamina antiderrapante de 1/4" 3x10, tubos ced 40 1 1/2", tubo cuadrado tipo OR 64mm, viga IPS 3", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras. - Verificar el correcto funcionamiento de los elementos metálicos trabajados. - Apilar, cargar, acarrear y disponer los desechos generados durante los trabajos, así como ejecutar la limpieza final del área intervenida. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (Kg), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.18

CONCEPTO: limpieza manual y/o mecánica de: escalera helicoidal de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: tubo ced 30 de 6", tubo ced 40 de 1/2", solera 3x1/4", placa base antiderrapante 1/4", rejilla Irving, cuadrado 5/8", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras.

UNIDAD: kilogramo (kg).

DESCRIPCIÓN: limpieza manual y/o mecánica de: escalera helicoidal de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: tubo ced 30 de 6", tubo ced 40 de 1/2", solera 3x1/4", placa base antiderrapante 1/4", rejilla irving, cuadrado 5/8", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra

ALCANCES: - Suministro de materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, maquinaria y mano de obra. - Ejecutar la limpieza manual y/o mecánica de: escalera helicoidal de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: tubo ced 30 de 6", tubo ced 40 de 1/2", solera 3x1/4", placa base antiderrapante 1/4", rejilla irving, cuadrado 5/8", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras. - Verificar el correcto funcionamiento de los elementos metálicos trabajados. - Apilar, cargar, acarrear y disponer los desechos generados durante los trabajos, así como ejecutar la limpieza final del área intervenida. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (Kg), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. I.19

CONCEPTO: mantenimiento a caseta en planta elevada 9m, a base de 21 m2 multi techo de 1", tapa gotero, ángulo refuerzo, remate recto, cumbrera, molduras, 28m2 multi muro de 1 1/2" espesor, esquineros, canal inferior/superior - interior/exterior de 1 1/2", vigas IPS 3", perfiles PTR 2 1/2" x 2 1/2", remache "pop" AM 54, pija autorroscante 1/4" x 3/4", arandelas, sellador; cortes, traslapes

UNIDAD: metro cuadrado (m²).

DESCRIPCIÓN: mantenimiento a caseta en planta elevada 9m, a base de 21m2 multi techo de 1", tapa gotero, ángulo refuerzo, remate recto, cumbrera, molduras, 28m2 multi muro de 1 1/2" espesor, esquineros, canal inferior/superior - interior/exterior de 1 1/2", vigas IPS 3", perfiles PTR 2 1/2" x 2 1/2", remache "pop" AM 54, pija autorroscante 1/4" x 3/4", arandelas, sellador; cortes, traslapes; incluye: carga y acarreos, suministro por reposición materiales nuevos, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra Incluye retiro, suministro y colocación de estructura de soporte a caseta, incluye recubrimiento con primario rp4 compuesto y acabado ra28 de epóxicos

ALCANCES: - Suministro de la totalidad de los materiales requeridos para la correcta ejecución de los trabajos, mismos que serán sujetos a la aprobación del supervisor por parte de ASIPONAALT. - Ejecutar mantenimiento a caseta en planta elevada 9m, a base de 21m2 multi techo de 1", tapa gotero, ángulo refuerzo, remate recto, cumbrera, molduras, 28m2 multi muro de 1 1/2" espesor, esquineros, canal inferior/superior - interior/exterior de 1 1/2", vigas IPS 3", perfiles PTR 2 1/2" x 2 1/2", remache "pop" AM 54, pija autorroscante 1/4" x 3/4", arandelas, sellador; cortes, traslapes. - Suministro de todos los materiales puestos en obra, La caseta deberá contar con las dimensiones y elementos especificados, Uso y empleo de andamios necesarios para la realización de trabajos en alturas, Cualquier daño ocasionado a los muros o pisos existentes en el área y que a juicio de la supervisión sea por negligencia de la contratista, esta deberá reponer los daños causados, sin tener derecho a algún cobro adicional. - Con la ayuda de torres de andamios, plataforma con elevadores mecánicos, cables de vida, mecates, cadena, etc. se realizará la limpieza a la superficie metálica a una altura de hasta 15 m. - Apilar, cargar, acarrear y disponer los desechos generados durante los trabajos, así como ejecutar la limpieza final del área intervenida. - La ASIPONA ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad. - El CONTRATISTA deberá considerar que las actividades del personal de la ASIPONA ALTAMIRA, no deben ser interrumpidas, por lo cual notificara con tiempo al personal que labora en las áreas las actividades o trabajos a desarrollar con anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles. - Los trabajos incluyen la mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. - Todo el personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados con overol color naranja, camisola tipo gabardina con cintas reflejantes, chaleco de seguridad con cintas reflejantes, gafete de identificación, casco del mismo color y todo su equipo básico de seguridad que corresponda a las actividades que va a realizar. - Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso de contratación, el CONTRATISTA bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA deberá cumplir sin excepciones con los procedimientos aplicables del SGI y elaborar los informes con las evidencias correspondientes. - Se deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro en su caso apile, carga, acarreo y descarga del material producto de la limpieza y sobrantes al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. - Para efectos de pago de las estimaciones deberá presentarse números generadores que avalen los avances ejecutados, cálculos, croquis de ubicación, notas de bitácora, debiendo anexar un mínimo de 12 (doce) fotografías de los trabajos efectuados, antes, durante y una vez terminada la actividad.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el kilogramo (Kg), cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.