DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

|  | ADUANA ALTAMIRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADUANA ALTAMIRA |  |  |  |  |  |
| A.1 | Reposición de lámparas de luminaria de 0.60 x 1.20 mts. Tipo empotrar en plafón, incluye; 3 focos de luz led blanco frio de 18 W, desconexión y /o modificación de balastro, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 50.00 |  |  |  |
| A.2 | Reposición de plafón de fibra mineral Fissured Mod. Armstrong 0.61 × 0.61 m. o similar al existente, incluye: nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 250.00 |  |  |  |
| A.3 | Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra. | M2 | 1000.00 |  |  |  |
| A.4 | Reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 25.00 |  |  |  |
| A.5 | Reposición de apagador, incluye; desconexión, caja, en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 30.00 |  |  |  |
| A.6 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1, 1½ y 2 toneladas de capacidad, que incluye servicio integral a unidades evaporadoras, condensadoras, líneas frigoríficas y componentes asociados; materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución. | Pieza | 120.00 |  |  |  |
| A.7 | Reposición de pistón cierrapuertas marca Tesa, Herralumn o similar en calidad y características, incluye; herramienta, material y mano de obra. | Pieza | 12.00 |  |  |  |
| A.8 | Reposición de luminaria de sobreponer con 2 lámparas tipo led de 32 W cuerpo de ABS, cubierta de policarbonato, base G5 x 2, 6500 K, 2800 Lm., IP65 incluye; conexiones, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 45.00 |  |  |  |
| A.9 | Reposición de válvula de control y reubicación de cuadro de válvula para línea de alimentación hidráulica, incluye materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| A.10 | Suministro y colocación de cinta antiderrapante skyguard o similar en calidad de 2 centímetros de ancho, incluye adhesivo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 50.00 |  |  |  |
| A.11 | Mantenimiento a puerta metálica de 0.85 x 2.25 metros, a base de rejilla tipo louver en la parte superior, y duela metálica en la parte media inferior. alineamiento, plomeo, reposición de bisagras, reposición de pasador, reposición de tela mosquitero metálica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura de acabado a 2 manos, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 15.70 |  |  |  |
| A.12 | Suministro y aplicación de pintura epóxica de 2 componentes de altos solidos modelo durafloor 350 color RAL marca NERVIÓN o equivalente en calidad, sobre piso de concreto, incluye; limpieza de piso, retiro de pintura en piso dañada, aplicación de ácido, sellador y pintura epóxica a 2 manos, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 20.00 |  |  |  |
| A.13 | Reposición de puerta a base de postes galvanizados y malla ciclónica forrada de PVC de 1.20 x 2.00 metros incluye; herrajes, pasador, 3 líneas de alambre de púas en la parte superior, abrazaderas, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.14 | Mantenimiento a sistema de apertura de puerta de descanso, incluye; limpieza y revisión de cable de acero de 1/4" y carruchas, cambio de partes dañadas. | Pieza | 12.00 |  |  |  |
| A.15 | Mantenimiento a planta de emergencia, incluye; cambio de aceite, anticongelante, filtros de combustible, aire, revisión del sistema de enfriamiento, limpieza del panel del radiador, tapón del radiador, (cambio en caso de estar dañado), revisión y apriete de conexiones, revisión del sistema de combustible, drenado y limpieza del tanque de almacenamiento, verificación y prueba de batería, pruebas de operación en modo manual para revisar parámetros de presión y voltaje y temperatura, pruebas de operación en automático, para verificar transferencia y retransferencia con el total de su carga, revisión y limpieza general del equipo, generación de reporte con recomendaciones de operación, P.U.O.T. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| A.16 | Reposición de cristal de 6 mm filtrasol en ventana, incluye; felpas, junquillo, silicón, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 23.00 |  |  |  |
| A.17 | Reposición de puerta de aluminio anodizado color café, con duela en ambas caras de 0.90 x 2.00 metros, incluye; marco de aluminio anodizado color café, chapa, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.18 | Concreto de 10 cm de espesor en baqueta y talud, acabado escobillado con concreto F´c = 150 kg/cm² incluye; malla electrosoldada 10-10/6-6, vibrado, curado base agua y pruebas de laboratorio. | M² | 310.00 |  |  |  |
| A.19 | Colocación de adoquín existente en área exterior, incluye; despalme de 10 cm. de terreno natural, cama de arena de 10 centímetros, cortes, trazo y nivelación, no incluye suministro de adoquín. | M² | 40.00 |  |  |  |
| A.20 | Reposición de persiana enrollable tipo “Blackout” para control de luminosidad; incluye el retiro de persiana existente dañada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | M² | 100.00 |  |  |  |
| A.21 | Reposición de tubo conduit de pvc tipo pesado de 1" y cable de uso rudo 3x10awg para conexión de electronivel a bomba presurizadora incluye excavación y relleno de zanja para alojar el tubo conduit P.U.O.T. | M | 80.00 |  |  |  |
| A.22 | Sustitución de azulejo en muro de baños, incluye aplicación de estuco en color beige, retiro de azulejo en muros, apile, acarreos, carga, descarga en los sitios autorizados por ASIPONA Altamira, P.U.O.T. | M² | 50.00 |  |  |  |
| A.23 | Reposición de sello para W.C. fluid máster 7530 o similar en calidad y características (no cuello de cera), incluye desmontaje de W.C., mangueras de llenado para colocación de sello y montaje posterior a la colocación del sello, pruebas necesarias. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| A.24 | Mantenimiento a barrera de concreto prefabricado tipo jersey incluye; aplicación de 1 mano de sellador y 2 manos de pintura de tráfico color amarillo. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.25 | Modificación de ventana fija de 1.10 x 1.05 para colocar ventana corrediza P.U.O.T. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.26 | Habilitado de baño; incluye; salidas sanitarias 2 (1 W.C., 1 lavabo) salida hidráulica, solo agua fría 2 de 1/2" con tubería de cpvc, demolición de vitropiso y firme de concreto, excavación, tubería de PVC de 4" y 2" de diámetro, conexión a registro existente a 3 metros de distancia, reposición de firme de concreto y vitropiso, conexión a línea hidráulica a 6.00 metros. P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| A.27 | Mantenimiento y reubicación de asta bandera limpieza con carda de oxido y escamas de pintura, aplicación de primario anticorrosivo para ambientes marinos amerlock o similar, aplicación de pintura de acabado en color blanco amershiel o similar en calidad y características, reposición de poleas giratorias anti-enredo, cuerda de nylon para izaje de bandera. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.28 | Mantenimiento a líneas de alimentación hidráulica en edificio de navegación, mediante sopleteo de las tuberías. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| A.29 | Mantenimiento a puerta metálica, incluye; alineamiento, plomeo, reposición de bisagras, reposición de pasador, reposición de tela mosquitero metálica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura de acabado a 2 manos, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 2.00 |  |  |  |
| A.30 | Mantenimiento a puertas de aluminio, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y pivote, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.31 | Mantenimiento a sanitarios incluye; reposición de llaves de control, tubería flexible, válvula de llenado, flotador, limpieza del tanque, herramienta menor, material y mano de obra. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| A.32 | Mantenimiento a lavabos incluye; reposición de llave mezcladora monomando, 2 cubretaladros, válvula de control, manguera de alimentación y trampa para lavabo, herramienta menor, material y mano de obra. | Pieza | 26.00 |  |  |  |
| A.33 | Suministro e instalación de lámina rectangular R-101, cal. 24, postes de PTR de 2" x 2" incluye; elementos de fijación con pijas auto taladrante de ¼” x 1” galvanizadas, carga y retiro de láminas dañadas y postes al área asignada por la ASIPONA ALTAMIRA, pintura anticorrosiva y de esmalte en postes de PTR, soldaduras, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, P.U.O.T. | M² | 500.00 |  |  |  |
| A.34 | Reposición de perfiles tubulares tipo rectangulares (PTR) Calibre 14, incluye: corte, retiro de perfiles metálicos dañados, rebabeo, soldaduras, apile, carga, acarreo y descarga de material producto de corte a los sitios autorizados por la ASIPONA ALTAMIRA, suministro y fabricación de perfil tubular rectangular 4" X 4" CAL. 11, no incluye limpieza ni pintura P.U.O.T. | KG | 350.00 |  |  |  |
| A.35 | Limpieza mecánica y/o manual en perfiles estructurales de acero, diferentes calibres y secciones, incluye; andamios, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Kg | 350.00 |  |  |  |
| A.36 | Suministro y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo amerlock 400 blanco en perfiles estructurales de acero al carbón, o similar P.U.O.T. | Kg | 350.00 |  |  |  |
| A.37 | Suministro y aplicación de recubrimiento para acabado de poliuretano acrílico en superficie con recubrimiento primario anticorrosivo a base de: amershiel recubrimiento de poliuretano acrílico alifático de poliéster, P.U.O.T. | Kg | 350.00 |  |  |  |
| A.38 | Reposición de chapa para puerta de aluminio modelo AS‑549 marca Phillips o similar en calidad y características, así como reposición de pistón cierrapuertas, incluye ajuste y alineación, material, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.39 | Reposición de coladera de piso, de 4 "acero inoxidable con trampa de 2”, incluye; retiro de la existente, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 14.00 |  |  |  |
| A.40 | Reposición de tapas de registros dañados, incluye; marco y contramarco de ángulo de 1 1 /2" x 1/4", concreto F’c=200 kg/cm2 en tapa y brocal, tapa de 15 x 20 centímetros, armado con Armex, material, carga, acarreo y descarga de tapas dañadas al sitio asignado por la ASIPONA ALTAMIRA, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 18.00 |  |  |  |
| A.41 | Suministro y Aplicación de pintura de poliuretano acrílico color blanco en barandal tubular con refuerzo intermedio y poste vertical, incluye; limpieza manual con rasqueta y cepillo de alambre, para preparación de la superficie, aplicación de primario anticorrosivo, herramienta menor, andamios, materiales y mano de obra. | M | 25.00 |  |  |  |
| A.42 | Mantenimiento a piedra cantera en interiores y exteriores, que incluye limpieza de la superficie y la aplicación de barniz de protección, así como materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución, P.U.O.T. | M2 | 325.00 |  |  |  |
| A.43 | Reposición de regadera de 8" antisarro con brazo de ½” y chapetón, incluye: retiro de la existente, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.44 | Reposición e Instalación de llaves para empotrar soldables para regadera tubería de cobre de ½”, con maneral y chapetón antisarro, incluye: retiro de las existentes, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.45 | Mantenimiento, saneamiento, acondicionamiento de superficie y aplicación de un sistema de recubrimiento industrial de alto desempeño tipo bicapa sobre estructura de soporte de techumbre compuesta por perfiles estructurales tubulares; incluye, material, mano de obra, herramienta, P.U.O.T. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| A.46 | Reposición de piso loseta cerámica de medidas de acuerdo con el existente. Incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M² | 125.00 |  |  |  |
| A.47 | Reposición de piso loseta vinílica de medidas de acuerdo con la existente con espesor de 3.1 mm. incluye; nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | M² | 80.00 |  |  |  |
| A.48 | Mantenimiento de bajante pluvial incluye; limpieza, desazolve, reposición de conexiones, lijado y pegamento material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.49 | Sustitución de letrero de 0.40 x 0.40 mts para identificación de anden a base de vinil con reflejante, incluye; material, mano de obra, herramienta y equipo para su correcta ejecución. | Pieza | 36.00 |  |  |  |
| A.50 | Saneamiento y desazolve de registros sanitarios y cajas de inspección mediante equipo hidroneumático combinado de succión de alto vacío y chorro de agua a alta presión (tipo Vactor o equivalente); incluye extracción total de lodos y sólidos, transporte y disposición final en sitio autorizado, así como mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y equipo de seguridad para su correcta ejecución. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
| A.51 | Reposición de registro sanitario a base de block de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento arena 1: 4, aplanado de mortero cemento-arena 1:4 en interior, tapa de concreto armada con varillas del # 3 @ 15 cm., con jaladera, marco y contramarco de ángulo de 1 pulgada x 1/4" de espesor, material, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| A.52 | Reposición de tinaco en azotea, incluye; reposición de conexiones, válvulas de entrada y salida, reposición de flotador, incluye; herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| A.53 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo para tráfico base agua 100% acrílica alto desempeño, secado rápido, en guarniciones 2 caras, Incluye: retiro de pintura dañada o mal adherida, lavado de guarniciones, aplicación de primario acrílico y todo lo necesario para su correcta instalación, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 550 |  |  |  |
| A.54 | Reposición de puertas de tambor tipo multypanel para exterior de 0.80 hasta 0.90 metros x 2.10 metros, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y bisagras, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| A.55 | Reposición de luminarias de alto rendimiento de 60 x 60 centímetros, 36 W, 3000 K con difusor de poliestireno en color blanco acabado mate. | Pieza | 25.00 |  |  |  |
| A.56 | Reposición de chapa para puerta de aluminio modelo AS 549 marca Phillips, o similar en calidad en color café, aluminio natural o blanco, incluye; herramienta, material y mano de obra. | Pieza | 16.00 |  |  |  |
| A.57 | Desmantelamiento de tubería de instalaciones sin uso, incluye; apile, estiba, carga, acarreo y descarga al sitio autorizado por el RESIDENTE DE OBRA. | Lote | 2.00 |  |  |  |
| A.58 | Suministro y colocación de guardapolvos y sardinel para puerta de aluminio de 0.90 metros, incluye aplicación de silicón en todo el perímetro de la puerta de aluminio, cambio y/o ajuste de perfiles de la puerta por colocación de sardinel, material, mano de obra equipo y herramienta. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| A.59 | Modificación de cancel fijo para colocar puerta de salida de emergencia. P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B | CENTRAL DE EMERGENCIAS INDUSTRIALES Y PORTUARIAS (C.E.I.P.) |  |  |  |  |  |
| B.1 | Reposición de plafón de fibra mineral Fissured Mod. Armstrong 0.61 × 0.61 m. o similar al existente, incluye: nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 50.00 |  |  |  |
| B.2 | Impermeabilización con compuesto asfáltico modificado APP con acabado granular color blanco marca John Manville de 4.5 mm o similar en calidad, en losa de azotea. | M² | 400.00 |  |  |  |
| B.3 | Mantenimiento a escalera marina, incluye; limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, fijación en muros, soldaduras necesarias, soportes, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.4 | Mantenimiento a barandal tubular de escalera, limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.5 | Mantenimiento preventivo a perfil tubular de 4" (porterías), limpieza mecánica de oxido, aplicación de primario anticorrosivo amerlock o similar en calidad y características, aplicación de pintura de acabado amershiel o similar en calidad, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| B.6 | Reposición de puerta tipo tambor de 2 hojas con forro laminado de alta intensidad (HPL) que consta de resina fenólica como estándar y un certificado antibacterial para sala de emergencias. P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| B.7 | Reposición de persiana enrollable tipo “Blackout” para control de luminosidad; incluye el retiro de persiana existente dañada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 8.00 |  |  |  |
| B.8 | Reposición de llave mezcladora de 4 pulgadas para lavabo, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza. | 1.00 |  |  |  |
| B.9 | Desazolve y limpieza de ramales y bajantes de la red sanitaria, mediante método combinado electromecánico y de hidro presión, compatible con sistema de PTAR; incluye, mano de obra, herramienta y equipo especializado. | M | 55.00 |  |  |  |
| B.10 | Saneamiento y desazolve de registros sanitarios y cajas de inspección mediante equipo hidroneumático combinado de succión de alto vacío y chorro de agua a alta presión (tipo Vactor o equivalente); incluye extracción total de lodos y sólidos, transporte y disposición final en sitio autorizado, así como mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y equipo de seguridad para su correcta ejecución. | Pieza. | 9.00 |  |  |  |
| B.11 | Reposición de sello para W.C. fluid máster 7530 o similar en calidad y características (no cuello de cera), incluye desmontaje de W.C., mangueras de llenado para colocación de sello y montaje posterior a la colocación del sello, pruebas necesarias. | Pieza. | 1.00 |  |  |  |
| B.12 | Suministro e instalación de kit integral para regadera, incluyendo válvulas internas y accesorios de salida. | Pieza. | 6.00 |  |  |  |
| B.13 | Mantenimiento correctivo, alineación y fijación de motor de accionamiento para puerta seccional industrial. | Pieza. | 1.00 |  |  |  |
| C | CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO (FARO) |  |  |  |  |  |
| C.1 | Aplicación de rótulo a base de pintura de esmalte, logo símbolo institucional de la ASIPONA ALTAMIRA medidas 1.50 x 1.50 metros, aplicado a una altura máxima de 15 metros, incluye; limpieza con lija y/o espátula, aplicación de sellador, pintura vinílica blanca de fondo, trazo, dibujo de logo símbolo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| C.2 | Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, teniendo en cuenta la altura del frente de 6mts, la contratista considerar el uso de andamios y/o maniobras con grúa y canastilla para la ejecución de los trabajos. | M2 | 550.00 |  |  |  |
| C.3 | Suministro y reemplazo de puertas tipo Multypanel en sustitución de puertas existentes, incluye materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios. | Pieza | 16.00 |  |  |  |
| C.4 | Mantenimiento a puertas de aluminio, que comprende alineación, plomeo, ajuste y revisión/sustitución de herrajes y sellos, incluyendo la reinstalación cuando la puerta esté colgada, vencida y/o fuera de su posición, con materiales, herramienta, equipo y mano de obra. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| C.5 | Sellado elastomérico de juntas de separación entre muros, mediante apertura/saneo de la junta, respaldo con espuma de poliuretano expansiva y aplicación de sellador elastomérico a base de poliuretano tipo Sikaflex 1A (o equivalente), con terminación pintada a igualar. | M | 45.00 |  |  |  |
| C.6 | Reposición de piso de concreto estampado, incluye: demolición de pavimento existente, homogenizado, tendido y compactado de material de relleno con cal al 3% en capas de 20 centímetros, suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6 x 10-10 concreto Fc=200 kg/cm2 estampado, tendido curado y vibrado, P.U.O.T. | M² | 75.00 |  |  |  |
| C.7 | Reparación de grietas y fisuras en muros, vanos y paramentos de tablaroca (panel de yeso) en interiores; incluye, protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida y la disposición de sobrantes en sitio autorizado, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | M | 75.00 |  |  |  |
| C.8 | Reparación de grietas y fisuras en muros, vanos y paramentos de concreto en interiores y exteriores; incluye protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | M | 50.00 |  |  |  |
| C.9 | Suministro y reemplazo de apagadores con sensor de movimiento; incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| C.10 | Suministro y reemplazo integral de gabinete para tablero eléctrico de distribución, de tipo sobreponer, incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| C.11 | Reparación, reforzamiento y fijación de intercomunicador desprendido en muro de panel de yeso; incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| C.12 | Mantenimiento a cancelería y ventanas, comprende limpieza integral, retiro y reposición de sellos perimetrales interior/exterior, sustitución de vinilos tipo cuña y herrajes, reemplazo de cristales dañados y saneo/pintura de estructura metálica asociada, para restituir funcionamiento, hermeticidad y presentación del sistema. | M2 | 40.00 |  |  |  |
| C.13 | Suministro e instalación de vitropiso, que incluye demolición y retiro del piso existente, reutilización de piezas recuperables y reposición de piezas nuevas con color/acabado similar al existente, preparación de sustrato, colocación con adhesivo cementicio modificado, rejunteo y limpieza final, con materiales, herramienta, equipo y mano de obra. | M2 | 178.00 |  |  |  |
| C.14 | Mantenimiento preventivo y correctivo a los soportes metálicos de ventanales que presentan oxidación; Incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios. | M | 120.00 |  |  |  |
| C.15 | Suministro y reemplazo de cristal de 6 mm filtrasol o claro en puertas y ventanas de aluminio, incluye; material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| C.16 | Retiro y desinstalación de tanque estacionario de gas LP fuera de servicio, líneas y accesorios asociados; incluye, materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| D | EDIFICIO ANTIGUO ASIPONA (CAPITANIA DE PUERTO). |  |  |  |  |  |
| D.1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1, 1½ y 2 toneladas de capacidad, que incluye servicio integral a unidades evaporadoras, condensadoras, líneas frigoríficas y componentes asociados; materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| D.2 | Suministro e instalación de muro divisorio de tablaroca; incluye, materiales, herramienta, equipo y mano de obra requeridos para su correcta ejecución. | M2 | 35.00 |  |  |  |
| D.3 | Reposición de techo falso a base de panel de yeso liso, comprende: desmontaje de secciones deterioradas, suministro e instalación de estructura metálica de soporte y panel de yeso, tratamiento de juntas para acabado liso, preparación final, y reposicionamiento de accesorios existentes (cuando aplique); considerar el uso de andamios, escaleras y/o plataformas de elevación según la altura del frente de trabajo; incluye, materiales, herramienta, equipo y mano de obra. | M2 | 50.00 |  |  |  |
| D.4 | Reposición de plafón de fibra mineral Fissured Mod. Armstrong 0.61 × 0.61 m. o similar al existente, incluye: nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 50.00 |  |  |  |
| D.5 | Suministro e instalación puerta metálica para salidas de emergencia incluyen puerta metálica en acero rolado en frio cal.18 con relleno interior de panel de poliestireno, refuerzo interior para barra de pánico, certificado ul 90 min, espesor de puerta 1 3/4" pulgadas, marco metálico cal. 16 ensamblable con preparación para recibir taquete expansivo o preparado para muro de Tablaroca, acabado pintura primer incluye 3 bisagras y barra de pánico horizontal o cerradura | Pieza | 1.00 |  |  |  |
|  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| D.6 | Saneamiento y desazolve de registros sanitarios y cajas de inspección mediante equipo hidroneumático combinado de succión de alto vacío y chorro de agua a alta presión (tipo Vactor o equivalente); incluye extracción total de lodos y sólidos, transporte y disposición final en sitio autorizado, así como mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y equipo de seguridad para su correcta ejecución. | Pieza | 8.00 |  |  |  |
| D.7 | Impermeabilización con compuesto asfáltico modificado APP con acabado granular color blanco marca John Manville de 4.5 mm o similar en calidad, en losa de azotea. | M² | 650.00 |  |  |  |
| D.8 | Reparación de grietas y fisuras en muros, vanos y paramentos de concreto en interiores y exteriores; incluye protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra. | M | 100.00 |  |  |  |
| D.9 | Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra; teniendo en cuenta la altura del frente de 9mts, la contratista considerara el uso de andamios y/o maniobras con grúa y canastilla para la ejecución de los trabajos. | M² | 750.00 |  |  |  |
| D.10 | Aplicación de rótulo y logotipo institucional a base de pintura de esmalte, incluye: trazo, nivelación, dibujo y conformación de tipografía y logotipo (isotipo/imagotipo), aplicación de esmalte, considerar el uso de andamios, grúa con canastilla y/o plataformas de elevación para trabajos en altura, uso de arnés cuando aplique; incluye mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| D.11 | Mantenimiento, saneamiento, acondicionamiento de superficie y aplicación de un sistema de recubrimiento industrial de alto desempeño tipo bicapa sobre estructura de soporte de techumbre compuesta por perfiles estructurales tubulares; incluye, material, mano de obra, herramienta, P.U.O.T. | Metro | 400.00 |  |  |  |
| D.12 | Suministro y reemplazo de lámina galvanizada acanalada perfil R‑101, calibre 26; incluye, maniobras, elevaciones, EPP para trabajo en altura y medios de acceso (escaleras, andamios o plataformas de elevación), así como materiales, herramienta, equipo y mano de obra para su correcta ejecución. | M2 | 160.00 |  |  |  |
| D.13 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo para tráfico base agua 100% acrílica alto desempeño, secado rápido, en guarniciones 2 caras, Incluye: retiro de pintura dañada o mal adherida, lavado de guarniciones, aplicación de primario acrílico y todo lo necesario para su correcta instalación, material, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 530.00 |  |  |  |
| E | INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. |  |  |  |  |  |
| E.1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1, 1½ y 2 toneladas de capacidad, que incluye servicio integral a unidades evaporadoras, condensadoras, líneas frigoríficas y componentes asociados; materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución. | Pieza | 7.00 |  |  |  |
| E.2 | Suministro e instalación de puerta corrediza de aluminio de 2 pulgadas con duela a 1 cara y acrílico en la parte superior incluye; Material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| E.3 | Reposición de luminarias de alto rendimiento de 60 x 60 centímetros, 36 W, 3000 K con difusor de poliestireno en color blanco acabado mate. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| E.4 | Mantenimiento a puertas de aluminio, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y pivote, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| E.5 | Suministro y aplicación de pintura vinílica color institucional, incluye; limpieza, preparación de la superficie, aplicación de sellador, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra. | M2 | 420 |  |  |  |
| F | PROFEPA. |  |  |  |  |  |
| F.1 | Reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| F.2 | Suministro, fabricación e instalación de sardinel de concreto de 5 × 10 × 90 cm, para colocación en exterior de puerta con presencia de filtración de agua de lluvia, incluye: habilitado de molde, colado, curado, acarreo y colocación en sitio; ajuste a nivel y alineación en piso existente de vitropiso, cortes o adecuaciones puntuales en recubrimiento cuando se requiera para su correcta fijación, resanes y remates perimetrales; incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| F.3 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1, 1½ y 2 toneladas de capacidad, que incluye servicio integral a unidades evaporadoras, condensadoras, líneas frigoríficas y componentes asociados; materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| G | SANIDAD INTERNACIONAL. |  |  |  |  |  |
| G.1 | Reposición de contactos dúplex, incluye; desconexión, caja en su caso, tapa, conexiones eléctricas, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| G.2 | Reposición de luminarias de alto rendimiento de 60 x 60 centímetros, 36 W, 3000 K con difusor de poliestireno en color blanco acabado mate. | Pieza | 5.00 |  |  |  |
| G.3 | Mantenimiento a puertas de aluminio, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y pivote, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 4.00 |  |  |  |
| G.4 | Servicio de redistribución, balanceo y optimización de cargas eléctricas en tableros de distribución del inmueble, orientado a garantizar la correcta operación del sistema eléctrico y prevenir sobrecargas; incluye materiales, mano de obra calificada, equipo de medición, herramienta, equipo de protección personal y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| G.5 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1, 1½ y 2 toneladas de capacidad, que incluye servicio integral a unidades evaporadoras, condensadoras, líneas frigoríficas y componentes asociados; materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| G.6 | Suministro e instalación de vitropiso, que incluye demolición y retiro del piso existente, reutilización de piezas recuperables y reposición de piezas nuevas con color/acabado similar al existente, preparación de sustrato, colocación con adhesivo cementicio modificado, rejunteo y limpieza final, con materiales, herramienta, equipo y mano de obra. | M2 | 75.00 |  |  |  |
|  | COCINETA |  |  |  |  |  |
| G.7 | Reposición de plafón de fibra mineral Fissured Mod. Armstrong 0.61 × 0.61 m. o similar al existente, incluye: nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 20.00 |  |  |  |
|  | SANITARIO (ESCALERAS) |  |  |  |  |  |
| G.8 | Reposición de sanitario, (taza, tanque, válvula de control y manguera de llenado, brida flexible), incluye: desmantelamiento, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| G.9 | Reposición de llave mezcladora de 4 pulgadas para lavabo, 2 válvulas de control, 2 mangueras de alimentación y trampa para lavabo, incluye herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| H | EDIFICIO ADMINISTRATIVO ASIPONA ALTAMIRA. |  |  |  |  |  |
|  | INTERIORES |  |  |  |  |  |
| H.1 | Reposición de plafón de fibra mineral Fissured Mod. Armstrong 0.61 × 0.61 m. o similar al existente, incluye: nivelación, herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 50.00 |  |  |  |
| H.2 | Suministro e Instalación de paquete sanitario con lavabo modelo futura II Dual Orión, o similar en color blanco (1 W.C. redondo, 1 lavabo con pedestal, 1 tanque, válvulas de control y mangueras de llenado, brida flexible), con accesorios, incluye; herramienta menor, materiales y mano de obra. | Pieza | 17.00 |  |  |  |
| H.3 | Suministro e instalación de vitropiso, que incluye demolición y retiro del piso existente, reutilización de piezas recuperables y reposición de piezas nuevas con color/acabado similar al existente, preparación de sustrato, colocación con adhesivo cementicio modificado, rejunteo y limpieza final, con materiales, herramienta, equipo y mano de obra. | M2 | 5.00 |  |  |  |
| H.4 | Retiro y reubicación de contactos eléctricos en área común de la gerencia de operaciones; incluye, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| H.5 | Suministro e instalación de perfil protector tipo “U” de policarbonato transparente para canto de cristal en las costillas de las mamparas de vidrio del edificio administrativo de la ASIPONA Altamira; incluye levantamiento en sitio para verificar longitudes, espesores del vidrio, corte a medida del perfil, preparación y limpieza del canto del cristal, colocación por ajuste a presión y/o con adhesivo compatible de curado neutro con resistencia a rayos UV, remates donde aplique, limpieza fina del frente intervenido y disposición de sobrantes en sitio autorizado; herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | Pieza | 25.00 |  |  |  |
| H.6 | Suministro e instalación de chalupas tipo “sobreponer” y suministro y reemplazo de contactos dúplex instalados en el piso, en diversas áreas del edificio administrativo de la ASIPONA ALTAMIRA; incluye, la desenergización y bloqueo del circuito correspondiente, el retiro de dispositivos y cajas dañadas, la inspección de conductores (calibre, aislamiento y continuidad) con sustitución cuando no cumplan especificación, la fijación y nivelación de chalupas ancladas al piso garantizando firmeza y hermeticidad, la instalación de contactos dúplex polarizados conforme al amperaje y voltaje del circuito existente asegurando correcta polaridad (fase, neutro y tierra física), la colocación de placas/tapas, la energización y las pruebas de operación y verificación de voltaje. Incluye herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.). | Pieza | 28.00 |  |  |  |
| H.7 | Servicio de mantenimiento a logotipo institucional fabricado en aluminio y foam board; comprende suministro y reemplazo de elementos dañados (letras), suministro y reemplazo de adhesivo para fijación al muro y alineación de elementos; incluye, mano de obra, materiales, consumibles, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Servicio | 1.00 |  |  |  |
| H.8 | Sellado interior de cancelería de aluminio mediante retiro controlado y limpieza de sellador siliconado existente en mal estado, y aplicación de sellador siliconado nuevo; incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 850.00 |  |  |  |
| H.9 | Reposición de persiana enrollable tipo “Blackout” para control de luminosidad; incluye el retiro de persiana existente dañada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | M2 | 30.00 |  |  |  |
| H.10 | Mantenimiento y reacondicionamiento integral de cocinetas, incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | Servicio | 4.00 |  |  |  |
| H.11 | Reparación de grietas y fisuras en muros, vanos y paramentos de tablaroca (panel de yeso) en interiores; incluye, protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida y la disposición de sobrantes en sitio autorizado, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | M | 5.00 |  |  |  |
| H.12 | Reparación de grietas y fisuras en muros, vanos y paramentos de concreto, (interiores y/o exteriores); incluye, protección de elementos adyacentes, saneo del área intervenida, resanes y restitución de acabado, limpieza del frente de trabajo y disposición de sobrantes en sitio autorizado, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra; la contratista deberá considerar escaleras, andamios y/o plataformas de elevación conforme a la altura y condiciones del frente de trabajo, P.U.O.T. | M | 5.00 |  |  |  |
|  | EXTERIORES |  |  |  |  |  |
| H.13 | Retiro, fabricación e instalación de topes de rueda en el estacionamiento, incluye; materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| H.14 | Demolición y reconstrucción de guarnición de concreto en banqueta, en el estacionamiento; incluye, herramienta, materiales, equipo, mano de obra, acarreo, carga y descarga de material producto de la demolición, limpieza final del área y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.). | M | 12.00 |  |  |  |
| H.15 | Suministro y reemplazo de registro para tierra física, prefabricado de concreto polimérico y PVC de 45 cm, ubicado en las inmediaciones del acceso al estacionamiento inferior del edificio administrativo de la ASIPONA ALTAMIRA. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| H.16 | Saneamiento y desazolve de registros sanitarios y cajas de inspección mediante equipo hidroneumático combinado de succión de alto vacío y chorro de agua a alta presión (tipo Vactor o equivalente); incluye extracción total de lodos y sólidos, transporte y disposición final en sitio autorizado, así como mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y equipo de seguridad para su correcta ejecución. | Pieza | 15.00 |  |  |  |
| H.17 | Desazolve y limpieza de ramales y bajantes de la red sanitaria, mediante método combinado electromecánico y de hidro presión, compatible con sistema de PTAR; incluye, mano de obra, herramienta y equipo especializado. | M | 325.00 |  |  |  |
| H.18 | Mantenimiento a piedra cantera en interiores y exteriores, que incluye limpieza de la superficie y la aplicación de barniz de protección, así como materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecución, P.U.O.T. | M2 | 1950.00 |  |  |  |
| H.19 | Impermeabilización en muros de ladrillo santa julia a base de sikaguard 70 o similar en calidad y características, incluye; material, mano de obra, andamios, plataformas, equipo y herramienta. | M2 | 1950.00 |  |  |  |
|  | COMEDOR |  |  |  |  |  |
| H.20 | Suministro y reemplazo de trampa de grasas fabricada en acero inoxidable, de capacidad, dimensiones y diseño similares a la existente; Incluye, herramienta menor, materiales, consumibles, acarreos, maniobras y mano de obra para su correcta ejecución. | Pieza. | 1.00 |  |  |  |
| H.21 | Suministro, reemplazo y adaptación de tubería hidrosanitaria de 2" a 4" en CPVC para llegada y descarga de trampa de grasas; incluye demolición, resanes, mano de obra, herramienta, materiales, consumibles y equipo para su correcta ejecución. | M | 6.00 |  |  |  |
| H.22 | Suministro y reemplazo de extractor de aire para sanitario; incluye, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T | Pieza | 1.00 |  |  |  |
|  | LAVADERO DE AUTOS |  |  |  |  |  |
| H.23 | Mantenimiento, saneamiento, acondicionamiento de superficie y aplicación de un sistema de recubrimiento industrial de alto desempeño tipo bicapa sobre estructura de soporte de techumbre compuesta por perfiles estructurales tubulares; incluye, material, mano de obra, herramienta, P.U.O.T. | Metro | 8.00 |  |  |  |
| H.24 | Suministro y reemplazo de lámina galvanizada acanalada perfil R‑101, calibre 26; incluye, maniobras, elevaciones, EPP para trabajo en altura y medios de acceso (escaleras, andamios o plataformas de elevación), así como materiales, herramienta, equipo y mano de obra para su correcta ejecución. | M2 | 8.00 |  |  |  |
|  | ALMACEN GENERAL / ARCHIVO |  |  |  |  |  |
| H.25 | Reposición e instalación de lámina acanalada zintro-alum rectangular R-101, cal. 24, incluye; elemento de fijación con pijas auto taladrante de ¼” x 1” galvanizadas, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución hasta una altura de 3.00 m. | Pieza | 2.00 |  |  |  |
| H.26 | Reposición de perfil tubular rectangular de 4" x 4” Calibre 14, incluye: corte, retiro de perfiles metálicos dañados, rebabeo, soldaduras, apile, carga, acarreo y descarga de material producto de corte a los sitios autorizados por la ASIPONA ALTAMIRA, suministro y fabricación de perfil tubular rectangular 4" X 4" CAL. 14, no incluye limpieza ni pintura P.U.O.T. | KG | 115.00 |  |  |  |
| H.27 | Suministro y aplicación de recubrimiento primario anticorrosivo amerlock 400 blanco en perfiles estructurales de acero, material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T. | KG | 115.00 |  |  |  |
| H.28 | Suministro y aplicación de recubrimiento para acabado de poliuretano acrílico en superficie con recubrimiento primario anticorrosivo a base de: amershiel recubrimiento de poliuretano acrílico alifático de poliéster o similar en color amarillo tráfico, P.U.O.T. | KG | 115.00 |  |  |  |
| H.29 | Suministro y aplicación de impermeabilizante para lamina marca Impac Metal y/o similar, diseñado para lamina. incluye, protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | M² | 550.00 |  |  |  |
| H.30 | Reparación de grietas y fisuras en muros, vanos y paramentos de tablaroca (panel de yeso) en interiores; incluye, protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida y la disposición de sobrantes en sitio autorizado, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | M | 5.00 |  |  |  |
| H.31 | Apertura de vano para puerta de emergencia, en muro de tablaroca existente, en donde indique el residente de obra. Incluye; Herramienta menor, mano de obra, equipo, acarreo de desechos. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| H.32 | Suministro e instalación de puerta tipo multipanel de 0.90 m x 2.10 m en muro de Tablaroca, Incluye; Herramienta menor, mano de obra, equipo, acarreo de desechos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| H.33 | Suministro y reemplazo de extractor de aire para sanitario; incluye, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| H.34 | Reposición de luminaria de sobreponer con 2 lámparas tipo led de 32 W cuerpo de ABS, cubierta de policarbonato, base G5 x 2, 6500 K, 2800 Lm., IP65 incluye; conexiones, material, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 10.00 |  |  |  |
| H.35 | Cierre de muro a base de tablaroca y/o similar incluye, canales, postes, pijas perfacinta, pintura vinilica, herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| H.36 | Apertura de vano para puerta de emergencia, en multipanel existente, en donde indique el residente de obra. Incluye; Herramienta menos, mano de obra, equipo, acarreo de desechos. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| H.37 | Suministro e instalación puerta metálica para salidas de emergencia incluyen puerta metálica en acero rolado en frio cal.18 con relleno interior de panel de poliestireno, refuerzo interior para barra de pánico, certificado ul 90 min, espesor de puerta 1 3/4" pulgadas, marco metálico cal. 16 ensamblable con preparación para recibir taquete expansivo o preparado para muro de Tablaroca, acabado pintura primer incluye 3 bisagras y barra de pánico horizontal o cerradura | Pieza | 1.00 |  |  |  |
|  | BASE ALFA / CCTV |  |  |  |  |  |
| H.38 | Suministro y reemplazo de barra antipánico universal en puerta tipo laminada; incluye desmontaje de equipo existente, suministro de barra, herrajes, nivelación, fijación, pruebas de funcionamiento, mano de obra, materiales, consumibles, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| H.39 | Mantenimiento a puertas de aluminio, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y pivote, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 1.00 |  |  |  |
| H.40 | Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica base agua para interiores en muros de block y tablaroca herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | M2 | 150.00 |  |  |  |
|  | EDIFICIO EX-INHA |  |  |  |  |  |
| H.41 | Mantenimiento a cancelería y ventanas, comprende limpieza integral, retiro y reposición de sellos perimetrales interior/exterior, sustitución de vinilos tipo cuña y herrajes, reemplazo de cristales dañados y saneo/pintura de estructura metálica asociada, para restituir funcionamiento, hermeticidad y presentación del sistema. | Pieza | 13.00 |  |  |  |
| H.42 | Mantenimiento a puertas de aluminio, incluye; alineación, plomeo, ajuste, revisión y/o cambio de chapa y pivote, material, equipo, herramienta y mano de obra. | Pieza | 3.00 |  |  |  |
| H.43 | Reparación de grietas y fisuras en muros, vanos y paramentos de tablaroca (panel de yeso) en interiores; incluye, protección de elementos adyacentes, limpieza del área intervenida y la disposición de sobrantes en sitio autorizado, así como herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | M | 5.00 |  |  |  |
| H.44 | Suministro y aplicación de pintura vinil acrílica base agua para interiores en muros de block y tablaroca herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra, P.U.O.T. | M.2 | 155.00 |  |  |  |
| H.45 | Aplicación de pintura tipo esmalte acrílico para muros exteriores tipo Multypanel; Incluye herramienta menor, materiales, equipo y mano de obra para su correcta ejecución. | M2 | 90.00 |  |  |  |
| H.46 | Relleno con material producto de banco Medrano, para formación de capas en 20cm espesor, incluye: relleno, nivelación, humectación, compactación en capas hasta un 95% de su PVSM; Incluye, herramienta menor, materiales, consumibles, acarreos, maniobras y mano de obra para su correcta ejecución. | M3 | 25.00 |  |  |  |
| H.47 | Concreto de 10 cm de espesor en baqueta y talud, acabado escobillado con concreto Fc=150 kg/cm2 incluye; malla electrosoldada 10-10/6-6, vibrado, curado base agua y pruebas de laboratorio. | M2 | 54.00 |  |  |  |
| H.48 | Construcción de castillo y/o cadena de concreto armado de 15 × 20 cm, con concreto f’c = 200 kg/cm², armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" cada 20 cm, incluyendo habilitado y colocación del acero, cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, resanes, limpieza final, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 45.00 |  |  |  |
| I | CASETA DE VIGILANCIA GARZA |  |  |  |  |  |
| I.1 | suministro y aplicación de recubrimiento Epóxico de altos solidos Amerlock 2 primario en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o similar en calidad, incluye limpieza manual y mecánica en estructura metálica, preparación de superficie, herramienta menor, materiales, mano de obra | m² | 106.40 |  |  |  |
| I.2 | suministro y aplicación de recubrimiento Amershield acabado poliuretano alifático en color blanco en escalera tipo caracol de la marca Comex PPG o calidad similar, incluye preparación de superficie, herramienta menor, materiales, y mano de obra | m² | 106.40 |  |  |  |
| I.3 | limpieza a método de sandblast a grado de metal comercial, incluye recubrimiento con primario rp4 compuesto y acabado ra28 de epóxico | SERVICIO | 1.00 |  |  |  |
| I.4 | suministro y colocación de sellador en ventanas y cancelería marca Sika – AC o similar en calidad y características | M | 56.00 |  |  |  |
| I.5 | suministro y colocación de película polarizada con protección solar, incluye mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 11.20 |  |  |  |
| I.6 | mantenimiento a ventanas y cancelería, incluye limpieza de cancelería y lubricación para asegurar su correcto funcionamiento | M2 | 11.20 |  |  |  |
| I.7 | suministro e instalación de equipo hidroneumático bomba presurizadora Rotoplas 1/2HP, tubo PPR 1/2" - 4m, tuerca unión, conector r/i, red 3/4" a 1/2", conector macho, tee, codo 90°, válvula bola compacta, válvula check columpio 1/2", cableado, ducto conduit no metálico de 1/2", sistema fijación, cajas, tablero e interruptor termomagnético, suministro y conexión a alimentación eléctrica e hidráulica incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo y mano de obra | PIEZA | 1.00 |  |  |  |
| I.8 | suministro e instalación de puerta interior de tambor, marco, perilla sencilla con seguro incluye: materiales, herramientas, equipo, mano de obra | PIEZA | 1.00 |  |  |  |
| I.9 | suministro y colocación; de 3 contactos, 2 apagadores, 1 tapa voz y datos, 1 tapa ciega, línea niessen Estévez | PIEZA | 7.00 |  |  |  |
| I.10 | suministro e instalación de ventilador techo industrial 56” greco con control 5 velocidades mca Estévez medidas 1.42 x 0.365 cms línea coolfan similar en calidad, cableado; incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra | PIEZA | 1.00 |  |  |  |
| I.11 | suministro e instalación de gabinete LED sección 6.7 x 4 cms en longitud 1.19m 36W blanco neutro 85-265V, incluye: soportes, cable de acero, alimentación de 1 m en aluminio cubierta policarbonato | PIEZA | 1.00 |  |  |  |
| I.12 | suministro e instalación de reflector eco 400W tipo bombilla led fría, cuerpo aluminio en color negro, cubierta de cristal termo templado opalino, dimensiones altura 39.5 cms largo 54 cms mod. EFLD400B50-MX4, mca LUCECO uso industrial, montaje soporte tipo U; incluye: soporteria, sistema de fijación a 10 m alcance de 16 metros | PIEZA | 4.00 |  |  |  |
| I.13 | suministro e instalación de extractor ventilación de pared, 25W, mca. Estévez, serie 1106, cuadrado 6”, con montaje en muro o ventana, ducto y válvula tipo check en PVC, cableado de energización, poliducto flexible, ranurado y resanes incluye: materiales, accesorios, consumibles, herramientas, equipo, mano de obra | PIEZA | 1.00 |  |  |  |
| I.14 | mantenimiento y reparación de caseta elevada en perfiles y laminas metálicas, incluye: suministro de materiales, consumibles, accesorios, montaje, nivelación, plomeo y soldado | KG | 4,445.63 |  |  |  |
| I.15 | limpieza manual y/o mecánica de: soporte de la base de la caseta; compuesta por elementos acero al carbón: tubo cuadrado tipo HSS 1/2" x 12 x 12, 1/4" x 6 x 6, anclas 1", placa base 1/2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra | KG | 9,703.52 |  |  |  |
| I.16 | limpieza manual y/o mecánica de: caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: PTR 2 1/2" X 2 1/2", perfil cuprum 5844, remate recto ángulo, esquinero cal. 20, polín monten 3" cal 14, caballete cal. 24, tapagoteras, placas de fijación, tapajuntas; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra | KG | 3,873.00 |  |  |  |
| I.17 | limpieza manual y/o mecánica de: base de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: viga IPR 6x4, rejilla tipo Irving 1/8x3/4, lamina antiderrapante de 1/4" 3x10, tubos ced 40 1 1/2", tubo cuadrado tipo OR 64mm, viga IPS 3", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra | KG | 2,776.00 |  |  |  |
| I.18 | limpieza manual y/o mecánica de: escalera helicoidal de la caseta vigilancia; compuesta por elementos metálicos: tubo ced 30 de 6", tubo ced 40 de 1/2", solera 3x1/4", placa base antiderrapante 1/4", rejilla Irving, cuadrado 5/8", ángulo de 1/4x2"; inspección y reposición de soldaduras incluye: materiales, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, maquinaria, mano de obra | KG | 1,430.00 |  |  |  |
| I.19 | mantenimiento a caseta en planta elevada 9m, a base de 21m2 multytecho de 1", tapa gotero, ángulo refuerzo, remate recto, cumbrera, molduras, 28m2 multymuro de 1 1/2" espesor, esquineros, canal inferior/superior - interior/exterior de 1 1/2", vigas IPS 3", perfiles PTR 2 1/2" x 2 1/2", remache "pop" AM 54, pija autorroscante 1/4" x 3/4", arandelas, sellador; cortes, traslapes; incluye: carga y acarreos, suministro por reposición materiales nuevos, consumibles, accesorios, herramientas, equipo, mano de obra | m² | 49.34 |  |  |  |
| J | SUBESTACION ELECTRICA #5 NORTE |  |  |  |  |  |
| J.1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1, 1½ y 2 toneladas de capacidad, que incluye servicio integral a unidades evaporadoras, condensadoras, líneas frigoríficas y componentes asociados; materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios para su correcta ejecución. | Pieza | 40.00 |  |  |  |