DOCUMENTO

ESPECIFICACIONES GENERALES,

PARTICULARES Y PLANOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: “MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y CONSERVACIÓN EN PASOS PEATONALES EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, 2025".

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

La ASIPONA ALTAMIRA, a través de la implementación de trabajos y técnicas para el mantenimiento y mejora de las condiciones actuales en la infraestructura básica existente en las bermas de servicios del puerto mediante la instalación de guarniciones y banquetas en las zonas necesarias indicadas.

- LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO.

En ambos arroyos de las vialidades del Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas.

- ACLARACIONES.

Todos los materiales y procedimientos de construcción deberán cumplir las normas vigentes de construcción de ASIPONA Altamira, pero si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán estas últimas las que rijan.

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a). - Especificaciones particulares del contrato.

b). - Planos.

c). - Catálogo de conceptos.

El postor al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en documento “CATALOGO DE CONCEPTOS” y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes normas.

- DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:

- ASIPONA ALTAMIRA: A la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

- LEY: A la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- REGLAMENTO: Al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- LICITANTE:	Toda persona física o moral que presente propuesta en los términos establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.

- CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra motivo de la presente.

- RESIDENTE DEL SERVICIO: Toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la ASIPONA ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.

- SUPERVISION EXTERNA: Persona física o Moral designada previo a la iniciación de los Trabajos de servicio u obra de mantenimiento, responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de la Obra y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución en el lugar donde se realizarán los mismos, podrá tratarse del mismo nombramiento de SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO.

- PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

- BESOP: Bitácora Electrónica y de Seguimiento de Obra Pública.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

- SEMAR: Secretaría de Marina.

- SFP. - Secretaría de la Función Pública.

- SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- SGI: Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA.

- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

a). - El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de la obra donde deberá obtener antes de la fecha del acto de apertura de sobres, toda la información que considere relevante para la presentación de su propuesta y en particular los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de la ejecución de la obra. Por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional.

b). - El LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, y su conformidad con el volumen de obra a realizar.

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de los trabajos con el objeto de que pueda conocer las condiciones físicas en las que se desarrollará los trabajos, podrá obtener también información que pueda ser de utilidad con relación a aprovisionamientos de todo tipo, apoyos urbanos, características de la zona, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su oferta.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con ASIPONA ALTAMIRA, el contratista se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula. Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en constante operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida.

La ASIPONA ALTAMIRA, dentro de sus facultades, podrá contratar los servicios de una SUPERVISIÓN EXTERNA, que se encargará de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, en coordinación con la RESIDENCIA DE OBRA, esta deberá permanecer durante la jornada de trabajo. La CONTRATISTA deberá atender las indicaciones que se le den por parte de éstas, relacionadas con la ejecución de la obra. Cuando las instrucciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA se contrapongan o difieran con las proporcionadas por la RESIDENCIA DE OBRA, serán éstas últimas las que prevalezcan; para ambos casos, sólo serán válidas aquellas indicaciones u ordenamientos o advertencias o avisos realizados mediante escritos o la bitácora electrónica.

La ASIPONA ALTAMIRA podrá asignar un sitio para la instalación de almacén y casetas de campo, previa solicitud por escrito de la CONTRATISTA a la RESIDENCIA DE OBRA. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a esta fecha a satisfacción de la entidad.

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

La ASIPONA ALTAMIRA, implementara programa para el mantenimiento y construcción de guarniciones y banquetas, por lo que se conserven los pasos peatonales en las bermas de algunas vialidades del puerto de Altamira.

- DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE ASIPONA ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El licitante al presentar su propuesta debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la contratista que ejecute los trabajos.

- SINIESTROS.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la ASIPONA ALTAMIRA o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIPONA ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 111 días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 12 de septiembre de 2025, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. La ASIPONA ALTAMIRA no pagará equipo inactivo por esta circunstancia, por lo que los licitantes deberán reflejar este costo en la integración de su proposición.

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por ASIPONA ALTAMIRA.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si el volumen resulta mayor que el considerado en esta CONVOCATORIA a la licitación pública, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA. En este caso, se harán los trámites para el convenio modificatorio correspondiente.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado con su equipo(s) o aumentar en número hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ASIPONA ALTAMIRA. En este caso, por el atraso reflejado en el programa se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos empleados en el proyecto debe ser cuidadosamente seleccionado por el CONTRATISTA; los retrasos que se pudieran presentar en la ejecución del proyecto, como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de combustibles, lubricantes, materiales, partes de repuesto, etc., no pueden justificarse como retraso en la programación y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido.

- MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si ASIPONA ALTAMIRA decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de los trabajos y el nuevo resultara de iguales características al original, el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de ejecución propuestos originalmente.

- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el contratista deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente una señalización en las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de los trabajos, para evitar accidentes, está señalización deberá estar iluminada adecuadamente.

En caso de requerir realizar actividades en tierra, dentro del Puerto, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la ASIPONA ALTAMIRA, señalados en su Sistema de Gestión Integral (SGI); asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar.

- EQUIPO.

Si el equipo propuesto y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA se encuentra ya en puerto y se detecta en ese momento por la propia ASIPONA ALTAMIRA que el mismo no se encuentra en condiciones de cumplir con el programa y las especificaciones de proyecto previamente acordado por ambas partes, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni cargo adicional alguno.

Cualquier atraso con motivo del incumplimiento a lo antes establecido, será imputable al CONTRATISTA, por lo cual la ASIPONA ALTAMIRA no aceptará reclamación alguna por este concepto.

Los equipos a utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, el LICITANTE podrá, por única ocasión, solicitar a la ASIPONA ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por la ASIPONA ALTAMIRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

Una vez iniciado la ejecución de los trabajos, la maquinaria y los equipos propuestos resultan que no son los adecuados para la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos de manera inmediata, por cuenta propia, a partir de que el RESIDENTE DE OBRA designado por la ASIPONA ALTAMIRA, se lo solicite por escrito. En este supuesto, el CONTRATISTA acepta que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos perdidos por esa causa. En este caso, bastará con determinar que los rendimientos reales diarios de los equipos no son los esperados, de acuerdo con la propuesta económica del LICITANTE, o que éstos muestren daños en sus partes mecánicas o electrónicas que puedan generar un atraso en la ejecución de la obra. Será responsabilidad del LICITANTE definir las características de los equipos a utilizar, mismos que le permitan dar los rendimientos necesarios para cumplir con el plazo establecido en el contrato.

- MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en los trabajos serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción.

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la ASIPONA ALTAMIRA.

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la ASIPONA ALTAMIRA.

- TRAZOS Y NIVELES.

EL RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA le proporcionará e indicará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos y ésta a su vez, dará por recibidos los vértices de apoyo y bancos de nivel necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencia de comprobación de trazos y niveles; sin embargo, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de verificar dicha información y en caso de existir alguna diferencia con respecto a los datos proporcionados en el plano de proyecto, deberá informar inmediatamente al Representante de la ASIPONA ALTAMIRA para que éste a su vez lo comunique al área correspondiente, toda vez que la ASIPONA ALTAMIRA no hará ningún pago adicional por incremento de volumen de obra que pudiera derivarse de lo anterior.

Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA realizará la verificación y control conforme a las líneas y niveles marcados en el proyecto, misma que será revisada por la supervisión de ASIPONA Altamira.

El costo de los trabajos de topografía, el CONTRATISTA, deberá integrarlo en su análisis de costo indirecto, que lo refiere el punto 19 PRECIOS UNITARIOS. (Queda a consideración de quien elabora)

El RESIDENTE DE OBRA de la ASIPONA ALTAMIRA le solicitará al CONTRATISTA, cada vez que lo considere necesario, verificar trazos y niveles de proyecto y ésta proporcionará los medios necesarios para obtener los datos que hayan sido requeridos.

- CANTIDADES DE OBRA.

Los volúmenes de la obra contenidos en el catálogo de conceptos son aproximados. Si por necesidades propias de la obra fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

- PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine ASIPONA ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que ASIPONA ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

Si las Normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se contraponen a las Especificaciones generales y particulares descritas en el presente documento, serán estas últimas las que rijan.

En ningún caso se pagará extraordinariamente cualquier movilización del equipo que realicen como parte de sus operaciones. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los precios unitarios.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA.

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito el ajuste de costos, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

En apego a los artículos 59 de la LEY, 99, 100 y 102 de su REGLAMENTO, se ponen de manifiesto a los LICITANTES las siguientes consideraciones:

La ASIPONA ALTAMIRA podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los volúmenes de obra aproximados contenidos en el Catálogo de conceptos, incluido en esta convocatoria, así como el monto que resulte de multiplicar el mencionado volumen de obra modificado por el precio unitario propuesto por el LICITANTE en el Catálogo de conceptos de referencia.

Estas modificaciones, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la LEY o los tratados, podrán celebrarse previamente a la firma del contrato respectivo o durante la vigencia del mismo; estas modificaciones podrán celebrarse mediante un convenio o directamente en el importe contenido en el contrato, si éste no ha sido firmado, y siempre y cuando estas modificaciones  no rebasen el veinticinco por ciento del monto de la propuesta del LICITANTE a quien se le haya otorgado el fallo correspondiente.

Las modificaciones al contrato podrán realizarse por igual en aumento que en reducción, ya sea al monto o al plazo de ejecución. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto original de la proposición.

Como consecuencia de lo anterior, el CONTRATISTA acepta que resultará improcedente cualquier modificación a los Precios Unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de obra realmente ejecutadas se incrementen o decrementen en un porcentaje menor al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respecto al monto total de la proposición.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre la ASIPONA ALTAMIRA y el CONTRATISTA, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta LEY o de los tratados.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el documento PE 01, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente.

En su propuesta el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

Si el volumen real varía en más o en menos de un 25% con respecto a la cantidad total que consigna el Catálogo de Conceptos, se revisarán los renglones de cargos fijos, del análisis de precios unitarios presentados, para su ajuste correspondiente.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en el punto 19 de estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la ASIPONA ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados.

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de los mismos.

Con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social impuestas por la Secretaría de Salud para prevenir contagio del COVID-19 y disminuir la posibilidad de su propagación, en términos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta del presente procedimiento de contratación, por medios remotos de comunicación electrónica, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet,  cuyo registro es gratuito en la dirección electrónica: http://compranet.hacienda.gob.mx. Es importante señalar que es requisito indispensable que los licitantes que participen por medios electrónicos efectúen su registro al procedimiento de contratación en CompraNet y obtengan su comprobante. Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica requerido por la S.H.C.P. (e. firma).

Previo o hasta la firma del contrato, la proposición completa presentada del licitante que haya resultado adjudicado en el presente procedimiento deberá presentarse impresa y firmada autógrafamente por él o por su representante legal.

La Obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo con las dimensiones y cotas de proyecto.

- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecución del proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

- LIMPIEZA GENERAL.

El LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

Es responsable directo y total del cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente MARPOL y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto al tiro de desechos al fondo del mar y vías navegables y respecto al cuidado de la limpieza de las aguas del puerto, en las áreas de la obra.

Se obliga a mantener durante la ejecución de la obra, libre de basuras y desperdicios las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de obra y para campamento en su caso.

Es necesario que el CONTRATISTA cuente, como parte del acta de verificación de la obra, con el certificado que le extenderá la ASIPONA ALTAMIRA en el que haga constar que las áreas de la zona de proyecto y las áreas en tierra que se le asignaron para depositar equipo y materiales y para campamento, la entrega libre de todo tipo de desperdicios, basura, chatarra o materiales contaminantes, retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para tal efecto por las autoridades locales competentes. Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre.

Deberá, por lo tanto, considerar que, si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por autoridad competente, el CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma, así como a subsanar la causa que le dio origen, y que, en su caso, se considerará como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- El vertido de hidrocarburos en las áreas de agua producto de las actividades del presente contrato. Dichos residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego.

- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

El LICITANTE ganador se obliga a tener en el sitio de la obra, un Superintendente del servicio, (arquitecto, ingeniero civil, o afín a los trabajos con experiencia comprobable cuando menos 2 años), para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 0.1 años de experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la ASIPONA ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el Residente de Obra al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El RESIDENTE DE OBRA se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual deberá permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, debiendo proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de ASIPONA ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera: en igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente de la obra durante todo el tiempo de ejecución de la misma.

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a ASIPONA ALTAMIRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de ASIPONA ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El CONTRATISTA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA, en cualquier horario, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

- ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la ASIPONA ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir el reglamento. Podrá ser Ingeniero Químico, Industrial, Biólogo, Ambiental o carrera afín, titulado con dos años comprobables de experiencia como mínimo, el cual estará permanentemente en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la terminación de la jornada de trabajo establecida en el numeral 1 de este concepto de trabajo, el cual se encargará del control y seguimiento de los aspectos ambientales, conforme al Sistema de Gestión Integral de la ASIPONA ALTAMIRA, así como del control y seguimiento de los aspectos de seguridad en trabajo, conforme a lo establecido en el OSHAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) “Seguridad y Salud Laboral”, así como lo referente a las disposiciones oficiales impuestas recientemente de la Secretaria de Salud, Secretaria de Trabajo en torno a la Nueva Normalidad COVID -19.

Con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y demás ordenamientos vinculados con la misma, así como en las condicionantes específicas que se establecen en el oficio de autorización del Instituto Nacional de Ecología para la obra en cuestión, el CONTRATISTA a quien se le adjudique el contrato correspondiente, se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

- El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

- El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas condiciones óptimas que propicien su correcta recuperación.

- El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles y estar Sanitizados para el uso del personal que labore durante  los trabajos de la obra, por lo que quedará obligado a presentar a ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas para aprobación por parte del personal de la ASIPONA ALTAMIRA.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

- El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la ASIPONA ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

- Los conceptos generados para dar cumplimiento a las condicionantes fijadas por el I.N.E.C.C. y que su atención sea responsabilidad del CONTRATISTA durante el proceso constructivo de la obra, mismas que deberán ser consideradas por el CONTRATISTA en su proposición, ya que ASIPONA ALTAMIRA no le autorizará ningún concepto extraordinario por este motivo.

- En el caso de las empresas situadas en el Puerto Industrial de ALTAMIRA Iberdrola y México Carbón, cuentan con obras de toma de agua de mar en la margen poniente de la dársena de ciaboga, por lo cual el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones y medidas necesarias en coordinación con el RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISION EXTERNA para evitar generar al momento del dragado excesiva turbidez del agua y afectar en lo mínimo sus instalaciones que se encuentran en la zona próxima del dragado, por lo que deberá considerar los costos de los trabajos necesarios que se implementen como medidas para evitar algún daño a estas instalaciones. Debiendo considerarse en el punto 6 COORDINACION DE LOS TRABAJOS y punto 7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

- Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible. Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que, por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad.

- Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de mantenimiento. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los Costos Indirectos.

- El CONTRATISTA deberá considerar que dentro del puerto se encuentran plantas protegidas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-2010, como son la planta de nombre Mangle, Zamia y Soyate, mismas que al detectar la presencia de ellas en cualquier área dentro de la zona de trabajo, deberá evitar su afectación o corte. Para lo cual deberá notificar al RESIDENTE DE OBRA de la presencia de ella.

Mangle                                         Zamia                                          Soyate

- ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos (mensuales) e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA a la Residencia de Obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte.

El soporte documental mínimo para presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre los cuales se enlistan los siguientes:

- Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).

- Croquis y/o tablas con el cálculo de volúmenes, impresas y respaldadas en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior.

- Álbum fotográfico corresponderá a: antes, durante y después por cada concepto y servicio con al menos 50 (cincuenta) fotografías con un pie de foto (fecha), impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2012 o superior.

Toda la documentación impresa deberá integrarse debidamente con firma autógrafa de aceptación entre SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESIDENTE DE OBRA y SUPERVISIÓN EXTERNA.

El CONTRATISTA, deberá presentar al RESIDENTE DE OBRA dentro de los seis días naturales siguientes a la aprobación de los números generadores correspondientes; además, el CONTRATISTA deberá considerar lo señalado en el artículo 132 del REGLAMENTO de la LEY; y demás artículos aplicables de los mismos.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

El CONTRATISTA será el único responsable de la presentación de la factura de pago y que esta cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la ASIPONA ALTAMIRA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ASIPONA ALTAMIRA.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO, que textualmente dice:

“Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos”.

Para cumplimiento del párrafo antes descrito, el LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo con las dimensiones y cotas de proyecto.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la ASIPONA ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

- RECEPCIÓN DE LA OBRA.

El CONTRATISTA comunicará al RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA la conclusión de los trabajos a su cargo, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de estos conforme a las condiciones establecidas en éste. Al finalizar la verificación de los trabajos, ASIPONA ALTAMIRA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE DE OBRA, los planos del levantamiento batimétrico actualizado de las zonas dragadas, conforme al proyecto que cumpla las normas y especificaciones que fueron aplicadas, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. El CONTRATISTA entregará el número de planos originales necesarios para que se identifique perfectamente la construcción final de la obra, así como los archivos en CD de dichos planos (As-built) elaborados con el Software AutoCAD 2019 o superior, los cuales deberán ser firmados por el CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN EXTERNA y la RESIDENCIA DE OBRA, la SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, el DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA y aprobados por la GERENCIA DE INGENIERÍA de ASIPONA-ALTAMIRA, los planos firmados se deberán de adjuntar en formato PDF al USB acompañados con los planos AS-BUILT.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los mismos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El LICITANTE deberá considerar dentro de su proposición que la maquinaria y equipo propuesto para el cumplimiento de los trabajos de dragado, deberá permanecer en el sitio de ejecución de los trabajos hasta que éstos estén debidamente concluidos de acuerdo a las dimensiones y cotas de proyecto, sin cargo alguno para ASIPONA ALTAMIRA.

Una Vez hecha la recepción de los trabajos a las cotas o niveles y dimensiones del proyecto por parte de ASIPONA ALTAMIRA, en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores a esto, el CONTRATISTA deberá retirar la totalidad de sus equipos, insumos y herramientas, fuera del Puerto Industrial de Altamira. En caso contrario, la ASIPONA ALTAMIRA realizará los cobros por los servicios portuarios correspondientes por la estadía de estos aún en el interior del Puertos.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.

ASIPONA ALTAMIRA podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

- BITACORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría de la Función Pública ha implantada para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN o su sustituto.

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-FIRMA) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La bitácora Electrónica de obra se mantendrá actualizada y estará bajo la responsabilidad de RESIDENTE DE OBRA de ASIPONA ALTAMIRA, en ella se registrarán todas las anotaciones importantes de ambas partes, así como los cambios generados por el desarrollo de la obra.

- IDIOMA.

El idioma oficial será el español, por lo que tanto la documentación emitida por la ENTIDAD para la presentación de las propuestas, como la generada por el LICITANTE, será en este idioma, sin embargo, si hubiera la necesidad de presentar algún o algunos documentos en otro idioma distinto, este o estos deberán presentarse traducidos al español de manera simple.

Tanto el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN como el personal encargado de la dirección de los trabajos en la obra por parte del CONTRATISTA deberán utilizar el idioma español en todos los eventos relativos al desarrollo de la misma, siendo obligatorio su uso para efectos de comunicación hasta por el personal de más alto rango en las embarcaciones principales de dragado.

- SUSPENSIÓN DE OBRA.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá determinar la suspensión de los trabajos, ya sea por causas imputables a ella por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 144, 145, 146, 147, 148 y 149 de su REGLAMENTO.

En este caso, no procederá el pago por maquinaria o equipo inactivo cuando la ASIPONA ALTAMIRA notifique al CONTRATISTA la suspensión y, asimismo, solicite que haga el retiro de la maquinaria o del equipo del lugar de los trabajos. La ASIPONA ALTAMIRA en base a los rendimientos estipulados por el CONTRATISTA, podrá reanudar los trabajos si se dan las condiciones operativas para ello en el Puerto, dentro del período del contrato y conforme a los lineamientos que marca la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en Vigor, a fin de lograr la conclusión de la obra.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la ASIPONA ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la ASIPONA ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.

- RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del licitante, por lo que deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal de la empresa licitante, dentro de este documento.

| PLANO | FECHA | NUMERO |
| --- | --- | --- |

| UBICACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS INORGÁNICOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA | JUNIO 2022 | ASIPONAALT-GPLAN/19-22-ADM.01 |
| --- | --- | --- |
| PLANTA GENERAL GUARNICIONES Y BANQUETAS | MARZO 2025 | ASPN ALT-GI-M-P029-25-0 |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1 vialidades del puerto

CONCEPTO 1.1

CONCEPTO: Reposición de guarnición de concreto trapezoidal sección 15x20x70 cms de concreto F’c=250 kg/cm2, reforzado con vrs. #3 estribos del no. 2 a cada 30 cms acabado aparente en una cara incluye: trazo y nivelación, corte, demoliciones, excavación cualquier material, cimbra metálica y descimbra, varillas de anclaje en guarnición existente, demoliciones, pintura esmalte color amarillo acuerdo a norma N.CMT.5.01.001 en guarnición nueva, materiales, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución; carga y acarreo de material sobrante a sitio indicado.

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: forjado de guarnición de sección trapezoidal de 15x20x70 cms de concreto reforzado; de las normas N.CTR.CAR.1.04.009/06 los trabajos de cimbra común en reglas y fronteras.

ALCANCES:

1. la guarnición se construirá en el lugar con las dimensiones y características indicadas

2. trazo y nivelación con aparatos topográficos durante el desarrollo de los trabajos

3. corte con disco y demoliciones manual y/o mecánica para deshacer o desmontar estructura o parcial seleccionando y retirando escombro, acopio, carga y acarreos del material producto hasta el sitio indicado a través de la residencia asignada; con el equipo y herramienta adecuado, posteriormente realizar la limpieza del área una vez terminada las actividades para forjar la guarnición

4. excavación con medios mecánicos o en forma manual

5. suministro, habilitado, y colocación de cimbra metálica, la superficie de contacto de la cimbra deberá a garantizar la rigidez suficiente a evitar deformaciones y la correcta estanqueidad para evitar cualquier fuga o se permita la entrada de agua en el caso de que el elemento a colar se encuentre en presencia de agua; además estar perfectamente limpios y lubricados antes de efectuar el colado, los moldes deberán ser tales que la cimbra conserve su forma y posición durante su uso; al mismo tiempo las formas estarán para desmantelarse con facilidad para no dañar el concreto durante su retiro

Las paredes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con un desmoldante vegetal o grasa antes de cada uso, para evitar la adherencia de la mezcla

Durante y después del colado, se inspeccionará la cimbra hasta que el ensaye de los cilindros de concreto representativos de la mezcla, curados en las mismas condiciones de la estructura, demuestren que se ha alcanzado el 85% de la resistencia especificada, se deberán de retirar completamente todos los elementos utilizados en la elaboración de la cimbra de contacto

6. suministro del concreto hidráulico premezclado elaborado en planta de resistencia f’c=250 kg/cm2 con revenimiento 10-12 cms, incluir acelerante a 7 días

7. la contratista hará previo aviso antes de 12 horas a la supervisión para la inspección visual de los moldes

8.colado, acomodo y compactación de la revoltura, esto se hará de manera que llene totalmente los moldes, sin dejar huecos dentro de la guarnición, por lo tanto, deberá utilizar vibradores de inmersión y picándole con varillas metálicas del diámetro y en la dimensión indicada por la supervisión

9.el curado del concreto necesario para lograr un fraguado y endurecimiento correcto se obtendrá conservando la humedad superficial mediante riegos de agua sobre la superficie expuesta durante los siguientes 7 días aplicando a la superficie expuesta una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en la masa de concreto (curacreto mca. fester o similar) el agua utilizada en el curado deberá estar limpia y exenta de substancias nocivas

10. el concreto dañado por cualquier causa deberá removerse o demolerse y sustituirse por concreto nuevo que reúna las características fijadas en el proyecto. cuando las causas sean imputables al contratista, este hará la reposición de la parte dañada bajo su responsabilidad.

11. las juntas deberán hacerse en las áreas y con las formas fijadas en proyecto y/o ordenadas por la supervisión

12. relleno y compactación con material producto del corte en forma manual para el acabado final de la guarnición

Incluye; materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección vial, combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación, limpieza final y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Trabajos de aplicación de pintura color amarillo tráfico marca PPG o similar en calidad y características aplicada en la técnica manual o por aspersión

Se aplicará una mano de pintura vinílica de color amarillo tráfico resistente al intemperismo, marca Comex o similar en calidad y características en cara exterior y superior de guarnición lateral tipo I y las dos caras exteriores y superior en guarnición central de vialidad tipo II. En caso de que la pintura a utilizar este muy rebajada, la contratista estará obligada a darle una segunda o tercera mano de pintura hasta quedar en un color uniforme.

Antes de aplicar la pintura, se limpiará la superficie, rasqueteando con espátula todas las áreas a pintar, retirando toda la suciedad, desprendimientos de pintura y/o rebabas, la contratista deberá apoyarse también con una bomba de agua a presión y estopa, hasta quedar la superficie limpia de impurezas o protuberancias.

En el caso de que se llegase a contaminar la pintura fresca con polvo o material ajeno a este, la contratista deberá de esperar el secado y posteriormente darle una segunda o tercera mano hasta quedar con color uniforme.

Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la contratista se hará responsable de la limpieza del mismo

La Contratista, deberá presentar el Certificado de calidad de la pintura a suministrar, donde avale que la pintura cumple con los lineamientos que establecen las normas de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

13. todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y cargos adicionales correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos

14. Se deberá contar con el personal técnico y profesional para los trabajos requeridos

15. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001/01 “Ejecución de proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras”

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados y acompañar con las fotografías durante todo el procedimiento técnico del contratista.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (m), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.2

CONCEPTO: Reposición de guarnición de concreto trapezoidal sección 15x20x50 cms de concreto F’c=250 kg/cm2, reforzado con vrs. #3 estribos del no. 2 a cada 30 cms acabado aparente en una cara incluye: trazo y nivelación, corte, demoliciones, excavación cualquier material, cimbra metálica y descimbra, varillas de anclaje en guarnición existente, demoliciones, pintura esmalte color amarillo acuerdo a norma N.CMT.5.01.001 en guarnición nueva, materiales, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución; carga y acarreo de material sobrante a sitio indicado.

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: construcción de guarnición de concreto armado f’c=200 kg/cm2. Incluye: elaboración y colado de concreto, cimbra, descimbra, elevaciones, acarreos, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo f’y=4,200 Kg/cm2 y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

1. - La guarnición se construirá en el lugar, con las dimensiones y características fijadas en el proyecto y/o ordenados por la supervisión ASIPONA - ALTAMIRA.

2. - Excavación en seco o en agua en cualquier tipo de material hasta donde indique el proyecto.

3. - Suministro, habilitado y colocación de cimbra acabado aparente. Incluye: descimbrado, cortes, clavos, desperdicios y sus usos correspondientes.

4. – Elaboración y colocación de concreto premezclado de f’c= 200 kg/cm². Incluye: Colado, vibrado.

5. - Suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo   f’y=4,200. Incluye: Ganchos, cortes, traslapes, alambre de amarre, escuadras y desperdicios, según indica el proyecto.

6.- Se dejarán ventanas o claros con una longitud de 30 cm @ 30 m para permitir el desalojo de agua pluvial, la cual, en su nivel de arrastre debe conservar el nivel del terreno natural incluye: desperdicios, suministro, colocación y todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución.

7.- Se colocarán juntas de dilatación a @ 30 m y de 19 mm de espesor, formado con Fexpam y rellenado con asfalto emulsionado.

8. - La contratista deberá incluir en su análisis de precio unitario los trabajos y los materiales para dar un acabado aparente a la guarnición, así como perfilar todas sus aristas.

9. – Incluye: Suministro de todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza final y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. No se incluyen acarreos del material producto de excavación fuera de la obra, este se encuentra en otro concepto de trabajo.

Incluye; materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección vial, combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación, limpieza final y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Trabajos de aplicación de pintura color amarillo tráfico marca PPG o similar en calidad y características aplicada en la técnica manual o por aspersión

Se aplicará una mano de pintura vinílica de color amarillo tráfico resistente al intemperismo, marca Comex o similar en calidad y características en cara exterior y superior de guarnición lateral tipo I y las dos caras exteriores y superior en guarnición central de vialidad tipo II. En caso de que la pintura a utilizar este muy rebajada, la contratista estará obligada a darle una segunda o tercera mano de pintura hasta quedar en un color uniforme.

Antes de aplicar la pintura, se limpiará la superficie, rasqueteando con espátula todas las áreas a pintar, retirando toda la suciedad, desprendimientos de pintura y/o rebabas, la contratista deberá apoyarse también con una bomba de agua a presión y estopa, hasta quedar la superficie limpia de impurezas o protuberancias.

En el caso de que se llegase a contaminar la pintura fresca con polvo o material ajeno a este, la contratista deberá de esperar el secado y posteriormente darle una segunda o tercera mano hasta quedar con color uniforme.

Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la contratista se hará responsable de la limpieza del mismo

La Contratista, deberá presentar el Certificado de calidad de la pintura a suministrar, donde avale que la pintura cumple con los lineamientos que establecen las normas de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

10. - Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con un mínimo de 10 fotografías, los reportes ambientales API-ALT-GI-F-10, API-ALT-GI-F-11 y API-ALT-GI-F-22

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (m), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.3

CONCEPTO: Reposición de guarnición de concreto trapezoidal sección 15x20x40 cms de concreto F’c=250 kg/cm2, reforzado con vrs. #3 estribos del no. 2 a cada 30 cms acabado aparente en una cara incluye: trazo y nivelación, corte, demoliciones, excavación cualquier material, cimbra metálica y descimbra, varillas de anclaje en guarnición existente, demoliciones, pintura esmalte color amarillo acuerdo a norma N.CMT.5.01.001 en guarnición nueva, materiales, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución; carga y acarreo de material sobrante a sitio indicado.

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: forjado de guarnición de sección trapezoidal de 15x20x40 cms de concreto reforzado; de las normas N.CTR.CAR.1.04.009/06 los trabajos de cimbra común en reglas y fronteras; incluye: relleno con material de banco, excavación, afine de desplante, aditivo acelerante a 7 días, colado, vibrado y curado de concreto, juntas de dilatación con cartón asfaltado de ½” a cada 6m cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y acarreo fuera de la obra material producto de excavación.

ALCANCES:

1. la guarnición se construirá en el lugar con las dimensiones y características indicadas

2. trazo y nivelación con aparatos topográficos

3. corte con disco y demoliciones manual y/o mecánica

4. excavación con medios mecánicos o en forma manual

5. suministro, habilitado, y colocación de cimbra metálica, la superficie de contacto de la cimbra deberá a garantizar la rigidez suficiente a evitar deformaciones y la correcta estanqueidad para evitar cualquier fuga o se permita la entrada de agua en el caso de que el elemento a colar se encuentre en presencia de agua; además estar perfectamente limpios y lubricados antes de efectuar el colado, los moldes deberán ser tales que la cimbra conserve su forma y posición durante su uso; al mismo tiempo las formas estarán para desmantelarse con facilidad para no dañar el concreto durante su retiro

Las paredes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con un desmoldante vegetal o grasa antes de cada uso, para evitar la adherencia de la mezcla

Durante y después del colado, se inspeccionará la cimbra hasta que el ensaye de los cilindros de concreto representativos de la mezcla, curados en las mismas condiciones de la estructura, demuestren que se ha alcanzado el 85% de la resistencia especificada, se deberán de retirar completamente todos los elementos utilizados en la elaboración de la cimbra de contacto

6. suministro del concreto hidráulico premezclado elaborado en planta de resistencia f’c=250 kg/cm2 con revenimiento 10-12 cms, incluir acelerante a 7 días

7. la contratista hará previo aviso antes de 12 horas a la supervisión para la inspección visual de los moldes

8.colado, acomodo y compactación de la revoltura, esto se hará de manera que llene totalmente los moldes, sin dejar huecos dentro de la guarnición, por lo tanto, deberá utilizar vibradores de inmersión y picándole con varillas metálicas del diámetro y en la dimensión indicada por la supervisión

9.el curado del concreto necesario para lograr un fraguado y endurecimiento correcto se obtendrá conservando la humedad superficial mediante riegos de agua sobre la superficie expuesta durante los siguientes 7 días aplicando a la superficie expuesta una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en la masa de concreto (curacreto mca. fester o similar) el agua utilizada en el curado deberá estar limpia y exenta de substancias nocivas

10. el concreto dañado por cualquier causa deberá removerse o demolerse y sustituirse por concreto nuevo que reúna las características fijadas en el proyecto. cuando las causas sean imputables al contratista, este hará la reposición de la parte dañada bajo su responsabilidad.

11. las juntas deberán hacerse en las áreas y con las formas fijadas en proyecto y/o ordenadas por la supervisión

12. relleno y compactación con material producto del corte en forma manual para el acabado final de la guarnición

Incluye; materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección vial, combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación, limpieza final y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Trabajos de aplicación de pintura color amarillo tráfico marca PPG o similar en calidad y características aplicada en la técnica manual o por aspersión

Se aplicará una mano de pintura vinílica de color amarillo tráfico resistente al intemperismo, marca Comex o similar en calidad y características en cara exterior y superior de guarnición lateral tipo I y las dos caras exteriores y superior en guarnición central de vialidad tipo II. En caso de que la pintura a utilizar este muy rebajada, la contratista estará obligada a darle una segunda o tercera mano de pintura hasta quedar en un color uniforme.

Antes de aplicar la pintura, se limpiará la superficie, rasqueteando con espátula todas las áreas a pintar, retirando toda la suciedad, desprendimientos de pintura y/o rebabas, la contratista deberá apoyarse también con una bomba de agua a presión y estopa, hasta quedar la superficie limpia de impurezas o protuberancias.

En el caso de que se llegase a contaminar la pintura fresca con polvo o material ajeno a este, la contratista deberá de esperar el secado y posteriormente darle una segunda o tercera mano hasta quedar con color uniforme.

Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la contratista se hará responsable de la limpieza del mismo

La Contratista, deberá presentar el Certificado de calidad de la pintura a suministrar, donde avale que la pintura cumple con los lineamientos que establecen las normas de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

13. todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maquinaria y cargos adicionales correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos

14. Se deberá contar con el personal técnico y profesional para los trabajos requeridos

15. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001/01 “Ejecución de proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras”

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados y acompañar con las fotografías durante todo el procedimiento técnico del contratista.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (m), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.4

CONCEPTO: Reposición de guarnición de concreto trapezoidal sección 15x25x45 cms de concreto F’c=250 kg/cm2, reforzado con vrs. #3 estribos del no. 2 a cada 30 cms acabado aparente en una cara incluye: trazo y nivelación, corte, demoliciones, excavación cualquier material, cimbra metálica y descimbra, varillas de anclaje en guarnición existente, demoliciones, pintura esmalte color amarillo acuerdo a norma N.CMT.5.01.001 en guarnición nueva, materiales, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución; carga y acarreo de material sobrante a sitio indicado.

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: forjado de guarnición de sección trapezoidal de 15x20x45 cms de concreto reforzado; de las normas N.CTR.CAR.1.04.009/06 los trabajos de cimbra común en reglas y fronteras.

ALCANCES:

1. la guarnición se construirá en el lugar con las dimensiones y características indicadas

2. trazo y nivelación con aparatos topográficos

3. corte con disco y demoliciones manual y/o mecánica

4. excavación con medios mecánicos o en forma manual

5. suministro, habilitado, y colocación de cimbra metálica, la superficie de contacto de la cimbra deberá a garantizar la rigidez suficiente a evitar deformaciones y la correcta estanqueidad para evitar cualquier fuga o se permita la entrada de agua en el caso de que el elemento a colar se encuentre en presencia de agua; además estar perfectamente limpios y lubricados antes de efectuar el colado, los moldes deberán ser tales que la cimbra conserve su forma y posición durante su uso; al mismo tiempo las formas estarán para desmantelarse con facilidad para no dañar el concreto durante su retiro

Las paredes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con un desmoldante vegetal o grasa antes de cada uso, para evitar la adherencia de la mezcla

Durante y después del colado, se inspeccionará la cimbra hasta que el ensaye de los cilindros de concreto representativos de la mezcla, curados en las mismas condiciones de la estructura, demuestren que se ha alcanzado el 85% de la resistencia especificada, se deberán de retirar completamente todos los elementos utilizados en la elaboración de la cimbra de contacto

6. suministro del concreto hidráulico premezclado elaborado en planta de resistencia f’c=250 kg/cm2 con revenimiento 10-12 cms, incluir acelerante a 7 días

7. la contratista hará previo aviso antes de 12 horas a la supervisión para la inspección visual de los moldes

8.colado, acomodo y compactación de la revoltura, esto se hará de manera que llene totalmente los moldes, sin dejar huecos dentro de la guarnición, por lo tanto, deberá utilizar vibradores de inmersión y picándole con varillas metálicas del diámetro y en la dimensión indicada por la supervisión

9.el curado del concreto necesario para lograr un fraguado y endurecimiento correcto se obtendrá conservando la humedad superficial mediante riegos de agua sobre la superficie expuesta durante los siguientes 7 días aplicando a la superficie expuesta una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en la masa de concreto (curacreto mca. fester o similar) el agua utilizada en el curado deberá estar limpia y exenta de substancias nocivas

10. el concreto dañado por cualquier causa deberá removerse o demolerse y sustituirse por concreto nuevo que reúna las características fijadas en el proyecto. cuando las causas sean imputables al contratista, este hará la reposición de la parte dañada bajo su responsabilidad.

11. las juntas deberán hacerse en las áreas y con las formas fijadas en proyecto y/o ordenadas por la supervisión

12. relleno y compactación con material producto del corte en forma manual para el acabado final de la guarnición

Incluye; materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección vial, combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación, limpieza final y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Trabajos de aplicación de pintura color amarillo tráfico marca PPG o similar en calidad y características aplicada en la técnica manual o por aspersión

Se aplicará una mano de pintura vinílica de color amarillo tráfico resistente al intemperismo, marca Comex o similar en calidad y características en cara exterior y superior de guarnición lateral tipo I y las dos caras exteriores y superior en guarnición central de vialidad tipo II. En caso de que la pintura a utilizar este muy rebajada, la contratista estará obligada a darle una segunda o tercera mano de pintura hasta quedar en un color uniforme.

Antes de aplicar la pintura, se limpiará la superficie, rasqueteando con espátula todas las áreas a pintar, retirando toda la suciedad, desprendimientos de pintura y/o rebabas, la contratista deberá apoyarse también con una bomba de agua a presión y estopa, hasta quedar la superficie limpia de impurezas o protuberancias.

En el caso de que se llegase a contaminar la pintura fresca con polvo o material ajeno a este, la contratista deberá de esperar el secado y posteriormente darle una segunda o tercera mano hasta quedar con color uniforme.

Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la contratista se hará responsable de la limpieza del mismo

La Contratista, deberá presentar el Certificado de calidad de la pintura a suministrar, donde avale que la pintura cumple con los lineamientos que establecen las normas de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

13. todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y cargos adicionales correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos

14. Se deberá contar con el personal técnico y profesional para los trabajos requeridos

15. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001/01 “Ejecución de proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras”

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados y acompañar con las fotografías durante todo el procedimiento técnico del contratista.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (m), cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.5

CONCEPTO: Reposición de guarnición de concreto trapezoidal sección 15x20x20 cms de concreto F’c=250 kg/cm2, reforzado con vrs. #3 estribos del no. 2 a cada 30 cms acabado aparente en una cara incluye: trazo y nivelación, corte, demoliciones, excavación cualquier material, cimbra metálica y descimbra, varillas de anclaje en guarnición existente, demoliciones, pintura esmalte color amarillo acuerdo a norma N.CMT.5.01.001 en guarnición nueva, materiales, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución; carga y acarreo de material sobrante a sitio indicado.

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: forjado de guarnición de sección trapezoidal de 15x20x20 cms de concreto reforzado; de las normas N.CTR.CAR.1.04.009/06 los trabajos de cimbra común en reglas y fronteras.

ALCANCES:

1. la guarnición se construirá en el lugar con las dimensiones y características indicadas

2. trazo y nivelación con aparatos topográficos

3. corte con disco y demoliciones manual y/o mecánica

4. excavación con medios mecánicos o en forma manual

5. suministro, habilitado, y colocación de cimbra metálica, la superficie de contacto de la cimbra deberá a garantizar la rigidez suficiente a evitar deformaciones y la correcta estanqueidad para evitar cualquier fuga o se permita la entrada de agua en el caso de que el elemento a colar se encuentre en presencia de agua; además estar perfectamente limpios y lubricados antes de efectuar el colado, los moldes deberán ser tales que la cimbra conserve su forma y posición durante su uso; al mismo tiempo las formas estarán para desmantelarse con facilidad para no dañar el concreto durante su retiro

Las paredes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con un desmoldante vegetal o grasa antes de cada uso, para evitar la adherencia de la mezcla

Durante y después del colado, se inspeccionará la cimbra hasta que el ensaye de los cilindros de concreto representativos de la mezcla, curados en las mismas condiciones de la estructura, demuestren que se ha alcanzado el 85% de la resistencia especificada, se deberán de retirar completamente todos los elementos utilizados en la elaboración de la cimbra de contacto

6. suministro del concreto hidráulico premezclado elaborado en planta de resistencia f’c=250 kg/cm2 con revenimiento 10-12 cms, incluir acelerante a 7 días

7. la contratista hará previo aviso antes de 12 horas a la supervisión para la inspección visual de los moldes

8. colado, acomodo y compactación de la revoltura, esto se hará de manera que llene totalmente los moldes, sin dejar huecos dentro de la guarnición, por lo tanto, deberá utilizar vibradores de inmersión y picándole con varillas metálicas del diámetro y en la dimensión indicada por la supervisión

9. el curado del concreto necesario para lograr un fraguado y endurecimiento correcto se obtendrá conservando la humedad superficial mediante riegos de agua sobre la superficie expuesta durante los siguientes 7 días aplicando a la superficie expuesta una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en la masa de concreto (curacreto mca. fester o similar) el agua utilizada en el curado deberá estar limpia y exenta de substancias nocivas

10. el concreto dañado por cualquier causa deberá removerse o demolerse y sustituirse por concreto nuevo que reúna las características fijadas en el proyecto. cuando las causas sean imputables al contratista, este hará la reposición de la parte dañada bajo su responsabilidad.

11. las juntas deberán hacerse en las áreas y con las formas fijadas en proyecto y/o ordenadas por la supervisión

12. relleno y compactación con material producto del corte en forma manual para el acabado final de la guarnición

Incluye; materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección vial, combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación, limpieza final y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Trabajos de aplicación de pintura color amarillo tráfico marca PPG o similar en calidad y características aplicada en la técnica manual o por aspersión

Se aplicará una mano de pintura vinílica de color amarillo tráfico resistente al intemperismo, marca Comex o similar en calidad y características en cara exterior y superior de guarnición lateral tipo I y las dos caras exteriores y superior en guarnición central de vialidad tipo II. En caso de que la pintura a utilizar este muy rebajada, la contratista estará obligada a darle una segunda o tercera mano de pintura hasta quedar en un color uniforme.

Antes de aplicar la pintura, se limpiará la superficie, rasqueteando con espátula todas las áreas a pintar, retirando toda la suciedad, desprendimientos de pintura y/o rebabas, la contratista deberá apoyarse también con una bomba de agua a presión y estopa, hasta quedar la superficie limpia de impurezas o protuberancias.

En el caso de que se llegase a contaminar la pintura fresca con polvo o material ajeno a este, la contratista deberá de esperar el secado y posteriormente darle una segunda o tercera mano hasta quedar con color uniforme.

Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la contratista se hará responsable de la limpieza del mismo

La Contratista, deberá presentar el Certificado de calidad de la pintura a suministrar, donde avale que la pintura cumple con los lineamientos que establecen las normas de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

13. todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y cargos adicionales correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos

14. Se deberá contar con el personal técnico y profesional para los trabajos requeridos

15. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001/01 “Ejecución de proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras”

Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados y acompañar con las fotografías durante todo el procedimiento técnico del contratista.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.6

CONCEPTO: Suministro y colocación de adocreto color gris de 24x21 cms; espesor de: 8cms en áreas exteriores por rehabilitación incluye cama de arena de 5cms de espesor; corte y afine en terreno para nivelación de superficies con relleno material a selección compactado al 90%, materiales, mano de obra y herramienta, carga y acarreo de material sobrante a sitio indicado.

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y colocación de adoquín en el lugar con las dimensiones y características indicadas, incluye: carga, acarreo y descarga, cama de arena de 5 cms espesor, extendido y humedecido del material, cortes, desperdicios, equipo, herramienta, retiro de sobrantes fuera de obra, limpieza de área, mano de obra, y todo lo necesario para correcta ejecución

ALCANCES:

1. trazo, nivelación y control con aparatos topográficos y rectificación de niveles a ligar con los niveles existentes, previamente realizar las siguientes actividades: despalme de 15 cms, desmonte, retiro de capa vegetal, corte caja según se requiera no mayor a 40 cms o excavación manual, afine, compactación del terreno natural y mejoramiento con la capa de relleno

2. deberá colocar una cama de arena de 5 cms de espesor, la cual deberá quedar nivelada y compactada para la colocación del adoquín; en terrenos impermeables opcional colocar geomembrana y subbase de grava ASTM no. 2 espesor 15 cms

3. el adoquín deberá ser de las dimensiones, características, geometría y color especificado

4. se realizarán los cortes necesarios para la colocación del adoquín en el sitio

5. se deberá verificar la correcta nivelación del adoquín correlación con los niveles existentes

6. todos los materiales, consumibles, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo, así como el tiempo perdido de los vehículos durante la carga, acarreo y descarga son responsabilidad de la contratista.

7. el contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes de acuerdo con lo establecido en la norma N-PRY-CAR-10-03-001/01 “Ejecución de proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras”.

8. el personal de la contratista deberá portar su equipo de seguridad durante la estancia y labores en las instalaciones de la ASIPONA-ALTAMIRA en el sitio de obra.

9. para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse los reportes de control de calidad, números generadores, fotografías y notas de bitácora

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.7

CONCEPTO: Suministro y colocación de adopasto color gris de 30x30 cms; espesor de: 12cms en áreas exteriores o similar al existente; incluye cama de arena de 8cms de espesor; corte y afine en terreno para nivelación de superficies con relleno material a selección compactado al 90%, materiales, mano de obra y herramienta, carga y acarreo de material sobrante a sitio indicado.

UNIDAD: METRO CUADRADO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: suministro y colocación de adopasto en el lugar con las dimensiones y características indicadas, incluye: carga, acarreo y descarga, cama de arena de 8 cms espesor, extendido y humedecido del material, cortes, desperdicios, equipo, herramienta, retiro de sobrantes fuera de obra, limpieza de área, mano de obra, y todo lo necesario para correcta ejecución

ALCANCES:

1. trazo, nivelación y control con aparatos topográficos y rectificación de niveles a ligar con los niveles existentes, previamente realizar las siguientes actividades: despalme de 15 cms, desmonte, retiro de capa vegetal, corte caja según se requiera no mayor a 40 cms o excavación manual, afine, compactación del terreno natural y mejoramiento con la capa de relleno

2. Se deberá colocar una cama de arena de 8 cm de espesor, la cual deberá quedar nivelada y compactada para la colocación del adopasto con una capa tierra vegetal (con semilla césped) de 5 cms como relleno entre huecos para propagar el césped; realizar 1 riego mediante bidón, manguera, conexión y bombeo autocebante; trasportación al sitio indicado e incluir el suministro y puesta de agua

3. El adoquín deberá ser de las dimensiones, características, geometría y color especificado

4. Se realizarán los cortes necesarios para la colocación del adoquín en el sitio

5. Se deberá verificar la correcta nivelación del adoquín correlación con los niveles existentes

6. Todos los materiales, consumibles, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo, así como el tiempo perdido de los vehículos durante la carga, acarreo y descarga son responsabilidad de la contratista.

7. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes de acuerdo con lo establecido en la norma N-PRY-CAR-10-03-001/01 “Ejecución de proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras”.

8. El personal de la contratista deberá portar su equipo de seguridad durante la estancia y labores en las instalaciones de la ASIPONA-ALTAMIRA en el sitio de obra.

9. Para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse los reportes de control de calidad, números generadores, fotografías y notas de bitácora

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.8

CONCEPTO: Forjado de guarnición de concreto reforzada sección 15x20cms de concreto F’c=250 kg/cm2, armado con Armex cadena incluye: demoliciones, excavación cualquier material, mortero con adictivo sellador de unión adherencia de viejo a nuevo, pintura en guarnición nueva, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución

UNIDAD: METRO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: construcción de guarnición de concreto armado f’c=250 kg/cm2. incluye: elaboración y colado de concreto, cimbra, descimbra, elevaciones, acarreos, andamios, desperdicios, herramienta, mano de obra. Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo f’y=4,200 Kg/cm2 y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ALCANCES:

1. La guarnición se construirá en el lugar, con las dimensiones y características fijadas en el proyecto y/o ordenados por la supervisión ASIPONA - ALTAMIRA.

2. Suministro de todos los materiales

4. Suministro e instalación de varilla de anclaje del No.4 incluye: Barreno @ 1.0m en concreto MR=48 kg/cm2 o carpeta asfáltica para colocación de varilla de 3/8”. La contratista deberá de tomar en cuenta la presencia de acero de pasa juntas en el concreto a barrenar, instalación de varilla de anclaje con resina epóxica Tipo HIT-RE-500 maca. Hilti o similar en calidad y características.

5. Suministro, habilitado y colocación de madera para cimbra tipo acabado aparente (o en su caso cimbra metálica). Incluye: Troquelado, descimbrado, conservación de la madera, desperdicios, obra falsa y usos correspondientes.

6. Suministro y colocación de concreto premezclado de f’c= 200 kg/cm² con tamaño máximo de agregado de 19 mm y revenimiento de 8 a 10 cm Incluye: Colado, vibrado y curado.

7. Suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo   f’y =4,200. Incluye: Ganchos, cortes, traslapes, alambre de amarre, escuadras y desperdicios.

8. Se colocarán juntas de dilatación a @ 30 m y de 19 mm de espesor, formado con Fexpam y rellenado con asfalto emulsionado.

9. La contratista deberá incluir en su análisis de precio unitario los trabajos y los materiales para dar un acabado aparente a la guarnición, así como perfilar todas sus aristas.

10. Limpieza final

11. Se deberá considerar el control de calidad mediante laboratorio de Mecánica de Suelos mediante muestras tomadas durante los colados, con cargo a los costos indirectos

12. Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

Incluye; materiales, mano de obra, equipo, herramienta, señalamiento de protección vial, combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación, limpieza final y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo

Trabajos de aplicación de pintura color amarillo tráfico marca PPG o similar en calidad y características aplicada en la técnica manual o por aspersión

Se aplicará una mano de pintura vinílica de color amarillo tráfico resistente al intemperismo, marca Comex o similar en calidad y características en cara exterior y superior de guarnición lateral tipo I y las dos caras exteriores y superior en guarnición central de vialidad tipo II. En caso de que la pintura a utilizar este muy rebajada, la contratista estará obligada a darle una segunda o tercera mano de pintura hasta quedar en un color uniforme.

Antes de aplicar la pintura, se limpiará la superficie, rasqueteando con espátula todas las áreas a pintar, retirando toda la suciedad, desprendimientos de pintura y/o rebabas, la contratista deberá apoyarse también con una bomba de agua a presión y estopa, hasta quedar la superficie limpia de impurezas o protuberancias.

En el caso de que se llegase a contaminar la pintura fresca con polvo o material ajeno a este, la contratista deberá de esperar el secado y posteriormente darle una segunda o tercera mano hasta quedar con color uniforme.

Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la contratista se hará responsable de la limpieza del mismo

La Contratista, deberá presentar el Certificado de calidad de la pintura a suministrar, donde avale que la pintura cumple con los lineamientos que establecen las normas de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

13. Para la ejecución de estos trabajos se deberá considerar la instalación de uso de señalamiento vial preventivo para obras en construcción en la cantidad suficiente que permita mantener la seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos, el señalamiento deberá incluir dispositivos tales como: conos, trafitambos luminosos, bandereros, señales luminosas etc.

14. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con un mínimo de 10 fotografías, los reportes ambientales API-ALT-GI-F-10, API-ALT-GI-F-11 y API-ALT-GI-F-22.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.9

CONCEPTO: Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (limo-arena), en capas de 20cms, compactado al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M., incluye: suministro de material, carga y acarreos, maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra.

UNIDAD: METRO CUBICO COMPACTO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: relleno con material seleccionado de banco para recibir banqueta compactado 90% de su P.V.S.M. en capas de 20cms; incluye: suministro de agua, explotación banco, permisos, análisis del material, elaboración de mezcla, carga y acarreo hasta la obra, abundamientos, traspaleos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la actividad

ALCANCES:

1.suministros, herramientas, maquinaria, equipo y mano de obra especializada

consumibles y accesorios requeridos

2.rellenos deberá estar libre de troncos, ramas, raíces o cualquier materia orgánica

3.formación de capas de relleno @ 20 cm de espesor, compactado al 90 % de su P.V.S.M., con material producto del banco, no material producto de excavación

4.disgregado, acamellonado, incorporación de agua homogenizado, tendido y extendido del material con equipo en una capa de 20m

5.papeo del material, eliminando tamaños mayores o iguales de 2” de diámetro

se compactará el material en capas de 20 cm de espesor con equipo adecuado (apisonador “tipo canguro” ó vibro compactador manual), hasta alcanzar el 90% de su P.V.S.M.  Este material compactado llegará hasta el nivel de piso terminado

6.dispositivos de seguridad, en el cual se incluye señalamientos de protección a la obra, acordonamiento de la zona en donde se efectué los trabajos; uso de (gafas, guantes y casco) equipo de protección personal conforme a la normatividad y a las actividades

7.en caso de dañar alguna zona aledaña no incluida en los trabajos la contratista deberá reparar a satisfacción sin cargo alguno a la entidad

8.incluir carga y acarreo del material producto de las actividades hasta el sitio indicado; deberá considerar la descarga, extendido y bandeado en la zona indicada a través de la supervisión; por lo que debería estar integrado en el análisis de precio unitario

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cubico compacto, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio

CONCEPTO 1.10

CONCEPTO: Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra con equipo revolvedora, f'c=150 kg/cm² con t.m.a. de 19 mm, de 10cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado, boldeos y juntas, incluye: suministro de los materiales, elaboración, acarreo hasta el lugar de utilización, vaciado, tendido, vibrado, nivelado del concreto, volteador en las aristas, cimbrado y descimbrado de frontera, curado, equipo, herramienta y mano de obra.

UNIDAD: METRO CUBICO COMPACTO.		   		                         HOJA 1/1

DESCRIPCIÓN: forjado de banquetas de 10 cms espesor moduladas a cada 1.50 m ó 2 m; de concreto reforzado acabado escobillado con juntas y bordos lisos; incluye: cimbrado, descimbrado, juntas de dilatación, con cartón asfaltado de ½” a cada 6m, suministro, vaciado, vibrado y curado de concreto, acabado rayado con volteador a cada 1.5m, acabado escobillado fino, carga y acarreo de material sobrante, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y acarreo fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución

ALCANCES:

1. trazo, nivelación y control con aparatos topográficos y rectificación de niveles a ligar con los niveles existentes, previamente realizar las siguientes actividades: despalme de 15 cms, desmonte, retiro de capa vegetal, corte caja según se requiera no mayor a 30 cms o excavación manual, afine, compactación del terreno natural y mejoramiento con la capa de relleno

2. relleno de 20 cms con material de banco con medios mecánicos o en forma manual

3. suministro, habilitado y colocación de cimbra de frontera

Suministro y colocación de una membrana de plástico de polietileno calibre 600, incluir traslapes

Suministro, habilitado, colocación, calzas, cortes, traslapes, fijación de malla 6x6-10/10 y refuerzos de varilla de 3/8”

4. suministro de concreto hidráulico premezclado elaborado en planta de resistencia f’c=150 kg/cm2 con revenimiento 10-12 cms

5. la contratista hará previo aviso antes de 12 horas a la supervisión para la inspección visual de los moldes

6. colado, acomodo y compactación de la revoltura, esto se hará de manera que llene totalmente los moldes, sin dejar huecos dentro de la guarnición, por lo tanto, deberá utilizar vibradores de inmersión y picándole con varillas metálicas del diámetro y en la dimensión indicada por la supervisión

7. el curado del concreto necesario para lograr un fraguado y endurecimiento correcto se obtendrá conservando la humedad superficial mediante riegos de agua sobre la superficie expuesta durante los siguientes 7 días aplicando a la superficie expuesta una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en la masa de concreto (curacreto mca. fester o similar) el agua utilizada en el curado deberá estar limpia y exenta de substancias nocivas

8. el concreto dañado por cualquier causa deberá removerse o demolerse y sustituirse por concreto nuevo que reúna las características fijadas en el proyecto. cuando las causas sean imputables al contratista, este hará la reposición de la parte dañada bajo su responsabilidad

9. las juntas deberán hacerse en las áreas y con las formas trazadas en el sitio considerando los niveles existentes, de liga y pendientes y las indicaciones dadas por la supervisión

10. acabado escobillado fino, bordos boleados acabado liso

11. todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y cargos adicionales correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cubico compacto, cuantificado en obra, por unidad de servicio terminado.

FORMA DE PAGO: la unidad medición de la unidad calculada puesto en sitio