DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| 1 | TRABAJOS DE OBRA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Trazo y nivelación de la trayectoria de banco de ductos y ubicación de registros de media tensión que conforman el sistema subterráneo en M.T. | M2 | 113.69 |  |  |  |
| 1.2 | Suministro e instalación de cable de potencia XLP, AL, calibre 1/0 AWG, 15 KV, 100% N.A | ML | 4,633.05 |  |  |  |
| 1.3 | Suministro e instalación de banco de ductos Norma CFE-PAD-P3B, conformado por 3 ductos tipo PADC de 3 pulgadas de diámetro | ML | 345.32 |  |  |  |
| 1.4 | Suministro e instalación de banco de ductos Norma CFE-PAD-P3A, conformado por 3 ductos tipo PADC de 3 pulgadas de diámetro. | ML | 19.05 |  |  |  |
| 1.5 | Suministro e instalación de banco de ductos Norma CFE-PAD-P6B, conformado por 3 ductos tipo PADC de 3 pulgadas de diámetro. | ML | 116.92 |  |  |  |
| 1.6 | Suministro e instalación de banco de ductos Norma CFE-PAD-P6A, conformado por 3 ductos tipo PADC de 3 pulgadas de diámetro. | ML | 16.05 |  |  |  |
| 1.7 | Suministro e instalación de registro eléctrico para media tensión norma CFE-RMTB3 (registro para media tensión en banqueta tipo 3), medidas: 1.16x1.16x1.16metros. | PZA | 12.00 |  |  |  |
| 1.8 | Suministro e instalación de terminal termocontractil uso exterior, 15KV, Cal. 1/0 AWG. | PZA | 18.00 |  |  |  |
| 1.9 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. #2 AWG | ML | 604.20 |  |  |  |
| 1.10 | Suministro e instalación de subestación compacta para media tension, 3F, 3 hilos, 60 Hz, clase 15 KV, Nema 3R, acabado en gris ANSI, pintura en polvo horneada, bus principal de cobre electrolitico de 400 A. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 1.11 | Suministro e instalación de conjunto de soporteria para cable en registros de media tensión | JUEGO | 12.00 |  |  |  |
| 1.12 | Suministro e instalación de codo operación con carga (OCC), calibre 1/0 AWG, 15KV, 200 A. | PZA | 12.00 |  |  |  |
| 1.13 | Suministro e instalación de adaptador de tierra, calibre 1/0 AWG, 15 KV, 200 A | PIEZA | 12.00 |  |  |  |
| 1.14 | Suministro e instalación de codo apartarrayo, 10 KV, 200 A. | PZA | 12.00 |  |  |  |
| 1.15 | Suministro e instalación de puesta a tierra para sistema subterráneo en media tensión. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 7.00 |  |  |  |
| 1.16 | Mantenimiento correctivo a puesta a tierra en registro de media tensión existente Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto mantenimiento. | SERV | 1.00 |  |  |  |
| 1.17 | Retiro de cable de potencia XLP, AL, calibre 1/0 AWG, 15 KV existente. | ML | 1,953.11 |  |  |  |
| 1.18 | Demolición de pared de registro para acoplamiento de banco de ductos norma CFE-PAD-P3A y CFE-PAD-P3B. Incluye: excavación necesaria, reposición de concreto (f´c=200 kg/cm2) en área demolida de la pared del registro. | PZA | 23.00 |  |  |  |
| 1.19 | Demolición de pared de registro para acoplamiento de banco de ductos norma CFE-PAD-P6A y CFE-PAD-P6B. Incluye: excavación necesaria, reposición de concreto (f´c=200 kg/cm2) en área demolida de la pared del registro. | PZA | 8.00 |  |  |  |
| 1.20 | Suministro e instalación de barrera cortafuego de la marca 3M o similar, para sellado de banco de ductos CFE-PAD-P3A y CFE-PAD-P3B en registros de media tensión. | PZA | 23.00 |  |  |  |
| 1.21 | Suministro e instalación de barrera cortafuego de la marca 3M o similar, para sellado de banco de ductos CFE-PAD-P6A y CFE-PAD-P6B en registros de media tensión. | PZA | 8.00 |  |  |  |
| 1.22 | Retiro de transformador trifásico tipo pedestal de 150 KVA. Incluye: desconexiones, mano de obra, maquinaria y todo lo necesario para su correcto traslado a sitio autorizado por ASIPONA Altamira. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 1.23 | Libranza eléctrica en media tensión para desenergizar instalaciones de UNAPROP-12. Incluye: maniobras, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SERVICIO | 1.00 |  |  |  |
| 2 | TRABAJOS DE OBRA CIVIL |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Suministro y construcción de trinchera la cual alojara en su parte superior a subestación compacta para derivación de circuitos en media tensión. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 2.2 | Suministro y construcción de base de concreto f´c = 200 kg/cm2, medidas: 1.55 x 0.57 x 0.10 m, para cubrir ventana de registro-base para transformador existente. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su construcción. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 3 | TRAMITOLOGÍA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tramitología ante CFE para realizar incremento de carga por 35 KW a servicio existente | TRÁMITE | 1.00 |  |  |  |