DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| A | EDIFICIO NUEVO UNAPROP-12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRELIMINARES GENERALES |  |  |  |  |  |
| 1 | Trazo y nivelación del área de trabajo con equipo topográfico, estableciendo puntos de ejes de referencia permanentes para la construcción de las obras. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión, balizas, prismas, pintura, estacas, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3,200.00 |  |  |  |
| 2 | Extracción, trasplante y plantación segura en un nuevo sitio de Palmeras existentes en la zona de los trabajos, incluye: excavación del cepellón, preparación del hoyo de plantación, fijación del árbol, riego, mano de obra, herramienta adecuada y todo lo necesarios para su correcta ejecución. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| 3 | Tala, desenraice y retiro de árbol de hasta 15.00 m de altura, Incluye: maniobras, acarreo, traslado al sitio de disposición final, Mano de obra, herramienta, limpieza, y todo lo necesario para la Correcta ejecución. | PZA | 48.00 |  |  |  |
| 4 | Corte y reposición de concreto f'c=200 kg/cm2 para alojar tubería de 6"Ø incluye: mano de obra, rompedora neumática, Maquinaria y/o herramienta manual, carga y acarreo del material producto de la demolición fuera de la obra, limpieza y retiro de material sobrante fuera del recinto Portuario, equipo de protección personal y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M3 | 1.50 |  |  |  |
| 5 | Retiro de adoquín existente con recuperación para su posterior colocación, incluye corte y demolición de guarnición de concreto f'c=150 kg/cm2, acarreo, estibado hasta 20 m de longitud, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 0.50 |  |  |  |
| 5.1 | Desmantelamiento con recuperación y reubicación de luminaria y registro, incluye: Desconexión, almacenamiento temporal en sitio indicado por la Entidad, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| II | ALBAÑILERIA EN INTERIOR DE EDIFCIO |  |  |  |  |  |
| 6 | Construcción de muros divisorios de block de 0.10 x 0.20 x 0.40 m. asentado con mortero cemento arena prop. 1:4 reforzado con varillas 3/8 en huecos alternados rellenos de concreto. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 55.00 |  |  |  |
| 7 | Aplanado a plomo con mortero cemento-arena prop. 1:4 en muros de espesor promedio de 1.5 cm. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 110.00 |  |  |  |
| 8 | Construcción de sardinel de 8 cm de espesor y 10 cm de alto a base de concreto f'c=150 kg/cm2 y aplanado con mortero cemento-arena prop. 1:3, reforzados con acero de refuerzo No. 3 acabado común para las regaderas. Incluye: materiales, cimbra, descimbra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 25.00 |  |  |  |
| 9 | Construcción de una placa reforzada con acero de refuerzo No. 3, concreto f'c=200 kg/cm2 y con muros de block de 10 cm con castillos ahogados con una varilla No. 3 de soporte para colocación de lavabos considerando un ancho de 0.60 m y largo según medidas en plano. Incluye: materiales, cimbra, descimbra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 10.00 |  |  |  |
| 10 | Construcción de una placa reforzada con acero de refuerzo No. 3, concreto f'c=200 kg/cm2 y con muros de block de 10 cm con castillos ahogados con una varilla No. 3 de soporte para barra de apoyo en depósito de armas de 2.00 x 1.00 m en acabo pulido. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3.00 |  |  |  |
| 11 | Firme de concreto de 8 cm de espesor, con concreto premezclado f´c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla electrosoldada 6x6-8/8, f’y = 5,000 kg/cm², Incluye: materiales, habilitado, cortes, traslapes, dobleces, ganchos, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M3 | 315.00 |  |  |  |
| 12 | Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento arena proporción 1:5 de 1.5 cm de espesor, por medios manuales, acabado con llana de madera. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M2 | 364.01 |  |  |  |
| 13 | Construcción de registro sanitario de 0.65 x 0.85 m y hasta 1.00 m de profundidad (medida exterior) a base de block macizo 0.10 x 0.20 x 0.40 m, plantilla de concreto simple F'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, losa tapa de concreto F'c= 150 kg/cm2 de 5 cm de espesor reforzada con malla electrosoldada 6 x 6-10/10, con marco y contramarco a base de ángulo de 1 1/2" x 1/4 de esp. Incluye: excavación, relleno apisonado, aplanado interior con mortero cemento-arena prop. 1:4 acabado pulido fino, formación de mediacaña con arena y mortero, jaladera con alambrón de 1/4" diam., anclas, perfilado con volteador y acarreo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| 14 | Construcción de escalones a base de concreto F'c= 200 kg/cm² armada con 3 vs. corridas 3/8" ø y bastones de 3/8" ø @ 20 cm, de acuerdo a medidas de proyecto. Incluye: suministro de todos los materiales, cimbra y descimbra, habilitado y armado de acero de refuerzo, elaboración y vaciado del concreto, acabado fino, herramienta menor, mano de obra y equipo de seguridad. | PZA | 7.00 |  |  |  |
| 15 | Construcción de vertedero de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. A base de block macizo de 0.10 x 0.20 x 0.40 m, plantilla de concreto simple F'c= 150 kg/cm2, de 5 cm de espesor. Incluye: excavación y relleno apisonado, aplanado interior con mortero cem-are. Prop. 1:4 acabado pulido fino, perfilado con volteador y acarreo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 16 | Suministro y construcción de placa de concreto para bases de climas de 2 toneladas de dimensiones de 0.60 x 1.15 x 0.15 m hecha de concreto F'c=150 kg/cm2 con acabado aparente, el precio incluye: mano de obra, materiales puestos en obra, cimbra, descimbra y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 8.00 |  |  |  |
| 17 | Suministro y construcción de placa de concreto para bases de climas de 3 toneladas de dimensiones de 1.30 x 0.65 x 0.15 m hecha de concreto F'c=150kg/cm2 con acabado aparente, el precio incluye: mano de obra, materiales puestos en obra, cimbra, descimbra y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 16.00 |  |  |  |
| 18 | Suministro y construcción de placa de concreto para bases de climas de 1.5 toneladas de dimensiones de 1.00 x 0.55 x 0.15 m hecha de concreto F'c=150kg/cm2 con acabado aparente, el precio incluye: mano de obra, materiales puestos en obra, cimbra, descimbra y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 19 | Suministro y construcción de placa de concreto para bases de climas de 5 toneladas de dimensiones de 0.95 x 0.95 x 0.15 m hecha de concreto F'c=150kg/cm2 con acabado aparente, el precio incluye: mano de obra, materiales puestos en obra, cimbra, descimbra y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| III | PREELIMINARES DE GUARNICION Y BANQUETAS |  |  |  |  |  |
| 20 | Excavación y afine en forma manual en material tipo base existente, para la formación de la caja para alojar desplante de guarnición de concreto, material acamellonado a un lado. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 17.00 |  |  |  |
| 21 | Retiro de adoquín con recuperación del 30%. incluye: acarreo, estibado hasta 20 m de longitud, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 700.00 |  |  |  |
| 22 | Afine y compactación de terreno natural por medios mecánicos, Incluye: equipo, herramienta, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 700.00 |  |  |  |
| IV | GUARNICIONES Y BANQUETAS |  |  |  |  |  |
| 23 | Construcción de guarnición de 15x20x30 cm armada con 6 vs del #3 y estribos del #2 @ 20 cm concreto premezclado de F'c=200kg/cm2, incluye: cimbra de madera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 180.00 |  |  |  |
| 24 | Banqueta de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10, de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de F`c= 100 kg/cm2. Incluye: cimbra y descimbra, material, mano de obra, colado, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 200.00 |  |  |  |
| 25 | Elaboración de rampa para personas de capacidades diferentes de concreto premezclado de fc=150kg/cm2 de 8 cm de espesor con acabado integral escobillado, incluye materiales, mano de obra y herramientas. | M2 | 36.00 |  |  |  |
| 26 | Rotulo en rampa para personas de capacidades diferentes, según diseño autorizado en lineamientos específicos del programa habitat, incluye: material, mano de obra y herramienta, medida aproximada de 1.00 m. de alto. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| V | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 27 | Suministro e instalación de tubo sanitario de CPVC de 2"ced 40. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 75.38 |  |  |  |
| 28 | Suministro e instalación de tubo sanitario de CPVC de 4" ced 40. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 63.12 |  |  |  |
| 29 | Suministro e instalación de tubo sanitario de CPVC de 6"ced 40. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 11.35 |  |  |  |
| 30 | Suministro e instalación de tubo sanitario de PVC S-25 de 6". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 30.00 |  |  |  |
| 31 | Suministro e instalación de tubo para ventilación de PVC de 2" S-25. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 25.00 |  |  |  |
| 32 | Suministro e instalación de codo de 45° de CPVC ced. 40 de 2". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 25.00 |  |  |  |
| 33 | Suministro e instalación de codo de 45° de CPVC ced. 40 de 4". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 20.00 |  |  |  |
| 34 | Suministro e instalación de codo de 45° con reducción de CPVC ced. 40 de 2". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 20.00 |  |  |  |
| 35 | Suministro e instalación de codo de 90° de CPVC ced. 40 de 2". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 15.00 |  |  |  |
| 36 | Suministro e instalación de codo de 90° de CPVC ced. 40 de 4". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 15.00 |  |  |  |
| 37 | Suministro e instalación de yee CPVC ced. 40 de 2". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10.00 |  |  |  |
| 38 | Suministro e instalación de yee CPVC ced. 40 de 4". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| 39 | Suministro e instalación de yee doble CPVC ced. 40 de 6". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 55.00 |  |  |  |
| 40 | Suministro e instalación de reducción CPVC ced. 40 de 4" a 2". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 55.00 |  |  |  |
| 41 | Suministro e instalación de coladera de contorno para regaderas y baños modelo: 342-CL marca Helvex o similar en calidad y características. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 30.00 |  |  |  |
| 42 | Suministro e instalación de coladera de piso para vertedero modelo: 342-R marca Helvex o similar en calidad y características. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| VI | INSTALACIONES HIDRAÚLICAS |  |  |  |  |  |
| 43 | Suministro e instalación de abrazadera inserción de 6" x 2" . Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 44 | Suministro e instalación de válvula de inserción de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 45 | Suministro e instalación de tubo CPVC 2'' ced. 40. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 208.00 |  |  |  |
| 46 | Suministro e instalación de llave de banqueta de 1". Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 47 | Suministro e instalación de codo 90° de CPVC de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 48 | Suministro e instalación de niple de CPVC de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 49 | Suministro e instalación de tuerca unión CPVC de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 50 | Suministro e instalación de válvula de paso CPVC de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 51 | Suministro e instalación de tubería a cisterna CPVC de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 90.16 |  |  |  |
| 52 | Suministro e instalación de tubo CPVC 1'' ced. 40. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 60.00 |  |  |  |
| 53 | Suministro e instalación de reducción bushing CPVC de 2" a 1”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 35.00 |  |  |  |
| 54 | Suministro e instalación de reducción bushing CPVC de 1" a 1/2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 58.00 |  |  |  |
| 55 | Suministro e instalación de válvula de cierre para control de zona CPVC de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 21.00 |  |  |  |
| 56 | Suministro e instalación de TEE para tubo CPVC ced. 40 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 24.00 |  |  |  |
| 57 | Suministro e instalación de válvula de cierre para tubería de CPVC de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 58 | Suministro e instalación de válvula para flotador y flotador de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 59 | Suministro e instalación de TEE para tubo CPVC ced. 40 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 60 | Suministro e instalación de codo 90° de CPVC de 2”. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| VII | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  |  |
| 61 | Suministro e instalación de extintor CO2 de 9 litros en las diferentes áreas de la obra. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 25.00 |  |  |  |
| 62 | Suministro e instalación de letrero “salida” en las diferentes áreas de la obra. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 63 | Suministro e instalación de letrero “ruta de evacuación” con flecha izquierda en las diferentes áreas de la obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 19.00 |  |  |  |
| 64 | Suministro e instalación de letrero “ruta de evacuación” con flecha derecha en las diferentes áreas de la obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 16.00 |  |  |  |
| 65 | Suministro e instalación de letrero “salida de emergencia” en las diferentes áreas de la obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 66 | Suministro e instalación de letrero “botiquín” en las diferentes áreas de la obra. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 67 | Suministro e instalación de letrero “extintor” en las diferentes áreas de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 25.00 |  |  |  |
| 68 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia marca Cooper o similar en las diferentes áreas de la obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 28.00 |  |  |  |
| 69 | Suministro e instalación de detectores de humo marca Honeywell modelo: 5193SDT o similar en las diferentes áreas de la UNAPROP. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 22.00 |  |  |  |
| 70 | Suministro e instalación de cámaras tipo domo HDCVI marca DAHUA modelo: HDABW1200E2 o similar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a lo indicado en el proyecto. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| 71 | Suministro e instalación de equipo central de interconexión y comunicación de cámaras tipo domo DVR de 16 canales en formato H264. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a lo indicado en el proyecto. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 72 | Suministro e instalación de cable de red cat6 de cobre. Incluye: inducción de este mismo, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a lo indicado en el proyecto. | ML | 165.00 |  |  |  |
| 73 | Suministro e instalación de sensores de movimiento marca DSC modelo: WS4904PM o similar en las diferentes áreas de la obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| 73.1 | Suministro e instalación de Caja registro LEGRAND, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 73.2 | Suministro e instalación de Gabinete rack de pared para servidor 19”, 12U, 600x450mm, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación | PZA | 1.00 |  |  |  |
| VIII | BAÑOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| 74 | Suministro e instalación de W.C. con asiento y fluxómetro en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye: suministro instalación de conectores, herramientas, fijación, mano de obra, acabados finales, conexión hidráulica, mediciones, equipos, limpieza. | JGO | 33.00 |  |  |  |
| 75 | Suministro e instalación de llave monomando bajo para lavabo Lusitania modelo: LUS-100 marca Helvex o similar en calidad y características, contra tipo hongo para lavabo sin rebosadero modelo: Th-063 marca Helvex o similar en calidad y características, y céspol para lavabo modelo: TV-016 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | JGO | 17.00 |  |  |  |
| 76 | Suministro e instalación de lavabo futura modelo: LV FUTURA1 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 17.00 |  |  |  |
| 77 | Suministro e instalación de regadera multichorro modelo: H-3303 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 24.00 |  |  |  |
| 78 | Suministro e instalación de monomando de regadera modelo: E-59 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 24.00 |  |  |  |
| 79 | Suministro e instalación de secador de manos modelo: MB-1012 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| 80 | Suministro e instalación de accesorios para vestidores en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 24.00 |  |  |  |
| 81 | Suministro e instalación de despachador de toalla inter doblada modelo: 94345 marca Kimberly-Clark o similar en calidad y características en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| 82 | Suministro e instalación de despachador de papel higiénico jumbo modelo: 94209 marca Kimberly-Clark o similar en calidad y características en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 33.00 |  |  |  |
| 83 | Suministro e instalación de dispensador de jabón espumoso modelo: 92044-10 marca Kimberly-Clark o similar en calidad y características. en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 8.00 |  |  |  |
| 84 | Suministro e instalación de kit de percha para discapacitados en baños de mujeres, hombres, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | JGO | 2.00 |  |  |  |
| 85 | Suministro e instalación de cesto para basura en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 41.00 |  |  |  |
| 86 | Suministro e instalación de espejos de 0.50 x 1.00 m en baños de mujeres, hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 17.00 |  |  |  |
| 87 | Suministro e instalación de mingitorio tipo seco color blanco modelo: Mojave tds2 marca Helvex o similar en calidad y características en baños de hombres, capitanes y oficiales, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | PZA | 16.00 |  |  |  |
| IX | PANELES PARA BAÑOS DE MUJERES, HOMBRES, OFICIALES Y CAPITANES. |  |  |  |  |  |
| 88 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (puerta) modelo PT60 0.60 X 1.50 m estándar en color gris natural o similar en calidad y características. Incluye, herramienta menor, materiales y mano de obra. | PZA | 31.00 |  |  |  |
| 89 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI40 0.40X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. Incluye, herramienta menor, materiales y mano de obra. | PZA | 20.00 |  |  |  |
| 90 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI19 0.19X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 24.00 |  |  |  |
| 91 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI12 0.12X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 92 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI24 0.24X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| 93 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (panel lateral) modelo PL120 1.20X1.50 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 36.00 |  |  |  |
| 94 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (puerta para baño) modelo PT85A 0.64X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características | PZA | 48.00 |  |  |  |
| 95 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (panel lateral) modelo PL85 0.85X1.50 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 8.00 |  |  |  |
| 96 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (panel mingitorio) modelo PM45 0.45X1.20 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. Incluye, herramienta menor, materiales y mano de obra. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 97 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (puerta) modelo PT90 0.90X1.50 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 98 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (puerta) modelo PI90 0.90X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 99 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI45 0.45X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 100 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI30 0.30X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 101 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI17 0.17X1.80 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 102 | Suministro e instalación de mamparas para sanitarios (pilastra) modelo PI60 0.60X1.50 MTS estándar en color gris natural o similar en calidad y características. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| X | ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 103 | Suministro y revestimiento de placa para lavabos a base de piso marca Interceramic mod. Habitat de 0.60 X 0.60 m estilo cemento en color gris o similar en características para baño de mujeres, hombres, capitanes y oficiales. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, limpieza, preparación de la superficie, nivelación, cortes, acarreos, emboquillado y retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 13.45 |  |  |  |
| 104 | Suministro y colocación puerta metálica para salida de emergencia modelo UL 90 marca ASTURMEX o similar en calidad y características con cierrapuertas y barra antipánico. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 105 | Suministro y colocación de logotipo con medidas de 2.10 x 2.00 metros, el precio incluye: mano de obra, materiales puestos en sitio, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| XI | ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |
| 106 | Suministro, construcción e instalación de escalera marina con peldaños cada 30 cm, placas de C.R cal 3/8” con dos perforaciones de anclaje y desarrollo de 3.03 metros fabricada en PTR de 1x1 calibre 14, el precio incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| XII | JARDINERÍA |  |  |  |  |  |
| 107 | Suministro y nivelación con tierra negra para jardinera de 20 cm de espesor, para posteriormente sembrar pasto. Incluye: trazo y nivelación, acarreo y descarga, materiales, herramienta y mano de obra para la correcta ejecución de este concepto. | M2 | 350.00 |  |  |  |
| 108 | Suministro y sembrado de pasto en rollo San Agustín de hoja ancha. Incluye: materiales, sembrado del pasto, posición de sembrado el que indique el Residente de ASIPONA Altamira. | M2 | 350.00 |  |  |  |
| B | CIMENTACIÓN DE EDIFICIO UNAPROP |  |  |  |  |  |
| XIII | PREELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 109 | Trazo y nivelación para desplante de cimentación. Incluye: localización general, alineación y niveles, construcción de bancos de nivel, referencias, estacas, cal, equipo topográfico, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a lo indicado en el proyecto. | M2 | 1,527.75 |  |  |  |
| 110 | Excavación con maquinaria para cimentación de alojamiento de UNAPROP-12, hasta una profundidad de 2.5 metros con afine para recibir plantilla. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo del material producto de la excavación. | M3 | 308.99 |  |  |  |
| 111 | Afine, compactación y mejoramiento de terreno natural de desplante de cimiento. Incluye escarificación en 20cm de espesor, incorporación de humedad, homogenizado (cal hidratada 2%), compactación al 90% PVSM; materiales, equipo, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario la correcta ejecución del concepto de trabajo. | M2 | 171.72 |  |  |  |
| 112 | Elaboración de plantilla de concreto F´c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor agregado de 20 mm, revenimiento 10 a 12 cm. Incluye: elaboración de concreto, acarreos, traspaleos, preparación de la superficie, trazo y nivelación, agua, colado, herramienta, mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M2 | 171.72 |  |  |  |
| 113 | Relleno con material producto de excavación en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S con el compactador PR-8. Incluye : mano de obra y herramienta. | M3 | 241.62 |  |  |  |
| XIV | ZAPATAS Y TRABES DE LIGA |  |  |  |  |  |
| 114 | Construcción de cimentación Zapata Aislada (ZA-1), con dimensiones de L 1.80 x A 1.80m con 30cm de espesor; a base de concreto reforzado F'c250 kg/cm2, armadas con acero de refuerzo Fy 4,200kg/cm2, v#4@20cm en ambos sentidos y ambos lechos según indica proyecto. Incluye cimbra y decimbrado; habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo; vaciado y vibrado de concreto hidráulico; suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 33.00 |  |  |  |
| 115 | Construcción de cimentación Zapata Aislada (ZA-2), con dimensiones de L 3.60 x A 1.80m con 30cm de espesor; a base de concreto reforzado F'c250 kg/cm2, armadas con acero de refuerzo Fy 4,200kg/cm2, v#4@20cm en ambos sentidos y ambos lechos según indica proyecto. Incluye cimbra y decimbrado; habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo; vaciado y vibrado de concreto hidráulico; suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10.00 |  |  |  |
| 116 | Construcción de Pedestal de sección transversal 45x45cm; a base de concreto reforzado F'c250 kg/cm2, armado con acero de refuerzo Fy 4,200kg/cm2, 12v#5, y 3 est #3@20cm, según indica proyecto. Incluye cimbra y decimbrado; habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo; vaciado y vibrado de concreto hidráulico; suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 79.50 |  |  |  |
| 117 | Construcción de Trabe de Liga, de sección transversal rectangular 25x50cm; a base de concreto reforzado F'c250 kg/cm2, armado con acero de refuerzo Fy 4,200kg/cm2, 3v#5(LS) + 3v#5(LI) + 2v#4(piel) y est #3@20cm, según indica proyecto. Incluye cimbra y decimbrado; habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo; vaciado y vibrado de concreto hidráulico; suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 498.00 |  |  |  |
| 118 | Construcción de anclaje (CT-1) de columnas principales a pedestales de cimentación según indica proyecto, con placa base de acero al carbón A36 de 3/4" de espesor con sección transversal de 40x40cm y 4 pernos lisos de 3/4"diam de acero A307 (100cm longitud desarrollo). Deberá considerarse limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; cortes, soldaduras, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 34.00 |  |  |  |
| 119 | Construcción de anclaje (CT-2) de columnas principales a pedestales de cimentación según indica proyecto, con placa base de acero al carbón A36 de 3/4" de espesor con sección transversal de 40x40cm, cartabones rigidizadores 3/8"espesor, y 8 pernos lisos de 3/4"diam de acero A307 (100cm longitud desarrollo). Deberá considerarse limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; cortes, soldaduras, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 19.00 |  |  |  |
| 120 | Suministro y colocación de mortero autonivelante Grout de alta resistencia en un espesor de 25mm, en espacio libre formado entre placa base (40x40cm) y pedestal de concreto reforzado. Incluye suministros al sitio de los trabajos, cimbrado, desperdicios; materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 53.00 |  |  |  |
| 121 | Construcción de firme de 12cm espesor con concreto hidráulico F'c200kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6 / 6-6 Fy5,000kg/cm2 y microfibra base polipropileno (600gr/m3) acabado floteado. Incluye cimbrado y decimbrado; habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo; vaciado, vibrado y curado de concreto hidráulico; formación de juntas constructivas, longitudinales y de contracción con perfiles premoldeado de plástico y sellajuntas; formación de juntas de dilatación mediante cartón asfaltado; suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1,440.00 |  |  |  |
| 122 | Anclas ASTM A-36 5/8" de espesor por 0.60 m de longitud. Incluye: suministro, carga y descarga. | PZA | 400.00 |  |  |  |
| XV | ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |
| 123 | Construcción de mezzanine a base de sistema estructural "losacero" con lámina galvanizada acanalada 2.5" - cal. 24, con una capa de compresión de 5cm espesor de concreto reforzado F'c200kg/cm2 con malla electrosoldada 6/6-6/6 y acero Fy4,200kg/cm2, sujeción con pernos de corte tipo Nelson 3/4" diam L=4-3/16" (valles alternados) en vigas metálicas según indica proyecto. Incluye habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo; apuntalamiento y sujeción de lámina sobre elementos estructurales; vaciado y vibrado de concreto hidráulico; suministro de materiales, soldaduras, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 100.00 |  |  |  |
| 124 | Construcción de muro a base de Block 15x20x40cm armado con "castillos ahogados" de v#3@15cm Fy4,200kg/cm2 y concreto hidráulico F'c150kg/cm2, junteado con mortero cem-arena 1:4 acabado aparente. Incluye habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo; vaciado de concreto hidráulico; suministro de materiales, desperdicios, andamiajes, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 250.00 |  |  |  |
| 125 | Suministro, fabricación y colocación de acero al carbón laminado en caliente ASTM A36. , Incluye limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; cortes, soldaduras, conexiones, izajes, maniobras, andamiajes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta: Perfil estructural redondo tipo OS 12.70, Perfil estructural redondo tipo OS 15.90, Perfil estructural ángulo tipo LI 32x3, Acero laminado de rigidizadores, chapas de conexión, uniones y anclajes en marcos estructurales. | TON | 1.98 |  |  |  |
| 126 | Suministro, fabricación y colocación de acero al carbón laminado en caliente ASTM A992. Incluye limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; cortes, soldaduras, conexiones, izajes, maniobras, andamiajes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta: Perfil estructural tipo IR 203x46.2, Perfil estructural tipo IR 305x44.5, Perfil estructural tipo IR 356x63.8. | TON | 37.01 |  |  |  |
| 127 | Suministro, fabricación y colocación de acero formado en frío ASTM A500GrB y A1008Gr50. Incluye limpieza mecánica, aplicación de primario anticorrosivo y pintura acabado esmalte; cortes, soldaduras, conexiones, izajes, maniobras, andamiajes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta: Perfil estructural tubular tipo OR 152x76x4.8, Perfil estructural tubular tipo CF 254x12. | TON | 23.74 |  |  |  |
| C | CISTERNA |  |  |  |  |  |
| XVI | ESTRUCTURAL DE CISTERNA UNAPROP-12 NUEVO |  |  |  |  |  |
| 128 | Trazo y nivelación para instalación de cisterna. Incluye: localización general, alineación y niveles, construcción de bancos de nivel, referencias, estacas, cal, equipo topográfico, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a lo indicado en el proyecto. | M2 | 73.63 |  |  |  |
| 129 | Excavación con maquinaria para cimentación de cisterna, hasta una profundidad de 2.5 metros con afine para recibir plantilla. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo del material producto de la excavación. | M3 | 239.22 |  |  |  |
| 130 | Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 127.00 |  |  |  |
| 131 | Elaboración de plantilla de concreto F´c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor agregado de 20 mm, revenimiento 8 a 10 cm. Incluye: elaboración de concreto, acarreos, traspaleos, preparación de la superficie, trazo y nivelación, agua, colado, herramienta, mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | M2 | 73.63 |  |  |  |
| 132 | Relleno con material producto de excavación en cimentación compactado con pisón. | M3 | 91.40 |  |  |  |
| 133 | Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga, acarreo al primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, equipo y herramienta | M3 | 147.82 |  |  |  |
| XVII | LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABES CISTERNA |  |  |  |  |  |
| 134 | CTR-1 de sección de 0.25 x 0.50 mts con Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., con aditivo Festermix en presentacin de 4 lt, cimbra, 3 caras acabado aparente a 4 usos, armada con acero de refuerzo con varillas # 4, y # 3 de diámetro y Estribos del varillas # 3 @ 0.20 mts, y 0.10 mts, incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano | M | 20.10 |  |  |  |
| 135 | CTR-2 de sección de 0.25 x 0.50 mts con Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., con aditivo impermeabilizante Integral, cimbra, 3 caras acabado aparente a 4 usos, armada con acero de refuerzo con varillas # 4, y # 3 de diámetro y Estribos del varillas # 3 @ 0.20 mts, y 0.10 mts, incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano | M | 14.62 |  |  |  |
| 136 | CTR-3 de sección de 0.25 x 0.50 mts con Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., con aditivo Festermix en presentacin de 4 lt, cimbra, 3 caras acabado aparente a 4 usos, armada con acero de refuerzo con varillas # 4, y # 3 de diámetro y Estribos del varillas # 3 @ 0.20 mts, y 0.10 mts, incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano | M | 7.31 |  |  |  |
| 137 | CTR-4 de sección de 0.25 x 0.50 mts con Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., con aditivo Festermix en presentacin de 4 lt, cimbra, 3 caras acabado aparente a 4 usos, armada con acero de refuerzo con varillas # 4, y # 3 de diámetro y Estribos del varillas # 3 @ 0.20 mts, y 0.10 mts, incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano | M | 10.05 |  |  |  |
| 138 | Construcción de losa de cimentación de 30 cm de espesor armada con varillas de 5/8” @ 0.25 m doble parrilla con concreto de F'c=250 kg/cm2. revenimiento 10 a 12 cm con aditivo con aditivo impermeabilizante Integral Incluye: cimbra, descimbra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 22.44 |  |  |  |
| 139 | Aplicación de una mano de impermeabilizante festergral AZ a razón de 1.50 kilos por cada 50 kilos de cemento en muros exteriores de cisterna que tenga contacto con la superficie de terreno natural. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 73.00 |  |  |  |
| XVIII | LOSA TAPA Y TRABES DE REFUERZO CISTERNA |  |  |  |  |  |
| 140 | Construcción de losa de Tapa de 30 cm de espesor armada con varillas de 3/8" @ 0.15 m doble parrilla con concreto de F'c=250 kg/cm2. revenimiento 10 a 12 cm con aditivo impermeabilizantte Integral Incluye: cimbra, descimbra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 14.55 |  |  |  |
| 141 | Construcción de muro armado perimetral de 30 cm de espesor armada con varillas de 5/8" @ 0.25 m y 1/2" @ 0.25 m con concreto de F'c=250 kg/cm2. revenimiento 10 a 12 cm con aditivo impermeabilizante Integral Incluye: cimbra, descimbra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 76.00 |  |  |  |
| 142 | TR-1 de sección de 0.20 x 0.45 mts con Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., con aditivo Festermix en presentación de 4 lt, cimbra, 3 caras acabado aparente a 4 usos, armada con acero de refuerzo con 8 varillas # 4, de diámetro y Estribos # 3 @ 0.20 mts, y 0.10 mts, incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano | M | 14.55 |  |  |  |
| 143 | Columna CO-1 sección de 0.25 x 0.25 mts con Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 caras, armada con 8 varillas # 4, y estribos del # 3, separado @ 0.20 y 0.25 mts, a una altura de 10.00 mts elevado con bote, acarreo horizontal a una distancia de 10.00 mts con bote incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 11.00 |  |  |  |
| 144 | Salida sanitaria para tubo ventila a base de tubería de PVC de 4" de diámetro (100.16 mm) anger o similar, incluye: ramaleo, conexiones, materiales consumibles, trazo, nivelación, cortes, limpieza, herramienta mano de obra. | SALIDA | 2.00 |  |  |  |
| 145 | Elaboración de entrada hombre con tapa metálica de 0.90 x 0.90 m. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| D | INSTALACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EDIFICIO UNAPROP-12 |  |  |  |  |  |
| XIX | PREELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 146 | Trazo y nivelación del área de trabajo con equipo topográfico, estableciendo puntos de ejes de referencia permanentes para la construcción de las obras, Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión, balizas, prismas, pintura, estacas, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 122.53 |  |  |  |
| 147 | Excavación de material tipo a y b en corte y adicionales, hasta alcanzar los niveles de proyecto. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, apile de material, y lo necesario para su correcta ejecución (N.CTR.CAR-1.01.007 vigente) | M3 | 49.01 |  |  |  |
| 148 | Construcción de plantilla de concreto hidraulico F´c de 100 kg/cm2 con espesor de 0.05 mts para desplante de registro pluvial. | M2 | 81.67 |  |  |  |
| XX | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  |  |
| 149 | Suministro y colocación de cama de arena de 0.10 mts de espesor para alojar tuberia; Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 76.87 |  |  |  |
| 150 | Suministro y colocación de tubería tipo P.V.C. serie 25 de 6" de diámetro, incluye; herramienta, equipo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML | 192.70 |  |  |  |
| 151 | Relleno acostillado al 90% de su P. V. S. M. con material producto de banco, incluye: papeo, relleno, aplicación de agua para obtener la humedad necesaria, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 45.75 |  |  |  |
| 152 | Construcción de registro sanitario de 1.00 mts. hasta 1.20 mts de altura a base de muro de block de 15 x 20 x 40 cm, aplanado con mortero cemento arena proporción 1:3 con espesor de 2 cm aplanado acabado pulido, marco de concreto armado en perímetro superior con 4 vs de # 3 y estribos del # 2 @ 15 cm y concreto de 150 kg/cm2, tapa de concreto armada con vs de #3 en ambos sentidos y est del #2 @ 15 cm concreto f´c 200 kg/cm2 y horquilla de acero de 1/2" de diámetro como sujeción | PZA | 13.00 |  |  |  |
| E | SISTEMAS HIDRONEUMATICOS/CALDERA |  |  |  |  |  |
| XXI | HIDRONEUMATICO |  |  |  |  |  |
| 153 | Suministro e instalación de presurizador múltiple de 2 motobombas horizontal de 5.5 hp, 1 tablero de control con función hidroneumático alternador simultaneo, succiones independientes de 1.5” rosca ntp, colector de descarga galvanizado 3” tipo brida, manómetro, válvula de alivio, protecciones eléctricas, completamente ensamblado y probado, alimentación eléctrica 3f 230v. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 154 | Suministro e instalación de tanque precargado altapro xlb 119. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 155 | Suministro e instalación de válvula filtro demanda 7 pies tanq. 21x62. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 156 | Suministro e instalación de tanque de fibra de vidrio 24x72-10 pies cúbicos. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 157 | Suministro e instalación de saco 1ft3 zeolita mineral 22kg. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10.00 |  |  |  |
| 158 | Suministro e instalación de saco 1ft3 carbón activado 1240 14kg. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 10.00 |  |  |  |
| 159 | Suministro e instalación de manometro Altamira glicer 0-100psi ¼”m Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 160 | Suministro e instalación de lampara uv platinum 60gpm foco Philips. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 161 | Suministro e instalación de tubería de 2” cedula 40 Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 38.00 |  |  |  |
| 162 | Suministro e instalación de tubería de 1” cedula 40 Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 7.00 |  |  |  |
| 163 | Suministro e instalación de tubería de 3/4" cpvc cedula 40 Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3.00 |  |  |  |
| 164 | Suministro e instalación de Válvula de cierre de 2”. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| 165 | Suministro e instalación de Tuerca unión de 2”. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 14.00 |  |  |  |
| 166 | Suministro e instalación de Válvula B regular de 2”. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| 167 | Suministro e instalación de “Y” de 2” para válvula de purga. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 168 | Suministro e instalación de Válvula check de 2”. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 169 | Transductor de presión de entrada de 2”. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 170 | Suministro e instalación de Válvula de cierre de 1”. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 171 | Suministro e instalación de Válvula de cierre de 1/2". incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 172 | Suministro e instalación de Válvula de purga de aire ½”. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 173 | Suministro e instalación de Tubería de ½” cpvc. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 2.00 |  |  |  |
| 174 | Suministro e instalación de Codo de 90° de 2” de cpvc. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 22.00 |  |  |  |
| 175 | Suministro e instalación de Tee de cpvc de 2”. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| 176 | Suministro e instalación de Válvula de pichancha de 2” incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| XXII | CALDERA |  |  |  |  |  |
| 177 | Suministro e instalación de válvula de cierre ¾ para gas. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 178 | Suministro e instalación de tuerca unión de ¾ metalica. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 179 | Suministro e instalación de regulador de presión 3/4. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 180 | Suministro e instalación de tubería de ¾ cobre. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 3.00 |  |  |  |
| 181 | Suministro e instalación de codo de 90° de ¾” incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 2.00 |  |  |  |
| 182 | Construcción de placa de concreto 1.00 m x 2.40 m de largo y 0.10 m de alto a base de concreto f'c=150 kg/cm2 y aplanado con mortero cemento-arena prop. 1:3, acabado común. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 183 | Construcción de placa de concreto 0.92 m x 1.12 m de largo y 0.10 m de alto a base de concreto F'c=150 kg/cm2 y aplanado con mortero cemento-arena prop. 1:3, acabado común. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 184 | Suministro e instalación de tubería de 2” incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 7.00 |  |  |  |
| 185 | Suministro e instalación de válvula de cierre 2” hidráulica. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 186 | Suministro e instalación de tuerca union de 2”. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 187 | Suministro e instalación de codo de 90° de 2” incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 188 | Suministro e instalación de generador vertical de agua caliente mca. Leeflam modelo 521-075 a 5kg/cm2. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 189 | Suministro e instalación de tren de regulación para gas de 25mm. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 189.1 | Suministro e instalación de Tanque de gas estacionario horizontal marca Tatsa mod. 1000lts. incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| XXIII | ALUMBRADO |  |  |  |  |  |
| 190 | Suministro e instalación de preparación para alimentar salida eléctrica de alumbrado y extractores, incluye: canalización, cableado, cajas de registro, apagadores y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | SALIDA | 248.00 |  |  |  |
| 191 | Suministro e instalación de luminaria de 60x60 cm. Modelo 40 frld601mv65b led 40w. Tecno lite, empotrada en plafón. | PZA | 166.00 |  |  |  |
| 192 | Suministro e instalación de luminaria de 60x120 cm. Modelo pan-led-60-40-5 domus iii tecnolite led 60w. Integrado para empotrar en plafón. | PZA | 27.00 |  |  |  |
| 193 | Suministro e instalación de luminaria de 121 cm. De largo 11 cm. De ancho y 9 cm. De altura modelo 32estled232v405 tubo led de 2x16w. Integrado para empotrar en alero. | PZA | 50.00 |  |  |  |
| 194 | Suministro e instalación de alimentadores a circuitos de alumbrado desde tableros (TA) y (TB). | PZA | 13.00 |  |  |  |
| 195 | Suministro e instalación de poste metálico extra galvanizado inmersión en caliente tipo cónico circular de 9 metros de altura. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| 196 | Suministro e instalación de luminaria led solar integrado 120 w, 160 lúmenes por watt. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| 197 | Suministro y construcción de base de concreto armado para montaje de poste metálico extra galvanizado de 9 metros de altura. | PZA | 4.00 |  |  |  |
| 198 | Suministro e instalación de lámpara de jardín solar. Modelo ISOLLED10VD305 LED Tecnolite solar o similar. Incluye instalación, consumibles, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 30.00 |  |  |  |
| 199 | Suministro e instalación de extractor de aire. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| XXIV | CONTACTOS |  |  |  |  |  |
| 200 | Suministro e instalación de preparación para alimentar salida eléctrica de contactos dobles polarizados a 127 v. Incluye: canalización cableado cajas registro contactos, doble polarizado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | SALIDA | 335.00 |  |  |  |
| 201 | Suministro e instalación de contacto doble polarizado a 127 v. | PZA | 330.00 |  |  |  |
| 202 | Suministro e instalación de alimentadores a circuitos de contactos desde tableros (TA) y (TB). | PZA | 32.00 |  |  |  |
| 203 | Suministro e instalación de secadora de manos. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| XXV | FUERZA |  |  |  |  |  |
| 204 | Suministro e instalación de tablero i-line (2) modelo: la400m81b Schneider con interruptor termomagnético principal de 400 amp. Integrado | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 205 | Suministro e instalación de tablero i-line (1) modelo: mg600m82b con interruptor termomagnético principal de 3x600 amp. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 206 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de alumbrado y distribución de 30 circuitos modelo nq304ab225, 3 fases, 4 hilos, marca square-d o similar. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 207 | Suministro e instalación de tablero de distribución para alimentar unidades de aire acondicionado, alumbrado y contactos 42 circuitos con interruptor principal de 225 amperes modelo: nq424ab225 square "D" o similar. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 208 | Suministro e instalación de tablero de distribución para alimentar unidades de aire acondicionado 30 circuitos con interruptor termomagnético principal de 225 amperes modelo: nq304ab225 square "D" o similar. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 209 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x800 amp. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 210 | Suministro e instalación de ducto subterráneo de PVC pesado/PADC de 4 pulgadas de diámetro a partir del interruptor termomagnético principal de 3x800 amp. Hasta el tablero i-line (1). | ML | 40.16 |  |  |  |
| 211 | Suministro e instalación de charola tipo escalera de 12 pulgadas de aluminio. | ML | 4.20 |  |  |  |
| 212 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 4/0 AWG, a partir del interruptor termomagnético principal de 3x800 amp, hasta terminales del interruptor termomagnético del tablero i-line (1) | ML | 552.00 |  |  |  |
| 213 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 4/0 AWG, a partir del interruptor termomagnético principal de 3x800 amp, hasta terminales del interruptor termomagnético del tablero i-line (2) | ML | 64.80 |  |  |  |
| 214 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 4/0 AWG, a partir de terminales de transformador de 300 KVA. Pedestal, hasta terminales del interruptor termomagnético de 3x800 amp. Principal. | ML | 182.40 |  |  |  |
| 215 | Suministro e instalación de ducto PADC/PVC pesado de 3 pulgadas de diámetro subterráneo-aéreo, desde registro eléctrico del transformador de 300 KVA hasta el registro del murete del tablero i-line (2) y del interruptor termomagnético de 3x800 amperes. | ML | 5.20 |  |  |  |
| 216 | Suministro e instalación de PADC/PVC pesado de 2 pulgadas de diámetro subterráneo-aéreo, desde tablero i-line (1), hasta tableros eléctricos (TA) y (TB) | ML | 48.00 |  |  |  |
| 217 | Suministro e instalación de ducto PADC/PVC pesado de 3 pulgadas de diámetro subterráneo-aéreo, desde tablero i-line (1), hasta tableros eléctricos (TC) y (TD). | ML | 50.00 |  |  |  |
| 218 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 2 AWG a partir del tablero i-line (1) hasta tablero (TA) | ML | 110.00 |  |  |  |
| 219 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 2/0 AWG a partir del tablero i-line (1) hasta tablero (TB). | ML | 144.00 |  |  |  |
| 220 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 4/0 AWG a partir del tablero i-line (1) hasta tablero (TC). | ML | 108.00 |  |  |  |
| 221 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 4/0 AWG a partir del tablero i-line hasta tablero (TD). | ML | 152.00 |  |  |  |
| 222 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 10 AWG para tierra aislada desde secundario del transformador de 15 kva hasta tablero (TE). | ML | 18.00 |  |  |  |
| 223 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 8 AWG para tierra aislada desde tableros i-line (1) y (2) hasta tableros (TA), (TF) y (TE). | ML | 142.00 |  |  |  |
| 224 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 6 AWG para tierra aislada desde tablero i-line (1) hasta tableros (TB) y (TC) | ML | 55.00 |  |  |  |
| 225 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 4 AWG para tierra aislada desde tablero i-line (1) hasta tablero (TD). | ML | 39.00 |  |  |  |
| 226 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 2 AWG para tierra aislada desde interruptor termomagnético de 3x800amperes hasta tablero i-line (2). | ML | 12.00 |  |  |  |
| 227 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 1/0 AWG para tierra aislada desde secundario del transformador hasta tablero i-line (1) . | ML | 55.00 |  |  |  |
| XXVI | CISTERNA |  |  |  |  |  |
| 228 | Suministro e instalación de tablero eléctrico (TF) de 18 circuitos modelo nq184ab100 ubicado en cuarto de máquinas de cisterna. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 229 | Suministro e instalación de ducto PADC de 2 pulgadas de diámetro, desde tablero i-line (2), hasta tablero eléctrico (TF). | ML | 19.30 |  |  |  |
| 230 | Suministro e instalación de cable thw-ls calibre no. 4 desde interruptor termomagnético ubicado en tablero i-line (2), hasta terminales del tablero (TF). | ML | 110.00 |  |  |  |
| 231 | Suministro e instalación para alimentar salida eléctrica de alumbrado en cuarto de máquinas de cisterna. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 232 | Suministro e instalación de luminaria en cuarto de máquinas de cisterna. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 233 | Suministro e instalación de preparación para alimentar salida eléctrica para contacto doble polarizado en cuarto de máquinas de cisterna. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 234 | Suministro e instalación de contacto doble polarizado a 127 v. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| XXVII | PROTECCIONES TERMICAS |  |  |  |  |  |
| 235 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x10 amperes modelo: nq110 square "D". | PZA | 10.00 |  |  |  |
| 236 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x15 amperes modelo: nq115 square "D" 120/240 v. | PZA | 13.00 |  |  |  |
| 237 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x20 amperes modelo: nq120 square "D" 120/240 v. | PZA | 8.00 |  |  |  |
| 238 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 1x30 amperes modelo: nq130 square "D" 120/240 v. | PZA | 23.00 |  |  |  |
| 239 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 2x20 amperes modelo: nq220 square "D" 240 v. | PZA | 10.00 |  |  |  |
| 240 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 2x30 amperes modelo: nq230 square "D" 240 v. | PZA | 16.00 |  |  |  |
| 241 | Suministro e instalación de interruptor automático enchufable de 2x50 amperes modelo: nq250 square "D" 240 v. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| 242 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable de 3x50 amperes modelo: nq330 square "D" 240 v. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 243 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable de 3x40 amperes modelo: nq330 square "D" 440 v. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 244 | Suministro e instalación de interruptor automático de 3x70 amperes para tablero i-line. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 245 | Suministro e instalación de interruptor automático de 3x100 amperes para tablero i-line. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 246 | Suministro e instalación de interruptor automático de 3x175 amperes para tablero i-line. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 247 | Suministro e instalación de interruptor automático de 3x200 amperes para tablero i-line. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 248 | Suministro e instalación de interruptor automático de 3x225 amperes para tablero i-line. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| XXVII | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |
| 249 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra conexión delta. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 250 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre #1/0 AWG para puesta a tierra. | ML | 219.50 |  |  |  |
| XXIX | VENTILADORES |  |  |  |  |  |
| 251 | Suministro e instalación de preparación de salida eléctrica para ventiladores. | SALIDA | 34.00 |  |  |  |
| 252 | Suministro e instalación de ventilador de techo 127 volts. | PZA | 34.00 |  |  |  |
| 253 | Suministro e instalación de alimentadores de circuitos desde tableros (TA y TB). | PZA | 7.00 |  |  |  |
| XXX | AIRES ACONDICIONADO MINISPLIT |  |  |  |  |  |
| 254 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado mini Split de 1 tonelada 220v. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 255 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado mini Split de 2.0 toneladas 220v. | PZA | 9.00 |  |  |  |
| 256 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado mini Split de 3.0 toneladas 220v. | PZA | 15.00 |  |  |  |
| 257 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado mini Split de 5.0 toneladas 220v. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| 258 | Suministro e instalación de canalización de PVC pesado de 1½ pulgadas de diámetro desde registros eléctricos RC y RD hasta registro eléctrico R1 Y R4. | ML | 26.00 |  |  |  |
| 259 | Suministro e instalación de canalización de PVC pesado de 2 pulgadas de diámetro desde registros eléctricos RC y RD hasta registros eléctricos R2, R3, R5, R6. | ML | 46.00 |  |  |  |
| 260 | Suministro e instalación de alimentadores eléctricos thw-ls diferentes calibres desde tableros TC y TD hasta las cajas eléctricas de las condensadoras de los 32 mini Split. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 261 | Suministro e instalación de canalización de tubo PVC pesado, diferentes diámetros desde registros eléctricos r1,r2,r3,r4,r5,r6 hasta los registros eléctricos de las condensadoras de los 32 mini Split. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| XXXI | DESCARGAS ATMOSFERICAS |  |  |  |  |  |
| 262 | Suministro e instalación del sistema de protección contra descargas atmosféricas. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 263 | Suministro e instalación de lampara luz de obstrucción. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| XXXII | REGISTROS ELECTRICOS |  |  |  |  |  |
| 264 | Suministro e instalación de registro eléctrico de concreto tipo RBTB 2 de: 0.66x1.00x0.65 m. | PZA | 9.00 |  |  |  |
| 265 | Suministro e instalación de registro eléctrico de concreto tipo RBTB1 de: 0.50x0.80x0.65 m. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| 266 | Suministro e instalación de registro eléctrico de concreto de: 0.40x0.40x0.60 m. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| F | SISTEMA CONSTRUCTIVO G.M.I. |  |  |  |  |  |
| XXXIII | CONSTRUCCIÓN SISTEMA G.M.I. |  |  |  |  |  |
| 267 | Suministro y colocción de estructura metálica atornillable para unir los muros Megawall 80. | M2 | 1,468.48 |  |  |  |
| 268 | Suministro y colocación de Muro megawall 80 de pvc espumado color blanco relleno con mortero cemento arena. Incluye: incluye el precio, perfil de arrastre para desplante, columna intrasystem @ 1.22 mts, canal de remate y tornillería. | M2 | 2,087.87 |  |  |  |
| 269 | Suministro y colocación de concreto f'c= 150 kg/cm2 para relleno de Muros | M2 | 2,087.87 |  |  |  |
| 270 | Suministro y colocación de Panel metálico cal. 26 de 1.5" lamina-vinil, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1,722.89 |  |  |  |
| 271 | Suministro y colocación de Canalones prefabricados en lámina pintro blanca calibre 24. | ML | 170.25 |  |  |  |
| 272 | Bajadas de aguas pluviales prefabricadas en lámina blanca cal. 24 | ML | 60.06 |  |  |  |
| 273 | Suministro y colocación de Falso plafón de panel de yeso tipo estándar de 13 mm. de espesor con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación. Incluye: Junteado con pasta y cinta, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, tornillería, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1,356.44 |  |  |  |
| 274 | Falso plafón de panel de yeso tipo WR resistente al agua de 13 mm. de espesor con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación. Incluye: junteado con pasta y cinta, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, tornillería, mano de obra, equipo y herramienta. y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 192.11 |  |  |  |
| 275 | Paso hombre de 0.80 x 0.60 mts en plafón con panel de yeso de 13 mm. Incluye:cortes, soporteria, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 35.00 |  |  |  |
| 276 | Pintura vinilica en plafones marca comex vinimex a dos manos. Incluye: aplicación de sellador, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 1,548.55 |  |  |  |
| G | VIALIDAD |  |  |  |  |  |
| XXXIV | PRELIMINARES GENERALES |  |  |  |  |  |
| 277 | Trazo y nivelación del área de trabajo con equipo topográfico, estableciendo puntos de ejes de referencia permanentes para la construcción de las obras. Incluye: suministro de materiales, herramienta, equipo topográfico de precisión, balizas, prismas, pintura, estacas, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 535.00 |  |  |  |
| 278 | Corte de terreno natural por medios mecánicos, de acuerdo a líneas y niveles de proyecto. Incluye: carga y acarreo al primer km y km subsecuentes, equipo, herramienta, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 781.84 |  |  |  |
| 279 | Afine y compactación de terreno natural por medios mecánicos en los acotamientos de la vialidad, de acuerdo a líneas y niveles de proyecto, Incluye: equipo, herramienta, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 535.00 |  |  |  |
| 280 | Demolición de guarnición de 15 x 40 cm de espesor de concreto armado, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario y todo lo necesario para la ejecución de los trabajos. | M2 | 5.63 |  |  |  |
| XXXV | TERRACERÍAS |  |  |  |  |  |
| 281 | Tendido, colocación y compactación al 95% de su peso volumétrico seco máximo de capa material sub-base tipo limo-arenoso extraído del banco “Puerto I” bien graduada compactado por medios mecánicos. Incluye: explotación, carga, acarreo y descarga, extendido y humedecido del material, desperdicios, equipo, herramienta, retiro de sobrantes fuera del área de la obra, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 198.86 |  |  |  |
| 282 | Tendido, suministro, colocación y compactación al 100% de su peso volumétrico seco máximo de capa material calidad base hidráulica compactado por medios mecánicos. Incluye: suministro de material, carga, acarreo y descarga, extendido y humedecido del material, desperdicios, equipo, herramienta, retiro de sobrantes fuera del área de la obra, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 198.86 |  |  |  |
| XXXVI | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 283 | Suministro y colocación de adoquín color rojo de 0.23 x 0.23 x 0.09 mts. en vialidad, tipo hexagonal o similar al existente Incluye: cama de arena de 5 cms de espesor, nivelación de superficies, materiales, mano de obra y herramienta. | M2 | 535.00 |  |  |  |
| 284 | Excavación y afine en forma manual en material tipo base existente, para la formación de la caja para alojar desplante de guarnición de concreto, material acamellonado a un lado. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 5.47 |  |  |  |
| 285 | Colocación de cimbra acabado aparente en guarniciones. Incluye: habilitado, cimbrado, alineación, descimbrado, desmoldante base agua, materiales, herramienta y equipo, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 138.61 |  |  |  |
| 286 | Suministro, habilitado, armado y colocación con 6 vs 3/8" est. 1/4" @ 20 cm acero de refuerzo fy=4200 en guarniciones Incluye: habilitado y/o armado, material, desperdicios, traslapes, amarres, cortes, equipo, herramienta, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. | KG | 717.65 |  |  |  |
| 287 | Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado (f'c=200 kg/cm2) en guarnición de 0.50 x 0.20 m. Incluye: suministro de materiales, equipo, herramienta, vibrado, pruebas de laboratorio, curado del concreto, limpieza del área, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). | M3 | 17.15 |  |  |  |
| 288 | Suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico en guarniciones. Incluye; mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 82.06 |  |  |  |