DOCUMENTO

15

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

| I | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trazo y nivelación con equipo topográfico y sistema de posicionamiento global, de poligonales y ejes, para desplante de vías superficiales, vías de estructuras elevadas, estaciones, edificios, estacionamientos, vialidades, obras exteriores, obras inducidas, instalaciones subterráneas etc., estableciendo referencias, señalamientos, mojoneras, estacados, bancos de nivel. incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, equipo considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, herramienta menor, acarreos hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación las veces que sean necesarias, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | M2 | 26,010.00 |  |  |  |
| 2 | Desmonte del terreno, de capa vegetal de hasta un metro de altura, medido en sitio, incluye: a maquinaría, materiales, mano de obra, considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, traslados hasta el lugar de su utilización y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | M2 | 26,010.00 |  |  |  |
| 3 | Despalme del terreno, de capa vegetal de 20 cm. de espesor promedio, medido en sitio, a máquina, incluye: materiales, mano de obra, maquinaria considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, traslados hasta el lugar de su utilización y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | M3 | 5,202.00 |  |  |  |
| 4 | Retiro de árboles de diferentes alturas y diámetros con corte a ras de piso. Incluye: extracción del tocón, retiro del individuo, cargas, transporte al tiro autorizado por la dependencia, descargas, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución según proyecto, especificaciones o indicaciones de la dependencia, P.U.O.T. | PZA | 15.00 |  |  |  |
| 5 | Carga y acarreo primer km y descarga de material producto del desmonte/despalme, a sitio designado en proyecto, volumen medido en sitio, incluye: carga, descarga, maquinaria, equipo, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 9,675.70 |  |  |  |
| 6 | Acarreo a km subsecuentes de material producto del desmonte/despalme, a sitio designado en proyecto, volumen medido en sitio, incluye: maquinaria, equipo, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3/KM | 9,675.70 |  |  |  |
| II | TERRACERIAS |  |  |  |  |  |
| 7 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 2,027.00 |  |  |  |
| 8 | Suministro y colocación de capa de relleno de material pétreo 60 cm de espesor para el sistema de Geo-Celdas con mezcla de grava (70%) de 1/4" a 1 1/2" más arena gruesa (30%) malla No. 40 a la malla No.4; o en su caso considerar el 100% de grava con la graduación indicada. Incluye: suministro de material pétreo, acarreo, tendido y acomodo, mano de obra, herramienta, equipo y maquinaria. (P.U.O.T.) | M3 | 11,242.00 |  |  |  |
| 9 | Estabilización de subsuelo a base de 2 capas de sistema de Geo-Celdas, a base de 2 capas de geotextil y una capa de geomalla, colocadas según se indica en detalle de proyecto. El sistema deberá cumplir con las siguientes características: estabilidad dimensional de la celda por coeficiente de expansión térmica (CTE) valor: ≥: 135 ppm/1°c por método de prueba: ISO 11359-2 (TMA), ASTM E831, propiedades de la soldadura; resistencia de la soldadura – ruptura de soldadura: ≥ 19 kn/m (mínimo) método de prueba: iso-13426-1, resistencia a la fluencia con perforaciones propias de la celda (largo – ancho) > 19 kn/m método de prueba: ISO 10319, deformación permanente acumulada, método isométrico escalonado sim: a 65oc con una deformación acumulada ≥ al 3.0% para una vida útil mínima de la geo celda a 75 años método de prueba: ASTM D-6992 (SIM), distancia entre soldaduras de la celda: 330 mm, número de celdas: 40/m2, para más detalles, ver las especificaciones del anexo "ficha técnica”. Incluye: suministro, colocación, habilitado de terreno natural, supervisión de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.) | M2 | 16,060.00 |  |  |  |
| 10 | Formación y compactación de sub-balasto. Incluye: suministro de materiales, acarreos, acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 5,623.00 |  |  |  |
| 11 | Suministro y colocación de BALASTO tamaño No. 4 de banco aprobado por la dependencia correspondiente. Deberán de proponer un banco cuyo material cumpla con lo especificado y demostrarlo con fichas técnicas y/o pruebas requeridas. Incluye: materiales, selección, carga, acarreo del banco autorizado por la entidad, maniobras de descarga y distribución de acuerdo a proyecto, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 3,640.00 |  |  |  |
| 12 | Corte y demolición de Carpeta Asfáltica, Incluye: carga, acarreo a km y km subsecuentes al sitio asignado por la ASIPONA Altamira, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 860.40 |  |  |  |
| III | SISTEMA DE VÍA |  |  |  |  |  |
| 13 | Riel de 115 lb/yd, nuevo de 80’ de longitud con grado de dureza entre 310° y 325° Brinell, sección RE, americano con certificados de calidad. Incluye: suministro, acarreos, carga, descarga, almacenaje, presentando documentos evidencia de cumplimiento de control de calidad, como lo indican las especificaciones del proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 181.00 |  |  |  |
| 14 | Suministro de juego de FIJACIONES para durmiente de concreto para fijación "RN", para riel 115 lb/yd sección "RE" A.R.E.M.A., consiste en: 4 pernos de anclaje "SL" con tuerca y roldana aislante, 2 almohadillas de plástico elastomérico y 2 cojinetes semicilíndrico amortiguador. Incluye: suministros, acarreos, carga, descarga, almacenaje, presentando documentos evidencia de cumplimiento de control de calidad, como lo indican las especificaciones del proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | JGOS | 3,670.00 |  |  |  |
| 15 | Suministro de durmientes de concreto, precolados, postensados y/o presforzados, para fijación "RN" de riel de 115 lb/yds sección "RE" A.R.E.M.A., nuevo. Incluye: Suministro, acarreos, carga, descarga, almacenaje, presentando documentos evidencia de cumplimiento de control de calidad, como lo indican las especificaciones del proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 3,670.00 |  |  |  |
| 16 | Suministro y aplicación de soldadura aluminotérmica para riel de 115 lb/yd sección "RE" A.R.E.M.A tipo QP. Incluye: materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramientas, cortes, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 181.00 |  |  |  |
| 17 | Suministro y colocación de juegos no. 10 de madera de encino impregnada y creosotada de primera calidad, compuestos por 62 piezas c/u de diferente longitud, de acuerdo a las especificaciones de A.R.E.M.A y AWPA. Material procedencia chihuahua o durango. Se entregará certificado de calidad y garantía. material puesto en obra. incluye descarga, consumibles, mano de obra, equipo, herramientas, cortes, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O. T | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 18 | Suministro e instalación de herraje 10 x 115 lb/yd A.R.E.M.A. con las siguientes características: agujas 16' 6" inserto acero manganeso con sus blocks talón, tornillería, planchuela, placa d y varilla de conexión # 1 y # 2, sapo inserto acero manganeso endurecido por explosivos, contraríeles atornillados de 11' con sus blocks talón y tornillería, árbol tipo 112 d con su barra de conexión, placas gemelas, correderas, talón y de contrariel, herrajes marca SEF, DAMY, CIDGSA o similar incluye: material puesto en obra, descarga. incluye todos los rieles de complemento y transición, así como los accesorios de placa de asiento, anclas y clavo, mano de obra, equipo, herramientas, cortes, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O. T | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 19 | Trabajos de modificación de vía de penetración existente según nuevo diseño de conexión de herraje #10 en vía principal para continuación de vía FFCC "Ramal poniente". incluye materiales y accesorios necesarios y mano de obra calificada para dicho ajuste, equipo, herramientas, cortes, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O. T | PZA | 1.00 |  |  |  |
| 20 | Tendido de vía elástica nueva (2 rieles) con riel de 115 lb/yd "RE", sobre durmiente de concreto reforzado, incluye: colocación de riel nuevo de primera de 115 lb/yd "RE", suministro y colocación de placas metálicas de 0.30x0.15x1/2" a cada 60 CM bajo cada riel; armado, alineación, calzado y nivelación, mano de obra, cortes, herramienta y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto, Se colocará grout no metálico previo a la aceptación de la vía P.U.O.T. | ML | 2,167.00 |  |  |  |
| 21 | Liberación de tensiones en barra larga en todo el recorrido de la vía con gatos hidráulicos, desapretado de grapas, colocación de rodillo, golpeo y en general, cuantas operaciones sean necesarias para el correcto acabado, incluso en horario nocturno, para la correcta ejecución del proyecto, los dos carriles en paralelo, midiéndose por metro de vía. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 2,167.00 |  |  |  |
| 22 | Tendido de vía elástica (para restitución) con riel de 115 lb/yd "RE", sobre durmiente de concreto reforzado, incluye: colocación de riel nuevo de primera de 115 lb/yd "RE", suministro y colocación de placas metálicas de 0.30x0.15x1/2" a cada 60 CM bajo cada riel; armado, alineación, mano de obra, cortes, herramienta y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. | ML | 50.00 |  |  |  |
| 23 | Suministro y colocación de tope de vía (2 piezas), sección según proyecto, incluye suministro y colocación de cinta reflectiva “CONSPICUITY” marca 3M o similar, durmientes de madera de segunda mano, empotrados en balasto y recargados en la rueda incluye: materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | JGO | 1.00 |  |  |  |
| 24 | Suministro y colocación de aguja doble para descarrilador, según plano de proyecto incluye todas las agujas indicadas para su buen funcionamiento materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | JGO | 1.00 |  |  |  |
| IV | CRUCES A NIVEL |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Cruce a Nivel 1 KM 5+802 |  |  |  |  |  |
| 25 | Reposición y construcción de capa sub-base de hasta 30 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 54.71 |  |  |  |
| 26 | Reposición y construcción de capa base de hasta 20 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 36.47 |  |  |  |
| 27 | Reposición y construcción de capa de 10 cm de pavimento asfaltico, similar al de la vialidad donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 18.24 |  |  |  |
| 28 | Suministro y colocación de módulos de losas de concreto de f’c=300kg/cm2 prefabricadas, según diseño de cruce a nivel en áreas laterales y entre rieles, módulos centrales de 1.31m metros de ancho y módulos laterales de 0.50 m de ancho, de 2.50m de longitud y 0.16 (altura de riel) incluye: ángulo de 3”x3”x1/4” perimetral en cada módulo (lateral y central), plantilla de hule de 1/8” de espesor, tornillos tira fondo tipo JAB de ¾” x12” para fijación de módulos laterales y perno tipo tirafondo para fijación de losa durmiente de 5/8” x1 2”, relleno de juntas con tablero aglomerado de fibras de madera natural CELOTEX o similar, carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 46.72 |  |  |  |
| 29 | Construcción de losas de concreto f’c=300kg/cm2 de 1.00x0.16 metros con dentellón, largo según proyecto de cruce a nivel armado con catorce varillas del #4 @15cm y estribos del #4 @20cm, incluye: suministro y colocación de cama de arena de #5 de 10 cm de espesor, acarreos, carga y descarga, mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 22.67 |  |  |  |
| 30 | Suministro y colocación de neopreno de ¾” para junta entre los módulos de concreto de la vía y el remate de concreto hidráulico, incluye: acarreo hasta la ubicación del proyecto, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DM3 | 69.20 |  |  |  |
| 31 | Suministro y colocación de durmientes de madera de encino impregnado de medidas 7”x9”x9” bajo módulos de losa de concreto, incluye, acarreo a sitio de los trabajos, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 37.00 |  |  |  |
| IV.2 | Cruce a Nivel 2 KM 5+825 |  |  |  |  |  |
| 32 | Reposición y construcción de capa sub-base de hasta 30 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 30.47 |  |  |  |
| 33 | Reposición y construcción de capa base de hasta 20 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 20.32 |  |  |  |
| 34 | Reposición y construcción de capa de 10 cm de pavimento asfaltico, similar al de la vialidad donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 10.16 |  |  |  |
| 35 | Suministro y colocación de módulos de losas de concreto de f’c=300kg/cm2 prefabricadas, según diseño de cruce a nivel en áreas laterales y entre rieles, módulos centrales de 1.31m metros de ancho y módulos laterales de 0.50 m de ancho, de 2.50m de longitud y 0.16 (altura de riel) incluye: ángulo de 3”x3”x1/4” perimetral en cada módulo (lateral y central), plantilla de hule de 1/8” de espesor, tornillos tira fondo tipo JAB de ¾” x12” para fijación de módulos laterales y perno tipo tirafondo para fijación de losa durmiente de 5/8” x1 2”, relleno de juntas con tablero aglomerado de fibras de madera natural CELOTEX o similar, carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 46.20 |  |  |  |
| 36 | Construcción de losas de concreto f’c=300kg/cm2 de 1.00x0.16 metros con dentellón, largo según proyecto de cruce a nivel armado con catorce varillas del #4 @15cm y estribos del #4 @20cm, incluye: suministro y colocación de cama de arena de #5 de 10 cm de espesor, acarreos, carga y descarga, mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 30.05 |  |  |  |
| 37 | Suministro y colocación de neopreno de ¾” para junta entre los módulos de concreto de la vía y el remate de concreto hidráulico, incluye: acarreo hasta la ubicación del proyecto, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DM3 | 69.20 |  |  |  |
| 38 | Suministro y colocación de durmientes de madera de encino impregnado de medidas 7”x9”x9” bajo módulos de losa de concreto, incluye, acarreo a sitio de los trabajos, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 37.00 |  |  |  |
| IV.3 | Cruce a Nivel 3 KM 6+440 |  |  |  |  |  |
| 39 | Reposición y construcción de capa sub-base de hasta 30 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 23.48 |  |  |  |
| 40 | Reposición y construcción de capa base de 20 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 15.65 |  |  |  |
| 41 | Reposición y construcción de capa de 10 cm de pavimento asfaltico, similar al de la vialidad donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 7.83 |  |  |  |
| 42 | Suministro y colocación de módulos de losas de concreto de f’c=300kg/cm2 prefabricadas, según diseño de cruce a nivel en áreas laterales y entre rieles, módulos centrales de 1.31m metros de ancho y módulos laterales de 0.50 m de ancho, de 2.50m de longitud y 0.16 (altura de riel) incluye: ángulo de 3”x3”x1/4” perimetral en cada módulo (lateral y central), plantilla de hule de 1/8” de espesor, tornillos tira fondo tipo JAB de ¾” x12” para fijación de módulos laterales y perno tipo tirafondo para fijación de losa durmiente de 5/8” x1 2”, relleno de juntas con tablero aglomerado de fibras de madera natural CELOTEX o similar, carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 34.65 |  |  |  |
| 43 | Construcción de losas de concreto f’c=300kg/cm2 de 1.00x0.16 metros con dentellón, largo según proyecto de cruce a nivel armado con catorce varillas del #4 @15cm y estribos del #4 @20cm, incluye: suministro y colocación de cama de arena de #5 de 10 cm de espesor, acarreos, carga y descarga, mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 17.59 |  |  |  |
| 44 | Suministro y colocación de neopreno de ¾” para junta entre los módulos de concreto de la vía y el remate de concreto hidráulico, incluye: acarreo hasta la ubicación del proyecto, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DM3 | 69.20 |  |  |  |
| 45 | Suministro y colocación de durmientes de madera de encino impregnado de medidas 7”x9”x9” bajo módulos de losa de concreto, incluye, acarreo a sitio de los trabajos, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 37.00 |  |  |  |
| IV.4 | Cruce a Nivel 4 KM 6+523 |  |  |  |  |  |
| 46 | Reposición y construcción de capa sub-base de hasta 30 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 21.20 |  |  |  |
| 47 | Reposición y construcción de capa base de 20 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 14.14 |  |  |  |
| 48 | Reposición y construcción de capa de 10 cm de pavimento asfaltico, similar al de la vialidad donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 7.10 |  |  |  |
| 49 | Suministro y colocación de módulos de losas de concreto de f’c=300kg/cm2 prefabricadas, según diseño de cruce a nivel en áreas laterales y entre rieles, módulos centrales de 1.31m metros de ancho y módulos laterales de 0.50 m de ancho, de 2.50m de longitud y 0.16 (altura de riel) incluye: ángulo de 3”x3”x1/4” perimetral en cada módulo (lateral y central), plantilla de hule de 1/8” de espesor, tornillos tira fondo tipo JAB de ¾” x12” para fijación de módulos laterales y perno tipo tirafondo para fijación de losa durmiente de 5/8” x1 2”, relleno de juntas con tablero aglomerado de fibras de madera natural CELOTEX o similar, carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 23.10 |  |  |  |
| 50 | Construcción de losas de concreto f’c=300kg/cm2 de 1.00x0.16 metros con dentellón, largo según proyecto de cruce a nivel armado con catorce varillas del #4 @15cm y estribos del #4 @20cm, incluye: suministro y colocación de cama de arena de #5 de 10 cm de espesor, acarreos, carga y descarga, mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 14.80 |  |  |  |
| 51 | Suministro y colocación de neopreno de ¾” para junta entre los módulos de concreto de la vía y el remate de concreto hidráulico, incluye: acarreo hasta la ubicación del proyecto, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DM3 | 69.20 |  |  |  |
| 52 | Suministro y colocación de durmientes de madera de encino impregnado de medidas 7”x9”x9” bajo módulos de losa de concreto, incluye, acarreo a sitio de los trabajos, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 37.00 |  |  |  |
| IV.5 | Cruce a Nivel 5 KM 6+603 |  |  |  |  |  |
| 53 | Reposición y construcción de capa sub-base de hasta 30 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 28.55 |  |  |  |
| 54 | Reposición y construcción de capa base de 20 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 19.05 |  |  |  |
| 55 | Reposición y construcción de capa de 10 cm de pavimento asfaltico, similar al de la vialidad donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 9.52 |  |  |  |
| 56 | Suministro y colocación de módulos de losas de concreto de f’c=300kg/cm2 prefabricadas, según diseño de cruce a nivel en áreas laterales y entre rieles, módulos centrales de 1.31m metros de ancho y módulos laterales de 0.50 m de ancho, de 2.50m de longitud y 0.16 (altura de riel) incluye: ángulo de 3”x3”x1/4” perimetral en cada módulo (lateral y central), plantilla de hule de 1/8” de espesor, tornillos tira fondo tipo JAB de ¾” x12” para fijación de módulos laterales y perno tipo tirafondo para fijación de losa durmiente de 5/8” x1 2”, relleno de juntas con tablero aglomerado de fibras de madera natural CELOTEX o similar, carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 40.43 |  |  |  |
| 57 | Construcción de losas de concreto f’c=300kg/cm2 de 1.00x0.16 metros con dentellón, largo según proyecto de cruce a nivel armado con catorce varillas del #4 @15cm y estribos del #4 @20cm, incluye: suministro y colocación de cama de arena de #5 de 10 cm de espesor, acarreos, carga y descarga, mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 23.26 |  |  |  |
| 58 | Suministro y colocación de neopreno de ¾” para junta entre los módulos de concreto de la vía y el remate de concreto hidráulico, incluye: acarreo hasta la ubicación del proyecto, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DM3 | 69.20 |  |  |  |
| 59 | Suministro y colocación de durmientes de madera de encino impregnado de medidas 7”x9”x9” bajo módulos de losa de concreto, incluye, acarreo a sitio de los trabajos, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 37.00 |  |  |  |
| IV.6 | Cruce a Nivel 6 KM 6+880 |  |  |  |  |  |
| 60 | Reposición y construcción de capa sub-base de hasta 30 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 18.79 |  |  |  |
| 61 | Reposición y construcción de capa base de 20 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 12.53 |  |  |  |
| 62 | Reposición y construcción de capa de 10 cm de pavimento asfaltico, similar al de la vialidad donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 6.27 |  |  |  |
| 63 | Suministro y colocación de módulos de losas de concreto de f’c=300kg/cm2 prefabricadas, según diseño de cruce a nivel en áreas laterales y entre rieles, módulos centrales de 1.31m metros de ancho y módulos laterales de 0.50 m de ancho, de 2.50m de longitud y 0.16 (altura de riel) incluye: ángulo de 3”x3”x1/4” perimetral en cada módulo (lateral y central), plantilla de hule de 1/8” de espesor, tornillos tira fondo tipo JAB de ¾” x12” para fijación de módulos laterales y perno tipo tirafondo para fijación de losa durmiente de 5/8” x1 2”, relleno de juntas con tablero aglomerado de fibras de madera natural CELOTEX o similar, carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 23.10 |  |  |  |
| 64 | Construcción de losas de concreto f’c=300kg/cm2 de 1.00x0.16 metros con dentellón, largo según proyecto de cruce a nivel armado con catorce varillas del #4 @15cm y estribos del #4 @20cm, incluye: suministro y colocación de cama de arena de #5 de 10 cm de espesor, acarreos, carga y descarga, mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 13.86 |  |  |  |
| 65 | Suministro y colocación de neopreno de ¾” para junta entre los módulos de concreto de la vía y el remate de concreto hidráulico, incluye: acarreo hasta la ubicación del proyecto, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DM3 | 69.20 |  |  |  |
| 66 | Suministro y colocación de durmientes de madera de encino impregnado de medidas 7”x9”x9” bajo módulos de losa de concreto, incluye, acarreo a sitio de los trabajos, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 37.00 |  |  |  |
| IV.7 | Cruce a Nivel 7 KM 7+710 |  |  |  |  |  |
| 67 | Reposición y construcción de capa sub-base de hasta 30 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 42.03 |  |  |  |
| 68 | Reposición y construcción de capa base de 20 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 28.2 |  |  |  |
| 69 | Reposición y construcción de capa de 10 cm de pavimento asfaltico, similar al de la vialidad donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 14.05 |  |  |  |
| 70 | Suministro y colocación de módulos de losas de concreto de f’c=300kg/cm2 prefabricadas, según diseño de cruce a nivel en áreas laterales y entre rieles, módulos centrales de 1.31m metros de ancho y módulos laterales de 0.50 m de ancho, de 2.50m de longitud y 0.16 (altura de riel) incluye: ángulo de 3”x3”x1/4” perimetral en cada módulo (lateral y central), plantilla de hule de 1/8” de espesor, tornillos tira fondo tipo JAB de ¾” x12” para fijación de módulos laterales y perno tipo tirafondo para fijación de losa durmiente de 5/8” x1 2”, relleno de juntas con tablero aglomerado de fibras de madera natural CELOTEX o similar, carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 34.65 |  |  |  |
| 71 | Construcción de losas de concreto f’c=300kg/cm2 de 1.00x0.16 metros con dentellón, largo según proyecto de cruce a nivel armado con catorce varillas del #4 @15cm y estribos del #4 @20cm, incluye: suministro y colocación de cama de arena de #5 de 10 cm de espesor, acarreos, carga y descarga, mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 20.95 |  |  |  |
| 72 | Suministro y colocación de neopreno de ¾” para junta entre los módulos de concreto de la vía y el remate de concreto hidráulico, incluye: acarreo hasta la ubicación del proyecto, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DM3 | 69.20 |  |  |  |
| 73 | Suministro y colocación de durmientes de madera de encino impregnado de medidas 7”x9”x9” bajo módulos de losa de concreto, incluye, acarreo a sitio de los trabajos, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 37.00 |  |  |  |
| IV.8 | Cruce a Nivel 8 KM 7+722 |  |  |  |  |  |
| 74 | Reposición y construcción de capa sub-base de hasta 30 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 38.90 |  |  |  |
| 75 | Reposición y construcción de capa base de 20 cm de espesor, al 100% de su PVMS, en vialidades donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 25.95 |  |  |  |
| 76 | Reposición y construcción de capa de 10 cm de pavimento asfaltico, similar al de la vialidad donde se instale un cruce a nivel para la vía FFCC, incluye: material de banco, pruebas de laboratorio, materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 12.98 |  |  |  |
| 77 | Suministro y colocación de módulos de losas de concreto de f’c=300kg/cm2 prefabricadas, según diseño de cruce a nivel en áreas laterales y entre rieles, módulos centrales de 1.31m metros de ancho y módulos laterales de 0.50 m de ancho, de 2.50m de longitud y 0.16 (altura de riel) incluye: ángulo de 3”x3”x1/4” perimetral en cada módulo (lateral y central), plantilla de hule de 1/8” de espesor, tornillos tira fondo tipo JAB de ¾” x12” para fijación de módulos laterales y perno tipo tirafondo para fijación de losa durmiente de 5/8” x1 2”, relleno de juntas con tablero aglomerado de fibras de madera natural CELOTEX o similar, carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 23.10 |  |  |  |
| 78 | Construcción de losas de concreto f’c=300kg/cm2 de 1.00x0.16 metros con dentellón, largo según proyecto de cruce a nivel armado con catorce varillas del #4 @15cm y estribos del #4 @20cm, incluye: suministro y colocación de cama de arena de #5 de 10 cm de espesor, acarreos, carga y descarga, mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 15.30 |  |  |  |
| 79 | Suministro y colocación de neopreno de ¾” para junta entre los módulos de concreto de la vía y el remate de concreto hidráulico, incluye: acarreo hasta la ubicación del proyecto, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DM3 | 69.20 |  |  |  |
| 80 | Suministro y colocación de durmientes de madera de encino impregnado de medidas 7”x9”x9” bajo módulos de losa de concreto, incluye, acarreo a sitio de los trabajos, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 37.00 |  |  |  |
| V | OBRAS INDUCIDAS DRENAJES |  |  |  |  |  |
| V.1 | Encofrado drenaje 6+623 |  |  |  |  |  |
| 81 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 170.00 |  |  |  |
| 82 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 33.00 |  |  |  |
| 83 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 90.00 |  |  |  |
| 84 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 41.50 |  |  |  |
| 85 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 128.50 |  |  |  |
| V.2 | Encofrado drenaje 6+748 |  |  |  |  |  |
| 86 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 134.50 |  |  |  |
| 87 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 21.00 |  |  |  |
| 88 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 58.00 |  |  |  |
| 89 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.. | M3 | 28.50 |  |  |  |
| 90 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 106.00 |  |  |  |
| V.3 | Reconfiguración de drenaje 6+841 |  |  |  |  |  |
| 91 | Excavación de cortes cualquiera cual quiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 241.70 |  |  |  |
| 92 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 46.55 |  |  |  |
| 93 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 137.18 |  |  |  |
| 94 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 56.12 |  |  |  |
| 95 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 4,890.00 |  |  |  |
| 96 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 156.58 |  |  |  |
| V.4 | Reconfiguración de drenaje 6+965 |  |  |  |  |  |
| 97 | Excavación de cortes cualquiera cual quiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 95.00 |  |  |  |
| 98 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 47.39 |  |  |  |
| 99 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 113.15 |  |  |  |
| 100 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 39.36 |  |  |  |
| 101 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 3,535.22 |  |  |  |
| 102 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 55.64 |  |  |  |
| 103 | Demolición de concreto hidráulico en obra de drenaje km 6+965, para su reconfiguración, incluye demolición con maquinaria, previo corte de la estructura, según lo señalado en proyecto, bomba de achique durante los trabajos, incluye: mano de obra, herramienta menor, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 6,75 |  |  |  |
| V.5 | Reconfiguración de drenaje 7+152 |  |  |  |  |  |
| 104 | Excavación de cortes cualquiera cual quiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 328.60 |  |  |  |
| 105 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 75.00 |  |  |  |
| 106 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 91.65 |  |  |  |
| 107 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 62.35 |  |  |  |
| 108 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 3,950.00 |  |  |  |
| 109 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 239.25 |  |  |  |
| 110 | Demolición de concreto hidráulico en obra de drenaje km 7+152, para su reconfiguración, incluye demolición con maquinaria, previo corte de la estructura, según lo señalado en proyecto, bomba de achique durante los trabajos, incluye: mano de obra, herramienta menor, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 6.75 |  |  |  |
| V.6 | Reconfiguración de drenaje 7+330 |  |  |  |  |  |
| 111 | Excavación de cortes cualquiera cual quiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 143.00 |  |  |  |
| 112 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 49.30 |  |  |  |
| 113 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 119.00 |  |  |  |
| 114 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 36.81 |  |  |  |
| 115 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 3,225.00 |  |  |  |
| 116 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 85.19 |  |  |  |
| 117 | Demolición de concreto hidráulico en obra de drenaje km 7+330, para su reconfiguración, incluye demolición con maquinaria, previo corte de la estructura, según lo señalado en proyecto, bomba de achique durante los trabajos, incluye: mano de obra, herramienta menor, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 6.75 |  |  |  |
| V.7 | Encofrado drenaje 7+483 |  |  |  |  |  |
| 118 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 155.00 |  |  |  |
| 119 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 25.00 |  |  |  |
| 120 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 62.00 |  |  |  |
| 121 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 32.50 |  |  |  |
| 122 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 122.50 |  |  |  |
| VI | OBRAS INDUCIDAS ENERGIA MEDIA TENSIÓN |  |  |  |  |  |
| VI.1 | Protección a servicio de media tensión 5+841 |  |  |  |  |  |
| 123 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 336.00 |  |  |  |
| 124 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 72.50 |  |  |  |
| 125 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 68.40 |  |  |  |
| 126 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84 |  |  |  |
| 127 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 34.20 |  |  |  |
| 128 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 8,125.00 |  |  |  |
| 129 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 249.80 |  |  |  |
| VI.2 | Protección a servicio de media tensión 5+872 |  |  |  |  |  |
| 130 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 328.00 |  |  |  |
| 131 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 72.50 |  |  |  |
| 132 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 72.50 |  |  |  |
| 133 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 34.20 |  |  |  |
| 134 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 8,450.00 |  |  |  |
| 135 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 241.80 |  |  |  |
| VI.3 | Protección a servicio de media tensión 6+460 |  |  |  |  |  |
| 136 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 253.00 |  |  |  |
| 137 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 65.50 |  |  |  |
| 138 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 71.00 |  |  |  |
| 139 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84 |  |  |  |
| 140 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 35.50 |  |  |  |
| 141 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 3,200.00 |  |  |  |
| 142 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 165.50 |  |  |  |
| VI.4 | Protección a servicio de media tensión 7+732 |  |  |  |  |  |
| 143 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 277.03 |  |  |  |
| 144 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 39.00 |  |  |  |
| 145 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 59.98 |  |  |  |
| 146 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84 |  |  |  |
| 147 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 23.10 |  |  |  |
| 148 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 3,315.00 |  |  |  |
| 149 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 235.93 |  |  |  |
| VI.5 | Protección a servicio de media tensión 7+741 |  |  |  |  |  |
| 150 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 255.00 |  |  |  |
| 151 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 68.50 |  |  |  |
| 152 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 73.00 |  |  |  |
| 153 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84 |  |  |  |
| 154 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 36.50 |  |  |  |
| 155 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 3,750.00 |  |  |  |
| 156 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 166.50 |  |  |  |
| VII | OBRAS INDUCIDAS ENCAMISADOS A DUCTOS DE 6” DE DIAMETRO KM 5+854-5+860 |  |  |  |  |  |
| 157 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 315.00 |  |  |  |
| 158 | Preparación del área aledaña del tubo para recibir refuerzo de tubería galvanizada de 45 cm. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 48 |  |  |  |
| 159 | Suministro e instalación de tubería de acero al carbón ced. 40, el cual debe fabricarse hechizo a doble caña con broches para su posterior instalación sobre las tuberías de 6” de diámetro se para su protección de tuberías existentes. Incluye: suministro carga, traslado, descarga, corte te tubería por medio de oxicorte y soldadura de broche, tuercas y arandelas, considerar aditamentos para el cierre de la protección, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 48.00 |  |  |  |
| 160 | Suministro y colocación de arena final para relleno en interior de tubería de 45 cm galvanizada parea protección de tubería existente. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 48.00 |  |  |  |
| 161 | Pruebas a sistema catódico del ducto de gas. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución. | Prueba | 1.00 |  |  |  |
| 162 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye carga de material y todo lo necesario para su correcta ejecución. En área de excavación y formación de terraplén. | M3 | 431.00 |  |  |  |
| VIII | OBRAS INDUCIDAS A DUCTOS DE GAS VARIOS DIAMETROS |  |  |  |  |  |
| VIII.1 | Protección KM 5+901 |  |  |  |  |  |
| 163 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 245.00 |  |  |  |
| 164 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 99.54 |  |  |  |
| 165 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 109.20 |  |  |  |
| 166 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84 |  |  |  |
| 167 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 58.64 |  |  |  |
| 168 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 6,332.00 |  |  |  |
| 169 | Pruebas a sistema catódico del ducto de gas. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución | Prueba | 1.00 |  |  |  |
| 170 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 123.36 |  |  |  |
| VIII.2 | Protección KM 6+423 |  |  |  |  |  |
| 171 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 232.00 |  |  |  |
| 172 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 87.06 |  |  |  |
| 173 | Cimbra en muros acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 110.28 |  |  |  |
| 174 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84 |  |  |  |
| 175 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 58.18 |  |  |  |
| 176 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 7,051.00 |  |  |  |
| 177 | Pruebas a sistema catódico del ducto de gas. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución | Prueba | 1.00 |  |  |  |
| 178 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 139.82 |  |  |  |
| VIII.3 | Protección KM 6+466 |  |  |  |  |  |
| 179 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 277.00 |  |  |  |
| 180 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 39.00 |  |  |  |
| 181 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 59.98 |  |  |  |
| 182 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84.00 |  |  |  |
| 183 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 23.10 |  |  |  |
| 184 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 3.315.00 |  |  |  |
| 185 | Pruebas a sistema catódico del ducto de gas. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución | Prueba | 1.00 |  |  |  |
| 186 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 165.50 |  |  |  |
| VIII.4 | Protección KM 7+097 |  |  |  |  |  |
| 187 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 1,081.00 |  |  |  |
| 188 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 135.00 |  |  |  |
| 189 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 144.00 |  |  |  |
| 190 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84.00 |  |  |  |
| 191 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 72.90 |  |  |  |
| 192 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 8,8293.00 |  |  |  |
| 193 | Pruebas a sistema catódico del ducto de gas. Incluye todo lo necesario para la correcta ejecución | Prueba | 1.00 |  |  |  |
| 194 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 955.10 |  |  |  |
| IX | OBRAS INDUCIDAS A INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |
| IX.1 | Protección KM 5+810 |  |  |  |  |  |
| 195 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 1,508.00 |  |  |  |
| 196 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 275.00 |  |  |  |
| 197 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 308.00 |  |  |  |
| 198 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84.00 |  |  |  |
| 199 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 157.00 |  |  |  |
| 200 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 18,700.00 |  |  |  |
| 201 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 1,183.00 |  |  |  |
| IX.2 | Protección KM 7+3554 |  |  |  |  |  |
| 202 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se utiliza en la formación de terraplenes. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 373.00 |  |  |  |
| 203 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2 bombeable. Incluye: preparación de la superficie nivelación, maestreado, colado mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | M2 | 84.00 |  |  |  |
| 204 | Cimbra común en muros con chaflanes en las esquinas, juntas moños de acuerdo con despiece, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, separadores, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 104.50 |  |  |  |
| 205 | Suministro y colocación neopreno de ¾” de espesor sobre estribos de concreto para recibir tapa de protección Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | DM3 | 84 |  |  |  |
| 206 | Concreto hidráulico de f'c= 350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M3 | 4250 |  |  |  |
| 207 | Acero para concreto hidráulico f'y=4,200 kg/cm2 en elementos de concreto. Incluye: cortes, habilitado, armado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. | KGS | 4,955.00 |  |  |  |
| 208 | Relleno con material de banco para excavaciones por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte. P.U.O.T. | M3 | 304.50 |  |  |  |
| X | SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y DEFINITIVO |  |  |  |  |  |
| X.1 | Señalamiento de protección de obra |  |  |  |  |  |
| 209 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SR-9 de 86X86 cm "Restrictiva de velocidad 30 km", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 10.00 |  |  |  |
| 210 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SR-9 de 86X86 cm "Restrictiva de velocidad 20 km", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 11.00 |  |  |  |
| 211 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SR-9 de 86X86 cm "Restrictiva de velocidad 10 km", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 13.00 |  |  |  |
| 212 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SPP-1 de 86X86 cm "Obras en vialidad", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 12.00 |  |  |  |
| 213 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SPP-1 de 150x150 cm "Obras en vialidad", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 14.00 |  |  |  |
| 214 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SPP-TA de 86x35 cm leyenda indicada en plano de proyecto, tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en dos portes de PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 12.00 |  |  |  |
| 215 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SPP-TA de 212x35 cm leyenda indicada en plano de proyecto, tablero rectangular, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en dos portes de PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| 216 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SIP-7 de 178X71 cm señal informativa de protección de obra, tablero rectangular, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en dos portes de PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 33.00 |  |  |  |
| 217 | Suministro y colocación de cono naranja de 75 x40, base cuadrada, de material semirrígido resistente a la intemperie y al impacto, colocados según indicaciones de proyecto y respetando la normativa de la SICT. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación. | PZA | 101.00 |  |  |  |
| 218 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SPP-21 de 150X150 cm "ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |  |  |  |
| 219 | Suministro e instalación de señalamiento con señal SR-6 "ALTO" de 30x30cm y SIR "CRUCE DE FERROCARRIL" de 25x100cm, tablero octogonal y en cruz, respectivamente, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |  |  |  |
| X.2 | Señalamiento Definitivo en Cruces a Nivel |  |  |  |  |  |
| 220 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SR-6 restrictiva de ALTO, dimensión 30 cm por lado tablero octogonal de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en porte PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 25.00 |  |  |  |
| 221 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SR-9 de 117x117 cm "Restrictiva de velocidad 30 km", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 9.00 |  |  |  |
| 222 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SR-10 de 117x117 cm "Solo vuelta a la izquierda", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| 223 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SR-10 de 117x117 cm "Solo vuelta a la derecha", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 224 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SR-23 de 117x117 cm "Prohibida la vuelta a la derecha", tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 225 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SP-14 de 117x117 cm, intersección lateral oblicua, tablero cuadrado conuna diagonal en posición diagonal, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en porte PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 226 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SP-35A de 117x117 cm, señal preventiva Intersección vial próxima a 14cruce con vía férrea, dimensión 117x117 cm, tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en porte PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |  |  |  |
| 227 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SP-35C de 117x117 cm, señal preventiva intersección vial en T secundaria próxima a cruce con vía férrea, dimensión según proyecto de cruce a nivel, tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en porte PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 14.00 |  |  |  |
| 228 | Suministro e instalación de señalamiento tipo tablero SP-TA, tablero adicional de señal preventiva "indicador de distancia", dimensión 152x35cm, tablero rectangular, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en dos postes PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 15.00 |  |  |  |
| 229 | Suministro e instalación de señalamiento tipo SP-41 de 117x117 cm, señal preventiva reductor de velocidad, dimensión según proyecto de cruce a nivel, tablero cuadrado, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en porte PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |  |  |  |
| 230 | Suministro e instalación de señalamiento tipo tablero SP-TA, tablero adicional de señal preventiva "indicador de 2 vías", dimensión 150x35cm, tablero rectangular, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en dos postes PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |  |  |  |
| 231 | Suministro e instalación de señalamiento tipo tablero SIR cruce de ferrocarril, dimensión 25x100 cm, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en poste PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 10.00 |  |  |  |
| 232 | Suministro e instalación de señalamiento tipo tablero SIR, tablero adicional de señal preventiva "reductor de velocidad", dimensión 30x178 cm, tablero rectangular, de lámina galvanizado calibre 16, sujetado en dos postes PTR galvanizado de 4m de longitud, con tornillos, tuercas y rondanas galvanizadas por inmersión en caliente, con una base de concreto simple. Características según norma vigente de la SICT, incluye: carga, traslado y descarga en sitio de proyecto, herramienta, materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |  |  |  |
| 233 | Suministro y aplicación de pintura termoplástica color blanco para señalamiento horizontal M-11.1, flecha de sentido de circulación, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 154.40 |  |  |  |
| 234 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo base solvente acrílica con microesferas de vidrio, raya continua sencilla, M-1.3 de 15 cm de ancho para señalamiento horizontal, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 138.70 |  |  |  |
| 235 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo base solvente acrílica con microesferas de vidrio, raya continua discontinua, M-1.4 de 15 cm de ancho para señalamiento horizontal, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 226.00 |  |  |  |
| 236 | Suministro y aplicación de pintura color amarillo base solvente acrílica con microesferas de vidrio, raya continua doble, M-1.6 de 15 cm de ancho para señalamiento horizontal, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 965.73 |  |  |  |
| 237 | Suministro y aplicación de pintura color blanco base solvente acrílica con microesferas de vidrio, raya separadora de carriles, M-2.1 de 15 cm de ancho para señalamiento horizontal, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 85.00 |  |  |  |
| 238 | Suministro y aplicación de pintura color blanco base solvente acrílica con microesferas de vidrio, separadora de carriles discontinua, M-2.3 de 15 cm de ancho para señalamiento horizontal, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 1,315.61 |  |  |  |
| 239 | Suministro y aplicación de pintura base solvente acrílica con microesferas de vidrio, raya en orilla derecha, M-3.1 de 15 cm de ancho blanco para señalamiento horizontal, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 3,119.85 |  |  |  |
| 240 | Suministro y colocación de botón reflejante color amarillo DH-1.14 de 10x10 cm podrán ser plásticos, acrílicos, poliméricos o vitreos siempre y cuando, cumplan con los requisitos mecánicos que se indican en la norma N-CMT-5-002-02, incluye: pegamento epóxico, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 56.00 |  |  |  |
| 241 | Suministro y colocación de botón reflejante color blanco DH-1.13 de 10x10 cm podrán ser plásticos, acrílicos, poliméricos o vitreos siempre y cuando, cumplan con los requisitos mecánicos que se indican en la norma N-CMT-5-04-13, incluye: pegamento epóxico, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 144.00 |  |  |  |
| 242 | Suministro y colocación de botón metálico DH-3 que cumplan con los requisitos mecánicos que se indican en la norma N-CMT-5-04-13, incluye: pegamento epóxico, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 1,275.00 |  |  |  |
| 243 | Suministro y aplicación de pintura base solvente acrílica con microesferas de vidrio, señal horizontal de alto, M-6 dimensiones de detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 11.00 |  |  |  |
| 244 | Suministro e instalación de reductor de velocidad (RV) de concreto f’c=300kg/cm2, incluye pintura base solvente acrílica con microesferas de vidrio, suministrada y aplicada, según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, compactación de terreno y malla Electrosoldada 6 6/10-10, mano de obra, materiales, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | M2 | 341.84 |  |  |  |
| 245 | Suministro y aplicación de pintura base color blanco, solvente acrílica con microesferas de vidrio, señal horizontal M-6 de dimensiones de proyecto, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 493.96 |  |  |  |
| 246 | Suministro y aplicación de pintura base color blanco, solvente acrílica con microesferas de vidrio, señal horizontal M-8 de dimensiones de proyecto, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | PZA | 10.00 |  |  |  |
| 247 | Suministro y aplicación de pintura color blanco base solvente acrílica con microesferas de vidrio, raya guía en zona de transición, M-4 de 15 cm de ancho para señalamiento horizontal, detalle en plano incluye: aplicación de pintura según requisitos de las especificaciones AASTHO M248 y M249, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | ML | 34.10 |  |  |  |